ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB 11/T XXXXX—XXXX

清洁生产评价指标体系 互联网零售和快递业

Assessment indicator system of cleaner production for internet retail industry and express delivery industry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　评价指标体系	2

5　评价方法	8

6　标解释与数据来源	11

参考文献	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市发展和改革委员会提出并归口。

本文件由北京市发展和改革委员会组织实施。

本文件起草单位：中竞同创能源环境科技集团股份有限公司、北京节能环保中心、中国商业联合会、北京市快递协会

本文件主要起草人：

清洁生产评价指标体系 互联网零售和快递业

- 范围

本文件规定了互联网零售和快递业清洁生产评价指标体系、评价方法、指标计算方法及数据来源。

本文件适用于互联网零售和快递业的清洁生产审核、评估和绩效评价工作，其它可参照执行。

注：互联网零售企业涉及物流配送的，物流配送环节参考快递业清洁生产评价指标体系进行评价；快递企业提供仓储增值服务的，仓储环节参考互联网零售清洁生产评价指标体系进行评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 22337  社会生活环境噪声排放标准

GB/T 23331  能源管理体系要求

GB/T 24001  环境管理体系要求及使用指南

GB 50072  冷库设计规范

GB 50189  公共建筑节能设计标准

CJJ/T 102  城市生活垃圾分类及其评价标准

SB/T 10977  仓储作业规范

SB/T 11068  网络零售仓储作业规范与评价

WB/T 1026  仓储拣选设备管理要求

YZ/T 0151  邮政业车辆定位系统技术要求

DB11/139  锅炉大气污染物排放标准

DB11/307  水污染物综合排放标准

DB11/501  大气污染物综合排放标准

DB11/ 1488  餐饮业大气污染物排放标准

DB11/T 3010  冷链物流冷库技术规范

DB11/T 3011  冷链物流 运输车辆设备要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 互联网零售业 internet retail industry

指零售商通过电子商务平台向消费者销售产品，并提供相关服务的行业。本标准中，联网零售企业特指自建电子商务平台并经营仓储业务的企业。

- 快递业 express delivery industry

指承运方在承诺的时限内通过铁路、公路、航空等交通方式，并运用专用工具、设备和应用软件系统，快速完成快递服务的行业。

- 清洁生产 cleaner production

不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

- 清洁生产评价指标体系 assessment indicator system of cleaner production

由相互联系、相对独立、互相补充的系列清洁生产水平评价指标所组成的，用于评价清洁生产水平的指标集合。

指标基准值 indicator baseline

为评价清洁生产水平所确定的指标对照值。

- 限定性指标 restrictive indicators

在清洁生产水平评价体系指标中规定的，对节能减排有重大影响的指标，或者法律法规严格规定、相关标准强制执行的指标。

- 评价指标体系

  - 互联网零售业清洁生产评价指标体系

互联网零售业清洁生产评价指标体系见表1。

表1  互联网零售业清洁生产评价指标体系

| 一级指标 | 一级指标权重值 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重值 | Ⅰ级基准值 100 | Ⅱ级基准值 [80,100） | Ⅲ级基准值[60,80） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装备要求 | 21 | 仓储 | 仓库设计及作业管理 | — | 2 | 普通仓库作业管理符合SB/T 11068、SB/T 10977的要求；仓储拣选设备管理符合WB/T 1026的要求 |  |  |
|  |  |  |  | — | 2 | 冷库设计应符合 GB 50072、DB11/T 3010 的规定与要求 |  |  |
|  |  |  | 仓储管理系统 | — | 2 | 智能仓储管理系统普及率100% | 智能仓储管理系统普及率≥85% | 智能仓储管理系统普及率≥70% |
|  |  |  | 装卸设备 | — | 2 | 清洁能源装卸设备占比100% | 清洁能源装卸设备占比≥95% | 清洁能源装卸设备占比≥90% |
|  |  |  | 拣选设备 | — | 3 | 有条件实施自动化升级的仓库，选择采用智能化、自动化拣选设备 |  |  |
|  |  |  | 保温箱清洗设备 |  | 2 | 采用保温箱清洗设备代替人工清洗 |  |  |
|  |  | 照明系统 |  | — | 2 | 照明按区域采用智能自动化分区、分组节能电控制措施 |  | 照明具有声控、光控、分区控等一般节电控制措施 |
|  |  |  |  | — | 2 | LED高效节能灯具使用率≥90% | LED高效节能灯具使用率≥80% | LED高效节能灯具使用率≥70% |
|  |  | 空气调节与采暖系统 |  | — | 2 | 空调采暖系统的冷热源机组能效比、锅炉热效率符合GB50189相关规定 |  |  |
|  |  |  |  | — | 2 | 风机、水泵、电动机选用高效节能型；变工况风机、水泵采用变频调速控制装置 |  |  |
| 资源能源消耗指标 | 33 | 绿色包装使用率 |  | % | 4 | ≥96 | ≥84 | ≥60 |
|  |  | *单位建筑面积综合能耗(办公场所) |  | 千克标准煤/平方米 | 4 | ≤20 | ≤22 | ≤24 |
|  |  | 单位建筑面积取水量 | 办公场所 | 吨/平方米 | 2 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 |
|  |  |  | 普通仓库 | 吨/平方米 | 2 | ≤0.03 | ≤0.11 | ≤0.25 |
|  |  |  | 生鲜仓库 | 吨/平方米 | 2 | ≤0.29 | ≤0.37 | ≤0.52 |

表1  互联网零售业清洁生产评价指标体系（续）

| 一级指标 | 一级指标权重值 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重值 | Ⅰ级基准值 100 | Ⅱ级基准值 [80,100） | Ⅲ级基准值[60,80） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源能源消耗指标 |  | 单位发货量能耗 | 普通仓库 | 千克标准煤/万单 | 4 | ≤33 | ≤70 | ≤143 |
|  |  |  | 生鲜仓库 | 千克标准煤/万单 | 4 | ≤437 | ≤519 | ≤683 |
|  |  | 单位发货量纸箱使用量 |  | 千克/万单 | 5 | ≤307 | ≤320 | ≤348 |
|  |  | 单位发货量填充物使用量 |  | 千克/万单 | 4 | ≤6.93 | ≤7.61 | ≤8.96 |
|  |  | 办公耗材 |  | — | 2 | 建立并有效执行办公用品绿色采购制度，利用信息技术实现无纸化办公 |  | 具有办公用品绿色采购及使用制度并积极组织落实，利用信息技术倡导无纸化办公 |
| 资源综合利用指标 | 12 | 循环包装袋（箱）使用率 |  | % | 3 | 100 | ≥90 | ≥75 |
|  |  | 捆扎带使用率 |  | % | 3 | 100 | ≥90 | ≥75 |
|  |  | 循环保温箱使用率 |  | % | 3 | 100 | ≥90 | ≥75 |
|  |  | 废纸箱回收再利用率 |  | % | 3 | ≥20 | ≥10 | ≥5 |
| 污染物产生与排放指标 | 10 | *单位建筑面积废水产生量（办公场所） |  | 吨/平方米 | 3 | ≤0.9 | ≤1.1 | ≤1.3 |
|  |  | 单位发货量废纸箱产生量 |  | 千克/万单 | 3 | ≤78 | ≤87 | ≤104 |
|  |  | 生活垃圾分类管理 |  | — | 2 | 生活垃圾分类管理应符合CJJ/T102及《北京市生活垃圾管理条例》要求 |  |  |
|  |  | 危险废弃物处理 |  | — | 2 | 废电池、废电路板、废制冷剂等危险废弃物应按照GB 18597 相关规定执行，由具有相关资质的专业机构进行回收、处理 |  |  |
| 服务要求 | 8 | 仓库面积使用率 |  | % | 3 | ≥80 | ≥70 | ≥60 |
|  |  | 电商快件不再二次包装率 |  | % | 3 | ≥90 | ≥80 | ≥70 |
|  |  | 退货率 |  | % | 2 | ≤10 | ≤15 | ≤20 |

表1  互联网零售业清洁生产评价指标体系（续）

| 一级指标 | 一级指标权重值 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重值 | Ⅰ级基准值 100 | Ⅱ级基准值 [80,100） | Ⅲ级基准值[60,80） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁生产管理指标 | 16 | *执行国家、行业及地方标准相关情况 | — | 2 | 符合国家和本市有关环境政策、法律法规，废水排放执行DB11/307、废气排放执行DB11/501、锅炉废气排放执行DB11/139、油烟排放执行DB11/1488、噪声排放执行GB 22337或GB 12348 |  |  |
|  |  |  | — | 2 | 符合国家和本市相关产业政策，不使用国家和本市明令淘汰的落后装备 |  |  |
|  |  | 清洁生产管理制度及执行情况 | — | 2 | 建有专门的清洁生产领导机构，各成员单位及主管人员分工明确；建立并有效执行清洁生产管理制度，制定清洁生产计划并有效组织落实，持续开展清洁生产 |  |  |
|  |  | 能源管理 | — | 2 | 按GB/T 23331要求建立能源管理体系并取得认证 |  | 有健全的能源管理机构、管理制度，各成员单位及主管人员职责分工明确，并有效发挥作用 |
|  |  | 环境管理 | — | 2 | 建立绿色供应链，选择绿色信誉好的供应商 |  |  |
|  |  |  | — | 2 | 对第三方物流等相关服务方提出能源环境管理要求；在本市销售商品需要使用快递服务的，应选择使用环保包装材料的经营快递业务的企业 |  |  |
|  |  |  | — | 2 | 按照 GB/T 24001 建立环境管理体系，并取得认证 |  | 环境管理手册、程序文件及作业文件齐全 |
|  |  | 环境风险 | — | 2 | 按照国家相关规定要求，制定企业环境风险应急预案，应急设施齐全，定期开展环境应急演练 |  |  |
| 注：带*者为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 快递业清洁生产评价指标体系

快递业清洁生产评价指标体系见表2。

表2 快递业清洁生产评价指标体系

| 一级指标 | 一级指标权重值 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重值 | Ⅰ级基准值 100 | Ⅱ级基准值 [80,100） | Ⅲ级基准值[60,80） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装备要求 | 19 | 车辆 | 公路干线运输车辆 | — | 1 | 车辆符合本市机动车尾气排放标准相关要求，车辆车况在使用年限内 |  |  |
|  |  |  |  | — | 2 | 车辆具有监控管理功能，定位功能，符合YZ/T 0151的要求 |  |  |
|  |  |  | 转运车辆 | — | 3 | 新能源汽车占比≥80% | 新能源汽车占比≥70% | 新能源汽车占比≥50% |
|  |  | 分拨中心 | 装卸设备 | — | 3 | 清洁能源装卸设备占比100% | 清洁能源装卸设备占比≥95% | 清洁能源装卸设备占比≥90% |
|  |  |  | 分拣设备 | — | 3 | 配备智能分拣设备 | 配备全自动分拣设备 | 配备半自动分拣设备 |
|  |  |  |  | — | 3 | 自动分拣设备配备率≥90% | 自动分拣设备配备率≥80% | 自动分拣设备配备率≥60% |
|  |  | 冷链服务设备设施 |  | — | 2 | 冷库的设计应符合 GB 50072、DB11/T 3010 的规定与要求；冷冻、冷藏车辆应符合DB11/T 3011的规定与要求 |  |  |
|  |  |  |  | — | 2 | 冷库、冰柜、冰箱等冷冻冷藏系统的供电线路上应加装智能型节电控制装置或采取其他节电措施，冷冻冷藏设备加装智能型节电控制装置 |  |  |
| 资源能源消耗指标 | 38 | 绿色包装使用率 |  | % | 5 | ≥96 | ≥84 | ≥60 |
|  |  | 电子运单使用率 |  | % | 3 | 100 |  | ≥98 |
|  |  | 单位快件量纸箱用量 |  | 万个/万件 | 4 | ≤0.04 | ≤0.16 | ≤0.40 |
|  |  | 单位快件量塑料包装袋用量 |  | 万个/万件 | 4 | ≤0.017 | ≤0.063 | ≤0.151 |
|  |  | *瘦身胶带使用率 |  | % | 5 | ≥95 | ≥90 | ≥75 |
|  |  | 单位快件处理量耗电量（分拨中心） |  | 千瓦时/万件 | 5 | ≤125 | ≤134 | ≤154 |

表2 快递业清洁生产评价指标体系（续）

| 一级指标 |  | 一级指标权重值 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重值 | Ⅰ级基准值 100 | Ⅱ级基准值 [80,100） |  | Ⅲ级基准值[60,80） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源能源消耗指标 |  |  | 车公里汽油消耗 | 微型 | 升/(公里) | 2 | ≤0.11 |  | ≤0.12 |  | ≤0.14 |
|  |  |  |  | 轻型 | 升/(公里) | 2 | ≤0.14 |  | ≤0.15 |  | ≤0.16 |
|  |  |  | 车公里柴油消耗 | 微型 | 升/(公里) | 2 | ≤0.11 |  | ≤0.12 |  | ≤0.14 |
|  |  |  |  | 轻型 | 升/(公里) | 2 | ≤0.17 |  | ≤0.18 |  | ≤0.22 |
|  |  |  | 吨公里柴油消耗 | 中型 | 升/(吨·公里) | 2 | ≤0.026 |  | ≤0.028 |  | ≤0.030 |
|  |  |  |  | 重型 | 升/(吨·公里) | 2 | ≤0.016 |  | ≤0.018 |  | ≤0.022 |
| 资源综合利用指标 | 8 |  | 包装物回收再利用率 |  | % | 3 | ≥95 |  | ≥81 |  | ≥54 |
|  |  |  | 快递总包循环使用次数 |  | 次/件 | 3 | ≥100 |  | ≥50 |  | ≥20 |
|  |  |  | 循环中转袋（箱）使用率 |  | % | 2 | 100 |  | ≥90 |  | ≥75 |
| 污染物产生与排放指标 | 8 |  | *回收再利用装置覆盖率 |  | % | 2 | 100% |  | ≥95% |  | ≥90% |
|  |  |  | 生活垃圾分类管理 |  | — | 3 | 生活垃圾分类管理应符合CJJ/T102及《北京市生活垃圾管理条例》要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险废弃物处理 |  | — | 3 | 危险废弃物按照GB 18597 相关规定执行，由出租方回收，或委托具有相关资质的专业机构进行回收处理 |  |  |  |  |
| 服务要求指标 | 9 |  | 分拣错误率 |  | % | 3 | ≤0.06 |  | ≤0.21 |  | ≤0.50 |
|  |  |  | 电商快件不再二次包装率 |  | % | 3 | ≥90 |  | ≥80 |  | ≥70 |
|  |  |  | 空驶率 |  | % | 3 | ≤3 |  | ≤9 |  | ≤21 |
| 清洁生产管理指标 | 18 |  | *执行国家、行业及地方标准相关情况 |  | — | 2 | 符合国家和本市有关环境政策、法律法规，废水排放执行DB11/307、废气排放执行DB11/501、锅炉废气排放执行DB11/139、油烟排放执行DB11/1488、噪声排放执行GB 22337或GB 12348 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | — | 2 | 符合国家和本市相关产业政策，不使用国家和本市明令淘汰的落后装备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 执行国家机动车排放标准最新阶段限值车型比例 |  | % | 2 | ≥97 |  | ≥89 |  | ≥74 |
|  |  |  | 清洁生产管理制度及执行情况 |  | — | 2 | 建有专门的清洁生产领导机构，各成员单位及主管人员分工明确；建立并有效执行清洁生产管理制度，制定清洁生产计划并有效组织落实，持续开展清洁生产 |  |  |  |  |

表2 快递业清洁生产评价指标体系（续）

| 一级指标 |  | 一级指标权重值 |  | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重值 | Ⅰ级基准值 100 | Ⅱ级基准值 [80,100） | Ⅲ级基准值[60,80） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁生产管理指标 |  |  | 能源管理 |  | — | 2 | 按GB/T 23331要求建立能源管理体系并认证 |  |  | 有健全的能源管理机构、管理制度，各成员单位及主管人员职责分工明确，并有效发挥作用 |
|  |  |  | 环境管理 |  | — | 2 | 建立绿色供应链，选择绿色信誉好的供应商 |  |  |  |
|  |  |  | 环境风险 |  | — | 2 | 按照国家相关规定要求，制定企业环境风险应急预案，应急设施齐全，定期开展环境应急演练 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | — | 2 | 按照 GB/T 24001 建立环境管理体系，并取得认证 |  |  | 环境管理手册、程序文件及作业文件齐全 |
|  |  |  | 培训管理 |  | — | 2 | 定期对驾驶员（投递员）进行驾驶技能培训、安全培训 |  |  |  |
| 注：带*者为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法

  - 合评价指标的考核评分计算

综合评价指标是衡量考核在考核期内的清洁生产的总体水平的一项综合指标。在进行定量和定性评价考核评分的基础上，将这两类指标的考核总分值相加，得到相应的清洁生产综合评价指标P，按式（1） 计算：

P=Pa+Pb…………………………………….……………（1）

式中：

P—企业清洁生产的综合评价指标，其值在0-100之间；

Pa—定量评价一级指标的考核总分值；

Pb—定性评价一级指标的考核总分值。

  - 定量评价指标的考核评分

    - 定量评价指标考核评分计算

定量评价的二级指标从其数值情况来看，定量评价的二级指标可分为正向指标与逆向指标：正向指标是指该指标的数值越高（大）越符合清洁生产要求（如资源综合利用等指标）；逆向指标是该指标的数值越低（小）越符合清洁生产要求（如资源与能源消耗、污染物产生等指标）。对二级指标的考核评分，应根据其类别采用不同的计算模式。

    - 定量评价二级指标单项评价指标Sij

对于指标数值越高（大）越符合清洁生产要求的指标，其评价指标Sij按式（2）计算：

Sij=SxijSaij………….………………………………..…………（2）

对于指标数值越低（小）越符合清洁生产要求的指标，其评价指标Sij按式（3）计算：

Sij=SaijSxij…………………………………………….…………（3）

式中：

Sij—第i项定量一级指标下第j项二级指标的单项评价指标；

Sxij—第i项定量一级指标下第j项定量评价二级指标的实际值；

Saij—第i项定量一级指标下第j项定量评价二级指标的评价基准值。

    - 定量评价单项二级指标的考核分值Pij

定量评价二级指标单项评价考核分值Pij按式（4）计算：

Pij=SijKij/100…………………………………….…………（4）

式中：

Pij—第i项定量一级指标下第j项定量评价二级指标的单项评价考核分值；

- Sij—第i项定量一级指标下第j项定量评价二级指标的单项评价指标；

Kij—第i项定量一级指标下第j项定量评价二级指标相应的权重值。

如表1所示，Ⅰ级指标对应的评价指标SiⅠ=100，Ⅱ级指标对应的评价指标80≤SiⅡ＜100，Ⅲ级指标对应的评价指标60≤SiⅢ＜80。二级指标Ⅱ或Ⅲ对应的指标Sij按实际达到的水平取值，不能满足Ⅲ级指标要求的，该项指标对应的指标为0。

对于二级指标的评价指标计算方法按式（5）-（8）计算：

对应Ⅱ级正向指标：SiⅡ=80+20 (Xi-Xmin(i))/(Xmax(i)-Xmin(i)) ..................................... （5）

对应Ⅲ级正向指标：SiⅢ=60+20 (Xi-Xmin(i))/(Xmax(i)-Xmin(i)) ..................................... （6）

对应Ⅱ级逆向指标：SiⅡ=80+20 (Xmax(i)-Xi)/(Xmax(i)-Xmin(i)) .................................... （7）

对应Ⅲ级逆向指标：SiⅢ=60+20 (Xmax(i)-Xi)/(Xmax(i)-Xmin(i)) .................................... （8）

式中：Xi为第i项评价指标的实际值，Xmin(i)为第i项评价指标的最小值，Xmax(i) 为第i项评价指标的最大值。

    - 定量评价单项一级指标的考核总分值Pi

定量评价单项一级指标的考核总分值Pi按式（9）计算：

Pi=i=1mPij=i=1mSij×Kij/100…………………………..………（9）

式中：

Pi—第i项定量评价单项一级指标的考核总分值；

m—第i项定量评价一级指标下参与定量考核的二级指标总数；

Pij—第i项定量评价一级指标下第j项二级指标的单项评价指标；

Kij—第i项定量评价一级指标下第j项二级评价指标的权重值。

    - 定量评价考核总分值Pa

定量评价考核总分值Pa按式（10）计算：

Pa=i=1nPi…………………..………………………..………（10）

式中：

Pa—定量评价考核总分值；

n—参与定量评价考核的一级指标总数；

Pi—第i项定量评价单项一级指标的考核总分值。

    - 定量评价二级指标缺项考核的分值计算

在第i项一级指标下，若实际参与定量评价考核的二级指标项目数少于该一级指标所含全部二级指标项目数，计算时应将该一级指标其下所有的各二级指标的权重值予以相应修正，修正后各二级指标相应的权重值Kij′按式（11）计算：

Kij'=KijAi……………………………………………………（11）

式中：

Kij′—在第i项定量评价一级指标下二级指标缺项时，其下各二级评价指标修正后的权重值；

Kij—第i项定量评价一级指标下各二级评价指标的权重值；

Ai—第i项定量评价一级指标下二级评价指标缺项考核时，其下各二级评价指标相应权重值的修正系数。

其中，Ai按式（12）计算：

Ai=K1K2………………….….………………………….………（12）

式中：

K1—第i项一级指标的权重值；

K2—第i项一级指标下二级指标缺项考核时，实际参与考核的各二级指标权重值之和。

    - 定量评价二级指标考核值为“多数值项”及“0 值项”的分值计算

5.2.7.1 若某项二级评价指标为“多数值项”，其考核的分值按式（13）计算：

  Pij=KijN×j=1NSij…………………………………………………（13）

式中：

Pij—第i项一级指标第j项二级评价指标为“多数值项”的单项评价考核分值；

Kij—第i项一级指标第j项二级评价指标为“多数值项”的权重值；

N —第i项一级指标第j项二级评价指标为“多数值项”的项目数；

Sij—第i项一级指标第j项二级评价指标为“多数值项”的评价指标。

5.2.7.2 若某项二级评价指标为“0 值项”，其考核的分值按如下方法计算：

——如实际值为0，该项二级指标的考核分值等于其权重值，即 Pij=Kij

——如实际值不为0，该项二级指标的考核分值等于0，即Pij=0。

  - 定性评价指标的考核评分计算

    - 二级指标单项考核分值Qi

二级定性评价指标的单项考核分值Qi应根据实际情况，对照表1中考核分值的得分标准确定。

    - 定性评价考核总分值Pb

定性评价指标的考核总分值Pb按式（14）计算：

Pb=i=1nQi……………………………………….…………（14）

式中：

Pb—定性评价指标的二级考核总分值；

n—参与定性评价一级指标下所有二级指标的指标总数；

Qi—参与定性评价一级指标下所有二级指标的单项评价考核分值。

  - 清洁生产评价等级的确定

本评价指标体系将互联网零售、快递业企业清洁生产水平划分为三级，既清洁生产领先水平企业、清洁生产先进水平企业、清洁生产一般水平企业。清洁生产等级对应的综合评价指标（P）应符合表3规定。评定等级时，指标值不仅应符合相关等级分值，同时限定性指标也应全部符合相关要求。

表3 互联网零售、快递业清洁生产等级与综合评价指标值

| 清洁生产等级 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| 一级 清洁生产领先水平企业 | 限定性指标达到I级基准值要求，且P≥90 |
| 二级 清洁生产先进水平企业 | 限定性指标达到II级基准值要求，且80≤P＜90 |
| 三级 清洁生产一般水平企业 | 限定性指标达到III级基准值要求，且70≤P＜80 |

- 指标计算方法及数据来源

  - 指标计算方法

    - 单位建筑面积综合能耗

在统计报告期内（以年为单位），每平方米建筑面积所消耗的综合能耗，按公式（15）计算：

Error: Reference source not found……………………………….…………（15）

式中：

E—单位建筑面积综合能耗，千克标准煤/平方米 ；

A—建筑面积，平方米；

qi—消耗的第i种能源实物量，单位为实物量单位；

ki—第i种能源折标煤系数，按照GB/T 2589计算；

n—能源消耗的种类数。

    - 单位建筑面积取水量

在统计期内（以年为单位），每平方米建筑面积消耗的水量，按公式（16）计算：

Error: Reference source not found……………………………….…………（16）

式中：

Wxs—单位建筑面积取水量，吨/平方米；

Wxs—新鲜水取用量，包括主要生产用水量、辅助生产用水量和附属(生活)生产用水量，吨；

A—建筑面积，平方米。

    - 车公里油消耗

在统计期内（以年为单位），某一种车型运营车辆行驶里程核算的燃料消耗量，按公式（17）计算：

Error: Reference source not found……………………………….…………（17）

式中：

Eyh—车公里油消耗，升/公里；

Wyh—燃料消耗，升；

Lyh—运行公里数，公里。

    - 单位建筑面积废水产生量

在统计期内（以年为单位），每单位建筑面积产生的废水量，按公式（18）计算：

Error: Reference source not found…………………………….…………（18）

式中：

Wfs—单位建筑面积废水产生量，吨/平方米；

Wfs—废水产生量，吨；

A—建筑面积，平方米。

    - 仓库面积使用率

在统计期内（以年为单位），仓库实际使用面积与仓库可使用面积的比例，按公式（19）计算：

Error: Reference source not found…………………………….…………（19）

式中：

Wck—仓库面积使用率， %；

Asy—仓库实际使用面积，指商品货垛实占面积，平方米；

Aky—仓库可使用面积，指从建筑面积中减去隔墙、立柱、干道、支道等占的面积，平方米。

    - 空驶率

在统计期内（以年为单位），空驶行程占总行程的比例，按公式（20）计算：

Error: Reference source not found×100%…………………………….…………（20）

式中：

Fks—空驶率，%；

Lks—空驶行程，公里/年；

L—总行程，公里/年。

  - 数据来源

    - 统计

清洁生产评价应以报告期内的实际监测、计量和统计数据为依据。一般报告期为一个经营年度，并与经营年度同步。

    - 实测

如果统计数据严重短缺，资源能源利用指标、污染物排放指标等也可以在评价周期内采用实测方法取得，评价周期不宜少于一个月。

    - 采样和监测

对污染物排放情况监测的频次、采样时间等要求，按国家和地方有关污染源监测技术规范的规定执行。

参 考 文 献

[1] DB11/554.5 公共生活取水定额

[2] YZ/T 0162 冷链快递服务

[3] DB11/T 1263 清洁生产评价指标体系 交通运输业

[4] DB11/T 1257 清洁生产评价指标体系 商务楼宇

[5] HJ/T425-2008 清洁生产标准 制定技术导则

[6] 《中华人民共和国清洁生产促进法（2012最新修正版）》（中华人民共和国2012年第54号）

[7] 《清洁生产审核暂行办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令 第16号）

[8] 《清洁生产评价指标体系编制通则》（试行稿）（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国工业和信息化部公告2013年第33号）

[9] 高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（一、二、三、四批）

_________________________________