ICS 91.140.20

P 45 备案号： XX-20XX

DB11

北京市地方标准

DB 11/T XXXX—20XX

用能单位能源利用状况报告编制规范

Specification for filling in the energy utilization report of the energy using unit

(征求意见稿)

北京市市场监督管理局    发布

2020-××-××发布	                           2020-××-××实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　编制项目	2

5　编制原则	2

6　编制方法	3

7　计算方法	4

8.能源利用状况报告表格格式	4

附录A（资料性）能源利用状况报告表格格式	6

附录B（资料性） 能源利用状况报告表格填报说明	28

附录B（资料性） 能源利用状况报告表格填报说明格式	44

参考文献	45

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市发展和改革委员会提出并归口。

本文件由北京市发展和改革委员会组织实施。

本文件起草单位：北京国电创新工程咨询有限公司，北京节能环保中心

本文件主要起草人：

用能单位能源利用状况报告编制规范

- 范围

本文件规定了用能单位能源利用状况报告编制项目、编制方法、指标计算方法及要求，并给出了报表格式。

本文件适用于重点用能单位及各区指定用能单位编制能源利用状况报告。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写

GB/T 2589-2008 综合能耗计算通则

GBT 13234-2009 企业节能量计算方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

能源利用状况报告 energy utilization report

能源利用状况包括能源消费情况、能源利用效率、节能目标完成情况和节能效益分析、节能措施等内容。

重点用能单位 energy consumption unit

年综合能源消费量一万吨标准煤及以上的用能单位；国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费总量五千吨以上不满一万吨标准煤的用能单位。能源消费的核算单位是法人单位。

综合能源消费量 comprehensive energy consumption

用能单位在统计报告期内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位分别折算后的总和。

[来源：GB/T 2589-2008 综合能耗计算通则]

单位产品（服务量）综合能源消费量 comprehensive energy consumption for unit output of product

报告期内，用能单位生产某种产品或提供某种服务的综合能耗与同期该合格产品（工作量、服务量）的比值。

[来源：GB/T 2589-2008 综合能耗计算通则]

- 编制项目

  - 能源利用状况报告内容

能源利用状况报告内容应包括：

- 能源消费情况

- 能源利用效率

- 节能目标完成情况

- 节能效益分析

- 节能措施

  - 编制内容

- 4.2.1  基本信息表

用能单位的单位名称、地址、联系方式、类型等基本情况。

- 4.2.2  能源消费结构表

反应用能单位分品种能耗情况。

- 4.2.3  能源消费结构附表（工业）

工业类用能单位需将加工转换产出折算的能耗扣除。

- 4.2.4  单位产品（业务量、服务量、运输量等）综合能耗

反应用能单位的单位产品（业务量、服务量、运输量等）能耗水平。

- 4.2.5  节能目标（下降率）完成情况表

系统根据周期内节能目标及用能单位实际能耗数据自动得出节能目标完成情况。

- 4.2.6  节能改造项目情况表

编制期内完成的和正在实施的节能技改项目。

- 编制原则

  - “法人口径”原则

用能单位按照法人口径汇总统计能耗数据。

  - “谁消费，谁统计”原则

不论能源所有权的归属、不论支出能源费用与否，谁实际消费了能源，就由谁统计消费量。

  - “何时投入使用，何时计算消费量”原则

只有投入使用，才计算消费量。

只要投入使用，就必须计算消费量。

计算消费量要是一个完整的报告期，如：自然月、自然季、自然年。

- 能源消耗数据不能将财务账上购进但尚未消费完的能源一次性填报。

  - “不重不漏”原则

能源消耗量统计数据不重复，不遗漏。工业企业计算综合能源方法为：综合能源消费量=工业生产消费的能源合计-加工转换产出能源合计 -回收利用能源合计。

  - “耗能工质不统计”原则

水、氧气、压缩空气等耗能工质，不论外购、自产自用，均不统计在能源消费量中。

  - 自产自用能源的统计原则

自产自用能源计入产量，则将其计入能源消费量。

自产自用能源不计入产量，则不将其计入能源消费量。

- 编制方法

  - 单位信息维护

单位信息维护内容包括单位名称、组织机构代码、类型、地址、注册日期、注册资本、法人代表姓名、联系电话、邮政编码、电子邮箱、是否央企、所属央企集团名称等内容。

用能单位按报告期内单位真实情况如实编制。

  - 基本情况编制

用能单位基本情况中的基本信息与4.1所述单位信息维护内容一致。

用能单位报告期内的工业总产值、主营业务收入、利润和税金、从业人员、能源管理师人数、生产成本、能源消费成本等信息根据所属领域的实际情况编制。综合能源消费量（当量值）与4.3能源消费量一致。能源消费占生产成本比例、单位产值综合能耗等指标系统自动生成。

  - 能源消费量编制

能源消费情况表分工业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业、批发和零售业、教育、其他等领域，各领域编制项目根据该领域特征有所区别。

用能单位统计计算报告期内的电力、天然气、热力、汽油、煤炭、其他燃料等分品种能耗的实物量，填报采用折标系数后，自动算出能源消费量。

工业领域的用能单位需要编制能源消费结构附表，将加工转换产出、回收利用的实物量编制，将采用折标系数填好后，可自动算出综合能源消费量。

  - 单位产品（服务量）综合能耗编制

单位产品（服务量）综合能耗编制按照《工业企业单位产品能耗指标编制目录》填写。目录里未含的产品单耗指标，参考该目录填写，手动编制指标名称、指标单位、子项单位、母项单位、换算系数、子项值、母项值，指标值自动生成。

  - 节能改造项目情况表

用能单位将报告期内完成的和正在实施的项目，年节能量100吨标准煤以上节能改造项目根据实际情况编制。

项目类型包括电机系统节能、发电(供热)机组、建筑节能、节约和替代石油、绿色照明、能量系统优化、工业锅炉(窑炉)改造、余热余压利用、区域热电联产等。

项目分类分为完成项目、在施项目、调整项目、新增项目和淘汰设备等。

项目名称、改造内容、投资额、节能量、开始时间、结束时间、审批部门按项目实施情况填写。

  - 其他事项

编辑区域分为两类，一类为可编辑区域，所有项为必填项；一类为不可编辑区域，此类项为系统自动生成。

单张表状态有未编制、未完成、完成三种。

整表状态有未提交、审核中、审核通过、审核未通过四种。

附件材料包含下载打印的能源利用状况报表，能源利用状况报告文本及相关证明材料，包括：能耗台账、报表、相关制度。

- 计算方法

  - 综合能耗的计算

综合能耗按GB/T 2589-2008 综合能耗计算通则的要求计算，具体计算方法见式（1）：

………….（1）

式中：

E——综合能耗；

n——消耗的能源品种数；

Error: Reference source not found——生产和服务活动中消耗的第i种能源实物量；

Error: Reference source not found——第i种能源的折标系数。

  - 单位产品（服务量）综合能耗的计算

单位产品（服务量）综合能耗按GB/T 2589-2008 综合能耗计算通则的要求计算，具体计算方法见式（2）：

Error: Reference source not found               ………….（2）

式中：

Error: Reference source not found——第j种产品（服务）单位产量（服务量）综合能耗；

Error: Reference source not found——第j种产品（服务量）的综合能耗；

Error: Reference source not found——第j种产品合格产品的产量（服务量）。

  - 节能量的计算

用能单位节能量计算按GB/T 13231-2009 企业节能量计算方法的要求计算。见附录A

- 能源利用状况报告表格格式

用能单位能源利用状况报告表格格式，见附录A。

- 附录A 
（资料性）

能源利用状况报告表格格式

### 表A.1工业填报表格

### 表A.1.1  基本情况表

单位名称：                                                                                    年度：

| 所属地区 | 选择 | 所属领域 | 选择 | 行业 |  | 选择 | 单位类型 |  |  | 选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细名称 |  |  |  | 法人单位代码 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册日期 |  |  |  | 单位注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  | 联系电话（区号） |  |  |  |  |  |  |
| 是否央企 | 选择 |  |  | 所属央企集团名称 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划代码 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| 能源管理机构名称 |  |  |  | 传真（区号） |  |  |  |  |  |  |
| 主管节能领导姓名 |  |  |  | 联系电话（区号） |  |  |  |  |  |  |
| 能源管理负责人姓名 |  | 手机 |  | 能源管理师证号 |  |  |  |  |  |  |
| 是否通过能源管理体系认证 |  | 通过日期 |  | 认证机构 |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 |  | 计量单位 | 本期值 | 上年值 |  | 同比变化率（%） |  | 产值及能源消费变化 情况说明 |  |  |
| 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售收入 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上缴利税 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业人员 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源管理师人数 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合能源消费量（当量值） |  | 万吨标准煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产成本 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费成本 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费占生产成本比例 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位产值综合能耗 |  | 吨标准煤/万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 年产能 |  | 年产量 |  | 单位产品能耗 |  |  |  |  |
|  |  | 数量 | 计量单位 | 数量 | 计量单位 | 数值 |  |  | 计量单位 |  |

填报负责人：                               填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.1.2  能源消费结构表

单位名称：                                                                                          年度：

| 能源名称 | 计量单位 | 代码 | 期 初 库存量 | 购进量 |  | 消费量 |  |  |  |  | 期 末 库存量 | 采用 折标 系数 | 参考折标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实物量 | 金额 （千元） | 合计 | 工业生产 消费 |  | 非工业生产消费 | 合计中:运输工具消费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 用于原材料 |  |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 丁 |
| 原煤 | 吨 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7143 |
| 其中：1.无烟煤 | 吨 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9428 |
| 2.炼焦烟煤 | 吨 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| 3.一般烟煤 | 吨 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7143 |
| 4.褐煤 | 吨 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4286 |
| 洗精煤 | 吨 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| 其它洗煤 | 吨 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4643 |
| 煤制品 | 吨 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5286 |
| 焦炭 | 吨 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9714 |
| 其它焦化产品 | 吨 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1-1.5 |
| 焦炉煤气 | 万立方米 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.714-6.143 |
| 高炉煤气 | 万立方米 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.286 |
| 转炉煤气 | 万立方米 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.714 |
| 发生炉煤气 | 万立方米 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.786 |
| 天然气（气态） | 万立方米 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
| 液化天然气（液态） | 吨 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7572 |
| 煤层气（煤田） | 万立方米 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 原油 | 吨 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4286 |
| 汽油 | 吨 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 煤油 | 吨 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 柴油 | 吨 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4571 |
| 燃料油 | 吨 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4286 |
| 液化石油气 | 吨 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7143 |
| 炼厂干气 | 吨 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5714 |
| 石脑油 | 吨 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 润滑油 | 吨 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4331 |
| 石蜡 | 吨 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3648 |
| 溶剂油 | 吨 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4672 |
| 石油焦 | 吨 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0918 |
| 石油沥青 | 吨 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3307 |
| 其它石油制品 | 吨 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
| 热力 | 百万千焦 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0341 |
| 电力 | 万千瓦时 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.229 |
| 煤矸石用于燃料 | 吨 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2857 |
| 城市生活垃圾用于燃料 | 吨 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2714 |
| 生物质废料用于燃料 | 吨 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 余热余压 | 百万千焦 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0341 |
| 其它工业废料用于燃料 | 吨 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4285 |
| 其它燃料 | 吨标准煤 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 能源合计 | 吨标准煤 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报负责人：                               填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.1.3  能源消费结构附表

单位名称：                                                                                            年度：

| 能源名称 | 计量单位 | 代码 | 工业生产 消费量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能源加工转换产出 | 能源加工 转换产出 折标量 （吨标准煤） | 回收利用 | 折标 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 加工转换 投入合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 火力发电 | 供热 | 原煤入洗 | 炼焦 | 炼油 | 制气 | 天然气 液化 | 加工煤 制品 |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 原煤 | 吨 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：1.无烟煤 | 吨 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.炼焦烟煤 | 吨 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.一般烟煤 | 吨 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.褐煤 | 吨 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗精煤 | 吨 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它洗煤 | 吨 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤制品 | 吨 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焦炭 | 吨 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它焦化产品 | 吨 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焦炉煤气 | 万立方米 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高炉煤气 | 万立方米 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转炉煤气 | 万立方米 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生炉煤气 | 万立方米 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气（气态） | 万立方米 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液化天然气（液态） | 吨 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤层气（煤田） | 万立方米 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原油 | 吨 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽油 | 吨 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤油 | 吨 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油 | 吨 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料油 | 吨 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液化石油气 | 吨 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炼厂干气 | 吨 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石脑油 | 吨 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 润滑油 | 吨 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石蜡 | 吨 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶剂油 | 吨 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油焦 | 吨 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油沥青 | 吨 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它石油制品 | 吨 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热力 | 百万千焦 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力 | 万千瓦时 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤矸石用于燃料 | 吨 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市生活垃圾用于燃料 | 吨 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物质废料用于燃料 | 吨 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余热余压 | 百万千焦 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它工业废料用于燃料 | 吨 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它燃料 | 吨标准煤 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源合计 | 吨标准煤 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本年综合能源消费量（当量值）：       万吨标准煤       上年综合能源消费量（当量值）：       万吨标准煤

填报负责人：                               填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.1.4 单位产品综合能耗情况表

单位名称：                                                                                           年度：

| 指标名称 | 计量单位 |  |  | 单位 换算 系数 | 代码 | 本年度 |  |  | 上年度 |  |  | 节能量 （吨标准煤） | 变化率 （%） | 国家（地区）限额 | 影响指标变化因素的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标单位 | 子项单位 | 母项单位 |  |  |  |  | 母项值 | 指标值 | 子项值 | 母项值 |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

填报负责人：                               填报人：                       电话：                       填报日期:：

### 表A.1.5  节能目标（能耗下降率、能源消费总量）进度目标完成情况表

| 单位名称： |  |  |  |  |  |  | 年度： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 计量单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | “十三五”节能目标 |
| 能源消费总量 |  | 吨标准煤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划时间进度能源消费总量 |  | 吨标准煤 | -- |  |  |  |  |  |  |
| 实际时间进度能源消费差值 |  | 吨标准煤 | -- |  |  |  |  |  |  |
| 单位产值能耗 | 下降率 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划累计时间进度 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际累计时间进度 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
| XX单位产品能耗 ( ) | 下降率 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划累计时间进度 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际累计时间进度 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
| 当年节能减排目标完成情况附加说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报负责人： |  | 填报人： |  |  | 电话： |  | 填报日期 |  |  |

### 表A.1.6  节能改造项目情况表

单位名称：                                                                                     年度：

| 序号 | 项目名称 | 主要改造内容 | 投资金额 （万元） | 节能效果 （节能量，吨标准煤/年） | 是否合同能源管理模式 | 项目进度 | 审批部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报负责人：                               填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.2交通运输、仓储和邮政业填报表格

### 表A.2.1基本情况表

单位名称：                                                                                   年度：

| 所属地区 | 选择 | 所属领域 |  | 选择 | 单位类型 |  | 选择 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细名称 |  |  |  |  | 法人单位代码 |  |  |  |
| 单位注册日期 |  |  |  |  | 单位注册资本（万元） |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 电话（区号） |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 行政区划代码 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 能源管理机构名称 |  |  |  |  | 传真（区号） |  |  |  |
| 节能主管领导姓名 |  |  |  |  | 电话（区号） |  |  |  |
| 能源管理负责人姓名 |  | 电话（区号） |  |  | 能源管理师证号 |  |  |  |
| 是否通过能源管理体系认证 |  | 通过日期 |  |  | 认证机构 |  |  |  |
| 细分行业 | 支持复选 | 是否央企 |  |  | 所属央企集团名称 |  |  |  |
| 指标名称 |  | 计量单位 |  | 本期值 |  | 上年同期值 | 同比变化率（%） | 主营业务收入及能源消费变化情况说明 |
| 主营业务收入 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 能源管理师人数 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费量 |  | 万吨标准煤 |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务生产成本 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费成本 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费占生产成本比例 |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 万元主营业务收入能耗 |  | 吨标准煤/万元 |  |  |  |  |  |  |
| 营运货车数量 |  |  | 辆 |  |  |  |  |  |
| 营运货车净载重吨位 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |
| 营运客车数量 |  |  | 辆 |  |  |  |  |  |
| 营运客车客位 |  |  | 客位数 |  |  |  |  |  |
| 营运船舶数量 |  |  | 艘 |  |  |  |  |  |
| 营运船舶净载重量 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |
| 营运船舶载客量 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |
| 营运船舶集装箱位 |  |  | TEU |  |  |  |  |  |
| 营运船舶总功率 |  |  | 千瓦 |  |  |  |  |  |
| 生产用泊位个数 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 其中：万吨及以上 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 泊位通过能力 |  |  | 万吨 |  |  |  |  |  |
| 民用航空航线条数 |  |  | 条 |  |  |  |  |  |
| 民用航空航线里程 |  |  | 公里 |  |  |  |  |  |
| 民用航空飞机数量 |  |  | 架 |  |  |  |  |  |
| 飞机起降架次 |  |  | 架次 |  |  |  |  |  |
| 铁路营业里程 |  |  | 公里 |  |  |  |  |  |
| 其中：正式营业里程 |  |  | 公里 |  |  |  |  |  |
| 铁路机车总数 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 邮政业营业网点 |  |  | 处 |  |  |  |  |  |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.2.2能源消费结构表

单位名称：                                                                                           年度：

| 能源名称 | 计量单位 | 代码 | 本期消费量 | 本期消费金额（千元） | 上年消费量 | 上年消费金额（千元） | 采用折标系数 | 参考折标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 丁 |
| 电力 | 千瓦时 | 01 |  |  |  |  |  | 0.1229 |
| 煤炭 | 吨 | 02 |  |  |  |  |  | 0.7143 |
| 焦炭 | 吨 | 03 |  |  |  |  |  | 0.9714 |
| 管道煤气 | 立方米 | 04 |  |  |  |  |  | 0.5714 |
| 天然气（气态） | 立方米 | 05 |  |  |  |  |  | 1.3300 |
| 液化天然气（液态） | 吨 | 06 |  |  |  |  |  | 1.7572 |
| 液化石油气 | 吨 | 07 |  |  |  |  |  | 1.7143 |
| 汽油 | 吨 | 08 |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 煤油 | 吨 | 09 |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 柴油 | 吨 | 10 |  |  |  |  |  | 1.4571 |
| 燃料油 | 吨 | 11 |  |  |  |  |  | 1.4286 |
| 外购热力 | 百万千焦 | 12 |  |  |  |  |  | 0.0341 |
| 能源消费量 | 吨标准煤 | 13 |  |  |  |  | - | - |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.2.3单位运输周转量（吞吐量）能耗指标情况表

单位名称：                                                                         年度：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本期值 | 上年同期值 | 同比变化率（%） | 影响指标变化因素的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物运输量 | 万吨 | 01 |  |  |  |  |
| 货物运输周转量 | 万吨公里 | 02 |  |  |  |  |
| 总行驶里程 | 万公里 | 03 |  |  |  |  |
| 旅客运输量 | 万人 | 04 |  |  |  |  |
| 旅客运输周转量 | 万人公里 | 05 |  |  |  |  |
| 总行驶里程 | 万公里 | 06 |  |  |  |  |
| 单位运输周转量能耗 | 吨标准煤/万吨公里 | 07 |  |  |  |  |
| 货物运输量 | 万吨 | 01 |  |  |  |  |
| 货物运输周转量 | 万吨公里 | 02 |  |  |  |  |
| 旅客运输量 | 万人 | 03 |  |  |  |  |
| 旅客运输周转量 | 万人公里 | 04 |  |  |  |  |
| 单位运输周转量能耗 | 吨标准煤/万吨公里 | 05 |  |  |  |  |
| 港口吞吐量 | 万吨 | 01 |  |  |  |  |
| 其中：货物吞吐量 | 万吨 | 02 |  |  |  |  |
| 外贸货物吞吐量 | 万吨 | 03 |  |  |  |  |
| 集装箱吞吐量 | 万TEU | 04 |  |  |  |  |
| 旅客吞吐量 | 万人 | 05 |  |  |  |  |
| 单位吞吐量能耗 | 吨标准煤/万吨 | 06 |  |  |  |  |
| 航空运输总周转量 | 万吨公里 | 01 |  |  |  |  |
| 其中：旅客周转量 | 万人公里 | 02 |  |  |  |  |
| 货邮周转量 | 万吨公里 | 03 |  |  |  |  |
| 单位运输周转量能耗 | 吨标准煤/万吨公里 | 04 |  |  |  |  |
| 机场吞吐量 | 万吨 | 01 |  |  |  |  |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 02 |  |  |  |  |
| 机场货邮吞吐量 | 万吨 | 03 |  |  |  |  |
| 单位吞吐量能耗 | 吨标准煤/万吨 | 03 |  |  |  |  |
| 铁路总换算周转量 | 万吨公里 | 01 |  |  |  |  |
| 其中：货物运输量 | 万吨 | 02 |  |  |  |  |
| 货物周转量 | 万吨公里 | 03 |  |  |  |  |
| 旅客运输量 | 万人 | 04 |  |  |  |  |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 05 |  |  |  |  |
| 单位运输周转量能耗 | 吨标准煤/万吨公里 | 06 |  |  |  |  |
| 邮政（快递）业务总量 | 万元 | 01 |  |  |  |  |
| 邮政（快递）业务收入 | 万元 | 02 |  |  |  |  |
| 单位主营业务收入能耗 | 吨标准煤/万元 | 03 |  |  |  |  |

填报负责人：                       填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.2.4进度节能量目标完成情况表

单位名称：                                                   年度：

| 项 目 | 计量单位 | 代码 | 2016年 | 2016至 2017年 | 2016至 2018年 | 2016至 2019年 | 2016至 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 进度节能量目标 | 吨标准煤 | 01 |  |  |  |  |  |
| 单位运输周转量（吞吐量）能耗实际完成进度节能量 | 吨标准煤 | 02 |  |  |  |  |  |
| 单位运输周转量（吞吐量）能耗进度节能量目标完成率 | % | 03 |  |  |  |  |  |
| 主营业务收入能耗实际完成进度节能量 | 吨标准煤 | 04 |  |  |  |  |  |
| 主营业务收入能耗进度节能量目标完成率 | % | 05 |  |  |  |  |  |
| 进度节能量目标完成情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |

填报负责人:                                填报人：                       电话：                       填报日期:

### 表A.2.5节能目标（能耗下降率、能源消费总量）进度目标完成情况表

| 单位名称： |  |  |  |  |  |  | 年度： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 计量单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | “十二五”节能目标 |
| 能源消费总量 |  | 吨标准煤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划时间进度能源消费总量 |  | 吨标准煤 | -- |  |  |  |  |  |  |
| 实际时间进度能源消费差值 |  | 吨标准煤 | -- |  |  |  |  |  |  |
| 单位产值能耗 | 下降率 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划累计时间进度 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际累计时间进度 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
| XX单位服务能耗 ( ) | 下降率 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划累计时间进度 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际累计时间进度 | % | -- |  |  |  |  |  |  |
| 当年节能减排目标完成情况附加说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报负责人：                               填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.2.6节能改造项目情况表

单位名称：                                                                年度：

| 序号 | 项目名称 | 主要改造内容 | 投资金额 （万元） | 节能效果 （节能量，吨标准煤/年） | 是否合同能源管理模式 | 项目进度 | 审批部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报负责人：                               填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.3住宿和餐饮业填报表格

### 表A.3.1基本情况表

单位名称：                                                   年度：

| 所属地区 | 选择 |  | 所属领域 | 选择 |  | 单位类型 |  | 选择 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细名称 |  |  |  |  |  | 法人单位代码 |  |  |  |
| 单位注册日期 |  |  |  |  |  | 单位注册资本（万元） |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  |  | 电话（区号） |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 行政区划代码 |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 能源管理机构名称 |  |  |  |  |  | 传真（区号） |  |  |  |
| 节能主管领导姓名 |  |  |  |  |  | 电话（区号） |  |  |  |
| 能源管理负责人姓名 |  | 电话（区号） |  |  |  | 能源管理师证号 |  |  |  |
| 是否通过能源管理体系认证 |  | 通过日期 |  |  |  | 认证机构 |  |  |  |
| 所在行业 | 选择 | 是否央企 |  |  |  | 所属央企集团名称 |  |  |  |
| 指标名称 |  | 计量单位 |  |  | 本期值 | 上年同期值 | 同比变化率（%） |  | 主营业务收入、营业面积及能源消费变化情况说明 |
| 主营业务收入 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业面积 |  | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源管理师人数 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 客房数 |  | 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 床位数 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐位数 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费量 |  | 万吨标准煤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务成本 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费成本 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费占主营业务成本比例 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主营业务收入能耗 |  | 千克标准煤/万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位营业面积能耗 |  | 千克标准煤/平方米 |  |  |  |  |  |  |  |

填报负责人：                               填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.3.2能源消费结构表

单位名称：                                                                                 年度：

| 能源名称 | 计量单位 | 代码 | 本期消费量 | 本期消费金额（千元） | 上年消费量 | 上年消费金额（千元） | 采用折标系数 | 参考折标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 丁 |
| 电力 | 千瓦时 | 01 |  |  |  |  |  | 0.1229 |
| 煤炭 | 吨 | 02 |  |  |  |  |  | 0.7143 |
| 焦炭 | 吨 | 03 |  |  |  |  |  | 0.9714 |
| 管道煤气 | 立方米 | 04 |  |  |  |  |  | 0.5714 |
| 天然气（气态） | 立方米 | 05 |  |  |  |  |  | 1.3300 |
| 液化天然气(液态) | 吨 | 06 |  |  |  |  |  | 1.7572 |
| 液化石油气 | 吨 | 07 |  |  |  |  |  | 1.7143 |
| 汽油 | 吨 | 08 |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 煤油 | 吨 | 09 |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 柴油 | 吨 | 10 |  |  |  |  |  | 1.4571 |
| 燃料油 | 吨 | 11 |  |  |  |  |  | 1.4286 |
| 外购热力 | 百万千焦 | 12 |  |  |  |  |  | 0.0341 |
| 能源消费量 | 吨标准煤 | 13 |  |  |  |  | - | - |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.3.3节能改造项目情况表

单位名称：                                                                   年度：

| 序号 | 项目名称 | 主要改造内容 | 投资金额 （万元） | 节能效果 （节能量，吨标准煤/年） | 是否合同能源管理模式 | 项目进度 | 审批部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.4批发和零售业填报表格

### 表A.4.1基本情况表

单位名称：                                                                年度：

| 所属地区 | 选择 | 所属领域 | 选择 | 单位类型 | 选择 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细名称 |  |  |  | 法人单位代码 |  |  |
| 单位注册日期 |  |  |  | 单位注册资本（万元） |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  | 电话（区号） |  |  |
| 单位地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 行政区划代码 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 能源管理机构名称 |  |  |  | 传真（区号） |  |  |
| 节能主管领导姓名 |  |  |  | 电话（区号） |  |  |
| 能源管理负责人姓名 |  | 电话（区号） |  | 能源管理师证号 |  |  |
| 是否通过能源管理体系认证 |  | 通过日期 |  | 认证机构 |  |  |
| 所在行业 | 选择 | 是否央企 |  | 所属央企集团名称 |  |  |
| 指标名称 |  | 计量单位 | 本期值 | 上年同期值 | 同比变化率（%） | 营业收入、营业面积及能源变化情况说明 |
| 主营业务收入 |  | 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积 |  | 平方米 |  |  |  |  |
| 能源管理师人数 |  | 人 |  |  |  |  |
| 能源消费量 |  | 万吨标准煤 |  |  |  |  |
| 主营业务成本 |  | 万元 |  |  |  |  |
| 能源消费成本 |  | 万元 |  |  |  |  |
| 能源消费占主营业务成本比例 |  | % |  |  |  |  |
| 单位营业收入能耗 |  | 千克标准煤/万元 |  |  |  |  |
| 单位营业面积能耗 |  | 千克标准煤/平方米 |  |  |  |  |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.4.2能源消费结构表

单位名称：                                                                     年度：

| 能源名称 | 计量单位 | 代码 | 本期消费量 | 本期消费金额（千元） | 上年消费量 | 上年消费金额（千元） | 采用折标系数 | 参考折标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 丁 |
| 电力 | 千瓦时 | 01 |  |  |  |  |  | 0.1229 |
| 煤炭 | 吨 | 02 |  |  |  |  |  | 0.7143 |
| 焦炭 | 吨 | 03 |  |  |  |  |  | 0.9714 |
| 管道煤气 | 立方米 | 04 |  |  |  |  |  | 0.5714 |
| 天然气（气态） | 立方米 | 05 |  |  |  |  |  | 1.3300 |
| 液化天然气(液态) | 吨 | 06 |  |  |  |  |  | 1.7572 |
| 液化石油气 | 吨 | 07 |  |  |  |  |  | 1.7143 |
| 汽油 | 吨 | 08 |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 煤油 | 吨 | 09 |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 柴油 | 吨 | 10 |  |  |  |  |  | 1.4571 |
| 燃料油 | 吨 | 11 |  |  |  |  |  | 1.4286 |
| 外购热力 | 百万千焦 | 12 |  |  |  |  |  | 0.0341 |
| 能源消费量 | 吨标准煤 | 13 |  |  |  |  | - | - |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.4.3节能改造项目情况表

单位名称：                                                               年度：

| 序号 | 项目名称 | 主要改造内容 | 投资金额 （万元） | 节能效果 （节能量，吨标准煤/年） | 是否合同能源管理模式 | 项目进度 | 审批部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.5教育业填报表格

### 表A.5.1基本情况表

单位名称：                                                                        年度：

| 所属地区 | 选择 |  |  |  | 所属领域 | 选择 |  |  | 单位类型 |  | 选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人单位代码 |  |  |  |  |
| 单位注册日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位注册资本（万元） |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话（区号） |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 行政区划代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 能源管理机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真（区号） |  |  |  |
| 节能主管领导姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话（区号） |  |  |  |
| 能源管理负责人姓名 |  |  |  | 电话（区号） |  |  |  |  |  | 能源管理师证号 |  |  |  |
| 是否通过能源管理体系认证 |  |  |  | 通过日期 |  |  |  |  |  | 认证机构 |  |  |  |
| 所在行业 | 选择 |  | 是否中央部属院校 |  |  |  |  |  | 所属部委名称 |  |  |  |  |
| 指标名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 本期值 |  | 上年同期值 |  | 同比变化率（%） |  | 在校学生、建筑面积及能源消费变化情况说明 |
| 在校学生人数 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源管理师 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费量 |  |  | 万吨标准煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费成本 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位在校学生能耗 |  |  | 吨标准煤/万人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位建筑面积能耗 |  |  | 吨标准煤/万平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.5.2 能源消费结构表

单位名称：                                                                  年度：

| 能源名称 | 计量单位 | 代码 | 本期消费量 | 本期消费金额（千元） | 上年消费量 | 上年消费金额（千元） | 采用折标系数 | 参考折标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 丁 |
| 电力 | 千瓦时 | 01 |  |  |  |  |  | 0.1229 |
| 煤炭 | 吨 | 02 |  |  |  |  |  | 0.7143 |
| 焦炭 | 吨 | 03 |  |  |  |  |  | 0.9714 |
| 管道煤气 | 立方米 | 04 |  |  |  |  |  | 0.5714 |
| 天然气（气态） | 立方米 | 05 |  |  |  |  |  | 1.3300 |
| 液化天然气(液态) | 吨 | 06 |  |  |  |  |  | 1.7572 |
| 液化石油气 | 吨 | 07 |  |  |  |  |  | 1.7143 |
| 汽油 | 吨 | 08 |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 煤油 | 吨 | 09 |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 柴油 | 吨 | 10 |  |  |  |  |  | 1.4571 |
| 燃料油 | 吨 | 11 |  |  |  |  |  | 1.4286 |
| 外购热力 | 百万千焦 | 12 |  |  |  |  |  | 0.0341 |
| 能源消费量 | 吨标准煤 | 13 |  |  |  |  | - | - |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.5.3节能改造项目情况表

单位名称：                                                                                 年度：

| 序号 | 项目名称 | 主要改造内容 | 投资金额 （万元） | 节能效果 （节能量，吨标准煤/年） | 是否合同能源管理模式 | 项目进度 | 审批部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.6其他非工业填报表格

### 表A.6.1基本情况表

| 单位名称： |  |  |  |  |  |  | 年度： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属地区 | 选择 |  | 所属领域 | 选择 |  | 是否公共机构： | 选择 | 单位类型： |  | 选择 |
| 单位详细名称 |  |  |  |  |  | 法人单位代码 |  |  |  |  |
| 单位注册日期 |  |  |  |  |  | 单位注册资本（万元） |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  |  | 电话（区号） |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 行政区划代码 |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 能源管理机构名称 |  |  |  |  |  | 传真（区号） |  |  |  |  |
| 节能主管领导姓名 |  |  |  |  |  | 电话（区号） |  |  |  |  |
| 能源管理负责人姓名 |  | 电话（区号） |  |  |  | 能源管理师证号 |  |  |  |  |
| 是否通过能源管理体系认证 |  | 通过日期 |  |  |  | 认证机构 |  |  |  |  |
| 所在行业 | 选择 | 是否央企 |  |  |  | 所属央企集团名称 |  |  |  |  |
| 指标名称 |  | 计量单位 |  |  | 本期值 | 上年同期值 | 同比变化率（%） |  | 主营业务收入及能源消费变化情况说明 |  |
| 主营业务收入 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业面积 |  | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源管理师人数 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费量 |  | 万吨标准煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务成本 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费成本 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费占主营业务成本比例 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主营业务收入能耗 |  | 吨标准煤/万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位营业面积能耗 |  | 千克标准煤/平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.6.1  基本情况表(续)

| 床位数 |  | 床 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构床位能耗 |  | 吨标准煤/床 |  |  |  |  |  |  |
| 单位电信业务量 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息流量 |  | GB |  |  |  |  |  |  |
| 单位电信业务能耗 |  | 吨标准煤/万元 |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息流量能耗 |  | 克标准煤/GB |  |  |  |  |  |  |
| 供热量 |  | 百万千焦 |  |  |  |  |  |  |
| 供热能耗 |  | 吨标准煤/百万千焦 |  |  |  |  |  |  |
| 填报负责人： |  |  | 填报人： |  | 电话： |  | 填报日期： |  |

### 表A.6.2能源消费结构表

单位名称：                                                   年度：

| 能源名称 | 计量单位 | 代码 | 本期消费量 | 本期消费金额（千元） | 上年消费量 | 上年消费金额（千元） | 采用折标系数 | 参考折标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 丁 |
| 电力 | 千瓦时 | 01 |  |  |  |  |  | 0.1229 |
| 煤炭 | 吨 | 02 |  |  |  |  |  | 0.7143 |
| 焦炭 | 吨 | 03 |  |  |  |  |  | 0.9714 |
| 管道煤气 | 立方米 | 04 |  |  |  |  |  | 0.5714 |
| 天然气（气态） | 立方米 | 05 |  |  |  |  |  | 1.3300 |
| 液化天然气（液态） | 吨 | 06 |  |  |  |  |  | 1.7572 |
| 液化石油气 | 吨 | 07 |  |  |  |  |  | 1.7143 |
| 汽油 | 吨 | 08 |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 煤油 | 吨 | 09 |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 柴油 | 吨 | 10 |  |  |  |  |  | 1.4571 |
| 燃料油 | 吨 | 11 |  |  |  |  |  | 1.4286 |
| 外购热力 | 百万千焦 | 12 |  |  |  |  |  | 0.0341 |
| 能源消费量 | 吨标准煤 | 13 |  |  |  |  | - | - |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 表A.6.3节能改造项目情况表

单位名称：                                                                                 年度：

| 序号 | 项目名称 | 主要改造内容 | 投资金额 （万元） | 节能效果 （节能量，吨标准煤/年） | 是否合同能源管理模式 | 项目进度 | 审批部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报负责人：                                填报人：                       电话：                       填报日期：

### 附录B

（资料性）

### 能源利用状况报告表格填报说明

- B.1 购进量

能源购进量，指能源使用单位在报告期内外购的、用于本单位消费的各种一次能源和二次能源。购进量的核算原则是：

（1）计算购进量的能源必须具备三个条件：已经实际到达本单位；经过验收、检验；办理完入库手续。

但是，在未办理入库手续前，已经投入使用的或已经销售的，要计算在购进量中；使用多少，计算多少。

（2）“谁购进，谁统计”。

凡属本单位购进的，符合上述原则，不论从何处购进，均应计算在内，包括作价购进的加工来料。

凡属本报告期实际购进的，办理完入库手续，即计算购进量；什么时间办理入库手续，什么时间计算购进量。

根据以上原则，下述情况不能计算在购进量内：

A.供货单位已发货，但尚未运到本单位，即使已经付款；

B.货已运到本单位，但尚未办理验收、入库手续的；

C.经验收发现的亏吨，（按验收后的实际数量计算购进量）；

D.借入的，自产自用的，车间、工地上年领用的今年退回的。以及加工来料（作价的除外）。

- B.2 消费量

消费量指能源使用单位在报告期内实际消费的一次能源或二次能源的数量。就每种能源的实物消耗而言，是其消费量；如果将实际消费的各种能源折标准量相加所得到的能源消费量合计数据是用能单位投入消费的全部能源，没有扣除能源品种加工转换的重复因素。

- B.3 能源库存量

本表中所涉及的能源库存量是指用能单位能源库存量，它是用能单位在报告期的某个时间点所拥有的各种能源数量。

- B.4 采用折标系数

能源折标系数指各种能源的实际热值同标准燃料热值之比。我国采用标准煤为能源度量单位，即1千克标准煤的热值是7000千卡（1卡=4.18焦耳）。为了使能源的折标系数更切合实际，原则上要求用能单位实测各种能源的平均实际热值，分别求得各能源折标系数。

主要逻辑审核关系：

A.消费合计=工业生产消费+非工业生产消费。

B.工业生产消费≥ 用于原材料。

C.消费合计≥运输工具消费。

D.煤制品≥型煤+水浆煤+煤粉。

E.其他燃料≥煤矸石+生物质能+工业废料+城市固体垃圾。

- B.5 工业生产消费

指工业企业为进行工业生产活动所消费的能源。主要包括：

A.用于本企业产品生产、工业性作业的能源，包括用作原料、材料、燃料、动力；作为能源加工转换企业，还包括用作加工转换的能源（这部分能源不能理解为用作原材料，用于原材料的概念见后面的解释）。

B.产品生产过程中作为辅助材料使用的能源。

C.生产工艺过程使用的能源。

D.新技术研究、新产品试制、科学试验使用的能源。

E.为了工业生产活动而在进行的各种修理过程中使用的能源。

F.生产区内的劳动保护用能等。

- B.6 用于原材料

指能源产品不作能源使用，即不作燃料、动力使用，而作为生产另外一种产品（非能源产品）的原料或作为辅助材料使用，作原料使用时通常构成这种产品的实体。它与用作加工、转换的区别是：用作加工、转换，投入的是能源，产出的主要产品还是能源（或产出的产品属于加工、转换过程中产生的不作能源使用的其他副产品和联产品）。而用作原材料时，投入的是能源，产出的主要产品却是能源范畴以外的产品，包括产出的某种产品在广义上可以用作能源（比如可以燃烧以提供热量），但通常意义上不作能源使用的产品。

- B.7 非工业生产消费

指在工业企业能源消费中，除“工业生产能源消费”以外的能源消费，即非工业生产用能和工业企业附属的不从事工业生产活动的非独立核算单位用能。比如本企业施工单位进行技术更新改造、维修等过程用能，非生产区的劳动保护用能，科研单位、农场、车队、学校、医院、食堂、托儿所等单位用能。但是必须注意，上述单位如果是独立核算的，其用能既不能包括在“工业企业能源消费”中，亦不能包括在“非工业生产能源消费”中。

生产交通运输工具的企业（如造船厂、汽车制造厂），向成品轮船、汽车中添加动力用油，应算作企业的非工业生产消费。

- B.8 运输工具消费

指在厂区内、外进行交通运输活动的交通运输所消费的能源。生产交通运输工具的企业，（如造船厂、汽车制造厂），向成品轮船、汽车中添加动力用油，应作为交通运输工具消费。

如果工业企业所属的车队是独立核算的企业，其消费的能源既不能包括在“工业企业能源消费”中，亦不能包括在“交通运输工具用能”中，它的消费应为交通运输企业消费。

- B.9 能源合计

能源合计=∑某种能源×某种能源折标准煤系数。

- B.10 加工转换投入合计

企业投入到能源加工或转换单元为生产一种或多种能源产品而消费的能源数量。

能源加工、转换是为了特定的用途，将一种能源（一般为一次能源），经过一定的工艺，加工或转换成另外一种能源（二次能源）。

- B.11 能源加工转换产出

指经过加工转换后产出的各项能源产品。

发电：电力、热电联产还产出热力（蒸汽、热水）；

供热：蒸汽或热水；

洗煤：洗精煤、洗中煤、煤泥、洗块煤、洗混煤、洗末煤等；

炼焦：焦炭、焦炉煤气和其他焦化产品（如粗苯、焦油等）；

炼油：汽油、煤油、柴油、燃料油（重油、渣油等）、燃料气（液化石油气、炼厂干气等）和其它石油制品（如溶剂油，润滑油、各种原料油、石蜡、石油沥青、石油芳烃及润滑脂、石油添加剂、催化剂等）；

制气：焦炉煤气、发生炉煤气、焦炭和其他焦化产品（煤焦油、粗苯等）等。

- B.12 能源加工转换产出折标量

能源加工转换系统产出各项能源实物量与折标系数的乘积。

- B.13 回收利用

用能单位回收利用的二次能源折标实物量。

- B.14 节能改造项目名称

指节能项目的具体名称。

- B.15 主要改造内容

指节能项目的实施内容，对改造后的设备及采用的技术措施进行简要描述。

- B.16 节能效果

指节能项目实施完毕后预计取得的节能效果（节能技改项目节能量），以年为单位进行预计。

- B.17 项目进度

项目的具体实施进度情况。已完成的项目填写完成日期，实施中项目填写执行情况和后续进度计划。

- B.18 审批部门

是指本单位内部审批机构或部门。

### 附录C

(资料性)

### 用能单位能源利用状况报告格式

- B.1 编制提纲

用能单位能源利用状况报告包括正文和附件。

正文部分应涵盖以下内容。

1.1用能单位概况

1.2上年度能源消费情况

1.3上年度能源利用效率情况

1.4本单位用能情况及节能效益分析

1.5节能措施及落实情况

1.6节能目标完成情况

1.7本年度节能工作计划

附件应包含能源利用状况报表和相关证明材料。

- B.2 报告格式

2.1封面

字体用黑体一号。

2.1.1题目

××（单位名称）××年度能源利用状况报告。

2.1.2落款

××（单位名称）（加盖公章）。

2.1.3

时间：××年××月××日。

2.2封二

字体要求：黑体一号。

2.2.1.单位名称（盖章）。

2.2.2报告编写人员（名单）。

2.2.3分管节能负责人（签字或盖章）。

2.2.4单位法定代表人（签字或盖章）。

2.3目录和正文

一级标题用黑体三号字体，二级标题用楷体三号，三级标题用仿宋三号字体，正文内容用仿宋三号字体，行距为1.5倍行距。

参考文献

[1]《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2008)

[2]《单位产品能源消费限额编制通则》(GB/T 12726-2013)

[3] 《重点用能的单位节能管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会2018年第15号令）[4] 重点用能单位能源利用状况报告制度实施方案（2008年6月6日发改环资〔2008〕130号）

[5]关于印发北京市重点用能单位能源利用状况报告和能源管理负责人备案管理办法的通知（京发改〔2011〕1618号）