ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB 11/ T 247—XXXX

代替DB11/T 247—2004

地下水数据库表结构

Tabulation frame of groundwater database

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　表结构	3

5　标识符设计	4

6　数据库表结构	5

附录A（规范性附录）　辅助信息表	39

附录B（资料性附录）　表标识符索引	43

附录C（资料性附录）　字段标识符索引	45

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/T 247—2004《地下水数据库表结构》，与DB11/T 247-2004相比，除结构调整和编辑性改动之外，主要技术变化如下：

- 增加术语和定义章节（见本文件的第3章）；

- 增加机井基本信息表、机井管理信息表、机井水文地质参数表、机井图片信息表、监测站关联表、监测站 RTU（远程测控终端）信息表、传感器基本信息表、泉流量表、水位异常表、水温异常表、泉流量异常表、监测站设备工况监测信息表、监测站埋深日 8 时值表、监测站水位日 8 时值表、监测站埋深日均值表、监测站水位日均值表、监测站水温日均值表、监测站泉流量月（年）统计表、地下水水源地基本信息表、流域分区信息表、行政区埋深/开采量月（年）统计表、水源地埋深/开采量月（年）统计表、流域分区埋深/开采量月（年）统计表、地下水位降落漏斗信息年表（见本文件的第6.1.1、6.1.2、6.1.6、6.1.7、6.1.11、6.1.13、6.1.14、6.2.5、6.2.6、6.2.7、6.2.8、6.2.9、6.3.3、6.3.4、6.3.5、6.3.6、6.3.7、6.3.15、6.4.2、6.4.3、6.5.1、6.5.3、6.5.4、6.5.5节）；

- 删除地下水测站高程测量表（见2004 版第7章表5）；

- 修改机井岩性信息表，增加地质年代、岩性描述字段；删除资料生成日期字段；将监测站编码字段改为机井编码字段（见本文件的第6.1.3节，2004 版第7章表7）；

- 修改机井井管信息表，增加外径、井管材质、过滤器类型字段；将监测站编码字段改为机井编码字段（见本文件的第6.1.4节，2004 版第7章表6）；

- 修改机井填砾/止水信息表，增加砾料规格、填砾直径、止水字段；将监测站编码字段改为机井编码字段（见本文件的第6.1.5节，2004 版第7章表6）；

- 修改机井所属分区表，新增水文地质单元类型、水源地代码字段；将监测站编码字段改为机井编码字段（见本文件的第6.1.8节，2004 版第7章表3）；

- 修改监测站基本信息表，增加监测层位、含水介质、保护装置、建井类型、是否自流井、泉类型、产权单位、管理单位、原编码、固定点与地面的高程差字段；删除基本类型区代码、特殊类型区代码字段；调整监测站类别、监测井类型、埋藏条件、刊布项目类别（见本文件的第6.1.9节，2004 版第7章表3）；

- 修改监测站监测项目表，增加监测设备和 RTU 代码字段；调整监测项目、监测频次类别（见本文件的第6.1.10节，2004 版第7章表3）；

- 修改监测站沿革表，调整变更项目类别（见本文件的第6.1.12节，2004 版第7章表4）

- 修改水位人工测量表，新增水面至固定点距离字段（见本文件的第6.2.1,节，2004 版第7章表9）；

- 修改开采量表，调整引水形式、安装方式、计量方法类别（见本文件的第6.2.4节，2004 版第7章表11）；

- 修改水温表、整编水温表，删除了气温字段（见本文件的第6.2.2、6.3.2节，2004 版第7章表10、表13）；

- 修改监测站埋深/水位月统计表，增加月变幅字段；删除月初和月末的埋深/水位（见本文件的第6.3.8、6.3.9节，2004 版第7章表15）；

- 修改监测站水温月统计表、监测站水温年统计表，增加水温差字段（见本文件的第6.3.10、6.3.13节，2004 版第7章表16、表19）；

- 修改监测站埋深/水位年统计表，增加年变幅字段（见本文件的第6.3.11、6.3.12节，2004 版第7章表18）；

- 修改监测站开采量月（年）统计表，增加计量方法字段；删除开采历时、用途字段（见本文件的第6.3.14节，2004 版第7章表17）；

- 修改行政区划基本信息表，增加行政区面积、平原区面积、山区面积字段（见本文件的第6.4.1节，2004 版第8章表29）。

本标准由北京市水务局提出并归口。

本标准由北京市水务局组织实施。

本标准起草单位：北京市水文总站、北京清流技术股份有限公司。

本标准主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

本文件于2004年首次发布；本次为第一次修订。

地下水数据库表结构

- 范围

本文件规定了用于存储地下水数据（地下水水位、水温、水量等）的数据库表结构及标识符。

本文件适用于地下水数据库开发建设、维护与管理。

本文件不包括地下水水质的水质数据库表结构。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14157 水文地质术语

GB/T 23598 水资源公报编制规程

GB/T 50095 水文基本术语和符号标准

GB/T 51040 地下水监测工程技术规范

DD 2010-03 区域地下水资源调查评价数据库标准

SL 380 水资源监控管理数据库表结构及标识符标准

SL 478 水利信息数据库表结构及标识符编制规范

SL 502 水文测站代码编制导则

SL 586 地下水数据库表结构及标识符

DB11/T 064 北京市行政区划代码

- 术语和定义

在GB/T 14157、GB/T 50095、GB/T 51040、SL 586中界定的及下列术语和定义适用于本标准。

- 地下水  groudwater

埋藏于地表以下的各种形式的重力水。

- 地下水监测  groundwater  monitoring

通过地下水监测站获取地下水水位、水量、水质和水温信息的过程。

- 地下水监测站  groundwater monitoring station

为获取地下水水位、水温、水量、水质等监测信息而设置的监测设施设备，主要包括监测设施、监测仪器设备及附属设施等。

- 地下水监测网  groundwater monitoring network

为掌握地下水(水位、水质、流量等)的动态，对空间散布的点及其对每个点以一定时间进行观测，由此组成的网络称为地下水监测网。

- 地下水监测频率  groundwater monitoring frequency

对于某个监测点单位时间内观测的次数。

- 地下水监测密度  groundwater monitoring density

单位面积上的监测点数。

- 潜水  phreatic water

地表以下，第一个稳定隔水层以上具有自由水面的地下水。

- 承压水  confined water

充满于上下两个相对隔水层间的具有承压性质的地下水。

- 地下水水位  groundwater level

监测井中地下水自由水面的高程。

- 地下水埋深  depth to water table

地下水水面至地面的距离。

- 水文地质单元  hydrogeologic unit

具有统一补给边界和补给、径流、排泄条件的地下水系统。

- 地下水水源地  groundwater source field

地下集水建筑物相对集中分布并能够保证水量、水质长期、经济、安全地运转的地段。

- 机井  Pumping well

利用动力机械驱动水泵提水的水井。

- 基础类数据  Basic Class Data

基础对象数据的集合，主要包括机井基本信息、监测站基本信息、监测站监测项目、井壁管信息、过滤管信息、岩性信息等。

- 监测类数据  Monitoring Class Data

监测数据的集合，主要包括水面到固定点距离、水位、埋深、水温和泉流量监测等数据。

- 整编类数据  Reorganized Class Data

整编数据的集合，主要包括水位、埋深、水温、开采量等整编数据。

- 分区类数据  Partition Class Data

分区数据的集合，主要包括行政分区、地下水水源地、流域分区等分区信息。

- 分析评价类数据  Analysis and evaluation Class Data

业务类信息和统计类等信息的集合。

- 表结构

  - 一般规定

本标准包括基本信息类、监测信息类、整编信息类、分区信息类、分析评价类的表结构及标识符。

  - 基本内容

- 本标准表结构描述包括中文表名、表主题、表标识、表编号、表体和字段描述6个部分；

- 中文表名是每个表结构的中文名称，用简明扼要的文字表达该表所描述的内容；

- 表主题用于进一步描述该表存储的数据内容、目的和意义；

- 表标识是用于识别表的分类及命名；

- 表编号是本标准给每一个表指定的代码，用于反映表的分类或表间的逻辑顺序；

- 表体以表格形式表示，包括字段名、标识符、类型及长度、是否允许空值、计量单位、主键、索引序号；

- 字段描述用于描述每个字段的意义以及取值范围、数值精度、计量单位等。

- 标识符设计

  - —般规定

本标准标识符设计的一般规定按SL478的规定执行。

  - 基本内容

    - 表标识

表标识由前缀“GW”、分类标识及主体标识三部分用下划线（“_”）连接组成。其编写格式为：

GW_X_X1

其中：

GW——专业分类码，代表地下水数据库；

X——分类码，用于标识表的分类，应按表1确定；

X1——表代码，表标识的主体标识。

- 表标识符分类取值

| 表分类 | 分类标识 | 表分类 | 分类标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息类 | B | 分区信息类 | A |
| 监测信息类 | R | 分析评价类 | P |
| 整编信息类 | H |  |  |

    - 表编号

表编号是表标识的数字化识别代码，由三段字符或数字组成，以“_”分割，其中第一段2位为专业分类代码；第二段3位为一级分类码；第三段4位为二级分类码。

表编号的格式如下：

GW_AAA_BBBB

其中：

GW——专业分类码，代表地下水数据库；

AAA——表编号的一级分类码，3位数字，表类代码应按表2确定；

BBBB——表编号的二级分类码，4位数字，每类表从0001开始编号，依次递增。

- 表编号分类代码

| AAA | 表分类 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息类 | 存储机井、地下水监测站基本属性及其相关的信息 |
| 2 | 监测信息类 | 存储地下水监测站的监测信息 |
| 3 | 整编信息类 | 存储地下水监测站的整编信息 |
| 4 | 分区信息类 | 存储地下水监测有关的分区基础信息 |
| 5 | 分析评价类 | 存储基于地下水监测信息生成的地下水分析评价成果信息 |

    - 字段标识

字段标识是字段名的缩写。采用三种方式命名：惯用法、英文缩写或汉语拼音缩写，不应超过10个字符。

    - 字段类型及长度

字段类型及长度用来描述该字段的数据类型和数据最大位数。

    - 计量单位及精度

除特别说明外，数据库中使用到的常用地下水监测要素计量单位及数值精度应按表3确定。

- 常用地下水监测要素计量单位和数值精度

| 地下水监测要素 | 计量单位（英文符号） | 精度或表示方式 |
| --- | --- | --- |
| 高程 | 米（m) | 精确到0.01 |
| 井深 | 米（m） | 精确到0.01 |
| 埋深 | 米（m) | 精确到0.01 |
| 水位 | 米（m) | 精确到0.01 |
| 水温 | 摄氏度（℃) | 精确到0.1 |
| 电压 | 伏特（v） | 精确到0.01 |
| 开采量 | 万立方米（l04m3) | 保留4位有效数字 |

- 数据库表结构

  - 基本信息类

    - 机井基本信息表。

- 存储机井建成时的基本信息。

- 表标识：GW_B_PWBSINFO。

- 表编号：GW_ 001_0001。

- 各字段的定义见表4。

- 机井基本信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机井编码 | PWCD | VC(50) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 监测站编码 | STCD | VC(20) |  |  |  |  |
| 3 | 东经 | LGTD | N(10,7) |  | 度 |  |  |
| 4 | 北纬 | LTTD | N(9,7) |  | 度 |  |  |
| 5 | 机井位置 | PWLC | VC(100) |  |  |  |  |
| 6 | 井口标高 | WHEL | N(6,2) |  | m |  |  |
| 7 | 地面高程 | GREL | N(6,2) |  | m |  |  |
| 8 | 机井类别 | PWTY | C(1) |  |  |  |  |
| 9 | 机井性质 | PMMP | C(1) |  |  |  |  |
| 10 | 监测层位 | MNLV | C(1) |  |  |  |  |
| 11 | 开孔日期 | OPDT | DATE |  |  |  |  |

- 表4  机井基本信息表（续）

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 终孔日期 | EHDT | DATE |  |  |  |  |
| 13 | 井斜 | WDVT | VC(100) |  |  |  |  |
| 14 | 开孔直径 | IBHDM | N(4) |  | mm |  |  |
| 15 | 终孔直径 | FBHDM | N(4) |  | mm |  |  |
| 16 | 终孔深度 | OWDP | N(6,2) |  | m |  |  |
| 17 | 初见水位 | INZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 18 | 静止水位 | STZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 19 | 施工单位 | WDO | VC(40) |  |  |  |  |
| 20 | 钻机类型 | GCJCBB | VC(100) |  |  |  |  |
| 21 | 钻进方法 | DRMT | C(1) |  |  |  |  |
| 22 | 建井单位 | WBO | VC(20) |  |  |  |  |
| 23 | 建井目的 | WBPR | VC(30) |  |  |  |  |
| 24 | 质量等级 | TKCBDM | C(1) |  |  |  |  |
| 25 | 施工或验收过程中所遇到的主要问题 | PRB | VC(200) |  |  |  |  |
| 26 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 机井编码：用于唯一标识某一机井的编码，用户自定义；

  - 监测站编码：用于唯一标识某一地下水监测站的编码。“基本监测站编码”按照SL502有关规定，填写8位数字；“统测站编码”前两位为省级行政区编码，后6位由各省自定；

  - 东经：机井地理位置的经度，以度为单位，保留7位小数；

  - 北纬：机井地理位置的纬度，以度为单位，保留7位小数；

  - 机井位置：具体地址，填写乡（镇）、村、方向、距离或具体位置；

  - 井口标高：机井的井口高程，单位为m；

  - 地面高程：机井的地面高程，单位为m；

  - 机井类别：0-供水井、1-水源热泵井、2-监测井、3-地热井、4-矿泉水井、5-其他井；

  - 机井性质：0-第四系、1-基岩；

  - 监测层位：0-浅层、1-深层、2-基岩；

  - 开孔日期：钻孔施工的起始日期，按年月日；

  - 终孔日期：钻孔完钻的终止日期，按年月日；

  - 井斜：在钻孔内不同深度测得的偏斜角，最多取三个值，不同深度的值用逗号分开；

  - 开孔直径：井孔初始横断面的直径，单位为mm；

  - 终孔直径：井孔终端横断面的直径，单位为mm；

  - 终孔深度：井孔最终结束钻井时经过计算校正的深度；

  - 初见水位：水文地质钻探过程中第一个含水层最初水位的标高，单位为m；

  - 静止水位：含水层分层稳定水位的标高或钻孔完钻后所有含水层混合水位标高，单位为m；

  - 施工单位：凿井的施工单位名称；

  - 钻机类型：机井施工所用钻机的型号；

  - 钻进方法：向地下钻孔时破碎孔底岩石的方法及技术措施的总称，指0-回转钻进、1-冲击钻进、2-破碎钻进等；

  - 建井单位：井的建设单位名称；

  - 建井目的：井的最初用途，指生产井、民用井、勘探井、专用监测井等；

  - 质量等级：0-优、1-良、2-合格、3-不合格；

  - 施工或验收过程中所遇到的主要问题：施工或验收过程中所遇到的主要问题及处理；

  - 备注：机井成井时的其他附注信息。

    - 机井管理信息表。

- 存储机井建成后的管理信息。

- 表标识：GW_B_PWMGINFO。

- 表编号：GW_ 001_0002。

- 各字段的定义见表5。

- 机井管理信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机井编码 | PWCD | VC(50) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 机井产权单位/个人名称 | PMONUT | VC(200) | N |  |  |  |
| 3 | 取水权人 | PMONPS | VC(200) |  |  |  |  |
| 4 | 统一社会信用代码 | PMSLCD | VC(50) |  |  |  |  |
| 5 | 单位联系人 | PMLGPS | VC(50) |  |  |  |  |
| 6 | 联系方式 | PMPHN | VC(50) |  |  |  |  |
| 7 | 取水用途 | PMPPS | VC(6) |  |  |  |  |
| 8 | 是否办理凿井许可证 | PMHSSK | C(1) |  |  |  |  |
| 9 | 凿井批复文号 | PMSKCD | VC(200) |  |  |  |  |
| 10 | 是否办理取水许可证 | PMHSINTK | C(1) |  |  |  |  |
| 11 | 取水许可证编号 | PMINTKCD | VC(200) |  |  |  |  |
| 12 | 年取水量 | PMYRWT | N(12,3) |  | 104m3/年 |  |  |
| 13 | 是否安装计量设施 | PMMTSTTN | C(1) |  |  |  |  |
| 14 | 水表类型 | PMTBTP | C(1) |  |  |  |  |
| 15 | 水表原编号 | PMWTCD | VC(50) |  |  |  |  |
| 16 | 机井状态 | PMSTT | C(1) |  |  |  |  |
| 17 | 管水联系人 | PMGSPS | VC(50) |  |  |  |  |
| 18 | 管水联系电话 | PMGSPH | VC(50) |  |  |  |  |
| 19 | 处置意见 | PMMSSG | C(1) |  |  |  |  |
| 20 | 管理单位 | PMMUT | VC(50) |  |  |  |  |
| 21 | 管理单位级别 | PMMUTGD | C(1) |  |  |  |  |
| 22 | 是否办理采矿许可 | PMHMN | C(1) |  |  |  |  |
| 23 | 采矿许可证 | PMMNCD | VC(200) |  |  |  |  |
| 24 | 生产规模 | PMMNYR | N(12,3) |  | 104m3/年 |  |  |
| 25 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 机井编码：同6.1.1条中“机井编码”字段；

  - 机井产权单位/个人名称：机井产权单位名称，机井产权为个人的，填个人姓名（与身份证一致）；

  - 取水权人：取水权人名称；

  - 统一社会信用代码：机井产权单位的统一社会信用代码，没有统一社会信用代码的填组织机构代码；机井产权为个人的，填个人身份证号码；

  - 单位联系人：单位联系人，若机井产权为个人的，填产权人姓名；

  - 联系方式：格式为手机-座机，如“13621210101-88223225”，无座机的可只填写手机号，如“13621210101”；

  - 取水用途：0-居民生活、1-工业、2-农业、3-生态环境、4-公共服务、5-地热、6-水源热泵、7-备用；

  - 是否办理凿井许可证：根据实际情况选择是或否，0-是、1-否；

  - 凿井批复文号：有凿井批复文号的填写完整；

  - 是否办理取水许可证：根据实际情况选择是或否，0-是、1-否；

  - 取水许可证编号：完整的取水许可证编号，如取水京字[2016]第0028号；

  - 年取水量：取水许可证上的年取水许可量，单位104m3/年；

  - 是否安装计量设施：根据实际情况选择是或否，0-是、1-否；

  - 水表类型：0-电折水、1-光电直读水表、2-电磁流量计、3-超声波流量计、4-普通水表、5-其他；

  - 水表原编号：水表出厂编号；

  - 机井状态：0-在用、1-备用、2-停用、3-无此井。若机井停用但还未封填，需选择停用，若已封填且无法找到该井，需选择无此井；

  - 管水联系人：机井水管员姓名；

  - 管水联系电话：格式为手机-座机，如“13621210101-88223225”，无座机的可只填写手机号，如“13621210101”；

  - 处置意见：0-正常管理、1-备用水源、2-建议纳管、3-建议封存、4-建议封填；

  - 管理单位：0-市区水务局、1-北京市节约用水管理中心、2-北京市水文总站、3-北京市城市河湖管理处、4-北京市国土资源局、5-北京市水务局、6-北京市规划和自然资源委员会、7-北京市规划和国土资源管理委员会、8-北京市南水北调南干渠管理处、9-北京市南水北调东干渠管理处、10-北京市潮白河管理处；

  - 管理单位级别：0-市管、1-区管；

  - 是否办理采矿许可：根据实际情况选择是或否，0-是、1-否；

  - 采矿许可证：完整的采矿许可证号；

  - 生产规模：采矿许可证上的年生产规模，单位104m3/年；

  - 备注：机井管理其他附注信息。

    - 机井岩性信息表。

- 存储机井所在位置的地层岩性信息。

- 表标识：GW_B_LTINFO。

- 表编号：GW_ 001_0003。

- 各字段的定义见表6。

- 机井岩性信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机井编码 | PWCD | VC(50) | N |  | Y | 1 |

- 表6  机井岩性信息表（续）

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 地质年代 | GLAG | C(8) |  |  |  |  |
| 3 | 层底深度 | TRDP | N(6,2) | N | m | Y | 2 |
| 4 | 岩层厚度 | TRTH | N(5,2) |  | m |  |  |
| 5 | 含水层层次 | AQAR | VC(3) |  |  |  |  |
| 6 | 岩性描述 | LCDS | VC(100) |  |  |  |  |
| 7 | 岩性编码 | LCCD | C(3) |  |  |  |  |
| 8 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 机井编码：同6.1.1条中“机井编码”字段；

  - 地质年代：地壳上不同时期的岩石和地层，在形成过程中的时间（年龄）和顺序。按附录A中表A.1地质年代编码表执行；

  - 层底深度：岩层底界的埋藏深度，单位为m；

  - 岩层厚度：某一岩层的实际厚度，单位为m；

  - 含水层层次：能导水的饱水岩层序号；

  - 岩性描述：岩土的化学成分、物理性质及力学性质等的描述说明；

  - 岩性编码：按附录A中表A.2标准岩性编码对照表执行；

  - 备注：备注地层岩性辅助信息。

    - 机井井管信息表。

- 存储机井井管信息。

- 表标识：GW_B_CPINFO。

- 表编号：GW_001_0004。

- 各字段的定义见表7。

- 机井井管信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机井编码 | MTWLCD | VC(50) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 井管顶深 | TGSDP | N(6,2) | N | m | Y | 2 |
| 3 | 井管长度 | WPLN | N(6,2) |  | m |  |  |
| 4 | 井管内径 | WPINDM | N(5,1) |  | mm |  |  |
| 5 | 井管外径 | WPEXDM | N(5,1) |  | mm |  |  |
| 6 | 井管类型 | WPTP | C(1) |  |  |  |  |
| 7 | 井管材质 | WPMR | C(2) |  |  |  |  |
| 8 | 过滤器类型 | LCHTP | C(1) |  |  |  |  |
| 9 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 机井编码：同6.1.1条中“机井编码”字段；

  - 井管顶深：井管上端至地表的距离，单位为m；

  - 井管长度：单段井壁管的长度，单位为m；

  - 井管内径：井管内壁直径，单位为mm；

  - 井管外径：井管外壁直径，单位为mm；

  - 井管类型：井管作用类型，0-井壁管、1-过滤管、2-沉淀管；

  - 井管材质：井管的管壁材料，按附录A中表A.3井管材质编码表执行；

  - 过滤器类型：位于监测目标含水层的井的起滤水阻砂和护壁作用的装置的类型名称，0-缠丝过滤器、1-穿孔包网过滤器、2-无砂混凝土管过滤器、3-桥式过滤器、4-其他；

  - 备注：备注井管辅助信息。

    - 机井填砾/止水信息表。

- 存储机井填砾/止水信息。

- 表标识：GW_B_GVPSWINFO。

- 表编号：GW_001_0005。

- 各字段的定义见表8。

- 机井填砾/止水信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机井编码 | MTWLCD | VC(50) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 砾料材质 | GMMR | C(1) |  |  |  |  |
| 3 | 砾料规格 | GMSP | VC(20) |  | mm |  |  |
| 4 | 填砾厚度 | GSTH | N(8,2) |  | m |  |  |
| 5 | 填砾直径 | SWCGBC | N(5) |  | mm |  |  |
| 6 | 止水方法 | WSMT | C(1) |  |  |  |  |
| 7 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 机井编码：同6.1.1条中“机井编码”字段；

  - 砾料材质:指0-砂、1-卵石、2-石英砂、3-砾石；

  - 砾料规格：砾料的砾径，单位为mm；

  - 填砾厚度：同一类型填砾层的连续厚度，单位为m；

  - 填砾直径：井孔与井管外壁之间的填砾厚度，单位为mm；

  - 止水方法：采用的止水方法，指0-粘土、1-粘土球、2-水泥；

  - 备注：备注辅助信息。

    - 机井水文地质参数表。

- 存储机井相关的水文地质参数信息。

- 表标识：GW_B_HYDGPM。

- 表编号：GW_001_0006。

- 各字段定义见表9。

- 机井水文地质参数表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机井编码 | MTWLCD | VC(50) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 单位涌水量 | SPCP | N(10,2) |  | m3/(d•m) |  |  |

- 表9  机井水文地质参数表（续）

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 给水度 (弹性释水系数) | spEy(elr) | N(4,3) |  |  |  |  |
| 4 | 渗透系数 | HYCN | N(7,3) |  | m/d |  |  |
| 5 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下

  - 机井编码：同6.1.1条中“机井编码”字段；

  - 单位涌水量：单位时间、单位降深井的出水量，单位为m3/(d•m)；

  - 给水度（弹性释水系数）：饱水岩石在重力等作用下释出水的体积与岩石体积之比，无量纲；

  - 渗透系数：表征岩石透水能力的参数，单位为m/d；

  - 备注：备注辅助信息。

    - 机井图片信息表。

- 存储机井相关的图片信息。

- 表标识：GW_B_ PWINFO _PIC。

- 表编号：GW_001_0007。

- 各字段的定义见表10。

- 机井图片信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图片ID | PID | INT | N |  | Y | 1 |
| 2 | 机井编码 | PWCD | VC(50) | N |  |  |  |
| 3 | 图片分类 | PTYP | C(1) | N |  |  |  |
| 4 | 图片名称 | PNM | VC(100) |  |  |  |  |
| 5 | 上传时间 | UPTM | datetime |  |  |  |  |
| 6 | 图片文件 | PCON | vB(MAX) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 图片ID：用于唯一标识图片的编号，自增长标识；

  - 机井编码：同6.1.1条中“机井编码”字段；

  - 图片分类：0-岩芯照片、1-综合柱状图、2-其他；

  - 图片名称：图片的文件名；

  - 上传时间：文件上传时间；

  - 图片文件：机井的图片文件。

    - 机井所属分区表。

- 存储机井所属各类分区的信息。

- 表标识：GW_B_STRGR。

- 表编号：GW_001_0008。

- 各字段定义见表11。

- 机井所属分区表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机井编码 | MTWLCD | VC(50) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 行政区划代码 | ADDVCD | C(9) | N |  |  |  |
| 3 | 水文地质单元类型 | CHFCID | C(5) |  |  |  |  |
| 4 | 水源地代码 | SRCCD | c(12) |  |  |  |  |
| 5 | 流域分区代码 | WSCD | VC(8) |  |  |  |  |
| 6 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 机井编码：同6.1.1条中“机井编码”字段；

  - 行政区划代码：按照DB11/T 064的规定执行；

  - 水文地质单元类型：引自DD2010-03（A.28），按附录A中表A.4水文地质单元类型执行；

  - 水源地代码：按照水利部文件《关于印发〈全国城市饮用水水源地安全保障规划技术大纲〉的通知》（办资源〔2005〕157号）中附录1“城市饮用水水源地编码方法”执行；

  - 流域分区编码：按照《全国江河流域水系区划代码一览表》执行；

  - 备注：备注机井所属分区辅助信息。

    - 监测站基本信息表。

- 存储监测站设站时基本信息。

- 表标识：GW_B_STINFO。

- 表编号：GW_ 001_0009。

- 各字段的定义见表12。

- 监测站基本信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 监测站名称 | STNM | VC(100) |  |  |  |  |
| 3 | 监测站位置 | STLC | VC(100) |  |  |  |  |
| 4 | 东经 | LGTD | N(10,7) |  | 度 |  |  |
| 5 | 北纬 | LTTD | N(9,7) |  | 度 |  |  |
| 6 | 原井深 | OWDP | N(6,2) |  | m |  |  |
| 7 | 绝对基面名称 | ABSDMNM | VC(20) |  |  |  |  |
| 8 | 固定点高程 | FPEL | N(6,2) |  | m |  |  |
| 9 | 地面高程 | GREL | N(6,2) |  | m |  |  |
| 10 | 固定点与地面的高程差 | EDBFPEAGE | N(4,2) |  | m |  |  |
| 11 | 监测站类别 | STTP | C(1) |  |  |  |  |
| 12 | 监测井类型 | WLTP | C(1) |  |  |  |  |
| 13 | 保护装置 | PROTECTOR | C(1) |  |  |  |  |
| 14 | 建井类型 | BLDWLTP | C(1) |  |  |  |  |
| 15 | 是否自流井 | ARTESIANWL | C(1) |  |  |  |  |
| 16 | 按埋藏条件分类 | BCCD | C(2) |  |  |  |  |
| 17 | 按含水介质分类 | QM | VC(6) |  |  |  |  |

- 表12  监测站基本信息表（续）

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 监测层位 | MNLV | C(1) |  |  |  |  |
| 19 | 刊布项目 | PBIT | VC(30) |  |  |  |  |
| 20 | 泉类型 | SPTP | C(1) |  |  |  |  |
| 21 | 设站日期 | ESSTDT | DATE |  |  |  |  |
| 22 | 撤站日期 | WDSTDT | DATE |  |  |  |  |
| 23 | 产权单位 | PRRG | VC(30) |  |  |  |  |
| 24 | 管理单位 | ADMNST | VC(30) |  |  |  |  |
| 25 | 原编码 | OSTCD | VC(20) |  |  |  |  |
| 26 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 监测站名称：监测站的实际中文名称；

  - 监测站位置：监测站所在县级以下的具体地址，填写乡（镇）、村、方向、距离或具体位置；

  - 东经：监测站地理位置的经度，以度为单位，保留7位小数；

  - 北纬：监测站地理位置的纬度，以度为单位，保留7位小数；

  - 原井深：监测井成井时的深度，单位为m；

  - 绝对基面名称：监测站的绝对基面名称。可为1985国家基准高程、其他（大连、大沽、56黄海、废黄河口、吴淞、珠江等基面）；

  - 固定点高程：监测井口的固定点高程，单位为m；

  - 地面高程：监测井的地面高程，单位为m；

  - 固定点与地面的高程差：监测站固定点与地面的高程差，单位为m；

  - 监测站类别：0-国家级基本监测站、1-省级基本监测站、2-普通基本监测站、3-统测站；

  - 监测井类型：0-专用井、1-生产井、2-民用井、3-勘探井；

  - 保护装置：0-井口保护设施、1-站房；

  - 建井类型：0-新建、1-改建；

  - 是否自流井：0-是、1-否；

  - 按埋藏条件分类：0-第Ⅰ含水层组潜水、1-第Ⅱ含水层组承压水、2-第Ⅲ含水层组承压水、3-第Ⅳ含水层组承压水、4-裸露型岩溶水、5-裸露型基岩裂隙水、6-隐伏型岩溶水、7-隐伏型基岩裂隙水；

  - 按含水介质分类：0-孔隙水、1-裂隙水、2-岩溶水，可组合；

  - 监测层位：0-浅层、1-深层、2-基岩；

  - 刊布项目：0-水位、1-埋深、2-水温、3-水质、4-开采量，该项目为多选，各项之间以“;”分隔；

  - 泉类型：按照泉水出露时水动力学性质划分，0-上升泉，1-下降泉；

  - 设站日期：监测站初始设站开始监测的年月日；

  - 撤站日期：监测站停止监测的年月日；

  - 产权单位：监测井初始设站时的归属单位；

  - 管理单位：监测站初始设站时的管理单位；

  - 原编码：自定义的监测站编码；

  - 备注：对监测站简要的补充说明。

    - 监测站监测项目表。

- 存储监测站监测项目信息。

- 表标识：GW_B_MNINFO。

- 表编号：GW_001_0010。

- 各字段的定义见表13。

- 监测站监测项目表

| 序号 | 字段名 | 字段标识 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 监测项目 | MNIT | C(1) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 监测方式 | MNM | C(1) | N |  |  |  |
| 4 | 监测频次 | MNF | C(1) | N |  |  |  |
| 5 | 监测设备 | MEQ | VC(20) |  |  |  |  |
| 6 | RTU代码 | RTUCD | VC(21) |  |  |  |  |
| 7 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 监测项目：0-水位、1-水温、2-流量、3-人工水质、4-自动水质、5-开采量；

  - 监测方式：0-人工、1-自动；

  - 监测频次：0-每日六次、1-每日一次、2-五日一次、3-每年三次、4-每日二次、5-每日24次、6-其他；

  - 监测设备：填写监测设备的备注信息；

  - RTU代码：远程测控终端代码，监测站编码+1位顺序码；

  - 备注：备注监测站监测项目辅助信息。

    - 监测站关联表。

- 存储监测站之间的相关关系。

- 表标识：GW_B_STRL。

- 表编号：GW_001_0011。

- 各字段的定义见表14。

- 监测站关联表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 日期 | DT | DATE | N |  | Y | 2 |
| 3 | 关联测站编码 | RSTCD | C(8) | N |  | Y | 3 |
| 4 | 关联方式 | RLIL | C(1) |  |  |  |  |
| 5 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 日期：监测站开始关联的年月日；

  - 关联测站编码：关联的监测站编码；

  - 关联方式：监测站之间的关联关系。可为0-替换、1-同井异码等；

  - 备注：备注监测站之间辅助信息。

    - 监测站沿革表。

- 存储监测站的沿革情况。

- 表标识：GW_B_STCHATT。

- 表编号：GW_001_0012。

- 各字段的定义见表15。

- 监测站沿革表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 变更日期 | CHDT | DATE | N |  | Y | 2 |
| 3 | 变更项目编码 | CICD | C(2) | N |  | Y | 3 |
| 4 | 变更值 | CHV | VC(50) |  |  |  |  |
| 5 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 变更日期：监测站信息变动年月日；

  - 变更项目编码：按附录A中表A.5变更项目编码表执行；

  - 变更值：变更后的内容；

  - 备注：注释变更项目变动后的内容。

    - 监测站RTU信息表。

- 本表存储RTU（远程测控终端）、电源相关信息。

- 表标识：GW_B_RTU。

- 表编号：GW_001_0013。

- 各字段定义见表16。

- 监测站RTU信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键序 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTU代码 | RTUCD | VC(21) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 厂家名称 | PRNM | VC(30) | N |  |  |  |
| 3 | 出厂编号 | PRODSN | VC(20) | N |  |  |  |
| 4 | 设备型号 | DEVSN | VC(20) | N |  |  |  |
| 5 | 工作电压 | WKVC | N(4,2) |  | V |  |  |
| 6 | 出厂日期 | PRODDT | DATE |  |  |  |  |
| 7 | 通信方式 | TXFS | VC(20) |  |  |  |  |
| 8 | 使用年限 | SYNX | VC(10) |  | 年 |  |  |
| 9 | 存储容量 | CCRL | VC(20) |  | M |  |  |
| 10 | 电源类型 | POWERT | C(1) | N |  |  |  |

- 表16  监测站RTU信息表（续）

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键序 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 电池容量 | BATSTOR | N(3) |  | Ah |  |  |
| 12 | 电源电压 | BATV | N(4,2) |  | V |  |  |
| 13 | 电池电压阈值 | BATTV | N(4,2) |  | V |  |  |
| 14 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - RTU代码：同6.1.10条中“RTU代码”字段；

  - 厂家名称：填写厂家名称；

  - 出厂编号：填写所采用的RTU主机设备出厂编号；

  - 设备型号：填写合同规定的设备型号；

  - 工作电压：填写RTU的工作电压，单位V；

  - 出厂日期：填写RTU出厂日期；

  - 通信方式：填写支持的通信方式，0-GPRS、1-GSM、2-CDMA、3-北斗卫星、4-其他；

  - 使用年限：指设备从投入使用开始，到在技术上或者经济上不宜继续使用而退出使用过程为止所经历的时间，单位年；

  - 存储容量：指存储器可以容纳的二进制信息量，单位M；

  - 电源类型：0-锂电池、1-干电池、2-铅酸蓄电池、3-交流电源、4-其他；

  - 电池容量：填写蓄电池的容量，计量单位为Ah；

  - 电源电压：填写电源电压，计量单位为V；

  - 电池电压阈值：填写电池电压的告警阈值，计量单位为V；

  - 备注：备注其他辅助信息。

    - 传感器基本信息表。

- 本表存储传感器基本信息。

- 表标识：GW_B_SENS。

- 表编号：GW_001_0014。

- 各字段定义见表17。

- 传感器基本信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器代码 | SENSCD | VC(22) | N |  | Y | 1 |
| 2 | RTU代码 | RTUCD | VC(21) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 厂家名称 | PRNM | VC(30) | N |  |  |  |
| 4 | 传感器类型 | SENSTP | C(1) | N |  |  |  |
| 5 | 传感器品牌 | SENSBRAND | C(20) |  |  |  |  |
| 6 | 传感器型号 | SENSSN | C(20) |  |  |  |  |
| 7 | 工作电压 | WKVC | N(4,2) |  |  |  |  |
| 8 | 接口方式 | INTERTP | C(1) |  |  |  |  |
| 9 | 出厂日期 | PRODDT | DATE |  |  |  |  |
| 10 | 传感器量程 | MILEAGE | N(6,2) |  |  |  |  |
| 11 | 地面至传感器距离 | GSDIS | N(6,2) |  | m |  |  |

- 表17  传感器基本信息表（续）

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 线缆长度 | CABLELN | N(3) |  | m |  |  |
| 13 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 传感器代码：RTU编码+1位顺序码；

  - RTU代码：同6.1.10条中“RTU代码”字段；

  - 厂家名称：填写厂家名称；

  - 传感器类型：填写传感器的类型代码，0-压力水位计、1-浮子水位计	、2-超声波式水位、3-激光水位计、4-雷达水位、5-超声波流量计	、6-电磁流量计、7-水表、8-其他；

  - 传感器品牌：填写传感器的商标品牌；

  - 传感器型号：填写传感器的型号；

  - 工作电压：同6.1.13节中的“工作电压”字段；

  - 接口方式：填写实际采用的传感器输出数据的接口方式代码，0-开关量、1-模拟量、2-频率信号、3-串行数据、4-并行数据、5-脉冲型输入接口、6-以太网接口、7-其他；

  - 出厂日期：填写传感器出厂日期；

  - 传感器量程：传感器测量范围；

  - 地面至传感器距离：井口地面高程至传感器顶端的距离；

  - 线缆长度：RTU到传感器的线缆的物理长度，单位为m；

  - 备注：备注传感器辅助信息。

  - 监测信息类

    - 水位人工测量表。

- 存储监测站水位人工测量记录信息。

- 表标识：GW_R_MZ。

- 表编号：GW_002_0001。

- 各字段定义见表18。

- 水位人工测量表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | DATE | N |  | Y | 2 |
| 3 | 水面至固定点距离 | MBD | N(6,2) | Y | m |  |  |
| 4 | 地下水水位 | Z | N(6,2) | N | m |  |  |
| 5 | 地下水埋深 | BD | N(6,2) | N | m |  |  |
| 6 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 时间：监测时间，精确到日；

  - 水面至固定点距离：井口固定点至地下水水面的距离，即假埋深，单位为m；

  - 地下水水位：监测的地下水面的高程值，单位为m；

  - 地下水埋深：地下水水面到地面的距离，单位为m；

  - 备注：备注水位测量记录辅助信息。

    - 水位自动监测表。

- 存储监测站监测的自动水位资料。

- 表标识：GW_R_Z。

- 表编号：GW_002_0002。

- 各字段定义见表19。

- 水位自动监测表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | TIME | N |  | Y | 2 |
| 3 | 地下水水位 | Z | N(6,2) |  | m |  |  |
| 4 | 地下水埋深 | BD | N(6,2) | N | m |  |  |
| 5 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条“监测站编码”字段；

  - 时间：监测时间，精确到分；

  - 地下水水位：监测的地下水面的高程值，单位为m；

  - 地下水埋深：地下水水面到地面的距离，单位为m；

  - 备注：备注水位资料辅助信息。

    - 水温表。

- 存储监测站监测的水温资料。

- 表标识：GW_R_WT。

- 表编号：GW_002_0003。

- 各字段定义见表20。

- 水温表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | TIME | N |  | Y | 2 |
| 3 | 水温 | WT | N(3,1) | N | ℃ |  |  |
| 4 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 时间：同6.2.2条中“时间”字段；

  - 水温：地下水的温度，单位为℃；

  - 备注：备注水温资料辅助信息。

    - 开采量表。

- 存储监测站开采量资料。

- 表标识：GW_R_MY。

- 表编号：GW_002_0004。

- 各字段定义见表21。

- 开采量表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 开始时间 | BTM | TIME | N |  | Y | 2 |
| 3 | 结束时间 | ETM | TIME | N |  |  |  |
| 4 | 监测站开采量 | STMY | N(8,4) | N | 104m3 |  |  |
| 5 | 计量方法 | MMN | C(1) |  |  |  |  |
| 6 | 引水方式 | WDSMT | C(1) |  |  |  |  |
| 7 | 安装方式 | ITMT | C(1) |  |  |  |  |
| 8 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 开始时间：监测井开采地下水量的计量开始时间，精确到分；

  - 结束时间：监测井开采地下水量的计量结束时间，精确到分；

  - 监测站开采量：监测井计量时段内所计量的开采量，单位为104m3；

  - 计量方法：实际使用的监测方法，指0-水表法、1-超声波流量计法、2-电磁流量计法、3-其他；

  - 引水方式：引水监测的形式，1管道监测、2明渠监测；

  - 安装方式：0-截管式、1-插入式、2-外敷式、3-内贴式、4-其他；

  - 备注：备注开采量资料辅助信息。

    - 泉流量表。

- 存储监测站监测的泉流量资料。

- 表标识：GW_R_SQ。

- 表编号：GW_002_0005。

- 各字段定义见表22。

- 泉流量表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | TIME | N |  | Y | 2 |
| 3 | 泉流量 | Q | N(9,3) | N | m3/s |  |  |
| 4 | 地下水水位 | Z | N(6,2) |  |  |  |  |
| 5 | 测量方法 | MMT | C(1) |  |  |  |  |
| 6 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 时间：同6.2.2条中“时间”字段；

  - 泉流量：实测流量，单位为m3/s；

  - 地下水水位：同6.2.1条中“地下水水位”字段；

  - 测量方法：实际使用的监测方法，指0-水位流量关系、1-堰槽法、2-流速仪法、3-浮标法、4-容积法；

  - 备注：备注泉流量资料辅助信息。

    - 水位异常表。

- 存储监测站监测的异常水位信息。

- 表标识：GW_R_ZABNM。

- 表编号：GW_002_0006。

- 各字段定义见表23。

- 水位异常表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | TIME | N |  | Y | 2 |
| 3 | 地下水水位 | Z | N(6,2) |  | m |  |  |
| 4 | 地下水埋深 | BD | N(6,2) | N | m |  |  |
| 5 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 时间：同6.2.2条中“时间”字段；

  - 地下水水位：同6.2.1条中“地下水水位”字段；

  - 地下水埋深：同6.2.1条中“地下水埋深”字段；

  - 备注：备注水位异常辅助信息。

    - 水温异常表。

- 存储监测站监测的异常水温信息。

- 表标识：GW_R_WTABNM。

- 表编号：GW_002_0007。

- 各字段定义见表24。

- 水温异常表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | TIME | N |  | Y | 2 |
| 3 | 水温 | WT | N(3,1) | N | ℃ |  |  |
| 4 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 时间：同6.2.2条中“时间”字段；

  - 水温：同6.2.3条中“水温”字段；

  - 备注：备注水温异常辅助信息。

    - 泉流量异常表。

- 存储监测站监测的异常泉流量信息。

- 表标识：GW_R_SQABNM。

- 表编号：GW_002_0008。

- 各字段定义见表25。

- 泉流量异常表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | TIME | N |  | Y | 2 |
| 3 | 泉流量 | Q | N(9,3) | N | m3/s |  |  |
| 4 | 水位 | Z | N(6,2) |  |  |  |  |
| 5 | 测量方法 | MMT | C(1) |  |  |  |  |
| 6 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 时间:同6.2.2条中“时间”字段；

  - 泉流量：同6.2.5条中“泉流量”字段；

  - 地下水水位：同6.2.1条中“地下水水位”字段；

  - 测量方法：同6.2.5条中“测量方法”字段；

  - 备注：备注流量异常辅助信息。

    - 监测站设备工况监测信息表。

- 存储监测站设备工况监测信息。

- 表标识：GW_R_EP。

- 表编号：GW_ 002_0009。

- 各字段定义见表26。

- 监测站设备工况监测信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTU代码 | RTUCD | VC(21) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | TIME | N |  | Y |  |
| 3 | 电压 | VC | N(4,2) |  | V |  |  |
| 4 | 电池电压报警 | VWRN | C(1) |  |  |  |  |
| 5 | 传感器类型 | SENSTP | C(1) |  |  |  |  |
| 6 | 传感器报警 | SWRN | C(1) |  |  |  |  |
| 7 | 存储器状态 | MEMCOND | C(1) |  |  |  |  |
| 8 | 信号强度 | SIGNALSTE | N(3) |  |  |  |  |
| 9 | RTU工作温度 | RTUTEMP | N(3,1) |  | ℃ |  |  |
| 10 | 故障码 | MALCD | N(4) |  |  |  |  |
| 11 | 监测站编码 | STCD | VC(20) |  |  |  |  |
| 12 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - RTU代码：同6.1.2条中“RTU代码”字段；

  - 记录时间：指报文记录的工况信息采集的时间；

  - 电压：用于存储为RTU供电的电池电压，计量单位为伏特，计至一位小数；

  - 电池电压报警：描述电池电压是否过低而报警，0表示电压不正常，处于报警状态、1表示电压正常不报警；

  - 传感器类型：填写传感器的类型代码，0-压力水位计、1-浮子水位计	、2-超声波式水位、3-激光水位计、4-雷达水位、5-超声波流量计	、6-电磁流量计、7-水表、8-其他；

  - 水位传感器报警：指0报警、1正常；

  - 存储器状态：描述现场固态存储器的工作状态，0表示不正常、1表示正常；

  - 信号强度：用于存储GPRS信息强弱数据值；

  - RTU工作温度：用于存储RTU设备工作温度值，计量单位为℃；

  - 故障码：用于存储RTU设备工作异常故障代码值；

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 备注：备注监测站设备工况监测辅助信息。

    - 监测站设备维护记录表。

- 存储监测站设备维护记录信息。

- 表标识：GW_R_EPM。

- 表编号：GW_002_0010。

- 各字段定义见表27。

- 监测站设备维护记录表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | TIME | N |  | Y | 2 |
| 3 | 维护人员 | MAINTAINER | VC(10) |  |  |  |  |
| 4 | SIM/APN卡号 | PHONECD | N(13) |  |  |  |  |
| 5 | 网络制式 | WSTD | VC(10) |  |  |  |  |
| 6 | 通信测试 | COMTEST | C(1) |  |  |  |  |
| 7 | 现场率定 | CAL | C(1) |  |  |  |  |
| 8 | 时钟校准 | CLOCKCAL | C(1) |  |  |  |  |
| 9 | 电池电压 | VOLTAGE | C(1) |  |  |  |  |
| 10 | 记忆模块 | MODULE | C(1) |  |  |  |  |
| 11 | 传感器代码 | SENSCD | VC(22) |  |  |  |  |
| 12 | RTU代码 | RTUCD | VC(21) |  |  |  |  |
| 13 | 电池 | BATTERY | C(1) |  |  |  |  |
| 14 | 线缆 | CABLE | C(1） |  |  |  |  |
| 15 | 图片文件 | PCON | vB(MAX) |  |  |  |  |
| 16 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 时间：系统自动生成，默认到秒；

  - 维护人员：填写维护人员姓名；

  - SIM/APN卡号：填写卡号信息；

  - 网络制式：填写SIM卡的网络制式，如GSM；

  - 通信测试：通信测试是否通过 ，0-不通过、1-通过；

  - 现场率定：0-否、1-是；

  - 时钟校准：0-否、1-是；

  - 电池电压：0-偏低、1-正常；

  - 记忆模块：是否更换，0-否、1-是；

  - 传感器代码：同6.1.14条中“传感器代码”字段；

  - RTU代码：同6.1.10条中“RTU代码”字段；

  - 电池：是否更换，0-否、1-是；

  - 线缆：是否更换，0-否、1-是；

  - 图片文件：现场维护图片文件；

  - 备注：备注监测站设备维护辅助信息。

  - 整编信息类

    - 整编水位表。

- 存储监测站整编水位资料。

- 表标识：GW_H_Z。

- 表编号：GW_003_0001。

- 各字段定义见表28。

- 整编水位表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | TIME | N |  | Y | 2 |
| 3 | 地下水水位 | Z | N(6,2) |  | m |  |  |
| 4 | 地下水埋深 | BD | N(6,2) | N | m |  |  |
| 5 | 注解符号 | RMSY | C(1) |  |  |  |  |
| 6 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条“监测站编码”字段；

  - 时间：监测时间，精确到分；

  - 地下水水位：同6.2.1条“地下水水位”字段；

  - 地下水埋深：同6.2.1条中“地下水埋深”字段；

  - 注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 备注：备注整编水位辅助信息。

    - 整编水温表。

- 存储监测站整编水温资料。

- 表标识：GW_H_WT。

- 表编号：GW_003_0002。

- 各字段定义见表29。

- 整编水温表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | TIME | N |  | Y | 2 |
| 3 | 水温 | WT | N(3,1) | N | ℃ |  |  |
| 4 | 注解符号 | RMSY | C(1) |  |  |  |  |
| 5 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 时间：监测时间，精确到分；

  - 水温：同6.2.3条中“水温”字段；

  - 注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 备注：备注整编水温辅助信息。

    - 监测站埋深日8时值表。

- 存储监测站埋深日8时值表。

- 表标识：GW_H_BD_DLYEGOL。

- 表编号：GW_003_0003。

- 各字段定义见表30。

- 监测站埋深日8时值表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | DATE | N |  | Y | 2 |
| 3 | 地下水埋深 | BD | N(6,2) | N | m |  |  |
| 4 | 注解符号 | RMSY | C(1) |  |  |  |  |
| 5 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条“监测站编码”字段；

  - 时间：监测时间，精确到日；

  - 地下水埋深：地下水水面到地面的距离，单位为m；

  - 注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 备注：备注埋深资料辅助信息。

    - 监测站水位日8时值表。

- 存储监测站地下水水位日8时值表。

- 表标识：GW_H_Z_ DLYEGOL。

- 表编号：GW_003_0004。

- 各字段定义见表31。

- 监测站水位日8时值表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | DATE | N |  | Y | 2 |
| 3 | 地下水水位 | Z | N(6,2) |  | m |  |  |
| 4 | 注解符号 | RMSY | C(1) |  |  |  |  |
| 5 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条“监测站编码”字段；

  - 时间：监测时间，精确到日；

  - 地下水水位：监测的地下水面的高程值，单位为m；

  - 注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 备注：备注水位资料辅助信息；

    - 监测站埋深日均值表。

- 存储监测站埋深日均值表。

- 表标识：GW_H_BD_DLYAVG。

- 表编号：GW_003_0005。

- 各字段定义见表33。

- 监测站埋深日均值表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | DATE | N |  | Y | 2 |
| 3 | 日平均埋深 | AVBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 4 | 日最大埋深 | MXBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 5 | 日最小埋深 | MNBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 6 | 日变幅 | DV | N(6,2) |  | m |  |  |
| 7 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条“监测站编码”字段；

  - 时间：监测时间，精确到日；

  - 日平均埋深：日内平均埋深值，单位为m；

  - 日最大埋深：日内最大埋深值，单位为m；

  - 日最小埋深：日内最小埋深值，单位为m；

  - 日变幅：指上一日的平均埋深与本日平均埋深的差值，单位为m；

  - 备注：备注埋深资料辅助信息。

    - 监测站水位日均值表。

- 存储监测站地下水水位日均值表。

- 表标识：GW_H_Z_DLYAVG。

- 表编号：GW_003_0006。

- 各字段定义见表33。

- 监测站水位日均值表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | DATE | N |  | Y | 2 |
| 3 | 日平均水位 | AVZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 4 | 日最高水位 | MXZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 5 | 日最低水位 | MNZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 6 | 日变幅 | DV | N(6,2) |  | m |  |  |
| 7 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条“监测站编码”字段；

  - 时间：监测时间，精确到日；

  - 日平均水位：日内平均水位值，单位为m；

  - 日最高水位：日内最大水位值，单位为m；

  - 日最低水位：日内最小水位值，单位为m；

  - 日变幅：指本日平均水位与上一日平均水位的差值，单位为m；

  - 备注：备注水位资料辅助信息。

    - 监测站水温日均值表。

- 存储监测站地下水水温的日均值表。

- 表标识：GW_H_WT_DLYAVG。

- 表编号：GW_003_0007。

- 各字段定义见表34。

- 监测站水温日均值表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 时间 | TM | DATE | N |  | Y | 2 |
| 3 | 日平均水温 | WT | N(3,1) | N | ℃ |  |  |
| 4 | 日最高水温 | MXWT | N(3,1) | N | ℃ |  |  |
| 5 | 日最低水温 | MNWT | N(3,1) | N | ℃ |  |  |
| 6 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 时间：监测时间，精确到日；

  - 日平均水温：日内地下水温度的平均值，单位为℃；

  - 日最高水温：日内最高地下温度，单位为℃；

  - 日最低水温：日内最低地下水温度，单位为℃；

  - 备注：备注水温资料辅助信息。

    - 监测站埋深月统计表。

- 存储监测站地下水埋深的月统计结果。

- 表标识：GW_H_MBD。

- 表编号：GW_003_0008。

- 各字段定义见表35。

- 监测站埋深月统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 月份 | MTH | N(2) | N |  | Y | 3 |
| 4 | 月平均埋深 | AVBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 5 | 月平均埋深注解符号 | AVBDRS | C(1) |  |  |  |  |
| 6 | 月最大埋深 | MXBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 7 | 月最大埋深注解符号 | MXBDRS | C(1) |  |  |  |  |
| 8 | 月最大埋深发生时间 | MXBDDT | DATE |  |  |  |  |
| 9 | 月最小埋深 | MNBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 10 | 月最小埋深注解符号 | MNBDRS | C(1) |  |  |  |  |
| 11 | 月最小埋深发生时间 | MNBDDT | DATE |  |  |  |  |
| 12 | 月变幅 | MV | N(6,2) |  | m |  |  |
| 13 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 月份：统计月份；

  - 月平均埋深：月内平均埋深值，单位为m；

  - 月平均埋深注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 月最大埋深：月内最大埋深值，单位为m；

  - 月最大埋注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 月最大埋深发生时间：月内最大埋深发生的时间，精确到日；

  - 月最小埋深：月内最小埋深值，单位为m；

  - 月最小埋深注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 月最小埋深发生时间：月内最小埋深发生的时间，精确到日；

  - 月变幅：指上月末的监测值与本月末监测值的差值，单位为m；

  - 备注：备注监测站埋深月统计辅助信息。

    - 监测站水位月统计表。

- 存储监测站地下水水位的月统计结果。

- 表标识：GW_H_MZ。

- 表编号：GW_003_0009。

- 各字段定义见表36。

- 监测站水位月统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 月份 | MTH | N(2) | N |  | Y | 3 |
| 4 | 月平均水位 | AVZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 5 | 月平均水位注解符号 | AVZRS | C(1) |  |  |  |  |
| 6 | 月最高水位 | MXZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 7 | 月最高水位注解符号 | MXZRS | C(1) |  |  |  |  |
| 8 | 月最高水位发生时间 | MXZDT | DATE |  |  |  |  |
| 9 | 月最低水位 | MNZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 10 | 月最低水位注解符号 | MNZRS | C(1) |  |  |  |  |
| 11 | 月最低水位发生时间 | MNZDT | DATE |  |  |  |  |
| 12 | 月变幅 | MV | N(6,2) |  | m |  |  |
| 13 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 月份：统计月份；

  - 月平均水位：月内平均水位值，单位为m；

  - 月平均水位注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 月最高水位：月内最高水位值，单位为m；

  - 月最高水位注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 月最高水位发生时间：月内最高水位值发生的时间，精确到日；

  - 月最低水位：月内最低水位值，单位为m；

  - 月最低水位注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 月最低水位发生时间：月内最低水位值发生的时间，精确到日；

  - 月变幅：指本月末的监测值与上月末监测值的差值，单位为m；

  - 备注：备注监测站水位月统计辅助信息。

    - 监测站水温月统计表。

- 存储监测站地下水水温的月统计结果。

- 表标识：GW_H_MWT。

- 表编号：GW_003_0010。

- 各字段定义见表37。

- 监测站水温月统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 月份 | MTH | N(2) | N |  | Y | 3 |
| 4 | 月平均水温 | MWT | N(3,1) |  | ℃ |  |  |

- 表37  监测站水温月统计表（续）

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 月均水温注解符号 | MAVWTRS | C(1) |  |  |  |  |
| 6 | 月最高水温 | MXMWT | N(3,1) |  | ℃ |  |  |
| 7 | 月高水温注解符号 | MXMWTRS | C(1) |  |  |  |  |
| 8 | 月高水温发生时间 | MXMWTDT | DATE |  |  |  |  |
| 9 | 月最低水温 | MNMWT | N(3,1) |  | ℃ |  |  |
| 10 | 月低水温注解符号 | MNMWTRS | C(1) |  |  |  |  |
| 11 | 月低水温发生时间 | MNMWTDT | DATE |  |  |  |  |
| 12 | 水温差 | WTV | N(3,1) |  | ℃ |  |  |
| 13 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 月份：统计月份；

  - 月平均水温：统计月的平均水温，单位为℃；

  - 月平均水温注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 月最髙水温：统计月内发生的最高水温值，单位为℃；

  - 月最高水温注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 月最高水温发生时间：统计月内最高水温发生的时间，精确到日；

  - 月最低水温：统计月内发生的最低水温值，单位为℃；

  - 月最低水温注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 月最低水温发生时间：统计月内最低水温发生的时间，精确到日；

  - 水温差：指定月内最高水温与最低水温的差值，单位为℃；

  - 备注：备注监测站水温年统计辅助信息。

    - 监测站埋深年统计表。

- 存储监测站地下水埋深的年统计结果。

- 表标识：GW_H_YBD。

- 表编号：GW_003_0011。

- 各字段定义见表38。

- 监测站埋深年统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 年平均埋深 | AVBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 4 | 年平均埋深注解符号 | AVBDRS | C(1) |  |  |  |  |
| 5 | 年最大埋深 | MXBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 6 | 年最大埋深注解符号 | MXBDRS | C(1) |  |  |  |  |
| 7 | 年最大埋深发生时间 | MXBDDT | DATE |  |  |  |  |
| 8 | 年最小埋深 | MNBD | N(6,2) |  | m |  |  |

- 表38  监测站埋深年统计表（续）

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 年最小埋深注解符号 | MNBDRS | C(1) |  |  |  |  |
| 10 | 年最小埋深发生时间 | MNBDDT | DATE |  |  |  |  |
| 11 | 年变幅 | YV | N(6,2) |  | m |  |  |
| 12 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 年平均埋深：年内水位埋深的平均值，单位为m；

  - 年平均埋深注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 年最大埋深：年内发生的最大埋深值，单位为m；

  - 年最大埋深注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 年最大埋深发生时间：年内最大埋深值发生的时间，精确到日；

  - 年最小埋深：年内发生的最小埋深值，单位为m；

  - 年最小埋深注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 年最小埋深发生时间：年内最小埋深值发生的时间，精确到日；

  - 年变幅：指上一年末的监测值与本年末监测值的差值，单位为m；

  - 备注：备注监测站埋深年统计辅助信息。

    - 监测站水位年统计表。

- 存储监测站地下水水位的年统计结果。

- 表标识：GW_H_YZ。

- 表编号：GW_003_0012。

- 各字段定义见表39。

- 监测站水位年统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 年平均水位 | AVZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 4 | 年平均水位注解符号 | AVZRS | C(1) |  |  |  |  |
| 5 | 年最高水位 | MXZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 6 | 年最高水位注解符号 | MXZRS | C(1) |  |  |  |  |
| 7 | 年最高水位发生时间 | MXZDT | DATE |  |  |  |  |
| 8 | 年最低水位 | MNZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 9 | 年最低水位注解符号 | MNZRS | C(1) |  |  |  |  |
| 10 | 年最低水位发生时间 | MNZDT | DATE |  |  |  |  |
| 11 | 年变幅 | YV | N(6,2) |  | m |  |  |
| 12 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 年平均水位：全年水位的平均值，单位为m；

  - 年平均水位注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 年最高水位：年内发生的最高水位值，单位为m；

  - 年最高水位注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 年最高水位发生时间：年内最高水位发生的时间，精确到日；

  - 年最低水位：年内发生的最低水位值，单位为m；

  - 年最低水位注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 年最低水位发生时间：年内最低水位发生的时间，精确到日；

  - 年变幅：指本年末的监测值与上一年末监测值的差值，单位为m；

  - 备注：备注监测站水位年统计辅助信息。

    - 监测站水温年统计表。

- 存储监测站地下水水温的年统计结果。

- 表标识：GW_H_YWT。

- 表编号：GW_003_0013。

- 各字段定义见表40。

- 监测站水温年统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 年平均水温 | AVWT | N(3,1) |  | ℃ |  |  |
| 4 | 年平均水温注解符号 | AVWTRS | C(1) |  |  |  |  |
| 5 | 年最高水温 | MXWT | N(3,1) |  | ℃ |  |  |
| 6 | 年最高水温注解符号 | MXWTRS | C(1) |  |  |  |  |
| 7 | 年最高水温发生时间 | MXWTDT | DATE |  |  |  |  |
| 8 | 年最低水温 | MNWT | N(3,1) |  | ℃ |  |  |
| 9 | 年最低水温注解符号 | MNWTRS | C(1) |  |  |  |  |
| 10 | 年最低水温发生时间 | MNWTDT | DATE |  |  |  |  |
| 11 | 水温差 | WTV | N(3,1) |  | ℃ |  |  |
| 12 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 年平均水温：全年水温的平均值，单位为℃；

  - 年平均水温注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 年最髙水温：年内发生的最高水温值，单位为℃；

  - 年最高水温注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 年最高水温发生时间：年内最高水温发生的时间，精确到日；

  - 年最低水温：年内发生的最低水温值，单位为℃；

  - 年最低水温注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 年最低水温发生时间：年内最低水温发生的时间，精确到日；

  - 水温差：年内最高水温与最低水温的差值，单位为℃；

  - 备注：备注监测站水温年统计辅助信息。

    - 监测站开采量月（年）统计表。

- 存储监测站整编开采量月（年）统计资料。

- 表标识：GW_H_MY。

- 表编号：GW_003_0014。

- 各字段定义见表41。

- 监测站开采量月（年）统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 月份 | MTH | N(2) | N |  | Y | 3 |
| 4 | 开采量 | STMY | N(8,4) | N | 104m3 |  |  |
| 5 | 计量方法 | MMN | C(1) |  |  |  |  |
| 6 | 注解符号 | RMSY | C(1) |  |  |  |  |
| 7 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 月份：统计月份，年统计时为0；

  - 开采量：监测井某月所开采的水量，单位为104m3；

  - 计量方法：实际使用的监测方法，指0-水表法、1-超声波流量计法、2-电磁流量计、3-其他；

  - 注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 备注：备注整编开采量辅助信息。

    - 监测站泉流量月（年）统计表。

- 存储监测站整编泉流量月（年）统计资料。

- 表标识：GW_H_SQ。

- 表编号：GW_003_0015。

- 各字段定义见表42。

- 监测站泉流量月（年）统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站编码 | STCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 月份 | MTH | N(2) | N |  | Y | 3 |
| 4 | 泉流量 | Q | N(10,1) | N | m3 |  |  |
| 5 | 测量方法 | MMT | C(1) |  |  |  |  |
| 6 | 注解符号 | RMSY | C(1) |  |  |  |  |
| 7 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 监测站编码：同6.1.1条中“监测站编码”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 月份：统计月份，年统计时为0；

  - 流量：统计时段内的流量，单位为m3；

  - 测量方法：实际使用的监测方法，指0水位流量关系、1堰槽法、2流速仪法、3浮标法、4容积法；

  - 注解符号：按附录A中表A.6注解符号表执行；

  - 备注：备注整编泉涌水量辅助信息；

  - 分区信息类

    - 行政区划基本信息表。

- 存储行政区划代码与相应区划名称信息。

- 表标识：GW_A_ADDVCD。

- 表编号：GW_004_0001。

- 各字段定义见表43。

- 行政区划基本信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划代码 | ADDVCD | C(9) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 行政区划名称 | ADDVNM | VC(40) | N |  |  |  |
| 3 | 行政区面积 | ADAR | float |  | km2 |  |  |
| 4 | 行政区平原面积 | ADPAAR | float |  | km2 |  |  |
| 5 | 行政区山区面积 | ADMAAR | float |  | km2 |  |  |
| 6 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 行政区划代码：同6.1.8条中“行政区划代码”字段；

  - 行政区划名称：按照DB11/T 064的规定执行；

  - 行政区面积：行政区的面积，单位km2；

  - 行政区平原面积：行政区内平原区的面积，单位km2；

  - 行政区山区面积：行政区内山区的面积，单位km2；

  - 备注：备注行政区划辅助信息。

    - 地下水水源地基本信息表。

- 存储水源地代码与相应名称信息。

- 表标识：GW_A_SRCINF。

- 表编号：GW_004_0002。

- 各字段定义见表44。

- 地下水水源地基本信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源地代码 | SRCCD | VC(20) | N |  | Y | 1 |

- 表44  地下水水源地基本信息表（续）

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 水源地名称 | SRCNM | VC(60) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 行政区划代码 | ADDVCD | C(9) |  |  |  |  |
| 4 | 多年平均开采量 | AVMY | N(8,2) |  | 104m3 |  |  |
| 5 | 开采井数 | MNWLNUM | N(3) |  | 眼 |  |  |
| 6 | 初始水位 | OZ | N(6,2) |  | m |  |  |
| 7 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 水源地代码：同6.1.8条中“水源地代码”字段；

  - 水源地名称：监测站所在地的水源地名称，按照SL380的规定执行；

  - 行政区划代码：同6.1.8条中“行政区划代码”字段；

  - 多年平均开采量：地下水水源地的多年平均开采量，单位为104m3；

  - 开采井数：地下水水源地开采井的数量，单位为眼；

  - 初始水位：地下水水源地启用时区域内的水位，单位为m；

  - 备注：备注地下水水源地辅助信息。

    - 流域分区信息表。

- 存储流域分区代码与名称信息。

- 表标识：GW_A_WATERSHEDINF。

- 表编号：GW_004_0003。

- 各字段定义见表45。

- 流域分区信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流域分区代码 | WSCD | C(8) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 流域分区名称 | WSNM | VC(60) | N |  |  |  |
| 3 | 流域分区面积 | WSAR | N(10,2) |  |  |  |  |
| 4 | 流域山区面积 | WSMAAR | N(10,2) |  |  |  |  |
| 5 | 流域平原面积 | WSPAAR | N(10,2) |  |  |  |  |
| 6 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 流域分区代码：同6.1.8条中“流域分区代码”字段；

  - 流域分区名称：命名按照《全国江河流域水系区划代码一览表》执行；

  - 流域分区面积：流域分区的面积，单位km2；

  - 流域山区面积：流域分区内山区的面积，单位km2；

  - 流域平原面积：流域分区内平原区的面积，单位km2；

  - 备注：备注流域分区辅助信息。

    - 标准岩性信息表。

- 存储标准岩性信息。

- 表标识：GW_A_SLINFO。

- 表编号：GW_004_0004。

- 各字段的定义见表46。

- 标准岩性信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩性编码 | LCCD | C(3) | N |  | Y | 1 |
| 2 | 岩性名称 | LCNM | VC(50) | N |  |  |  |
| 3 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 岩性编码：按附录A中表A.2标准岩性编码表执行；

  - 岩性名称：按照GB50027执行；

  - 备注：备注标准岩性辅助信息。

  - 分析评价类

    - 行政区埋深/开采量月（年）统计表。

- 存储行政区不同监测层位地下水埋深/开采量月（年）统计结果。

- 表标识：GW_P_ADDVBD_A。

- 表编号：GW_005_0001。

- 各字段定义见表47。

- 行政区埋深/开采量月（年）统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划代码 | ADDVCD | C(9) | N |  | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | 2 |
| 3 | 月份 | MTH | N(2) | N |  | 3 |
| 4 | 监测层位 | MNLV | C(1) |  |  |  |
| 5 | 区平均埋深 | AVBD | N(6,2) |  | m |  |
| 6 | 开采量 | MY | N(8,5) | N | 108m3 |  |
| 7 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 行政区划代码：同6.1.8中“行政区划代码”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 月份：统计月份，年统计时为0；

  - 监测层位：0-浅层、1-深层、2-基岩；

  - 区埋深：行政区同一监测层位面平均埋深的月（年）均值，单位为m；

  - 开采量：所统计的行政区同一监测层位开采井的年开采总量，单位为108m3；

  - 备注：备注行政区统计辅助信息。

    - 行政区分项开采量月（年）统计表。

- 存储行政区不同监测层位分项开采量统计结果。

- 表标识：GW_P_ADDVSMY。

- 表编号：GW_005_0002。

- 各字段定义见表48。

- 行政区分项开采量月（年）统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划代码 | ADDVCD | C(9) | N |  | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | 2 |
| 3 | 月份 | MTH | N(2) | N |  | 3 |
| 4 | 监测层位 | MNLV | C(1) |  |  |  |
| 5 | 农田灌溉 | FRIWCN | N(8,5) |  | 108m3 |  |
| 6 | 林牧渔畜 | FAFDWCN | N(8,5) |  | 108m3 |  |
| 7 | 工业 | IWCN | N(8,5) |  | 108m3 |  |
| 8 | 城镇公共 | UPWCN | N(8,5) |  | 108m3 |  |
| 9 | 居民生活 | RDWCN | N(8,5) |  | 108m3 |  |
| 10 | 生态与环境 | ECOWS | N(8,5) |  | 108m3 |  |
| 11 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 行政区划代码：同6.1.8条中“行政区划”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 月份：统计月份，年统计时为0；

  - 监测层位：0-浅层、1-深层、2-基岩；

  - 农田灌溉：用于农田灌溉开采的地下水量，单位为108m3；

  - 林牧渔畜：用于林牧渔畜开采的地下水量，单位为108m3；

  - 工业：用于工业开采的地下水量，单位为108m3；

  - 城镇公共：用于城镇公共用水开采的地下水量，单位为108m3；

  - 居民生活：用于居民生活开采的地下水量，单位为108m3；

  - 生态与环境：用于生态与环境开采的地下水量，单位为108m3；

  - 备注：备注政区分项开采量统计辅助信息。

    - 水源地埋深/开采量月（年）统计表。

- 存储水源地不同监测层位地下水埋深/开采量月（年）统计结果。

- 表标识：GW_P_WSYZ。

- 表编号：GW_005_0003。

- 各字段定义见表49。

- 水源地埋深/开采量月（年）统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源地代码 | SRCCD | C(12) | N |  | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | 2 |
| 3 | 月份 | MTH | N(2) | N |  | 3 |
| 4 | 监测层位 | MNLV | C(1) |  |  |  |
| 5 | 平均埋深 | AVBD | N(6,2) |  | m |  |
| 6 | 开采量 | MY | N(8,5) |  | 108m3 |  |
| 7 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 水源地代码：同6.1.8中“水源地代码”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 月份：统计月份，年统计时为0；

  - 监测层位：0-浅层、1-深层、2-基岩；

  - 平均埋深：水源地内同一监测层位面平均埋深月（年）均值，单位为m；

  - 开采量：所统计的水源地月（年）内同一监测层位开采井的开采总量，单位为108m3；

  - 备注：备注水源地月（年）统计辅助信息。

    - 流域分区埋深/开采量月（年）统计表。

- 存储流域分区不同监测层位地下水埋深/开采量月（年）统计结果。

- 表标识：GW_P_WRRGYZ。

- 表编号：GW_005_0004。

- 各字段定义见表50。

- 流域分区埋深/开采量月（年）统计表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流域分区代码 | WSCD | C(7) | N |  | 1 |
| 2 | 年份 | YR | N(4) | N |  | 2 |
| 3 | 月份 | MTH | N(2) | N |  | 3 |
| 4 | 监测层位 | MNLV | C(1) |  |  |  |
| 5 | 平均埋深 | AVBD | N(6,2) |  | m |  |
| 6 | 开采量 | MY | N(8,5) |  | 108m3 |  |
| 7 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 流域分区代码：同6.1.8中“流域分区代码”字段；

  - 年份：统计年份；

  - 月份：统计月份，年统计时为0；

  - 监测层位：0-浅层、1-深层、2-基岩；

  - 平均埋深：水资源分区内同一监测层位面平均埋深的月（年）均值，单位为m；

  - 开采量：所统计的流域分区同一监测层位开采井的年开采总量，单位为108m3；

  - 备注：备注流域分区月（年）统计辅助信息。

    - 地下水位降落漏斗信息年表。

- 存储地下水位降落漏斗信息年表。

- 表标识：GW_P_COACYZ。

- 表编号：GW_005_0005。

- 各字段定义见表51。

- 地下水位降落漏斗信息年表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年份 | YR | N(4) | N |  | Y | 1 |

- 表51  地下水位降落漏斗信息年表（续）

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 是否允许空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 行政区划代码 | ADDVCD | C(9) | N |  | Y | 2 |
| 3 | 漏斗编码 | DCCD | C(3) | N |  | Y | 3 |
| 4 | 漏斗名称 | DCNM | VC(50) |  |  |  |  |
| 5 | 漏斗性质 | DCTP | C(6) |  |  |  |  |
| 6 | 漏斗中心测站编码 | DCSTCD | C(8) |  |  |  |  |
| 7 | 漏斗中心位置 | DCLC | C(60) |  |  |  |  |
| 8 | 漏斗周边埋深 | ACBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 9 | 上年末漏斗面积 | YBCAR | N(7,2) |  | km2 |  |  |
| 10 | 当年末漏斗面积 | YECAR | N(7,2) |  | km2 |  |  |
| 11 | 漏斗面积年增减值 | YIDAR | N(7,2) |  | km2 |  |  |
| 12 | 上年末漏斗中心水位埋深 | YBCCBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 13 | 当年末漏斗中心水位埋深 | YECCBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 14 | 漏斗中心水位埋深年增减值 | YIDCBD | N(6,2) |  | m |  |  |
| 15 | 备注 | NT | VC(256) |  |  |  |  |

- 各字段描述如下：

  - 年份：统计评价年份；

  - 行政区划代码：同6.1.8条中“行政区划代码”字段；

  - 漏斗编码：共3位，第1位为字母，按照水资源分区一级分区编码执行；第2、第3位数字，各水资源分区内自定义编码；

  - 漏斗名称：漏斗的中文名称；

  - 漏斗性质：浅层或深层；

  - 漏斗中心测站编码：漏斗中心处监测站的编码；

  - 漏斗中心位置：漏斗范围内地下水位最低点所处地址；

  - 漏斗周边埋深：漏斗区最外闭合圈地下水埋深的年均值，单位为m；

  - 上年末漏斗面积：上年末由于过量开采地下水所形成区域性漏斗的面积，单位为km2；

  - 当年末漏斗面积：由于过量开采地下水所形成区域性漏斗的面积当年末值，单位为km2；

  - 漏斗面积年增减值：由于过量开采地下水形成区域性漏斗的面积年变化值，单位为km2；

  - 上年末漏斗中心水位埋深：漏斗范围内上年末地下水位最低点埋深，单位为m；

  - 当年末漏斗中心水位埋深：漏斗范围内当年末地下水位最低点埋深，单位为m；

  - 漏斗中心水位埋深年增减值：漏斗范围内年末地下水位最低点埋深的年变化值，单位为m；

  - 备注：备注地下水位降落漏斗辅助信息。

- （规范性附录）
辅助信息表

  - 地质年代编码表

| 地质年代名称 | 地质年代编码 |
| --- | --- |
| 第四纪 | Q |
| 新近纪 | N |
| 古近纪 | E |
| 白垩系 | K |
| 侏罗纪 | J |
| 三叠纪 | T |
| 二叠纪 | P |
| 石炭纪 | C |
| 奥陶纪 | O |
| 寒武纪 | Є |
| 青白口纪 | Qb |
| 蓟县纪 | Jx |
| 长城纪 | Ch |
| 太古代 | Ar |

  - 标准岩性编码对照表

| 类别 | 岩性名称 | 岩性编码 | 类别 | 岩性名称 | 岩性编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散沉积物 | 人工堆积 | 101 | 沉积岩 | 角砾石 | 201 |
|  | 耕（表）土 | 102 |  | 砾岩 | 202 |
|  | 淤泥 | 103 |  | 砂砾岩 | 203 |
|  | 粘土 | 104 |  | 砂岩 | 204 |
|  | 粉质粘土 | 105 |  | 石英砂岩 | 205 |
|  | 粉土 | 106 |  | 页岩 | 206 |
|  | 黄土 | 107 |  | 泥岩（粘土岩） | 207 |
|  | 黄土状粉质粘土 | 108 |  | 灰岩 | 208 |
|  | 黄土状粉土 | 109 |  | 结晶灰岩 | 209 |
|  | 粉砂 | 110 |  | 泥灰岩 | 210 |
|  | 细砂 | 111 |  | 泥质灰岩 | 211 |
|  | 中砂 | 112 |  | 白云质灰岩 | 212 |
|  | 粗砂 | 113 |  | 炭质灰岩 | 213 |
|  | 砾砂 | 114 |  | 硅质灰岩 | 214 |
|  | 角砂 | 115 |  | 含燧石结核灰岩 | 215 |
|  | 圆砾 | 116 |  | 条带状灰岩 | 216 |

- 表A.2  标准岩性编码对照表（续）

| 类别 | 岩性名称 | 岩性编码 | 类别 | 岩性名称 | 岩性编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散沉积物 | 碎石 | 117 | 沉积岩 | 竹叶状灰岩 | 217 |
|  | 卵石 | 118 |  | 鲕状灰岩 | 218 |
|  | 块石 | 119 |  | 白云岩 | 219 |
|  | 漂石 | 120 |  | 泥质白云岩 | 220 |
|  |  |  |  | 砂质白云岩 | 221 |
|  |  |  |  | 角砾状白云岩 | 222 |
|  |  |  |  | 石膏层 | 223 |
|  |  |  |  | 角砾状灰岩 | 224 |
| 岩浆岩 | 辉石岩 | 301 | 变质岩 | 混合岩 | 401 |
|  | 角闪石岩 | 302 |  |  |  |
|  |  |  |  | 混合花岗岩 | 402 |
|  | 辉长岩 | 303 |  |  |  |
|  | 斜长岩 | 304 |  | 角页岩 | 403 |
|  | 闪长岩 | 305 |  |  |  |
|  | 花岗岩 | 306 |  | 板岩 | 404 |
|  | 花岗闪长岩 | 307 |  | 千枚岩 | 405 |
|  | 花岗斑岩 | 308 |  |  |  |
|  | 正长岩 | 309 |  | 山片石 | 406 |
|  | 正长斑岩 | 310 |  |  |  |
|  |  |  |  | 片麻岩 | 407 |
|  | 二长岩 | 311 |  |  |  |
|  | 辉绿岩 | 312 |  | 花岗片麻岩 | 408 |
|  | 流纹岩 | 313 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大理岩 | 409 |
|  | 玄武岩 | 314 |  |  |  |
|  | 安山岩 | 315 |  | 硅化灰岩 | 410 |
|  | 粗面岩 | 316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 石英岩 | 411 |
|  | 苦橄岩 | 317 |  |  |  |
|  | 凝灰岩 | 318 |  | 蛇纹岩 | 412 |
|  | 火山角砾岩 | 319 |  |  |  |
|  | 集块岩 | 320 | 构造岩 | 糜棱岩 | 501 |
|  | 玢岩 | 321 |  | 断层泥 | 502 |
|  | 伟晶岩脉 | 322 |  |  |  |
|  | 细晶岩脉 | 323 |  | 碎裂岩 | 503 |
|  | 超基性岩脉 | 324 |  |  |  |
|  |  |  |  | 断层片状岩 | 504 |
|  | 基性岩脉 | 325 |  |  |  |
|  | 中性岩脉 | 326 |  | 断层角砾岩 | 505 |
|  | 碱性岩脉 | 327 |  |  |  |

  - 井管材质编码表

| 井管材质名称 | 井管材质编码 | 井管材质名称 | 井管材质编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢管 | 1 | 水泥管 | 8 |
| 无缝钢管 | 2 | 石棉水泥厂管 | 9 |
| 铸铁管 | 3 | 塑料管 | 10 |
| 一般钢管 | 4 | 缸瓦管 | 11 |
| 镀锌铁管 | 5 | 玻璃钢管 | 12 |
| 高级镍钢管 | 6 | 卷焊管 | 13 |
| 混凝土管 | 7 |  |  |

  - 水文地质单元类型

| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 平原 | 61 | 裸露型岩溶区 |
| 11 | 山前冲洪积平原区 | 62 | 覆盖型岩溶区 |
| 12 | 冲积、冲湖积平原区 | 63 | 埋藏型岩溶区 |
| 20 | 盆地 | 70 | 丘陵、山区 |
| 21 | 山间冲洪积盆地 | 71 | 沉积岩丘陵、山区 |
| 22 | 内陆冲洪积、冲积盆地 | 72 | 岩浆岩丘陵、山区 |
| 60 | 岩溶区 | 73 | 变质岩丘陵、山区 |

  - 变更项目编码表

| 变更项目名称 | 变更项目编码 | 变更项目名称 | 变更项目编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东经 | 1 | 监测井类型 | 11 |
| 北纬 | 2 | 监测项目 | 12 |
| 井深 | 3 | 水位监测方式 | 13 |
| 井台高 | 4 | 水位监测频次 | 14 |
| 绝对基面名称 | 5 | 水位监测设备 | 15 |
| 冻结基面名称 | 6 | 刊布项目 | 16 |
| 绝对基面与冻结基面高差 | 7 | 监测站名称 | 17 |
| 固定点高程 | 8 | 产权单位 | 18 |
| 地面高程 | 9 | 管理单位 | 19 |
| 监测站类别 | 10 |  |  |

  - 注解符号表

| 含 义 | 注解符号 | 整编刊印符号与文字 |
| --- | --- | --- |
| 缺测 | - |  |
| 停测 | / |  |
| 可疑 | ? | 数值※ |

- 表A.6  注解符号表（续）

| 含 义 | 注解符号 | 整编刊印符号与文字 |
| --- | --- | --- |
| 插补 | @ | 数值* |
| 自流 | $ | 自流 |
| 井干 | G | 井干 |
| 泉干 | S | 泉干 |
| 动水位 | # | 数值# |
| 不完全统计 | （ | () |
| 不进行统计 | ） |  |

- （资料性附录）
表标识符索引

  - 表标识符索引

| 编号 | 中文表名 | 表标识 | 表编号 | 表索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息类 |  |  |  |  |
| 1 | 机井基本信息表 | GW_B_PWBSINFO | GW_001_0001 | 6.1.1 |
| 2 | 机井管理信息表 | GW_B_PWMGINFO | GW_001_0002 | 6.1.2 |
| 3 | 机井岩性信息表 | GW_B_LTINFO | GW_001_0003 | 6.1.3 |
| 4 | 机井井管信息表 | GW_B_CPINFO | GW_001_0004 | 6.1.4 |
| 5 | 机井填砾/止水信息表 | GW_B_GVPSWINFO | GW_001_0005 | 6.1.5 |
| 6 | 机井水文地质参数表 | GW_B_HYDGPM | GW_001_0006 | 6.1.6 |
| 7 | 机井图片信息表 | GW_B_ PWINFO _PIC | GW_001_0007 | 6.1.7 |
| 8 | 机井所属分区表 | GW_B_STRGR | GW_001_0008 | 6.1.8 |
| 9 | 监测站基本信息表 | GW_B_STINFO | GW_001_0009 | 6.1.9 |
| 10 | 监测站监测项目表 | GW_B_MNINFO | GW_001_0010 | 6.1.10 |
| 11 | 监测站关联表 | GW_B_STRL | GW_001_0011 | 6.1.11 |
| 12 | 监测站沿革表 | GW_B_STCHATT | GW_001_0012 | 6.1.12 |
| 13 | 监测站RTU信息表 | GW_B_RTU | GW_001_0013 | 6.1.13 |
| 14 | 传感器基本信息表 | GW_B_SENS | GW_001_0014 | 6.1.14 |
| 监测信息类 |  |  |  |  |
| 1 | 水位人工测量表 | GW_R_MZ | GW_002_0001 | 6.2.1 |
| 2 | 水位自动监测表 | GW_R_Z | GW_002_0002 | 6.2.2 |
| 3 | 水温表 | GW_R_WT | GW_002_0003 | 6.2.3 |
| 4 | 开采量表 | GW_R_MY | GW_002_0004 | 6.2.4 |
| 5 | 泉流量表 | GW_R_SQ | GW_002_0005 | 6.2.5 |
| 6 | 水位异常表 | GW_R_ZABNM | GW_002_0006 | 6.2.6 |
| 7 | 水温异常表 | GW_R_WTABNM | GW_002_0007 | 6.2.7 |
| 8 | 泉流量异常表 | GW_R_SQABNM | GW_002_0008 | 6.2.8 |
| 9 | 监测站设备工况监测信息表 | GW_R_EP | GW_002_0009 | 6.2.9 |
| 10 | 监测站设备维护记录表 | GW_R_EPM | GW_002_0010 | 6.2.10 |
| 整编信息类 |  |  |  |  |
| 1 | 整编水位表 | GW_H_Z | GW_003_0001 | 6.3.1 |
| 2 | 整编水温表 | GW_H_WT | GW_003_0002 | 6.3.2 |
| 3 | 监测站埋深日8时值表 | GW_H_BD_DLYEGOL | GW_003_0003 | 6.3.3 |
| 4 | 监测站水位日8时值表 | GW_H_Z_ DLYEGOL | GW_003_0004 | 6.3.4 |
| 5 | 监测站埋深日均值表 | GW_H_BD_DLYAVG | GW_003_0005 | 6.3.5 |
| 6 | 监测站水位日均值表 | GW_H_Z_DLYAVG | GW_003_0006 | 6.3.6 |

- 表B.1  表标识符索引（续）

| 编号 | 中文表名 | 表标识 | 表编号 | 表索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 监测站水温日均值表 | GW_H_WT_DLYAVG | GW_003_0007 | 6.3.7 |
| 8 | 监测站埋深月统计表 | GW_H_MBD | GW_003_0008 | 6.3.8 |
| 9 | 监测站水位月统计表 | GW_H_MZ | GW_003_0009 | 6.3.9 |
| 10 | 监测站水温月统计表 | GW_H_MWT | GW_003_0010 | 6.3.10 |
| 11 | 监测站埋深年统计表 | GW_H_YBD | GW_003_0011 | 6.3.11 |
| 12 | 监测站水位年统计表 | GW_H_YZ | GW_003_0012 | 6.3.12 |
| 13 | 监测站水温年统计表 | GW_H_YWT | GW_003_0013 | 6.3.13 |
| 14 | 监测站开采量月（年）统计表 | GW_H_MY | GW_003_0014 | 6.3.14 |
| 15 | 监测站泉流量月（年）统计表 | GW_003_0015 | GW_003_0015 | 6.3.15 |
| 分区信息类 |  |  |  |  |
| 1 | 行政区划基本信息表 | GW_A_ADDVCD | GW_004_0001 | 6.4.1 |
| 2 | 地下水水源地基本信息表 | GW_A_SRCINF | GW_004_0002 | 6.4.2 |
| 3 | 流域分区信息表 | GW_A_WATERSHEDINF | GW_004_0003 | 6.4.3 |
| 4 | 标准岩性信息表 | GW_A_SLINFO | GW_004_0004 | 6.4.4 |
| 分析评价类 |  |  |  |  |
| 1 | 行政区埋深/开采量月（年）统计表 | GW_P_ADDVBD_A | GW_005_0001 | 6.5.1 |
| 2 | 行政区分项开采量月（年）统计表 | GW_P_ADDVSMY | GW_005_0002 | 6.5.2 |
| 3 | 水源地埋深/开采量月（年）统计表 | GW_P_WSYZ | GW_005_0003 | 6.5.3 |
| 4 | 流域分区埋深/开采量月（年）统计表 | GW_P_WRRGYZ | GW_005_0004 | 6.5.4 |
| 5 | 地下水位降落漏斗信息年表 | GW_P_COACYZ | GW_005_0005 | 6.5.5 |

- （资料性附录）
字段标识符索引

  - 字段标识符索引

| 编号 | 中文字段名 | 字段标识 | 字段索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机井编码 | PWCD | GW_ 001_0001 |
| 2 | 监测站编码 | STCD | GW_ 001_0001 |
| 3 | 东经 | LGTD | GW_ 001_0001 |
| 4 | 北纬 | LTTD | GW_ 001_0001 |
| 5 | 机井位置 | PWLC | GW_ 001_0001 |
| 6 | 井口标高 | WHEL | GW_ 001_0001 |
| 7 | 地面高程 | GREL | GW_ 001_0001 |
| 8 | 机井类别 | PWTY | GW_ 001_0001 |
| 9 | 机井性质 | PMMP | GW_ 001_0001 |
| 10 | 监测层位 | MNLV | GW_ 001_0001 |
| 11 | 开孔日期 | OPDT | GW_ 001_0001 |
| 12 | 终孔日期 | EHDT | GW_ 001_0001 |
| 13 | 井斜 | WDVT | GW_ 001_0001 |
| 14 | 开孔直径 | IBHDM | GW_ 001_0001 |
| 15 | 终孔直径 | FBHDM | GW_ 001_0001 |
| 16 | 终孔深度 | OWDP | GW_ 001_0001 |
| 17 | 初见水位 | INZ | GW_ 001_0001 |
| 18 | 静止水位 | STZ | GW_ 001_0001 |
| 19 | 施工单位 | WDO | GW_ 001_0001 |
| 20 | 钻机类型 | GCJCBB | GW_ 001_0001 |
| 21 | 钻进方法 | DRMT | GW_ 001_0001 |
| 22 | 建井单位 | WBO | GW_ 001_0001 |
| 23 | 建井目的 | WBPR | GW_ 001_0001 |
| 24 | 质量等级 | TKCBDM | GW_ 001_0001 |
| 25 | 施工或验收过程中所遇到的主要问题 | PRB | GW_ 001_0001 |
| 26 | 备注 | NT | GW_ 001_0001 |
| 27 | 机井编码 | PWCD | GW_ 001_0002 |
| 28 | 机井产权单位/个人名称 | PMONUT | GW_ 001_0002 |
| 29 | 取水权人 | PMONPS | GW_ 001_0002 |
| 30 | 统一社会信用代码 | PMSLCD | GW_ 001_0002 |
| 31 | 单位联系人 | PMLGPS | GW_ 001_0002 |
| 32 | 联系方式 | PMPHN | GW_ 001_0002 |
| 33 | 取水用途 | PMPPS | GW_ 001_0002 |

- 表C.1  字段标识符索引（续）

| 编号 | 中文字段名 | 字段标识 | 字段索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 是否办理凿井许可证 | PMHSSK | GW_ 001_0002 |
| 35 | 凿井批复文号 | PMSKCD | GW_ 001_0002 |
| 36 | 是否办理取水许可证 | PMHSINTK | GW_ 001_0002 |
| 37 | 取水许可证编号 | PMINTKCD | GW_ 001_0002 |
| 38 | 年取水量 | PMYRWT | GW_ 001_0002 |
| 39 | 是否安装计量设施 | PMMTSTTN | GW_ 001_0002 |
| 40 | 水表类型 | PMTBTP | GW_ 001_0002 |
| 41 | 水表原编号 | PMWTCD | GW_ 001_0002 |
| 42 | 机井状态 | PMSTT | GW_ 001_0002 |
| 43 | 管水联系人 | PMGSPS | GW_ 001_0002 |
| 44 | 管水联系电话 | PMGSPH | GW_ 001_0002 |
| 45 | 处置意见 | PMMSSG | GW_ 001_0002 |
| 46 | 管理单位 | PMMUT | GW_ 001_0002 |
| 47 | 管理单位级别 | PMMUTGD | GW_ 001_0002 |
| 48 | 是否办理采矿许可 | PMHMN | GW_ 001_0002 |
| 49 | 采矿许可证 | PMMNCD | GW_ 001_0002 |
| 50 | 生产规模 | PMMNYR | GW_ 001_0002 |
| 51 | 备注 | NT | GW_ 001_0002 |
| 52 | 机井编码 | PWCD | GW_ 001_0003 |
| 53 | 地质年代 | GLAG | GW_ 001_0003 |
| 54 | 层底深度 | TRDP | GW_ 001_0003 |
| 55 | 岩层厚度 | TRTH | GW_ 001_0003 |
| 56 | 含水层层次 | AQAR | GW_ 001_0003 |
| 57 | 岩性描述 | LCDS | GW_ 001_0003 |
| 58 | 岩性编码 | LCCD | GW_ 001_0003 |
| 59 | 备注 | NT | GW_ 001_0003 |
| 60 | 机井编码 | MTWLCD | GW_ 001_0004 |
| 61 | 井管顶深 | TGSDP | GW_ 001_0004 |
| 62 | 井管长度 | WPLN | GW_ 001_0004 |
| 63 | 井管内径 | WPINDM | GW_ 001_0004 |
| 64 | 井管外径 | WPEXDM | GW_ 001_0004 |
| 65 | 井管类型 | WPTP | GW_ 001_0004 |
| 66 | 井管材质 | WPMR | GW_ 001_0004 |
| 67 | 过滤器类型 | LCHTP | GW_ 001_0004 |
| 68 | 备注 | NT | GW_ 001_0004 |
| 69 | 机井编码 | MTWLCD | GW_ 001_0005 |
| 70 | 砾料材质 | GMMR | GW_ 001_0005 |
| 71 | 砾料规格 | GMSP | GW_ 001_0005 |
| 72 | 填砾厚度 | GSTH | GW_ 001_0005 |
| 73 | 填砾直径 | SWCGBC | GW_ 001_0005 |

- 表C.1  字段标识符索引（续）

| 74 | 止水方法 | WSMT | GW_ 001_0005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 备注 | NT | GW_ 001_0005 |
| 76 | 机井编码 | MTWLCD | GW_ 001_0006 |
| 77 | 单位涌水量 | SPCP | GW_ 001_0006 |
| 78 | 给水度(弹性释水系数) | SPEY(ELR) | GW_ 001_0006 |
| 79 | 渗透系数 | HYCN | GW_ 001_0006 |
| 80 | 备注 | NT | GW_ 001_0006 |
| 81 | 图片ID | PID | GW_ 001_0007 |
| 82 | 机井编码 | PWCD | GW_ 001_0007 |
| 83 | 图片分类 | PTYP | GW_ 001_0007 |
| 84 | 图片名称 | PNM | GW_ 001_0007 |
| 85 | 上传时间 | UPTM | GW_ 001_0007 |
| 86 | 图片文件 | PCON | GW_ 001_0007 |
| 87 | 机井编码 | MTWLCD | GW_ 001_0008 |
| 88 | 行政区划代码 | ADDVCD | GW_ 001_0008 |
| 89 | 水文地质单元类型 | CHFCID | GW_ 001_0008 |
| 90 | 水源地代码 | SRCCD | GW_ 001_0008 |
| 91 | 流域分区代码 | WSCD | GW_ 001_0008 |
| 92 | 备注 | NT | GW_ 001_0008 |
| 93 | 监测站编码 | STCD | GW_ 001_0009 |
| 94 | 监测站名称 | STNM | GW_ 001_0009 |
| 95 | 监测站位置 | STLC | GW_ 001_0009 |
| 96 | 东经 | LGTD | GW_ 001_0009 |
| 97 | 北纬 | LTTD | GW_ 001_0009 |
| 98 | 原井深 | OWDP | GW_ 001_0009 |
| 99 | 绝对基面名称 | ABSDMNM | GW_ 001_0009 |
| 100 | 固定点高程 | FPEL | GW_ 001_0009 |
| 101 | 地面高程 | GREL | GW_ 001_0009 |
| 102 | 固定点与地面的高程差 | EDBFPEAGE | GW_ 001_0009 |
| 103 | 监测站类别 | STTP | GW_ 001_0009 |
| 104 | 监测井类型 | WLTP | GW_ 001_0009 |
| 105 | 保护装置 | PROTECTOR | GW_ 001_0009 |
| 106 | 建井类型 | BLDWLTP | GW_ 001_0009 |
| 107 | 是否自流井 | ARTESIANWL | GW_ 001_0009 |
| 108 | 按埋藏条件分类 | BCCD | GW_ 001_0009 |
| 109 | 按含水介质分类 | QM | GW_ 001_0009 |
| 110 | 监测层位 | MNLV | GW_ 001_0009 |
| 111 | 刊布项目 | PBIT | GW_ 001_0009 |
| 112 | 泉类型 | SPTP | GW_ 001_0009 |
| 113 | 设站日期 | ESSTDT | GW_ 001_0009 |

- 表C.1  字段标识符索引（续）

| 编号 | 中文字段名 | 字段标识 | 字段索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 114 | 撤站日期 | WDSTDT | GW_ 001_0009 |
| 115 | 产权单位 | PRRG | GW_ 001_0009 |
| 116 | 管理单位 | ADMNST | GW_ 001_0009 |
| 117 | 原编码 | OSTCD | GW_ 001_0009 |
| 118 | 备注 | NT | GW_ 001_0009 |
| 119 | 监测站编码 | STCD | GW_ 001_0010 |
| 120 | 监测项目 | MNIT | GW_ 001_0010 |
| 121 | 监测方式 | MNM | GW_ 001_0010 |
| 122 | 监测频次 | MNF | GW_ 001_0010 |
| 123 | 监测设备 | MEQ | GW_ 001_0010 |
| 124 | RTU代码 | RTUCD | GW_ 001_0010 |
| 125 | 备注 | NT | GW_ 001_0010 |
| 126 | 监测站编码 | STCD | GW_ 001_0011 |
| 127 | 日期 | DT | GW_ 001_0011 |
| 128 | 关联测站编码 | RSTCD | GW_ 001_0011 |
| 129 | 关联方式 | RLIL | GW_ 001_0011 |
| 130 | 备注 | NT | GW_ 001_0011 |
| 131 | 监测站编码 | STCD | GW_ 001_0012 |
| 132 | 变更日期 | CHDT | GW_ 001_0012 |
| 133 | 变更项目编码 | CICD | GW_ 001_0012 |
| 134 | 变更值 | CHV | GW_ 001_0012 |
| 135 | 备注 | NT | GW_ 001_0012 |
| 136 | RTU代码 | RTUCD | GW_ 001_0013 |
| 137 | 厂家名称 | PRNM | GW_ 001_0013 |
| 138 | 出厂编号 | PRODSN | GW_ 001_0013 |
| 139 | 设备型号 | DEVSN | GW_ 001_0013 |
| 140 | 工作电压 | WKVC | GW_ 001_0013 |
| 141 | 出厂日期 | PRODDT | GW_ 001_0013 |
| 142 | 通信方式 | TXFS | GW_ 001_0013 |
| 143 | 使用年限 | SYNX | GW_ 001_0013 |
| 144 | 存储容量 | CCRL | GW_ 001_0013 |
| 145 | 电源类型 | POWERT | GW_ 001_0013 |
| 146 | 电池容量 | BATSTOR | GW_ 001_0013 |
| 147 | 电源电压 | BATV | GW_ 001_0013 |
| 148 | 电池电压阈值 | BATTV | GW_ 001_0013 |
| 149 | 备注 | NT | GW_ 001_0013 |
| 150 | 传感器代码 | SENSCD | GW_ 001_0014 |
| 151 | RTU代码 | RTUCD | GW_ 001_0014 |
| 152 | 厂家名称 | PRNM | GW_ 001_0014 |
| 153 | 传感器类型 | SENSTP | GW_ 001_0014 |

- 表C.1  字段标识符索引（续）

| 编号 | 中文字段名 | 字段标识 | 字段索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 154 | 传感器品牌 | SENSBRAND | GW_ 001_0014 |
| 155 | 传感器型号 | SENSSN | GW_ 001_0014 |
| 156 | 工作电压 | WKVC | GW_ 001_0014 |
| 157 | 接口方式 | INTERTP | GW_ 001_0014 |
| 158 | 出厂日期 | PRODDT | GW_ 001_0014 |
| 159 | 传感器量程 | MILEAGE | GW_ 001_0014 |
| 160 | 地面至传感器距离 | GSDIS | GW_ 001_0014 |
| 161 | 线缆长度 | CABLELN | GW_ 001_0014 |
| 162 | 备注 | NT | GW_ 001_0014 |
| 163 | 监测站编码 | STCD | GW_002_0001 |
| 164 | 时间 | TM | GW_002_0001 |
| 165 | 水面至固定点距离 | MBD | GW_002_0001 |
| 166 | 地下水水位 | Z | GW_002_0001 |
| 167 | 地下水埋深 | BD | GW_002_0001 |
| 168 | 备注 | NT | GW_002_0001 |
| 169 | 监测站编码 | STCD | GW_002_0002 |
| 170 | 时间 | TM | GW_002_0002 |
| 171 | 地下水水位 | Z | GW_002_0002 |
| 172 | 地下水埋深 | BD | GW_002_0002 |
| 173 | 备注 | NT | GW_002_0002 |
| 174 | 监测站编码 | STCD | GW_002_0003 |
| 175 | 时间 | TM | GW_002_0003 |
| 176 | 水温 | WT | GW_002_0003 |
| 177 | 备注 | NT | GW_002_0003 |
| 178 | 监测站编码 | STCD | GW_002_0004 |
| 179 | 开始时间 | BTM | GW_002_0004 |
| 180 | 结束时间 | ETM | GW_002_0004 |
| 181 | 监测站开采量 | STMY | GW_002_0004 |
| 182 | 计量方法 | MMN | GW_002_0004 |
| 183 | 引水方式 | WDSMT | GW_002_0004 |
| 184 | 安装方式 | ITMT | GW_002_0004 |
| 185 | 备注 | NT | GW_002_0004 |
| 186 | 监测站编码 | STCD | GW_002_0005 |
| 187 | 时间 | TM | GW_002_0005 |
| 188 | 泉流量 | Q | GW_002_0005 |
| 189 | 地下水水位 | Z | GW_002_0005 |
| 190 | 测量方法 | MMT | GW_002_0005 |
| 191 | 备注 | NT | GW_002_0005 |
| 192 | 监测站编码 | STCD | GW_002_0006 |

- 表C.1  字段标识符索引（续）

| 编号 | 中文字段名 | 字段标识 | 字段索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 193 | 时间 | TM | GW_002_0006 |
| 194 | 地下水水位 | Z | GW_002_0006 |
| 195 | 地下水埋深 | BD | GW_002_0006 |
| 196 | 备注 | NT | GW_002_0006 |
| 197 | 监测站编码 | STCD | GW_002_0007 |
| 198 | 时间 | TM | GW_002_0007 |
| 199 | 水温 | WT | GW_002_0007 |
| 200 | 备注 | NT | GW_002_0007 |
| 201 | 监测站编码 | STCD | GW_002_0008 |
| 202 | 时间 | TM | GW_002_0008 |
| 203 | 泉流量 | Q | GW_002_0008 |
| 204 | 水位 | Z | GW_002_0008 |
| 205 | 测量方法 | MMT | GW_002_0008 |
| 206 | 备注 | NT | GW_002_0008 |
| 207 | RTU代码 | RTUCD | GW_002_0009 |
| 208 | 时间 | TM | GW_002_0009 |
| 209 | 电压 | VC | GW_002_0009 |
| 210 | 电池电压报警 | VWRN | GW_002_0009 |
| 211 | 传感器类型 | SENSTP | GW_002_0009 |
| 212 | 传感器报警 | SWRN | GW_002_0009 |
| 213 | 存储器状态 | MEMCOND | GW_002_0009 |
| 214 | 信号强度 | SIGNALSTE | GW_002_0009 |
| 215 | RTU工作温度 | RTUTEMP | GW_002_0009 |
| 216 | 故障码 | MALCD | GW_002_0009 |
| 217 | 备注 | NT | GW_002_0009 |
| 218 | 监测站编码 | STCD | GW_002_0010 |
| 219 | 时间 | TM | GW_002_0010 |
| 220 | 维护人员 | MAINTAINER | GW_002_0010 |
| 221 | SIM/APN卡号 | PHONECD | GW_002_0010 |
| 222 | 网络制式 | WSTD | GW_002_0010 |
| 223 | 通信测试 | COMTEST | GW_002_0010 |
| 224 | 现场率定 | CAL | GW_002_0010 |
| 225 | 时钟校准 | CLOCKCAL | GW_002_0010 |
| 226 | 电池电压 | VOLTAGE | GW_002_0010 |
| 227 | 记忆模块 | MODULE | GW_002_0010 |
| 228 | 传感器代码 | SENSCD | GW_002_0010 |
| 229 | RTU代码 | RTUCD | GW_002_0010 |
| 230 | 电池 | BATTERY | GW_002_0010 |
| 231 | 线缆 | CABLE | GW_002_0010 |
| 232 | 图片文件 | PCON | GW_002_0010 |

- 表C.1  字段标识符索引（续）

| 编号 | 中文字段名 | 字段标识 | 字段索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 233 | 备注 | NT | GW_002_0010 |
| 234 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0001 |
| 235 | 时间 | TM | GW_003_0001 |
| 236 | 地下水水位 | Z | GW_003_0001 |
| 237 | 地下水埋深 | BD | GW_003_0001 |
| 238 | 注解符号 | RMSY | GW_003_0001 |
| 239 | 备注 | NT | GW_003_0001 |
| 240 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0002 |
| 241 | 时间 | TM | GW_003_0002 |
| 242 | 水温 | WT | GW_003_0002 |
| 243 | 注解符号 | RMSY | GW_003_0002 |
| 244 | 备注 | NT | GW_003_0002 |
| 245 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0003 |
| 246 | 时间 | TM | GW_003_0003 |
| 247 | 地下水埋深 | BD | GW_003_0003 |
| 248 | 注解符号 | RMSY | GW_003_0003 |
| 249 | 备注 | NT | GW_003_0003 |
| 250 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0004 |
| 251 | 时间 | TM | GW_003_0004 |
| 252 | 地下水水位 | Z | GW_003_0004 |
| 253 | 注解符号 | RMSY | GW_003_0004 |
| 254 | 备注 | NT | GW_003_0004 |
| 255 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0005 |
| 256 | 时间 | TM | GW_003_0005 |
| 257 | 日平均埋深 | AVBD | GW_003_0005 |
| 258 | 日最大埋深 | MXBD | GW_003_0005 |
| 259 | 日最小埋深 | MNBD | GW_003_0005 |
| 260 | 日变幅 | DV | GW_003_0005 |
| 261 | 备注 | NT | GW_003_0005 |
| 262 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0006 |
| 263 | 时间 | TM | GW_003_0006 |
| 264 | 日平均水位 | AVZ | GW_003_0006 |
| 265 | 日最高水位 | MXZ | GW_003_0006 |
| 266 | 日最低水位 | MNZ | GW_003_0006 |
| 267 | 日变幅 | DV | GW_003_0006 |
| 268 | 备注 | NT | GW_003_0006 |
| 269 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0007 |
| 270 | 时间 | TM | GW_003_0007 |
| 271 | 日平均水温 | WT | GW_003_0007 |

- 表C.1  字段标识符索引（续）

| 编号 | 中文字段名 | 字段标识 | 字段索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 272 | 日最高水温 | MXWT | GW_003_0007 |
| 273 | 日最低水温 | MNWT | GW_003_0007 |
| 274 | 备注 | NT | GW_003_0007 |
| 275 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0008 |
| 276 | 年份 | YR | GW_003_0008 |
| 277 | 月份 | MTH | GW_003_0008 |
| 278 | 月平均埋深 | AVBD | GW_003_0008 |
| 279 | 月平均埋深注解符号 | AVBDRS | GW_003_0008 |
| 280 | 月最大埋深 | MXBD | GW_003_0008 |
| 281 | 月最大埋深注解符号 | MXBDRS | GW_003_0008 |
| 282 | 月最大埋深发生时间 | MXBDDT | GW_003_0008 |
| 283 | 月最小埋深 | MNBD | GW_003_0008 |
| 284 | 月最小埋深注解符号 | MNBDRS | GW_003_0008 |
| 285 | 月最小埋深发生时间 | MNBDDT | GW_003_0008 |
| 286 | 月变幅 | MV | GW_003_0008 |
| 287 | 备注 | NT | GW_003_0008 |
| 288 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0009 |
| 289 | 年份 | YR | GW_003_0009 |
| 290 | 月份 | MTH | GW_003_0009 |
| 291 | 月平均水位 | AVZ | GW_003_0009 |
| 292 | 月平均水位注解符号 | AVZRS | GW_003_0009 |
| 293 | 月最高水位 | MXZ | GW_003_0009 |
| 294 | 月最高水位注解符号 | MXZRS | GW_003_0009 |
| 295 | 月最高水位发生时间 | MXZDT | GW_003_0009 |
| 296 | 月最低水位 | MNZ | GW_003_0009 |
| 297 | 月最低水位注解符号 | MNZRS | GW_003_0009 |
| 298 | 月最低水位发生时间 | MNZDT | GW_003_0009 |
| 299 | 月变幅 | MV | GW_003_0009 |
| 300 | 备注 | NT | GW_003_0009 |
| 301 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0010 |
| 302 | 年份 | YR | GW_003_0010 |
| 303 | 月份 | MTH | GW_003_0010 |
| 304 | 月平均水温 | MWT | GW_003_0010 |
| 305 | 月均水温注解符号 | MAVWTRS | GW_003_0010 |
| 306 | 月最高水温 | MXMWT | GW_003_0010 |
| 307 | 月高水温注解符号 | MXMWTRS | GW_003_0010 |
| 308 | 月高水温发生时间 | MXMWTDT | GW_003_0010 |
| 309 | 月最低水温 | MNMWT | GW_003_0010 |
| 310 | 月低水温注解符号 | MNMWTRS | GW_003_0010 |
| 311 | 月低水温发生时间 | MNMWTDT | GW_003_0010 |

- 表C.1  字段标识符索引（续）

| 编号 | 中文字段名 | 字段标识 | 字段索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 312 | 水温差 | WTV | GW_003_0010 |
| 313 | 备注 | NT | GW_003_0010 |
| 314 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0011 |
| 315 | 年份 | YR | GW_003_0011 |
| 316 | 年平均埋深 | AVBD | GW_003_0011 |
| 317 | 年平均埋深注解符号 | AVBDRS | GW_003_0011 |
| 318 | 年最大埋深 | MXBD | GW_003_0011 |
| 319 | 年最大埋深注解符号 | MXBDRS | GW_003_0011 |
| 320 | 年最大埋深发生时间 | MXBDDT | GW_003_0011 |
| 321 | 年最小埋深 | MNBD | GW_003_0011 |
| 322 | 年最小埋深注解符号 | MNBDRS | GW_003_0011 |
| 323 | 年最小埋深发生时间 | MNBDDT | GW_003_0011 |
| 324 | 年变幅 | YV | GW_003_0011 |
| 325 | 备注 | NT | GW_003_0011 |
| 326 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0012 |
| 327 | 年份 | YR | GW_003_0012 |
| 328 | 年平均水位 | AVZ | GW_003_0012 |
| 329 | 年平均水位注解符号 | AVZRS | GW_003_0012 |
| 330 | 年最高水位 | MXZ | GW_003_0012 |
| 331 | 年最高水位注解符号 | MXZRS | GW_003_0012 |
| 332 | 年最高水位发生时间 | MXZDT | GW_003_0012 |
| 333 | 年最低水位 | MNZ | GW_003_0012 |
| 334 | 年最低水位注解符号 | MNZRS | GW_003_0012 |
| 335 | 年最低水位发生时间 | MNZDT | GW_003_0012 |
| 336 | 年变幅 | YV | GW_003_0012 |
| 337 | 备注 | NT | GW_003_0012 |
| 338 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0013 |
| 339 | 年份 | YR | GW_003_0013 |
| 340 | 年平均水温 | AVWT | GW_003_0013 |
| 341 | 年平均水温注解符号 | AVWTRS | GW_003_0013 |
| 342 | 年最高水温 | MXWT | GW_003_0013 |
| 343 | 年最高水温注解符号 | MXWTRS | GW_003_0013 |
| 344 | 年最高水温发生时间 | MXWTDT | GW_003_0013 |
| 345 | 年最低水温 | MNWT | GW_003_0013 |
| 346 | 年最低水温注解符号 | MNWTRS | GW_003_0013 |
| 347 | 年最低水温发生时间 | MNWTDT | GW_003_0013 |
| 348 | 水温差 | WTV | GW_003_0013 |
| 349 | 备注 | NT | GW_003_0013 |
| 350 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0014 |

- 表C.1  字段标识符索引（续）

| 编号 | 中文字段名 | 字段标识 | 字段索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 351 | 年份 | YR | GW_003_0014 |
| 352 | 月份 | MTH | GW_003_0014 |
| 353 | 监测站开采量 | STMY | GW_003_0014 |
| 354 | 计量方法 | MMN | GW_003_0014 |
| 355 | 注解符号 | RMSY | GW_003_0014 |
| 356 | 备注 | NT | GW_003_0014 |
| 357 | 监测站编码 | STCD | GW_003_0015 |
| 358 | 年份 | YR | GW_003_0015 |
| 359 | 月份 | MTH | GW_003_0015 |
| 360 | 泉流量 | Q | GW_003_0015 |
| 361 | 测量方法 | MMT | GW_003_0015 |
| 362 | 注解符号 | RMSY | GW_003_0015 |
| 363 | 备注 | NT | GW_003_0015 |
| 364 | 行政区划代码 | ADDVCD | GW_004_0001 |
| 365 | 行政区划名称 | ADDVNM | GW_004_0001 |
| 366 | 行政区面积 | ADAR | GW_004_0001 |
| 367 | 行政区平原面积 | ADPAAR | GW_004_0001 |
| 368 | 行政区山区面积 | ADMAAR | GW_004_0001 |
| 369 | 备注 | NT | GW_004_0001 |
| 370 | 水源地代码 | SRCCD | GW_004_0002 |
| 371 | 水源地名称 | SRCNM | GW_004_0002 |
| 372 | 行政区划代码 | ADDVCD | GW_004_0002 |
| 373 | 多年平均开采量 | AVMY | GW_004_0002 |
| 374 | 开采井数 | MNWLNUM | GW_004_0002 |
| 375 | 初始水位 | OZ | GW_004_0002 |
| 376 | 备注 | NT | GW_004_0002 |
| 377 | 流域分区代码 | WSCD | GW_004_0003 |
| 378 | 流域分区名称 | WSNM | GW_004_0003 |
| 379 | 流域分区面积 | WSAR | GW_004_0003 |
| 380 | 流域山区面积 | WSMAAR | GW_004_0003 |
| 381 | 流域平原面积 | WSPAAR | GW_004_0003 |
| 382 | 备注 | NT | GW_004_0003 |
| 383 | 岩性编码 | LCCD | GW_004_0004 |
| 384 | 岩性名称 | LCNM | GW_004_0004 |
| 385 | 备注 | NT | GW_004_0004 |
| 386 | 行政区划代码 | ADDVCD | GW_005_0001 |
| 387 | 年份 | YR | GW_005_0001 |
| 388 | 月份 | MTH | GW_005_0001 |
| 389 | 监测层位 | MNLV | GW_005_0001 |
| 390 | 区平均埋深 | AVBD | GW_005_0001 |

- 表C.1  字段标识符索引（续）

| 编号 | 中文字段名 | 字段标识 | 字段索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 391 | 开采量 | MY | GW_005_0001 |
| 392 | 备注 | NT | GW_005_0001 |
| 393 | 行政区划代码 | ADDVCD | GW_005_0002 |
| 394 | 年份 | YR | GW_005_0002 |
| 395 | 月份 | MTH | GW_005_0002 |
| 396 | 监测层位 | MNLV | GW_005_0002 |
| 397 | 农田灌溉 | FRIWCN | GW_005_0002 |
| 398 | 林牧渔畜 | FAFDWCN | GW_005_0002 |
| 399 | 工业 | IWCN | GW_005_0002 |
| 400 | 城镇公共 | UPWCN | GW_005_0002 |
| 401 | 居民生活 | RDWCN | GW_005_0002 |
| 402 | 生态与环境 | ECOWS | GW_005_0002 |
| 403 | 备注 | NT | GW_005_0002 |
| 404 | 水源地代码 | SRCCD | GW_005_0003 |
| 405 | 年份 | YR | GW_005_0003 |
| 406 | 月份 | MTH | GW_005_0003 |
| 407 | 监测层位 | MNLV | GW_005_0003 |
| 408 | 平均埋深 | AVBD | GW_005_0003 |
| 409 | 开采量 | MY | GW_005_0003 |
| 410 | 备注 | NT | GW_005_0003 |
| 411 | 流域分区代码 | WSCD | GW_005_0004 |
| 412 | 年份 | YR | GW_005_0004 |
| 413 | 月份 | MTH | GW_005_0004 |
| 414 | 监测层位 | MNLV | GW_005_0004 |
| 415 | 平均埋深 | AVBD | GW_005_0004 |
| 416 | 开采量 | MY | GW_005_0004 |
| 417 | 备注 | NT | GW_005_0004 |
| 418 | 年份 | YR | GW_005_0005 |
| 419 | 行政区划代码 | ADDVCD | GW_005_0005 |
| 420 | 漏斗编码 | DCCD | GW_005_0005 |
| 421 | 漏斗名称 | DCNM | GW_005_0005 |
| 422 | 漏斗性质 | DCTP | GW_005_0005 |
| 423 | 漏斗中心测站编码 | DCSTCD | GW_005_0005 |
| 424 | 漏斗中心位置 | DCLC | GW_005_0005 |
| 425 | 漏斗周边埋深 | ACBD | GW_005_0005 |
| 426 | 上年末漏斗面积 | YBCAR | GW_005_0005 |
| 427 | 当年末漏斗面积 | YECAR | GW_005_0005 |
| 428 | 漏斗面积年增减值 | YIDAR | GW_005_0005 |
| 429 | 上年末漏斗中心水位埋深 | YBCCBD | GW_005_0005 |

- 表C.1  字段标识符索引（续）

| 编号 | 中文字段名 | 字段标识 | 字段索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 430 | 当年末漏斗中心水位埋深 | YECCBD | GW_005_0005 |
| 431 | 漏斗中心水位埋深年增减值 | YIDCBD | GW_005_0005 |
| 432 | 备注 | NT | GW_005_0005 |

_________________________________