2021年北京市全站仪

产品质量监督抽查实施细则

1.适用范围

本细则适用于北京市全站仪产品质量监督抽查。

2.检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本细则。

GB/T27663-2011 《全站仪》；

经企业自我声明公开的全站仪企业标准及产品明示质量要求。

3.检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 强制性/推荐性 | 检验项目分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安全性指标 | 性能 指标 | 其他 指标 |
| 1 | 调制光相位均匀性 | GB/T27663-2011 4.2.1 | 推荐性 |  | ● |  |
| 2 | 周期误差振幅 | GB/T27663-2011 4.2.3 |  |  | ● |  |
| 3 | 测尺频率 | GB/T27663-2011 4.2.4 |  |  | ● |  |
| 4 | 测量重复性 | GB/T27663-2011 4.2.5 |  |  | ● |  |
| 5 | 测程 | GB/T27663-2011 4.2.6 |  |  | ● |  |
| 6 | 测距标准偏差 | GB/T27663-2011 4.2.7 |  |  | ● |  |
| 7 | 一测回水平方向标准偏差 | GB/T27663-2011 4.1.1 |  |  | ● |  |
| 8 | 一测回竖直角标准偏差 | GB/T27663-2011 4.1.2 |  |  | ● |  |
| 9 | 一测回水平方向二倍照准差变化 | GB/T27663-2011 4.1.3 |  |  | ● |  |
| 10 | 竖直度盘指标差 | GB/T27663-2011 4.1.4 |  |  | ● |  |
| 11 | 竖直度盘指标差变化 | GB/T27663-2011 4.1.5 |  |  | ● |  |
| 12 | 横轴相对于竖轴的垂直度误差 | GB/T27663-2011 4.1.6 |  |  | ● |  |
| 13 | 照准误差 | GB/T27663-2011 4.1.7 |  |  | ● |  |
| 14 | 补偿器补偿准确度 | GB/T27663-2011 4.1.8 |  |  | ● |  |
| 15 | 望远镜调焦时视轴的变化 | GB/T27663-2011 4.1.9 |  |  | ● |  |
| 16 | 望远镜十字丝中心附近的分辨力 | GB/T27663-2011 4.1.10 | 推荐性 |  | ● |  |
| 17 | 照准部每旋转一周 基座方向移动 | GB/T27663-2011 4.1.11 |  |  | ● |  |
| 18 | 对点器视轴相对于竖轴的同轴度误差 | GB/T27663-2011 4.1.12 |  |  | ● |  |
| 19 | 水准器轴与竖轴的垂直度 | GB/T27663-2011 4.1.13 |  |  | ● |  |
| 20 | 望远镜竖丝相对于横轴应垂直度 | GB/T27663-2011 4.1.14 |  |  | ● |  |
| 21 | 仪器表面质量 | GB/T27663-2011 4.3.1 |  |  |  | ● |
| 22 | 光学表面质量 | GB/T27663-2011 4.3.2 |  |  |  | ● |
| 23 | 水准器性能 | GB/T27663-2011 4.3.3 |  |  |  | ● |
| 24 | 脚螺旋性能 | GB/T27663-2011 4.3.3 |  |  |  | ● |
| 25 | 望远镜旋转性能 | GB/T27663-2011 4.3.3 |  |  |  | ● |
| 26 | 键盘操作质量 | GB/T27663-2011 4.3.4 |  |  |  | ● |

4.抽样

4.1一般情况下，每家企业抽取1种型号的全站仪产品。

4.2在生产企业成品库、产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以其他方式表明合格的产品。

4.3抽样基数满足抽样数量即可。每种产品抽取同型号产品2台。其中1台为检验用样品，另1台为备用样品。

4.4 受检单位应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

4.5 样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。

4.6 当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。

4.7一般情况下，抽样人员负责将全数样品携带或寄送到指定的检验机构。需要受检单位协助寄、送样品的，受检单位应在《产品质量监督抽查/复查抽样单》规定的寄送截止时间内将样品寄送到指定的检验机构。

5.被抽查企业应提供以下资料

5.1全站仪型式批准证书。

5.2被抽查全站仪产品执行的相关产品标准。

5.3被抽查全站仪产品合格证。

5.4全站仪产品使用说明书。

其中产品合格证、使用说明书随样品封存。其它资料，抽样员应与原件确认后，将复印件带回。

6.判定原则

6.1所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。

6.2法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

7、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料（异议材料同时抄送承担监督抽查后处理工作的区局）；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

编制人：                 审核人：            审批人：

日  期：                  日  期：           日  期：

国家光电测距仪检测中心

（公章）