ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11/T

北京市地方标准

DB 11/ T     —XXXX

代替 DB

绿色工厂评价指南  汽车整车制造业

Guidelines for Evaluating Green Factories in Automobile Manufacturing (Vehicles)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目录

前  言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 总则	5

5 评价要求	6

6 评价程序	11

7 评价报告	11

附　录　A （规范性附录） 汽车制造业绿色工厂评价指标	12

附　录　B （规范性附录） 绩效指标的计算方法

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由北京市经济和信息化委员会提出并归口。

本标准由北京市经济和信息化委员会组织实施。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

绿色工厂评价指南  汽车整车制造业

- 范围

本标准规定了汽车制造业绿色工厂评价（以下简称评价）的要求和方法。

本标准适用于汽车整车制造业的绿色工厂评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

AQ/T 9006  企业安全生产标准化基本规范

DB11/1227  汽车整车制造业（涂装工序）大气污染物 排放标准

DB11/ 307  水污染物综合排放标准

DB11/ 501  大气污染物综合排放标准

DB11/533   报废汽车回收拆解操作规程

DB11/ 938   绿色建筑设计标准

DB11/996   城乡规划用地分类标准

DB11/T 1038 在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价规则

DB11/T 1180 清洁生产评价指标体系 汽车整车制造业

DB11/T 1255 工业用能单位能源管控中心建设指南

DB11/T 1370 低碳企业评价技术导则

DB11/T 1418 低碳产品评价技术通则

DB11/T 1559 碳排放管理体系实施指南

DB11/T 343 节水器具应用技术标准

DB11/T 825 绿色建筑评价标准

HG/T 4749 柴油发动机HJ 535  水质  氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法

HJ/T 293 清洁生产标准 汽车制造业(涂装)

HJ/T 38 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定  气相色谱法

ISO 26000 社会责任指南标准

ISO50001能源管理体系  要求

ISO45001 职业健康安全管理体系  要求

GB-T 50878 绿色工业建筑评价标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 16735 道路车辆 车辆识别代号(VIN)

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597 危险废物储存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 2589  综合能耗计算通则

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 51245 工业建筑节能设计统一标准

GB/T 16483  化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB/T 16716.1  包装与包装废弃物 第1部分：处理和利用通则

GB/T 16736 道路车辆识别代号（VIN） 内容与构成

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 20862 产品可回收利用率计算方法导则

GB/T 19515 道路车辆可再利用率和可回收利用率计算方法

GB/T 24001 环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 26572 电子电气产品中有毒有害物质的限量要求

GB/T 28612 机械产品绿色制造 术语

GB/T 28617 绿色制造通用技术导则 铸造

GB/T 29115工业企业节约原材料评价导则

GB/T 30512 汽车禁用物质要求

GB/T 32007 汽车零部件的统一编码与标识

ISO/TS 16949 质量体系-汽车供货商——应用ISO9001：2000的特殊要求

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161生态设计产品评价通则

GB/T 32813 绿色制造 机械产品生命周期评价 细则

GB/T 36000 社会责任指南

GB/T 36132 绿色工厂评价通则

GBT 37393 数字化车间 通用技术要求

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 50353 建筑工程建筑面积计算规范

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB/T9417汽车产品编号规则

QC/T 7 汽车产品设计文件编号规则

QC/T 941 汽车材料中汞的检测方法

QC/T 942 汽车材料中六价铬的检测方法

QC/T 943 汽车材料中铅、镉的检测方法

QC/T 944 汽车材料中多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）的检测方法

SA 8000 社会责任标准

SJT 16000 电子信息行业社会责任指南

《环境信息公开办法（试行）》（环保部2007年第35号令）

《国家危险废物名录》（环保部2016年第39号令）

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1绿色工厂 green factory

同[GB/T 36132 绿色工厂评价通则，定义3.1]

- 3.2汽车整车制造  Automobile Manufacturing

包括汽柴油车整车制造；新能源车整车制造。

同[GB/T4757-2017,定义 361]

- 总则

- 4.1 评价原则

- 4.1.1 一致性原则

评价总体结构与《GB/T 36132 绿色工厂评价通则》提出的相关评价指标体系和通用要求保持一致，按基本要求（5.1）、基础设施（5.2）、管理体系（5.3）、能源与资源投入（5.4）、产品（5.5）、环境排放（5.6）、绩效（5.7）等7个一级指标展开。

- 4.1.2 行业性原则

评价在GB/T 36132的基础上突出汽车制造业的特征和特性。

- 4.1.3 定性指标与定量指标相结合原则

评价提出定性与定量相结合的评价准则。

——定性评价指标主要根据国家有关推行绿色生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于定性考核企业对有关政策法规的符合性及其绿色生产工作的实施情况。

——定量评价指标选取有代表性的、能反映“节能”、“降耗”、“减排”和“增效”等有关绿色生产制造的可量化指标，以汽车制造业平均最适水平数为基准，综合考评企业实施绿色生产的状况和企业绿色生产程度。

- 4.1.4 评价指标体系

一级指标包括基本要求以及基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等7个方面，下设二级指标和具体评价要求（见表A.1）。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为要求工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标不能评价为绿色工厂；可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

- 4.1.5  权重系数和指标分数

评价按汽车制造业特点确定不同评价维度的权重系数和具体指标分数（见表A.1）。

各一级指标权重系数为：

——基本要求（5.1）,均采取一票否决性，应全部满足

——基础设施（5.2）20%；

——管理体系（5.3）15%；

——能源与资源投入（5.4）15%；

——产品（5.5）10%；

——环境排放（5.6）10%；

——绩效（5.7）30%。

各二级指标和具体评价要求对应分数见表A.1。

- 4.2 评价方法

- 4.2.1 当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。

- 4.2.2 实施评价的组织应查看受评组织的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析/测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评企业对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

- 4.2.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标得分根据符合程度在0分和满分之间取值。当评价要求不适用时，应将该项评价要求的分值平均分配给相同一级指标下的其他评价要求。评价指标表见表A.1。

- 4.2.4  北京市汽车制造业绿色工厂按本标准的综合评分应在85分（含）以上。

- 5评价要求

- 5.1基本要求

- 5.1.1 合规性与相关方要求

- 5.1.1.1工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

- 5.1.1.2近三年无较大及以上安全、环保、质量等事故，成立不足三年的企业，成立以来无较大及以上安全、环保、质量等事故。

- 5.1.1.3对利益相关方环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。

- 5.1.1.4 以汽车制造业先进技术、工艺、设备、原材料和污染防治措施为基础，与国家和行业颁布的产业政策、清洁生产标准和环保政策一致，符合国家循环经济和节能减排的要求。

- 5.1.1.5  工厂应具有良好信用，无较大及以上违法、经营异常和行政处罚记录。 工厂主体（法人及法人代表）不得列入信用中国失信黑名单。

- 5.1.2 基础管理职责要求

- 5.1.2.1最高管理者

应实现在绿色工厂方面的领导作用和承诺，确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限；且满足GB/T 36132中4.3.1的要求。

- 5.1.2.2 工厂

工厂的基础管理职责应满足GB/T 36132中4.3.2的要求。

- 5.2 基础设施要求

工厂的基础设施，包括建筑、照明、设备设施（专用设备、通用设备、计量设备、污染物处理设备设施）应满足GB/T 36132中第5章的要求。

还应满足以下要求：

5.2.1 宜采用国家、北京市鼓励的生产工艺、设备及产能，选取《节能机电设备（产品）推荐目录》、《“能效之星”产品目录》、、《国家重点推广的电机节能先进技术目录》、《北京市节能机电设备（产品）推荐目录》、《北京市节能低碳技术产品推荐目录》等文件中推荐的技术设备。

5.2.2 宜采用CIMS、MES、ERP、SCM等智能控制系统，按照GB/T37393《数字化车间 通用技术要求》进行数字化车间建设，开展智能制造、提升生产效率，以降低单位产品能源资源消耗。

5.2.3 生产设备应依据生产工艺流程、物料搬运、信息控制、结构系统等因素科学布置，无设备及照明用的电力线路和工业水（包含供回水、水质检测监测系统等）管道的迂回交错铺设。提高设备的开动率，降低设备空载时间。

5.2.4 生产工艺及装备指标应满足DB11_T1180《清洁生产标准 汽车整车制造业》中第4章表1及HJ/T293《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》要求。应采取节能措施，包括但不限于以下方式：高低温分区的温湿度独立控制、排风热回收、供配电系统节能、动力站房节能、动力节能系统等。

- 5.3 管理体系要求

- 5.3.1质量、职业健康安全及环境管理体系

- 5.3.1.1 工厂应建立为实现质量目标所必须的、系统的质量管理模式，涵盖顾客需求确定、设计研制、生产、检验、销售、交付的全过程策划、实施、监控、纠正与改进活动的要求，以文件化的方式，成为工厂内部质量管理工作的要求。

- 5.3.1.2 工厂应建立职业健康安全管理体系，用于指定和实施组织的职业健康安全方针，并管理职业健康安全风险。

- 5.3.1.3 工厂应建立环境方针、目标和指标等管理方面的内容，为制定、实施、实现、评审和保持环境方针提供所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。

- 5.3.1.4  工厂的质量管理体系应满足GB/T 19001的要求，职业健康安全管理体系应满足ISO45001的要求，环境管理体系应满足GB/T 24001的要求，宜通过第三方认证。

- 5.3.2 能源管理体系

工厂应建立能源方针、能源目标、过程和程序以及实现能源绩效目标，为制定、实施、实现、评审和保持能源方针提供所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。

工厂的能源管理体系应满足GB/T 50001要求，宜通过第三方认证。

- 5.3.3 社会责任

工厂宜按照GB/T36000,ISO26000,SA8000,SJ/T 16000履行社会责任，特别是环境社会责任，定期发布公开可获取的社会责任报告。

- 5.4 能源与资源投入要求

- 5.4.1 能源投入

5.4.1.1 工厂宜做好能源选取的规划，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入，使用清洁能源并优先采用可再生能源，可以通过优化生产工艺、多能源互补供能等方式，提高能源使用率，充分利用供能系统余热提高能源使用效率。

- 5.4.1.2 工厂应建有能源管理中心，并符合《工业用能单位能源管控中心建设指南》（DB11/T 1255）有关要求。

5.4.1.3 工厂宜建设光伏、光热、地源热泵和智能微电网等可再生能源站和能源充分利用智能调控装置，适用时可利用风能、生物质能等，提高生产过程中可再生能源使用比例。

5.4.2  资源投入

- 5.4.2.1工厂应减少材料、尤其是有害物质的使用。

- 5.4.2.2 工厂应评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性，应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。

- 5.4.2.3工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作，且应满足行业取水指标的要求。

- 5.4.2.4工厂宜使用回收料、可回收材料替代新材料、不可回收材料，工厂宜减少或替代全球增温潜势较高温室气体的使用。

- 5.4.3 采购

- 5.4.3.1 工厂应制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则，建立动态更新的合格供应商名录。

- 5.4.3.2 工厂向主要原材料供方和外包方提供的采购信息必须包括含有毒有害物质使用限量信息及汽车行业限量使用物质标准要求清单，宜向其余供应商提供有毒有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求的采购信息。并建立监督评价机制，保留监督评价可追溯证据。监督评价结果作为合格供方重要评价依据。

- 5.5 产品要求

- 5.5.1 生态（绿色）设计

- 工厂生产的汽车产品应依照GB/T 24256，基于全生命周期的思维，从原材料获取、生产制造、包装运输、使用维护和回收处理等各环节开展生态（绿色）设计。

生态设计的内容包括但不限于：

——尽量减少所使用材料的种类，以便于产品废弃回收；

——减轻所用材料的重量，提高原材料的实用率；

——生产过程中减少消耗品的种类和消耗量；

——提高回收材料或可再生材料所占比例；

——采用易拆解和再循环的设计、减少零部件上的涂层或覆膜、避免使用难分离材料等，便于产品在废弃过程中的回收、处理和再利用；

——采用通用性标准化模块化设计、采用可升级可维修设计和服务；

5.5.2 有害物质限制使用

5.5.2.1 工厂生产的汽车产品应依据GB/T 30512 汽车禁用物质要求，对产品中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质的含量进行有效控制。依据QC/T 941 汽车材料中汞的检测方法；QC/T942 汽车材料中六价铬的检测方法；QC/T943汽车材料中铅、镉的检测方法；QC/T944汽车材料中多溴联苯（PBBs)和多溴二苯醚（PBDEs）的检测方法对汽车禁用物质进行检测以验证控制效果。

- 5.5.2.2 工厂在生产汽车产品时不应使用含铅白的涂料，不应使用含铅丹的涂料，不应使用含苯、汞、砷、铅、镉、锑和铬酸盐的电泳漆；不应在前处理工艺中使用苯；不应在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油。限用物质应符合国家、行业、地方标准及政策规定的限量要求。

5.5.2.3 应对外包方有害物质使用情况，建立有效监控制度，并保留监控记录。

- 5.5.3减碳

- 5.5.3.1工厂应有针对产品制造过程中碳排放的减碳措施，宜用公认标准或规范对碳足迹核算或核查，或对单位产品碳排放量进行核算或核查，结果应能表现出减碳措施的有效性，宜公布。

- 5.5.3.2 适宜时应对主要外包供应商进行减碳措施控制。

- 5.5.4 回收利用

5.5.4.1 应按照国家管理有关规定履行责任。

5.5.4.2 宜按照GB/T 20862或GB/T 19515的要求计算其产品的可回收利用率，并利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善；

5.5.4.3 汽车生产企业应自行或与综合利用企业合作，宜按照DB/533 报废汽车回收拆解操作规程要求，对报废汽车进行拆解，以利于可回收部件多层次、多用途的合理利用，并保障不可利用残余物的环保处置。

5.5.4.4 可回收部件回收利用应满足 汽车零部件再制造产品技术规范 系列要求对回收汽车零部件拆解、分解、清洗；检验；检测；标识。

5.5.5  溯源及召回

5.5.5.1工厂应按照GB/T 16736-1997 道路车辆识别代号（VIN） 内容与构成 ；GB 16735-2004 道路车辆 车辆识别代号（VIN）；QC/T 7-1992汽车产品设计文件编号规则，对所生产汽车及其设计文件进行编码，记录对应信息，以便生产企业对所生产产品进行追踪及服务。

5.5.5.2  应按照GB/T 32007  汽车零部件的统一编码与标识要求对生产和外包的零部件进行统一编码，通过数字信息系统，了解汽车产品及其零部件可追溯信息，以便召回问题产品。

5.5.6  环境排放要求

- 5.5.6.1 大气污染

工厂的大气污染物排放应符合DB11/ 501及企业环评要求中的相关指标规定，并定期监测，宜采用联网的在线监测，并满足区域内排放总量控制要求。

- 5.5.6.2 水体污染物

工厂的水体污染物排放应符合DB11/307及企业环评要求中的相关指标规定并定期监测，宜采用联网的在线监测，或在满足要求的前提下委托具备相应能力和资质的处理厂进行处理，并满足区域内排放总量控制要求。

- 5.5.6.3 固体废弃物

工厂应依照GB 18599及相关要求贮藏、处置一般固体废物；依照GB 18597及企业环评要求贮藏、处置危险废物。无法自行处理的，应通过合法合规的手续将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理机构进行处理危险废弃物

- 5.5.6.4 噪声

工厂的厂界环境噪声排放应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》、企业环评要求。

- 5.5.6.5 温室气体

工厂应采用GB/T 32150；ISO14064或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。

可行时，工厂应利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。排放强度应符合北京市行业先进值中的要求。

- 5.6 绩效要求

- 5.6.1 总体要求

工厂应基于汽车制造业特征和行业水平，提高用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化方面的绩效指标，并进行计算和评估。适用时，绩效指标应至少满足行业准入要求，综合绩效指标应达到行业先进水平。

——用地集约化：包括厂房的容积率、建筑密度、单位用地面积税收等。

——原料无害化：工厂应识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况。适用时，提高主要物料的绿色物料使用率。绿色物料应选自省级及以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，或利用再生资源及产业废弃物等作为原料。

——生产洁净化：包括单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量等。

——废物资源化：包括、工业固体废物综合利用率、废水回用率等。

——能源低碳化：包括单位产品综合能耗、单位产品主要原材料消耗量、单位产品水资源消耗量、单位产品碳排放强度等。

绩效统计和计算应当覆盖本年度和前一自然年度。

- 5.6.2 计算方式

各类绩效指标计算方式见GB/T 36132的附录A和本标准附录B

- 5.6.3 指标要求

各类绩效指标以汽车制造业的平均水平（基础水平）为基准，分3级（行业平均）、2级（国内先进）、1级（国际领先），从劣到优递增。

表5.1给出了汽车制造业绿色工厂的绩效评价指标分级。

表5.1  汽车制造业绿色工厂绩效评价指标分级

| 序号 | 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地集约化 | 容积率 | / | 0.98 | 0.96 | 0.9 |
| 2 |  | 建筑密度 | % | 53.98 | 51.97 | 50.99 |
| 3 |  | 单位面积税收 | 万元/公顷； | 899.83 | 833.43 | 686.95 |
| 4 | 原料无害化 | 绿色物料使用率 | % | 优于行业平均10% | 优于行业平均5% | 优于行业平均2% |
| 5 | 生产洁净化 | 单位产品固废产生量 | kg/辆 | 比环评要求固定值低5% | 比环评要求固定值低2% | 环评要求固定值 |
| 6 |  | 单位产品危废产生量 | kg/辆 | 比环评要求固定值低5% | 比环评要求固定值低2% | 环评要求固定值 |
| 7 |  | 单位产品总磷产生量 | g/辆 | ≦25.6 | ≦28.8 | ≦32 |
|  |  | 单位产品CODcr产生量 | kg/辆 | ≦1.28 | ≦1.44 | ≦1.6 |
| 8 |  | 单位产品废水产生量 | m3/辆 | ≦3.2 | ≦3.6 | ≦4.0 |
| 9 | 废物资源化 | 废水处理回用率 | % | ≧85% | ≧80% | ≧70% |
| 10 |  | 工业固废综合利用率 | % | ≧80% | ≧75% | ≧70% |
| 15 | 能源低碳化 | 单位产品综合能耗 | kgce/辆 | 执行 DB11/T1017;DB11/T1018;DB11/T1019先进值 | 执行 DB11/T1017;DB11/T1018;DB11/T1019准入值 | 执行 DB11/T1017;DB11/T1018;DB11/T1019限定值 |
|  |  | 单位产品取水量 | m3/辆 | ≦4.0 | ≦4.5 | ≦5.0 |
|  |  | 单位产品主要原材料消耗 | kgce/辆 | 比每种车型消耗原材料平均值少5% | 比每种车型消耗原材料平均值少2% | 每种车型消耗原材料平均值 |
| 16 |  | 碳排放强度（单位产品碳排放量） | kgCO2/万元（kgCO2/辆） | 优于行业平均5% | 优于行业平均2% | 达到产品市场准入要求 |

- 6 评价程序

评价应建立规范的评价工作流程，包括评价准备、组建评价组、制定评价方案、预评价、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

- 7 评价报告

评价输出的评价报告内容包括但不限于：

- 评价目的、范围及准则；

- 评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

- 评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

- 评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

- 评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

- 评价识别的问题；

- 评价识别的绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

- 对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

- 相关支持材料。

- （规范性附录）
汽车制造业绿色工厂评价指标

表A.1给出了汽车制造业绿色工厂评价指标体系、要求、指标分数及权重系数。

  - 汽车制造业绿色工厂评价指标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，近三年（含成立不足三年）无较大安全、环保、质量等事故。 |  | 必选 | - | 一票否决 | - |
|  |  |  | 对利益相关方环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂应无较大及以上违法、经营异常，工厂主体（法人及法人代表）不得列入信用中国失信黑名单，无相关行政处罚记录。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高管理者要求 | 应证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺满足GB/T 36132中4.3.1a）的要求。 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，满足GB/T 36132中4.3.1b）的要求。 |  |  | - |  | - |
|  |  | 工厂要求 | 工厂应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色制造的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 工厂应有绿色工厂建设中长期规划及量化的年度目标和实施方案；可行时，指标应明确且可量化。 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 工厂应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。 |  |  | - |  | - |
| 1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 |  | 必选 | 6 | 20% |  |
|  |  |  | 工厂的建筑应满足国家和北京相关法律法规及标准的要求。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质必须符合国家和北京法律、标准要求。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料：（1）选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗；（2）室内装饰装修材料满足国家标准GB 18580～18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构：采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 绿化及场地：（1）场地内设置可遮荫避雨的步行连廊。(2)厂区绿化优良，优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。（3）室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30%。 |  | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 再生资源及能源利用：（1）可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于10%；（2）采用节水器具和设备，节水率不低于10%。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 适用时，在满足生产工艺条件下，采用多层建筑、阶梯式建筑。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 照明 | 工厂厂区及各房间或场所的人工照明应符合GB 50034规定现行值。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 不同的场所的照明进行分级设计。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 公共场所的照明采取分区、分组与定时自动调光等措施。 |  | 可选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 合理利用自然光照明。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 专用设备应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 生产设备依据生产工艺流程等科学配置。生产工艺和装备指标应满足DB11_T1180及HJ/T293相关要求。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新，通用设备或其系统实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 采用国家、北京市节能推荐目录上使用的技术和设备。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 采用CIMS/MES/ERP/SCM等智能控制系统，按照GB/37393要求建立数字化车间。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂应依据GB 17167、GB24789 等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，并应正常运行。 |  | 必选 | 6 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 19001的要求的质量管理体系。 |  | 必选 | 15 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 19001的要求的质量管理体系。通过质量管理体系第三方认证并有效运行。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足ISO45001要求的职业健康安全管理体系。 |  | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证并有效运行。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 |  | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 通过环境管理体系第三方认证并有效运行。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足ISO50001要求的能源管理体系。 |  | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 通过能源管理体系第三方认证并有效运行。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | CCC认证 | 工厂所生产的汽车产品必须符合CCC认证要求并通过认证 |  | 必选 | 15 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。 |  | 可选 | 5 |  |  |
| 3 | 能源资源投入 | 能源投入 | 工厂应使用清洁能源。 |  | 必选 | 8 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂建有符合DB11/T 1255标准要求的能源管理中心。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少能源投入。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 产品应满足DB11/T1017；DB11/T1018；DB11/T1019限定值要求。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 产品应满足DB11/T1017；DB11/T1018；DB11/T1019准入值要求。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 产品应满足DB11/T1017；DB11/T1018；DB11/T1019先进值要求。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂建有厂区光伏电站、智能微电网等可再生能源站；能源充分利用智能调控装置 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 生产中可再生能源比例大于行业平均值。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂充分利用余热余压 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 工厂应减少原材料、尤其是有害物质的使用。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂应评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性，应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂应按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作，且满足GB/T 18916（所有部分）中对应本行业的取水定额要求。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料，宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 采购 | 工厂应制定并实施选择、评价和重新评价供方的准则，确保供方能够提供符合工厂环保要求的材料、元器件、部件或组件。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂应向主要原材料供方和外包方提供有毒有害、汽车行业限量使用物质要求清单。建立监督评价机制、保留监督评价可追溯证据。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜向其供应链的其余供应商提供有毒、有害物质使用、可回收材料等环保要求的采购信息。 |  | 可选 | 4 |  |  |
| 4 | 产品 | 生态设计 | 工厂在产品设计中引入生态设计的理念，包括：减少所使用材料的种类、使用产品本身的材料或兼容材料进行标识标记、延长产品寿命等。 |  | 必选 | 17 | 10% |  |
|  |  |  | 工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 有害物质使用 | 工厂使用原料和辅料应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，满足国家、地方、行业相关要求。 |  | 必选 | 9 |  |  |
|  |  |  | 宜对外包方对外包产品有害物质使用情况，建立有效监督制度。 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂生产产品中禁用物质和限用物质应符合国家、地方、行业相关要求。 |  | 必选 | 9 |  |  |
|  |  | 减碳 | - 采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查（或对单位产品碳排放量进行核算或核查） |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应针对产品制造过程中碳排放制定减碳措施。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 宜运用DB11/T 1418 低碳产品评价技术通则 评价产品并满足相关低碳产品要求。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 可回收利用率 | 应按照国家有关规定履行责任。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜按照GB/T 20862或GB/T 19515的要求计算其产品的可回收利用率，并利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 可回收部件回收利用应按照 汽车零部件再制造产品技术规范 系列要求处理后回收利用。可回收利用率应至少与生态设计要求一致。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 汽车生产企业宜自行或与综合利用企业合作，按照DB/533 要求对报废汽车拆解。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 溯源及召回 | 汽车制造业应按照GB/16736-1; GB16735; QC/T7 标准对所生产汽车及技术文件进行编码，记录对应信息。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 应按照GB/T32007要求对生产和外包的主要零部件进行统一编码，宜能够通过数字信息系统，保留可追溯性。 |  | 可选 | 7 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物排放 | 工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及企业环评要求，并满足区域内排放总量控制要求。 |  | 必选 | 16 | 10% |  |
|  |  | 水体污染物排放 | 工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及环评要求，或在满足要求的前提下委托具备相应能力和资质的处理厂进行处理，并满足区域内排放总量控制要求。 |  | 必选 | 16 |  |  |
|  |  | 固体废物排放 | 工厂产生的固体废物的处理应符合GB 18599及相关标准的要求。工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。 |  | 必选 | 16 |  |  |
|  |  | 噪声排放 | 工厂的厂界环境噪声排放应符合相关国家标准、行业标准及北京市地方标准要求。 |  | 必选 | 16 |  |  |
|  |  | 温室气体排放 | 工厂应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 |  | 必选 | 16 |  |  |
|  |  |  | 工厂获得温室气体排放量第三方核查声明。 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 核查结果对外公布。 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 有减轻温室气体排放的具体控制措施，并通过核查结果证实有效。 |  | 可选 | 4 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率应不低与表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 | 30% |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率达到5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度应不低与表5.1中的3级。（除工艺流程或安全生产有特殊要求） |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度达到5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算工厂单位用地面积产值不低于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算工厂单位用地面积产值达到表5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | 按照GB/T 36132附录A计算工厂绿色物料使用率不低于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂绿色物料使用率达到表5.1中的2级，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | 按照GB/T 36132附录A.5计算工厂单位产品固废产生量不高于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A.5计算工厂单位产品固废产生量优于表5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A.5计算工厂单位产品危废产生量不高于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A.5计算工厂单位产品危废产生量优于表5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A.5计算工厂单位产品COD和总磷产生量不高于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A.5计算工厂单位产品COD和总磷产生量优于表5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂单位产品废水产生量不高于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂单位产品废水产生量优于表5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | 按照GB/T 36132附录A计算工厂废水回用率不低于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂废水回用率达到表5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂工业固体废物综合利用率不低于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂工业固体废物综合利用率达到表5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | 按照GB/T 36132附录A计算工厂单位产品综合能耗不高于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂单位产品综合能耗优于表5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B单位产品新鲜水取水量不低于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B单位产品新鲜水取水量不低于表5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂单位产品主要原材料消耗量量不高于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂单位产品主要原材料消耗量优于表5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂单位产品碳排放量不高于表5.1中的3级。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂碳排放强度优于表5.1中的2级为2分，达到1级为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
| 总分（满分100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

B.1 单位用地面积产值=总产值/总面积

B.2  单位产品新鲜水取水量=生产过程中取新鲜水量/合格产品产量