ICS 03.080.99

A16

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB 11/T XXXXX—XXXX

骨灰节地生态安葬规范

Saving land and ecological for buried standard of ashes

（征求意见稿）

- XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 规划设计要求	2

6 骨灰安葬要求	4

前　言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由北京市民政局提出并归口。

本标准由北京市民政局组织实施。

本标准起草单位：北京市民政局、北京市殡葬协会、天津市民政局、河北省民政厅、北京天泉佳境陵园建筑设计有限公司。

本标准主要起草人：杨宝祥、陈谊、王彤、王占勇、周焕龙、王碧、王杉、袁天伦、林小青、翁晓慧、王琦、李辉、裴春悦、徐海莲、刘晓蕾。

本标准为首次发布。

引　言

为加强殡葬管理，推进殡葬改革，规范殡葬行为，探索骨灰节地生态安葬的新思路、新形式，实现骨灰安葬节地生态的公墓建设目标，根据国家相关法律法规、殡葬行业标准，依照“节约资源，保护环境”的基本要求，结合本市公墓骨灰安葬建设、管理和服务的实际，制定本标准。

本标准从骨灰节地生态安置设施的规划、设计、建设和使用的主要环节出发，从围绕设施规划布局、设施组合搭配、单体设计等方面，通过立体开发、复合利用、循环利用等技术手段，在减少土地占用、提高土地利用效率有同时，利用生态技术，提高骨灰安置设施的生态性。

本标准是殡葬行政管理部门指导公墓开展节地生态安葬，以及对公墓骨灰节地生态安葬监督与评价的重要依据，也是公众选择和评价节地生态安葬的重要参考。为贯彻实施京津冀一体化协同发展战略，天津市、河北省行政区域内骨灰存放设施和骨灰安葬公墓的建设以及节地生态安葬活动可参照执行。

骨灰节地生态安葬规范

- 范围

本标准规定了骨灰节地生态安葬的基本要求、规划设计要求、安葬要求等内容。

本标准适用于北京市行政区域内骨灰存放设施和骨灰安葬公墓。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50007-2011  建筑地基基础设计规范

GB 51192-2016  公园设计规范

GB/T 23287-2009  殡葬术语

JGJ 124  殡仪馆建筑设计规范

MZ/T 017-2011  殡葬服务术语

MZ/T 023-2011  骨灰撒海服务

JGJ/T 397-2016  公墓和骨灰寄存建筑设计规范

建标181-2017  殡仪馆建设标准

DB11/T 747.1-2010  公墓建设规范 第1部分: 骨灰安葬设施

- 术语和定义

GB/T 23287-2009和MZ/T 017-2011确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

节地生态安葬  saving land and ecological burial

不占地或者少占地，对环境和资源消耗影响尽可能少，更符合生态环境要求的骨灰安置方式。

骨灰撒散  ashes to be scattered

将骨灰撒放到土壤、水体、天空等的骨灰处置方式。

- 改写DB/T 747.1－2010，术语和定义3.7。

建筑物安置  construction burial

将骨灰安放于具有一定殡葬功能且人们可以在其内部进行活动的结构建筑内的骨灰处置方式。

- 具有殡葬功能的建筑物一般指供人们进行殡葬活动的房屋或场所。骨灰建筑物安置一般包括骨灰堂、骨灰塔、骨灰楼等形式的安置。安置后的骨灰有时会迁移，如移至他处安置、骨灰撒散、骨灰安葬等。

构筑物安葬  structures burial

将骨灰安置于具有一定殡葬功能且人们一般不在其内部进行活动的结构建筑内的骨灰处置方式。

- 构筑物一般没有建筑面积，是不具备、不包含或不提供居住功能的人工建造物。骨灰构筑物安葬包括骨灰墙、骨灰廊、墓穴等形式的安葬。安葬后的骨灰一般不再迁移。

园林土葬  garden-ground burial

将骨灰藏纳于园林土壤中的一种葬法。

自然安葬  natural burial

使用可降解容器或者直接将骨灰藏纳土中，安葬区域以植树、植花、植草等生态自然进行美化，不建墓基、墓碑和硬质墓穴的不保留骨灰的安葬方式。

- 基本要求

  - 一般要求

    - 应注重生态建设和环境保护，将生态环境建设和环境再造与骨灰安置相结合。

    - 应注重环境规划，集中与分散相结合，科学合理地统筹规划生态安葬区域格局。

    - 应注重现有可安置骨灰资源的再开发，因地制宜地采取多种骨灰安置方式，设置多种风格、不同档次的安葬产品，以满足个性化和多样性的需要。

    - 应注重土地资源的循环使用，明确骨灰安置设施使用期限，在实现平面节地和立体节地的同时，实现时间层面的节地。

    - 应树立节地生态意识，增强公墓生态系统的稳定性，处理好环境建设、资源消耗和环境建设之间的关系。

  - 分类与应用

    - 骨灰节地生态安葬按骨灰保留与否分为保留骨灰和不保留骨灰两类。

- 保留骨灰的安葬，按保留骨灰的空间分为建筑物安葬、构筑物安葬、园林土葬等；按安葬骨灰后的环境绿化美化材料可分为植树葬、草坪葬、花葬等；

- 不保留骨灰的安葬，是将骨灰撒散于自然环境中，根据撒散界质可分为水撒、空撒、陆地撒散等。

    - 应用本分类时，可根据工作性质、工作内容及工作深度的不同要求，采用本分类的全部或部分类别。

- 规划设计要求

  - 基本要求

    - 不宜将节地与小型墓相等同，应逐步减少单调的规则的成排成行的小型墓葬形式，形成节地生态安葬产品的排列布局艺术化。

    - 骨灰安置应与景观雕塑、景观塔、景观亭、台阶、树木等有机结合，使景观与骨灰安置设施融为一体。

    - 安置设施应选用阻燃材料，不宜使用木质、塑料等材料及辅料。

  - 总体规划设计要求

    - 应根据公墓土地资源状况与环境特点，设计节地生态安葬建设规划，可设置独立的节地生态安葬区域，也可利用现有已安葬墓区合理规划出部分土地实行节地生态安葬。

    - 新建公墓在立项许可环节向殡葬行政管理部门提交的文件资料中应包含节地生态安葬建设规划。节地生态安葬建设规划应包含如下内容：

- 墓区节地生态安葬区域分布规划图；

- 节地生态安葬方式设计方案；

- 节地生态安葬区域面积占可安葬面积的百分比；

- 节地生态安葬数量占总安葬数量的百分比。

    - 现有公墓应有节地生态安葬改造规划。节地生态安葬改造规划应包含如下内容：

- 可规划节地生态安葬区域规划图；

- 不同区域节地生态安葬方式设计方案；

- 改造后节地生态安葬数量占总安葬数量的百分比。

    - 新建公墓不宜采用传统墓葬形式，节地生态安葬面积及数量应达到80%。

    - 现有公墓未开发利用的安葬区不宜采用传统墓葬形式，节地生态安葬面积及数量应达到80%。

    - 现有公墓改造后，应逐渐增加节地生态安葬区域的面积，提高单位面积骨灰安置数量。

    - 应结合地形地势规划相对集中的节地生态建设区域，也可分布在墓园不同区域，充分利用空间，不宜受到区域范围和面积限制。

    - 节地生态安葬所需要的再利用资源不应拘泥于土地资源，宜涉及园区内水系驳岸、景观小品、园林置石、挡土墙、护坡、台阶、道牙石、树林、绿地等。

  - 建筑设计要求

    - 用于安置骨灰的堂、室、楼、塔等建筑物，应符合JGJ 124、JGJ/T397—2016、建标181—2017中关于骨灰寄存用房的要求。

    - 用于安置骨灰的墙、廊、塔、墓等构筑物，应符合有关建筑设计规范要求。

  - 环境设计要求

    - 节地生态安葬区的环境应以精巧、雅致为原则，组团的排列布置突出视觉美感，不宜沿用中规中矩的墓道、联排式墓区、墓群设计，同时应坚持节地、节能、环保。

    - 环境应根据主要服务群体设计不同的主题园区，区域环境设计与既定主题相融合、相呼应，延伸和拓展主题园区人文精神和文化内涵。

    - 应在保护自然环境及自然景观的基础上，体现对环境现状的开发利用及再创造。

    - 应在园区雨水汇流处建设雨水收集系统，减少植被养护的水消耗，节约水资源。

    - 应增加雨水的滞留与渗漏，尽量多地使用透水、透气性好的嵌草铺装地面，代替整体的水泥或沥青等硬化地面。

    - 节地生态安葬区的公共区域面积应能够保障祭奠高峰日的群众祭奠活动。

    - 建筑物、构筑物外环境设计宜根据用地的自然条件，结合各功能区的特点，对景观、植物配置及山石水面等作出综合设计。道路设计应根据建筑布局和周围环境条件，选择方便、安全的方案，并满足消防车通行的需要。

  - 绿化设计要求

    - 应因地制宜地配置乔木、灌木、草本、藤本等植物，扩展墓园绿化面积，发展垂直绿化及竖向植物造景功能，使具有不同生态特性的植物能够充分利用阳光、空气、土地空间等，构成一个和谐有序、稳定的模拟自然植物群落的生态环境。

    - 树木和植物应与园区的主题风格相协调，符合华北地区居民的欣赏习惯和审美标准。

    - 植物群种类型应适合北方的气候状况，减少冬季养护成本及对水资源过度依赖。

    - 节地生态安葬区域的绿地率应达到50%。

    - 节地生态安葬区域的绿化覆盖率应达到80%。

    - 不宜选用枝叶有硬刺，以及有浆果或分泌物坠地的植物。

  - 景观设计要求

    - 景观设计应统一规划、合理布局，与墓园风格保持统一，与区域环境相一致，与微观环境的主题相协调。

    - 应尽量保留原有的自然和人文景观，不宜过多地关于环境，不宜进行大规模的改造工程，把公墓建设对生态环境的干扰和破坏降到最低程度。

    - 景观设计应注重生态功能和美学效果的创新，色彩、外观、体量应与周围环境相协调。

    - 景观设施不应采用锐角、利刺等形式。

    - 堆叠景观应保持本身的整体性和稳定性，应符合GB 50007-2011中的相关规定。

    - 堆叠景观的高度不宜超过2m，避免对行人造成危险。

- 骨灰安葬要求

  - 基本要求

    - 应逐步研发不保留骨灰安葬方式的种类，提高不保留骨灰安葬形式的比例。

    - 应鼓励多人共用一处骨灰安葬设施，倡导具有一定共性人群合葬，建立以该人群核心精神为主题的纪念设施。

    - 对骨灰进行处置时，在一定时期内宜避免大量集中安置（安葬）在骨灰安葬设施的同一组团内，确保集中祭扫期内的人群安全。

    - 宜用淋滤法等技术对骨灰中重金属进行去除，以防止骨灰中的铜(Cu)、锌(Zn)、铅(Pb)、铬(Cr)、镉(Cd)等有毒重金属进入土壤等环境后，对空气、土壤和水体造成严重的污染。

  - 建筑物安置

    - 安置骨灰的建筑物可采用室、堂、楼、塔等形式。安置骨灰的设施应符合JGJ 124中关于骨灰寄存用房的要求。

    - 地宫形式的地下安置设施应至少设置两个安全出口，便于人员应急疏散。

  - 构筑物安葬

    - 可将墙（廊）、亭、塔等多层格位建筑作为骨灰安置设施，设施可以修建在地上或地下。

    - 应注意设施稳固性，格位层数不宜超过10层。

    - 格位大小应以安置两个标准尺寸骨灰盒为宜，可采取前后或左右相邻放置。

    - 设施应注意防水、防潮，确保骨灰格位的密闭性。最底层格位内层底面距离地面高度不少于0.3米。

    - 骨灰墙（廊）应与墓区环境相协调，尽可能建在墓区边缘，与围墙有机结合，发挥环境美化、安全保护和骨灰安置的多重功效。

    - 相对集中的骨灰墙（廊）安置设施，墙（廊）之间的距离应在5米以上。

    - 骨灰亭按照亭内、亭外结构设置格位的，亭内祭扫空间占地面积（m2）与骨灰安置数量(份)的比例宜为1:10。

  - 园林土葬

    - 安葬设施可包含骨灰安置器皿、地上标志物、绿植装饰等，不宜建设硬质墓穴等地下安葬工程和墓碑等地上硬质设施。

    - 宜将骨灰直接撒散于园林土壤30～50cm以下，使骨灰与土壤融合而不再保留骨灰。

    - 宜使用短期内可降解骨灰器皿，不宜使用石材、金属等难以降解的硬质材料。

    - 应尽量减小地上标志物的体量，减少碑文文字，或用以有精神传承功能的墓志铭代替传统碑文。

    - 地上标志物不宜使用传统石碑造型，应使用具有一定艺术造型的小品，也可根据安葬方式灵活设计。

    - 宜将二维码技术应用于安葬设施地上标志物，逐步运用互联网技术取代传统的逝者生平等信息传播模式，实现网上和实地的祭扫。

  - 骨灰撒散

    - 基本要求

      - 承办骨灰水撒、空撒、地撒服务的殡葬服务机构,应符合殡葬法规要求。

      - 水撒、空撒、地撒骨灰时，应符合环境保护等法律、法规要求。

      - 骨灰撒散前，宜将部分骨灰进行深加工，制作成具有纪念意义的生命文化传承物质，实现骨灰的减量化和文化传承纪念。

    - 水撒

      - 水撒可在江、河、湖、海水域进行。可与具备水域资源的周边省市合作开展，并遵守合作地与水撒业务相关的法律法规。

      - 水撒应按照MZ/T 023-2011相关规定执行。

    - 空撒

      - 空撒应由殡葬服务机构与专业航空机构联合进行，殡葬服务机构负责实施和监督，航空机构负责骨灰撒散活动的设备及安全保障。

      - 空撒应在经过航空相关部门指定的偏僻、人员稀少的群山、远海等的上空进行。

      - 空撒的骨灰应进行再次粉碎处理，经过筛选和过滤，不应存在块状骨灰，并符合环保要求。

      - 空撒对象应只限于骨灰，不宜将花瓣、泥土等与骨灰混合撒放。

    - 地撒

      - 地撒只限于墓园区域内，个人不宜实施该行为。

      - 地撒按照本标准6.6自然安葬要求进行。

  - 自然安葬

    - 骨灰安置于树木、鲜花、草坪下方土壤时，应使用鲜花花瓣、泥土等进行适当混合，稀释单位体积的骨灰含量，降低骨灰中影响植物生长物质的浓度，避免对植物生长造成影响。

    - 骨灰安置于鲜花、草坪下方土壤时，骨灰应距离地面30～50cm的深度。

    - 骨灰应与植物的根部保持30～50cm的距离。

    - 用于安葬骨灰的树木以及道路周边、广场等供人通行及活动范围内的树木，其枝下净空应﹥2.2m。

    - 不宜安置独立石板、石碑等作为地上标志物，宜设置小型景观墙，作为集体安葬标志物。

    - 在大型树冠下、花坛内等安置骨灰，可利用周围围栏等作为地上标志物，地上标志物应高于地面22cm以上，避免踩踏和雨水污染。

    - 用于骨灰自然安葬的景观小品和置石，除符合GB 51192-2016的8.4山石有关条款的要求外，还应符合以下要求：

- 布局与造型应与墓园环境协调、统一，富有墓园个性特色。

- 应考虑群众停留、通行、祭扫所需的尺度要求。

- 不应对祭扫群众造成危险。

_________________________________