ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

水利工程绿色施工规范

Specification for green construction of hydraulic engineering

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前言	III

引言	Ⅳ

1 范　围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

4.1 资源节约	2

4.2 环境保护	3

4.3 作业环境与职业健康	4

5 绿色施工组织管理	5

6 施工临时设施	5

6.1 一般规定	5

6.2 生产区	5

6.3 生活办公区	6

6.4 施工道路	6

6.5 施工围堰	6

7 土石方工程	6

7.1 一般规定	6

7.2 土方工程	7

7.3 石方工程	7

8 水工地基处理工程	7

8.1 一般规定	7

8.2 桩基工程	7

8.3 地基处理工程	8

8.4 基坑支护工程	8

8.5 地下水控制工程	9

9 水工混凝土工程	9

9.1 一般规定	9

9.2 钢筋工程	10

9.3 模板工程	10

9.4 混凝土工程	11

10 砌体工程	11

10.1 一般规定	11

10.2 堆砌石工程	11

10.3 砌体工程	12

11 疏浚工程	12

11.1 一般规定	12

11.2 清淤作业和底泥处理	12

11.3 底泥处置	12

12 引调水管道工程	13

12.1 一般规定	13

12.2 明挖管道工程	13

12.3 暗挖管（隧）道工程	13

13 水工金属结构及水利机电设备安装工程	14

13.1 一般规定	14

13.2 水工金属结构工程	14

13.3 水力机械工程	14

13.4 机电设备安装工程	14

14 水工建筑物拆除工程	15

14.1 一般规定	15

14.2 建（构）筑物拆除	15

14.3 围堰拆除	15

15 其它工程	15

15.1 绿化工程	15

15.2 水利信息化工程	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1的规定起草。

本文件由北京市水务局提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人员：

引  言

为在北京市水利工程施工中贯彻“四节一环保”的绿色施工理念，落实《北京市大气污染防治条例》、《北京市水污染防治条例》等环境保护要求，遵循“以人为本、因地制宜、环保优先、资源节约”的可持续发展原则，保证从业及有关人员的健康和安全，制定本文件。

水利工程绿色施工规范

- 范  围

本文件规定了北京市水利工程绿色施工组织管理要求，以及施工临时设施、土石方工程、水工地基处理工程、水工混凝土工程、砌体工程、疏浚工程、引调水管道工程等施工工序的绿色施工基本要求。

本文件适用于北京市行政区域内水利工程的新建、扩建、改建及拆除等绿色施工管理。本文件不适用于防汛抢险工程。水利设施的维修、大修可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 12523 建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50286 堤防工程设计规范 GB/T 50743 工程施工废弃物再生利用技术规范

GB/T 50905 建筑工程绿色施工规范

CJT 340 绿化种植土壤

SL 17 疏浚与吹填工程技术规范

SL105 水工金属结构防腐蚀规范

DB11/ 693 建设工程临建房屋应用技术标准

DB11/ 1115 城市建设工程地下水控制技术规范

DB11/T 513 绿色施工管理规程

DB11/T 1077 建筑垃圾、砂石运输车辆标识、监控和密闭技术要求

DB11/T 1132 建设工程施工现场生活区设置和管理规范

DL/T 5309 水电水利工程水下混凝土施工规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色施工　green construction

在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现节材、节水、节能、节地和保护环境的工程施工活动。

3.2

城市建成区　urban built-up area

城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区。

3.3

施工道路　construction road

在水利施工区域内，根据工程建设需要设置的施工临时道路，可分为主要道路和非主要道路。主要道路是施工现场出入口100m以内和连接主要施工场所，在工程施工中承担主要运输任务的临时道路；非主要道路是连接主要施工道路，承担非主要运输任务的临时道路。

3.4

建筑垃圾　 building trash

新建、扩建、改建及拆除各类建筑物、构筑物、管道等过程中所产生的废物料。

3.5

可再利用材料　reusable materials

在不改变回收物质形态的前提下可以直接再利用或经过重新组合、修复后再利用的材料。

3.6

底泥　sediment

通常是黏土、泥沙、有机质及各种矿物的混合物，经过长时间物理、化学及生物等作用及水体传输而沉积于水体底部所形成。

3.7

非传统水源　non conventional water sources

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水等。

- 基本规定

  - 资源节约

    - 节地及土地资源保护符合下列规定：

4.1.1.1　施工现场应合理规划，对施工用地实施动态管理。

4.1.1.2　红线外临时占地应使用荒地、废地，减少占用农田和林地。

4.1.1.3　应优化方案平衡土方以减少弃土，对渣土、底泥应分类进行资源化利用或减量处置。

4.1.1.4  施工结束后，对临时占地应及时腾退并恢复原貌。

    - 节能及能源利用符合下列规定：

4.1.2.1  施工现场应制定节能措施，施工临时用电合理使用市电，不使用国家、行业、北京市明令淘汰的施工设备、机具和产品。

4.1.2.2  施工中应合理安排施工区域及施工顺序，采用能源效率高的施工机械设备，提高各种机械设备的使用率和满载率。

    - 节水及水资源利用符合下列规定：

4.1.3.1　施工现场应制定节水指标和节水措施，宜采用先进的节水施工工艺。

4.1.3.2　施工现场应合理选择供水管线布局和管径，减少管网和用水器具的漏损。

4.1.3.3　施工用水应实行计量管理，严格控制施工阶段用水量。

4.1.3.4　施工用水应使用节水型器具并在水源处设置明显的节约用水标识。

4.1.3.5　车辆冲洗、路面喷洒、混凝土养护等宜采用非传统水源。

4.1.3.6　施工现场应合理安排洒水降尘的时间和频次，严格控制水流和水量。

    - 节材及材料利用符合下列规定：

4.1.4.1　在满足设计和施工工艺的前提下，应选用绿色、环保材料和再生材料。

4.1.4.2　施工中应合理选择周转材料，提高周转率。

4.1.4.3　施工中应控制材料消耗、减少余（尾）料。

4.1.4.4  施工中应合理利用开挖、拆除产生的土方、石块、砼块等材料。

  - 环境保护

    - 扬尘污染控制符合下列规定：

4.2.1.1　城市建成区应按标准在施工现场四周设置围挡。非建成区枢纽、泵站、闸门等点状工程应在施工现场四周设置围挡；河道、管线等线性工程应在施工作业区、现场出入口以及人员密集和交通要道等处设置围挡。因特殊情况不能或不需要设置围挡的区域，应设置警示标志、警示灯。

4.2.1.2　在城市建成区全部区域、非建成区主要干道和居民区周边的围挡高度不得低于2.5m，其它区域施工围挡高度不得低于1.8m。围挡应选用金属定型材料，围挡根部接地不留空隙。

4.2.1.3　施工现场水泥、石灰、石膏等易产生扬尘的物料应当密闭贮存。

4.2.1.4　施工现场应有专人负责对场地进行清扫，不得在未洒水情况下进行清扫。

4.2.1.5　建筑垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料应采取密闭运输，运输车辆应符合北京市相关规定。

4.2.1.6　施工现场应在适当位置为扬尘在线监控设备提供设备安装的场地、用电、设施固定等必要条件。

4.2.1.7　施工现场应根据空气重污染预警级别实施相应预案措施，并在明显位置悬挂空气重污染应急措施公告牌。

4.2.1.8　破碎、建筑垃圾清运、剔凿打磨、截桩等易产生扬尘的施工应采取喷淋（雾）降尘措施。

4.2.1.9　建筑物内清理垃圾，应先洒水收集清扫，采用容器或管道运输，不得高空抛掷。

4.2.1.10　由于工序交接或车辆碾压原因造成防尘网临时掀开或破损等情况，应及时进行恢复。

    - 有害气体污染控制符合下列规定：

4.2.2.1　施工现场不得焚烧各类废弃物。

4.2.2.2　施工车辆、非道路移动机械应符合现行国家和北京市规定的尾气排放标准。

4.2.2.3　施工现场不得露天进行产生挥发性有机废气的施工作业。

4.2.2.4　施工中不得使用含苯成分的稀释剂和溶剂。

    - 水土污染控制符合下列规定：

4.2.3.1　车辆冲洗处及固定式混凝土输送泵旁应设置沉淀池，污水经沉淀后应循环利用，沉淀池内积存的污泥应定期清理。

4.2.3.2　施工现场存放的油料和化学物品应设有专门的库房，库房不得位于地表饮用水源保护区范围内，地面应做防渗处理。

4.2.3.3　施工中应加强对施工机械的日常养护，杜绝机油的跑、冒、滴、漏现象。

4.2.3.4　施工中不得在河流、湖泊、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其它污染物。

4.2.3.5　施工中不得将清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器的废水排入水体。

4.2.3.6　施工道路及材料堆放场地周边应设排水沟，施工现场雨水、污水应分流排放。

    - 噪声污染控制符合下列规定：

4.2.4.1　施工现场应制定降噪措施，场界噪声应符合 GB 12523相关规定，并对场界噪声进行监测和记录。

4.2.4.2　夜间不得在噪声敏感建筑物集中区域内进行产生环境噪声污染的施工作业。确需夜间施工的，施工单位应在规定的期限和范围内施工并采取有效的噪声污染防治措施。

4.2.4.3　施工中宜使用低噪声、低振动的施工机具。施工现场的强噪声设备应采取封闭等降噪措施，应远离施工现场生活办公区和学校、医院、居民区等噪声敏感区。

4.2.4.4　远距离作业指挥应使用对讲机传达指令，不得采用高音喇叭进行作业指挥。

4.2.4.5　车辆进入噪声敏感建筑物集中区域内的施工现场不得鸣笛并限速5km/h。装卸材料过程中应做到轻拿轻放。

    - 光污染控制符合下列规定：

4.2.5.1　易产生光污染的作业应进行集中安排、科学划分，减少光污染时间。

4.2.5.2　夜间施工应合理调整灯光照射方向或采取必要的局部遮挡措施，在保证现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围人员的光干扰。

4.2.5.3　夜间电焊作业应采取遮挡措施，避免特定方向电弧光外泄。

    - 建筑垃圾污染控制符合下列规定：

4.2.6.1　施工现场应制定建筑垃圾减量化和资源化计划，建筑垃圾应集中分类管理。

4.2.6.2　施工现场应将建筑垃圾与生活垃圾、土方(弃土)分类存放和清运，具备条件的应当按照规定进行资源化处置。

4.2.6.3　工程渣土应分类堆放和运输，其再生利用应符合GB/T 50743的规定。

    - 古树名木、文物、地下管线、水文设施等保护符合下列规定：

4.2.7.1　施工现场存在古树名木确需迁移的，应按照古树名木移植的有关规定组织施工。对于施工现场内无法移栽的原地保留古树名木，应划定保护区域，采取有效保护措施。

4.2.7.2　施工过程中一旦发现文物，应立即停止施工，避开不可移动文物。因特殊情况不能避开的，对文物保护单位应实施原址保护；无法实施原址保护，必须迁移异地保护或者拆除的，应报相应部门批准。

4.2.7.3　施工现场应制定地下管线、水文设施的保护措施，施工机械开挖前，应进行人工探坑，并设置现场标识。

  - 作业环境与职业健康

    - 施工现场应定期对从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康培训和体检，配备有效的防护用品，指导作业人员正确使用职业病防护设备和个人劳动防护用品。

    - 高温作业应采取有效措施，配备和发放防暑降温用品，合理安排作息时间。冬季作业应采取防火、防滑、防冻、防风、防中毒等安全措施，配备和发放取暖过冬用品。

    - 施工区应合理设置厕所，由专人负责清扫并定期消毒。

    - 生活办公区应配置卫生监督员和一般常用药品，应对卫生情况进行监督检查并做好记录。

    - 施工现场应在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标识或警示说明。

    - 深井、管道施工等不能保证良好自然通风的作业区，应配备强制通风设施，并按深基坑和有限空间作业的相关要求施工。

- 绿色施工组织管理

5.1　建设单位应履行下列管理要求：

5.1.1　在招标文件及合同中明确对设计、监理、施工单位绿色施工的要求。

5.1.2　建立工程项目绿色施工协调机制，协调参建各方做好绿色施工管理工作，督促参建单位落实绿色施工措施。

5.1.3　将绿色施工措施费列入工程造价，并按规定及时支付费用。

5.2　设计单位应履行下列管理要求：

5.2.1　设计文件应贯彻节约环保的设计理念。

5.2.2　在满足设计标准的前提下，选择节能环保材料及设备。

5.2.3　协助、支持、配合施工单位开展绿色施工的有关工作。

5.3　监理单位应履行下列管理要求：

5.3.1　监理规划和监理实施细则应包括绿色施工的监理工作方法和内容。

5.3.2　审批施工组织设计和专项施工方案中的绿色施工措施。

5.3.3　监督检查施工单位绿色施工措施的实施和效果，并纳入监理月报或专题报告。

5.4　施工单位应履行下列管理要求：

5.4.1　施工单位是绿色施工的实施主体，应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，组织绿色施工的全面实施。

5.4.2　应制定绿色施工管理制度，明确绿色施工目标和岗位职责，加强宣传、培训，提高全员绿色施工意识。

5.4.3　开工前，应全面分析绿色施工影响因素，进行施工组织设计绿色施工章节的编制。项目实施过程中，应编制绿色施工方案并进行技术交底。绿色施工方案应包括节地、节能、节水、节材、环境保护、职业健康的措施以及应急预案。专项施工方案应涵盖绿色施工内容。

5.4.4　施工过程中应对绿色施工管理活动进行控制，定期开展自查、考核和评价工作，整改存在的问题。应及时收集和保存绿色施工记录及过程影像资料。

5.4.5　实行总承包管理的建设工程，施工总承包单位应对项目的绿色施工负总责，并对专业分包单位的绿色施工实施管理与监督，专业分包单位应对承包范围内的绿色施工负责。

5.4.6  应积极推广应用节约环保的新技术、新材料、新工艺、新设备、新机具。

- 施工临时设施

  - 一般规定

    - 施工临时设施应统一规划、合理布局，充分利用原有建筑物、构筑物、道路。

    - 施工现场生产区、生活办公区应实现相对隔离，裸露地面应进行绿化、固化等抑尘措施。

    - 临时设施宜采用工厂预制、现场装配的可拆卸、可循环使用的构件和材料。

  - 生产区

    - 临时变（配）电设施宜设置在施工用电量大的场地附近，减少线路损耗，应选用节能型设备与灯具，并设置明显的节约用电标识。

    - 仓库、加工等临时设施宜设置在交通便利，供水、供电便捷且邻近施工作业面的位置。

    - 施工加工区、材料存放场应分开设置，加工区应搭设防雨棚。材料应集中、分类存放，设置醒目标识。木材、石材、砌块切割等易产生扬尘的加工作业应设置封闭的加工棚，并做好人员粉尘防护措施。

    - 施工加工区场地应采取硬化抑尘措施。材料存放区、大模板存放区等场地应平整夯实，硬化材料可用混凝土、预制砖、碎石等。

  - 生活办公区

    - 临时设施的设计、布置与使用应符合DB11/ 693的规定。

    - 用水应分别计量，建立用水节水统计台账，并及时收集资料，进行分析对比，提高节水率。

    - 食堂应设隔油池和油烟净化装置，并定期清理、维护。热水锅炉、炊事炉灶、取暖设施等不得使用燃煤。

    - 生活办公区应设防渗化粪池，并定期清理。

    - 生活办公区应设封闭式垃圾容器，分类收集垃圾，集中、定期清运。

    - 食堂、厕所、盥洗设施、淋浴间的设置、清理应符合北京市DB11/T 1132的规定。

  - 施工道路

    - 施工道路布置应遵循社会道路、工程永久道路和施工道路相结合的原则。

    - 施工主要道路应采用水泥混凝土等材料硬化。施工非主要道路可采用级配砂石、碎石固化，但应及时洒水或喷雾，防止起尘。

    - 进出社会道路的施工现场应设置规范的工地出入口，并设置扬尘治理工作公示牌。出入口及周边100m范围应进行动态冲洗，施工现场道路及出入口周边100m以内的道路不得有泥土和建筑垃圾。

    - 进出社会道路的施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并确保出入工地车辆有效清洗，不得带泥上路行驶。产生的污水应经沉淀后排入市政排水设施或综合循环利用。泥浆经晾晒后消纳，不得直接排入市政排水设施或水体。当气温低于-5℃无法清洗车辆时，应采取必要措施将车辆清理干净。

    - 当施工道路目测扬尘高度大于0.5m或扩散到道路区域外时，应采取洒水等降尘措施。

  - 施工围堰

    - 施工导流方式应根据水文、工期、施工布置及水环境保护等条件综合比选确定，满足技术可行、安全可靠、经济合理、绿色环保要求。

    - 在Ⅱ~Ⅳ类水体内或水环境管理要求高的地区进行施工导流，应选用桩膜、钢板桩、沉箱等围堰形式。深水区如须采用膜袋充沙围堰应进行分析论证。

    - 围堰及围堰内排水施工应采取必要措施，防止施工中燃料、污水、废料、扬尘、垃圾等对水体和大气的污染。

    - 少量土围堰的填筑应采取减少水体污染的措施。

- 土石方工程

  - 一般规定

    - 土石方工程应遵循资源利用、挖填平衡的原则，优化施工方案，减少土石方转运、外弃、外购量。

    - 应根据土石方量、运输条件、施工周期，合理配置施工机械，宜选择能耗低、噪声小的机械设备。

    - 非施工作业面的裸露地面或超过一天以上的挖填完毕裸露面应及时采取防尘网或无纺布苫盖。在挖或填筑的施工作业面可不苫盖。

  - 土方工程

    - 河道治理、引调水管道等线性工程的土方工程应根据施工现场实际情况分段施工，逐段采取抑尘降尘措施。

    - 施工现场超过一天以上的临时堆土应采取苫盖、绿化、抑尘剂固化等措施。堤防填筑备土期间应视堆土含水率采取相应的抑尘降尘措施。底泥堆场应符合本文件11.2节的规定。

    - 表面干燥易起尘的土方开挖、运输、填筑作业应采取喷淋（雾）、洒水等降尘措施。风力四级及以上时，应停止作业并加强洒水等降尘措施。

    - 砂石或改性土筛分、拌和应采取防尘降尘措施。

    - 线性工程施工道路应加密洒水抑尘频次。

    - 河湖、水库的疏浚清淤开挖应符合本文件第11章的规定。

  - 石方工程

    - 石方开挖宜采用机械冲击破碎、静力破碎剂破裂或静力破碎剂固化膨胀破裂。

    - 噪声大、冲击震动强烈的施工作业宜安排在白天进行，并采取隔声降噪措施。

    - 机械破碎、钻孔时应采取湿法凿岩或安装捕尘装置。

    - 特殊情况下采用炸药爆破石方应符合国家、行业及北京市有关安全、环保标准。

- 水工地基处理工程

  - 一般规定

    - 施工前应调查清楚地下各种设施，制定相应保护措施，保证施工场地周边的各类管线、建筑物、构筑物的安全运行。

    - 应合理安排施工顺序和作业面，科学组织工序衔接，充分发挥施工机械的最大效率。

    - 应选用低噪、节能、高效、环保的施工设备和机具。

    - 对施工中产生的泥浆应设置专门的泥浆池或泥浆罐存储，泥浆池应有防渗处理。外运泥浆应使用具有吸排功能的密封罐车。泥浆污水未经处理不得直接排入水体或市政雨污水管道。

  - 桩基工程

    - 钻孔机械和成桩工艺的选择应按照高效、节能的原则，根据桩型、钻孔深度、土层情况、地下水位、泥浆排放及处理条件、桩身材料等综合确定。

    - 泥浆护壁成孔灌注桩施工符合下列规定：

8.2.2.1　泥浆宜采用原土造浆，不适于原土造浆的地层应制备泥浆。泥浆制作宜根据地质情况，选用与土壤酸碱度一致的泥浆，不污染土壤。

8.2.2.2　现场应就近设置相应的泥浆池、泥浆沟、堆土晾晒区，保证泥浆不外溢。应及时清理泥浆池、泥浆沟沉淀的废渣。

8.2.2.3　废弃的泥浆、废渣应另行处理，不污染环境。

    - 沉桩时应采取减少振动与挤土的措施，宜选择开挖防振沟、控制沉桩速率、预钻孔沉桩、设置砂井或塑料排水板、设置隔离桩、合理安排沉桩流程等措施。

    - 当特殊情况采用人工挖孔成桩时，应采取降水、护壁、通风、防坠落措施。开挖出的土方不得在桩边堆放，应及时运至现场集中堆土处并采取覆盖等抑尘措施。

    - 在城市建成区和人口密集地区进行钢筋混凝土预制桩和钢桩施工时，宜采用液压式和绳索式静压沉桩工艺。

  - 地基处理工程

    - 选择地基处理方案时，应考虑上部结构、基础和地基的共同作用，进行多种方案的技术经济比较，选用地基处理或加强上部结构与地基处理相结合的方案。

    - 水工建筑物灌浆工程符合下列规定：

8.3.2.1　浆液应在配备除尘、废水及废浆处理设施的集中制浆站拌制。

8.3.2.2　风、水、电、泥浆等应设置专用管路和线路，架设整齐有序。灌浆管路不得漏浆。

8.3.2.3　集中成片的灌浆施工宜设置灌浆机房、污水沉淀池。

8.3.2.4　钻渣、废水、废浆应及时回收，集中处理。

    - 换填法施工符合下列规定：

8.3.3.1　换填材料应满足相关标准对有机质含量、腐蚀性和放射性的要求。

8.3.3.2　换填施工应采取防尘、降尘措施，风力四级及以上天气不得进行换填施工。

8.3.3.3　适合改良（性）的开挖原土应加以利用。

8.3.3.4　粉煤灰垫层铺填后应及时压实、验收、铺填上层或封层，防止层面干燥后松散起尘。

    - 软基处理宜选用预压、压实、强夯等物理方法，不宜采用化学加固法。

    - 在城市建成区和人口密集地区，不宜使用强夯法施工。

    - 复合地基施工符合下列规定：

8.3.6.1　宜使用低噪声、低振动的施工机械。施工现场的强噪声设备应采取设隔声罩或隔声板、封闭等降噪措施。

8.3.6.2　振冲碎石桩施工现场应事先设置泥水排放系统，或组织运浆车辆将泥浆运至预先安排的存放地点，应设置沉淀池，重复使用上部清水。

8.3.6.3　水泥土搅拌桩、旋喷桩复合地基施工的浆液应采用专用容器存放，对注浆量、压力进行监测，置换出的废浆液应收集清理。

8.3.6.4　灰土挤密桩、夯实水泥土桩复合地基宜选用原位土做混合料，可选用粉煤灰、炉渣等以降低混合料中的水泥用量。

8.3.6.5　褥垫层铺设宜采用静力压实法。

8.3.6.6　挤密桩法施工应采取措施防止过筛、拌和过程中产生扬尘。

    - 注浆加固施工符合下列规定：

8.3.7.1　注浆浆液搅拌站应搭设封闭式搅拌车间，采取降尘、防尘、降噪等措施。

8.3.7.2　注浆浆液应采用专用容器存放，拌制成的浆液宜在初凝前使用完。

8.3.7.3　现场应设置排水沟和沉淀池，并及时清理沉淀的废浆。

8.3.7.4　废水、废浆、孔口溢出浆液应及时回收，另行集中处理，防止污染环境。

  - 基坑支护工程

    - 基坑支护应根据设计规划、地质情况、周围环境等要素选择支护体系的结构类型，宜选用投入少、可回收、可周转或构成地下永久结构一部分的支护结构。

    - 混凝土护坡桩配筋宜采用沿桩身分段配置不同数量的纵向钢筋，沿桩截面周边非均匀配置纵向钢筋，减少钢筋用量。

    - 钢板桩施工符合下列规定：

8.4.3.1　钢板桩施工宜采用振动打入，不宜直接锤击。

8.4.3.2　钢板桩应匀速拔出，减少对土壤的扰动，拔出后的带土应及时处理。

    - 地下连续墙施工符合下列规定：

8.4.4.1　当邻近的既有建筑物、地下管线、地下构筑物对地基变形敏感时，地下连续墙的施工应采取有效措施控制槽壁变形，避免对周边环境造成影响。

8.4.4.2　泥浆制作应根据地质情况，选用与土壤酸碱度一致的泥浆，不污染土壤。

8.4.4.3  地下连续墙槽段间的连接接头形式，应根据地下墙的使用要求选用，宜采用钢制接头管、接头箱。

    - 喷射混凝土支护符合下列规定：

8.4.5.1　喷射混凝土施工宜采用湿喷或水泥裹砂喷射工艺。

8.4.5.2　干法喷射混凝土施工应采用综合防尘措施。

8.4.5.3　输料管不得出现漏气、漏浆现象，最大限度地控制粉尘污染。

8.4.5.4　空压机等强噪声设备应采取设隔声罩或隔声板、封闭等降噪措施。

    - 锚杆支护符合下列规定：

8.4.6.1　湿法施工作业应设置泥浆池、泥浆沟，泥浆池中的污水经沉淀后应循环使用，废弃的泥浆、废渣应另行处理，防止污染环境。

8.4.6.2　注浆应符合本文件第7.3.7条的规定。

8.4.6.3　锚杆支护可采用扩孔锚杆，减少材料用量。

8.4.6.4　基坑支护采用预应力锚杆（锚索）时宜采用可拆卸式锚杆。

    - 内支撑施工符合下列规定：

8.4.7.1　基坑工程支撑体系宜采用钢支撑平面支撑体系。

8.4.7.2　水平支撑宜采用相互正交、均匀布置的平面对撑体系，可用对撑、对撑桁架、角撑、斜撑桁架及边桁架和八字撑等形式组成平面结构体系。

8.4.7.3　钢结构支撑施工应采取措施防止噪声污染。

8.4.7.4　混凝土支撑结构应符合本文件第9章的规定。

  - 地下水控制工程

    - 施工降水应遵循“保护优先、合理抽取、综合利用”的原则，符合DB 11/1115的要求。

    - 施工宜采用基坑封闭降水方法。当无法采用基坑封闭降水，且基坑抽水对周围环境可能造成不良影响时，应采用对地下水无污染的回灌方法。

    - 施工现场宜建立基坑降水再利用的收集处理系统，综合利用抽排的地下水，减少资源浪费。

    - 废弃的降水井应及时回填，防止污染地下水。回填应符合DB11/T 671的规定。

- 水工混凝土工程

  - 一般规定

    - 施工现场应使用预拌混凝土，不得现场搅拌混凝土。

    - 用于水工混凝土结构的止水、伸缩缝和排水材料应无毒、无污染，性能稳定。

    - 预制装配式结构构件应工厂化加工；构件的存放和运输应采取防止变形和损坏的措施；构件的加工和进场顺序应与现场安装顺序一致。

  - 钢筋工程

    - 钢筋材料符合下列规定：

9.2.1.1　钢筋宜采用专用软件优化配料，合理确定进场钢筋的定尺长度；在满足相关规范要求的前提下，合理进行短钢筋接长利用。

9.2.1.2　对于直径不大于12mm的钢筋进场应采用盘条钢筋。

9.2.1.3　进场钢筋原材料应存放有序、标识清晰、储存环境适宜，采取防雨、防潮、防锈、防污染等措施。

    - 钢筋加工符合下列规定：

9.2.2.1　钢筋现场加工应采取集中加工方式，减少占地。

9.2.2.2　按配料单定尺加工，盘条钢筋调直应采用机械调直，定尺下料。

9.2.2.3　钢筋除锈时应采取措施，避免扬尘和土壤污染。

9.2.2.4　钢筋下料短头、加工产生的粉末状废料应统一回收、处理。

9.2.2.5　钢筋加工中使用的冷却液体，应过滤后循环使用，不得随意排放。

    - 钢筋连接安装符合下列规定：

9.2.3.1　钢筋连接应在机械、焊接连接等方式中进行比选，优先选用机械螺纹连接。

9.2.3.2　电焊作业应采取避免弧光外泄的遮挡措施。

9.2.3.3　宜采用逆变式电焊机，节约用电。

9.2.3.4　绑扎丝、焊接材料、螺纹套筒、螺纹保护帽等应妥善保管、节约使用。

9.2.3.5　合理选择电焊条规格及等级，应选用环保焊条，减少电焊烟气的排放。焊渣应回收处理。

  - 模板工程

    - 材料符合下列规定：

9.3.1.1　应选用损耗率低、周转率高的模板和支撑。

9.3.1.2　大面积混凝土立面宜选用大模板、爬升模板和悬臂模板。

9.3.1.3　一般模板支撑架宜选用承插式、碗扣式、盘扣式等定型产品。

9.3.1.4　模板脱模剂应选用环保型产品。

9.3.1.5　水下混凝土应采用钢模板、免拆除模板。

    - 模板设计符合下列规定：

9.3.2.1　优化施工方案、合理安排施工进度，加快周转，减少模板、支撑体系的投入量。

9.3.2.2　宜利用软件进行异型模板翻样，提高模板板材的利用率。

9.3.2.3　水工混凝土无防渗要求时，对拉螺栓宜加设套管以重复利用。

    - 制作及安装符合下列规定：

9.3.3.1　木、竹制模板时应在封闭场所集中加工，并采取有效的隔声、防尘措施。

9.3.3.2　模板及脚手架施工应回收散落的铁钉、铁丝、扣件、螺栓等材料。

9.3.3.3　模板边角余料应综合利用，制作小型构件模板等。

9.3.3.4　清理模板内残留的灰尘和垃圾不应使用空压机等产生扬尘的设备。

    - 模板拆除符合下列规定：

9.3.4.1　模板拆除不得硬撬或重砸，拆下的模板及支架杆件不得抛掷。

9.3.4.2　模板拆除后应将其表面清理干净，对变形和损伤部位应进行修复。

  - 混凝土工程

    - 材料符合下列规定：

9.4.1.1　大体积水工混凝土配合比设计时，宜选用中热硅酸盐水泥或低热硅酸盐水泥，适当掺入由工业废料、矿山废渣制成的胶凝材料，以降低混凝土发热量，减少温度裂缝。

9.4.1.2　应选用开采、加工符合环境保护要求、距离相对较近的混凝土粗细骨料。

9.4.1.3  应选用质量稳定、碱含量低的各种外加剂，粉状外加剂在运输和储存过程中应做好防水、防潮、防尘措施。

    - 混凝土施工符合下列规定：

9.4.2.1　混凝土宜采用泵送、布料机布料浇筑；不具备泵送条件时，可采用分级（节）溜槽或串筒浇筑。

9.4.2.2　大体积混凝土浇筑应合理安排施工工序，优化现场布置和车辆运输方案，保证连续浇筑。

9.4.2.3　混凝土振捣应采用低噪声振捣设备或采取围挡隔离等降噪措施；在噪声环境敏感区宜采用自密实混凝土。

9.4.2.4　混凝土输送泵应设吸声降噪措施。

9.4.2.5　清洗泵送设备和管道的废水应沉淀回收利用，浆料分离后应再利用。

9.4.2.6　对混凝土余料应进行有效再利用，可制成小型预制件，或采用其它措施加以利用，不得随意倾倒。

    - 混凝土养护符合下列规定：

9.4.3.1　混凝土宜采用塑料薄膜或塑料薄膜加保温材料覆盖保湿、保温养护。

9.4.3.2　当采用洒水或喷雾养护时，养护用水宜使用回收的基坑降水、雨水等非传统水源。

9.4.3.3　混凝土冬期施工保温养护措施应符合节能、环保和消防等要求。

- 砌体工程

  - 一般规定

    - 水库、湖泊、河流的砌体护底护岸工程的平面布置和立面设计应考虑对周边环境的影响，宜选用生态护底护岸，做到美化环境，体现生态保护要求。

    - 砌体工程施工应采用预拌砂浆。砌筑、抹灰应使用散装预拌砂浆，施工现场不得设立配制砂浆的搅拌机或采购使用袋装水泥。

    - 施工所使用的物料应分类统一堆放并采取严密覆盖措施，干混砂浆不得露天放置，物料运输时应有降尘措施。

    - 砌体湿润、砌体养护、边坡养护宜使用检验合格的非传统水源，用水应合理，并应有节水措施。

    - 石料、砌块、混凝土及砂浆余料应及时回收并合理使用。

    - 石料、砌块切割应在封闭的加工棚内进行，并做好操作人员防护。

  - 堆砌石工程

    - 浆砌石、干砌石的石料应严格挑选，采用结构密实、质地均匀、不易风化且无裂缝的硬质石料，表面无污垢、水锈等杂质，并选择较大的石料砌筑。

    - 盛产石料（大砾石、卵石）和沿河废石方较多地区的河流、水库边坡和坡脚防护，宜采用抛石护底护岸。

    - 干砌石护坡反滤体应按照设计规范要求正确分层铺设。防止水流冲刷和渗流带走细颗粒，造成水土流失和结构变形破坏。

    - 大体积浆砌石、干砌石的非外露面及堆石排水体可选用符合质量要求的拆除旧石料，减少新石料的采购。

  - 砌体工程

    - 预制块砌体材料宜采用工业废料或废渣制作的砌块及其它节能环保的砌块。严格执行禁止和限制使用黏土制品的规定。

    - 石笼宜就地取材，填放天然块石或砂砾。石笼笼体材料应具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外线、抗冲刷等特性。石笼护岸应搭配绿化植草。

    - 生态袋应填充种植土，以利自然植被的恢复。

    - 生态砌块护岸宜与速生水生植物相结合，增强水体自净功能，修复水生态环境。

- 疏浚工程

  - 一般规定

    - 应根据底泥的性状、污染物浓度、水体功能、陆域环境等条件，统筹生态环保、文明施工、经济技术等要求，合理确定清淤工程设计方案和施工方案。

    - 城市建成区宜采用水下环保清淤方案，人员密集区宜使用电动挖泥船和集成式底泥脱水固化设备。

    - 应选择环保性能优良、挖泥精度高、施工效率高的船只、挖掘机等疏浚设备，并应避免漏油污染河道土壤和水体。

    - 燃油动力清淤设备尾气和噪声应达标排放，不得将各类垃圾和油水混合物排入水体。

  - 清淤作业和底泥处理

    - 具备干场条件且清淤范围和清淤量较大时，应采用排水后机械开挖的干场清淤方式。清淤范围内应有序导流、排水、疏干、堆存。底泥堆场应设置在清淤范围或项目区域内，采取挡护、防冲刷、排水等措施。

    - 对非重金属及有毒有害有机污染底泥的干场清淤作业，应根据成分、性状适量掺拌外购土后，按照环保、节地、水保及防涝等要求留用或外运利用。

    - 对重金属及有毒有害有机污染底泥的干场清淤作业，应采取抽吸或水力冲挖清淤方式，底泥应脱水干化后再转运处置，不得外购土掺拌或将污染的底泥向周边原状转移。

    - 不具备干场作业、底泥堆场条件且水域面积较大时，应采用耙吸式挖泥船水下环保清淤方式，底泥应脱水干化后再转运处理处置。

    - 不具备干场作业但具备底泥堆场条件，且清淤量较大时，可采用绞吸式挖泥船、管道排泥（吹填）等水下环保清淤方式，应遵循SL 17的相关要求。底泥应采用压力管道密闭输送，底泥堆场尾水应采取二次沉淀、生物、生态湿地等处理措施。

    - 底泥脱水压滤、堆场排放的尾水水质应不低于清淤水体水质。

    - 底泥堆场的苫盖应根据底泥含水率确定，含水率大于65%时，可不苫盖。

  - 底泥处置

    - 疏浚前应对底泥化学指标进行分析，根据底泥受污染程度进行资源化利用或无害化处置。

    - 底泥符合GB 15618、GB 36600、CJT 340要求时，可用于农田改造、园林绿化、地形改造以及道路建设等资源化途径。

    - 重金属及有毒有害有机污染底泥应进行无害化处置，处置后底泥的毒性浸出值应低于GB 5085.3中的相应规定。

    - 底泥应采用封闭车辆运输，运输过程避免遗撒污染环境。

- 引调水管道工程

  - 一般规定

    - 施工前应对工程沿线的工程地质、水文地质和周围环境情况，以及沿线管线、周边建（构）筑物、障碍物及其它设施等进行详细调查，并制定相应的保护措施。

    - 管道及配件、防腐材料、防水材料、内衬材料等应符合相关用水卫生标准。

    - 管道试压、冲洗用水应进行再利用。

    - 管道或隧洞内应进行空气监测和有害物质排查，消除有毒、易爆气体和化学溶剂等危化品安全隐患后，施工人员方可下井作业。

    - 洞内出土运输应采用清洁能源车辆。

  - 明挖管道工程

    - 明挖管道土石方工程应符合本文件第7章的规定。

    - 钢管现场局部涂装时应采用挥发性小、无污染、耐候性好的材料。

    - 采用柔性接口的管道，橡胶圈表面和承插工作面应涂刷无腐蚀性、无毒的润滑剂。

    - 管道铺设完成后，应及时恢复原貌，不得留裸露地面。对暂不能封闭的各管道连接处应做好防人员坠落、防管道上浮等安全防护措施。

  - 暗挖管（隧）道工程

    - 采用顶管、盾构、浅埋暗挖法施工的管道工程和输水隧洞工程，应确定管、洞内通风系统模式，设备供排风能力应满足管（隧）道内人员作业环境要求。

    - 产生大量泥浆的施工作业，应设置专用的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢。泥浆应循环利用，剩余泥浆外运时应采用全密闭式运输车。

    - 顶管施工符合下列规定：

12.3.3.1　机械顶管施工宜选用土压平衡顶管机。

12.3.3.2　宜选用长距离顶进设备，减少工作井的设置。

12.3.3.3　应采用环保型顶管管材。

12.3.3.4　小型顶管的顶进工作井可采用方木、型钢或钢板等组装的装配式后背墙。

    - 浅埋暗挖施工符合下列规定：

12.3.4.1　浅埋暗挖竖井应采用全封闭施工。

12.3.4.2　浅埋暗挖隧道施工作业时应采取有效的抑尘降尘措施。

12.3.4.3　喷射混凝土作业应采取措施减少喷射混凝土回弹损失，应采用湿喷、潮喷作业法或其它有效降尘措施。

    - 盾构施工符合下列规定：

12.3.5.1　应将施工占地大小、水土污染程度作为盾构机型比选因素。

12.3.5.2  应制定盾构机组装、运行、检修、分解过程中防止油污渗漏污染水土的措施。

- 水工金属结构及水利机电设备安装工程

  - 一般规定

    - 闸门、钢管等常规水工金属结构与水利机电设备应采用工厂化制作，整体化安装。

    - 水工金属结构与水利机电设备安装工程应采用低能耗的施工机械。

    - 现场进行表面打磨处理时，磨料应及时回收处理。

  - 水工金属结构工程

    - 水工金属结构施工应结合加工、运输、安装和吊装工艺要求，合理确定分段、分节数量和位置，优化节点构造，节约用材。

    - 水工金属结构除锈、防腐宜在工厂内完成，现场局部涂装时应采用挥发性小、无污染、耐候性好的材料，并采取防护措施。

    - 金属结构现场涂装表面预处理应在配有除尘设备的封闭空间内进行，宜采用无尘技术。

    - 金属结构焊接作业时应选择环保焊条，采取光污染控制措施。

    - 在空气重污染预警达到橙色以上时，停止现场火焰切割、焊接、喷涂粉刷等。

    - 液压启闭机在安装调试过程中，应避免漏油。

  - 水力机械工程

    - 水泵应选用高效、节能、低噪产品。

    - 水泵安装后应无漏气、漏水、漏油等现象。

    - 阀门及管件应无损伤，内部洁净无杂物。

    - 根据管径、流量等情况，合理选择流量计的类型。

    - 进出水钢管防腐宜采用热涂塑方法，防腐材料应满足卫生指标。

  - 机电设备安装工程

    - 机电设备安装工程施工前应统筹布局，合理确定施工方案，减少二次开孔和管线路径更改，提高管线综合施工效率。

    - 柴油发电机房应进行隔声、吸声处理，并选择环保型柴油发电机组。

    - 发电机组底座应安装弹簧减震器或橡胶隔震垫。发电机排气风管与设备应采用软连接，发电机与尾气排放管应采用波纹管连接，降低噪声和振动。

    - 在高湿、高热、高盐雾环境下应选用充气式高压开关柜。

    - 变压器应选择高效节能型，室内场所应选用环保型干式变压器。

    - 低压配电设备安装符合以下规定：

13.4.6.1　电线导管暗敷应做到线路最短。

13.4.6.2　配电设备应选用节能型电线、电缆等，并进行节能测试。

13.4.6.3　预埋管线口应采取临时封堵措施。

13.4.6.4　电气设备的运行不得低于规定时间，且不应超过规定时间的1.5倍。

13.4.6.5　不间断电源安装应采取防止电池泄漏的措施，废旧电池应回收。不间断电源柜试运行时应进行噪声监测。

13.4.6.6　电气设备应存放在清洁、通风、无腐蚀性气体的库房内。

    - 现场清理出的残渣、废机油和沾染涂料的棉纱、破布等废弃物应采用有盖的金属容器集中收集，并及时处理。

- 水工建筑物拆除工程

  - 一般规定

    - 应综合分析安全、环保、节约、效率等因素后选择适当的拆除方案。

    - 风力四级及以上时，不得进行露天拆除作业。

    - 拆除工程完成后，应将现场清理干净，裸露的场地应采取覆盖、绿化、抑尘剂固化等抑尘措施。

  - 建（构）筑物拆除

    - 人工拆除应采取喷（洒）水降尘措施。

    - 机械拆除应持续喷淋，有效压制冲击面起尘。

    - 爆破拆除应采取爆前设置塑料盛水袋、爆后远距离大范围喷水的降尘措施。

    - 可回收再利用的设备、构件及材料应分类存放利用。

  - 围堰拆除

    - 围堰拆除应采取减少水体污染和河底残留物的措施。

    - 围堰拆除前应将基坑内杂物清理干净。

    - 桩膜围堰、钢板桩围堰、沉箱围堰拆除后应周转再利用。

- 其它工程

  - 绿化工程

    - 应根据空气污染预警合理安排绿化工序。

    - 土料过筛应采用防尘、降尘措施，产生的垃圾应及时清理干净。

    - 绿化宜采用喷灌、微灌、低压管道等节水灌溉方式。应充分利用当地原有的植物资源，选用低水耗、易养护的本地种植物。

    - 土地平整后应及时进行绿化施工，未施工的场地应采取覆盖、洒水等抑尘降尘措施。

  - 水利信息化工程

    - 水利信息化建设应运用系统工程理念，既要满足近期要求，又要适当超前，适应长远发展需要。

    - 计算机设备、监控设备、网络交换机、服务器、水质在线监测、安全监测等水利信息化硬件设备应选用节能、高效、环保的标准化产品。

    - 水利信息化工程应从运行稳定、提高效率、节能等方面进行效能优化。软件开发时应提高代码效率，优化数据库结构，减少对硬件的需求。硬件配置时应开展节能方案设计。

    - 材料、设备的包装物应分类回收。