ICS 35.240.60

L 67

备案号：

DB11

北京市地方标准

DB11/T xxxx-2021

城市轨道交通广播系统技术规范

Technical specification for metro transit public address system

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	3

5 总则	3

6 系统总体架构	4

7 业务要求	5

8 功能要求	10

9 系统性能要求	47

10 接口要求	49

11 安全技术要求	50

12 设备要求	51

附　录　A （规范性附录） 协议规范	52

附　录　B （规范性附录） 接口规范	78

附　录　C （规范性附录） 编码规范	82

附　录　D （规范性附录） IP地址规范	86

附　录　E （规范性附录） 基础指标	87

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

本文件由北京市交通委员会提出并归口。

本文件由北京市交通委员会负责组织实施。

本文件起草单位：北京市轨道交通指挥中心、中铁通信信号勘测设计院有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市地铁运营有限公司、北京京港地铁有限公司、北京市轨道交通运营管理有限公司、北京全路通信信号设计研究院集团有限公司、天津市北海通信技术有限公司、北京贝能达信息技术股份有限公司、霍尼韦尔腾高电子系统(广州)有限公司。

本文件主要起草人：

城市轨道交通广播系统技术规范

# 范围

本文件规定了北京市城市轨道交通广播系统的总体架构、业务要求、功能要求、系统性能要求、接口要求、安全技术要求、设备要求等。

本文件适用于北京市城市轨道交通广播系统新建、更新改造工程的规划、设计、建设、验收、维护、运营及业务管理。改建、扩建工程可参照执行。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16806  消防联动控制系统

GB/T 22239  信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50157  地铁设计规范

GB 50198  民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50382  城市轨道交通通信工程质量验收规范

GB 50526  公共广播系统工程技术规范

GB 51298  地铁设计防火标准

DB11/995  轨道交通工程设计规范

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 公共广播 public address

由使用单位自行管理的，在本单位范围内为公众服务的声音广播。用于进行业务广播、背景广播和紧急防灾广播等。本文件除特殊定义外，均指语音/声音广播，使用语音/声音进行播放或播报，向人们传递信息。

  - 广播系统 public address system

为公共广播覆盖区服务的所有公共广播设备、设施及公共广播覆盖区的声学环境所形成的一个有机整体。

  - 广播操作终端 broadcast operatrion terminal

或称“操作终端”，泛指各层级广播系统操作人员、管理人员、维护人员等使用的计算机/工作站。

  - 广播控制盒 broadcast control box

广播系统专用的一体化桌面式控制设备。

  - 音频话筒盒 audio microphone box

广播系统专用的桌面式话筒。

  - 广播播报优先级 broadcast priority

广播信源播报的优先等级。当有多个信源对同一分区广播时，系统会设定信源选通分区的优先等级，即为广播播报优先级。

  - 广播分区优先级 broadcast subarea priority

广播分区播放的优先级。结合广播播报优先级实现广播分区相互作用时的广播声场压制。

  - 预录制素材 pre-recorded material

预录制素材是系统预先录制的素材，包括使用TTS素材制作服务制作的音频、系统外部导入的通过其他方式预先录制的音频。

  - 话筒播报 microphone broadcast

利用音频话筒进行广播播报的方式。

  - 实时TTS广播 real-time Text-To-Speech broadcast

利用文字转语音系统软件（TTS），实时将文字信息转为语音信息进行广播播报的方式。

  - 实时录制素材播报 real-time recording of material broadcast

利用广播操作终端或广播控制盒，进行语音段录音，实时将其转换成素材文件并即时进行广播播报的方式。

  - 预录制素材播报 pre-recorded material broadcast

对预录制素材进行选择并进行广播播报的方式。

  - 触发预录制素材播报 trigger pre-recorded material broadcast

由人工或外部信号进行触发后，对预录制素材进行选择并进行广播播报的方式。

  - 计划预录制素材播报 planned pre-recorded material broadcast

根据广播系统预先设定好的计划，定时对预录制素材进行选择并进行广播播报的方式。

  - 人工触发预录制素材播报 manually triggered pre-recorded material broadcast

人工利用广播操作终端或广播控制盒选择预先设定好的预录制素材播报的方式。

  - 自动触发预录制素材播报 automatically triggered pre-recorded material broadcast

由外部系统触发后，广播系统选择预先设定好的预录制素材播报的方式。

  - 防灾广播 disaster prevention broadcast

公共广播系统向其服务区播送的、需要被全部听众认知的灾害广播；防灾广播面向火灾、水淹、风灾、地震、冰雪和雷击等自然灾害，并以预防火灾为主。

  - 业务广播 business broadcast

公共广播系统向其服务区播送的、需要被全部或部分听众认知的日常广播，包括发布通知、新闻、信息、语声文件、寻呼、报时等。北京市轨道交通广播系统业务广播主要包括向乘客播报的应急通告、列车运行、乘客引导等服务信息以及向工作人员播报的作业命令和通知等。

  - 背景广播 background broadcast

公共广播系统向其服务区播送的、旨在渲染环境气氛的广播，包括背景音乐和各种场合的背景音响（包括环境模拟声）等。

  - 无线广播 wireless broadcast

由无线通信系统通过广播系统对广播分区进行话筒播报的广播方式。

  - 平行广播 parallel broadcasting

多路信源在互不干扰的情况可以通过不同的播音通道向不同的广播分区同时播报。

  - TTS素材制作服务 TTS material production service

TTS服务功能之一，指通过TTS服务器，将转换的音频作为素材。

  - 实时TTS服务 real-time TTS service

TTS服务功能之一，指通过TTS服务器，将转换的音频直接播报。

  - 播放列表 playlist

一种包含时间、类别、区域、素材等信息的多任务列表，简称“播表”。

  - 无人值守的全自动运行 unattended train operation

列车在不配置车上工作人员的条件（所有功能均由系统负责实现）下的运行。

# 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

TCC-PA：轨道交通指挥中心广播系统（Traffic Control Center Public Address System）

OCC-PA：运营控制中心广播系统（Operated Control Center Public Address System）

BCC-PA：备用控制中心广播系统（Backup Operation Control Center Public Address System）

MPA：多线路中心广播系统（Multi Line Public Address System）

SPA：车站广播系统（Station Public Address System）

TPA：列车广播系统（Train Public Address System）

DPA：车辆基地广播系统（Depot Public Address）

ATS：列车自动监控系统（Automatic Train Supervision）

TTS：文字转语音（Text-To-Speech）

TCMS：列车控制管理系统（Train Control and Management System）

FAS：火灾报警系统（Fire Alarm System）

UTO：无人值守的全自动运行（unattended train operation）

# 总则

## 城市轨道交通广播系统建设，应纳入城市轨道交通工程总体规划，并进行综合设计、同步施工、独立验收、同时交付使用、投入试运营。

## 城市轨道交通广播系统所选择的系统设备应经国家认可的检验部门检验，并获得有效的检验合格报告。

## 城市轨道交通广播系统应满足与城市轨道交通其他系统集成的要求，并具有与其他系统的接口。

## 城市轨道交通广播系统应充分考虑新型技术的应用。

# 系统总体架构

  - 总体架构

城市轨道交通广播系统为防灾广播、业务广播、背景广播共用系统，应满足GB 50526中一级广播的要求。城市轨道交通广播系统（PA）系统总体架构见图1：

图1城市轨道交通广播系统总体架构图

城市轨道交通广播系统总体架构由路网层广播系统（TCC-PA）、线路中心层广播系统（MPA/OCC-PA/BCC-PA）、车站层广播系统（SPA/DPA/TPA）组成。

  - 路网层

路网层广播系统即轨道交通指挥中心广播系统（TCC-PA）。

TCC-PA具有对全路网所有线路进行广播发布的功能；具有TCC-PA通用类预录制素材的汇总管理、下发同步等功能；可对全路网广播设备运行状态及广播播报状态进行实时监视，能对全路网广播播报内容进行实时监听。

  - 线路中心层

线路中心层广播系统包括多线路中心/运营控制中心广播系统（MPA/OCC-PA）、备用控制中心广播系统（BCC-PA）。

线路中心层广播系统宜建设MPA。纳入MPA统一建设的线路，不再建设完整线路OCC-PA，仅在运营控制中心设置本线路终端类设备及配套网络设备、接口设备，统一接入MPA；未纳入MPA统一建设的线路应建设完整OCC-PA。

MPA具有对所辖线路车站层进行广播发布的功能；具有MPA预录制素材的汇总管理、下发同步等功能；可对所辖线路车站层广播设备运行状态及广播播报状态进行实时监视，能对所辖线路车站层广播播报内容进行实时监听。

OCC-PA具有对本线路车站层进行广播发布的功能；具有本线路广播系统预录制素材的汇总管理、下发同步等功能；可对本线路车站层广播设备运行状态及广播播报状态进行实时监视，能对本线路车站层广播播报内容进行实时监听。

在OCC-PA失效后启用BCC-PA，BCC-PA代替OCC-PA行使必要的广播职能。

BCC-PA具有对本线路车站层进行直播播报的功能；可对本线路车站层广播设备运行状态及广播播报状态进行实时监视，能对本线路车站层广播播报内容进行实时监听。

  - 车站层

车站层广播系统包括车站广播系统（SPA）、车辆基地广播系统（DPA）、列车广播系统（TPA）。

SPA具有对本车站进行直播播报和编播播报的功能，并可对本站各广播区正在进行的广播播报进行实时监听；具有接收上级广播系统下发或其他系统触发的广播指令并能按指令在本站播报，与实时上传播报状态和播报结果的功能。

DPA具有对本车辆基地进行直播播报功能，并可对本车辆基地各广播区正在进行的广播播报进行实时监听；具有接收上级广播系统下发或其他系统触发的广播指令并能按指令在本基地播报，与实时上传播报状态和播报结果的功能。

TPA具有对本列车进行直播播报功能，并可对本列车正在进行的广播播报进行实时监听；具有接收上级广播系统下发或其他系统触发的广播指令并能按指令在本列车播报，与实时上传播报状态和播报结果的功能。

# 业务要求

  - 一般规定

城市轨道交通广播系统是运营生产系统，是各层级调度员/值班员向乘客播报应急通告、列车运行、乘客引导等服务信息以及向工作人员发布作业命令和通知的语音播报系统，发生灾害时可用于救灾广播。

广播播报遵循“防灾优先、运营为主、统一管理、播报及时”的原则。

广播业务由实时业务与计划业务构成，实时业务、计划业务相互补充。

广播业务包含防灾广播、业务广播、背景广播。

广播播报应用语准确、语气规范、语句通顺、内容易懂，避免发生混淆，中文播报应满足普通话水平全国统一标准一级要求，英文播报应满足北京市外事办的相关要求。

  - 广播业务类别与层级

    - 广播业务类别

城市轨道交通广播业务分为三类：

- 防灾广播：用于灾害情况下的救灾广播；

- 业务广播：用于运营异常和运营正常情况下的业务广播；

- 背景广播：用于背景音乐等的环境音频广播。

    - 业务层级

城市轨道交通广播系统由路网层（TCC-PA）、线路中心层（包括MPA、OCC-PA、BCC-PA）、车站层（包括SPA、DPA、TPA）组成。具体如下：

- 第一级：路网层；

TCC-PA：负责全路网防灾广播信息、业务广播信息、背景广播信息播报。

- 第二级：线路中心层；

MPA：负责所辖线路车站层业务广播信息、背景广播信息播报；

OCC-PA：负责本线路车站层防灾广播信息、业务广播信息、背景广播信息播报；

BCC-PA：在线路运营控制中心失效，备用控制中心启用后，负责本线路车站层防灾广播信息、业务广播信息、背景广播信息播报。

- 第三级：车站层。

SPA：负责本车站防灾广播信息、业务广播信息、背景广播信息播报；

DPA：负责本车辆基地防灾广播信息、业务广播信息、背景广播信息播报；

TPA：列车非UTO运行模式时，负责本列车防灾广播信息、业务广播信息播报；列车UTO模式时，由线路中心层负责本列车防灾广播信息、业务广播信息播报。

  - 广播播报模式

    - 直播播报模式

直播播报一般是指广播操作终端、广播控制盒、无线手持终端的实时播报和ATS、FAS等其它系统的触发播报。直播播报适用于各层级广播系统。

直播播报模式包括：

- 话筒播报、实时TTS播报、实时录制素材播报的模式；

- 人工触发预录制素材播报的模式；

- 自动触发（ATS、FAS等其他系统）预录制素材播报的模式。

实时TTS播报应在TCC-PA、MPA、OCC-PA、SPA实现。

实时录制素材播报应在BCC-PA、DPA及车站降级模式实现。

    - 编播播报模式

编播播报一般是指各层级广播操作终端制作广播播放列表，车站层广播系统接收并按计划执行广播播放列表。

编播播报模式包括计划预录制素材播报的模式。

TCC-PA、MPA、OCC-PA、SPA应实现编播播报。

BCC-PA、DPA、TPA可实现编播播报。

各层级应能制作预制播表，应具备播表任务冲突判断功能，应能取消播表中由本级创建的且尚未执行的任务。

突发情况下，车站能一键取消当日全部播表任务。

SPA应能向路网层和线路中心层广播系统实时和汇总反馈任务执行状态。

  - 广播声场覆盖与广播分区

    - 广播声场覆盖原则

广播声场覆盖应遵循以下原则：

- 广播声场应覆盖站台、站厅、出入口、换乘通道、直扶梯、站前广场等公共区域，及安全疏散通道、设备区、区间（地下线）等非公共区域；

- 车站广播声场覆盖应确保满足客流疏导的需求；

- 车辆基地广播声场应覆盖行车相关区域；

- 列车广播声场应覆盖列车乘客区域。

    - 广播分区原则

广播分区应遵循以下原则：

- 广播分区设置应确保满足客流疏导及防灾疏散等相关需求；

- 车站广播应设置上行站台、下行站台、站厅、出入口、换乘通道、设备区、安全疏散通道等广播分区；根据车站情况宜设置区间（地下线）、售票区域、闸机区域、直扶梯等广播分区；根据站前广场情况宜设置站前广场广播分区；

- 区间（地下线）广播分区划分应满足应急照明分界要求；

- 车辆基地广播应设置咽喉区、停车列检库等广播分区；

- 列车应设置列车乘客区域广播分区。

  - 优先级原则

    - 广播优先级

      - 广播播报优先级

城市轨道交通广播播报优先级为判断广播分区冲突时的依据，高优先级播报应能打断低优先级播报，直播播报同级优先级冲突先到先得，编播播报同级优先级冲突后到先得，除背景广播外其他被打断的广播播报严禁恢复播放。

OCC-PA同BCC-PA优先级一致。

防灾广播：车站层广播>线路中心层广播>路网层广播。

业务广播：车站层广播>运营控制中心广播>多线路中心广播>路网层广播。

背景广播：车站层广播>运营控制中心广播>多线路中心广播>路网层广播。

具体优先级顺序可根据运营需求调整。

      - 广播分区优先级

广播分区相互作用指当两个或多个广播分区同时播报不同内容时，现场会产生音频干扰，导致乘客及工作人员产生听觉障碍。广播分区相互作用包括相邻广播分区干扰及重叠广播分区干扰。

城市轨道交通广播分区应设置广播分区优先级，结合广播播报优先级实现广播分区相互作用时的广播声场压制。

      - 优先级选择

播报优先级高于分区优先级。

高播报优先级的分区进行正常播报，低播报优先级的分区终止播报；相同播报优先级时，高分区优先级的分区进行正常播报，低分区优先级的分区终止播报；并向播报用户反馈终止播报信息及原因。

广播优先级可根据运营需要进行调整。

    - 播表任务优先级

广播播表制作、下发及合并过程中，为避免不同用户任务间冲突，设置广播播表任务优先级。

播表任务优先级可根据运营需要进行调整。

播表任务优先级：TCC-PA重要任务> SPA任务> OCC-PA任务> MPA任务> TCC-PA普通任务。

  - 广播播报条件

防灾广播、业务广播、背景广播的播报应符合相应条件。

    - 防灾广播

发生火灾、水淹、风灾、地震、冰雪和雷击等灾害时，启动防灾广播。

    - 业务广播

业务广播包括：各层级调度员/值班员开展的乘客引导、应急疏散及运营组织管理信息播报，以及广播系统根据外部系统触发条件，自动触发的预录制素材播报。

车站层发生下列情况之一时，人工启动所辖范围的业务广播：

- 面向乘客进行信息通告、客流疏导等运营需要时；

- 发生爆炸、毒气等恐怖事件时；

- 发生严重刑事案件影响运营时；

- 灾害事件对其它线路运营产生影响时；

- 发生列车脱轨、分离、冲突等情况时；

- 发生地外伤害时；

- 发生列车延误时；

- 全路网停止运营时（含计划内）；

- 车站及出入口封闭，包括换乘站停止换乘时（含计划内）；

- 线路、区段停止运营时（含计划内）；

- 延长或缩短运营时间时（含计划内）；

- 发生列车救援时。

    - 背景广播

根据现场实际情况，适时向所辖区域播报背景广播。

  - 预录制素材制作与管理

城市轨道交通广播系统预录制素材由TCC-PA统一管理。

应建立全路网预录制素材资源池，路网层、线路中心层均可制作预录制素材，预录制素材的制作应符合相关规定，预录制素材的调用由TCC-PA授权。

支持外部素材导入、文字转语音（TTS）两种素材制作方式。

制作完成的素材应经过审核方能使用。

  - 广播播报职责及范围

各层级调度员/值班员负责本层级防灾广播播报和业务广播播报。

    - 防灾广播播报

      - 事发地为非换乘车站

事发地为非换乘车站时，防灾广播播报职责及范围如下：

- 事发地车站负责本车站的防灾广播；

- 事发线线路运营控制中心根据灾害影响范围和影响程度，适时启动本线路所辖车站和列车的防灾广播；

- 轨道交通指挥中心根据灾害影响范围和影响程度，适时启动全路网车站和列车的防灾广播。

      - 事发地为换乘车站

事发地为换乘车站时，防灾广播播报职责及范围如下：

- 事发地车站负责本车站所辖区域的防灾广播，并通知本车站换乘线路的车站；

- 事发线线路运营控制中心根据灾害影响范围和影响程度，适时启动该线路所辖车站和列车的防灾广播；

- 本车站换乘线路的车站根据灾害影响范围和影响程度，适时启动所辖区域的防灾广播；

- 本车站换乘线路的线路运营控制中心根据灾害影响范围和影响程度，适时启动所辖车站和列车的防灾广播；

- 轨道交通指挥中心根据灾害影响范围和影响程度，适时启动全路网车站和列车的防灾广播。

      - 事发地为车辆基地

事发地车辆基地负责本车辆基地所辖区域的防灾广播。

      - 事发地为非UTO运行模式运营列车

事发地为非UTO运行模式运营列车时，防灾广播播报职责及范围如下：

- 事发列车负责本列车所辖区域的防灾广播；

- 事发列车相邻车站根据灾害影响范围和影响程度，适时启动所辖区域防灾广播；

- 本线路及与其有换乘关系线路的线路运营控制中心根据灾害影响范围和影响程度，适时启动所辖非事发列车的防灾广播；

- 轨道交通指挥中心根据灾害影响范围和影响程度，适时启动全路网车站和列车的防灾广播。

      - 事发地为UTO运行模式运营列车

事发地为UTO运行模式运营列车时，防灾广播播报职责及范围如下：

- 事发线线路运营控制中心负责事发列车的防灾广播；

- 事发列车相邻车站根据灾害影响范围和影响程度，适时启动所辖区域防灾广播；

- 本线路及与其有换乘关系线路的线路运营控制中心根据灾害影响范围和影响程度，适时启动所辖非事发列车的防灾广播；

- 轨道交通指挥中心根据灾害影响范围和影响程度，适时启动全路网车站和列车的防灾广播。

    - 业务广播播报

      - 非换乘车站

事发地为非换乘车站时，业务广播播报职责及范围如下：

- 本车站负责所辖区域的业务广播；

- 线路运营控制中心根据现场情况，适时启动本线路所辖车站的业务广播；

- 轨道交通指挥中心根据现场情况，适时启动全路网车站的业务广播。

      - 换乘车站

事发地为换乘车站时，业务广播播报职责及范围如下：

- 本车站负责所辖区域的业务广播，并根据实际情况通知本车站换乘线路的车站；

- 线路运营控制中心根据现场情况，适时启动本线路所辖车站的业务广播；

- 本车站换乘线路的车站根据现场情况，适时启动所辖区域的业务广播；

- 本车站换乘线路的线路运营控制中心根据现场情况，适时启动所辖车站的业务广播；

- 轨道交通指挥中心根据运营组织情况，适时启动全路网车站的业务广播。

      - 车辆基地

车辆基地负责本辖区的业务广播。

      - 非UTO运行模式运营列车

事发地为非UTO运行模式运营列车时，业务广播播报职责及范围如下：

- 列车值守人员负责本列车所辖范围内的业务广播；

- 列车相邻车站根据现场情况，适时启动所辖区域的业务广播；

- 本线路及与其有换乘关系线路的线路运营控制中心根据现场情况，适时启动所辖车站和列车的业务广播；

- 轨道交通指挥中心根据现场情况，适时启动所辖车站和列车的业务广播。

      - UTO运行模式运营列车

事发地为UTO运行模式运营列车时，业务广播播报职责及范围如下：

- 线路运营控制中心负责辖区范围内列车的业务广播；

- 列车相邻车站根据现场情况，适时启动所辖区域的业务广播；

- 本线路及与其有换乘关系线路的线路运营控制中心根据现场情况，适时启动所辖车站和列车的业务广播；

- 轨道交通指挥中心根据现场情况，适时启动所辖车站和列车的业务广播。

  - 列车乘客召援

列车客室设置乘客召援终端，用于紧急情况下乘客向运营人员召援。

当列车上的乘客通过召援终端召援时，分为非UTO运行模式和UTO运行模式两种情况：

非UTO运行模式列车：优先由列车值守人员负责处置，无人应答时，系统转由线路中心层调度员处置。

UTO运行模式列车：由线路中心层调度员负责处置。

# 功能要求

  - TCC-PA系统功能

TCC-PA应具备对全路网所有线路进行广播播报、广播监听及状态反馈、电子地图服务、TTS服务、预录制素材管理、录音管理、系统管理等功能。

TCC-PA相关技术实现应符合附录A的规定。

TCC-PA相关接口应符合附录B的规定。

TCC-PA相关编码应符合附录C的规定。

TCC-PA相关IP地址应符合附录D的规定。

    - TCC-PA广播播报功能

      - TCC-PA直播播报功能

TCC-PA直播播报是指TCC-PA向SPA、TPA下发实时音频流和广播播报指令，SPA、TPA根据接收到的相关指令和数据执行实时性广播播报。

        - 车站防灾广播

TCC-PA应支持对全路网、指定线路全线车站、指定车站进行防灾广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应支持全部或部分线路、全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向车站和正线运营列车进行直播播报。

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材）：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时TTS信源：通过操作终端录入文字经实时TTS服务进行播报；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：

预录制素材、实时TTS均应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 广播结束和中止：

- 预录制素材播报、实时TTS播报完成后自动结束广播，播报未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放所占用广播区，结束广播。

        - 车站业务广播

TCC-PA应支持对全路网、指定线路全线车站、指定车站进行业务广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应能支持全部或部分线路、全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向车站和正线运营列车进行直播播报。

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材）：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时TTS信源：通过操作终端录入文字经实时TTS服务进行播报；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：

预录制素材、实时TTS均应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 广播结束和中止：

- 预录制素材播报、实时TTS播报完成后自动结束广播，播报未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放所占用广播区，结束广播。

        - 车站背景广播

TCC-PA应支持对全路网、指定线路全线车站、指定车站进行背景广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应能支持全部或部分线路、全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向车站和正线运营列车进行直播播报。

- 信源选择：

预录制素材信源：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 播报方式：

预录制素材支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 广播结束和中止：

预录制素材播报完成后自动结束广播，播报未结束时可人工中止。

        - 列车业务广播

TCC-PA应支持对全路网正线运营列车、指定线路正线运营列车、指定正线运营列车进行直播播报。若与其他信源有冲突，应由本线路中心层广播系统进行优先级判断。具体功能包括：

- 列车选择：

- 支持通过全路网的正线运营列车车组号或车次号进行列车选择，列车选择支持单一选择和组合选择；

- 可根据列车位置选择列车；

- 支持同一信源同时向车站和正线运营列车进行直播播报；

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材），通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时TTS信源，通过操作终端录入文字经实时TTS服务进行播报；

- 话筒信源，通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：

预录制素材、实时TTS均应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 广播结束和中止：

- 预录制素材播报、实时TTS播报完成后自动结束广播，播报未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放所占用广播区，结束广播。

      - TCC-PA编播播报功能

TCC-PA编播播报是指TCC-PA向MPA或OCC-PA下发预制的播表， SPA根据播表执行计划性广播播报。

        - 编播播报冲突管理

编播播报播报过程中的播放任务以车站广播分区为单位进行广播播报优先级冲突判断，播放任务包含1个或多个广播分区，只要车站任一广播分区存在冲突，则广播播报优先级低的播放任务（本车站）全部被打断。

广播系统具体优先级定义参见7.5。

        - 播表制作

TCC-PA可根据时间、日期等创建预制播表，预制播表经审核确认后方能为系统调用。

- 播表模版定义：

播表模版分为场景预制模版、历史播表模版及空白模版。

场景预制模版：按照工作日、节假日、早晚高峰等不同时间或不同场景制作的不同业务模版。

历史播表模版：可将系统中以前执行的播表作为模版存储。

空白模版：不包含任何播放计划任务的模版。

- 播表审核与存储：

TCC-PA制作的路网层播表应经审核确认后方能保存到TCC-PA中。

已审核通过的播表若再次编辑修改，应再次审核确认。

        - 播表下发

TCC-PA可根据日期选择本系统预制播表自动生成本级待下发播表，待下发播表如有人工调整，下发前应经审核确认。路网层播表应在固定时间点前自动下发至线路中心层广播系统。若无具体播放任务，则下发空白播表。

播表制作中，若新建任务同历史任务存在优先级冲突，则系统自动提示冲突内容，由操作人员确认选择是否覆盖任务或调整新建任务，确认后方可进行任务审核。

TCC-PA应具有多张已审核预制播表的合并功能，并根据播表任务优先级原则，自动处理并显示冲突任务。

        - 播表任务撤销

TCC-PA播表下发至MPA/OCC-PA前，TCC-PA可对播表任务进行编辑、修改及删除；

TCC-PA播表下发至MPA/OCC-PA后，TCC-PA仅可取消由本级创建、尚未执行的播表任务。

        - 播表状态监视及反馈

TCC-PA广播系统操作终端应显示TCC-PA生成播表时各任务的冲突情况；

TCC-PA播表任务下发后，如与下级播表任务有冲突，待车站生成当日执行播表后，上级广播系统可同步收到SPA汇总反馈的各级任务冲突情况。

播表执行过程中，具体任务执行完成后，TCC-PA应能实时接收本级下发播表任务的执行状态。每日运营结束后，TCC-PA、MPA/OCC-PA可同步收到由SPA汇总反馈的车站当日播表最终执行结果。

播表状态可在相应操作终端的人机界面上显示。

TCC-PA广播操作终端应支持查询全路网各线路车站当日播表的执行状态。

    - TCC-PA广播监听及状态反馈

      - 广播监听

TCC-PA应能对全路网车站任一广播区的播报内容进行实时监听，监听音量大小可调。

      - 防灾广播启用告警

当MPA/OCC-PA、SPA、DPA及TPA的防灾广播被启用时，TCC-PA可实时监测告警，并可选择监听。

      - 广播状态反馈

        - 车站广播状态反馈

TCC-PA应能接收SPA返回的广播状态信息及广播播报执行结果，包括广播区的实时占用情况（含占用信源）等，并在相应操作终端的人机界面上显示。

每日运营结束后，TCC-PA可应能同步接收到SPA反馈的车站广播区汇总执行结果。

        - 列车广播状态反馈

TCC-PA应能接收TPA返回的广播状态信息及广播播报执行结果，包括广播区的实时占用情况（含占用信源）等，并在相应操作终端的人机界面上显示。

        - 车辆基地广播状态反馈

TCC-PA应能接收DPA广播状态信息及广播播报执行结果，包括广播区的实时占用情况（含占用信源）等，并在相应操作终端的人机界面上显示。

    - TCC-PA电子地图服务功能

TCC-PA支持电子地图管理功能：

- 地图资源查看：

查看地图资源信息，并进行分类管理。支持按列表节点（区域、地图）名称模糊查询。

- 地图缩放：

提供地图放大、缩小功能。当地图进行放大缩小操作时，地图能平滑过渡显示。

- 地图拖动、平移：

地图支持拖动、平移位置。

- 定位地图中心：

提供快速回到地图中心功能。

- 比例尺：

动态显示地图当前比例尺，并提供比例尺大小调整工具。

- 框选选择：

在电子地图提供框选广播区功能，用不同颜色标注出框选的广播区。

- 周边查询：

以某个点为中心，围绕中心用圆划分出需查找的范围，并结合关键字查找符合要求的设备，圆的半径可自定义。

- 广播分区查询：

提供广播分区查询，支持关键字模糊查询，查询结果以列表方式展现。

- 终端图标矢量图像：

终端图标大小跟随地图的缩放而缩放。

    - TTS服务功能

      - TTS后台服务

TCC-PA应设置相应的TTS（Text-To-Speech）业务服务器和TTS服务软件，为辖区范围内的操作终端提供TTS后台服务（含素材制作）。

      - 实时TTS服务

TCC-PA收到实时TTS服务请求后，自动将文字转换为音频，并下发至请求端。实时TTS仅保留录音及日志，音频文件不作存储。

      - TTS素材制作服务

TCC-PA收到TTS素材制作服务请求后，通过TTS业务服务器，自动将文字转换为音频素材。TTS素材经审核确认后纳入TCC-PA素材库管理，可长期使用。

    - 预录制素材管理功能

TCC-PA负责其向全路网播报的预录制素材制作。

TCC-PA本级TTS制作的素材、外部导入的素材一并纳入TCC-PA素材库统一管理。

其中，TCC-PA本级素材制作或外部素材导入均应在素材编辑终端完成，并添加信息说明。

素材均为全路网统一编号。

      - 素材制作

        - TTS素材

TTS素材是指使用TTS素材制作服务制作的音频文件。

TCC-PA具备TTS素材制作功能，素材制作人员可编辑文字生成TTS素材，并对生成的TTS素材进行试听确认和添加信息说明，信息说明包括素材的创建者、审核者、名称、类型、标签、审核状态等，每一个TTS素材均包括必要的说明。

        - 外部导入素材

外部导入素材是指通过广播系统以外的其他方式预先录制的音频文件。

TCC-PA具备外部音频文件导入功能，导入后的音频文件经审核后作为外部导入素材，统一纳入素材库管理。未经审核或审核未通过的素材不能被任何终端使用。

TCC-PA应能对导入的素材进行试听确认和添加信息说明，信息说明包括素材的名称、类型、标签等，每一个外部导入素材均包括必要的说明。

      - 素材审核

TCC-PA素材制作完成后，经审核确认方可发布使用。

审核通过的素材统一纳入TCC-PA素材库，未经审核或审核未通过的素材不能被任何终端使用。

      - 素材管理

TCC-PA具有本级素材及MPA、OCC-PA素材的预览、查询、试听等功能。

TCC-PA应能根据素材的创建者、审核者、名称、类型、标签、时间等信息对其所管辖的素材进行查询，查询检索支持关键字的模糊查询。

根据相应的权限，应能对TCC-PA本级素材进行试听、停用、启用等操作，应能对MPA、OCC-PA素材进行试听、下载等操作，但不能编辑、删除、停用、启用。

审核通过的素材仅可停用，不可删除。

对素材的所有操作均应有操作日志记录。

      - 素材同步

TCC-PA完成路网级素材制作、并经审核确认后，即时将素材同步至MPA/OCC-PA。MPA/OCC-PA自动接收对应的素材。TCC-PA制作的素材适用于全路网所有车站，MPA收到TCC-PA制作的素材后，需将该素材文件自动同步到所辖范围内BCC-PA及所有车站。

素材同步支持断点续传。

    - 录音管理功能

TCC-PA存储MPA/OCC-PA及SPA全部录音文件列表。

      - 录音功能

TCC-PA对列车的话筒播报、实时TTS播报的录音文件由相应的MPA/OCC-PA完成存储。

TCC-PA对车站的话筒播报、实时TTS播报的录音文件由相应的SPA完成存储。

TCC-PA存储MPA/OCC-PA及SPA全部的录音文件列表。

      - 接收录音文件列表

在每日运营结束后，TCC-PA自动接收MPA/OCC-PA及SPA上传的录音文件列表，录音文件列表保存在TCC-PA本地服务器。

TCC-PA应能随时主动从MPA/OCC-PA及SPA获取录音文件列表。

      - 录音文件回放及导出

录音文件可进行查询检索、回放。当执行录音回放操作时，TCC-PA自动将该录音文件从MPA/OCC-PA、SPA下载到本地服务器。

录音文件经审核确认后应能进行导出。导出的录音文件包含线路名称、车站名称、广播区名称或列车号及日期、时间等信息。

    - 系统管理功能

      - 广播播报优先级管理功能

TCC-PA应能对广播播报优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 广播播表任务优先级管理功能

TCC-PA应能对广播播表任务优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 用户权限分配功能

TCC-PA的管理操作终端对各级用户有明确权限分配，可定义不同的用户（用户名）追加和变更、可定义不同的角色、可赋予不同用户名的角色定义以及各个角色映射到不同的应用操作权限等。具体功能包括：

- 添加用户：

在以系统管理员身份登录时，可添加用户，并为用户分配相应的权限；

- 用户登录鉴权：

当一个用户登录广播系统时，系统将提示输入密码，并校验该密码是否正确。只有成功通过鉴权的用户才能登录本系统。鉴权失败时系统给出错误提示信息；

- 用户信息修改：

普通用户修只能修改登录口令。系统管理员可修改包括权限在内的所有信息；

- 删除用户：

系统管理员可执行该操作，删除用户的同时将删除该用户的所有信息。

      - 日志记录功能

TCC-PA应具有日志记录功能，日志记录应包括操作记录、故障记录、接口记录等。

日志记录内容在硬盘内保存时间不少于3个月，不可人工删除，记录存满自动覆盖。

所有日志记录均应支持检索、查询、导出等操作。

      - 网络管理功能

TCC-PA设置网管系统，可对辖区范围内的广播关键设备进行管理。

- 系统网管终端应能对运营控制中心、各车站、列车、车辆基地等广播设备进行统一监控和管理，异常情况下可进行报警；

- 具有集中维护和自诊断功能，应能进行故障管理、性能管理。

      - 基础数据管理功能

TCC-PA可通过系统管理软件进行各种基础数据管理，包括路网各线路的名称编号、车站的名称编号、各车站广播区的名称编号与分组等。

    - 其他功能

      - 平行广播功能

多路信源在互不干扰的情况应能通过不同的播音通道向不同的广播区域同时播报，称之为平行广播。

TCC-PA应能实现预录制素材、实时TTS、话筒等多路信源的平行广播。

      - 预示音功能

TCC-PA在每次开始广播前都有预示音发出，系统应能定义预示音的种类。

      - 时间同步功能

TCC-PA应能接收其他系统提供的标准时间信息，同步系统内所有设备的时间。

  - MPA系统功能

MPA应具备对所辖线路进行广播播报、广播监听及状态反馈、电子地图服务、TTS服务、预录制素材管理、录音管理、系统管理、列车乘客召援等功能。

MPA相关技术实现应符合附录A的规定。

MPA相关接口应符合附录B的规定。

MPA相关编码应符合附录C的规定。

MPA相关IP地址应符合附录D的规定。

    - MPA广播播报功能

      - MPA直播播报功能

MPA直播播报是指MPA向SPA、TPA等下发实时音频流和广播播报指令，SPA、TPA根据接收到的相关指令和数据执行实时性广播播报。

        - 车站防灾广播

MPA应支持对其所辖范围内全部线路、指定线路、全部车站、指定车站进行防灾广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应能支持所辖范围内全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向其所辖范围内车站和正线运营列车进行直播播报。

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材）：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时TTS信源：通过操作终端录入文字经实时TTS服务进行播报；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：预录制素材、实时TTS均应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 播报结束和中止：

- 预录制素材播报、实时TTS播报完成后自动结束，播报未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放所占用广播区，结束广播。

        - 车站业务广播

MPA应支持对其所辖范围内全部线路、指定线路、全部车站、指定车站进行业务广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应支持所辖范围内全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向其所辖范围内车站和正线运营列车进行直播播报。

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材）：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时TTS信源：通过操作终端录入文字经实时TTS服务进行播报；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：

预录制素材、实时TTS均应能支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 播报结束和中止：

- 预录制素材播报、实时TTS播报完成后自动结束，播报未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放所占用广播区，结束广播。

        - 车站背景广播

MPA应支持对其所辖范围内全部线路、指定线路、全部车站、指定车站进行背景广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应支持所辖范围内全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向其所辖范围内车站和正线运营列车进行直播播报。

- 信源选择：

预录制素材信源：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报。

- 播报方式：

预录制素材支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 播报结束和中止：

预录制素材播报成后自动结束，播报未结束时可人工中止。

        - 列车业务广播

MPA应支持对所辖范围内全部线路正线运营列车、指定线路正线运营列车、指定正线运营列车进行直播播报。若与其他信源有冲突，应由本线路OCC-PA进行优先级判断。具体功能包括：

- 列车选择：

- 支持通过各线路正线运营列车车组号或车次号进行列车选择，列车选择支持单一选择和组合选择；

- 应能根据列车位置选择列车；

- 支持同一信源同时向其所辖范围内车站和正线运营列车进行直播播报；

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材）：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时TTS信源：通过操作终端录入文字经实时TTS服务进行播报；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：预录制素材、实时TTS均应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 广播结束和中止：

- 预录制素材播报、实时TTS播报完成后自动结束广播，未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放选区，结束广播。

      - MPA编播播报功能

MPA编播播报是指MPA合并TCC-PA下发的路网层预制播放列表后，向SPA下发MPA预制的播放列表，SPA根据播放列表执行计划性广播播报。

        - 编播播报冲突管理

编播播报播报过程中的播放任务以车站广播分区为单位进行广播播报优先级冲突判断，播放任务包含1个或多个广播分区，只要车站广播分区存在冲突，则广播播报优先级低的播放任务（本车站）全部被打断。

广播系统具体优先级定义参见7.5。

        - 播表制作

MPA应能根据时间、日期等创建预制播表，预制播表经审核确认后方能为系统调用。

- 播表模版定义：

播表模版分为场景预制模版、历史播表模版及空白模版。

场景预制模版：按照工作日、节假日、早晚高峰等不同时间或不同场景制作不同业务的模版。

历史播表模版：可将系统中以前执行的播表作为模版存储。

空白模版：不包含任何播放计划任务的模版。

- 播表审核与存储：

MPA制作的线路中心层播表应经审核确认后方能保存到MPA中。

已审核通过的播表若再次编辑修改，应再次审核确认。

        - 播表下发

MPA可自动从本系统预制播表中根据日期提取任务，并与TCC-PA下发的路网层播表进行合并，经优先级冲突处理后，形成线路中心层待下发播表。待下发播表如有人工调整，下发前应经审核确认。线路中心层播表应在固定时间点前自动下发至SPA。MPA本级若无具体播放任务，则下发空白播表。

播表制作中，若新建任务同历史任务存在优先级冲突，则系统自动提示冲突内容，由操作人员确认选择是否覆盖任务或调整新建任务，确认后方可进行任务审核。

MPA应具有多张已审核预制播表的合并功能，并根据播表任务优先级原则，自动处理并显示冲突任务。

        - 播表任务撤销

MPA播表下发至SPA前，MPA应能对播表任务进行编辑、修改及删除；

MPA播表下发至SPA后，MPA仅可取消由本级创建、尚未执行的播表任务。

        - 播表状态监视及反馈

MPA广播操作终端应能实时显示MPA生成本级播表各任务冲突、以及与TCC-PA下发播表各任务的冲突情况。

MPA播表任务下发后，如与SPA播表任务有冲突，待车站生成当日执行播表后，MPA应能同步收到SPA汇总反馈的各级任务冲突情况。

播表执行过程中，具体任务执行完成后，MPA应能实时接收本级下发播表任务的执行状态。每日运营结束后，MPA应能同步收到由SPA汇总反馈的车站当日播表最终执行结果。

播表状态应能在相应操作终端的人机界面上显示。

MPA广播操作终端应能支持查询所辖范围内各线路车站当日播表的执行状态。

    - MPA广播监听及状态反馈

      - 广播监听

MPA应能对其所辖范围内任一广播区进行实时监听，监听音量大小可调。

      - 防灾广播启用状态告警

当SPA、DPA及TPA的防灾广播被启用时，MPA应能实时监测告警，并可选择监听。

      - 广播状态反馈

        - 车站广播状态反馈

MPA应能接收SPA反馈的车站广播状态信息及广播播报执行结果，包括广播分区的实时占用情况（含占用信源）等，并应能在相应操作终端的用户界面上显示。

每日运营结束后，MPA应能同步接收到SPA反馈的车站广播区汇总执行结果。

        - 车辆基地广播状态反馈

MPA应能接收DPA反馈的车站基地广播状态信息及广播播报执行结果，包括广播分区的实时占用情况（含占用信源）等，并应能在相应操作终端的用户界面上显示。

        - 列车广播状态反馈

MPA应能接收TPA反馈的列车广播状态信息及广播播报执行结果，包括列车广播的实时占用情况（含占用信源）等，并应能在相应操作终端的用户界面上显示。

    - 列车乘客召援

      - 列车接入服务

广播系统应具有列车接入功能，当多个操作终端同时向同一列车进行直播播报时，可通过线路中心层广播系统实现优先级选择。

列车接入服务应具有音频格式转换和编解码功能，对广播音频进行转码；当对列车进行监听时，对监听音频进行转码，实现各个广播操作终端对列车的监听功能。

      - 列车乘客召援

列车客室设置乘客召援终端，用于在紧急情况下乘客向运营人员召援。

当列车上的乘客通过召援终端召援时，分为非UTO运行模式和UTO运行模式两种情况：

非UTO运行模式列车：由列车值守人员负责处置。列车正线运营发生乘客召援，对讲通道非占线且10秒内无列车值守人员应答，同时车地综合无线通信系统具备接入条件时，召援终端的呼叫请求直接上传到线路中心层，由线路中心层调度员负责处置。

UTO运行模式列车：列车不配置值守人员，召援终端的呼叫请求直接上传到线路中心层，由线路中心层调度员负责处置。

如列车召援终端内置摄像机，则列车值守人员或线路中心层调度员可在接通后观看乘客的画面，与乘客进行单向的可视对讲。如列车召援终端没有内置摄像机，召援终端触发并被接通后，列车视频监视系统显示终端自动切换至能覆盖该召援终端的摄像头画面。正线运营列车乘客发起召援请求时，列车司机室（非UTO运行模式）或线路中心层（UTO运行模式）的操作终端发出告警，列车值守人员或线路中心层调度员可进行选择接通、顺序接通或一键挂断等操作。

    - MPA电子地图服务功能

MPA应支持电子地图管理功能。系统应能够调用第三方电子地图系统/GIS系统。应能在电子地图上标记采集设备位置，预览广播区位置。

应对地图资源信息进行查看并分类管理，应支持广播分区查询，支持关键字模糊查询，查询结果以列表方式展现。

    - TTS服务功能

      - TTS后台服务

MPA应设置相应的TTS（Text-To-Speech）业务服务器和TTS服务软件，为所辖范围内的操作终端提供TTS后台服务（含素材制作）。

      - 实时TTS服务

MPA收到实时TTS服务请求后，自动将文字转换为音频，并下发至请求端。实时TTS仅保留录音及日志，音频文件不作存储。

      - TTS素材制作服务

MPA收到TTS素材制作服务请求后，通过TTS业务服务器，自动将文字转换为音频素材。TTS素材经审核确认后纳入MPA素材库管理，可长期使用。

    - 预录制素材管理功能

已纳入MPA统一建设的线路预录制素材由MPA统一管理。

未纳入MPA统一建设的线路预录制素材由OCC-PA统一管理。

MPA本级TTS制作的素材、外部导入的素材以及上级广播系统（TCC-PA）下发同步的素材一并纳入MPA素材库统一管理。

其中，MPA本级素材制作或外部素材导入均应在素材编辑终端完成，并添加信息说明。

素材均为全路网统一编号。

      - 素材制作

        - TTS素材制作

TTS素材是指使用TTS素材制作服务制作的音频文件。

MPA具备TTS素材制作功能，素材制作人员应能编辑文字生成TTS素材，并对生成的TTS素材进行试听确认和添加信息说明，信息说明包括素材的创建者、审核者、名称、类型、标签、审核状态等，每一个TTS素材均包括必要的说明。

        - 外部素材导入

外部导入素材是指通过广播系统以外的其他方式预先录制的音频文件。

MPA具备外部音频文件导入功能，导入后的音频文件经审核后作为外部导入素材，统一纳入素材库管理。未经审核或审核未通过的素材不能被任何终端使用。

MPA应能对导入的素材进行试听确认和添加信息说明，信息说明包括素材的创建者、审核者、名称、类型、标签、审核状态等，每一个外部导入素材均包括必要的说明。

      - 素材审核

MPA素材制作完成后，经审核确认方可发布使用。

审核通过的素材统一纳入MPA素材库。未经审核或审核未通过的素材不能被任何终端使用。

      - 素材管理

MPA具有本级素材的预览、查询、试听、停用、启用等功能。

MPA应能根据素材的创建者、审核者、名称、类型、标签、时间等信息对其所管辖的素材进行查询，查询检索支持关键字的模糊查询。

根据相应的权限，应能对本级素材进行试听、停用、启用等；对上级素材（TCC-PA）应能进行试听、下载等操作，但不能编辑、删除、停用、启用。

审核通过的素材仅能停用，不能删除。

对素材的所有操作均具有操作日志记录。

      - 素材同步

TCC-PA完成路网级素材制作、并经审核确认后，即时将素材同步至MPA。MPA自动接收对应的素材。TCC-PA制作的素材适用于全路网所有车站，MPA收到TCC-PA制作的素材后，应将该素材文件自动同步到所辖范围内BCC-PA及所有车站。

MPA制作的素材应同步到所辖范围内BCC-PA、所有或指定的SPA及DPA。

素材下载及同步可在非运营期间进行，但需在次日运营开始前完成。

下载支持断点续传。

在车地无线通信系统宽带支持下，所辖范围内列车宜从MPA同步相应素材文件。

    - 录音管理功能

MPA存储MPA/OCC-PA及SPA全部录音文件列表。

      - 录音功能

MPA对列车的话筒播报、实时TTS播报的录音文件由相应的MPA/OCC-PA完成存储。

MPA接通列车的乘客召援后，通话内容需自动进行录音，录音文件由相应的MPA/OCC-PA完成存储。

MPA对车站的话筒播报、实时TTS播报的录音文件由相应的SPA完成存储。

      - 接收录音文件列表

每日运营结束后，MPA自动接收SPA上传的录音文件列表。

MPA应能随时主动从SPA获取录音文件列表。

      - 录音文件回放及导出

录音文件应能进行查询检索、回放。当执行车站录音回放操作时，MPA自动将该录音文件从SPA下载到本地服务器。

录音文件经审核确认后应能进行导出。导出的录音文件包含线路名称、车站名称、广播区名称或列车号及时间等信息。

      - 录音列表上传TCC-PA

MPA应能自动将录音文件列表上传到TCC-PA，便于TCC-PA对全网录音的查询检索。

      - 接入录音功能

MPA具有与外部集中录音系统的接口，可对广播操作终端的话筒播报、实时TTS播报等进行录音，录音可调用和查询。

    - 系统管理功能

      - 广播播报优先级管理功能

MPA应能对广播播报优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 广播播表任务优先级管理功能

MPA应能对广播播表任务优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 广播分区音量调节功能

MPA应能支持对车站不同广播区的音量统一管理，通过远程调节，以达到实时最佳广播效果。

      - 用户权限分配功能

MPA的操作终端对用户有明确权限分配，可定义不同的用户（用户名）追加和变更、可定义不同的角色、可赋予不同用户名的角色定义以及各个角色映射到不同的应用操作权限等。具体功能包括：

- 添加用户：

以系统管理员身份登录时，可添加用户，并为用户分配相应的权限；

- 用户登录鉴权：

当用户登录广播系统时，系统将提示输入密码，并校验该密码是否正确。只有成功通过鉴权的用户才能登录本系统。鉴权失败时系统给出错误提示信息；

- 删除用户：

系统管理员可执行该操作，删除用户的同时将删除该用户的所有信息；

- 用户信息修改：

普通用户修改自己的信息，只能修改登录口令。系统管理员修改信息可修改包括权限在内的所有信息。

      - 日志记录功能

MPA应具有日志记录功能，日志记录应包括操作记录、故障记录、接口记录等。

日志记录内容在硬盘内保存时间不少于3个月，不可人工删除，记录存满自动覆盖。

所有日志记录均应支持检索、查询、导出等操作。

      - 网络管理功能

MPA应能对所辖范围内的广播关键设备进行监视及管理。

        - 广播系统网管设置原则

纳入MPA统一建设的线路，在运营控制中心及备用控制中心分别设置网管系统，对本线在运营控制中心设置的终端类设备（包括但不限于操作终端、广播盒、网管终端、素材编辑终端等）、配套网络设备、接口设备、BCC-PA设备、SPA设备、DPA设备及TPA设备等进行管理；运营控制中心及备用控制中心网管系统互为备用。

未纳入MPA统一建设的线路，在运营控制中心及备用控制中心分别设置网管系统，对OCC-PA设备，BCC-PA设备、SPA设备、DPA设备、TPA设备进行管理；运营控制中心及备用控制中心网管系统互为备用。

SPA、DPA、TPA不独立设置网管系统。

        - 广播系统网管功能

广播系统网管应具备如下功能：

- 统一监控和管理中心、各车站、列车、车辆基地等广播设备；

- 集中维护和自诊断功能，应能进行故障管理、性能管理、配置管理、安全管理；

- 故障定位、故障报警、远端维护、集中告警等功能；

- 应能全面记录系统发生的故障和操作，操作记录包括：操作用户、操作命令、操作开始时间和结束时间等，故障记录包括且不限于功率放大器（简称“功放”）故障、广播分区故障、接口服务器故障、传输链路故障等。包含：故障内容、故障产生时间和恢复时间、类型等。同时记录广播系统与其他系统之间的接口日志。记录内容在硬盘内保存时间不少于3个月，不可人工删除，记录存满自动覆盖；

- 配置管理车站的数量、各站广播分区的数量、操作终端的优先级等。

      - 基础数据管理

MPA应能通过系统管理软件进行各种基础数据管理，包括各线路的名称编号、车站的名称编号、各车站广播分区的名称编号与分组等。

    - 其他功能

      - 平行广播功能

MPA应能以实现预录制素材、实时TTS、话筒等多路信源的平行广播。

      - 预示音功能

MPA在每次开始广播前都有预示音发出，系统应能定义预示音的种类。

      - 时间同步功能

MPA接收时钟系统提供的标准时间信息，同步系统内所有设备的时间。

      - 进出站自动广播

列车进站自动预告广播是在列车进站、出站时由ATS自动触发的预录制广播。

已纳入MPA建设的线路广播系统在运营控制中心需与本线ATS设置接口，将接收到的ATS数据解析后下发至本线各车站。

      - 视频监视系统触发功能

已纳入MPA建设的线路广播系统接收视频监视系统的触发信号（车站大客流聚集、列车车厢拥堵情况等），触发相应的广播，实现面向出行全过程的主动客流诱导服务，引导乘客出行，均衡客流分布。

  - OCC-PA系统功能

OCC-PA应具备对所辖范围进行广播播报、广播监听及状态反馈、电子地图服务、TTS服务、预录制素材管理、录音管理、系统管理、列车乘客召援功能。

OCC-PA相关技术实现应符合附录A的规定。

OCC-PA相关接口应符合附录B的规定。

OCC-PA相关编码应符合附录C的规定。

OCC-PA相关IP地址应符合附录D的规定。

    - OCC-PA广播播报功能

      - OCC-PA直播播报功能

直播播报是指OCC-PA向SPA、TPA等下发实时音频流和广播播报指令，SPA、TPA根据接收到的相关指令和数据执行实时性广播播报。

        - 车站防灾广播

OCC-PA应支持对其所辖范围内全部车站、指定车站进行防灾广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应支持所辖范围内全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向其所辖范围内车站和正线运营列车进行直播播报。

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材）：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时TTS信源：通过操作终端录入文字经实时TTS服务进行播报；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：预录制素材、实时TTS均应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 播报结束和中止：

- 预录制素材、实时TTS播报完成后自动结束，播报未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放所占用广播区，结束广播。

        - 车站业务广播

OCC-PA应支持对其所辖范围内全部车站、指定车站进行业务广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应支持所辖范围内全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向其所辖范围内车站和正线运营列车进行直播播报。

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材）：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时TTS信源：通过操作终端录入文字经实时TTS服务进行播报；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：预录制素材、实时TTS均应支持单次播报、循环播报等播报方式；

- 播报结束和中止：

- 预录制素材播报、实时TTS播报完成后自动结束，播报未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放所占用广播区，结束广播。

        - 车站背景广播

OCC-PA应支持对其所辖范围内全部车站、指定车站进行背景广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应能支持所辖范围内全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向其所辖范围内车站和正线运营列车进行直播播报。

- 信源选择：

预录制素材信源：通过选择素材名称、类型、标签等进行背景广播。

- 播报方式：

预录制素材支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 播报结束和中止：

预录制素材播报完成后自动结束，播报未结束时可手动中止。

        - 列车业务广播

OCC-PA应支持对所辖范围内全部正线运营列车、指定正线运营列车进行直播播报。若与其他信源有冲突，应由OCC-PA进行优先级判断。具体功能包括：

- 列车选择：

- 支持通过本线路正线运营列车车组号或车次号进行列车选择，列车选择支持单一选择和组合选择；

- 应能根据列车位置选择列车；

- 支持同一信源同时向其所辖范围内车站和列车进行直播播报；

- 信源选择：

- 预录制素材信源：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时TTS信源：通过操作终端录入文字经实时TTS服务进行播报；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：预录制素材、实时TTS均应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 广播结束和中止：

- 预录制素材播报、实时TTS播报完成后自动结束广播，未结束时可手动中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放选区，结束广播。

      - OCC-PA编播播报功能

编播播报是指OCC-PA合并TCC-PA下发的路网级播放列表后，向SPA下发线路中心级播放列表，由SPA根据播放列表执行计划性广播播报。

        - 编播播报冲突管理

编播播报播报过程中的播放任务以车站广播分区为单位进行广播播报优先级冲突判断，播放任务包含1个或多个广播分区，只要车站任一广播分区存在冲突，则广播播报优先级低的播放任务（本车站）全部被打断。

广播系统具体优先级定义参见7.5。

        - 播表制作

OCC-PA应能根据时间、日期等创建预制播表。预制播表经审核确认后方能为系统调用。

- 播表模版定义：

播表模版分为场景预制模版、历史播表模版及空白模版。

场景预制模版：按照工作日、节假日、早晚高峰等不同时间或不同场景制作的不同业务模版。

历史播表模版：可将系统中以前执行的播表作为模版存储。

空白模版：不包含任何播放计划任务的模版。

- 播表审核与存储：

OCC-PA制作的线路中心层播表应经审核确认后方能保存到OCC-PA中。

已审核通过的播表若再次编辑修改，应再次审核确认。

        - 播表下发

OCC-PA自动从本系统预制播表中根据日期提取任务，并与TCC-PA下发的路网层播表进行合并，经优先级冲突处理后，形成线路中心层待下发播表。待下发播表如有人工调整，下发前应经审核确认。线路级播表应在固定时间点前自动下发至SPA。OCC-PA本级若无具体播放任务，则下发空白播表。

        - 播表任务撤销

OCC-PA播表下发至SPA前，OCC-PA应能对播表任务进行编辑、修改及删除；

OCC-PA播表下发至SPA后，OCC-PA仅能取消由本级创建、尚未执行的播表任务。

        - 播表状态监视及反馈

OCC-PA操作终端应实时显示OCC-PA生成本级播表各任务冲突、以及与TCC-PA下发播表各任务的冲突情况。

OCC-PA播表任务自动下发后，如与SPA播表任务有冲突，待车站生成当日执行播表后，OCC-PA可同步收到SPA汇总反馈的各级任务冲突情况。

播表执行过程中，具体任务执行完成后，OCC-PA应实时接收本级下发播表任务的执行状态。每日运营结束后，OCC-PA应同步收到由SPA汇总反馈的车站当日播表最终执行结果。

播表状态应在相应操作终端的人机界面上显示。

    - OCC-PA广播监听及状态反馈

      - 广播监听

OCC-PA应能对其所辖范围内任一广播区进行实时监听，监听音量大小可调。

      - 防灾广播启用状态告警

当SPA、DPA及TPA的防灾广播被启用时，OCC-PA应能实时监测告警，并可选择监听。

      - 广播状态反馈

        - 车站广播状态反馈

OCC-PA应能接收SPA反馈的车站广播状态信息及广播播报执行结果，包括广播分区的实时占用情况（含占用信源）等，并可在相应操作终端的用户界面上显示。

每日运营结束后，OCC-PA应同步接收到SPA反馈的车站广播区汇总执行结果。

        - 车辆基地广播状态反馈

OCC-PA应能接收DPA反馈的车辆基地广播状态信息及广播播报执行结果，包括广播分区的实时占用情况（含占用信源）等，并应能在相应操作终端的用户界面上显示。

        - 列车广播状态反馈

OCC-PA应能接收TPA反馈的列车广播状态信息及广播播报执行结果，包括列车广播的实时占用情况（含占用信源）等，并应能在相应操作终端的用户界面上显示。

    - 列车乘客召援

      - 列车接入服务

广播系统应具有列车接入功能，当多个操作终端同时向同一列车进行直播播报时，应通过OCC-PA实现优先级选择。

列车接入服务应具有音频格式转换和编解码功能，对广播音频进行转码；当对列车进行监听时，对监听音频进行转码，实现各个广播操作终端对列车的监听。

      - 列车乘客召援

列车客室设置乘客召援终端，用于在紧急情况下乘客向运营人员召援。

当列车上的乘客通过召援终端召援时，分为非UTO运行模式和UTO运行模式两种情况：

非UTO运行模式列车：由列车值守人员负责处置。列车正线运营发生乘客召援，对讲通道非占线且10秒内无列车值守人员应答，同时车地综合无线通信系统具备接入条件时，召援终端的呼叫请求直接上传到OCC-PA，由OCC-PA调度员负责处置。

UTO运行模式列车：列车不配置值守人员，召援终端的呼叫请求直接上传到OCC-PA，由OCC-PA调度员负责处置。

如列车召援终端内置摄像机，则列车值守人员或OCC-PA调度员可在接通后观看乘客的画面，与乘客进行单向的可视对讲。如列车召援终端没有内置摄像机，召援终端触发并被接通后，列车视频监视系统显示终端自动切换至能覆盖该召援终端的摄像头画面。正线运营列车乘客发起召援请求时，列车司机室（非UTO运行模式）或OCC-PA（UTO运行模式）的操作终端发出告警，列车值守人员或OCC-PA调度员可进行选择接通、顺序接通或一键挂断等操作。

    - OCC-PA电子地图服务功能

OCC-PA应支持电子地图管理功能。系统应能够调用第三方电子地图系统/GIS系统。应能在电子地图上标记采集设备位置，预览广播区位置。

应对地图资源信息进行查看并分类管理，应支持广播分区查询，支持关键字模糊查询，查询结果以列表方式展现。

    - TTS服务功能

      - TTS后台服务

OCC-PA应设置相应的TTS（Text-To-Speech）业务服务器和TTS服务软件，为所辖范围内的操作终端提供TTS后台服务（含素材制作）。

      - 实时TTS服务

OCC-PA收到实时TTS服务请求后，自动将文字转换为音频，并下发至请求端。实时TTS仅保留录音及日志，音频文件不作存储。

      - TTS素材制作服务

OCC-PA收到TTS素材制作服务请求后，通过TTS业务服务器，自动将文字转换为音频素材。TTS素材经审核确认后纳入OCC-PA素材库管理，可长期使用。

    - 预录制素材管理功能

已纳入MPA统一建设的线路预录制素材由MPA统一管理。

未纳入MPA统一建设的线路预录制素材由OCC-PA统一管理。

OCC-PA本级TTS制作的素材、外部导入的素材以及上级广播系统（TCC-PA）下发同步的素材一并纳入OCC-PA素材库统一管理。

OCC-PA本级素材制作或外部素材导入均应在素材编辑终端完成，并添加信息说明。

素材均为全路网统一编号。

      - 素材制作

        - TTS素材

TTS素材是指使用TTS素材制作服务制作的音频文件。

OCC-PA具备TTS素材制作功能，素材制作人员应能编辑文字生成TTS素材，并对生成的TTS素材进行试听确认和添加信息说明，信息说明包括素材的创建者、审核者、名称、类型、标签、审核状态等，每一个TTS素材均包括必要的说明。

        - 外部素材导入

外部导入素材是指通过广播系统以外的其他方式预先录制的音频文件。

OCC-PA具备外部音频文件导入功能，导入后的音频文件经审核后作为外部导入素材，统一纳入素材库管理。未经审核或审核未通过的素材不能被任何终端使用。

OCC-PA应能对导入的素材进行试听确认和添加信息说明，信息说明包括素材的创建者、审核者、名称、类型、标签、审核状态等，每一个外部导入素材均包括必要的说明。

      - 素材审核

OCC-PA素材制作完成后，经审核确认方可发布使用。

审核通过的素材统一纳入OCC-PA素材库，未经审核或审核未通过的素材不能被任何终端使用。

      - 素材管理

OCC-PA具有本级素材的预览、查询、试听、停用、启用等功能。

OCC-PA应能根据素材的创建者、审核者、名称、类型、标签、时间等信息对其所管辖的素材进行查询，查询检索支持关键字的模糊查询。

根据相应的权限，应能对OCC-PA本级素材进行试听、停用、启用等；对上级素材库（TCC-PA）应能进行试听、下载，但不能编辑、删除、停用、启用。

审核通过的素材仅可停用，不可删除。

对素材的所有操作均具有操作日志记录。

      - 素材库下载及同步

TCC-PA完成路网级素材制作、并经审核确认后，即时将素材下发至OCC-PA。OCC-PA自动接收对应的素材。TCC-PA制作的素材适用于全路网所有车站，OCC-PA收到TCC-PA制作的素材后，需将该素材文件自动同步到本线路BCC-PA及所辖范围内所有车站。

OCC-PA制作的素材默认下发到BCC-PA、所辖范围内所有或指定的SPA及DPA。

素材同步可在非运营期间进行，但应在次日运营开始前完成。

下载应支持断点续传。

当车地综合无线通信系统具备接入条件时，列车宜从OCC-PA同步相应素材文件。

    - 录音管理功能

OCC-PA应存储OCC-PA及SPA全部录音文件列表，并能调取相应的录音文件。

      - 录音功能

OCC-PA对列车的话筒播报、实时TTS播报的录音文件由相应的OCC-PA完成存储。

OCC-PA接通列车乘客召援后，通话内容应自动进行录音，录音文件由相应的OCC-PA完成存储。

OCC-PA对车站的话筒播报、实时TTS播报的录音文件由相应的SPA完成存储。

      - 接收录音文件列表

每日运营结束后，OCC-PA自动接收SPA上传的录音文件列表。

OCC-PA应能随时主动从SPA获取录音文件列表。

      - 录音文件回放及导出

录音文件应能进行查询检索、回放。当执行车站录音回放操作时，OCC-PA自动将该录音文件从SPA下载到本地服务器。

录音文件经审核确认后应能导出。导出的录音文件包含线路名称、车站名称、广播区名称或列车号及时间等信息。

      - 录音列表上传TCC-PA

OCC-PA应能自动将录音文件列表上传到TCC-PA，便于TCC-PA对全网录音的查询检索。

      - 接入录音功能

OCC-PA具有与外部集中录音系统的接口，可对广播操作终端的话筒播报、实时TTS播报等进行录音，录音可调用和查询。

    - 系统管理功能

      - 广播播报优先级管理功能

OCC-PA应能对广播播报优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 广播播表任务优先级管理功能

OCC-PA应能对广播播表任务优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 广播分区音量调节功能

OCC-PA应能支持对车站不同广播区的音量统一管理，通过远程调节，以达到实时最佳广播效果。

      - 用户权限分配功能

OCC-PA的操作终端对用户有明确权限分配，可定义不同的用户（用户名）追加和变更、可定义不同的角色、可赋予不同用户名的角色定义以及各个角色映射到不同的应用操作权限等。具体功能包括：

- 添加用户：

以系统管理员身份登录时，可添加用户，并为用户分配相应的权限。

- 用户登录鉴权：

当用户登录广播系统时，系统将提示输入密码，并校验该密码是否正确。只有成功通过鉴权的用户才能登录本系统。鉴权失败时系统给出错误提示信息。

- 删除用户：

系统管理员可执行该操作，删除用户的同时将删除该用户的所有信息。

- 用户信息修改：

普通用户修改自己的信息，只能修改登录口令。系统管理员修改信息可修改包括权限在内的所有信息。

      - 日志记录功能

OCC-PA应具有日志记录功能，日志记录应包括操作记录、故障记录、接口记录等。

日志记录内容在硬盘内保存时间不少于3个月，不可人工删除，记录存满自动覆盖。

所有日志记录均应支持检索、查询、导出等操作。

      - 网络管理功能

        - 广播系统网管设置原则

纳入MPA统一建设的线路，在运营控制中心及备用控制中心分别设置网管系统，对本线在运营控制中心设置的终端类设备（包括但不限于操作终端、广播盒、网管终端、素材编辑终端等）、配套网络设备、接口设备、BCC-PA设备、SPA设备、DPA设备及TPA设备等进行管理；运营控制中心及备用控制中心网管系统互为备用。

未纳入MPA统一建设的线路，在运营控制中心及备用控制中心分别设置网管系统，对OCC-PA设备，BCC-PA设备、SPA设备、DPA设备、TPA设备进行管理；运营控制中心及备用控制中心网管系统互为备用。

SPA、DPA、TPA不独立设置网管系统。

        - 广播系统网管功能

广播系统网管应具备如下功能：

- 统一监控和管理中心、各车站、列车、车辆基地等广播设备；

- 集中维护和自诊断功能，应能进行故障管理、性能管理、配置管理、安全管理；

- 故障定位、故障报警、远端维护、集中告警等功能；

- 应能全面记录系统发生的故障和操作，操作记录包括：操作用户、操作命令、操作开始时间和结束时间等，故障记录包括且不限于功放故障、广播分区故障、接口服务器故障、传输链路故障等。包含：故障内容、故障产生时间和恢复时间、类型等。同时记录广播系统与其他系统之间的接口日志。记录内容在硬盘内保存时间不少于3个月，不可人工删除，记录存满自动覆盖；

- 配置管理车站的数量、各站广播分区的数量、操作终端的优先级等。

      - 基础数据管理

OCC-PA应能通过系统管理软件对广播系统进行各种基础数据管理，包括各线路的名称编号、车站的名称编号、各车站广播分区的名称编号与分组等。

    - 其他功能

      - 平行广播功能

OCC-PA应能实现预录制素材、实时TTS、话筒等多路信源的平行广播。

      - 预示音功能

OCC-PA在每次开始广播前都有预示音发出，系统应能定义预示音的种类。

      - 时间同步功能

OCC-PA接收本线时钟系统提供的标准时间信息，同步系统内所有设备的时间。

      - 列车进站自动预告广播

列车进站自动预告广播是在列车进站、出站时由ATS自动触发的预录制广播。

OCC-PA在运营控制中心应与本线ATS设置接口，将接收到的ATS数据解析后下发至本线各车站。

      - 视频监视系统触发功能

OCC-PA接收本线视频监视系统的触发信号（车站大客流聚集、列车车厢拥堵情况等），触发相应的广播，实现面向出行全过程的主动客流诱导服务，引导乘客出行，均衡客流分布。

  - BCC-PA系统功能

BCC-PA为线路中心层广播系统。在线路运营控制中心失效、备用控制中心启用后，BCC-PA代替OCC-PA行使必要的广播职能。

BCC-PA应具备对所辖范围进行直播播报、广播监听及状态反馈、电子地图服务、预录制素材管理、录音管理、系统管理、列车乘客召援等功能。

BCC-PA仅有直播播报功能，不具备编播播报功能。

BCC-PA相关技术实现应符合附录A的规定。

BCC-PA相关接口应符合附录B的规定。

BCC-PA相关编码应符合附录C的规定。

BCC-PA相关IP地址应符合附录D的规定。

    - BCC-PA直播播报功能

BCC-PA直播播报是指BCC-PA向SPA、TPA下发实时音频流和广播播报指令，SPA、TPA根据接收到的相关指令和数据执行实时性广播播报。

      - 车站防灾广播

BCC-PA应支持对其所辖范围内全部车站、指定车站进行防灾广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应支持辖区范围内全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向其辖区范围内车站和列车进行直播播报。

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材）：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时录制信源：通过音频话筒盒人工录制一段语音后进行播报；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：预录制素材、实时录制均应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 播报结束和中止：

- 预录制素材、实时录制播报完成后自动结束，播报未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放所占用广播区，结束广播。

      - 车站业务广播

BCC-PA应支持对其所辖范围内全部车站、指定车站进行业务广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应支持辖区范围内全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向其辖区范围内车站和列车进行直播播报。

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材）：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时录制信源：通过音频话筒盒人工录制一段语音后进行播报；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：预录制素材、实时录制均应能支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 播报结束和中止：

- 预录制素材、实时录制播报完成后自动结束，播报未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放所占用广播区，结束广播。

      - 车站背景广播

BCC-PA应支持对其所辖范围内全部车站、指定车站进行北京广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应支持辖区范围内全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 支持同一信源同时向其辖区范围内车站和列车进行直播播报。

- 信源选择：

预录制素材信源：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报。

- 播报方式：

背景广播支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 播报结束和中止：

背景广播完成后自动结束，播报未结束时可人工进行中止。

      - 对列车业务广播

BCC-PA应支持对其所辖范围内全部正线运营列车、指定正线运营列车进行直播播报。若与其他信源有冲突，应由BCC-PA进行优先级判断。具体功能包括：

- 列车选择：

- 支持通过本线路正线运营列车车组号或车次号进行列车选择，列车选择支持单一选择和组合选择；

- 应能根据列车位置选择列车；

- 支持同一信源同时向其辖区范围内车站和列车进行直播播报；

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材），通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时录制信源：通过音频话筒盒人工录制一段语音后进行播报；

- 话筒信源，通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：预录制素材、实时录制均应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 广播结束和中止：

- 预录制素材、实时录制播报完成后自动结束广播，未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放选区，结束广播。

    - BCC-PA广播监听及状态反馈

在线路运营控制中心失效、备用控制中心启用后，线路广播监听及状态反馈功能由BCC-PA接管。

      - 广播监听

BCC-PA应能对本线路任一广播区正在播放的播报内容进行实时监听，监听音量大小可调。

      - 防灾广播启用状态告警

当SPA、DPA及TPA的防灾广播被启用时，BCC-PA应能实时监测告警，并可选择监听。

      - 广播状态反馈

        - 车站广播状态反馈

BCC-PA应能接收SPA反馈的车站广播状态信息及广播播报执行结果，包括广播分区的实时占用情况（含占用信源）等，并应能在相应操作终端的用户界面上显示。。

每日运营结束后，BCC-PA应同步接收到SPA反馈的车站广播区汇总执行结果。

        - 车辆基地广播状态反馈

BCC-PA应能接收DPA反馈的车辆基地广播状态信息及广播播报执行结果，包括广播分区的实时占用情况（含占用信源）等，并应能在相应操作终端的用户界面上显示。

        - 列车广播状态反馈

BCC-PA应能接收TPA反馈的列车广播状态信息及广播播报执行结果，包括列车广播的实时占用情况（含占用信源）等，并应能在相应操作终端的用户界面上显示。

    - 列车乘客召援

在线路运营控制中心失效、备用控制中心启用后，列车乘客召援功能由BCC-PA接管。

      - 列车接入服务

广播系统应具有列车接入功能，当多个操作终端同时向同一列车进行直播播报时，可通过BCC-PA实现优先级选择。

列车接入服务应具有音频格式转换和编解码功能，对广播音频进行转码；当对列车进行监听时，对监听音频进行转码，实现各个广播操作终端对列车的监听。

      - 列车乘客召援

列车客室设置乘客召援终端，用于在紧急情况下乘客向运营人员召援。

当列车上的乘客通过召援终端召援时，分为非UTO运行模式和UTO运行模式两种情况：

非UTO运行模式列车：由列车值守人员负责处置。列车正线运营发生乘客召援，对讲通道非占线且10秒内无列车值守人员应答，同时车地综合无线通信系统具备接入条件时，召援终端的呼叫请求直接上传到BCC-PA，由BCC-PA调度员负责处置。

UTO运行模式列车：列车不配置值守人员，召援终端的呼叫请求直接上传到BCC-PA，由BCC-PA调度员负责处置。

如列车召援终端内置摄像机，则列车值守人员或BCC-PA调度员可在接通后观看乘客的画面，与乘客进行单向的可视对讲。如列车召援终端没有内置摄像机，召援终端触发并被接通后，列车视频监视系统显示终端自动切换至能覆盖该召援终端的摄像头画面。正线运营列车乘客发起召援请求时，列车司机室（非UTO运行模式）或BCC-PA（UTO运行模式）的操作终端发出告警，列车值守人员或BCC-PA调度员可进行选择接通、顺序接通或一键挂断等操作。

    - BCC-PA电子地图服务功能

BCC-PA支持电子地图管理功能。系统应能够调用第三方电子地图系统/GIS系统。应能在电子地图上标记采集设备位置，预览广播区位置。

应对地图资源信息进行查看并分类管理，应支持广播分区查询，支持关键字模糊查询，查询结果以列表方式展现。

    - 预录制素材管理功能

      - 素材下载

BCC-PA不能自行制作素材，已纳入MPA统一建设的线路，BCC-PA需从MPA自动同步素材；未纳入MPA统一建设的线路，BCC-PA需从OCC-PA自动同步素材。

下载后的素材保存到BCC-PA本地广播服务器中。

下载支持断点续传。

      - 素材管理

BCC-PA具有本级素材的预览和查询功能，BCC-PA应能根据素材的名称、类型、标签、人员、时间等信息进行查询检索，查询检索支持关键字的模糊查询。

根据相应的权限，BCC-PA应能对素材进行试听。

    - 录音管理功能

在线路运营控制中心失效、备用控制中心启用后，线路广播录音管理功能由BCC-PA接管。

      - 录音功能

BCC-PA对列车的话筒播报的录音文件应由相应的BCC-PA完成存储。

BCC-PA接通列车的乘客召援终端时，通话内容应自动进行录音，录音文件由相应的BCC-PA完成存储。

BCC-PA对车站的话筒播报、实时录制播报的录音文件由相应的SPA完成存储。

      - 接收录音文件列表

在线路运营控制中心失效、备用控制中心启用后：

- 每日运营结束后，BCC-PA自动接收SPA上传的录音文件列表；

- BCC-PA应能随时主动从SPA获取录音文件列表。

      - 录音文件回放及导出

录音文件应能进行查询检索、回放。当执行车站录音回放操作时，BCC-PA自动将该录音文件从SPA下载到本地服务器。

录音文件经审核确认后应能进行导出。导出的录音文件包含线路名称、车站名称、广播区名称或列车号及时间等信息。

      - 接入外部录音系统

BCC-PA具有与集中录音系统的接口，可对广播操作终端的话筒播报、实时TTS播报等进行录音，录音可调用和查询。

      - 录音列表同步至OCC-PA

在线路运营控制中心恢复正常后，BCC-PA应自动将存储在本地服务器的录音文件列表同步至OCC-PA。

    - 系统管理功能

      - 广播播报优先级管理功能

BCC-PA应能对广播播报优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 广播播表任务优先级管理功能

若BCC-PA具备编播播报功能，BCC-PA应能对广播播表任务优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 广播分区音量调节功能

在线路运营控制中心失效、备用控制中心启用后，BCC-PA应能支持对车站不同广播区的音量统一管理，通过远程调节，以达到实时最佳广播效果。

      - 用户权限分配功能

BCC-PA的操作终端对用户有明确权限分配，可定义不同的用户（用户名）追加和变更、可定义不同的角色、可赋予不同用户名的角色定义以及各个角色映射到不同的应用操作权限等：

- 添加用户：

以系统管理员身份登录时，可添加用户，并为用户分配相应的权限；

- 用户登录鉴权：

当用户登录广播系统时，系统将提示输入密码，并校验该密码是否正确。只有成功通过鉴权的用户才能登录本系统。鉴权失败时系统给出错误提示信息；

- 删除用户：

系统管理员可执行该操作，删除用户的同时将删除该用户的所有信息；

- 用户信息修改：

普通用户修改自己的信息，只能修改登录口令。系统管理员修改信息可修改包括权限在内的所有信息。

      - 日志记录功能

BCC-PA应具有日志记录功能，日志记录应包括操作记录、故障记录、接口记录等。

日志记录内容在硬盘内保存时间不少于3个月，不可人工删除，记录存满自动覆盖。

所有日志记录均应支持检索、查询、导出等操作。

      - 网络管理功能

        - 广播系统网管设置原则

纳入MPA统一建设的线路，在运营控制中心及备用控制中心分别设置网管系统，对本线在运营控制中心设置的终端类设备（包括但不限于操作终端、广播盒、网管终端、素材编辑终端等）、配套网络设备、接口设备、BCC-PA设备、SPA设备、DPA设备及TPA设备等进行管理；运营控制中心及备用控制中心网管系统互为备用。

未纳入MPA统一建设的线路，在运营控制中心及备用控制中心分别设置网管系统，对OCC-PA设备，BCC-PA设备、SPA设备、DPA设备、TPA设备进行管理；运营控制中心及备用控制中心网管系统互为备用。

SPA、DPA、TPA不独立设置网管系统。

        - 广播系统网管功能

广播系统网管应具备如下功能：

- 统一监控和管理中心、各车站、列车、车辆基地等广播设备；

- 集中维护和自诊断功能，应能进行故障管理、性能管理、配置管理、安全管理；

- 故障定位、故障报警、远端维护、集中告警等功能；

- 应能全面记录系统发生的故障和操作，操作记录包括：操作用户、操作命令、操作开始时间和结束时间等，故障记录包括且不限于功放故障、广播分区故障、接口服务器故障、传输链路故障等。包含：故障内容、故障产生时间和恢复时间、类型等。同时记录广播系统与其他系统之间的接口日志。记录内容在硬盘内保存时间不少于3个月，不可人工删除，记录存满自动覆盖；

- 配置管理车站的数量、各站广播分区的数量、操作终端的优先级等。

      - 基础数据管理

BCC-PA应能通过系统管理软件对本线广播系统进行各种基础数据管理，包括各线路的名称编号、车站的名称编号、各车站广播分区的名称编号与分组等。

    - 其他功能

      - 平行广播功能

BCC-PA应能实现预录制素材、话筒等多路信源的平行广播。

      - 预示音功能

BCC-PA在每次开始广播前都有预示音发出，系统应能定义预示音的种类。

      - 时间同步功能

BCC-PA接收时钟系统提供的标准时间信息，同步系统内所有设备的时间。

      - 列车进站自动预告广播

列车进站自动预告广播是在列车进站、出站时由ATS自动触发的预录制广播。

线路运营控制中心失效、备用控制中心启用后，BCC-PA通过与本线ATS接口，将接收到的ATS数据解析后下发至本线各车站。

  - SPA系统功能

SPA为车站层广播系统， 应具备对本车站进行直播播报和编播播报、广播监听及状态反馈、电子地图服务、TTS服务、预录制素材管理、录音管理、系统管理等功能。

SPA相关技术实现应符合附录A的规定。

SPA相关接口应符合附录B的规定。

SPA相关编码应符合附录C的规定。

SPA相关IP地址应符合附录D的规定。

    - SPA广播播报功能

      - SPA直播播报功能

直播播报是指SPA通过车站操作终端、广播控制盒下发实时音频流和广播指令,以及SPA接收TCC-PA、MPA、OCC-PA、BCC-PA下发的实时音频流和广播指令、SPA接收其他系统的触发指令等，SPA根据接收到的上述相关指令和数据执行实时性广播播报。

        - 车站防灾广播

SPA应支持对本车站广播区进行防灾广播播报。同时，SPA具有与火灾报警系统（FAS）联动广播功能，当FAS发现险情并经过相关系统确认后，自动发送触发信号至SPA，SPA收到该信号后自动启动相应的预录制素材进行播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应支持辖区范围内全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失；

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时录制信源：通过音频话筒盒人工录制一段语音后进行播报；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：预录制素材、实时录制均应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 播报结束和中止：

- 预录制素材、实时录制播报完成后自动结束，播报未结束时可手动中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放所占用广播区，结束广播。

        - 车站业务广播

SPA应支持对本车站广播区进行业务广播播报。同时，车站接收本线路OCC-PA解析的列车进站、接近区段等信号并进行逻辑判断，自动启动相应的预录制素材进行预告广播。列车进站自动预告广播仅在车站站台广播区播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应支持辖区范围内全部或部分车站、全部或部分广播区的任意组合；

- 已设定的编组可保存，断电不丢失。

- 信源选择：

- 预录制素材信源（包括人工触发预录制素材和自动触发预录制素材）：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时TTS信源：通过广播操作终端录入文字经线路中心层实时TTS服务进行播报；

- 实时录制信源：通过音频话筒盒人工录制一段语音后进行播报（车站降级模式）；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：预录制素材、实时TTS、实时录制均应支持单次广播、循环广播等播报方式。

- 播报结束和中止：

- 预录制素材播报、实时TTS播报、实时录制播报完成后自动结束广播，未结束时均可手动中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无话音自动释放选区，结束广播。

        - 车站背景广播

SPA应支持对本车站广播区进行背景广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

- 支持单独广播区播报，及广播区自由编组播报；

- 编组应支持辖区范围内全部或部分广播区的任意组合；

- 编组可保存，断电不丢失；

- 信源选择：

预录制素材信源：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报。

- 播报方式：

预录制素材支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 播报结束和中止：

预录制素材播报完成后自动结束，播报未结束时可手动中止。

        - 应急广播

应急广播是车站车控室值班员通过防灾广播控制盒进行的降级直播播报业务。

当SPA广播业务服务器或以太网交换机发生故障导致无法进行正常的直播播报业务时，车控室值班员按下车站防灾广播控制盒上的“应急”按键，可直接对本站所有广播区进行直播播报。

      - SPA编播播报功能

编播播报是指SPA通过车站广播操作终端制作的预制播放列表，以及SPA接收TCC-PA、MPA、OCC-PA下发的预制播放列表，SPA根据播放列表执行计划性广播播报。

        - 编播播报冲突管理

播表中的播放任务应具有优先级。

播表中的播放任务以车站广播分区为单位进行优先级冲突判断，播放任务包含1个或多个广播分区，只要车站任一广播分区存在冲突，则优先级低的播放任务（本车站）全部被打断。

广播系统具体优先级定义参见7.5。

        - 播表制作

SPA应能根据时间、日期等创建预制播表，预制播表经审核确认后方能为系统调用。

- 播表模版定义：

播表模版分为场景预制模版、历史播表模版及空白模版。

场景预制模版：按照工作日、节假日、早晚高峰等不同时间或不同场景制作的不同业务模版。

历史播表模版：可将系统中以前执行的播表作为模版存储。

空白模版：不包含任何播放计划任务的模版。

- 播表审核与存储：

SPA制作的车站级播表应经审核确认后，方能保存到SPA中。

已审核通过的播表若再次编辑修改，应再次审核确认。

        - 播表生成

SPA自动从本系统预制播表中根据日期提取任务，并与MPA/OCC-PA下发的线路中心层播表进行合并，经优先级冲突处理后，生成车站当日待执行播表。待执行播表如有人工调整，应经审核确认。

每日固定时间点，SPA系统将审核确认的播表自动转为待执行状态，车站级播表正式生成。如SPA无预制播表或无相应的任务，同时未接收到MPA/OCC-PA任何播表任务，则本车站当日无编播播报任务。

车站待执行播表正式生成后，SPA应能选择待执行播表中的某任务进行试听。

        - 播表取消

车站级播表正式生成后，SPA仅能取消由本级创建、尚未执行的播表任务。

突发情况下，SPA经过审批确认后，应能在任何时间点强制取消本站播表的全部在执行和未执行任务。

        - 播表状态监视及反馈

SPA操作终端应能实时显示SPA生成本级播表各任务冲突、以及与MPA/OCC-PA下发播表各任务的冲突情况。

上级系统播表任务自动下发后，如与SPA播表任务有冲突，待车站生成当日执行播表后，SPA将同步向TCC-PA以及MPA/OCC-PA汇总反馈车站当日执行播表及各级任务冲突情况。

当日播表执行过程中，播表任务状态应实时反馈。每日运营结束后，SPA应向TCC-PA、MPA/OCC-PA反馈车站当日播表最终执行结果。

播表状态应能在相应操作终端的人机界面上显示。

    - SPA广播监听及状态反馈

      - 广播监听

车站值班员应能对其辖区范围内任一广播区进行实时监听，监听音量大小可调。

      - 防灾广播启用状态告警

SPA防灾广播启用时，TCC-PA、MPA/OCC-PA及BCC-PA应能自动接收相关告警。

      - 车站广播状态反馈

SPA应能在相应操作终端的用户界面上显示车站广播状态信息及广播播报执行结果，包括列车广播的实时占用情况（含占用信源）等。

SPA向TCC-PA、MPA/OCC-PA及BCC-PA反馈车站广播状态信息及广播播报执行结果，包括广播区的实时占用情况（含占用信源）等，并能在相应操作终端的用户界面上显示。

每日运营结束后，TCC-PA、MPA/OCC-PA及BCC-PA应能同步接收到SPA反馈的车站广播区汇总执行结果。

    - SPA电子地图服务功能

SPA应支持电子地图管理功能。系统应能够调用第三方电子地图系统/GIS系统。应能在电子地图上标记采集设备位置，预览广播区位置。

应对地图资源信息进行查看并分类管理，应支持广播分区查询，支持关键字模糊查询，查询结果以列表方式展现。

    - TTS服务功能

SPA不独立设置TTS业务服务器，利用MPA/OCC-PA的TTS服务软件提供TTS后台服务。

      - 实时TTS服务

SPA需要使用实时TTS服务时，SPA发起服务请求，经审核确认后由MPA/OCC-PA的TTS服务器进行实时TTS处理。TTS服务器自动将文字转换为音频，并将音频下发至SPA请求端，供SPA一次性使用。

实时TTS仅保留录音及日志，音频文件不作素材文件存储。

      - TTS素材申请制作服务

SPA应能向MPA/OCC-PA发起TTS素材制作服务请求，经审核确认后由MPA/OCC-PA的TTS服务器进行素材制作。MPA/OCC-PA通过TTS业务服务器，自动将文字转换为音频素材。

TTS素材经审核确认后及时将素材同步至提出素材申请的车站，并纳入线路中心层素材库管理，可长期使用。生成的TTS素材需进行试听确认和添加信息说明，信息说明应包括素材的名称、类型、标签等。

    - 预录制素材管理功能

SPA车站不应自行制作素材，其素材应来源于MPA素材库或OCC-PA素材库。

      - 素材管理

SPA具有本车站素材的预览和查询功能，SPA应能根据素材的名称、类型、标签、人员、时间等信息进行查询检索，查询检索支持关键字的模糊查询。

根据相应的权限，SPA值班人员应能对本级素材进行试听。

      - 素材同步

SPA应能接收MPA/OCC-PA同步的素材。

已纳入MPA统一建设的线路，SPA从MPA同步素材；未纳入MPA统一建设的线路，SPA从OCC-PA同步素材。

下载应支持断点续传。

    - 录音管理功能

      - 录音功能

TCC-PA、MPA/OCC-PA及BCC-PA以及SPA对车站的话筒播报、实时TTS播报，包括SPA及BCC-PA对车站的实时录制播报，均由SPA进行录音存储，录音文件存储在车站本地广播服务器。

录音文件信息包括相应广播的时间、用户、线路、车站、广播区等信息。

      - 录音列表上传

每日运营结束后，SPA应自动将当天的录音文件列表上传至TCC-PA、MPA/OCC-PA。

SPA录音文件列表应能支持保存不小于90天，在此期间内，应能根据TCC-PA、MPA/OCC-PA的相关指令，向TCC-PA、MPA/OCC-PA提供录音文件列表。

      - 录音文件检索及回放

SPA值班人员应能对本车站录音文件进行查询检索，并可选择录音文件进行回放。

上级广播系统需要回放某一录音文件时，系统根据需要将自动从SPA下载该录音文件。

    - 系统管理功能

      - 广播播报优先级管理功能

SPA应能对广播播报优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 广播分区优先级管理功能

SPA应能对广播分区优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 广播播表任务优先级管理功能

SPA应能对广播播表任务优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 广播分区音量调节功能

SPA应能支持对车站不同广播区的音量统一管理，通过远程调节，以达到实时最佳广播效果。

      - 广播分区相互作用管理功能

广播分区相互作用指当两个或多个广播分区播报不同内容时，现场会产生音频干扰，导致乘客及工作人员产生听觉障碍。广播分区相互作用包括相邻广播分区干扰及重叠广播分区干扰。

城市轨道交通广播分区优先级为判断广播分区相互作用冲突时的判断依据，结合广播播报优先级实现广播分区相互作用时的广播语音压制。

广播分区相互作用关系应在工程设计时预先设计。

      - 用户登录与信息修改

SPA的操作终端仅具有如下功能：

- 用户登录鉴权：

当用户登录广播系统时，系统将提示输入密码，并校验该密码是否正确。只有成功通过鉴权的用户才能登录本系统。鉴权失败时系统给出错误提示信息。

- 用户信息修改：

普通用户修改自己的信息，只能修改登录口令。

      - 日志记录功能

SPA应具有日志记录功能，日志记录应包括操作记录、故障记录、接口记录等。

日志记录内容在硬盘内保存时间不少于3个月，不可人工删除，记录存满自动覆盖。

所有日志记录均应支持检索、查询、导出等操作。

      - 网络管理功能

SPA不独立设置网管系统。

SPA的网络管理、设备状态监视等功能应由设置在运营控制中心及备用控制中心两套互为备用的线路中心层网管系统负责，并在异常情况下进行报警。

    - 其他功能

      - 平行广播功能

SPA应能实现车站预录制素材、实时TTS、实时录制、话筒等多路信源，以及来自TCC-PA、MPA/OCC-PA或BCC-PA的多路信源对SPA广播区的平行广播。

多路平行广播可能存在的信号干扰问题由广播播报优先级结合分区优先级处理，在可能存在干扰的分区，应按照广播分区优先级高低终止播报。

      - 预示音功能

SPA在每次开始广播前都有预示音发出，系统应能定义预示音的种类。

      - 时间同步功能

SPA接收MPA/OCC-PA或BCC-PA（线路备用控制中心启动时）时钟系统提供的标准时间信息，同步SPA备时间。

      - 音量分时段定时调节

SPA应能根据时间段分别设置各个广播区域音量，以达到实时最佳广播效果。

      - 自动音量调节

通过噪声传感器获取现场的环境音量，SPA自动调整相应区域功放的输出电平，以保证信噪比的最佳输出，达到最佳的播音效果。

      - 功放备机切换

SPA功放采用n（主用）：1（备用）（n≤4）的配置备用方式，备机处于热备份状态，任意一台功放故障时自动倒换到备用功放工作。

      - 功放过载保护功能

SPA的功放具备过流、过压、过温等检测，当检测出异常时功放会自动断开负载区并进入待机状态，避免功放损坏。异常消除时，自动恢复。

      - 功放自动延迟开机功能

SPA应具备功放延时开机功能，以避免多台功放同时开机瞬间产生的电流过大，对电源系统和SPA其他设备造成冲击损坏设备。

      - 扬声器线路故障检测功能

SPA应具有扬声器线路故障检测功能，包括：

- 具有IP扬声器终端及线路、模拟扬声器线路故障监测功能，并有相应告警指示，应能将故障信息反馈至TCC-PA、MPA/OCC-PA及BCC-PA网管系统；

- 扬声器网发生短路故障时，功放应自动保护，断开负载区，达到保护功放设备的作用；

- 功放故障自动监测、自动切换功能，应能实时监测功放工作状态。当功放故障时，应能应能自动切换至对应的备用功放，不影响正常广播，并将故障信息反馈至广播系统网管。当主用功放修复后可自动恢复为主用功放。

      - 视频监视系统触发功能

SPA接收视频监视系统的触发信号（车站大客流聚集、列车车厢拥堵情况等），触发相应的广播，实现面向出行全过程的主动客流诱导服务，引导乘客出行，均衡客流分布。

  - DPA系统功能

DPA为车站层广播系统，应具备对本车辆基地进行直播播报、广播监听及状态反馈、预录制素材管理、录音管理、系统管理等功能。

DPA仅有直播播报功能，不具备编播播报功能。

DPA相关技术实现应符合附录A的规定。

DPA相关接口应符合附录B的规定。

DPA相关编码应符合附录C的规定。

DPA相关IP地址应符合附录D的规定。

    - DPA直播播报功能

直播播报是指DPA下发实时音频流和广播指令，以及DPA接收TCC-PA、MPA/OCC-PA、BCC-PA下发的实时音频流和广播指令，DPA根据接收到的上述相关指令和数据执行实时性广播播报。

      - 防灾广播

DPA应支持对本车辆基地广播区进行防灾广播播报。同时，DPA具有与本车辆基地火灾报警系统（FAS）的联动广播功能，当火灾报警系统发现险情并经过相关系统确认后，自动发送触发信号到DPA，DPA收到信号自动启动相应的预录制素材进行播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

应能对车辆基地所有广播区进行广播选区操作，包括单选、多选各广播区，广播区支持自由编组，设定的编组可保存，断电不会丢失。

- 信源选择：

- 预录制素材信源，通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时录制信源，通过音频话筒盒人工录制一段语音后进行播报；

- 话筒信源，使用广播控制盒进行人工播报。

- 广播方式：

预录制素材、实时录制均应支持单次广播、循环广播等播报方式。

- 广播结束和中止：

- 预录制素材、实时录制播报完成后自动结束广播，未结束时均可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无话音自动释放选区，结束广播。

      - 业务广播

DPA应支持对本车辆基地广播区进行业务广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

应能对车辆基地广播区进行广播选区操作，包括单选、组选、全选本车辆基地广播区，广播区支持自由编组，已设定的编组可保存，断电不会丢失。

- 信源选择：

- 预录制素材信源，通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时录制信源，通过音频话筒盒人工录制一段语音后进行播报；

- 话筒信源，通过广播控制盒进行人工播报。

- 广播方式：

预录制素材、实时录制均应支持单次广播、循环广播等播报方式。

- 广播结束和中止：

- 预录制素材播报、实时录制播报完成后自动结束广播，未结束时均可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无话音自动释放选区，结束广播。

      - 背景广播

DPA应支持对本车辆基地广播区进行背景广播播报。具体功能包括：

- 广播区选择：

应能对车辆基地广播区进行广播选区操作，包括单选、组选、全选本车辆基地广播区，广播区支持自由编组。已设定的编组可保存，断电不会丢失。

- 信源选择：

预录制素材信源：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报。

- 广播方式：

预录制素材应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 广播结束和中止：

预录制素材播报完成后自动结束广播，未结束时可人工中止。

      - 应急广播

应急广播是车辆基地值班人员通过广播控制盒进行的降级直播播报业务。

当DPA广播服务器或以太网交换机发生故障而无法进行正常的直播播报业务时，值班人员按下车辆基地防灾广播控制盒上的“应急”按键，即可直接对本车辆基地所辖广播区进行直播播报。

    - 预录制素材管理功能

      - 素材下载

DPA不能自行制作素材，需接收MPA/OCC-PA同步的素材。已纳入MPA统一建设的线路，DPA需从MPA同步素材；未纳入MPA统一建设的线路，DPA需从OCC-PA同步素材。

同步支持断点续传。

      - 素材管理

DPA应能对本级素材进行试听。

    - DPA广播监听及状态反馈

      - 广播监听

DPA应能对本车辆基地的广播区进行实时监听，监听音量大小可调。

      - 防灾广播启用状态告警

DPA防灾广播启用时，TCC-PA、MPA/OCC-PA及BCC-PA应能自动接收相关告警。

      - 车辆基地广播状态反馈

DPA应能向车辆基地广播控制盒\操作终端、TCC-PA、MPA/OCC-PA、BCC-PA返回广播状态信息，包括广播区的实时占用情况（含占用信源）等，并能在相应操作终端的用户界面上显示。

    - 录音管理功能

      - 录音功能

MPA/OCC-PA及BCC-PA对本车辆基地的话筒播报、实时TTS播报、实时录制播报、DPA对本车辆基地的话筒播报、实时录制播报，均由DPA进行录音存储，录音文件存储在DPA本地广播服务器。

录音文件信息包括相应广播的时间、用户、线路、车辆基地、广播区等信息。

      - 发送录音文件列表

每日运营结束后，DPA自动向MPA/OCC-PA上传本车辆基地录音文件列表。

      - 录音文件回放及导出

中心网管终端应能对本车辆基地录音文件进行查询检索，并可选择录音文件进行回放。

      - 接入录音功能

DPA具有与外部集中录音系统的接口，用于实现DPA的外部录音功能。

    - 系统管理功能

      - 广播播报优先级管理功能

DPA应能对广播播报优先级进行管理，应具备优先级设置、修改功能。

      - 用户登录与信息修改

DPA的操作终端仅具有如下功能：

- 用户登录鉴权：

当用户登录广播系统时，系统将提示输入密码，并校验该密码是否正确。只有成功通过鉴权的用户才能登录本系统。鉴权失败时系统给出错误提示信息；

- 用户信息修改：

普通用户修改自己的信息，只能修改登录口令。

      - 日志记录功能

DPA应具有日志记录功能，日志记录应包括操作记录、故障记录、接口记录等。

日志记录内容在硬盘内保存时间不少于3个月，不可人工删除，记录存满自动覆盖。

所有日志记录均应支持检索、查询、导出等操作。

      - 网络管理功能

DPA不独立设置网管系统。

DPA的网络管理、设备状态监视等功能由设置在运营控制中心及备用控制中心两套互为备用的线路中心层网管系统负责，并在异常情况下进行报警。

    - 其他功能

      - 平行广播功能

DPA应能实现预录制素材、实时录制、话筒等多路信源，以及来自TCC-PA、MPA/OCC-PA、BCC-PA的多路信源对DPA广播区的平行广播。

多路平行广播可能存在的信号干扰问题由广播分区优先级处理，在可能存在干扰的分区，按照广播分区优先级高低终止播报。

      - 预示音功能

DPA在每次开始广播前都有预示音发出，系统应能定义预示音的种类。

      - 时间同步功能

DPA接收本线路时钟系统提供的标准时间信息，同步DPA所有设备时间。

      - 功放备机切换

DPA功放采用n（主用）：1（备用）（n≤4）的配置备用方式，备机处于热备份状态，任意一台功放故障时自动倒换到备用功放工作。

      - 功放过载保护功能

DPA的功放应具备过流、过压、过温等检测功能，当检测出异常时功放会自动断开负载区并进入待机状态，避免功放损坏。异常消除时，自动恢复。

      - 功放自动延迟开机功能

DPA具备功放延时开机功能，以避免多台功放同时开机瞬间产生的电流过大，对电源系统和DPA其他设备造成冲击损坏设备。

      - 扬声器线路故障检测功能

DPA应具有扬声器线路故障检测功能，包括：

- 具有IP扬声器终端及线路、模拟扬声器线路故障监测功能，并有相应告警指示，应能将故障信息反馈至TCC-PA、MPA/OCC-PA及BCC-PA网管系统；

- 扬声器网发生短路故障时，功放会自动保护，断开负载区，达到保护功放设备的作用；

- 功放故障自动监测、自动切换功能，应能实时监测功放工作状态。当功放故障时，应能自动切换至对应的备用功放，不影响正常广播，并将故障信息反馈至广播系统网管。当主用功放修复后应能自动恢复为主用功放。

  - TPA系统功能

    - 功能概述

TPA应能接收TCC-PA、MPA/OCC-PA、BCC-PA下发的实时音频流和广播指令或其他系统的触发指令，进行广播播报。

TPA相关技术实现应符合附录A的规定。

TPA相关接口应符合附录B的规定。

    - TPA直播播报功能

      - 列车防灾广播

TPA具有与列车控制和管理系统（TCMS）联动广播功能。

TPA收到列车TCMS转发的触发信号后，可启动相应的预录制素材进行播报。

      - 列车业务广播

        - 中心对列车直播播报

TCC-PA、MPA/OCC-PA、BCC-PA应能对其所辖范围内正线运营列车进行直播播报。若与其他信源有冲突，由线路中心层广播系统进行优先级判断。具体功能包括：

- 列车选择：

- 支持通过各线路正线运营列车车组号或车次号进行列车选择，列车选择支持单一选择和组合选择；

- 应能根据列车位置选择列车；

- 支持同一信源同时向其辖区范围内车站和列车进行直播播报；

- 信源选择：

- 预录制素材信源：通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 实时TTS信源：通过操作终端录入文字经实时TTS服务进行播报；

- 实时录制信源：通过音频话筒盒人工录制一段语音后进行播报（BCC-PA适用）；

- 话筒信源：通过音频话筒盒进行人工播报。

- 播报方式：预录制素材、实时TTS、实时录制均应支持单次播报、循环播报等播报方式。

- 广播结束和中止：

- 预录制素材播报、实时TTS、实时录制播报完成后自动结束广播，未结束时可人工中止；

- 话筒播报完毕或5-10秒无语音自动释放选区，结束广播。

        - 列车值守人员直播播报

列车值守人员通过列车广播控制盒或集成终端进行直播播报。

- 信源选择：

- 预录制素材信源；通过选择素材名称、类型、标签等进行播报；

- 话筒信源；通过车载广播控制盒进行人工播报。

- 播报方式；预录制素材均应支持单次广播、循环广播等方式。

- 播报结束和中止：

- 预录制素材播报报完成后自动结束广播，未结束时均可人工中止；

- 话筒播报完毕后，结束广播。

        - 列车进站自动预告广播

TPA接收列车ATS（或由其他系统）发送的行车数据，触发相应的预录制素材播报。

播报内容包括离站广播、预到站广播、到站广播、换乘提示广播等。

      - 广播优先级

TPA直播播报优先级遵循高优先级播报应能打断低优先级播报，相同优先级冲突时遵循“先到先得”原则。

广播播报优先级可根据运营需要进行调整。

具体优先级定义参见7.5。

      - 音量自动调节

TPA具有客室音量自动调节功能，在每个客室设置噪声检测装置，确保客室广播在最恶劣条件下声音清晰，声强均匀，无死区。

      - 广播监听

TPA应能对列车正在进行的广播进行监听，监听音量大小可调。

TCC-PA、MPA/OCC-PA、BCC-PA可对所选列车正在进行的广播进行监听，监听音量大小可调。

      - 联挂广播

联挂运营模式下，应实现列车防灾广播、列车业务广播等功能。

联挂救援模式下，应能从主控端司机室发起对两列车的人工广播功能。

      - 起点站、终点站、跳停设置

因列车运营的特殊性，可能存在跳停、大小交路等不同的运营方式，相应的TPA系统应支持不同运营组织方式下的直播播报功能。

      - 列车广播状态反馈

TPA应能在相应操作终端的用户界面上显示列车广播状态信息及广播播报执行结果，包括列车广播的实时占用情况（含占用信源）等。

TCC-PA、MPA/OCC-PA、BCC-PA应能接收TPA反馈的列车广播状态信息及广播播报执行结果，包括列车广播的实时占用情况（含占用信源）等，并应能在相应操作终端的用户界面上显示。

    - 列车乘客召援功能

      - 列车乘客召援

列车客室设置乘客召援终端，用于在紧急情况下乘客向运营人员召援。

当列车上的乘客通过召援终端召援时，分为非UTO运行模式和UTO运行模式两种情况：

非UTO运行模式列车：由列车值守人员负责处置。列车正线运营发生乘客召援，对讲通道非占线且10秒内无列车值守人员应答，同时车地综合无线通信系统具备接入条件时，召援终端的呼叫请求直接上传到线路中心层，由线路中心层调度员负责处置。

UTO运行模式列车：列车不配置值守人员，召援终端的呼叫请求直接上传到线路中心层，由线路中心层调度员负责处置。

如列车召援终端内置摄像机，则列车值守人员或线路中心层调度员可在接通后观看乘客的画面，与乘客进行单向的可视对讲。如列车召援终端没有内置摄像机，召援终端触发并被接通后，列车视频监视系统显示终端自动切换至能覆盖该召援终端的摄像头画面。正线运营列车乘客发起召援请求时，列车司机室（非UTO运行模式）或线路中心层（UTO运行模式）的操作终端发出告警，列车值守人员或线路中心层调度员可进行选择接通、顺序接通或一键挂断等操作。

      - 司机室与司机室对讲

列车值守人员对讲应能从任意司机室发起，不受主控端（主控钥匙）限制。列车值守人员对讲采用全双工。

两个列车值守人员之间的对讲独立于广播，对讲和自动广播应能同时进行，不会发生相互冲突，列车值守人员对讲的通话内容不转播给任何乘客。

      - 联挂对讲

联挂运营模式下，通过任一列车司机室的广播控制盒\操作终端，即可实现与其他列车值守人员的对讲功能，联挂时列车值守人员对讲采用全双工模式，即同一时刻，所有列车值守人员均可讲话，所有列车值守人员挂断后，对讲结束。

联挂救援模式下，应能实现任意2个司机室进行对讲，当1个司机室发起对讲后，另外3个司机室先按下应答的一方与其建立对讲通道。

# 系统性能要求

  - 电声性能

广播系统在各广播区内的电声性能指标应满足表1要求：

表1电声性能指标要求

| 序号 | 应备声压级 | 声场不均匀度（室内） | 漏出声衰减 | 系统设备信噪比 | 扩声系统语言传输指数（STIPA） | 传输频率特性（室内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防灾广播 | ≥86dB | ≤10dB | ≥15dB | ≥70dB | ≥0.55 | 图2 |
| 业务广播 | ≥83dB | ≤10dB | ≥15dB | ≥70dB | ≥0.55 | 图2 |
| 背景广播 | ≥80dB | ≤10dB | ≥15dB | ≥70dB | ≥0.55 | — |

图2广播系统室内传输特性容差域

  - 主观评价

语音音质主观评价采用主观打分 (MOS)来度量，它分为以下五级:5(优)，不察觉失真;4(良)，刚察觉失真，但不讨厌;3(中)，察觉失真，稍微讨厌;2(差)，讨厌，但不令人反感;1(劣)，极其讨厌，令人反感。

SPA、TPA、DPA评价应达到5（优）。

  - 路网层广播系统性能

TCC-PA应能对同一线路正线运营列车至少下发1路广播音频流。若与其他信源有冲突，由该线路中心层广播系统进行优先级判断，确保对同一线路正线运营列车至少下发1路广播音频流。

TCC-PA对同一线路车站应能同时下发不少于8路广播音频流。

TCC-PA配置的TTS业务服务器及TTS业务软件支持并发连接数应不少于4路。

TCC-PA对同一线路车站应能同时监听不少于4个广播分区。

TCC-PA可支持存储素材不少于1万条，总时长不少于4万分钟。

TCC-PA对车站广播分区状态、设备状态、广播执行状态的响应时间应不大于5s。

TCC-PA对列车广播状态、设备状态、乘客召援状态的响应时间应不大于5s。

  - 线路中心层广播系统性能

    - MPA系统性能

MPA应能对同一线路正线运营列车至少下发1路广播音频流。若与其他信源有冲突，由本线路中心层广播系统进行优先级判断，确保对同一线路正线运营列车至少下发1路广播音频流。

MPA所辖各线路运营控制中心对其线路车站应能同时下发不少于4路广播音频流。

MPA所辖各线路运营控制中心对其线路车站应能同时监听不少于4个广播区。

MPA可支持存储素材不少于10万条，总时长不少于40万分钟。

MPA对车站广播区状态、设备状态、广播执行状态的响应时间应不大于5s。

MPA对列车广播状态、设备状态、乘客召援状态的响应时间应不大于5s。

MPA配置的TTS业务服务器及TTS业务软件支持并发连接数应不少于n*4路（n为MPA接入线路数）。

    - OCC-PA系统性能

未纳入MPA统一建设的线路，OCC-PA相关性能指标如下：

OCC-PA应能对本线路正线运营列车至少下发1路广播音频流。若与其他信源有冲突，由本线路OCC-PA进行优先级判断，确保对同一线路正线运营列车至少下发1路广播音频流。

OCC-PA对本线路车站应能同时下发不少于4路广播音频流。

OCC-PA对本线路车站应能同时监听不少于4个广播分区。

OCC-PA可支持存储素材不少于1万条，总时长不少于4万分钟。

OCC-PA对车站广播分区状态、设备状态、广播执行状态的响应时间应不大于5s。

OCC-PA对列车广播状态、设备状态、乘客召援状态的响应时间应不大于5s。

OCC-PA配置的TTS业务服务器及TTS业务软件支持并发连接数应不少于4路。

    - BCC-PA系统性能

在线路运营控制中心失效、备用控制中心启用后，BCC-PA相关性能指标如下：

BCC-PA应能对本线路正线运营列车至少下发1路广播音频流。

BCC-PA对本线路车站应能同时下发不少于4路广播音频流。

BCC-PA对本线路车站应能同时监听不少于4个广播分区。

BCC-PA可支持存储素材不少于1万条，总时长不少于4万分钟。

BCC-PA对车站广播分区状态、设备状态、广播执行状态的响应时间应不大于5s。

BCC-PA对列车广播状态、设备状态、乘客召援状态的响应时间应不大于5s。

  - 车站层广播系统性能

    - SPA系统性能

SPA应支持对本车站所有广播分区同时下发不同广播音频流。

SPA应支持对本车站任意广播分区进行实时监听。

SPA应支持同时上传本车站不少于4个广播分区的监听音频流。

SPA可支持存储素材不少于5000条，总时长不少于2万分钟。

SPA对本车站广播分区状态、设备状态、广播执行状态的响应时间应不大于3s。

车站广播区应支持小型化局部分区，并可支持不同区域的灵活编组。

预录制素材同时播放路数不少于车站广播区的数量。

车站功放采用n（主用）：1（备用）（n≤4）的配置备用方式，备机处于热备份状态，任意一台功放故障时自动倒换到备用功放工作。

车站广播区状态、设备状态、广播执行状态数据应上传到TCC-PA、MPA/OCC-PA及BCC-PA，数据上传时间间隔不大于1s。

声压级指标应符合GB50526-2010 3.3电声性能指标相关规定，同时在耳朵位置（约1.5米高位置），最高声压级不应高于92dB（A）最低不应低过70dB（A）。

SPA系统主要技术指标要求：

- 频率响应：	60Hz～16KHz≤±1dB；

- 失真度：	≤1%（1kHz）；

- 信躁比：	≥65dB；

- 系统平均无故障时间（MTBF）：	≥10000小时。

    - TPA系统性能

TPA应能支持接收TCC-PA/OCC-PA或BCC-PA不少于1路广播音频流。

TPA可支持存储素材不少于1000条，总时长不少于4000分钟。

TPA对车厢广播设备状态、广播执行状态的响应时间应不大于3s。

UTO运行模式列车：列车正线运营发生乘客召援，乘客召援终端的呼叫请求直接上传到MPA/OCC-PA或BCC-PA。

非UTO运行模式列车：列车正线运营发生乘客召援，对讲通道非占线且10秒内无列车值守人员应答，同时车地综合无线通信系统具备接入条件时，TPA应将乘客召援的呼叫请求直接上传到MPA/OCC-PA或BCC-PA。

车地实时音频流采样率保持一致，空口AMR格式处理。

素材格式：MP3采样率44.1k，单声道，码率128kbps。

    - DPA系统性能

DPA应支持对车辆基地所有广播分区同时下发不同广播音频流。

DPA应支持对车辆基地任意广播分区进行实时监听。

DPA应支持对车辆基地同时上传不少于4个广播分区监听。

DPA可支持存储素材不少于5000条，总时长不少于2万分钟。

DPA对车辆基地广播分区状态、设备状态、广播执行状态的响应时间应不大于2s。

预录制素材同时播放路数不少于车辆基地广播区的数量。

功放采用n（主用）：1（备用）（n≤4）的配置备用方式，备机处于热备份状态，任意一台功放故障时自动倒换到备用功放工作。

DPA系统主要技术指标要求：

- 频率响应：	60Hz～16KHz≤±1dB；

- 失真度：	≤1%（1kHz）；

- 信躁比：	≥65dB；

- 系统平均无故障时间（MTBF）：	≥10000小时。

# 接口要求

  - TCC-PA接口

TCC-PA应建立与传输系统的接口，具体系统接口应符合附录B中的B.1要求。

  - MPA接口

MPA接口与OCC-PA接口一致，具体系统接口应符合附录B中的B.2要求。

  - OCC-PA接口

OCC-PA应建立与线路传输系统、电源系统、综合监控系统、ATS系统、时钟系统、车地综合无线通信系统、外部集中录音系统、集中告警系统、无线系统、视频监视系统的接口，具体系统接口应符合附录B中的B.2要求。

  - BCC-PA接口

BCC-PA应建立与线路传输系统、电源系统、综合监控系统、ATS系统、时钟系统、车地综合无线通信系统、外部集中录音系统的接口，具体系统接口应符合附录B中的B.3要求。

  - SPA接口

SPA应建立与线路传输系统、电源系统、综合监控系统、无线系统、外部集中录音系统、视频监视系统、FAS系统的接口，具体系统接口应符合附录B中的B.4要求。

  - DPA接口

DPA应建立与线路传输系统、电源系统、专用电话系统、外部集中录音系统、FAS系统的接口，具体系统接口应符合附录B中的B.5要求。

  - TPA接口

TPA应建立与车地综合无线通信系统、列车TCMS、列车电源系统等其他专业的接口，具体系统接口应符合附录B中的B.6要求。

# 安全技术要求

广播系统应遵循以下安全原则：

- 广播系统物理环境、通信网络、边界防护、计算环境、管理中心、管理制度、管理机构、管理人员、建设管理和运维管理应符合GB/T 22239—2019中第7章的要求；

- 广播在系统整体规划、设计安全防护、安全检测和实施安全恢复措施时，应确保在系统建设过程中同步建设信息安全设施，对系统存在的安全风险进行有针对性的防护。在安全受到威胁时，及时发现和制止对系统进行的各种攻击。在安全防护失效下可及时恢复信息，减少破坏程度；

- 广播系统需保证物理的安全性，具有对系统设备访问安全的防护；

- 广播系统应保证数据在网络中传输的保密性，防止非法信息存取和信息在传输过程中的非法窃取；

- 广播系统应保证传输数据和指令的正确性和完整性，防止未经授权的更改或删除（如黑客或者广播系统本身配置等问题），同时要防止数据在传输过程中的丢失、损坏和重复，并保证信息传送的一致性、连续性和统一性；

- 广播系统可实现日常系统管理、维护和监控。在用户登陆操作以及远程登陆访问时必应保证对方身份的真实性，防止非法侵入操作；

- 广播系统应避免因单台设备故障造成系统瘫痪、网络瘫痪或系统主要功能缺失；

- 广播系统应避免因非授权客户或者攻击者发送大量服务请求而导致核心设备资源大量占用，不能正常响应授权用户的访问请求；

- 广播系统应在关键设备、网络、外联接口处设置防火墙和隔离设备，配置安全策略，允许、拒绝或检测信息流，减少设备受到攻击的可能，保证系统可用性；

- 广播系统应设置防病毒功能，为系统各服务器及终端提供病毒防护服务。对网络故障、操作错误、硬件故障、程序错误等产生的潜在威胁进行预先的控制和防范，保证数据在确定的时刻和地点的准确性和有效性。

# 设备要求

不同层级各个系统的设备性能应符合附录E的规定。

- （规范性附录）
协议规范

  - 通信协议基本定义

本附录规定了广播系统的通信传输协议,系统的通信为网络通信，控制信息和音频信息均经过以太网传输。

  - 网络通信基本定义

传输协议为TCP/IP网络通讯协议。

控制信令协议采用TCP模式传输。

音频流协议采用UDP组播模式传输。

语音文件的下载、录音文件的上传等均采用FTP协议。

数据发送顺序：采用小端模式（低位字节先发送）。

  - 控制信令协议格式

协议总格式：包头+信令应用数据。

包头格式见表A.1。

表A.1包头格式表

| 名称 | 长度（字节） | 数据类型 | 协议内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令总长 | 4 | 整形 | 不包括本字段的命令数据长度 |  |
| 协议标识符 | 20 | 字符 | “subwaypa” | 采用GBK编码 |
| 协议主版本号 | 1 | 字节 |  |  |
| 协议辅版本号 | 1 | 字节 |  |  |
| 目标节点编号 | 30 | 字符 |  |  |
| 目标节点IP | 40 | 字符 |  |  |
| 目标节点类型 | １ | 字节 | 接受端设备类型 | 设备类型定义 |
| 源节点编号 | 30 | 字符 |  |  |
| 源节点IP | 40 | 字符 |  |  |
| 源节点类型 | 2 | 字节 | 发送端设备类型 |  |
| 信令类型 | 1 | 字节 | 0：心跳；1：请求；2：响应；3：事件 |  |
| 信令序号 | 4 | 整型 | 发送端产生的唯一序号，接收端响应时原样返回 |  |
| 信令编码 | 4 | 整型 |  | 信令编码定义 |
| 数据总包数 | 4 | 整型 |  |  |
| 数据包序号 | 4 | 整型 |  |  |
| 返回结果 | 4 | 整型 | 命令执行返回结果，非响应类命令为“0” |  |

  - 信令编码定义

信令编码定义见表A.2。

表A.2信令编码定义

| 信令名称 | 信令编码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 心跳 | 0x00000001 | 心跳 |
| 注册 | 0x00000002 | 请求 响应 |
| 播表下发 | 0x00000101 | 请求 响应 |
| 播表任务执行状态上报 | 0x00000102 | 请求 响应 |
| 播表取消 | 0x00000103 | 请求 响应 |
| 播表任务取消 | 0x00000104 | 请求 响应 |
| 播表执行结果归档 | 0x00000105 | 请求 响应 |
| 素材请求 | 0x00000106 | 请求 响应 |
| 素材下发 | 0x00000107 | 请求 响应 |
| 播表反馈 | 0x00000108 | 请求 响应 |
| 车站直播请求 | 0x00000201 | 请求 响应 |
| 车站直播停止 | 0x00000202 | 请求 响应 |
| 广播监听请求 | 0x00000301 | 请求 响应 |
| 广播监听停止 | 0x00000302 | 请求 响应 |
| 对列车直播请求 | 0x00000401 | 请求 响应 |
| 对列车直播停止 | 0x00000402 | 请求 响应 |
| 列车对中心对讲请求 | 0x00000403 | 请求 响应 |
| 中心对列车对讲响应 | 0x00000404 | 请求 响应 |
| 中心对TPA对讲停止 | 0x00000405 | 请求 响应 |
| 录音列表上报 | 0x00000501 | 请求 响应 |
| 录音回放请求 | 0x00000502 | 请求 响应 |
| 设备资源信息上报 | 0x00000601 | 请求 响应 |
| 设备状态上报 | 0x00000602 | 事件 |
| 广播区资源信息上报 | 0x00000701 | 请求 响应 |
| 广播区状态上报 | 0x00000702 | 事件 |
| 编播控制 | 0x00000803 | 请求 响应 |
| 编播控制命令上报 | 0x00000804 | 请求 响应 |
| 广播分区音量调节 | 0x00000406 | 请求 响应 |
| 广播分区音量查询 | 0x00000407 | 请求 响应 |
| 音频流发送 | 0x0000FF00 | 请求 响应 |

  - 信令应用数据定义

  - 心跳

控制命令：0x00000001；

接口协议内容见表A.3，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：字节；

- 接口方向：SPA/DPATCC/MPA/OCC、MPA/OCCTCC；

- 心跳周期：3秒。

表A.3心跳消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心跳周期 | IN/OUT | Integer | 单位：秒 |

  - 注册

控制命令：0x00000002；

接口协议内容见表A.4，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：SPA/DPATCC/MPA/OCC、MPA/OCCTCC。

表A.4注册消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| nodeid | IN | String | 注册节点编号 |
| nodename | IN | String | 注册节点名称 |
| manufactureid | IN | String | 注册节点厂家标识 |
| manufacturename | IN | String | 注册节点厂家名称 |
| username | IN | String | 授权用户名称 |
| password | IN | String | 授权用户密码 |

  - 播表下发

控制命令：0x00000101；

接口协议内容见表A.5，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：TCC MPA/OCC、MPA/OCCSPA。

表A.5播表下发消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| broadcastid | IN/OUT | String | 播表编号 |
| broadcastname | IN | String | 播表名称 |
| createnodeid | IN | String | 编制节点编号 |
| createnodename | IN | String | 编制节点名称 |
| playDate | IN | String | 播放日期：yyyy-MM-dd |
| scheduleType | IN | String | 日程属性：字典定义 |
| createUserId | IN | String | 创建者id |
| createUserName | IN | String | 创建者名称 |
| createTime | IN | String | 创建时间 |
| ftp | IN | String | Ftp地址 |
| ftpusername | IN | String | Ftp访问用户名称 |
| ftppassword | IN | String | Ftp访问密码 |

表A.5播表下发消息内容表（续）

| 参数名称 |  |  | IN/OUT |  | 类型 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| group | url | taskNo | IN |  | String | 任务序号 |  |
|  |  | startTime | IN |  | String | 播放开始时间:hh:mm:ss |  |
|  |  | endTime | IN |  | String | 播放结束时间:hh:mm:ss |  |
|  |  | duration | IN |  | Integer | 素材总时长 |  |
|  |  | level | IN |  | Integer | 优先级 |  |
| group | url | mode | IN |  | String | 预留 |  |
|  |  | loop | IN |  | Integer | 循环次数 |  |
|  |  | interval | IN |  | Integer | 循环间隔时间 |  |
|  |  | compileUserId | IN |  | String | 编制用户id |  |
|  |  | compileUserName | IN |  | String | 编制用户名称 |  |
|  |  | compileTime | IN |  | String | 编制时间 |  |
|  |  | reviewUserId | IN |  | String | 审核人id |  |
|  |  | reviewUserName | IN |  | String | 审核人名称 |  |
|  |  | reviewTime | IN |  | String | 审核时间 |  |
|  |  | reviewDsp | IN |  | String | 审核描述 |  |
|  |  | infoResourceType | IN |  | String | 字典定义：广播信源类型 |  |
|  |  | crstatus | IN |  | String | 字典定义：素材状态 |  |
|  |  | valid1 | IN |  | String | 是否有效 |  |
|  |  | execstatus | IN |  | String | 执行状态 |  |
|  |  | materials | url | playNo | IN | Integer | 播放序号 |
|  |  |  |  | id | IN | String | 素材编号 |
|  |  |  |  | name | IN | String | 素材名称 |
|  |  |  |  | filename | IN | String | 素材文件名称 |
|  |  |  |  | duration | IN | Integer | 素材时长 |
|  |  |  |  | interval | IN | Integer | 与下一段素材的间隔时间(秒) |
|  |  | subareas | url | id | IN | String | 分区编号 |
|  |  |  |  | lineId | IN | String | 线路编号 |
| group | url | subareas | url | linename | IN | String(50) | 线路名称 |
|  |  |  |  | stationId | IN | String | 车站编号 |
|  |  |  |  | stationname | IN | String(50) | 车站名称 |
|  |  |  |  | no | IN | Integer | 分区序号 |
|  |  |  |  | name | IN | String(50) | 分区名称 |

表A.5播表下发消息内容表（续）

| 参数名称 |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| group2 | url2 | playdate | IN | String | 编播日期 |
|  |  | broadcastid | IN | String | 编播id |
|  |  | taskno | IN | String | 任务编号 |
|  |  | starttime | IN | String | 播放任务开始时间 |
|  |  | endtime | IN | String | 播放任务结束时间 |
|  |  | subareaid | IN | String | 分区编号 |
|  |  | playdate | IN | String | 编播日期 |
|  |  | broadcastid | IN | String | 编播id |
|  |  | taskno | IN | String | 任务编号 |
|  |  | starttime | IN | String | 播放任务开始时间 |

  - 播表任务执行状态上报

控制命令：0x00000102；

接口协议内容见表A.6，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：SPAMPA/OCC、SPATCC。

表A.6播表任务执行状态上报消息内容表

| 参数名称 |  |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stationId |  |  |  | IN | String | 车站编号 |
| stationname |  |  |  | IN | String | 车站名称 |
| broadcastId |  |  |  | IN | String | 播表编号 |
| broadcastName |  |  |  | IN | String | 播表名称 |
| taskNo |  |  |  | IN | String | 任务序号 |
| execusta |  |  |  | IN | String | 播表任务执行状态，字典定义 |
| playtype |  |  |  | IN | String | 播放类型 |
| statusTime |  |  |  | IN | Date | 状态时间 |
| group | url | materials | playNo | IN | Integer | 播放序号 |
|  |  |  | id | IN | String | 素材编号 |
|  |  |  | name | IN | String | 素材名称 |
|  |  |  | filename | IN | String | 素材文件名称 |
| group | url | materials | interval | IN | Integer | 素材间隔 |
|  |  |  | fileduration | IN | Integer | 素材时长 |
|  |  | subareas | id | IN | String | 分区编号 |
|  |  |  | lineid | IN | String | 线路编号 |
|  |  |  | stationid | IN | String | 车站编号 |
|  |  |  | no | IN | Integer | 分区序号 |

  - 播表取消

控制命令：0x00000103；

接口协议内容见表A.7，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：SPATCC/MPA/OCC。

表A.7播表取消消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| stationId | IN | String | 线路编号 |
| stationId | IN | String | 车站编号 |
| stationname | IN | String | 车站名称 |
| broadcastId | IN | String | 播表编号 |
| broadcastName | IN | String | 播表名称 |

  - 播表任务取消

控制命令：0x00000104；

接口协议内容见表A.8，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：TCCMPA/OCC、TCCSPA、MPA/OCCSPA。

表A.8播表任务取消消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| stationId | IN | String | 线路编号 |
| stationId | IN | String | 车站编号 |
| stationname | IN | String | 车站名称 |
| broadcastId | IN | String | 播表编号 |
| broadcastName | IN | String | 播表名称 |
| taskNo | IN | String | 任务序号 |

  - 广播区播报执行结果归档

控制命令：0x00000105；

接口协议内容见表A.9，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：SPA/DPA MPA/OCC、SPA/DPA TCC。

表A.9广播区播报执行结果归档消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| stationid | IN | String | 车站编号 |
| stationname | IN | String | 车站名称 |
| broadcastid | IN | String | 播表编号 |

表A.9广播区播报执行结果归档消息内容表（续）

| 参数名称 |  |  |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| broadcastname |  |  |  |  | IN | String | 播表名称 |
| taskno |  |  |  |  | IN | String | 任务序号 |
| execsta |  |  |  |  | IN | String | 播放执行状态 |
| group | url | materials | url | playNo | IN | Integer | 播放序号 |
|  |  |  |  | id | IN | String | 素材编号 |
|  |  |  |  | name | IN | String | 素材名称 |
|  |  |  |  | filename | IN | String | 素材文件名称 |
|  |  |  |  | interval | IN | Integer | 素材间隔 |
|  |  |  |  | fileduration | IN | Integer | 素材时长 |
|  |  | subareas | url | id | IN | String | 分区编号 |
|  |  |  |  | lineid | IN | String | 线路编号 |
|  |  |  |  | stationid | IN | String | 车站编号 |
|  |  |  |  | no | IN | Integer | 分区序号 |

  - 素材请求

控制命令：0x00000106；

接口协议内容见表A.10，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：MPA/OCCTCC、SPA/DPA MPA/OCC。

表A.10素材请求消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| id | IN | String | 素材编号 |
| name | OUT | String | 素材名称 |
| filename | OUT | String | 素材文件名称 |
| filetype | OUT | String | 素材类型（字典定义） |
| ftp | OUT | String | Ftp地址 |
| ftpusername | OUT | String | Ftp访问用户名称 |
| ftppassword | OUT | String | Ftp访问密码 |

  - 素材下发

控制命令：0x00000107；

接口协议内容见表A.11，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：TCCMPA/OCC、MPA/OCCSPA/DPA。

表A.11素材下发消息内容表

| 参数名称 |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| result |  |  | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| createnodeid |  |  | IN | String | 编制节点编号 |
| createnodename |  |  | IN | String | 编制节点名称 |
| ftp |  |  | IN | String | Ftp地址 |
| ftpusername |  |  | IN | String | Ftp访问用户名称 |
| ftppassword |  |  | IN | String | Ftp访问密码 |
| materiallocationid |  |  | IN | String | 素材位置,4位数表示车站ID，2位数看lineSys的值 |
| lineSys |  |  | IN | String | 1表示materiallocationid代表线路中心，2表示materiallocationid代表线路下所有车站 |
| group | url | id | IN | String | 素材编号 |
|  |  | name | IN | String | 素材名称 |
|  |  | filename | IN | String | 素材文件名称（全路径） |
|  |  | volume | IN | String | 素材播放音量（0 ~ - 40dB） |
|  |  | filetype | IN | String | 素材类型（字典定义） |
|  |  | creator | IN | String | 创建者 |
|  |  | examiner | IN | String | 审核者 |
|  |  | tag | IN | String | 标签 |
|  |  | filetype | IN | String | 素材类型（字典定义） |
|  |  | language | IN | String | 语种 |
|  |  | style | IN | String | 风格 |
|  |  | speed | IN | String | 语速 |
|  |  | library | IN | String | 音库 |
|  |  | text | IN | String | TTS文本信息(转换文字) |
|  |  | size | IN | Integer | 语音文件大小(KB) |
|  |  | duration | IN | Integer | 语音文件时长 |

  - 播表反馈

控制命令：0x00000108；

接口协议内容见表A.12，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：SPAMPA/OCC、MPA/OCC TCC。

表A.12播表反馈消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |

表A.12播表反馈消息内容表（续）

| 参数名称 |  |  |  |  |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| playlists | url | broadcasted |  |  |  |  | IN/OUT | String | 播表编号 |
|  |  | broadcastname |  |  |  |  | IN | String | 播表名称 |
|  |  | createnodeid |  |  |  |  | IN | String | 编制节点编号 |
|  |  | createnodename |  |  |  |  | IN | String | 编制节点名称 |
|  |  | playdate |  |  |  |  | IN | String | 播放日期：yyyy-MM-dd |
|  |  | scheduletype |  |  |  |  | IN | String | 日程属性：字典定义 |
|  |  | createUserId |  |  |  |  | IN | String | 创建人编号 |
|  |  | createUserName |  |  |  |  | IN | String | 创建人名称 |
|  |  | createTime |  |  |  |  | IN | String | 创建时间：yyyy-MM-ddhh:mm:ss |
|  |  | ftp |  |  |  |  | IN | String | Ftp地址 |
|  |  | ftpUserName |  |  |  |  | IN | String | Ftp访问用户名称 |
|  |  | ftpPassword |  |  |  |  | IN | String | Ftp访问密码 |
|  |  | execstatus |  |  |  |  | IN | String | 播表执行状态 |
|  |  | group | url | taskNo |  |  | IN | String | 任务序号 |
|  |  |  |  | startTime |  |  | IN | String | 播放开始时间:hh:mm:ss |
|  |  |  |  | endTime |  |  | IN | String | 播放结束时间:hh:mm:ss |
|  |  |  |  | duration |  |  | IN | Integer | 素材总时长 |
|  |  |  |  | level |  |  | IN | Integer | 优先级 |
|  |  |  |  | mode |  |  | IN | String | 预留 |
|  |  |  |  | loop |  |  | IN | Integer | 循环次数 |
|  |  |  |  | interval |  |  | IN | Integer | 循环间隔时间 |
|  |  |  |  | valid |  |  | IN | String | 有效性标识（1-有效，2-无效） |
|  |  |  |  | compileNodename |  |  | IN | String | 编制节点编号 |
|  |  |  |  | compileUserId |  |  | IN | String | 编制人编号 |
|  |  |  |  | compileUserName |  |  | IN | String | 编制人名称 |
|  |  |  |  | compileTime |  |  | IN | String | 编制时间：yyyy-MM-ddhh:mm:ss |
|  |  |  |  | reviewUserId |  |  | IN | String | 审核人编号 |
|  |  |  |  | reviewUserName |  |  | IN | String | 审核人名称 |
|  |  |  |  | reviewTime |  |  | IN | String | 审核时间：yyyy-MM-ddhh:mm:ss |
|  |  |  |  | reviewDsp |  |  | IN | String | 审核意见 |
|  |  |  |  | execstatus |  |  | IN | String | 执行状态 |
|  |  |  |  | materials | url | playNo | IN | Integer | 播放序号 |
|  |  |  |  |  |  | id | IN | String | 素材编号 |
|  |  |  |  |  |  | name | IN | String | 素材名称 |
|  |  |  |  |  |  | filename | IN | String | 素材文件名称 |
|  |  |  |  |  |  | Interval | IN | Integer | 素材间隔 |
|  |  |  |  |  |  | fileduration | IN | Integer | 素材时长 |

表A.12播表反馈消息内容表（续）

| 参数名称 |  |  |  |  |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| playlists | url | group | url | subareas | url | Id | IN | String | 分区编号 |
|  |  |  |  |  |  | lineId | IN | String | 线路编号 |
|  |  |  |  |  |  | stationId | IN | String | 车站编号 |
|  |  |  |  |  |  | no | IN | Integer | 分区序号 |
|  |  |  |  |  |  | execstatus | IN | String | 执行状态 |
|  |  |  |  | excludessubareas | url | playdate | IN | String | 编播日期 |
|  |  |  |  |  |  | broadcastid | IN | String | 编播id |
|  |  |  |  |  |  | taskno | IN | String | 任务编号 |
|  |  |  |  |  |  | Starttime | IN | Date | 开始时间 |
|  |  |  |  |  |  | endtime | IN | Date | 结束时间 |
|  |  |  |  |  |  | subareaid | IN | String | 分区编号 |

  - 车站直播请求

控制命令：0x00000201；

接口协议内容见表A.13，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：TCC/MPA/OCCSPA/DPA。

表A.13车站直播请求消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeId | IN | String | 请求源节点编号 |
| srcnodename | IN | String | 请求源节点名称 |
| multicastip | IN | String | 组播ip地址 |
| multicastport | IN | String | 组播端口 |
| stationId | IN | String | 车站编号 |
| stationname | IN | String | 车站名称 |
| operatorname | IN | String | 操作者名称 |
| operatorid | IN | String | 操作者编号 |
| type | IN | String | 播报类别（字典定义） |
| priority | IN | Integer | 优先级 |
| serialnumber | IN | String | 业务流水号 |
| materialId | IN | String | 素材名称，预录制时添加，口播时为空 |
| materialName | IN | String | 优先级的信息，添加日志时使用。添加录音表信息时，使用了信源类型 |
| broadcastid | IN | String | 播表ID |
| taskno | IN | String | 任务ID |
| Playtype | IN | String | 播放类型（字典表M042） |

表A.13车站直播请求消息内容表（续）

| 参数名称 |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| group | url | id | IN | String | 分区编号 |  |  |
| priorityLevelInfo |  | businessTypeId | IN | String | 广播类型编号：字典定义 |  |  |
|  |  | centerTypeId | IN | String | 广播中心类型编号：字典定义 |  |  |
|  |  | infoSourceTypeId | IN | String | 广播信源类型编号：字典定义 |  |  |
|  |  | operateUserTypeId | IN | String | 用户类型/外部系统：字典定义 |  |  |
|  |  | operateDevTypeId | IN | String | 操作端类型编号：字典定义 |  |  |
|  |  | priority | IN | int | 优先级:数字越小，优先级越高 |  |  |
| broadcastDispatchVO_MD |  | playNo | IN | String | 设备需要的业务流水号 |  |  |
|  |  | serialNumber | IN | String | 定时直播，实时直播，广播的流水号 |  |  |
|  |  | broadcastMode | IN | String | 广播模式 |  |  |
|  |  | broadcastRecordInfo_MD | IN | BroadcastRecordInfo_MD | 编播信息 |  |  |
|  |  | starttime | IN | Date | 任务开始时间 |  |  |
|  |  | endtime | IN | Date | 任务结束时间 |  |  |
|  |  | priority | IN | int | 任务的优先级 |  |  |
|  |  | playtype | IN | String | 播放类型 |  |  |
|  |  | priority | IN | int | 任务的优先级 |  |  |
|  |  | broadcastRecordSubareaList | broadcastRecordSubareaInfo_MD | id | IN | int | id |
|  |  |  |  | broadcastid | IN | String | 播表id |
|  |  |  |  | taskno | IN | String | 任务编号 |
|  |  |  |  | playdate | IN | Date | 播放日期 |
|  |  |  |  | starttime | IN | Date | 开始时间 |
|  |  |  |  | endtime | IN | Date | 结束时间 |
|  |  |  |  | lineId | IN | String | 线路id |
|  |  |  |  | lineName | IN | String | 线路名 |
|  |  |  |  | stationId | IN | String | 车站id |
|  |  |  |  | stationName | IN | String | 车站名 |
|  |  |  |  | subareaNo | IN | int | 广播区编号 |
|  |  |  |  | subareaName | IN | String | 广播区名称 |
|  |  |  |  | subareaId | IN | String | 广播区id |
|  |  |  |  | execStatus | IN | String | 执行状态 |
|  |  | broadcastRecordMaterialInfo_MD | id | IN | int | id |  |
|  |  |  | broadcastid | IN | String | 播表编号 |  |
|  |  |  | playdate | IN | Date | 播放日期 |  |
|  |  |  | taskno | IN | String | 任务序号 |  |
|  |  |  | playno | IN | int | 素材播放序号 |  |

表A.13车站直播请求消息内容表（续）

| 参数名称 |  |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| broadcastDispatchVO_MD broadcastDispatchVO_MD | broadcastRecordMaterialInfo_MD |  | materialism | IN | String | 素材编号 |
|  |  |  | materialName | IN | String | 素材名称 |
|  |  |  | fileUrl | IN | String | 语音文件地址(素材保存的文件路径与名称) |
|  |  |  | fileDuration | IN | Integer | 语音文件时长 |
|  |  |  | interval | IN | Integer | 与下一段素材的间隔时间(秒) |
|  | broadcastRecordTaskInfo_md broadcastRecordTaskInfo_md |  | id | IN | int | id |
|  |  |  | broadcastid | IN | String | 播表编号 |
|  |  |  | taskno | IN | String | 任务序号 |
|  |  |  | starttime | IN | Date | 开始时间 |
|  |  |  | endtime | IN | Date | 结束时间 |
|  |  |  | materialDuration | IN | int | 素材总时长 |
|  |  |  | prioritylevel | IN | String | 优先级的信息 |
|  |  |  | priorityLevelInfo | IN | PriorityLevelInfo | 优先级(字典021) |
|  |  |  | playMode | IN | String | 播放模式(字典404) |
|  |  |  | loopNum | IN | int | 循环次数 |
|  |  |  | intervaltime | IN | Integer | 间隔时间 |
|  |  |  | compileNodeid | IN | String | 编制节点编号 |
|  |  |  | compileNodename | IN | String | 编制节点名称 |
|  |  |  | compileUserid | IN | String | 编制人编号 |
|  |  |  | compileUsername | IN | String | 编制人名称 |
|  |  |  | compileDate | IN | Date | 编制日期 |
|  |  |  | reviewUserid | IN | String | 审核人编号 |
|  |  |  | reviewUsername | IN | String | 审核人名称 |
|  |  |  | reviewDate | IN | Date | 审核日期 |
|  |  |  | reviewDsp | IN | String | 审核意见 |
|  |  |  | crstatus | IN | String | 编审状态(字典003) |
|  |  |  | playdate | IN | Date | 播放日期 |
|  |  |  | infoResourceType | IN | String | 广播信源类型(M034) |
|  |  |  | execstatus | IN | String | 任务执行状态 |
|  |  |  | playtype | IN | String | 播放类型 |
|  | deviceInfoList | deviceInfo_MD | deviceId | IN | String | 设备编号 |
|  |  |  | deviceName | IN | String | 设备名称 |
|  |  |  | manageNodeid | IN | String | 所属管理节点编号 |
|  |  |  | ip | IN | String | ip |
|  |  |  | port | IN | Integer | 信令端口 |
|  |  |  | deviceMainType | IN | String | 设备主类型(字典) |
|  |  |  | deviceType | IN | String | 设备类型(字典m012) |

表A.13车站直播请求消息内容表（续）

| 参数名称 |  |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| broadcastDispatchVO_MD | deviceInfoList | deviceInfo_MD | useStatus | IN | String | 使用类型(字典m008) |
|  |  |  | lineId | IN | String | 所属线路编号 |
|  |  |  | lineName | IN | String | 所属线路名称 |
|  |  |  | stationId | IN | String | 所属车站编号 |
|  |  |  | stationName | IN | String | 所属车站名称 |
|  |  |  | broadcastareaId | IN | String | 对应广播区编号 |
|  |  |  | createuserid | IN | String | 创建人修改人编号 |
|  |  |  | createusername | IN | String | 创建人修改人名称 |
|  |  |  | lastmodifytime | IN | Date | 最后修改时间 |
|  |  |  | paId | IN | String | 功放设备的id号 |

  - 车站直播停止

控制命令：0x00000202；

接口协议内容见表A.14，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：TCC/MPA/OCCSPA/DPA。

表A.14车站直播停止消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeId | IN | String | 请求源节点编号 |
| srcnodename | IN | String | 请求源节点名称 |
| serialnumber | IN | Integer | 业务流水号 |

  - 广播监听请求

控制命令：0x00000301；

接口协议内容见表A.15，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML。

- 接口方向：TCC/MPA/OCCSPA/DPA。

表A.15广播监听请求消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeId | IN | String | 请求源节点编号 |
| srcnodename | IN | String | 请求源节点名称 |
| Recevip | IN | String | 收流ip |
| receport | IN | Integer | 收流端口 |
| lineId | IN | String | 线路编号 |
| linename | IN | String | 线路名称 |

表A.15广播监听请求消息内容表（续）

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| stationId | IN | String | 车站编号 |
| stationname | IN | String | 车站名称 |
| id | IN | String | 分区编号 |
| serialnumber | IN | Integer | 业务流水号 |

  - 广播监听停止

控制命令：0x00000302；

接口协议内容见表A.16，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：TCC/MPA/OCCSPA/DPA。

表A.16广播监听停止消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeId | IN | String | 源节点编号 |
| srcnodename | IN | String | 源节点名称 |
| lineId | IN | String | 线路编号 |
| linename | IN | String | 线路名称 |
| stationId | IN | String | 车站编号 |
| stationname | IN | String | 车站名称 |
| id | IN | String | 分区编号 |
| serialnumber | IN | Integer | 业务流水号 |
| receip | IN | String | 收流ip |
| receport | IN | Integer | 收流端口 |

  - 对列车直播请求

控制命令：0x00000401；

接口协议内容见表A.17，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：TCC/MPA/OCCTPA。

表A.17对列车直播请求消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeId | IN | String | 请求源节点编号 |
| srcnodename | IN | String | 请求源节点名称 |
| multicastaddress | IN | String | 组播ip地址 |
| port | IN | Integer | 组播端口 |
| operatorname | IN | String | 操作者名称 |

表A.17对列车直播请求消息内容表（续）

| 参数名称 |  | IN/OUT |  | 类型 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operatorid |  | IN |  | String | 操作者编号 |  |
| type |  | IN |  | String | 播报类别（字典定义） |  |
| priority |  | IN |  | Integer | 优先级 |  |
| serialnumber |  | IN |  | Integer | 业务流水号 |  |
| group | url | lineid | IN |  | String | 线路号 |
|  |  | groupno | IN |  | String | 车组号 |
|  |  | trainno | IN |  | String | 列车号（线路号和列车号确定唯一列车） |
|  |  | trainname | IN |  | String | 列车名称 |

  - 对列车直播停止

控制命令：0x00000402；

接口协议内容见表A.18，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：TCC/MPA/OCCTPA。

表A.18对列车直播停止消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeId | IN | String | 请求源节点编号 |
| srcnodename | IN | String | 请求源节点名称 |
| id | IN | String | 线路号 |
| groupno | IN | String | 车组号 |
| trainno | IN | String | 车次号组号 |
| serialnumber | IN | Integer | 业务流水号 |

  - 列车对中心对讲请求

控制命令：0x00000403；

接口协议内容见表A.19，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：TPAMPA/OCC。

表A.19列车对中心对讲请求消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeId | IN | String | 请求源节点编号 |
| srcnodename | IN | String | 请求源节点名称 |
| lineid | IN | Integer | 线路号 |
| groupno | IN | String | 车组号 |

表A.19列车对中心对讲请求消息内容表（续）

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| trainno | IN | String | 车次号组号 |
| carriageid | IN | Integer | 车厢号 -1代表司机室1，-2代表司机室2 |
| deviceId | IN | Integer | 设备号 |
| deviceName | IN | String | 设备名称 |
| deviceType | IN | Integer | 设备类型 |
| serialnumber | IN | Integer | 业务流水号 |

  - 中心对列车对讲响应

控制命令：0x00000404；

接口协议内容见表A.20，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：MPA/OCCTPA。

表A.20中心对列车对讲响应消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeId | IN | String | 请求源节点编号 |
| srcnodename | IN | String | 请求源节点名称 |
| netaddress | IN | String | IP地址 |
| port | IN | String | 端口 |
| id | IN | String | 线路号 |
| groupno | IN | String | 车组号 |
| trainno | IN | String | 车次号组号 |
| alarmno | IN | String | 报警器编号 |
| serialnumber | IN | Integer | 业务流水号 |

  - 中心对TPA对讲停止

控制命令：0x00000405

接口协议内容见表A.21，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML

- 接口方向：MPA/OCCTPA

表A.21中心对TPA对讲停止消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeId | IN | String | 请求源节点编号 |
| srcnodename | IN | String | 请求源节点名称 |
| id | IN | String | 线路号 |
| groupno | IN | String | 车组号 |

表A.21中心对TPA对讲停止消息内容表（续）

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| trainno | IN | String | 车次号组号 |
| alarmno | IN | String | 报警器编号 |
| serialnumber | IN | Integer | 业务流水号 |

  - 录音列表上报

控制命令：0x00000501；

接口协议内容见表A.22，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：MPA/OCCTCC、SPA/DPA TCC、SPA/DPA MPA/OCC。

表A.22录音列表上报消息内容表

| 参数名称 |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| result |  |  | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| createnodeid |  |  | IN | String | 录音节点编号 |
| createnodename |  |  | IN | String | 录音节点名称 |
| ftp |  |  | IN | String | Ftp地址 |
| ftpusername |  |  | IN | String | Ftp访问用户名称 |
| ftppassword |  |  | IN | String | Ftp访问密码 |
| group | url | id | IN | String | 录音编号 |
|  |  | type | IN | String | 录音类别 （字典定义） |
|  |  | name | IN | String | 录音名称 |
|  |  | filename | IN | String | 录音文件名称（全路径） |
|  |  | starttime | IN | String | 录制开始时间 |
|  |  | finishtime | IN | String | 录制结束时间 |
|  |  | operatorname | IN | String | 操作者名称 |
|  |  | operatorid | IN | String | 操作者编号 |
|  |  | arealist | IN | String | 广播区列表 |
|  |  | recdsp | IN | String | 录音描述 |
|  |  | targettype | IN | String | 录像目标类型 |
|  |  | infoSourceTypeId | IN | String | 广播信源类型 |

  - 录音回放请求

控制命令：0x00000502；

接口协议内容见表A.23，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向： TCCMPA/OCC、TCCSPA/DPA、MPA/OCCSPA/DPA。

表A.23录音回放请求消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| id | IN/OUT | String | 录音编号 |
| filename | OUT | String | 录音文件名称 |
| ftpusername | OUT | String | Ftp访问用户名称 |
| ftppassword | OUT | String | Ftp访问密码 |
| ftp | OUT | String | Ftp地址 |

  - 设备资源信息上报

控制命令：0x00000601；

接口协议内容见表A.24，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：SPA/DPATCC、MPA/OCCTCC、SPA/DPAMPA/OCC。

表A.24设备资源信息上报消息内容表

| 参数名称 |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| result |  |  | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeId |  |  | IN | String | 源节点编号 |
| srcnodename |  |  | IN | String | 源节点名称 |
| lineId |  |  | IN | String | 线路编号 |
| linename |  |  | IN | String | 线路名称 |
| stationId |  |  | IN | String | 车站编号 |
| stationname |  |  | IN | String | 车站名称 |
| group | url | id | IN | String | 设备编号 |
|  |  | name | IN | String | 设备名称 |
|  |  | Ip | IN | String | 设备Ip地址 |
|  |  | port | IN | Integer | 设备端口 |
|  |  | maintype | IN | String | 设备主类型 |
|  |  | type | IN | String | 设备类型 |
|  |  | model | IN | Integer | 设备型号 |
|  |  | paid | IN | String | 功放id |
|  |  | status | IN | String | 设备使用状态 |
|  |  | areaid | IN | String | 设备对应的广播分区 |
|  |  | createuserid | IN | String | 创建/修改人编号 |
|  |  | createusername | IN | String | 创建/修改人名称 |
|  |  | modifytime | IN | String | 修改时间 |

  - 设备状态上报

控制命令：0x00000602；

接口协议内容见表A.25，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：字节；

- 接口方向：SPA/DPATCC、MPA/OCCTCC、SPA/DPAMPA/OCC。

表A.25设备状态上报消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| singleRecLen | IN/OUT | int | 协议字符总长度 |
| yyyyMMddHHmmss | IN | SimpleDateFormat | time的simpleDateFormat格式 |
| yyyyMMddHHmmssfmt | IN | SimpleDateFormat | time的simpleDateFormat格式 |
| devstate | IN | String | 设备状态 (0无故障 2故障) |
| devid | IN | String | 设备编号 |
| time | IN | String | 时间 |

  - 广播区资源信息上报

控制命令：0x00000701；

接口协议内容见表A.26，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：SPA/DPATCC、SPA/DPAMPA/OCC。

表A.26广播区资源信息上报消息内容表

| 参数名称 |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| result |  |  | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeId |  |  | IN | String | 源节点编号 |
| srcnodename |  |  | IN | String | 源节点名称 |
| lineId |  |  | IN | String | 线路编号 |
| linename |  |  | IN | String | 线路名称 |
| stationId |  |  | IN | String | 车站编号 |
| stationname |  |  | IN | String | 车站名称 |
| group | url | areaid | IN | String | 广播区编号 |
|  |  | areaname | IN | String | 广播区名称 |
|  |  | areainfo | IN | String | 广播区说明 |

  - 广播区状态上报

控制命令：0x00000702；

接口协议内容见表A.27，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：字节；

- 接口方向：SPA/DPATCC、SPA/DPAMPA/OCC。

表A.27广播区状态上报消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| areaid | IN | String | 分区编号 |
| state | IN | String | 区状态 |

表A.27广播区状态上报消息内容表（续）

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| sourcetype | IN | String | 播报类别 |
| operatortype | IN | String | 操作员类型 |
| materialid | IN | String | 素材编号 |
| time | IN | Date | 结束时间 |
| operatorname | IN | String | 操作者名称 |
| infosourcetypename | IN | String | 广播信源类型名称 |

  - 编播控制

控制命令：0x00000803；

接口协议内容见表A.28，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：TCC/MPA/OCCSPA。

表A.28编播控制消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| stationid | IN | String | 车站编号 |
| stationname | IN | String | 车站名称 |
| srcnodeid | IN | String | 控制源服务编号 |
| srcnodename | IN | String | 控制源服务名称 |
| operatorid | IN | String | 操作员编号 |
| operatorname | IN | String | 操作员名称 |
| date | IN | String | 编播操控日期(yyyy-mm-dd) |
| time | IN | String | 操控时间(hh:mm:ss) |
| cmd | IN | Integer | 操控指令(0-停止播放;1-开始播放) |

  - 编播控制命令反馈

控制命令：0x00000804；

接口协议内容见表A.29，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：MPA/OCCTCC，SPATCC/MPA/OCC。

表A.29编播控制消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| stationid | IN | String | 车站编号 |
| stationname | IN | String | 车站名称 |
| srcnodeid | IN | String | 控制源服务编号 |
| srcnodename | IN | String | 控制源服务名称 |

表A.29编播控制消息内容表（续）

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| operatorid | IN | String | 操作员编号 |
| operatorname | IN | String | 操作员名称 |
| date | IN | Date | 编播操控日期(yyyy-mm-dd) |
| time | IN | Date | 操控时间(hh:mm:ss) |
| cmd | IN | Integer | 操控指令(0-停止播放;1-开始播放) |

  - 广播分区音量查询

控制命令：0x00000407；

接口协议内容见表A.30，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向：MPA/OCCSPA/DPA。

表A.30编播控制消息内容表

| 参数名称 |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| result |  |  | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeid |  |  | IN/OUT | String | 控制源服务编号 |
| srcnodename |  |  | IN/OUT | String | 控制源服务名称 |
| lineid |  |  | IN/OUT | String | 线路编号 |
| linename |  |  | IN/OUT | String | 线路名称 |
| stationid |  |  | IN/OUT | String | 车站编号 |
| stationname |  |  | IN/OUT | String | 车站名称 |
| group | url | areaid | IN/OUT | String | 分区编号 |
|  |  | areaname | IN/OUT | String | 分区名称 |
|  |  | areano | IN/OUT | Integer | 分区序号 |
|  |  | volume | OUT | Integer | 音量 |

  - 广播分区音量调节

控制命令：0x00000406；

接口协议内容见表A.31，应符合下列要求：

- 信令数据承载模式：XML；

- 接口方向： MPA/OCCSPA/DPA。

表A.31广播分区音量调节消息内容表

| 参数名称 | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | OUT | Integer | 0：成功，非0：异常代码 |
| srcnodeid | IN | String | 控制源服务编号 |
| srcnodename | IN | String | 控制源服务名称 |
| lineid | IN | String | 线路编号 |
| linename | IN | String | 线路名称 |

表A.31广播分区音量调节消息内容表（续）

| 参数名称 |  |  | IN/OUT | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stationed |  |  | IN | String | 车站编号 |
| stationname |  |  | IN | String | 车站名称 |
| group | url | areaid | IN | String | 分区编号 |
|  |  | areaname | IN | String | 分区名称 |
|  |  | areano | IN | Integer | 分区序号 |
|  |  | volume | IN | Integer | 音量 |

  - 音频发送协议

直播音频流以组播模式发送。

监听、回放音频流以点对点单播模式发送。

编码格式：PCM  量化位数：16位  采样频率：44.1khz  声道：单声道。

协议格式：信令长度 + 信令编码 + 业务流水号 + 音频流数据。

信令长度：4字节整数，不包括本字段的命令数据长度。

信令编码：4字节，0x0000FF00。

业务流水号：字符，17字节，由请求端产生。

音频流数据：882个字节实际音频流数据。

  - 字典定义

  - 播表任务执行状态

播表任务执行状态字典定义见表A.32。

表A.32播表任务执行状态表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 成功 | 01 |  |
| 失败 | 02 |  |

  - 日程属性

日程属性字典定义见表A.33。

表A.33日程属性表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 工作日 | 01 |  |
| 周末 | 02 |  |
| 节假日 | 03 |  |

  - 播报类别

播报类别字典定义见表A.34。

表A.34播报类别表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 话筒 | 01 |  |
| 终端/控制盒预录制 | 02 |  |
| 播表任务 | 03 |  |
| 防灾 | 04 |  |
| ATS | 05 |  |
| 无线 | 06 |  |
| 应急 | 07 |  |
| 背景音乐 | 08 |  |

  - 素材类型

素材类型字典定义见表A.35。

表A.35素材类型表

| 字典项名称 | 字典值 | 字典项名称 |
| --- | --- | --- |
| tts | 01 |  |
| 外部导入 | 02 |  |

  - 区状态

区状态字典定义见表A.36。

表A.36区状态表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 空闲 | 00 |  |
| 占用 | 01 |  |

  - 操作员类型

操作员类型字典定义见表A.37。

表A.37操作员类型表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 轨道交通指挥中心防灾调度员 | 01 |  |
| 轨道交通指挥中心客运调度员 | 02 |  |
| 线路运营控制中心防灾调度员 | 03 |  |
| 线路运营控制中心客运调度员 | 04 |  |
| 线路运营控制中心行车调度员 | 05 |  |
| 车站车控室值班员 | 06 |  |
| 车站站台值班员 | 07 |  |

表A.37操作员类型表（续）

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 车辆基地值班员 | 08 |  |
| 列车司机 | 09 |  |
| 备用控制中心行车值班员 | 11 |  |

  - 素材状态

素材状态字典定义见表A.38。

表A.38素材状态表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 编辑中 | 01 |  |
| 待审核 | 02 |  |
| 审核通过 | 03 |  |
| 审核未通过 | 04 |  |
| 未编辑 | 05 |  |

  - 广播信源类型

广播信源类型字典定义见表A.39。

表A.39广播信源类型表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 话筒播报 | 01 |  |
| FAS预录制播报 | 02 |  |
| 人工预录制播报 | 03 |  |
| 实时TTS播报 | 04 |  |
| ATS预录制播报 | 05 |  |
| 实时录制播报 | 06 |  |
| 编播重要预录制播报 | 07 |  |
| 编播一般预录制播报 | 08 |  |

  - 广播业务类型

广播业务类型字典定义见表A.40。

表A.40广播业务类型表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 防灾广播 | 01 |  |
| 业务广播 | 02 |  |
| 背景广播 | 03 |  |

  - 管理类型

管理类型字典定义见表A.41。

表A.41管理类型表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TCC-PA | 01 |  |
| OCC-PA | 02 |  |
| SPA | 03 |  |
| BCC-PA | 04 |  |
| MPA | 05 |  |
| DPA | 06 |  |
| TPA | 07 |  |

  - 用户类型

用户类型字典定义见表A.42。

表A.42用户类型表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 车控室值班员 | 01 |  |
| 防灾值班员 | 02 |  |
| 列车值守人员 | 03 |  |
| 防灾调度员 | 04 |  |
| 行车调度员 | 05 |  |
| 站台值班员 | 06 |  |
| 现场指挥人员 | 07 |  |
| 行车值班员 | 08 |  |
| 运转值班员 | 09 |  |
| 客运调度员 | 10 |  |
| 乘客服务调度员 | 11 |  |
| 车辆检修调度员 | 12 |  |
| 系统管理用户 | 99 |  |

  - 外部系统

外部系统字典定义见表A.43。

表A.43外部系统表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 车载ATS系统 | 87 |  |
| 地面ATS系统 | 88 |  |
| FAS系统 | 89 |  |

  - 操作端类型

操作端类型字典定义见表A.44。

表A.44操作端类型表

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 防灾广播控制盒 | 01 |  |
| 列车广播控制盒 | 02 |  |
| 广播控制盒 | 03 |  |
| 行车广播控制盒 | 04 |  |
| 站台广播控制盒 | 05 |  |
| 运转广播控制盒 | 06 |  |
| 车载集成终端 | 60 |  |
| 集成业务操作终端 | 61 |  |
| 防灾调度广播操作终端 | 62 |  |
| 行车调度广播操作终端 | 63 |  |
| 车站广播操作终端 | 64 |  |
| 客运调度广播操作终端 | 65 |  |
| 乘客服务调度操作终端 | 66 |  |
| 车辆检修调度操作终端 | 67 |  |
| 无线手持台 | 7 |  |

- （规范性附录）
接口规范

  - TCC-PA系统接口要求

  - 概述

TCC-PA应建立与线路传输系统的接口。

  - TCC-PA与传输系统接口

TCC-PA与传输系统的接口应满足广播系统使用需求。应确保对SPA进行直播、编播播报、对TPA进行直播播报，并接收SPA、DPA、TPA实时向TCC-PA反馈状态信息的需求。

  - OCC-PA系统接口要求

纳入MPA统一建设的线路，不再建设完整OCC-PA，仅在运营控制中心设置本线的终端类设备（包括但不限于操作终端、广播盒、网管终端、素材编辑终端等）及配套网络设备、接口设备，接入MPA。

未纳入MPA统一建设的线路，OCC-PA相关接口要求参见本节。

  - 概述

OCC-PA应建立与线路传输系统、时钟系统、线路ATS、综合监控系统、集中告警系统、外部集中录音、车地综合无线通信系统、视频监视系统、电源系统及接地的接口。

  - OCC-PA与传输系统接口

OCC-PA与传输系统的接口应满足广播系统使用需求。应确保对SPA进行直播、编播播报、对DPA进行直播播报，并接收SPA、DPA实时向OCC-PA反馈状态信息的需求。

  - OCC-PA与电源系统接口

OCC-PA与电源系统的接口应确保电源系统为OCC-PA提供交流220V不间断电源，且电源容量应满足OCC-PA设备实际使用需求。

OCC-PA机柜应进行接地，接地电阻不应大于1Ω。

  - OCC-PA与综合监控系统接口

OCC-PA与线路综合监控系统的接口应支持综合监控系统直播播报的功能。

  - OCC-PA与ATS系统接口

OCC-PA与ATS系统的接口应具备为广播系统提供列车进站、到站、离站、跳停、车辆位置、车辆编组号、车次号等信息的功能。

  - OCC-PA与时钟系统接口

OCC-PA与时钟系统的接口应确保OCC-PA接收时钟系统标准时间信息；OCC-PA接收时间信号，并根据时间信号校准时钟。

  - OCC-PA与车地综合无线通信系统接口

OCC-PA与车地综合无线通信系统的接口应实现广播系统对正线列车进行的广播功能。

  - OCC-PA与外部集中录音系统接口

OCC-PA与外部集中录音系统接口应具备对所有人工广播的广播内容进行录音的功能。

  - OCC-PA与集中告警系统接口

OCC-PA与集中告警系统接口应确保集中告警系统通过此接口用于接收广播系统的故障告警信息。

广播系统通过此接口向集中告警系统发送广播系统的故障告警信息。

  - OCC-PA与无线系统接口

OCC-PA与无线系统接口应具备无线系统向广播系统发送控制命令及传送音频，实现无线手持终端对单站的自由选区及多路广播功能。

该接口与SPA与无线系统接口，在建设时根据实际需求选择其一。

  - OCC-PA与视频监视系统接口

OCC-PA与视频监视系统接口应具备视频监视系统触发广播系统实现广播播报的功能。

  - BCC-PA系统接口要求

  - 概述

BCC-PA应建立与线路传输系统、时钟系统、线路ATS、线路综合监控系统、外部集中录音系统、车地综合无线通信系统、电源系统及接地的接口。

  - BCC-PA与传输系统接口

BCC-PA与传输系统的接口应满足广播系统使用需求。应确保对车站、DPA进行直播播报，接收SPA、DPA实时向BCC-PA反馈状态信息的需求。

  - BCC-PA与电源系统接口

BCC-PA与电源系统的接口应确保电源系统为BCC-PA提供交流220V不间断电源，且电源容量应满足BCC-PA设备实际使用需求。

BCC-PA机柜应进行接地，接地电阻不应大于1Ω。

  - BCC-PA与综合监控系统接口

BCC-PA与线路综合监控系统的接口应支持综合监控系统直播播报的功能。

  - BCC-PA与ATS系统接口

备用中心启动时，BCC-PA与ATS系统的接口应具备为广播系统提供列车进站、到站、离站、跳停、车辆位置、车辆编组号、车次号等信息的功能。

  - BCC-PA与时钟系统接口

备用中心启动时，BCC-PA与时钟系统的接口应确保BCC-PA接收时钟系统标准时间信息；BCC-PA接收时间信号，并根据时间信号校准时钟。

  - BCC-PA与车地综合无线通信系统接口

备用中心启动时，BCC-PA与车地综合无线通信系统的接口应实现广播系统对正线列车进行的广播功能。

  - BCC-PA与外部集中录音系统接口

备用中心启动时，BCC-PA与外部集中录音系统接口应具备对所有人工广播的广播内容进行录音的功能。

  - SPA接口要求

  - 概述

SPA应建立与传输系统、综合监控系统、外部集中录音、无线系统、FAS系统、视频监视系统、电源系统及接地的接口。

  - SPA与传输系统接口

SPA与传输系统的接口应满足广播系统使用需求。应确保能接收路网层、线路中心层对SPA的直播、编播播报，实时向路网层、线路中心层反馈状态信息的需求。

  - SPA与电源系统接口

为SPA与电源系统的接口应确保电源系统为SPA提供交流220V不间断电源，且电源容量应满足SPA设备实际使用需求。

SPA机柜应进行接地，接地电阻不应大于1Ω。

  - SPA与无线系统接口

SPA与无线系统接口应具备无线系统向广播系统发送控制命令，及传送音频，实现无线手持终端对单站的自由选区及多路广播功能。

该接口与OCC-PA与无线系统接口，在建设时根据实际需求选择其一。

  - SPA与外部集中录音系统接口

SPA与外部集中录音系统接口应具备对所有人工广播的广播内容进行录音的功能。

  - SPA与FAS接口

SPA与FAS接口应具备在消防系统确认火灾报警信息后，将报警信息发送至广播系统，触发广播系统消防广播的功能。

  - SPA与综合监控系统接口

SPA与综合监控系统接口应支持综合监控系统直播播报的功能。

  - DPA接口要求

  - 概述

DPA应建立与传输系统、专用电话系统、集中录音、FAS、电源系统及接地的接口。

  - DPA与传输系统接口

DPA与传输系统的接口应满足广播系统使用需求。应确保能接收线路中心层对DPA的直播播报，实时向路网层、线路中心层反馈状态信息的需求。

  - DPA与电源系统接口

DPA与电源系统的接口应确保电源系统为DPA提供交流220V不间断电源，且电源容量应满足DPA设备实际使用需求。

DPA机柜应进行接地，接地电阻不应大于1Ω。

  - DPA与专用电话系统接口

DPA与专用电话系统的接口应具备通过专用电话系统以拨号方式呼叫相应的广播区，并对呼叫的广播区进行话筒直播的功能。

  - DPA与外部集中录音系统接口

DPA与外部集中录音系统接口应具备对所有人工广播的广播内容进行录音的功能。

  - DPA与FAS接口

DPA与FAS接口应具备在消防系统确认火灾报警信息后，将报警信息发送至广播系统，触发广播系统消防广播的功能。

  - SPA与视频监视系统接口

SPA与视频监视系统接口应具备视频监视系统触发广播系统实现广播播报的功能。

  - TPA接口要求

  - 概述

TPA应建立与车地综合无线通信系统、列车TCMS、列车电源系统等其他专业的接口。

  - TPA与车地综合无线通信系统接口

TPA与车地综合无线通信系统的接口应具备接收地面广播系统的广播播报的能力，并能向地面广播系统反馈状态信息及监听音频流。

  - TPA与TCMS系统接口

TPA与TCMS接口应具备接收TCMS系统提供的到/离站等信息的能力。

  - TPA与电源系统接口

TPA与列车电源系统的接口应提供满足TPA设备实际使用需求的电源容量。

TPA机柜进行接地，对设备进行保护。

- （规范性附录）
编码规范

  - 编号定义

所有编号都由定长格式字符串表示，长度为17，有效字符为0~9、A~Z。

格式：主类型(2字符)+辅类型(2字符)+线路编号(2字符)+车站编号(2字符)+管理节点编号(1字符)+序号(8字符)(无效字段填“0”)。

业务流水号：

如TCC产生的业务流水号为09000000100000001，后8位序号不重复。

如１号线OCC产生的业务流水号为:09000100100000001，后8位序号不重复。

素材编号：

如TCC的1号管理节点产生的1号TTS素材的编号为05010000100000001。

如1号线OCC的1号管理节点产生的1号TTS素材的编号为05010100100000001。

  - 编号类型定义

  - 编号主类型

编号主类型见表C.1。

表C.1编号主类型

| 字典项名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统节点 | 01 |  |
| 线路 | 02 |  |
| 车站 | 03 |  |
| 分区 | 04 |  |
| 素材 | 05 |  |
| 设备 | 06 |  |
| 用户 | 07 |  |
| 播表 | 08 |  |
| 业务顺序号 | 09 |  |
| 列车号 | 10 |  |
| 录音 | 11 |  |

  - 编号辅类型

系统节点编号主类型见表C.2。

表C.2系统节点编号辅类型

| 名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 管理服务 | 01 |  |
| 广播服务 | 02 |  |
| TTS服务 | 03 |  |
| 录音服务 | 04 |  |
| 接口服务 | 05 |  |

线路编号辅类型见表C.3。

表C.3线路编号辅类型

| 名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| OCC | 01 |  |
| BCC | 02 |  |
| TCC | 03 |  |
| MPA | 04 |  |

分区编号辅类型见表C.4。

表C.4分区编号辅类型

| 名称 | 字典值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 站台 | 01 |  |
| 站厅 | 02 |  |
| 办公区 | 03 |  |
| 出入口 | 04 |  |
| 疏散通道 | 05 |  |
| 换乘通道 | 06 |  |
| 区间隧道 | 07 |  |
| 站前广场 | 08 |  |
| 电扶梯 | 09 |  |
| 闸机 | 10 |  |
| 售票区 | 11 |  |

素材编号辅类型见表C.5。

表C.5素材编号辅类型

| 名称 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TTS | 01 |  |
| 外部导入 | 02 |  |

设备类型见表C.6，设备类型号规定了带网络通信的设备及单元的类型。

表C.6设备及单元的类型

| 设备名称 | 英文缩写 | 类型值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功放 | amp | 01 |  |
| 线路模块 | lin | 02 |  |
| 监听模块 | lsn | 03 |  |
| 小区广播模块 | lta | 04 |  |
| 噪声检测模块 | nsd | 05 |  |
| 车站广播控制盒 | ctp | 06 |  |
| 语音合成模块 | dva | 07 |  |
| 录音模块 | rcd | 08 |  |
| 双网口模块 | gtw | 09 |  |
| 消防模块 | fas | 0A |  |
| 主控模块 | isc | 0B |  |
| ATS模块 | ats | 0C |  |
| 录音接口设备 | rif | 11 |  |
| 中心主控模块 | cis | 1B |  |
| 换乘站控制接口 | ich | 21 |  |

表C.6设备及单元的类型（续）

| 设备名称 | 英文缩写 | 类型值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时钟模块 | tif | 22 |  |
| 设备名称 | 英文缩写 | 类型值 | 备注 |
| Pis接口模块 | pis | 23 |  |
| 车站无线接口模块 | wif | 24 |  |
| 网管终端 | mgr | 91 |  |
| 中心广播控制终端 | ccc | 92 |  |
| 广播控制终端（电脑版控制盒） | pcc | 95 |  |
| 串口模块 | srm | f1 |  |
| IO模块 | iom | f2 |  |
| IP 扬声器 | nsp | F3 |  |

用户编号辅类型见表C.7。

表C.7用户编号辅类型

| 名称 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 行车 | 01 |  |
| 防灾 | 02 |  |
| 乘客调 | 03 |  |
| ATS | 04 |  |
| 综合监控 | 05 |  |
| FAS | 06 |  |
| 无线手台 | 07 |  |

播表编号辅类型见表C.3。

表C.8播表编号辅类型

| 名称 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 播表 | 01 |  |
| 播表任务 | 02 |  |

  - 线路编码

北京市轨道交通线路编码见表C.9。线路编码遵循以下规则：

- 每条线路在系统内具有唯一的编码；

- 对于以数字命名的线路，编码尽量与实际线路号保持一致；

- 对于非数字命名的线路，编码采取从最大编码开始以1递减的原则；

- 编码范围：01～99。

表C.9北京市轨道交通线路编码

| 序号 | 线路名称 | 线路编码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预留 | 0 |
| 2 | 地铁1号线 | 01 |
| 3 | 地铁2号线 | 02 |
| 4 | 地铁3号线 | 03 |
| 5 | 地铁4号线 | 04 |
| 6 | 地铁5号线 | 05 |
| 7 | 地铁6号线 | 06 |

表C.9北京市轨道交通线路编码

| 序号 | 线路名称 | 线路编码 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 地铁7号线 | 07 |
| 9 | 地铁8号线 | 08 |
| 10 | 地铁9号线 | 09 |
| 11 | 地铁10号线 | 10 |
| 12 | 地铁11号线 | 11 |
| 13 | 地铁12号线 | 12 |
| 14 | 地铁13号线 | 13 |
| 15 | 地铁14号线 | 14 |
| 16 | 地铁15号线 | 15 |
| 17 | 地铁16号线 | 16 |
| 18 | 地铁17号线 | 17 |
| 19 | 预留 | 18～82 |
| 20 | S2线 | 83 |
| 21 | 怀柔-密云线 | 84 |
| 22 | 城市副中心线 | 85 |
| 23 | 中央商务区（CBD）线 | 86 |
| 24 | 平谷线 | 87 |
| 25 | 新机场线 | 88 |
| 26 | 西郊线 | 89 |
| 27 | S1线 | 91 |
| 28 | 燕房线 | 92 |
| 29 | 大兴线 | 93 |
| 30 | 昌平线 | 94 |
| 31 | 房山线 | 95 |
| 32 | 亦庄线 | 96 |
| 33 | 八通线 | 97 |
| 34 | 机场线 | 98 |
| 35 | 预留 | 99 |

  - 车站编码

车站编码遵循以下规则：

- 车站编码是车站在系统内的唯一编号。每个车站编码代表一个车站；车站编号范围：00～99；

- 考虑到未来相邻车站间增加车站的可能性，线路的车站编码以2递增，所有双号为预留号码；

- 车站编码顺序：对于南北向线路，车站编码原则上由北向南方向递增；对于东西向线路，车站编码原则上由西向东方向递增；对于东南—西北，东北—西南对角线方向线路，车站编码原则上按东西方向及南北方向线路区段所占比重确定编码；环线编码按照顺时针行车方向递增，车辆段/停车场编码顺序应在车站之后。

- （规范性附录）
IP地址规范

  - 广播系统IP地址规划原则

北京市轨道交通广播系统IP地址规划应遵循以下原则：

- 北京市轨道交通广播系统设备IP地址分配应遵循统一编码、合理安排、充分运用IP地址资源的原则；

- 系统不应与公众互联网相连，IP地址应在私网范围内统一分配；

- 系统IP地址编码采用IPV4的互联网编码方式，编码应有规律性，易于路由收敛；

- 系统IP地址编码采用结构化、层次化的编码方式，使网络具有伸缩性、扩展性，应考虑未来发展，IP号段应有一定的预留；

- 系统内各区域的IP地址编码应连续、可掩，减少路由表中的路由条目，提高网络效率；

- 本文件定义北京市轨道交通广播系统设备的IP地址、设备互连地址、组播地址配置原则，网络IP配置在线路建设时自行完成；

- 北京市轨道交通指挥中心负责全线网各线路IP地址的规划，各线路应严格执行规划方案，确保系统IP配置合理、无冲突、高效率，且实现互联互通。

  - 广播系统IP地址编码标识

  - 单播地址

通过IPV4地址各字节对业务类型、线路名称、车站及设备种类等信息进行标识。北京市轨道交通广播系统IP编码为: 40.X.Y.0/16。

- 40为广播系统专业编码；

- X标识为线路编码。每条线路分配一个B类地址，线路的路由统一收敛为16位子网掩码，即255.255.0.0；

- Y标识为各线路中每个节点（车站、线路运营控制中心、线路备用控制中心、车辆基地等）的C类子网。每个C类地址的网关地址选取 xxx.xxx.xxx.254/24。

  - 组播地址

236.40.0.1~236.41.255.254 为全路网广播系统预留组播地址段。

- （规范性附录）
基础指标

  - 概述

本部分为北京市轨道交通广播系统各业务承载基本要求，在满足基本要求的前提下，可选择技术指标更高参数的设备。

  - TCC-PA基础指标

TCC-PA基础指标包括TTS指标、音频话筒盒指标。

  - TTS 指标要求

TTS指标要求见表E.1。

表E.1 TTS指标要求

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持的操作系统：主流服务器操作系统 |
| 2 | 支持字符集：支持GB2312，GBK，GB18030，Big5，Shift-JIS，ISO 8859-1，Unicode，Unicode Big Endian，UTF-8等 |
| 3 | 支持语种：汉语普通话标准库、英语等 |
| 4 | 支持的音库：中文男声、中文女声、中文童声、英文女声、英文男声等； |
| 5 | 同期建设的线路音库应保持一致 |
| 6 | 全路网不同时期建设的线路音库宜保持一致 |
| 7 | 支持并发连接数：不少于4路 |
| 8 | 句子可懂度100% |
| 9 | 支持用户定义词库 |
| 10 | 支持中英文混读 |
| 11 | 支持电报方式和数目方式等数字读法 |
| 12 | 支持英文方式，字母方式，字母和录音单词方式等读法 |
| 13 | 支持姓名、地名、行业专有名词等读法 |
| 14 | 支持音量、语速、基频调节 |
| 15 | 支持对背景音的混合处理 |
| 16 | 支持网络化工具管理，能够监控TTS服务器的运行情况，可以实时获取系统运行压力及合成并发数等 |
| 17 | 支持集中监控管理，能够实现统一监控平台对于TTS运行状态的监控 |

表E.1 TTS指标要求（续）

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 18 | 合成效率：在60个并发请求的情况下，对50个汉字进行动态合成的时间不超过2秒，最大响应时间小于5秒 |
| 19 | 文本控制语言支持S3ML标记语言 |
| 20 | 支持用户定义词库 |
| 21 | 支持标点符号发音方式的选择和具体发音的设置 |

  - 音频话筒盒指标要求

音频话筒盒指标要求见表E.2。

表E.2音频话筒盒指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频响 | 100Hz～15KHz，≤±1db |
| 2 | 信噪比 | ≥65db |
| 3 | 话筒通道失真度 | ≤1%（1kHz） |
| 4 | 功耗 | ≤10W |
| 5 | 网络芯片速度 | 10M/100M自适应 |
| 6 | 音频编码 | PCM |
| 7 | 音频采样位率 | 采样率44.1k/16Bit，无压缩 |
| 8 | 网络声音延迟 | 网络声音延迟：广播延迟≤100ms |

  - MPA基础指标

MPA基础指标包括TTS指标、音频话筒盒指标。

  - TTS 指标要求

TTS指标要求见表E.3。

表E.3 TTS指标要求

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持的操作系统：主流服务器操作系统 |
| 2 | 支持字符集：支持GB2312，GBK，GB18030，Big5，Shift-JIS，ISO 8859-1，Unicode，Unicode Big Endian，UTF-8等 |
| 3 | 支持语种：汉语普通话标准库、英语等 |
| 4 | 支持的音库：中文男声、中文女声、中文童声、英文女声、英文男声等； |

表E.3 TTS指标要求（续）

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 5 | 同期建设的线路音库应保持一致 |
| 6 | 全路网不同时期建设的线路音库宜保持一致 |
| 7 | 支持并发连接数：不少于128路 |
| 8 | 句子可懂度100% |
| 9 | 支持用户定义词库 |
| 10 | 支持中英文混读 |
| 11 | 支持电报方式和数目方式等数字读法 |
| 12 | 支持英文方式，字母方式，字母和录音单词方式等读法 |
| 13 | 支持姓名、地名、行业专有名词等读法 |
| 14 | 支持音量、语速、基频调节 |
| 15 | 支持对背景音的混合处理 |
| 16 | 支持网络化工具管理，能够监控TTS服务器的运行情况，可以实时获取系统运行压力及合成并发数等 |
| 17 | 支持集中监控管理，能够实现统一监控平台对于TTS运行状态的监控 |
| 18 | 合成效率：在60个并发请求的情况下，对50个汉字进行动态合成的时间不超过2秒，最大响应时间小于5秒 |
| 19 | 文本控制语言支持S3ML标记语言 |
| 20 | 支持用户定义词库 |
| 21 | 支持标点符号发音方式的选择和具体发音的设置 |

  - 音频话筒盒指标要求

音频话筒盒指标要求见表E.4。

表E.4音频话筒盒指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频响 | 100Hz～15KHz，≤±1db |
| 2 | 信噪比 | ≥65db |
| 3 | 话筒通道失真度 | ≤1%（1kHz） |
| 4 | 功耗 | ≤10W |
| 5 | 网络芯片速度 | 10M/100M自适应 |
| 6 | 音频编码 | PCM |
| 7 | 音频采样位率 | 采样率44.1k/16Bit，无压缩 |
| 8 | 网络声音延迟 | 网络声音延迟：广播延迟≤100ms |

  - OCC-PA/BCC-PA基础指标

OCC-PA/BCC-PA基础指标包括TTS指标、音频话筒盒指标。

  - TTS 指标要求

TTS指标要求见表E.5。

表 E.5 TTS指标要求

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持的操作系统：主流服务器操作系统 |
| 2 | 支持字符集：支持GB2312，GBK，GB18030，Big5，Shift-JIS，ISO 8859-1，Unicode，Unicode Big Endian，UTF-8等 |
| 3 | 支持语种：汉语普通话标准库、英语等 |
| 4 | 支持的音库：中文男声、中文女声、中文童声、英文女声、英文男声等 |
| 5 | 同期建设的线路音库应保持一致 |
| 6 | 全路网不同时期建设的线路音库宜保持一致 |
| 7 | 支持并发连接数：不少于4路 |
| 8 | 句子可懂度100% |
| 9 | 支持用户定义词库 |
| 10 | 支持中英文混读 |
| 11 | 支持电报方式和数目方式等数字读法 |
| 12 | 支持英文方式，字母方式，字母和录音单词方式等读法 |
| 13 | 支持姓名、地名、行业专有名词等读法 |
| 14 | 支持音量、语速、基频调节 |
| 15 | 支持对背景音的混合处理 |
| 16 | 支持网络化工具管理，能够监控TTS服务器的运行情况，可以实时获取系统运行压力及合成并发数等 |
| 17 | 支持集中监控管理，能够实现统一监控平台对于TTS运行状态的监控 |
| 18 | 合成效率：在60个并发请求的情况下，对50个汉字进行动态合成的时间不超过2秒，最大响应时间小于5秒 |
| 19 | 文本控制语言支持S3ML标记语言 |
| 20 | 支持用户定义词库 |
| 21 | 支持标点符号发音方式的选择和具体发音的设置 |

  - 音频话筒盒指标要求

音频话筒盒指标要求见表E.6。

表 E.6 音频话筒盒指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频响 | 100Hz～15KHz，≤±1db |
| 2 | 信噪比 | ≥65db |
| 3 | 话筒通道失真度 | ≤1%（1kHz） |
| 4 | 功耗 | ≤10W |
| 5 | 网络芯片速度 | 10M/100M自适应 |
| 6 | 音频编码 | PCM |
| 7 | 音频采样位率 | 采样率44.1k/16Bit，无压缩 |
| 8 | 网络声音延迟 | 广播延迟≤100ms |

  - SPA/DPA基础指标

SPA/DPA基础指标包括功率放大器指标、广播接口主机指标、广播控制盒指标、音频话筒盒指标。

  - 功率放大器指标要求

功率放大器指标要求见表E.7。

表 E.7 功率放大器指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频率响应 | 60Hz～16KHz，±0.5dB |
| 2 | 失真度 | ≤1%（1kHz） |
| 3 | 信噪比 | ≥100dB |
| 4 | 输入电压 | AC220v±15%，50Hz |
| 5 | 额定输出功率 | 不应小于其所驱动的广播扬声器额定功率总和的1.5倍 |
| 6 | 网络音频输入 | TCP/IP，不低于44.1KHz/16bits（CD级） |
| 7 | 输入灵敏度 | 0dB |
| 8 | 自动延时开机功能 | 可按时序延时对功率放大器逐台加电,每台功率放大器的上电间隔时间可根据现场电源容量调整，但应确保满足错峰上电要求 |
| 9 | 功放类型 | 采用数字功率放大 |

  - 广播接口主机指标要求

广播接口主机指标要求见表E.8。

表 E.8 广播接口主机指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 基于windows或者基于嵌入式系统 |
| 2 | 电源 | AC 220V±15%，50Hz |
| 3 | 整机功耗 | ≤60W |
| 4 | 系统接口 | 用于和其他系统接口，根据实际情况选配 |

  - 广播控制盒指标要求

广播控制盒指标要求见表E.9。

表 E.9广播控制盒指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 | DC24V±2V |
| 2 | 频率响应（话筒通道） | 100Hz～15KHz，≤±1dB |
| 3 | 信噪比 | ≥65dB |
| 4 | 失真度 | ≤1%（1kHz） |
| 5 | 网络通讯协议 | TCP/IP |
| 6 | 网络芯片速度 | 10M/100M自适应 |
| 7 | 音频编码 | PCM |
| 8 | 音频采样位率 | 采样率44.1k/16Bit，无压缩 |
| 9 | 网络声音延迟 | 广播延迟≤500ms。 |
| 10 | 功耗 | ≤30W |

  - 音频话筒盒指标要求

音频话筒盒指标要求见表E.10。

表 E.10 音频话筒盒指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频响 | 100Hz～15KHz，≤±1db |
| 2 | 信噪比 | ≥65db |
| 3 | 话筒通道失真度 | ≤1%（1kHz） |
| 4 | 功耗 | ≤10W |
| 5 | 网络芯片速度 | 10M/100M自适应 |
| 6 | 音频编码 | PCM |
| 7 | 音频采样位率 | 采样率44.1k/16Bit，无压缩 |
| 8 | 网络声音延迟 | 网络声音延迟：广播延迟≤100ms |

  - TPA基础指标

TPA基础指标包括功率放大器指标、广播控制盒指标。

  - 功率放大器指标要求

功率放大器指标要求见表E.11。

表 E.11 功率放大器指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频率响应 | 60Hz～16KHz，±0.5dB： |
| 2 | 失真度 | ≤1%（1kHz） |
| 3 | 信噪比 | ≥100dB |
| 4 | 输出功率 | 单路≥30W |

  - 广播控制盒指标要求

广播控制盒指标要求见表E.12。

表 E.12广播控制盒指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 | DC77～137.5V |
| 2 | 频率响应（话筒通道） | 100Hz～15KHz，≤±1dB |
| 3 | 信噪比 | ≥65dB |
| 4 | 失真度 | ≤1%（1kHz） |

  - SPA/DPA扬声器设备指标

SPA/DPA基础扬声器设备指标包括普通扬声器指标、IP扬声器指标。

  - 普通扬声器

普通扬声器设备指标包括吸顶扬声器指标、音柱扬声器指标、壁挂音箱（室内）指标、壁挂音箱（室外）指标、号筒扬声器指标、隧道扬声器指标、平板扬声器指标。

      - 吸顶扬声器指标要求

吸顶扬声器指标要求见表E.13。

表 E.13 吸顶扬声器指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 具有阻燃后罩结构 |

表 E.13 吸顶扬声器指标要求（续）

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 额定功率 | 3W/6W |
| 3 | 输入方式 | 100V平衡式输入 |
| 4 | 频率响应 | 80Hz～16KHz |
| 5 | 灵敏度 | ≥90dB |

      - 音柱扬声器指标要求

音柱扬声器指标要求见表E.14。

表 E.14 音柱扬声器指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 5W/10W |
| 2 | 输入方式 | 100V平衡式输入 |
| 3 | 频率响应 | 130Hz～16KHz |
| 4 | 灵敏度 | ≥90dB |

      - 壁挂音箱(室内) 指标要求

壁挂音箱(室内)指标要求见表E.15。

表 E.15 壁挂音箱（室内）指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 3W/6W |
| 2 | 输入方式 | 100V平衡式输入 |
| 3 | 频率响应 | 130Hz～16KHz |
| 4 | 灵敏度 | ≥90dB |

      - 壁挂音箱(室外) 指标要求

壁挂音箱(室外)指标要求见表E.16。

表 E.16 壁挂音箱（室外）指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 5 W、10 W、20 W、40 W |
| 2 | 输入方式 | 100V平衡式输入 |

表 E.16 壁挂音箱（室外）指标要求（续）

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 频率响应 | 200Hz～15KHz |
| 4 | 灵敏度 | ≥90dB |
| 5 | 防护等级 | ≥IP66 |

      - 号筒扬声器指标要求

号筒扬声器指标要求见表E.17。

表E.17 号筒扬声器指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 15W、30W |
| 2 | 输入方式 | 100V平衡式输入 |
| 3 | 频率响应 | 300Hz～10KHz |
| 4 | 灵敏度 | ≥100dB |
| 5 | 防护等级 | ≥IP66 |

      - 隧道扬声器指标要求

隧道扬声器指标要求见表E.18。

表 E.18 隧道扬声器指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 5W |
| 2 | 输入方式 | 100V平衡式输入 |
| 3 | 频率响应 | 300Hz～8KHz |
| 4 | 灵敏度 | ≥85dB |

      - 平板扬声器指标要求

平板扬声器指标要求见表E.19。

表 E.19平板扬声器指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 25W、50W |
| 2 | 输入方式 | 100V平衡式输入 |

表 E.19平板扬声器指标要求（续）

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 频率响应 | 250Hz～10KHz |
| 4 | 灵敏度 | ≥85dB |

  - IP扬声器指标要求

IP扬声器指标要求见表E.20。

表 E.20 IP扬声器指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 3W、5W、10W |
| 2 | 输入方式 | 以太网数字信号 |
| 3 | 频率响应 | 300Hz～16KHz |
| 4 | 灵敏度 | ≥90dB |
| 5 | 供电 | 支持POE供电或220V供电 |
| 6 | 级联 | 支持级联模拟扬声器 |

  - 噪声传感器指标要求

噪声传感器指标要求见表E.21。

表 E.21 噪声传感器指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频率响应 | 100Hz～10KHz≤±1dB |
| 2 | 有效时间 | 1.2～60秒 |
| 3 | 输出声场 | 大于噪声6～10dB |