| ICS | A77 |
| --- | --- |
| CCS | 07.040 |

11

北京市地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

基础地理实体分类与代码

Classification and codes for fundamental geo-entity

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目    次

前    言	III

引    言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类与代码原则	2

4.1 分类原则	2

4.2 代码编制原则	2

5 分类方案	2

5.1 分类组织	2

5.2 自然地理实体	2

5.3 人工地理实体	3

5.4 管理地理实体	3

6 代码编制方案	3

6.1 代码组成	3

6.2 基础地理实体代码样例	4

7 分类与代码扩展原则	4

7.1 分类扩展	4

附录A(规范性） 基础地理实体分类、代码及含义	5

参  考  文  献	26

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京市规划和自然资源委员会提出。

本文件由北京市规划和自然资源委员会归口。

本文件起草单位：北京市测绘设计研究院、北京建筑大学、浙江中测新图地理信息技术有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、北京市勘察设计研究院有限公司、广东南方数码科技股份有限公司、航天宏图信息技术股份有限公司、吉奥时空信息技术股份有限公司。

本文件主要起草人：

引    言

2015年国务院批复《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年）》中指出“到2030年，全面建成新型基础测绘体系”，全面提升测绘地理信息服务能力，为经济社会平稳健康发展提供有力支撑。2021年6月自然资源部同意北京成为国家新型基础测绘试点建设城市，要求逐步构建“实景三维、分类分级、按需服务、众源更新”的北京市新型基础测绘体系，在产品体系、技术体系、生产组织体系、政策标准体系和应用服务体系开展创新实践，推动按尺度分级的基础地理信息数据库向按地理实体分级的无尺度基础地理实体数据库转变，实现基础测绘向新型基础测绘转型，服务智慧城市建设。

在认真总结实践经验，参考现行相关国家、行业和地方标准，综合近年的新成果、新应用，在广泛征求意见基础上，制订本标准。

基础地理实体分类与代码

  - 范围

本文件规定了北京市基础地理实体的分类与编码原则、分类方案、代码编制方案以及扩展原则，并给出了各类基础地理实体的含义。

本文件适用于北京市基础地理实体的数据采集、处理、建库，以及基础地理实体数据库管理、服务与分发，可用于国家新型基础测绘北京试点项目、实景三维北京建设，同时也适用于各委办局、相关行业单位基于基础地理实体空间数据的管理及应用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

地理实体 geo-entity

现实世界中占据一定且连续空间位置和范围、单独具有同一属性或完整功能的地理对象，分为基础地理实体和专题地理实体。

基础地理实体 fundamental geo-entity

通过基础测绘采集和表达的地理实体，是专题地理实体和相关信息的定位框架与承载基础。

自然地理实体 natural geo-entity

自然地理实体重在表示自然生成或生长的地理实体，自然地理实体可分为山体、水体、农林用地与其他土地。

人工地理实体 artificial geo-entity

人工地理实体重在表示人类建造或改造的地理实体，人工地理实体可分为水利与设施、交通与设施、建(构)筑物及设施、管线与设施、院落。

管理地理实体 manage geo-entity

管理地理实体重在表示重要管理需求所对应的地理实体，管理地理实体可分为行政区划单元、地名、国土空间单元、其他管理单元。

  - 分类与代码原则

    - 分类原则

      - 基础性

分类体系及基础地理实体内容应符合基础测绘的基础性、公益性要求，并体现各应用部门的共性需求，应满足基础地理实体统一建设的需要。

      - 继承性

兼容传统基础测绘相关的分类依据，实体类名称尽量沿用原习惯、名称，能够方便用于传统基础测绘成果的升级和改造。

      - 稳定性

分类体系选择稳定的特征和属性为分类依据，保证整个体系架构在一定使用周期不发生重大变化。

      - 一致性

同一实体在数据库中应有一致的分类和唯一的代码，在实体分类扩展时应与分类体系和语义保持一致性。

      - 可扩展性

分类体系应留有充足的扩展余地，随信息增加和分类需求增加时，便于进行扩展和调整。

    - 代码编制原则

      - 唯一性

基础地理实体具有唯一的分类代码，不应重复。

      - 易读性

代码应具有一定的可读性，便于人和计算机的识别和理解。

      - 冗余度

各级分类代码长度应满足已有分类个数要求，并具备扩展空间。

  - 分类方案

    - 分类组织

      - 参照GB/T 13923中的要素分类，本文件中规定的基础地理实体共分为3个一级类、11个二级类、65个三级类、328个四级类和101个扩展类。

      - 按照自然生成或生长、人类建造或改造、业务管理或服务，基础地理实体分为自然地理实体、人工地理实体、管理地理实体3个一级类，见附录A。

    - 自然地理实体

      - 按照自然形态和使用性质，自然地理实体共分为山脉、水系、农林用地与其他土地3个二级类。

      - 按照地质构造、地貌特征，山脉共分为8个三级类，包括山岭；垭口；山(溶)洞；火山口；沟壑；地质灾害地段；其他山体相关。

      - 按照实体自然特征，结合自然资源管理需求，水系共分为6个三级类，包括流域；河流；湖；泉；瀑布；其他水系地貌。

      - 农林用地与其他土地分类应与北京市国土空间调查、规划、用途管制用地分类保持一致。

      - 自然地理实体的分类、代码和含义见附录A.表A.1。

    - 人工地理实体

      - 按照人类日常生活活动、从事生产活动区域内人类建造或改造的内容，人工地理实体共分为水利及设施、交通及设施、建(构)筑物及场地设施、管线及设施、院落5个二级类。

      - 按照基本功能及开发利用方式，水利及设施共分为4个三级类，包括水库、山塘；运河、沟渠；井(池)；水利附属设施。

      - 按照固定工程设施为居民出行和社会产品运输提供交通服务的性质，交通及设施共分为14个三级类，包括轨道交通；城际公路；城市道路；乡村道路；水运航道；桥梁；隧道、明峒；其他通道；轨道交通附属设施；道路附属设施；水运附属设施；航空附属设施；交通连通交叉口；其他交通设施。

      - 按照人工建筑的空间场所的使用性质(居住、工作学习、储藏物品或进行其他活动等），建(构)筑物及场地设施共分为13个三级类，包括房屋；房屋附属设施；地下建筑；地下建筑附属设施；测量标志；工矿设施；农业设施；公共服务设施；名胜古迹设施；宗教设施；科学观测设施；垣栅设施；绿地。

      - 按照传送物(能源、信息、和排泄物等)，管线及设施共分为6个三级类，包括长输输电管线；长输通信管线；长输油、气、水输送主渠道；城市管线；管线出入口；城市管线附属设施。

      - 按照使用用途，院落共分为11个三级类，包括生活居住；公共管理与公共服务；商业服务；工矿生产；仓储服务；交通运输；公用设施；绿地与开敞空间；特殊场所；农业设施；其他院落。

      - 人工地理实体的分类、代码和含义见附录A.表A.2。

    - 管理地理实体

      - 按照行政管理、城市治理、国土空间用途管制要求，管理地理实体共分为行政区划单元、国土空间规划单元、其他管理单元共3个二级类。

      - 行政区划单元与GB/T 2260保持一致，根据管理需求确定三级分类。

      - 国土空间规划单元按照北京市总体规划、地区规划、控制性详细性规划进行分类。

      - 其他管理单元应与业务管理和生活服务划分，除行政区划单元、国土空间规划单元之外的管理单元。

      - 管理地理实体的分类、代码和含义见附录A.表A.3。

  - 代码编制方案

    - 代码组成

      - 基础地理实体的分类代码由一级类码(1位)、二级类码(1位)、三级类码(2位)、四级类码(2位)和扩展类码(2位)共8位数字码组成，具体见表1。

表1 基础地理实体分类代码结构

| 一级类码 | 二级类码 | 三级类码 | 四级类码 | 扩展类码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1位 | 第2位 | 第3—4位 | 第5—6位 | 第7—8位 |

      - 第一位为一级类码，根据基础地理实体的一级类划分，一级类码取值范围为“1”~“3”。

      - 第二位为二级类码，根据基础地理实体的门类划分，二级类码取值范围为“1”~“9”。

      - 第三、四位为三级类码，在二级类基础上细分形成，三级类码取值范围为“01”~“99”，无此级别的，则三级类码补“00”。

      - 第五、六位为四级类码，在三级类基础上细分形成，四级类码取值范围为“01”~“99”，无此级别的，则四级类码补“00”。

      - 第七、八位为扩展类码，在四级类基础上细分形成，扩展类码取值范围为“01”~“99”，无此级别的， 则扩展类码补“00”。

    - 基础地理实体代码样例

图1给出了地理实体分类代码的示例(以人行隔离设施为例)。

图1 基础地理实体分类代码

  - 分类与代码扩展原则

    - 分类扩展

      - 扩展分类应与原分类在维度、尺度上保持一致，体现实体对象语义一致的原则和实体特征。

      - 扩展分类沿用线分类法，在基础地理实体四级分类基础上进行细化扩展。

      - 扩展分类根据需要只应扩展一级，不应连续扩展，不应重复。

      - 扩展分类依据扩展原则扩展，但码位不应扩展。

- (规范性）
基础地理实体分类、代码及含义

自然地理实体、人工地理实体和管理地理实体的分类、代码及含义分别见表A.1、表A.2和表A.3。

表A.1自然地理实体分类、代码及含义

| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 四级类 | 扩展类 | 分类代码 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然地理实体 10000000 | 山脉 11000000 | 山岭 11010000 |  |  |  | 呈线状延伸的连绵的高山。 |
|  |  |  | 山顶(峰) | / | 11010100 | 山地的最高部分。 |
|  |  |  | 山脊(谷) | / | 11010200 | 具有陡峭山坡和鲜明的分水线。 |
|  |  |  | 山体范围 | / | 11010300 | 山脚线围合的山体的范围面。 |
|  |  | 垭口 | / | / | 11020000 | 两山间的狭窄地方，即连续山梁的一块平坦且相对较低的位置。 |
|  |  | 山(溶)洞 | / | / | 11030000 | 山体中的洞穴，以及受水溶蚀或岩层塌陷而形成的地下空洞。 |
|  |  | 火山口 | / | / | 11040000 | 火山爆发后在喷出口处形成的洼地。 |
|  |  | 沟壑 11050000 |  |  |  | 溪谷，山涧，山沟。 |
|  |  |  | 冲沟 | / | 11050100 | 地面长期被雨水急流冲蚀而形成的沟壑。 |
|  |  |  | 地裂缝 | / | 11050200 | 地壳运动引起的地裂或采掘矿物后的采空区因地表塌陷造成的裂缝。 |
|  |  | 地质灾害地段 11060000 |  |  |  | 自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产造成的损失、对环境造成破坏的地质作用或地质现象。 |
|  |  |  | 崩崖 | / | 11060100 | 山坡受风化作用，碎屑向山坡下崩落的地段。 |
|  |  |  | 滑坡 | / | 11060200 | 坡表层岩石或碎屑堆积物由于地下水和地表水的影响，在重力作用下向下滑动的地段。 |
|  |  |  | 泥石流 | / | 11060300 | 山坡受到水侵蚀大量坠滑，形成挟带大量泥砂、石块等固体物质堆积。 |
|  |  |  | 熔岩流 | / | 11060400 | 呈液态在地表流动的熔岩冷却后的固体岩石堆积。 |
|  |  | 其他山体相关 11070000 |  |  |  | 除上述与其他类山体相关联的实体。 |
|  |  |  | 独立石 | / | 11070100 | 地面上长期独立存在的、具有方位意义的较大独立石块。 |
|  |  |  | 石堆、土堆 | / | 11070200 | 由石块、土质堆积物形成的堆形地貌。 |
|  |  |  | 陡崖 | / | 11070300 | 形态壁立、难于攀登的陡峭崖壁(坡度在70度以上)。 |
|  |  |  | 陡石山 | / | 11070400 | 全部或大部分岩石裸露且坡度大于70度的陡峻山岭。 |
|  | 水系 12000000 | 流域 | / | / | 12010000 | 地表水和地下水的分水线所包围的集水区域，习惯上指地表水的集水区域。 |
|  |  | 河流 12020000 |  |  |  | 指降水或由地下涌出地表的水汇集，经常地或周期地沿流水本身造成的洼地流动。 |
|  |  |  | 地面河流 | / | 12020100 | 陆地表面宣泄水流的通道，是溪、川、江、河的总称。 |
|  |  |  | 地下河段 | / | 12020200 | 河流流经地下的河段。 |
|  |  |  | 地下河段出入口 | / | 12020300 | 河流流经地下的河段在地面上的出人口。 |
|  |  |  | 干涸河 | / | 12020400 | 降水或融雪后短暂时间内有水的河床或河流改道后遗留的河道。 |
|  |  |  | 河源 | / | 12020500 | 河流最初形成地表水流的源头部分。 |
|  |  |  | 河口 | / | 12020600 | 河流汇入海洋、湖泊或其他河流的河段。 |
|  |  |  | 河流交叉口 | / | 12020700 | 一个或更多的相邻网状水系的交叉口或汇合处。 |
|  |  | 湖 12030000 |  |  |  | 陆地上聚积的水体。 |
|  |  |  | 湖泊 | / | 12030100 | 地上洼地积水形成的水域宽阔、水量变化缓慢的水体。 |
|  |  |  | 干涸湖 | / | 12030200 | 降雨或融雪后短暂时间内有水的湖、塘。 |
|  |  | 泉 | / | / | 12040000 | 地下水集中涌出的出水口。 |
|  |  | 瀑布 | / | / | 12050000 | 从河床断面陡坡、山壁或台阶等倾泻而下的水流或地段。 |
|  |  | 其他水系地貌 12060000 |  |  |  | 除上述与其他类水系相关联的实体。 |
|  |  |  | 河、湖岛 | / | 12060100 | 河水或湖水中常年露出的陆地。 |
|  |  |  | 陡(缓)岸 | / | 12060200 | 岸坡比较陡峻、陡坡是坡度在50度及以上的地段，缓坡是坡度在50度以下、15度以上的地段。 |
|  | 农林用地与 其他土地 13000000 | 耕地 13010000 |  |  |  | 利用地表耕作层种植农作物，每年种植一季及以上的土地。 |
|  |  |  | 水田 | / | 13010100 | 种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地，包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。 |
|  |  |  | 水浇地 | / | 13010200 | 有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物(含蔬菜）的耕地。 |
|  |  |  | 旱地 | / | 13010300 | 无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地，包括没有灌溉设施，仅靠引洪淤灌的耕地。 |
|  |  | 园地 13020000 |  |  |  | 种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生作物的土地。 |
|  |  |  | 果园 | / | 13020100 | 种植果树的园地。 |
|  |  |  | 其他园地 | / | 13020200 | 种植桑树、胡椒、药材等其他多年生作物的园地，包括用于育苗的土地。 |
|  |  | 林地 13030000 |  |  |  | 生长乔木、竹类、灌木的土地。 |
|  |  |  | 乔木林 | / | 13030100 | 乔木郁闭度≥0.2 的林地，不包括森林沼泽。 |
|  |  |  | 竹林 | / | 13030200 | 生长竹类植物，郁闭度≥0.2 的林地。 |
|  |  |  | 灌木林 | / | 13030300 | 灌木覆盖度≥40%的林地，不包括灌丛沼泽。 |
|  |  |  | 其他林地 | / | 13030400 | 疏林地(树木郁闭度≥0.1、＜0.2 的林地）、未成林地，以及迹地、苗圃等林地。 |
|  |  | 草地 13040000 |  |  |  | 生长草本植物为主的土地。 |
|  |  |  | 人工牧草地 | / | 13040100 | 人工种植牧草的草地。 |
|  |  |  | 其他草地 | / | 13040200 | 表层为土质，不适于放牧的草地。 |
|  |  | 湿地 13050000 |  |  |  | 陆地和水域的交汇处，水位接近或处于地表面，或有浅层积水，且处于自然状态的土地。 |
|  |  |  | 森林沼泽 | / | 13050100 | 以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽。 |
|  |  |  | 灌丛沼泽 | / | 13050200 | 以灌从植物为优势群落的淡水沼泽。 |
|  |  |  | 沼泽草地 | / | 13050300 | 以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸。 |
|  |  |  | 内陆滩涂 | / | 13050400 | 河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地，时令河、湖洪水位以下的滩地，水库正常蓄水位与洪水位间的滩地，包括海岛的内陆滩地，不包括已利用的滩地。 |
|  |  |  | 其他沼泽地 | / | 13050500 | 除沼泽草地外地表经常过湿或有薄层积水，生长沼生或部分沼生和部分湿生、水生或盐生植物的土地。 |
|  |  | 其他土地 13060000 |  |  |  | 除耕地、园地、林地、草地、湿地之外的其他土地。 |
|  |  |  | 裸土地 | / | 13060100 | 表层为土质，植被覆盖度≤5%的土地。不包括滩涂中的泥滩。 |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | / | 13060200 | 表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地。不包括滩涂中的石滩。 |
|  |  |  | 田间道 | / | 13060300 | 田块与田块之间便于人走路或蓄水用的高起的长条地方。 |
|  |  |  | 田坎 | / | 13060400 | 梯田及梯状坡地耕地中，主要用于拦蓄水和护坡的低矮长条地。 |
|  |  |  | 防火带 | / | 13060500 | 林区、草原中为防止火灾蔓延而开辟的空道。 |

表A.2  人工地理实体分类、分类代码及含义

| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 四级类 | 扩展类 | 分类代码 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工地理实体 20000000 | 水利及设施 21000000 |  |  |  |  | 在山沟或河流的狭口处建造拦河坝形成的人工湖泊。 |
|  |  | 水库、山塘 21010000 | 库区、山塘 | / | 21010100 | 因建造坝、闸、堤、堰等水利工程拦蓄河川径流而形成的水体。库容10万立方米以下为山塘。 |
|  |  |  | 溢洪道 | / | 21010200 | 水库、山塘的泄洪设施。用以排泄水库预定蓄水高度以上的洪水。 |
|  |  |  | 泄洪洞、出水口 | / | 21010300 | 水库、山塘坝体上修建的排水洞口。 |
|  |  |  |  |  |  | 人工开凿的通航河道、灌溉或排水的水道。 |
|  |  | 运河、沟渠 21020000 | 运河 | / | 21020100 | 跨流域开凿的，可供调水、航运的人工水道。 |
|  |  |  | 水渠 | / | 21020200 | 地面上人工开挖的供引水、排水的渠道。 |
|  |  |  | 地下渠 | / | 21020300 | 修筑在地下、相隔一定距离有出水口的水道，含坎儿井。 |
|  |  |  | 地下渠出水口 | / | 21020400 | 地下渠的出水口。 |
|  |  |  | 输水渡槽 | / | 21020500 | 跨越山谷、道路或沟渠的桥梁式输水设施，如水槽或水管。 |
|  |  |  | 输水隧道 | / | 21020600 | 修建在山中或地下的过水渠道设施。 |
|  |  |  | 倒虹吸 | / | 21020700 | 在路下或水下设置的虹吸式过水通道。 |
|  |  |  | 涵洞 | / | 21020800 | 修建在道路、堤坝等构筑物下面的过水或通行通道。 |
|  |  |  | 干沟 | / | 21020900 | 经常无水，只在雨后短暂时期内有积水，未挖成而搁置或废弃的沟渠。 |
|  |  |  |  |  |  | 人工开凿的竖井。 |
|  |  | 井(池) 21030000 | 水井 | / | 21030100 | 由人工开凿用于取水的竖井。 |
|  |  |  | 地热井 | / | 21030200 | 有大量天然水蒸气或水温60摄氏度以上的水井。 |
|  |  |  | 贮水池、水窖 | / | 21030300 | 用于贮水的人工池或水窖。 |
|  |  |  | 池塘 | / | 21030400 | 人工挖掘的面积较小的洼地积水水体。 |
|  |  | 水利附属设施 21040000 |  |  |  | 水利工程运行和生产经营所提供的各种配套设施、设备。 |
|  |  |  | 堤坊、加固岸 | / | 21040100 | 在江、河、湖、海沿岸或水库区、分洪区周边修建的挡水、护岸构筑物。 |
|  |  |  | 闸 | / | 21040200 | 建在河流、水库和沟渠中，有闸门启闭，用以调节水位和控制流量的构筑物。 |
|  |  |  | 坝 | / | 21040300 | 修建在河道或山谷中拦截水流、抬高水位、调蓄水量的挡水建筑物。 |
|  |  |  | 泵站 | / | 21040400 | 以电动机或内燃机为动力机的抽水装置及其辅助设备和配套建筑物所组成的工程设施。 |
|  |  |  | 沟堑 | / | 21040500 | 沟渠通过高地或山隘处经人工开挖形成两侧坡面很陡的地段。 |
|  |  |  | 河、湖取水口 | / | 21040600 | 取水构筑物的进水部分。 |
|  |  |  | 入河、湖出水口 | / | 21040700 | 直接或通过管道、沟、渠等排污通道向环境水体排放污水的口门。 |
|  |  |  | 蓄滞洪区 | / | 21040800 | 利用湖泊、洼地滞蓄调节洪水的区域，一般由蓄(分）洪区围堤和避洪设施构成，包括行洪区、分洪区、蓄洪区和滞洪区。 |
|  |  |  | 跌水 | / | 21040900 | 河渠坡度变化急剧处，用砖、石、水泥构筑的台阶，使水流集中跌落的地段。 |
|  | 交通及设施 22000000 |  |  |  |  | 运营车辆在特定轨道上行驶的交通工具或运输系统。 |
|  |  | 轨道交通 22010000 | 铁路线路 | / | 22010100 | 轨距为1.435米的铁路线路。 |
|  |  |  | 铁路封闭范围 | / | 22010200 | 铁路线路的用地范围。 |
|  |  |  | 地铁 | / | 22010300 | 城市中铺设在地下隧道中供高速、大运量的电力机车行驶的铁道，由地下连接到地面的线路 也视为地铁。 |
|  |  |  | 磁浮铁轨、轻轨 | / | 22010400 | 城市中修建的高速、中运量的轨道交通客运轨道系统。 |
|  |  |  | 有轨电车 | / | 22010500 | 带有导轨的电车车道。 |
|  |  |  | 其他轨道交通 | / | 22010600 | 除铁路、地铁、轻轨、有轨电车之外的交通工具或运输系统。 |
|  |  |  | 车辆基地 | / | 22010700 | 城市轨道交通车辆停放的基地。 |
|  |  |  | 动车段所 | / | 22010800 | 高速铁路车辆停放、检修、编组的封闭场地。 |
|  |  |  | 轨道交通范围 | / | 22010900 | 轨道交通系统的占地范围。 |
|  |  | 城际公路 22020000 |  |  |  | 连接城市与城市、乡村之间的道路交通线路。 |
|  |  |  | 国道 | / | 22020100 | 贯通国土的，具有全国性的政治、经济、国防意义，并经确定为国家级干线的公路。 |
|  |  |  | 省道 | / | 22020200 | 具有全省政治、经济意义，连接省内中心城市和主要经济区的公路，以及不属于国道的省际间的重要公路。 |
|  |  |  | 县道 | / | 22020300 | 具有全县政治、经济意义，连接县城和县内主要乡(镇) ，主要商品生产和集散的公路，以及不属于国道、省道的县际间的公路。 |
|  |  |  | 乡道 | / | 22020400 | 主要为乡( 镇) 村经济、文化、行政服务的公路，以及不属于县道以上公路的乡镇之间以及乡镇与外部联络的公路。 |
|  |  |  | 专用公路 | / | 22020500 | 专供特定用途服务的公路。 |
|  |  |  | 匝道 | / | 22020600 | 互通式立体交叉上下各层公路之间供转弯车辆行驶的连接道。大型立交中一条主道到另一条主道之间的连接线。 |
|  |  |  | 村道 | / | 22020700 | 不属于乡道及以上公路的、建制村之间及建制村与外部联络的主要连接线或可保证晴、雨天汽车行驶的农村公路。 |
|  |  |  | 其他公路 | / | 22020800 | 除国、省、县、乡、村道及专用公路之外的城际交通线路。 |
|  |  |  | 城际公路范围 | / | 22020900 | 公路的用地范围。 |
|  |  | 城市道路 22030000 |  |  |  | 供城市内交通运输及行人使用,并与市外道路连接负担着对外交通的道路。 |
|  |  |  | 快速路 22030100 |  |  | 全部或部分采用立体交叉与控制出入、供车辆以较高速度行驶的道路。 |
|  |  |  |  | 快速路主路 | 22030101 | 城市道路中全部或部分采用立体交叉与控制出入，供车辆以较高速度行驶的道路。 |
|  |  |  |  | 快速路辅路机动车道 | 22030102 | 快速路两旁的辅助性道路，供机动车行驶的区域。 |
|  |  |  |  | 快速路辅路人行道 | 22030103 | 快速路两旁的辅助性道路，专门供人行走的区域。 |
|  |  |  |  | 快速路辅路混行道 | 22030104 | 快速路两旁的辅助性道路，供机动车、非机动车行驶的区域。 |
|  |  |  | 主干道 22030200 |  |  | 连接城市各主要分区的交通干道，城市道路网的骨架。 |
|  |  |  |  | 主干道主路 | 22030201 | 城市道路网中起骨架作用的机动车行驶的通道。 |
|  |  |  |  | 主干道辅路机动车道 | 22030202 | 主干道两旁的辅助性道路，供机动车行驶的区域。 |
|  |  |  |  | 主干道辅路人行道 | 22030203 | 主干道两旁的辅助性道路，专门供人行走的区域。 |
|  |  |  |  | 主干道辅路混行道 | 22030204 | 主干道两旁的辅助性道路，供机动车、非机动车行驶的区域。 |
|  |  |  | 次干道 22030300 |  |  | 区域性交通功能为主的城市的交通干路。 |
|  |  |  |  | 次干道主路 | 22030301 | 城市道路网中的区域性干道，与主干道相连接供车辆形式的通道。 |
|  |  |  |  | 次干道辅路机动车道 | 22030302 | 次干道两旁的辅助性道路，供机动车行驶的区域。 |
|  |  |  |  | 次干道辅路人行道 | 22030303 | 次干道两旁的辅助性道路，专门供人行走的区域。 |
|  |  |  |  | 次干道辅路混行道 | 22030304 | 次干道两旁的辅助性道路，供机动车、非机动车行驶的区域。 |
|  |  |  | 支路 22030400 |  |  | 解决地区内交通，以服务功能为主的地区性内部的道路。 |
|  |  |  |  | 支路机动车路 | 22030401 | 城市中联系主、次干路或供区域内部使用的街道、巷、胡同等。 |
|  |  |  |  | 支路人行道 | 22030402 | 支路两侧专门供人行走的区域。 |
|  |  |  |  | 支路混行道 | 22030403 | 支路两两侧供机动车、非机动车行驶的区域。 |
|  |  |  | 引道 | / | 22030500 | 桥梁与地面道路相连接的路段。 |
|  |  |  | 内部道路 | / | 22030600 | 公园、机关、学校、居民小区、村庄等内部有铺装材料的道路。 |
|  |  |  | 慢行道 | / | 22030700 | 在城市慢行系统中供人和非机动车通行的通道。 |
|  |  |  | 城市道路范围 | / | 22030800 | 城市道路的用地范围 |
|  |  |  | 盲道 | / | 22030900 | 专门帮助、引导盲人行走的道路设施。 |
|  |  | 乡村道路 22040000 |  |  |  | 通往乡(镇)、行政村的道路。 |
|  |  |  | 机耕路 | / | 22040100 | 路面经过简易铺修，但没有路基，一般能通行拖拉机和大车的道路，某些地区也可通行汽车。 |
|  |  |  | 乡村路 | / | 22040200 | 乡村中不能通大车、拖拉机的道路，路面不宽，有的地区用石块或石板铺成。 |
|  |  |  | 小路、栈道 | / | 22040300 | 供单人、单骑行走的道路。 |
|  |  |  | 山隘 | / | 22040400 | 道路通过鞍部、山口、隘口的重要交通口。 |
|  |  |  | 乡村道路范围 | / | 22040500 | 乡村道路的用地范围。 |
|  |  | 水运航道 22050000 |  |  |  | 为船舶航行所规定或设置(建设)的船舶航行通道。 |
|  |  |  | 航道线 | / | 22050100 | 船只在河流、湖泊、水库等通道中通行的线路。 |
|  |  |  | 通航河段起迄点 | / | 22050200 | 通航河段的起点、终点。 |
|  |  | 桥梁 22060000 |  |  |  | 供铁路、道路、渠道、管线等跨越河流、山谷或其他交通线使用的构筑物。 |
|  |  |  | 铁路桥 | / | 22060100 | 跨越水面、沟壑或道路等，供火车等交通工具通行的桥梁。 |
|  |  |  | 公路桥 | / | 22060200 | 跨越水面、沟壑或公路等，供汽车、拖拉机等交通工具通行的、供公路使用的桥梁。 |
|  |  |  | 公铁两用桥 | / | 22060300 | 跨越水面、沟壑或道路等，供火车以及汽车、拖拉机等交通工具通行的桥梁。 |
|  |  |  | 城市道路桥 | / | 22060400 | 跨越水面、沟壑或城市道路等，供汽车、拖拉机等交通工具通行的、供城市道路使用的桥梁。 |
|  |  |  | 农村道路桥 | / | 22060500 | 跨越水面、沟壑或乡村道路等，供汽车、拖拉机等交通工具通行的、供乡村道路使用的桥梁。 |
|  |  |  | 人行桥 | / | 22060600 | 跨越水面、沟壑或道路等，不能通行车辆，仅供行人(含自行车、轮椅等）通行的桥梁。 |
|  |  |  | 其他专用桥梁 | / | 22060700 | 其他用途桥梁，如管线桥等。 |
|  |  |  | 桥梁附属设施 | 桥墩、柱 | 22060801 | 支撑桥的墩、柱。 |
|  |  | 隧道、明峒 22070000 |  |  |  | 供铁路、公路通行的隧道式通道。 |
|  |  |  | 轨道隧道 | / | 22070100 | 建造在山岭、河流、海峡及城市等地面下的火车通道。 |
|  |  |  | 道路隧道 | / | 22070200 | 建造在山岭、河流、海峡及城市等地面下的汽车通道。 |
|  |  |  | 铁路明峒 | / | 22070300 | 为避免塌方、流石等破坏而修筑的，可通行火车的隧道式建筑。 |
|  |  |  | 道路明峒 | / | 22070400 | 为避免塌方、流石等破坏而修筑的，可通行汽车的隧道式建筑。 |
|  |  | 其他通道 22080000 |  |  |  | 除供铁路、公路、水运之外的起通行作用的通道。 |
|  |  |  | 缆车道 | / | 22080100 | 在陡坡上铺设轨道，用缆绳带动车厢行驶的车道。 |
|  |  |  | 简易轨道 | / | 22080200 | 在工矿区供机动牵引车、手压机式手推车行驶的固定小型铁轨。 |
|  |  |  | 索道 | / | 22080300 | 跨越河流、山谷和地面障碍物，用绞车牵引缆绳在支架上架空运输物品或人员的通道。 |
|  |  |  | 滑道 | / | 22080400 | 为修造船舶上墩或下水用的轨道。 |
|  |  |  | 渡口 | / | 22080500 | 将行人、车辆、物资渡过水域的轮渡。 |
|  |  |  | 徒涉场 | / | 22080600 | 汽车、行人能涉水过河的场地。 |
|  |  |  | 门洞、下跨道 | / | 22080700 | 建筑物下的通道。 |
|  |  |  | 地下人行通道 | / | 22080800 | 修建于地下的人行通道。 |
|  |  |  | 通道及其他设施 - 22080900 | 野生动物通道 | 22080901 | 为保证野生动物的正常迁徙，专门修建的供野生动物穿越公路和铁路的通道。 |
|  |  |  |  | 跳墩 | 22080902 | 在浅水河中安置可跨步过河的石墩或石块。 |
|  |  |  |  | 漫水路面 | 22080903 | 道路通过浅水河流的路段。 |
|  |  | 轨道交通 附属设施 22090000 |  |  |  | 与轨道交通相关的配套设施。 |
|  |  |  | 铁路站房 | / | 22090100 | 旅客办理各种旅行手续、行李包裹业务和候车的服务场所。 |
|  |  |  | 站台 | / | 22090200 | 车站上下乘客或装卸货物用的平台。 |
|  |  |  | 铁路天桥 | / | 22090300 | 利用跨线桥结构横向跨越站线，一般是防雨遮阳的封闭式天桥。 |
|  |  |  | 轨道交通出入口 | / | 22090400 | 地铁运输中，供旅客上、下车场所的场所(及进出口）。 |
|  |  |  | 轻轨站 | / | 22090500 | 轻轨运输中，供旅客上、下车的场所。 |
|  |  |  | 铁路货场 | / | 22090600 | 铁路货运站办理货物承运、保管、装卸、交付作业的铁路货物运输与其他货物运输工具衔接的场所。 |
|  |  |  | 冷却塔和风亭 | / | 22090700 | 为地下车站及隧道内提供通风、换气的设施。 |
|  |  |  | 交通接驳 | / | 22090800 | 提供不同运输环节的货物或人员流动的场所。 |
|  |  |  | 场站内附属设施 - 22090900 | 机车转盘 | 22090901 | 供机车转换方向的设备。 |
|  |  |  |  | 车挡 | 22090902 | 铁路支线尽头的挡车设备。 |
|  |  |  |  | 信号灯柱 | 22090903 | 铁路上用灯光或其他信号指示火车能否通行的设备。 |
|  |  |  |  | 铁路站线 | 22090904 | 站区内分出的铁路岔线。 |
|  |  |  |  | 水鹤 | 22090905 | 供机车注水的设备。 |
|  |  | 道路附属设施 22100000 |  |  |  | 与公路、道路相关的配套设施。 |
|  |  |  | 中国公路零公里标志 | / | 22100100 | 设在北京、作为中国公路起算点，是北京至通达地距离的起始点(零公里) 标志。 |
|  |  |  | 高速公路出入口 | / | 22100200 | 高速公路的入口和出口处。 |
|  |  |  | 路标、路牌 - 22100300 | 道路标志 | 22100301 | 用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通、保障安全的设施。 |
|  |  |  |  | 道路标线 | 22100302 | 道路上的线条等来表示特定管理内容和行为规则的交通设施。 |
|  |  |  |  | 道路信息显示屏 | 22100303 | 设置在道路边的指示道路名称、通达等情况的标志。 |
|  |  |  | 收费站、检查站 | / | 22100400 | 设置在公路上或桥头、用来向过往车辆收取通行费用的场所。担负人员、物资、车辆等检查任务的机构，一般设置在通道关口。 |
|  |  |  | 路堑、路堤 | / | 22100500 | 路堑为低于地面两侧筑有边坡的全挖路基，路堤为高出地表面的填方路基。 |
|  |  |  | 隔离防护设施 - 22100600 | 道路分割设施 | 22100601 | 设置在道路等处起防撞、防风、防沙、防尘、保温的构造物。 |
|  |  |  |  | 人行隔离设施 | 22100602 |  |
|  |  |  |  | 安全岛 | 22100603 |  |
|  |  |  |  | 减速带 | 22100604 |  |
|  |  |  |  | 防撞桶 | 22100605 |  |
|  |  |  | 交通信号灯 | / | 22100700 | 指挥车辆和行人交通的彩色灯光信号。 |
|  |  |  | 加油(气、电)站 | / | 22100800 | 机动车辆添加动力能源的场所。 |
|  |  |  | 公交站 - 22100900 | 公交停车站 | 22100901 | 无房屋建筑的、供公交客车上下乘客的停靠点(含公交汽车站、电车站、有轨车站）。 |
|  |  |  |  | 公交候车台 | 22100902 |  |
|  |  |  |  | 公交候车厅(棚） | 22100903 |  |
|  |  |  | 停车场、楼 | / | 22101000 | 设置在小区、商场等院落内部的停车场、楼，费专用的，非独立占地的公共停车场和停车库院落。 |
|  |  |  | 路侧停车点 22101100 | 高速公路临时停车点 | 22101101 | 高速公路上设立的临时停车点。 |
|  |  |  |  | 紧急避险车道 | 22101102 | 道路上为失控车辆所设置的紧急避险通道，一般设置在较易发生事故的长陡下坡路段。 |
|  |  |  |  | 出租车临时停车点 | 22101103 | 道路两侧为出租车临时停靠的区域。 |
|  |  |  |  | 道路停车计费表 | 22101104 | 记录停车位的收费信息的指示牌。 |
|  |  |  |  | 停车桩 | 22101105 | 记录车辆停入停车位的车辆及时间等信息的装置。 |
|  |  |  |  | 自行车租赁点、区 | 22101106 | 设置在街道、小区、商场边等公共场所，用于停放及租赁公共自行车的站点。 |
|  |  |  |  | 路缘石 | 22101107 | 路面与其他构造物之间的标石。 |
|  |  |  | 路侧杆架 - 22101200 | 交通龙门架 | 22101201 | 用于道路交通的支撑电力、通信等设备一种门框式的架子。 |
|  |  |  |  | 电车拉杆 | 22101202 | 为电车输送电力的杆柱。 |
|  |  |  |  | 杆 | 22101203 | 为架设传感器等设备起支撑作用的杆柱 |
|  |  |  |  | 道路反光镜 | 22101204 | 广泛用于道路弯道、路口、停车场、小区等处，用于扩大视野，防止视野盲区的凸面镜。 |
|  |  |  |  | 里程碑 | 22101205 | 铁路、公路边设置的表示距线路起点距离的里程标志。 |
|  |  |  |  | 交通监控设备 | 22101206 | 安装在特定公共区域、对各种事态进行电子监控的设备，或安装在道路旁的微波测速雷达。 |
|  |  | 水运附属设施 22110000 |  |  |  | 与水上运输相关的配套设施。 |
|  |  |  | 码头 | / | 22110100 | 岸边设置的供船舶停靠、旅客上下、货物装卸以及其他活动的场所。 |
|  |  |  | 锚地、停泊场 | / | 22110200 | 港口水域中，指定的专供船舶抛锚停泊、避风、检疫及船队进行编组的地方。 |
|  |  | 航空附属设施 22120000 |  |  |  | 与航空运输相关的配套设施。 |
|  |  |  | 航站楼 | / | 22120100 | 旅客在乘飞机出发前和抵达后办理各种手续和作短暂休息等候的场所。 |
|  |  |  | 塔台 | / | 22120200 | 指挥飞机滑行、起飞、着陆和实行空中交通管制的机场建筑物。 |
|  |  |  | 停机坪 - 22120301 | 机场停机坪 | 22120301 | 机场内供飞机停放的平地，用以上下旅客或货物、清扫、加油、简易的检修等的区域。 |
|  |  |  |  | 机场飞行区 | 22120302 | 供飞机起飞、着陆和滑行用的区域，包括地面区域和净空区域。 |
|  |  |  |  | 直升飞机停机坪 | 22120303 | 直升机起降使用的区域。 |
|  |  |  |  | 直升飞机临时起降点 | 22120304 | 直升机执行紧急任务时的临时起降落区域。 |
|  |  |  |  | 指示标 | 22120305 | 机场内设置的固定风向标、着陆方向标等标志。 |
|  |  |  |  | 飞行区地面标志 | 22120306 | 飞行区地面的跑道、滑行道等标志。 |
|  |  |  |  | 灯光 | 22120307 | 为执行夜航飞行任务服务或昼间常有低能见度天气出现的助航灯光设施。 |
|  |  | 交通连通交叉口 22130000 |  |  |  | 轨道与公路或公路与公路的交会处。 |
|  |  |  | 铁路交道口 | / | 22130100 | 铁路与公路的平面交叉口。 |
|  |  |  | 环岛、交叉路口 | / | 22130200 | 两条或两条以上道路的交汇处。 |
|  |  | 其他交通设施 | / | / | 22140000 | 除以上附属设施之外的交通设施。 |
|  | 建(构)筑物 及场地设施 23000000 | 房屋 23010000 |  |  |  | 供人居住或存放物品的建筑物。 |
|  |  |  | 普通房屋 | / | 23010100 | 在建筑结构上自成一体的各种类型的独立房屋。 |
|  |  |  | 棚房 | / | 23010200 | 有顶棚，四周无墙或仅有简陋墙壁的建筑物。 |
|  |  |  | 架空房 | / | 23010300 | 架空房是两楼间架空的楼层及下面有支柱的房屋。 |
|  |  |  | 廊房、飘楼 | / | 23010400 | 楼房上层向外飘出，下面可通行的走廊式楼房。 |
|  |  |  | 废墟房屋 | / | 23010500 | 建筑物遭受破坏或灾害后变成的荒凉的地方。 |
|  |  | 房屋附属设施 23020000 |  |  |  | 与房屋建筑相关的附属设施。 |
|  |  |  | 廊 | / | 23020100 | 由支柱和顶盖组成供人通行的走廊。 |
|  |  |  | 门顶、雨罩 | / | 23020200 | 大门的顶盖。 |
|  |  |  | 建筑物附属设施 - 23020301 | 院门 | 23020301 | 各单位和大的居民院落的大门。 |
|  |  |  |  | 照壁 | 23020302 | 设立在院落大门的里面或者外面的一组墙壁，它面对大门，起到屏障的作用。 |
|  |  |  |  | 墩 | 23020303 | 支撑各种建筑物、构筑物的水泥柱、钢架、石墩等支撑体。 |
|  |  |  | 阳台 | / | 23020400 | 楼房伸出墙外的悬挂部分。 |
|  |  |  | 台阶 | / | 23020500 | 砖、石、水泥砌成的阶梯式构筑物。 |
|  |  |  | 坡道、无障碍通道 | / | 23020600 | 建筑物门前两侧可通行汽车的坡道或提供残疾人及其他行动不便者通行的坡道。 |
|  |  |  | 室外楼梯、扶梯、电梯 | / | 23020700 | 依附楼房外墙的非封闭楼梯、扶梯、电梯。 |
|  |  |  | 悬空走道 | / | 23020800 | 连接建筑物之间架空的通道 |
|  |  | 地下建筑 | / | / | 23030000 | 建造在地层之中的建筑物。除初入口和通风口等外，其余全被地层包围。 |
|  |  | 地下建筑 附属设施 23040000 |  |  |  | 与地下房屋建筑相关的附属设施。 |
|  |  |  | 地下建筑物出入口 | / | 23040100 | 地下通道、防空洞、地下停车场等地下建筑物的地表出入口。 |
|  |  |  | 天窗 | / | 23040200 | 地下通道、地铁、防空洞、地下停车场等地下建筑物中用于采光的窗口。 |
|  |  |  | 地下建筑物通风口 | / | 23040300 | 地下通道、地铁、防空洞、地下停车场等地下建筑物的通风口。 |
|  |  | 测量标志 23050000 |  |  |  | 测绘部门建立的在地面、地下或者建筑物上标定的用于测量的标记物或各种标志。 |
|  |  |  | 平面、高程控制点、站 | / | 23050100 | 用于平面控制测量和高程控制测量，建设在地上、地下或者建筑物上的各种木质觇标、钢质觇标和标石标志、固定标志和海底大地点设施等永久性测量标志以及临时性标志等。 |
|  |  |  | 卫星定位控制点、站 | / | 23050200 | 用于卫星定位控制测量，建设在地上、地下或者建筑物上的各种木质觇标、钢质觇标和标石标志、固定标志和海底大地点设施等永久性测量标志以及临时性标志等。 |
|  |  |  | 其他测量控制点、站 | / | 23050300 | 其他测量标志。 |
|  |  | 工矿设施 23060000 |  |  |  | 与工业、矿产相关的附属设施。 |
|  |  |  | 工业用井 | / | 23060100 | 矿井、管道井、盐井等各类用于工业生产活动的井。 |
|  |  |  | 工业用塔 | / | 23060200 | 散热塔、蒸馏塔、了望塔、水塔、烟囱、放空火炬等各类用于工业生产活动的塔形构筑物。 |
|  |  |  | 液、气贮存设备 | / | 23060300 | 贮存液体、气体的大型容器或建筑物以及有方位意义的其他类似物体，如石油罐、煤气罐、氨 水库、贮氧器等。 |
|  |  |  | 窑 | / | 23060400 | 烧制砖瓦、陶瓷、木炭、石灰、炭黑、焦碳、水泥等的场所。 |
|  |  |  | 露天生产设备 | / | 23060500 | 装置在室外的生产设备，如反应锅、化工的催化裂化装置、铂重整装置等。 |
|  |  |  | 固定装卸设备 | / | 23060600 | 装置在室外的固定装卸设备，如传送带、起重机、吊车、装卸漏斗、滑槽、地磅等。 |
|  |  |  | 采掘场 | / | 23060700 | 露天开采矿物的场地，为矿厂中的采掘作业场地。 |
|  |  |  | 乱掘地 | / | 23060800 | 挖掘沙、石、粘土等的场地，为矿厂或施工区等院落或区域内的挖掘作业场地。 |
|  |  |  | 露天货栈、材料场 | / | 23060900 | 露天堆放木材，钢材等物资的专用场地。 |
|  |  |  | 尾矿库 | / | 23061000 | 筑坝拦截谷口或围地构成的，用以堆存矿山进行矿石选别后排出的尾矿或其他工业废渣(如冶炼、发电等废渣）的场地。 |
|  |  |  | 工矿附属设施 - 23061100 | 地质勘探设施 | 23061101 | 探井、探槽、钻孔等各类用于地质勘探的设施。 |
|  |  |  |  | 可再生能源发电设施 | 23061102 | 通过吸收太阳光，将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置。 |
|  |  |  | 贮煤场、水泥预制场 |  | 23061200 | 露天堆放煤，水泥预制件的专用场地。 |
|  |  | 农业设施 23070000 |  |  |  | 与农业生产相关的附属设施。 |
|  |  |  | 温室、大棚 | / | 23070100 | 有防寒、加温和透光等功能的，供种植蔬菜、瓜果、花卉等喜温植物的房屋或棚房。 |
|  |  |  | 粮仓 | / | 23070200 | 固定的储备粮食的建筑物。 |
|  |  |  | 水磨房、水车 | / | 23070300 | 以流水为动力，用以抽水、磨粮的磨房和固定的水车。 |
|  |  |  | 风磨房、风车 | / | 23070400 | 以风力为动力，用以抽水、磨粮或发电的磨房和固定的风车。 |
|  |  |  | 药浴池 | / | 23070500 | 在草原地区专修的供牲畜涉过的消毒液池。 |
|  |  |  | 积肥池 | / | 23070600 | 用于积肥的池子、粪池、沤池、氨气池、沼气池等。 |
|  |  |  | 地窖(菜窖） | / | 23070700 | 用于储藏食物的地下空间。 |
|  |  |  | 渔栅 | / | 23070800 | 在河里或海岸上用来蓄鱼或捕鱼的渔堰或渔梁。 |
|  |  |  | 打谷场 | / | 23070900 | 较固定的碾打、晾晒粮食的场地。 |
|  |  |  | 贮草场 | / | 23071000 | 较固定的贮存谷草、牲畜饲草的场地。 |
|  |  |  | 晾晒场 | / | 23071100 | 较固定的供晒水果、蔬菜等晾晒的场地。 |
|  |  |  | 水产养殖场 | / | 23071200 | 基于水环境中的动植物养殖场。 |
|  |  | 公共服务设施 23080000 |  |  |  | 与公共服务相关的附属设施。 |
|  |  |  | 汽车检修台、洗车台 | / | 23080100 | 户外检修或清洗汽车的台沟。 |
|  |  |  | 跳伞塔 | / | 23080200 | 专供跳伞运动训练用的柱形塔。 |
|  |  |  | 无线电塔 | / | 23080300 | 电视发射塔、移动通信塔、微波塔等实施信号传输的塔型构筑物。 |
|  |  |  | 公共设施 - 23080400 | 报刊(售货、售票)亭 | 23080401 | 室外销售报刊、食品、车票等的固定简易房屋或设施。 |
|  |  |  |  | 自助终端机 | 23080402 | 自助取款机、自助缴费机等设置在室外的自助终端设备。 |
|  |  |  |  | 邮筒、信箱、快递柜 | 23080403 | 户外用于投放信件的箱体。 |
|  |  |  |  | 露天舞台、观礼台 | 23080404 | 便于观众观看的高出地面的设施。 |
|  |  |  |  | 观景台 | 23080405 | 设置在铁路沿线、公路沿线或其他区域用于观景的平台。 |
|  |  |  |  | 健身娱乐设施 | 23080406 | 户外进行健身及娱乐活动的设施。 |
|  |  |  |  | 垃圾收集点 | 23080407 | 固定的将垃圾集中进行清理或填埋的设施。 |
|  |  |  |  | 岗亭、岗楼、巡警平台 | 23080408 | 用于值岗警卫的亭楼。 |
|  |  |  |  | 橱窗、广告牌、电子屏 | 23080409 | 独立、固定的大型宣传橱窗、广告牌。 |
|  |  |  |  | 烧纸炉 | 23080410 | 用来烧纸或烧香的炉子。 |
|  |  |  | 球场 | / | 23080500 | 露天的各类球类活动小型场地。 |
|  |  |  | 游泳池、场 | / | 23080600 | 有固定设施的专供露天游泳的小型场所。 |
|  |  |  | 厕所 | / | 23080700 | 独立的、完整的、固定的厕所。 |
|  |  |  | 路灯 | / | 23080800 | 各类装在道路或广场等处提供照明的灯具。 |
|  |  |  | 街头监控设备 - 23080900 | 电子警察 | 23080901 | 监控摄像机、摄像头等安装在户外的监控设备。 |
|  |  |  |  | 视频监控 | 23080902 |  |
|  |  |  | 旗杆 | / | 23081000 | 作为一种标识而树立的升旗设施。 |
|  |  |  | 避雷针 | / | 23081100 | 独立的保护室外设备免受雷击的装置。 |
|  |  |  | 墓地、坟地 | / | 23081200 | 具有一定规模的管理规范的墓地，或山坡、村庄外坟墓比较集中的场地。 |
|  |  |  | 独立大坟 | / | 23081300 | 有明显方位意义、形体比较高大的独立坟墓。 |
|  |  |  | 应急避难设施 - 23081400 | 应急救护设施 | 23081401 | AED、应急救护一体机等用于急救的设施。 |
|  |  |  |  | 专用供氧点 | 23081402 | 公共应急避难区内提供氧气的固定场所。 |
|  |  |  |  | 应急避难场所 | 23081403 | 指用于因灾害产生的避难人员生活保障及集中救援的避难场地。 |
|  |  |  |  | 城市内涝积水点 | 23081404 | 城市范围内常年出现内涝的地点。 |
|  |  |  |  | 公共(环卫)取水点 | 23081405 | 室外公共场所供水的固定性取水点。 |
|  |  |  |  | 街头座椅 | 23081406 | 室外公共场所供休憩的座椅。 |
|  |  |  | 景观小品 23081500 | 假石山 | 23081501 | 指人工堆筑的假石山。 |
|  |  |  |  | 喷水池 | 23081502 | 指公园及公共场所设置的专门供喷水的池子。 |
|  |  |  |  | 景观灯光设施 | 23081503 | 户外景观小品 |
|  |  |  |  | 其他景观小品 | 23081504 | 户外景观小品 |
|  |  | 名胜古迹设施 23090000 |  |  |  | 与名胜古迹相关的附属设施。 |
|  |  |  | 长城、古城墙 | / | 23090100 | 长城，以及古代遗留下来的，用于防卫的高大砖石城垣或土城墙。 |
|  |  |  | 烽火台、碉堡 | / | 23090200 | 古代遗留下来的用于防守或供燃烧烟火传递信号的高台建筑物。 |
|  |  |  | 牌楼、牌坊、彩门 | / | 23090300 | 高大固定且有方位作用，具有装饰作用或纪念意义的单门或多门的框架式建筑物。 |
|  |  |  | 钟鼓楼、城楼、古关塞 | / | 23090400 | 古时遗留下来的放置大钟( 鼓) 而建造的古式楼宇，或建筑在城门上供远望用的楼，或古时的关口要塞。 |
|  |  |  | 碑、像 | / | 23090500 | 各种比较高大、有纪念意义、文物保护价值或有方位作用的碑、柱、墩、像和其他类似构筑物。 |
|  |  |  | 亭、坛 | / | 23090600 | 古时遗留或具有游乐休闲意义的各类亭、坛等构筑物。 |
|  |  |  | 遗址 | / | 23090700 | - 古代建筑遗存或因地震等某种原因遗留的残存痕迹。 |
|  |  |  | 平台(阶地) | / | 23090800 | - 与建筑物相毗连或独立的高于地面的水泥或砖石平台。 |
|  |  |  | 华表 | / | 23090900 | - 宫殿等大型建筑物前面作装饰用的巨大石柱，柱身多雕刻龙凤等图案，上部横插着雕花的石板。 |
|  |  |  |  |  |  | 与宗教相关的附属设施。 |
|  |  | 宗教设施 23100000 | 宝塔、经塔 | / | 23100100 | 宗教或纪念性塔形建筑物。 |
|  |  |  | 敖包、经堆 | / | 23100200 | 少数民族地区简易的进行宗教活动的场所。 |
|  |  |  | 晒佛台 | / | 23100300 | 佛教宗教活动时展示佛像的专用场所。 |
|  |  |  | 庙宇 | / | 23100400 | 造型简单，用于民间供奉土地神等的构筑物。 |
|  |  | 科学观测设施 23110000 |  |  |  | 与科学研究相关的附属设施。 |
|  |  |  | 气象观测站 | / | 23110100 | 进行气象观察的测站。 |
|  |  |  | 水文观测站 | / | 23110200 | 测量河、湖、水库及沿海海域水位、流速、流量及含沙量等水文数据的测站。 |
|  |  |  | 地震观测站 | / | 23110300 | 进行地震监测和处理地震信息的测站。 |
|  |  |  | 天文观测站 | / | 23110400 | 进行天文观测的测站。 |
|  |  |  | 环保监测站 | / | 23110500 | 进行环境污染监测、环境保护的测站。 |
|  |  |  | 地质监测站 | / | 23110600 | 进行地质沉降等的测站。 |
|  |  |  | 卫星地面站、雷达、射电望远镜 | / | 23110700 | 地面上跟踪卫星轨道或接收卫星发回数据的测站及设施。 |
|  |  |  | 其他科学观测站 | / | 23110800 | 其它进行科学试验的测站。 |
|  |  | 垣栅设施 23120000 |  |  |  | 起封闭阻隔作用的线状障碍物。 |
|  |  |  | 围墙 | / | 23120100 | 用土或砖、石砌成的起封闭阻隔作用的墙体。 |
|  |  |  | 栅栏 | / | 23120200 | 有支柱或基座的，用铁、木、砖、石、混凝土等材料制成的起封闭阻隔作用的障碍物。 |
|  |  |  | 篱笆 | / | 23120300 | 用竹竿、灌木、活树编织成的能长期保留的起封闭阻隔作用的障碍物。 |
|  |  |  | 铁丝网、电网 | / | 23120400 | 起封闭阻隔作用的永久性的铁丝网或围养牲畜用的低压电网。 |
|  |  |  | 隔音墙(声屏障） | / | 23120500 | 有立柱或支架，用吸音材料制成的，设置在道路、飞机场、工厂等噪声源两侧，能够减轻噪声对附近居民影响的墙式构筑物。 |
|  |  |  | 特殊围墙 | / | 23120600 | 用土、砖、石砌成围合古建筑的墙体，一般墙体厚度大于0.3米。 |
|  |  |  | 施工围挡 | / | 23120700 | 用板、铁丝网等围合施工区的起临时封闭作用的障碍物。 |
|  |  | 绿地 23130000 |  |  |  | 有草木生长的地面。 |
|  |  |  | 人工绿地 - 23130100 | 公园绿地 | 23130101 | 向公众开放，以游憩为主要功能兼顾景观和应急避险功能，有一定游憩和服务设施的绿地。。 |
|  |  |  |  | 防护绿地 | 23130102 | 用地独立，具有卫生、隔离、安全、生态防护功能，游人不宜进入的绿地。 |
|  |  |  |  | 附属绿地 | 23130103 | 附属于各类城市建设用地的绿化用地。 |
|  |  |  |  | 其他人工绿地 | 23130104 |  |
|  |  |  | 行树 | / | 23130200 | 沿道路、沟渠和其他线状地物一侧或两侧种植的成行树木或狭长灌木林。 |
|  |  |  | 古树名木、独立树 | / | 23130300 | 文物管理部门确定的有特殊保护意义的树木，以及有良好方位意义的或著名的单棵树。 |
|  |  |  | 其他树木 | / | 23130400 | 其他具有方位作用的树丛、零星树木等。 |
|  | 管线及设施 24000000 | 长输输电管线 24010000 |  |  |  | 长输输电线路及附属设施。 |
|  |  |  | 高压输电线 | / | 24010100 | 输送电压35KV及以上的输电线路。 |
|  |  |  | 配电线 | / | 24010200 | 输送电压35KV以下的输电线路。 |
|  |  |  | 输电主干线附属设施 - 24010300 | 电线架 | 24010301 | 长输输电的附属设施。 |
|  |  |  |  | 电线塔 | 24010302 | 长输输电的附属设施。 |
|  |  |  |  | 电缆桩 | 24010303 | 长输输电的附属设施。 |
|  |  |  | 变电设备 - 24010400 | 变压器 | 24010401 | 改变电压和控制电能分配变压器设备。 |
|  |  |  |  | 变电站 | 24010402 | 改变电压和控制电能输送与分配的场所。 |
|  |  | 长输通信管线 24020000 |  |  |  | 长输通信线路及附属设施。 |
|  |  |  | 通信线 | / | 24020100 | 陆地上通信用的电缆、光缆线路。 |
|  |  |  | 长输通信管线附属设施 | / | 24020200 | 长输通信管线附属设施。 |
|  |  | 长输油、气、水输送主渠道 24030000 |  |  |  | 长输油、气、水线路及附属设施。 |
|  |  |  | 油主渠道 | / | 24030100 | 长途输送石油的主管道。 |
|  |  |  | 天然气主渠道 | / | 24030200 | 长途输送天然气的主管道。 |
|  |  |  | 水主渠道 | / | 24030300 | 长途输送水的主管道。 |
|  |  |  | 油气水管道附属设施 | / | 24030400 | 长输油、气、水输送主管道附属设施。 |
|  |  | 城市管线 24040000 |  |  |  | 城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线。 |
|  |  |  | 电力管线段 | / | 24040100 | 城市内的各类电力线路。城市内的各类电力线路。 |
|  |  |  | 电信管线段 | / | 24040200 | 城市内的各类电信线路。 |
|  |  |  | 给水管线段 | / | 24040300 | 城市内的各类给水线路。 |
|  |  |  | 排水管线段 | / | 24040400 | 城市内的各类排水线路。 |
|  |  |  | 燃气管线段 | / | 24040500 | 城市内的各类燃气线路。 |
|  |  |  | 热力管线段 | / | 24040600 | 城市内的各类供热线路。 |
|  |  |  | 工业管线段 | / | 24040700 | 城市内的各类工业线路。 |
|  |  |  | 综合管廊 | / | 24040800 | 城市内的综合管廊。 |
|  |  |  | 广播电视管线段 | / | 24040900 | 城市内的各类广播、电视线路。 |
|  |  |  | 不明管线段 | / | 24041000 | 城市内的无法确定类型的线路。 |
|  |  | 管线出入口 | / | / | 24050000 | 城市内的各类管线的进地口、出入口位置。 |
|  |  | 城市管线 附属设施 24060000 |  |  |  | 保障城市运行的重要基础设施城市管线的附属。 |
|  |  |  | 管线指示桩 | / | 24060100 | 指示天然气、积水、排水、热力、石油等管线地埋掩蔽工程的地面警示标志。 |
|  |  |  | 阀门 | / | 24060200 | 各类管线阀门。 |
|  |  |  | 井盖 | / | 24060300 | 检查维修管道的井盖。 |
|  |  |  | 调压箱(柜) 24060400 | 电力箱 | 24060401 | 户外用于存放配电设施的箱体。 |
|  |  |  |  | 电信交接箱 | 24060402 | 户外用于存放通信设施的箱体。 |
|  |  |  |  | 控制箱 | 24060403 | 进行调压的设备。 |
|  |  |  | 消防栓 | / | 24060500 | 室外地上或地下的消防用水接口。 |
|  |  |  | 雨水箅子 | / | 24060600 | 收集路面雨水,集中排放的设施。 |
|  |  |  | 管线墩架 | / | 24060700 | 用于支撑地上管线线路的墩、架设施。 |
|  |  |  | 污水池 | / | 24060800 | 一种用于储存污水的设施,通常是地下的混凝土或塑料容器。 |
|  |  |  | 管线相关附属设施 24060900 | 水龙头 | 24060901 | 室外饮水、供水的出水口的控制开关。 |
|  |  |  |  | 照射灯 | 24060902 | 各类装在道路或广场等处营造照明气氛的灯具。 |
|  |  |  |  | 电话亭 | 24060903 | 矗立于街头，内有公用电话的亭子。 |
|  | 院落 25000000 | 生活居住 25010000 |  |  |  | 城镇生活居住功能的各类住宅建筑及其附属设施场地。 |
|  |  |  | 城镇住宅小区 | / | 25010100 | 用于城镇生活居住功能的各类住宅建筑区及其附属设施场地。 |
|  |  |  | 城镇社区服务站 | / | 25010200 | 城镇居住生活配套的社区服务设施场地。 |
|  |  |  | 农村住宅区 | / | 25010300 | 农村村民用于建造住宅及其生活附属设施的场地。 |
|  |  |  | 农村社区服务站 | / | 25010400 | 农村生产生活配套的社区服务设施场地. |
|  |  | 公共管理与 公共服务 25020000 |  |  |  | 机关团体、科研、文化、教育、体育、卫生、社会福利等机构和设施场地。 |
|  |  |  | 机关团体机构 | / | 25020100 | 党政机关、人民团体及其相关直属机构、派出机构和直属事业单 位的办公及附属设施场地。 |
|  |  |  | 科研机构 | / | 25020200 | 科研机构及其科研设施场地。 |
|  |  |  | 文化活动站 | / | 25020300 | 文化馆、文化站、工人文化宫、青少年宫、妇女儿童活动中心、老年活动中心、 综合文化活动中心、公共剧场等场所。 |
|  |  |  | 教育机构 | / | 25020400 | 高等教育、中等职业教育、中小学教育、幼儿园、特殊教育设施等场所。 |
|  |  |  | 体育场馆 | / | 25020500 | 体育场馆和体育训练基地等场所。 |
|  |  |  | 医疗卫生机构 | / | 25020600 | 医疗、预防、保健、护理、康复、急救、安宁疗护等场所。 |
|  |  |  | 社会福利机构 | / | 25020700 | 为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈善服务的场所。 |
|  |  | 商业服务 25030000 |  |  |  | 商业、商务、娱乐康体等设施场地。 |
|  |  |  | 商业、批发市场 | / | 25030100 | 零售商业、批发市场及餐饮、旅馆及公用设施营业网点等服务业。 |
|  |  |  | 商务金融机构 | / | 25030200 | 金融保险、艺术传媒、研发设计、技术服务、物流管理中心等。 |
|  |  |  | 娱乐康体场所 | / | 25030300 | 各类娱乐、康体等设。 |
|  |  |  | 其他商业服务业 | / | 25030400 | 除以上之外的商业服务业。 |
|  |  | 工矿生产 25040000 |  |  |  | 工业、采矿等生产的设施场地。 |
|  |  |  | 工厂 | / | 25040100 | 工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施。 |
|  |  |  | 矿厂 | / | 25040200 | 采矿、采石、采砂(沙)场，砖瓦窑等地面生产及排土(石)、尾矿堆放。 |
|  |  | 仓储服务 25050000 |  |  |  | 供储备、中转、外贸、供应等各种仓库、油库、材料堆场及其附属设备等设施场地。 |
|  |  |  | 物流仓储园 | / | 25050100 | 国家和省级战略性储备库以外，城、镇、村用于物资存储、中转、 配送等设施用地，包括附属设施、道路、停车场等。 |
|  |  |  | 储备库 | / | 25050200 | 国家和省级的粮食、棉花、石油等战略性储备库。 |
|  |  | 交通运输 25060000 |  |  |  | 用于运输通行的地面线路、场站等设施场地。 |
|  |  |  | 机场 | / | 25060100 | 民用及军民合用的机场，包括飞行区、航站区等。 |
|  |  |  | 港口码头 | / | 25060200 | 河港的陆域部分，包括用于堆场、货运码头及其他设施等。 |
|  |  |  | 交通场站 | / | 25060300 | 交通服务设施，铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头及其附属设施，城市轨道交通车辆基地及附属设施，公共汽(电）车首末站、停车场(库）、保养场，出租汽车场站设施等用地，以及轮渡、缆车、 索道等的地面部分及其附属设施，指独立占地的公共停车场和停车库用地。 |
|  |  |  | 其他交通运输场地 | / | 25060400 | 除以上之外的交通设施用地，包括教练场等。 |
|  |  | 公用设施 25070000 |  |  |  | 为居民服务和使用而修建的，是各种设施场地。 |
|  |  |  | 水厂 | / | 25070100 | 取水设施、供水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等。 |
|  |  |  | 污水处理厂 | / | 25070200 | 雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等。 |
|  |  |  | 供热厂 | / | 25070300 | 集中供热厂、换热站、区域能源站、分布式能源站和地面输热管廊等。 |
|  |  |  | 电信局 | / | 25070400 | 通信铁塔、基站、卫星地球站、海缆登陆站、电信局、微波站、中继站等。 |
|  |  |  | 邮局、快递服务站 | / | 25070500 | 邮政中心局、邮政支局(所）、邮件处理中心等。 |
|  |  |  | 广播电视台 | / | 25070600 | 广播电视的发射、传输和监测设施，包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等。 |
|  |  |  | 环卫场站 | / | 25070700 | 生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理和处置，以及垃圾转运、公厕车辆清洗、环卫车辆停放修理等。 |
|  |  |  | 消防站 | / | 25070800 | 消防站、消防通信及指挥训练中心等。 |
|  |  |  | 其他公用设施场地 | / | 25070900 | 除以上之外的公用设施用地，包括施工、养护、维修等。 |
|  |  | 绿地与开敞空间 25080000 |  |  |  | 城镇、村庄建设用地范围内的公园绿地、防护绿地、广场等各种公共活动场地。 |
|  |  |  | 广场 | / | 25080100 | 以游憩、健身、纪念、集会和避险等功能为主的公共活动场地。 |
|  |  | 特殊场所 25090000 |  |  |  | 指军事、外事、宗教、安保、殡葬,以及文物古迹等具有特殊性质的场地。 |
|  |  |  | 军用设施场所 | / | 25090100 | 直接用于军事目的的设施用地。 |
|  |  |  | 使领馆 | / | 25090200 | 外国驻华使领馆、国际机构办事处及其附属设施等。 |
|  |  |  | 宗教场所 | / | 25090300 | 宗教活动场所。 |
|  |  |  | 文物古迹保护地 | / | 25090400 | 具有保护价值的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、近现代史迹及 纪念建筑等。 |
|  |  |  | 监教场所 | / | 25090500 | 监狱、看守所、劳改场、戒毒所等。 |
|  |  |  | 殡葬场所 | / | 25090600 | 殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和陵园、墓地等。 |
|  |  |  | 其他特殊场所 | / | 25090700 | 除以上之外的特殊建设场所。 |
|  |  | 农业设施 25100000 |  |  |  | 进行工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施场地。 |
|  |  |  | 农业种植场 |  | 25100100 | 集约化经营、扩大农产品产量、提高农产品质量的农业生产区域。 |
|  |  |  | 畜牧养殖场 | / | 25100200 | 经营性畜禽养殖生产及直接关联的圈舍、废弃物处理、检验检疫等设施用地，不包括屠宰和肉类加工场所等。 |
|  |  |  | 水产养殖场 | / | 25100300 | 工厂化水产养殖生产及直接关联的硬化养殖池、看护房、粪污处置、检验检疫等。 |
|  |  | 其他院落 25110000 |  |  |  | 除上述院落的其他设施场地。 |
|  |  |  | 留白地块 | / | 25110100 | 国土空间规划确定的城镇、村庄范围内暂未明确规划用途、规划 期内不开发或特定条件下开发的地块 |
|  |  |  | 其他土地 | / | 25110200 | 上述地类以外的其他类型的土地，包括盐碱地、沙地、裸土地、裸 岩石砾地等植被稀少的陆域自然荒野等土地以及空闲地、田坎、田 间道。 |
|  |  |  | 特殊区域 | / | 25110300 | 拒测区域。 |

表A.3  管理地理实体分类、分类代码及含义

| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 四级类 | 扩展类 | 分类代码 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理地理实体 30000000 | 行政区划单元 31000000 | 政区 31010000 |  |  |  | 国家政权所管辖的区域。 |
|  |  |  | 市(省)级行政区 | / | 31010100 | 我国的市(省)级行政区域。 |
|  |  |  | 区级行政区 | / | 31010200 | 我国的区级行政区域。 |
|  |  |  | 街道(乡、镇)范围 | / | 31010300 | 我国的街道(乡、镇)区域范围。 |
|  |  |  | 行政村(社区)范围 | / | 31010400 | 我国的行政村(社区)区域范围。 |
|  |  |  | 飞地 | / | 31010500 | 隶属于又不与本区毗连的土地。 |
|  | 国土空间规划单元 32000000 | 主体功能区 32010000 |  |  |  | 具有某种特定主体功能的地域空间单元。 |
|  |  |  | 首都功能核心区 | / | 32010100 | 全国政治中心、文化中心和国际交往中心的核心承载区。 |
|  |  |  | 城市功能拓展区 | / | 32010200 | 国家高新技术产业基地，国内外知名的高等教育和科研机构聚集区。 |
|  |  |  | 城市发展新区 | / | 32010300 | 北京疏散城市中心区产业与人口的重要区域。 |
|  |  |  | 生态涵养发展区 | / | 32010400 | 首都生态屏障和重要资源保证区域。 |
|  |  | 国土空间规划区 32020000 |  |  |  | 国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。 |
|  |  |  | 城市总体规划单元 | / | 32020100 | 注重综合性:国土空间保护、开发、利用、修复。 |
|  |  |  | 地区(专项)规划单元 | / | 32020200 | 强调实施性：地块用途、开发强度。 |
|  |  |  | 控制性详细规划规划单元 | / | 32020300 | 强调专门性：特定区域、特定领域 。 |
|  |  | 规划控制线 32030000 |  |  |  | 具有特定用途,需要保护和控制范围的界线。 |
|  |  |  | 城市开发边界 | / | 32030100 | 集中进行城镇开发建设，完善城镇功能的区域边界。 |
|  |  |  | 生态保护红线 | / | 32030200 | 具有特殊重要生态功能，须强制性严格保护的区域边界。 |
|  |  |  | 永久基本农田保护 | / | 32030300 | 依据国土空间规划确定的不能擅自占用或改变用途的耕地。 |
|  |  |  | 其他(绿、蓝、黄、紫)控制线 | / | 32030400 | 落实规划确定的用地的控制线。 |
|  |  | 城镇(乡)规划区 32040000 |  |  |  | 开展城镇(乡）发展所划定的各类区域。 |
|  |  |  | 中心城区 | / | 32040100 | 北京城六区，包括东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景 山区，总面积约1378平方公里。 |
|  |  |  | 北京城市副中心 | / | 32040200 | 为调整北京空间格局、治理大城市病、拓展发展新空间，规划范围为原通州新城规划建设区，总面积约155平方公里。 |
|  |  |  | 平原城市新城 | / | 32040300 | 首都面向区域协同发展的 重要战略门户，承接中心城区适宜功能、服务保障首都功能的重点地区，包括顺义、大兴、亦庄、昌平、房山。 |
|  | 其他管理单元 - 33000000 | 特殊管理区域(军事区） | / | / | 33010000 | 特殊管理区域范围。 |
|  |  | 自然、文化区域 | / | / | 33020000 | 国家、市级、区级、世界文化遗产、文物保护单位。 |
|  |  | 国有农场、林场、牧场区域 | / | / | 33030000 | 国有农、林、牧场区范围。 |
|  |  | 开发区、保税区、自贸区区域 33040000 | 开发区 | / | 33040100 | 开发区范围。 |
|  |  |  | 科技园区 | / | 33040200 | 科技园区范围。 |
|  |  |  | 保税区 | / | 33040300 | 保税区范围。 |
|  |  |  | 工业区 | / | 33040400 | 工业区范围。 |

参  考  文  献

[1]	GB/T 917-2009  公路路线标识规则和国道编号

[2]	GB/T 5768.1-2009 道路交通标志和标线 第一部分：总则

[3] GB/T 17796-2009  行政区域界线测绘规范

[4]	GB/T 18521-2001 地名分类与类别代码编制规则

[5]	GB/T 21010-2017 土地利用现状分类

[6]	GB/T 37118-2018 地理实体空间数据规范

[7]	CJJ/T 85-2017 城市绿地分类标准

[8]	实景三维中国建设技术大纲(2021版)

[9] 新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件1-7

[10] 北京市国土空间调查、规划、用途管制用地分类指南

[11] 生态保护红线勘界定标技术规范

[12] 中华人民共和国基本农田保护条例

[13] 新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件