UG

DB

北京市地方标准

编  号：DB11/ T 1199－202X

备案号：J×－202×

农村既有单层住宅建筑综合改造技术规程

Technical specification for comprehensive retrofiting of existing rural single-story residence building

（征求意见稿）

202×－××－××发布                         202×－××－××实施

北京市住房和城乡建设委员会

联合发布

北京市市场监督管理局

北京市地方标准

农村既有单层住宅建筑综合改造技术规程

Technical specification for comprehensive retrofiting of existing rural single-story residence building

编  号：DB11/ T 1199－202X

备案号：J×－202×

主编单位： 北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司

北京市城建研究中心（北京市房屋管理事务中心）

北京交通大学

批准部门： 北京市市场监督管理局

施行日期：202×年×月×日

前    言

根据北京市市场监督管理局《关于印发 2023 年北京市地方标准制定项目计划的通知》（京市监发〔2023〕4 号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验, 参考国内相关标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 调查与检测；5 结构综合安全性鉴定；6 结构加固；7 节能改造措施；8 综合改造验收。

本标准修订的主要技术内容是：

- 第3章基本规定增加了结构综合安全性鉴定和结构综合安全性加固的内容；

- 增加了第4章调查与检测的内容；

- 增加了场地、地基和基础鉴定、加固处理方法、加固设计和施工的内容；

- 增加了第5章结构综合安全性鉴定的内容；

- 区分结构类型修改完善了第6章结构综合安全性加固的内容，增加了水泥基工程复合材料和后张预应力加固方法；

- 调整了第7章节能改造的个别指标；

- 调整了原规程第5章的内容作为附录A和附录B；

- 取消了关于石柱的加固方法。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局共同负责管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并负责组织编制单位对具体技术内容进行解释。执行过程中如有意见，请寄送至北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司（地址：北京市海淀区马甸东路19号金澳国际1026，邮编：100088，电话：62912726）.

本规程主编单位：北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司

北京市城建研究中心（北京市房屋管理事务中心）

北京交通大学

本规程参编单位：清华大学

北京市建设工程质量第五检测所有限公司

北京建筑工程质量第六检测所有限公司

北京市建筑工程研究院有限责任公司

北京市住房和城乡科技促进中心

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目 次

1	总则	1

2	术语	2

3	基本规定	3

3.1 一般规定..........................................................................................................................	3

3.2 结构综合安全性鉴定..........................................................................................................................	3

3.3 结构加固...............................................................................................................	7

3.4 节能改造	8

3.5 综合改造验收	9

4  调查与检测	10

4.1	一般规定	10

4.2	砌体结构与构件	10

4.3	木结构与构件	11

4.4	混合承重结构与构件	12

4.5	建筑节能	12

5  结构综合安全性鉴定	13

5.1  一般规定	13

5.2 场地、地基和基础鉴定	13

5.3  砌体结构房屋安全性鉴定	15

5.4  砌体结构房屋抗震鉴定	17

5.5  木结构房屋安全性鉴定	20

5.6  木结构房屋抗震鉴定	22

5.7  混合承重结构房屋安全性鉴定	24

5.8  混合承重结构房屋抗震鉴定	24

5.9  结构综合安全性鉴定评级	25

6 结构加固	29

6.1 一般规定	29

6.2 场地、地基和基础加固处理方法	29

6.3 地基基础加固设计和施工	30

6.4 砌体结构房屋加固方法	31

6.5 砌体结构房屋加固设计与施工	32

6.6 木结构房屋加固方法	40

6.7 木结构房屋加固设计与施工	41

6.8 混合承重结构房屋加固方法	45

7  节能改造措施	46

7.1 外墙	46

7.2 门窗	49

8  综合改造验收	51

8.1 原材料进场检验与验收	51

8.2 施工过程验收	51

8.3 竣工验收	53

附录A  前纵墙加固方法	54

附录B  内隔墙加固方法	59

本规程用词说明	61

引用标准名录	62

附：条文说明	63

Contents

1  General provisions------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

2  Terms---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

3  Basic Requirements ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3

3.1  General requirements---------------------------------------------------------------------------------------------3

3.2  Comprehensive safety appraisal---------------------------------------------------------------------------------3

3.3  Structure strengthening-------------------------------------------------------------------------------------------7

3.4  Energy-saving reform---------------------------------------------------------------------------------------------8

3.5  Construction quality acceptance---------------------------------------------------------------------------------9

4  Investigation and testing ----------------------------------------------------------------------------------------------------10

4.1  General requirements --------------------------------------------------------------------------------------------10

4.2  Masonry structures and components ---------------------------------------------------------------------------10

4.3  Timber structures and components ------------------------------------------------------------------------------11

4.4  Compound-bearing structure and components ---------------------------------------------------------------12

4.5  Building energy-saving-------------------------------------------------------------------------------------------12

5  Comprehensive safety appraisal of structures------------------------------------------------------------------------------13

5.1  General requirements --------------------------------------------------------------------------------------------13

5.2  Appraisal of site，soil and foundation ------------------------------------------------------------------------13

5.3  Safety Appraisal of masonry structure buildings -------------------------------------------------------------15

5.4  Seismic Appraisal of masonry structure buildings -----------------------------------------------------------17

5.5  Safety Appraisal of timber structure buildings ---------------------------------------------------------------20

5.6  Seismic Appraisal of timber structure buildings -------------------------------------------------------------22

- 5.7  Safety Appraisal of compound-bearing structure buildings------------------------------------------------24

- 5.8  Seismic Appraisal of compound-bearing structure buildings ----------------------------------------------24

- 5.9  Comprehensive safety appraisal rating of buildings --------------------------------------------------------25

6  Strengthening of structures--------------------------------------------------------------------------------------------------29

6.1  General requirements -------------------------------------------------------------------------------------------29

6.2  Strengthening method of site，soil and foundation----------------------------------------------------------29

6.3  Design and construction of soil and foundation---------------------------------------------------------------30

6.4  Strengthening method of masonry structures ---------------------------------------------------------------31

6.5  Design and construction of masonry structures -------------------------------------------------------------32

6.6  Strengthening method of timber structures ------------------------------------------------------------------40

6.7  Design and construction of timber structures ---------------------------------------------------------------41

- 6.8  Strengthening method of compound-bearing structures ---------------------------------------------------45

7  Energy saving comprehensive measure----------------------------------------------------------------------------------46

7.1  Exposed wall ----------------------------------------------------------------------------------------------------46

7.2  Door and window -----------------------------------------------------------------------------------------------49

8  Acceptance of construction quality of comprehensive reconstruction -----------------------------------------------51

8.1  Materials ---------------------------------------------------------------------------------------------------------51

8.2  Construction procedure--------------------------------------------------------------------------------------51

8.3  Acceptance of finished construction -------------------------------------------------------------------------53

Appendix A  Strengthening method of front longitudinal wall----------------------------------------------------------54

AppendixB  Strengthening method of internal partition wall-----------------------------------------------------------59

Explanation of words in this code --------------------------------------------------------------------------------------------61

List of quoted standards --------------------------------------------------------------------------------------------------------62

Addition:Explanation of provisions -------------------------------------------------------------------------------------------63

1  总则

1.0.1  为规范北京市行政区域内农村地区既有低层住宅建筑结构综合安全性鉴定和综合改造，保证鉴定和加固与节能改造质量，做到技术可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于北京市行政区域内农村地区层数为一、二层的既有住宅建筑的综合结构安全性鉴定和综合改造。

1.0.3  北京市行政区域内农村地区层数为一、二层的既有住宅建筑的结构综合安全性鉴定和综合改造，除应遵守本规程之外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  农村既有住宅建筑 existing rural residence building

农村地区宅基地上用于居住和生活的房屋。

2.0.2  综合改造 comprehensive retrofit for building

依据结构综合安全性鉴定与节能现状调查结果，对农村既有住宅进行结构加固与节能改造，使其满足结构安全、本地区抗震设防和节能保温要求。

2.0.3  结构综合安全性 comprehensive safety of building structure

在进行结构安全性与建筑抗震性能分析的基础上，对房屋结构安全性与建筑抗震能力做出综合评定。

2.0.4  混合承重结构 compound bearing structure

由两种以上结构类型和材料混合使用的房屋。包括竖向承重结构采用砖墙、木柱、砖柱、预制混凝土柱或钢柱中两种或以上构件承重的房屋，或在同一高度采用不同材料砌筑墙体的房屋。

2.0.5  结构加固 seismic strengthening for building structure

通过对承重结构、构件、支撑、构件连接及其相关部分采取增强、局部更换或调整其荷载分布等措施，使房屋达到安全和抗震设防目标所进行的设计及施工。

2.0.6  节能改造 energy-saving retrofit for building

通过对外墙、屋面及门窗进行改造，使农村既有住宅达到北京地区节能要求的设计及施工。

2.0.7  增砌墙体加固 strengthening with addition of brick wall

在门窗洞口一侧或两侧增砌墙体的加固措施。

2.0.8  混凝土框加固 strengthening with reinforced concrete door or window frame

在门窗洞加设钢筋混凝土门框或窗框的加固措施。

2.0.9  钢框加固 strengthening with steel door or window frame

在门窗洞口加设钢门窗框的加固措施。

2.0.10  钢圈梁 steel ring beam

在房屋的檐口标高处，沿外墙水平方向加设的扁钢或角钢带的加固措施。

2.0.11  配筋砂浆带圈梁 reinforced mortar ring beam

在房屋的檐口标高处，沿外墙水平方向加设的配置钢筋网砂浆带。

2.0.12  钢筋网砂浆包角 reinforced mortar layers around exterior corner

在房屋的外墙角部采用钢筋网砂浆作为外加构造柱的加固措施。

2.0.13  前檐高度 height of front eaves

在前檐位置，室外地坪到卧檩底面的标高。

2.0.14  端墙 end wall

承重外墙尽端至最近侧门窗洞边的墙体。

# 3  基本规定

## 3.1  一般规定

3.1.1 农村既有住宅建筑综合改造前应对建筑进行综合安全性鉴定，并对节能状况进行评估，依据鉴定和评估结果，按照本规程进行综合改造。

3.1.2  各类农村既有住宅建筑的综合安全性鉴定和加固，应能满足相应后续使用年限的要求。各类农村既有住宅应根据需要和可能，按下列规定选择其后续使用年限：

1  在2016年及其以后（按当时施行的《农村民居建筑抗震设计施工规程》DB11/T 536 或国家、北京市其它相关标准设计、施工）建造的，后续使用年限宜采用50年；

2  不满足第1条要求建造的各类住宅建筑后续使用年限不得少于30年。

3.1.3   农村既有住宅建筑加固后抗震设防标准和抗震设防烈度应符合下列规定：

1  按本规程进行抗震鉴定和加固的农村既有住宅，在预期的后续工作年限内不影响整体承载和抗震性能，具有相应的抗震设防目标为：后续工作年限50年的既有建筑，具有与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011相同的设防目标；后续工作年限少于50年的既有建筑，当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，可能发生轻微破坏，稍加修理仍可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，主体结构不致严重破坏，围护结构不发生大面积倒塌；

2  农村既有住宅建筑的抗震设防烈度应按现行《中国地震动参数区划图》GB 18306确定，抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系应符合表3.1.3的规定。

表3.1.3  抗震设防烈度和设计基本地震加速度的对应关系

| 抗震设防烈度 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 设计基本地震加速度 | 0.10（0.15）g | 0.20g |

3.1.4 本规程中农村既有住宅节能改造包括外墙和外门窗的改造，屋面具备改造条件时，宜进行屋面节能改造。

## 3.2  结构综合安全性鉴定

3.2.1  农村既有住宅建筑结构的综合安全性鉴定应包括房屋结构安全性鉴定和抗震鉴定，鉴定前应进行必要的结构检查与检测。

3.2.2  农村既有住宅建筑的检查与检测应符合以下规定：

1  对房屋建筑场地进行检查，确定建筑场地地段类型；

2  对房屋结构体系和结构布置进行检查，确定结构体系合理性和结构布置的规则性；

3  对房屋损伤的检查应对梁、板（屋架）、墙（柱）等结构构件的变形与损伤和房屋地基不均匀沉降等进行全数检查和必要的量测；

4  对结构构件材料强度进行抽样检测，推定主要结构构件的材料强度。

3.2.3  房屋结构安全性鉴定评级的层次、等级划分以及工作步骤和内容，应符合下列规定：

1  结构安全性的鉴定评级，应分为构件（含节点、连接）、子系统、鉴定系统三个层次评定。每一层次分为四个安全性等级，并应按表3.2.3规定的检查项目和步骤，从第一层次开始，逐层进行：

1）根据构件各检查项目评定结果，确定单个构件的安全性等级；

2）根据子系统各检查项目及各构件集的评定结果，确定子系统的安全性等级；

3）根据各子系统的评定结果，确定鉴定系统的安全性等级。

2  各层次安全性鉴定评级，应以该层次所有检查项目安全性的评定结果为依据确定；

3  当仅要求鉴定某层次的安全性时，检查和评定工作可只进行到该层次相应程序规定的步骤。

表3.2.3  结构安全性鉴定评级的层次、等级划分及工作内容

| 层 次 | 一 | 二 |  | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层 名 | 构 件 | 子 系 统 |  | 鉴定系统 |
| 等 级 | au、bu、cu、du | Au、Bu、Cu、Du |  | Asu、Bsu、Csu、Dsu |
| 地基基础 | —— | 地基变形评级 | 地基基 础评级 | 鉴定系统安全性评级 |
|  | 按同类材料构件各检查项目评定单个基础等级 | 边坡场地稳定性评级 |  |  |
|  |  | 基础承载力评级 |  |  |
| 上部承重结构 | 按承载能力、构造与连接、变形与损伤等检查项目评定单个构件等级 | 每种构件集评级 | 上部承重结构评级 |  |
|  |  | 结构侧向位移评级 |  |  |
|  | —— | 按结构布置、支撑、圈梁、结构间连接等检查项目评定结构整体性评级 |  |  |
| 围护系统承重部分 | 按上部承重结构检查项目步骤评定围护系统承重部分各层次安全等级 |  |  |  |

3.2.4  房屋结构安全性鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.2.4的规定采用。

表3.2.4  安全性鉴定分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分 级 标 准 | 处 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单个构件或其检查项目 | au | 符合本规程的安全性要求，具有安全性能 | 不必采取措施 |
|  |  | bu | 略低于本规程对au级的安全性要求，尚不影响安全性能 | 仅需采取维护措施 |
|  |  | cu | 不符合本规程对au级的安全性要求，影响安全性能 | 应采取措施 |
|  |  | du | 极不符合本规程对au级的安全性要求，已严重影响安全性能 | 必须立即采取措施 |
| 二 | 子系统或子系统的某种构件集 | Au | 符合本规程安全性要求，不影响整体安全性能 | 可能有个别一般构件应采取措施 |
|  |  | Bu | 略低于本规程准对Au级的安全性要求，仍能满足结构安全性的下限水平要求，尚不明显影响整体安全性能 | 可能有极少数构件应采取措施 |
|  |  | Cu | 不符合本规程对Au级的安全性要求，影响整体安全 | 应采取措施，且可能有极少数构件必须立即采取措施 |
|  |  | Du | 极不符合本规程对Au级的安全性要求，已严重影响整体安全性能 | 必须立即采取措施 |
| 三 | 鉴定系统 | Asu | 符合本规程的安全性要求，不影响整体安全性能 | 可能有极少数一般构件应采取措施 |
|  |  | Bsu | 略低于本规程对Asu级的安全性要求，仍能满足结构安全性的下限水平要求，尚不明显影响整体安全性能 | 可能有极少数构件应采取措施 |
|  |  | Csu | 不符合本规程对Asu级的安全性要求，影响整体安全性能 | 应采取措施，且可能有极少数构件必须立即采取措施 |
|  |  | Dsu | 极不符合本规程对Asu级的安全性要求，已严重影响整体安全性能 | 必须立即采取措施 |

3.2.5  对于局部结构安全性鉴定，应包括对局部改造影响的构件及其关联构件，无论所涉及构件或构件集多少，均应按照本规程的鉴定工作的程序进行安全性鉴定，并给出局部结构安全性鉴定的评级结果。

3.2.6  农村既有住宅建筑抗震鉴定应符合下列规定：

1  应根据各类房屋的结构体系、结构布置、构造措施等因素，采取相应的抗震鉴定方法；

2  在对房屋的各项鉴定项目作出检查和评定后，对于不符合抗震要求的房屋应提出相应的措施与对策和处理建议。

3.2.7  农村既有住宅建筑抗震鉴定宜采用建筑抗震综合能力指数的鉴定方法，在计算时应计入抗震结构体系和构造的影响：

1  应根据结构体系和整体性连接构造的符合程度，采用体系影响系数考虑其对结构抗震承载力的影响；

2  应根据局部构造的符合程度，采用局部影响系数考虑其对结构抗震承载力的影响。

3.2.8  农村既有住宅建筑结构体系鉴定和构造措施鉴定，应符合下列规定：

1 应对承重结构和承重墙体类别进行检查。对混合承重结构，应着重检查加强连接的措施；

2 应对结构体系进行检查，找出其破坏会导致整个房屋丧失抗震能力、竖向承载能力或整体稳定性的主要构件，并对其进行重点评价；

3 应对结构构件之间的连接构造以及非结构构件与主体结构的连接构造进行检查。

3.2.9  房屋建筑抗震鉴定评级的层次、等级划分以及工作步骤和内容，应符合下列规定：

1  抗震鉴定评级，应按构件（楼层）、子系统和鉴定系统分三个层次。每一层次分为四个等级，并应按表3.2.9规定的检查项目和步骤，从第一层次开始，逐层进行；

2  根据子系统抗震措施项目及抗侧力构件集与其他构件集抗震承载力的评定结果，确定子系统的抗震能力等级；

3  主体结构子系统的抗震能力等级按最弱楼层的综合抗震能力指数作为主体结构子系统的抗震能力等级；

4  根据场地与地基基础和主体结构子系统的评定结果，取子系统中较低一级作为鉴定系统的抗震能力等级；

5  各层次抗震鉴定评级，应以该层次抗震的评定结果为依据确定。

表3.2.9  抗震鉴定评级的层次、等级划分及工作内容

| 层 次 | 一 | 二 |  | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层 名 | 构 件 | 子 系 统 |  | 鉴定系统 |
| 等 级 | ae、be、ce、de | Ae、Be、Ce、De |  | Ase、Bse、Cse、Dse |
| 场地与地 基基础 | —— | 场地评级 | 场地与地基基础抗震评级 | 建筑整体抗震评级 |
|  | —— | 地基变形评级 |  |  |
|  | 按同类材料构件评定单个基础抗震承载力评级 | 基础构件集抗震承载力和连接构造评级 |  |  |
| 主体结构 | —— | 考虑结构体系和局部影响系数的楼层综合抗震能力指数评级 |  |  |

3.2.10 房屋建筑抗震鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.2.10的规定采用。

表3.2.10 抗震鉴定各层次分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分 级 标 准 | 处 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构件 | ae | 符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程的抗震要求 | 不必采取措施 |
|  |  | be | 略低于《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程对ae级的抗震要求，尚不影响抗震承载力 | 可不采取措施 |
|  |  | ce | 不符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程对ae级的抗震要求，影响抗震能力 | 应采取措施 |
|  |  | de | 严重不符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程对ae级的抗震要求，已严重影响抗震能力 | 必须采取措施 |
| 二 | 子系统 | Ae | 符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程的抗震要求，具有相应的整体抗震性能 | 可不采取措施 |
|  |  | Be | 略低于《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程对Ae级的抗震要求，尚不显著影响整体抗震性能 | 可能有个别构件或局部构造应采取措施 |
|  |  | Ce | 不符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程对Ae级的抗震要求，显著影响整体抗震性能 | 应采取措施，且可能有楼层或地基基础的抗震承载力或构造措施必须采取措施 |
|  |  | De | 严重不符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程对Ae级的抗震能力要求，严重影响整体抗震性能 | 必须采取房屋整体加固或拆除的措施 |
| 三 | 鉴定系统 | Ase | 符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程的抗震要求，不影响整体抗震性能 | 可不采取措施 |
|  |  | Bse | 略低于《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程对Ase级的抗震要求，尚不显著影响整体抗震性能 | 可能有个别构件或局部构造应采取措施 |
|  |  | Cse | 不符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程对Ase级的抗震要求，显著影响整体抗震性能 | 应采取措施，且可能少数楼层或地基基础的抗震承载力或构造措施必须采取措施 |
|  |  | Dse | 严重不符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程对Ase级的抗震要求，严重影响整体抗震性能 | 必须采取整体加固或拆除重建等措施 |

3.2.11  房屋结构综合安全性鉴定评级，应对结构安全性鉴定、建筑抗震鉴定的评级结果进行综合评定；并应符合下列要求：

1  应根据不同类型结构中不同构件的受力特点、是否包括地震作用效应组合来确定结构综合安全性评级中不同构件集归属于结构安全性或抗震承载力的评级；

2  当结构安全性鉴定中的整体构造、结构构件连接构造低于抗震鉴定的宏观控制和构造措施时，结构安全性鉴定的结构构件和主体结构子系统的安全性评级均可不再考虑相应的构造与连接项目。

3.2.12  房屋结构综合安全性鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.1.12的规定采用。

表3.1.12 鉴定系统建筑综合安全性评级标准

| 等级 | 分 级 标 准 |
| --- | --- |
| Aeu | 房屋结构安全性符合本规程的安全性要求，具有足够的承载能力和结构整体稳定性；建筑抗震能力符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程的要求，在预期的后续使用年限内不影响整体承载和抗震性能，具有相应的抗震设防目标为：后续使用50年的既有建筑，具有与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011相同的设防目标，后续时间少于50年的既有建筑，在遭遇同样的地震影响时，其损害程度略大于按后续使用50年鉴定的建筑。 |
| Beu | 房屋结构安全性略低于本规程对Aeu级的安全性要求，尚不影响整体安全；或建筑抗震能力略低于《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程的要求；在后续工作年限内尚不显著影响整体承载或不显著影响整体抗震性能 |
| Ceu | 房屋结构安全性不符合本规程对Aeu级的安全性要求，影响整体安全；或建筑抗震能力不符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程的要求；在后续工作年限内显著影响整体承载或显著影响整体抗震性能 |
| Deu | 房屋结构安全性严重不符合本规程对Aeu级的安全性要求，已经严重影响整体安全；或建筑抗震能力整体严重不符合《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本规程的要求 |

3.2.13  根据结构安全性与抗震鉴定结果，考虑各鉴定项目对房屋安全性与抗震性能的影响、加固难易程度、加固经济投入等因素进行综合分析，采取相应的维修、加固、改造、拆建更新或改变使用功能等措施或对策。

## 3.3  结构加固

3.3.1  农村既有低层住宅建筑经综合安全性鉴定确认需要加固时，应根据鉴定结论和委托方提出的要求，由有资质的专业技术人员按本规程的规定和业主的要求进行加固设计。加固设计的范围，可按整幢建筑物确定，也可按制定的结构、构件或连接确定，但均应考虑该结构的整体牢固性。

3.3.2  农村既有低层住宅建筑的加固设计，应与实际施工方法相结合，采取有效措施，保证新增构件和部件与原结构连接可靠，新增截面与原截面粘结牢固，形成整体共同工作；并应避免对未加固部分，以及相关的结构、构件和地基基础造成不利的影响。

3.3.3  农村既有低层住宅建筑的加固设计，应综合考虑其技术经济效果，避免不必要的拆除或更换。

3.3.4  结构加固方案制定应符合下列要求:

1  加固方案应结合原结构的特点综合分析，分别采用房屋整体、构件及其连接和节点加固，并结合维修改造改善使用功能，注意美观；

2  根据场地、地基基础的现状，采用适宜的处理方案；

3  优先选用对内装饰破坏较少的加固方案；

4  加固方法应便于施工，并应减少对生产、生活的影响，防止火灾等安全事故的发生。

3.3.5  对原结构加固可采用以下措施：

1  采用水泥砂浆、钢筋网水泥砂浆面层、水泥基工程复合材料或后张预应力加固承重墙体；

2  采用门窗洞口增砌墙体、钢筋网水泥砂浆面层或设置钢筋混凝土框、钢框加固前纵墙；

3  采用钢筋网水泥砂浆面层或水泥基工程复合材料等措施加固前檐砖柱；

4  采用增设拉杆、剪刀撑、水平系杆、角钢等措施加固屋架、墙、柱等连接部位；

5  采用现浇叠合屋面、新增圈梁、增设钢拉杆、设置角钢增加屋面板搭接长度等措施加固预制屋面板；

6  采用增设圈梁、增设构造柱或采用配筋砂浆带包角增加结构整体性；

7  采用增设抗震横墙、内隔墙抗震加固等措施控制横墙最大间距；

8  室内增设轻钢骨架来增加结构的整体性，增强屋架与支撑构件以及与承重墙的拉结。

3.3.6  结构加固施工应符合下列要求：

1  加固施工时应采取措施，避免或减少对原结构构件的损伤；

2  加固施工过程中发现原结构构件或相关工程隐蔽部位的构造有严重缺陷时，应在加固过程中一并处理，消除缺陷；必要时应立即采取临时安全措施，处理后方可继续施工；

3  加固施工过程中，当承重构件需要置换或局部支撑部位需要卸载时，应预先采取临时支护措施；

4  新增加固木构件和铁件应进行防腐、防锈处理；

5  加固施工过程中应采取必要的安全措施，防止施工中出现建筑倾斜、开裂或倒塌等情况。

## 3.4  节能改造

3.4.1  农村既有住宅建筑节能改造设计宜按照《农村居住建筑节能设计标准》GB/T50824进行，施工过程中的设计变更不得降低建筑节能效果。

3.4.2  节能改造设计时，应优先采用已有的施工技术标准，并采用对居民干扰小、工期短、环境污染小、安装便捷的工艺。

3.4.3  节能改造宜优先采用本地区的材料、构件和设备等，并应符合设计要求及国家、行业及北京市有关标准的规定，严禁使用国家和北京市明令禁止使用和淘汰的材料、构件和设备。

3.4.4  节能改造宜在加固完工后进行，且施工作业时不得有明火。

3.4.5  改造后农村既有住宅建筑围护结构的传热系数，不应大于表3.4.5中的规定限值。

表3.4.5  普通农村既有住宅围护结构传热系数限值

| 围护结构部位的传热系数K[W/m2·K)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 屋面 | 外窗 | 外门 |
| 0.45 | 0.50 | 2.7 | 2.5 |

3.4.6  屋面宜按照《既有居住建筑节能改造技术规程》DB11/381中的相关要求进行节能改造。

3.4.7  对外墙进行节能改造宜采用外墙外保温做法。宜选用下列几种外墙外保温系统，其它保温体系可参照北京市有关标准执行。

1  薄抹灰外墙外保温系统；

2  胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯板外墙外保温系统（简称贴砌聚苯板外保温系统）。

3.4.8  外窗改造在满足传热系数要求的同时，气密性等级不应低于国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433中规定的6级。外窗改造可采用以下措施：

1  更换为符合本规程要求的新外窗；

2  在原有外窗内、外侧增加符合本规程要求的新外窗；

3  将原有单玻窗改造为满足热工性能和气密性要求的中空玻璃窗；

4  采用密封等措施提高原有中空玻璃窗的气密性至不小于6级。

3.4.9  外门的节能改造可采用更换外门或者在门芯板中填充保温材料等措施。对常开启的户门，宜安装避风间。

3.4.10  外墙、屋面节能改造所选用的保温材料燃烧性能不应低于B1级。

3.4.11  建筑节能改造所用材料、构件应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，进场时，应进行验收，并进行记录。材料供应商应提供材料、构件的合格证、出厂检验报告等质量证明文件。

3.4.12  节能改造施工前，应编制施工技术方案，并对施工人员进行技术交底和专业技术培训，施工时应按相关的施工技术标准对施工过程及结果实行质量控制。

3.4.13  节能改造工程竣工后，应加强对成品的保护。

## 3.5  综合改造验收

3.5.1  农村既有住宅建筑综合改造宜具有相应的设计文件。

3.5.2  农村既有住宅建筑综合改造验收应包括原材料进场检验和验收、工序验收、竣工验收三部分。凡本规程有规定的应按本规程执行，本规程未规定者，应按有关的现行国家规范或北京市其他相关标准执行。

3.5.3  农村既有住宅建筑综合改造工程的原材料检验和验收应按批次进行验收。

3.5.4  农村既有住宅建筑综合改造工程的每道工序均应按本规程进行质量控制。各工序完成后应进行工序验收，并留存工序验收资料，验收项目应包括本规程所列相应内容。

3.5.5  农村既有住宅建筑综合改造工程完成后应进行竣工验收。竣工验收应包括工程实体验收和资料验收两部分。

4  调查与检测

4.1  一般规定

4.1.1  农村既有住宅建筑的调查与检测，应包括建筑基本情况调查和主体结构现状检查与检测。

4.1.2  农村既有住宅建筑的基本情况调查，应包括下列内容：
1  建造时间、设计施工情况、改造扩建及加固情况；
2  所在场地的河道、山坡、采空区等地质环境状况；

3  经历的灾害情况；

4  围护结构构造情况；

5 外墙保温系统设置情况。

4.1.3  农村既有住宅建筑主体结构现状检查与检测，宜按照先建筑外部、后建筑内部的顺序进行。外观破坏程度严重或濒于倒塌的建筑，在确保检测人员安全的情况下方可对内部进行检查与检测。

1  外部检查与检测重点为：

1）周边环境情况（是否有沟渠、坑槽、堆土及邻近危险房屋等）；

2）场地、地基基础的稳定和变形情况；

3）是否有整体倾斜、变形情况；

4）外观损伤和破坏情况。

2  内部检查与检测应结合外部检查与检测情况确定房屋结构类型、结构体系和平立面布置，应包含以下内容：

1）层数、高度、楼（屋）盖类型等检查与检测；

2）竖向和水平向承重构件、抗侧力构件的布置和竖向连续性、支撑系统布置的完整性、结构间的连接构造等检查。

3）承重墙体、柱、梁、楼板、屋盖构件的材质、材料强度、截面尺寸的检测；

4）结构构件变形的检查与检测，应包括结构构件倾斜、变形，受弯构件的挠度等；

5）楼、屋面荷载情况。

4.1.4  农村既有住宅建筑主体结构材料强度、钢筋配置和变形与损伤的检测方法，应符合现行地方标准《房屋结构检测与鉴定操作规程》DB11/T 849的规定和相关标准的规定。

4.1.5  在现场调查和检测的基础上，宜绘制建筑结构平面布置图。

4.2  砌体结构与构件

4.2.1  砌体结构与构件检查与检测项目应包括结构体系与结构布置、外观缺陷与损伤、房屋整体倾斜、砌筑块材和砌筑砂浆的材料强度、混凝土构件抗压强度、构造柱和圈梁的布置及钢筋配置、墙体拉结筋的设置等整体性连接构造、梁垫设置等局部构造、楼（屋）盖类型、门窗过梁类型及设置等。

4.2.2  砌体结构整体性连接构造的检查与检测，应包含以下内容：

1 墙体在平面内闭合情况；

2 构造柱及圈梁的设置情况；

3 墙体交接处咬槎砌筑及拉结筋的设置情况；

4 承重梁、预制楼板的支承长度；

5 阳台、雨篷与主体结构的连接构造。

4.2.3  砌体构件的外观缺陷及损伤应进行全数检查，并应重点对承重梁下部、门窗洞口角部、过梁端部墙体及女儿墙根部等部位进行检查。

4.2.4  砌体构件碱蚀风化程度可采用直观法确定碱蚀风化的面积深度和范围。

4.2.5  砌体结构墙体砌筑材料强度抽样数量检测应符合下列规定：

1  砌筑块材和砌筑砂浆强度采用回弹法检测时，抽样数量每层不宜少于三面墙体，并依据《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315进行评定；

2  砌筑砂浆强度检测采用贯入法时，抽样数量不宜少于六面墙，并依据《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136的相关规定进行评定；

3  当块材无风化酥碱等损失时，也可不对块材强度进行抽样检测，其块材强度取值宜采用MU7.5；当结构构件无损伤且通过局部验证或钉划等经验方法能确定砌筑砂浆强度不小于M2.5时，也可不对砌筑砂浆强度进行抽样检测。

4.3  木结构与构件

4.3.1  木结构与构件的检查与检测项目应包括结构体系和结构布置、房屋整体倾斜、结构构造与连接、木构件的截面尺寸、木构件的材料性能、木构件变形（挠度、侧向弯曲、倾斜率）、木构件的缺陷与损伤等。

4.3.2  木结构房屋整体变形（稳定性）检查和检测，应包括房屋的整体倾斜变形、房屋屋面及屋脊的变形、围护墙体与木柱之间脱开裂缝等内容：

1  房屋整体结构的倾斜变形可采用吊锤、多功能检测尺或经纬仪、全站仪等检测，当使用多功能检测尺检测时，可仅提供倾斜率检测结果；当房屋整体结构存在明显的倾斜变形的，应对房屋的木柱（墙体）和基础进行重点的检查和检测；

2  房屋屋面及屋脊的变形可采用目测的方法进行检查，当屋面或屋脊凹凸不平的，应对凹陷部位的木构件进行详细的检查和检测；

3  檐头变形的，应检查屋架是否拉开移位；

4  当围护墙体与木柱之间存在裂缝时，应重点检查木柱与墙体的砌筑方式及是否有拉结措施。

4.3.3  木结构整体性连接构造的检查与检测应包括柱间及屋架间的竖向支撑、木柱或檐口高度、楼（屋）面类型，同时应重点检查是否存在人字屋架、悠悬柁架、蜡扦瓜柱柁架和无前、后檐檩等不利的结构构造。

4.3.4  木结构各连接节点检查，应包括下列内容：

1  榫卯连接应检查连接处的牢固程度，榫头不应拔出或折断，榫眼应无压裂；

2  齿连接应检查压杆轴线与齿槽承压面垂直度，受剪面不应出现裂缝，齿槽承压面和压杆端部不应存在局部破损、脱开情况；

3  螺栓连接应用扳手检查螺帽，垫片不应变形、陷入木材内，夹板的螺孔附近应无裂缝、 虫蛀和腐朽；

4  钉连接应检查连接处牢固情况，钉孔附近应无裂缝、虫蛀和腐朽，连接钉应无锈蚀、变形。

4.3.5  应检测承重木构件的长度，木柱、桁架、梁（含檩条）和屋面木基层等的截面尺寸，并应符合下列规定：

1  对于表面存在明显损伤的构件，应进行全数检测；实测木构件的有效截面时，应扣除各种缺陷和损伤造成的截面损失；

2  对于表面未出现明显损伤的构件，应按楼层、构件类型划分检测批，每个检测批随机抽取代表性构件不应少于 3 个。

4.3.6  主要承重构件的损伤及缺陷应全数检查检测，并应符合下列规定：

1  木构件腐朽和虫蛀的检查和检测，应重点检查埋入墙内或长期接触潮湿和遭受雨水淋泡的柱根、木柁、木屋架的端头、檩头、椽头等部位，可采用尺量、探针刺入、应力波等方法确定腐朽和虫蛀的损害程度；

2  木节、斜纹、扭纹、裂缝和髓心等缺陷检查，可采用目测及尺量方法。木构件斜裂缝和斜纹理的检查检测宜检测斜裂缝或斜纹理与中轴线的夹角，斜裂缝位置、数量、 长度、宽度及深度。可用探针检测裂缝的深度，用裂缝塞尺检测裂缝的宽度，用钢尺量测裂缝的长度。

4.3.7  木结构中的砌体构件应按4.2节进行检查检测。

4.4  混合承重结构和构件

4.4.1 混合承重结构和构件的检查与检测项目应包括结构体系和结构布置、房屋整体倾斜、结构构造与连接、竖向承重构件的类型和分布、同一高度墙体砌筑材料类型和分布、楼（屋）盖类型等。

4.4.2  应对混合承重结构的主要受力构件类型的分布和布置及传力路径进行检查检测，重点关注以下内容：

1  是否存在木柱与砖柱、木柱与石柱混合承重情况，柱底是否设置柱基础；

2  承重大梁是否支承在门窗洞口上方；

3  竖向传力构件是否上下连续；

4  最大横墙间距；

5  层高。

4.4.3  混合承重结构中的砌体构件应按4.2节的规定进行检查与检测，木构件或钢筋混凝土构件应按4.3节进行检查与检测。

4.5  建筑节能

4.5.1 建筑节能的检查与检测项目应包括各朝向外墙、屋面的构造、外窗的类型、使用情况，外门的构造、使用情况等。

4.5.2 应对建筑节能涉及的外墙、屋面、外窗、外门进行检查，重点关注以下内容：

1  外墙的材质、构造，是否有保温层及各层厚度；

2  屋面的材质、构造、各层厚度、是平屋面、斜屋面、是否有吊顶；

3  各朝向外窗的尺寸、类型、材质、玻璃构造、窗洞口处外墙厚度、玻璃是否有结露、使用中是否漏风、漏雨、安装时间；

4  外门的构造、漏风情况、是否有避风间、安装时间。

4.5.3 外墙各层构造、材质可采用钻芯进行检测；屋面检测可采用目测及向农户问询的方式进行，如有吊顶可局部拆开进行检测；外窗检测可采用目测、尺量及向农户问询的方式进行；外门检测可采用目测、尺量及向农户问询的方式进行。

# 5  结构综合安全性鉴定

## 5.1  一般规定

5.1.1  本章规定了农村既有住宅建筑中砌体结构、木结构、混合承重结构等房屋的地基和基础、结构安全性与抗震鉴定的要求。

5.1.2  房屋结构综合安全性鉴定时，应根据收集的资料和现状检查情况等进行场地条件鉴定和地基基础的鉴定，对于地基基础的鉴定应先进行静载缺陷严重性的判定，再进行抗震鉴定。

5.1.3  农村既有住宅建筑结构安全性与抗震鉴定，应从结构体系、结构布置、结构变形与损伤、结构构件承载能力、构造与连接措施等方面进行。

5.1.4  各类农村既有住宅建筑的结构体系与结构布置，应符合下列要求：

1  结构体系应合理，结构构件传力应不间断，对混合承重结构，应采取加强连接的措施；

2  结构平面布置应对称或基本对称，对于砌体结构不应采用开口墙。

5.1.5  各类农村既有住宅建筑结构的安全性与抗震能力评定，应符合下列规定：

1  对于按《农村民居建筑抗震设计施工规程》DB11/T 536、《北京地区农村民居建筑抗震构造图集》或国家其它相关标准建造，以及按照《北京市抗震节能型农民住宅建设项目管理办法》（京建发〔2010〕442号）中提及的结构体系建造的房屋，且房屋结构未出现过大的变形与明显损伤状况的，可仅进行房屋结构的安全评估，安全评估需参照《房屋建筑安全评估技术规程》DB11/T 882及相关规定进行；

2  对于未按照第1条要求建造或存在较明显变形或明显损伤的农村既有住宅房屋建筑，应按本规程或相关现行标准进行房屋结构安全性与抗震能力鉴定。

3  对于房屋外观破坏程度严重或濒于倒塌的房屋，可直接按照《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T363进行鉴定；

4  对于混凝土构件和钢构件的安全性和抗震能力评定可按《房屋建筑综合安全性鉴定标准》DB11/637的相关规定进行。

## 5.2  场地、地基和基础鉴定

5.2.1  地基基础子系统的安全性鉴定评级，应按地基变形、基础承载力和边坡场地稳定性三个项目评级，并取其中较低一级作为地基基础的安全性等级。

5.2.2  场地与地基基础子系统的抗震鉴定，应按场地评级、地基变形评级和基础构件集抗震承载力与连接构造等三个项目评级，并取其中较低一级作为场地与地基基础子系统的抗震能力评级。

5.2.3  地基基础的安全性鉴定评级应遵循下列原则：

1  一般情况下，宜根据地基变形、建筑物整体倾斜检测结果，以及基础不均匀沉降引起主体结构变形与损伤的检查结果进行鉴定评级；需要时也可按地基基础的承载力进行评定；

2  当需要对地基的承载力进行鉴定评级时，应根据岩土工程勘察资料和有关基础检测资料进行评定；

3  对建造在斜坡场地上的房屋建筑，应进行历史情况调查和实地考察，对边坡场地的稳定性进行评定。

5.2.4  地基基础的安全性鉴定，当无工程勘察资料时，以现状鉴定为主，应着重检查下列各项：

1  上部结构有无因不均匀沉降导致的裂缝和倾斜；

2  基础有无腐蚀、酥碱、松散和剥落；

3  上部结构裂缝、倾斜程度以及有无发展趋势。

5.2.5  地基基础的静载缺陷的判定，应符合下列要求：

1  当基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落，上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，或虽有裂缝、倾斜但不严重且无发展趋势时，可判定为无严重静载缺陷。

2  当基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落，上部结构出现较严重裂缝、倾斜或裂缝、倾斜发展仍未稳定时，可判定为存在严重静载缺陷。

5.2.6  当地基基础（或桩基）的安全性按地基变形（上部结构反应）检查结果评定时，应按下列规定进行评级：

Au级  上部结构无因基础不均匀沉降导致的裂缝，整体倾斜未超过《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292的限值要求且无发展迹象，基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落现象。

Bu级  上部结构存在因基础不均匀沉降导致的裂缝和倾斜，倾斜和裂缝宽度未超过《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292的限值要求且无发展迹象，基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落现象。

Cu级  上部结构存在因基础不均匀沉降导致的裂缝和倾斜，倾斜或裂缝宽度已超过《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292的限值要求但无发展迹象，基础无或存在轻微腐蚀、酥碱、松散和剥落现象。

Du级  上部结构存在因基础不均匀沉降导致的裂缝和倾斜，倾斜或裂缝宽度已超过《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292的限值要求且有发展迹象，或基础存在明显腐蚀、酥碱、松散和剥落现象。

5.2.7  当地基基础（或桩基）的安全性按其承载力评定时，可根据地基基础的检测和计算分析结果，按下列规定评级：

Au级  地基基础承载力符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007或《建筑桩基技术规范》JGJ 94的要求、且房屋建筑完好无损。

Bu级  地基基础承载力符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007或《建筑桩基技术规范》JGJ 94的要求、但房屋建筑存在与地基基础相关的轻微损伤。

Cu级  地基基础承载力不符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007或《建筑桩基技术规范》JGJ 94的要求、且房屋建筑完好无损或局部存在与地基基础相关的轻微损伤。

Du级  地基基础承载力不符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007或《建筑桩基技术规范》JGJ 94的要求、且房屋建筑有较严重损伤。

5.2.8  当地基基础的安全性按边坡场地稳定性项目评级时，应按下列规定评级：

Au级  建筑场地地基稳定，无滑动迹象及滑动史。

Bu级  建筑场地地基在历史上曾有过局部滑动，经治理后已停止滑动，且近期评估表明，在一般情况下，不会再滑动。

Cu级  建筑场地地基在历史上发生过滑动，目前虽已停止滑动，但若触动诱发因素，今后仍有可能再滑动。

Du级  建筑场地地基在历史上发生过滑动，目前又有滑动或滑动迹象。

5.2.9  地基基础子系统的安全性等级，应根据本规程第5.2.6条至第5.2.8条中关于地基基础的评定结果进行评定，当采用两项或三项时，应按其中最低一级确定。

5.2.10  在鉴定中若发现地下水位或水质有较大变化，或土压力、水压力有显著改变，且可能对房屋建筑产生不利影响时，应对此类变化所产生的不利影响进行评价，并提出处理建议。

5.2.11  农村既有建筑场地应按表5.2.11进行地段划分。建造在对抗震有利或一般地段的建筑，可不进行场地对建筑影响的抗震鉴定。

表5.2.11 建筑抗震有利、不利和危险地段的划分

| 地段类型 | 地质、地形、地貌 |
| --- | --- |
| 有利地段 | 稳定基岩，坚硬土，开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等 |
| 一般地段 | 不属于有利、不利和危险地段 |
| 不利地段 | 软弱土、液化土、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩质的陡坡、河岸和边坡的边缘，平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层（如故河道、疏松的断层破碎带、暗埋的塘浜沟谷和半填半挖地基）等 |
| 危险地段 | 地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流、采空区等及地震断裂带上可能发生地表错位的部位 |

5.2.12  地基和基础的抗震鉴定，当符合下列情况时的建筑，宜以地基基础的安全性鉴定评级作为场地与地基基础抗震鉴定的结果：

1  地基主要受力层范围内不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或不存在严重不均匀地基的建筑；

2  地基基础无严重静载缺陷的建筑。

- 5.2.13  房屋建筑所在场地为建筑抗震危险地段时，应把场地与地基基础抗震能力等级直接评为De级。

## 5.3  砌体结构房屋安全性鉴定

5.3.1  砌体结构房屋包括总层数不超过二层的烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土小型空心砌块、蒸压灰砂砖或蒸压粉煤灰砖等砌体承重的房屋。

5.3.2  砌体结构构件的安全性鉴定，应按构件承载能力、构造与连接、位移或变形、裂缝或其他损伤四个项目评定其等级，并应取其中最低一级作为该构件的安全性等级。

5.3.3  当按承载能力评定砌体结构构件的安全性等级时,应根据承载能力项目的验算结果按表5.3.3的规定分别评定各类构件的等级，并应取其中最低等级作为该构件承载能力的安全性等级。

表5.3.3  按承载能力评定的砌体结构构件安全性等级

| 构件类别 |  | 安全性等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| 主要构件 | 承重墙体、柱和承重梁、屋架 | R/（Mc=ηcMboS1） ≥1.0 | R/（Mc=1.2MbuaoS1） ≥0.95 | R/（McoS1） ≥0.90 | R/（MboS1）<0.90 |
| 一般构件 | 楼盖、屋盖 | R/（MbuaoS1） ≥1.0 | R/（V=ηvb(Mbl+Mbr)ln+VGboS1） ≥0.90 | R/（V=1.1(Mbual+Mbnar)ln+VGboS1） ≥0.85 | R/（MbloS1）<0.85 |

注：1  表中R和S1分别为结构构件的承载力设计值和不考虑地震作用的内力组合设计值。

2  结构倾覆、滑移、漂浮的验算，可按国家现行相关标准的规定进行。

5.3.4  采用计算机软件进行砌体结构墙体承载力验算时，两个洞口之间的墙垛长度不大于370mm 时可认定为小墙垛，当该轴线墙体设置钢筋混凝土圈梁且两个洞口为通长一根的过梁和小墙垛未出现受力裂缝及过梁未出现明显下挠变形时，计算中可忽略小墙垛，把两个洞口合并为一个洞口进行承载力分析；或计算机计算时未忽略小墙垛，但仍可不计入小墙垛的计算结果，采用式（5.3.4）进行计算；

（5.3.4）

式中：ɑ —整个墙体受压承载力 R 和作用效应（γ0S）的比值；

ɑi —墙体中i墙段受压承载力 R 和作用效应（γ0S）的比值；

bi—墙体中i墙段的长度；

B — 整个墙体的长度。

5.3.5  当横墙上有一个门窗洞口将横墙分割成两个墙段时，该轴线墙体的受压承载力计算结果宜按下列方法对计算机软件验算结果进行处理：

1  当其中一个较短墙段与垂直方向的纵墙墙段可靠连接，可将两个垂直相交墙段的抗力效应比进行加权平均。如平均值大于1.0，可认为两墙段受压承载力均满足要求，横墙中的较短墙段长度不应超过层高的1/3，纵墙参与加权平均的墙段长度每侧可取层高的1/3和3.5倍墙厚的较小值，且不应超过到洞边的距离。

2  当其中较短墙段的长度大于层高的1/3时，可将该轴墙体两个墙段的受压计算结果进行加权平均后作为该轴墙体的受压承载力计算结果，但出现下列情况之一者不得采用本条款：

1）墙体顶部未设置现浇钢筋混凝土圈梁或连续过梁；

2）该轴段墙体设有两个及以上的洞口；

3）门窗洞口顶至墙顶的距离小于0.5m；

4）墙体已出现受力裂缝或影响构件整体性的裂缝；

5）门窗洞口经调查为房屋使用过程中后开设的洞口。

5.3.6  当按构造与连接评定砌体结构构件安全性等级时，应按表5.3.6的规定对砌体墙、柱的高厚比和墙、柱、梁、楼板的连接构造等分别评定每个检查项目的等级，并应取其中最低等级作为该构件的安全性等级。

表5.3.6  砌体构件构造与连接等级的评定

| 检查项目 | 安全性等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| 墙、柱的高厚比 | 符合国家现行设计规范的要求 | 大于国家现行设计规范的允许值，但不超过5% | 大于国家现行设计规范的允许值的5%，但不超过10% | 大于国家现行设计规范的允许值的10% |
| 连接构造 | 符合国家现行设计规范的要求 | 不符合国家现行设计规范的要求，但不影响构件的安全 | 不符合国家现行设计规范的要求，已导致构件或连接部位局部开裂、位移或松动，或已造成其他损坏，已经影响构件的安全 | 严重不符合国家现行设计规范的要求，已导致构件或连接部位较严重开裂、位移或松动，或已造成其他严重损坏，已危及构件的安全 |

5.3.7  当砌体结构构件的倾斜（或位移）比较明显时，其构件的变形应按倾斜（或位移）评定，并应按表5.3.7及下列规定评级：

表5.3.7  砌体构件倾斜（或位移）等级的评定

| 检查项目 | 结构构件类别 |  | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙体、柱的侧向或平面外位移 | 单层 建筑 | 墙 | >H/280，≤H/250 | >H/250 |
|  |  | 柱 | >H/330，≤H/300 | >H/300 |
|  | 二层 建筑 | 墙 | >Hi/330，≤Hi/300 | >Hi/300 |
|  |  | 柱 | >Hi/350，≤Hi/330 | >Hi/330 |

注：  1表中H为结构顶点高度；Hi为第i层层间高度；

2若该位移只是孤立事件，则应在其承载能力验算中考虑此附加位移的影响。若验算结果不低于bu级，仍可定为bu级；若验算结果低于bu级，应根据其实际严重程度定为cu级或du级；

3若该位移尚在发展，应直接定为du级。

5.3.8  当砌体结构的承重构件出现下列受力裂缝时，其构件的损伤应根据其严重程度评为cu级或du级：

1  桁架、主梁支座下的墙、柱的端部或中部，出现沿块材断裂（贯通）的竖向裂缝或斜裂缝；

2  空旷房屋承重外墙的变截面处，出现水平裂缝或沿块材断裂的斜向裂缝；

3  砖砌过梁的跨中或支座出现裂缝；或虽未出现肉眼可见的裂缝，但发现其跨度范围内有集中荷载；

4  其它明显的受压、受弯或受剪裂缝。

5.3.9  当砌体结构、构件出现下列非受力裂缝时，其构件的损伤应根据其实际严重程度评为cu级或du级：

1  纵横墙连接处出现通长的竖向裂缝；

2  承重墙体墙身裂缝严重，且最大裂缝宽度已大于5mm；

3  独立砖柱已出现宽度大于1.5mm的裂缝，或有断裂、错位迹象；

4  其他显著影响结构整体性的裂缝。

5.3.10  当砌体结构墙段存在风化酥碱时，其构件的损伤应按风化酥碱程度评定，承重结构构件无明显风化酥碱、剥落和砂浆粉化等时为au级，当构件风化酥碱削弱截面面积不大于5%时评为bu级；当构件削弱截面面积大于5%、不大于15%时评为cu级；当构件削弱截面面积大于15%时评为du级。

5.3.11  当按裂缝或其他损伤评定砌体结构构件的安全等级时，应根据损伤的类型按本规程第6.2.8~第6.2.10条的规定进行评定，并取最低的等级作为该构件的安全性等级。

## 5.4  砌体结构房屋抗震鉴定

5.4.1  砌体结构房屋的抗震鉴定，应按房屋高度、结构体系的合理性、墙体材料的实际强度、结构与构件的变形与损伤、房屋整体性连接构造的可靠性、局部易倒塌部位构件自身及其与主体结构连接构造的可靠性以及墙体抗震承载力的综合分析，对鉴定系统的抗震能力进行鉴定。

5.4.2 6.3.2  砌体结构房屋主体结构抗震鉴定评级，宜采用综合考虑结构体系影响系数和局部影响系数的楼层综合抗震能力指数方法。

5.4.3  既有砌体结构房屋的高度和层数，应符合下列要求：

1  实心砖墙、240mm厚多孔砖墙和小型砌块房屋的总高度不宜超过7.2m、190mm厚多孔砖墙和蒸压砖墙房屋的总高度不宜超过6.6m；

2  房屋的最大层高不宜超过3.9m。

注：房屋总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度。

5.4.4  既有砌体结构房屋的结构体系应符合下列规定：

1  砌体结构房屋抗震横墙最大间距，应符合表5.4.4的规定。

表5.4.4   房屋抗震横墙最大间距(m)

| 墙体类别 | 最小墙厚（mm） | 总层数 | 现浇和装配整体式钢筋混凝土楼（屋）盖 | 装配式钢筋混凝土楼（屋）盖 | 木楼（屋）盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实心砖墙 多孔砖墙 小砌块墙 | 370 240 240 190 | 一 | 18 | 13 | 11 9 |
|  |  | 二 | 15 | 11 | 9 |
| 多孔砖墙 蒸压砖墙 | 190 240 | 一 | 12 | 7 | 7 |
|  |  | 二 | 9 | 7 | 不宜采用 |

2  房屋的平、立面和墙体布置宜符合下列规定：

1） 宜采用横墙承重或纵横墙混合承重体系；

2） 纵横墙布置宜均匀对称，在平面内宜对齐，同一轴线上窗间墙的宽度宜均匀；对于总层数为二层的房屋沿竖向应上下连续；

3） 不宜采用硬山搁檩屋盖；

4） 不宜设置悬挑楼梯。

5.4.5   既有砌体结构房屋墙体的材料实际达到的强度，应符合下列要求：

1  烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土小砌块的强度等级不宜低于MU7.5，且不低于砌筑砂浆强度等级；蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖不宜低于MU15；

2  墙体的砌筑砂浆强度等级：对于后续使用年限为30年的既有砌体结构，烧结普通砖、烧结多孔砖砌体，总层数为二层的不应低于M2.5，单层的不应低于M1；蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体不应低于M2.5；混凝土小型空心砌块砌体不应低于Mb5；

3  对于后续使用年限为50年的砌体结构，其墙体砌筑砂浆强度等级不宜低于M5。

5.4.6  既有砌体房屋的整体性连接构造，应符合下列规定：

1  墙体布置在平面内应闭合；

2  纵横墙交接处应有可靠连接；

1）纵横墙连接处的墙体内应无烟道、通风道等竖向孔道；

2）纵横墙交接处应咬槎较好；当为马牙槎砌筑或有钢筋混凝土构造柱时，沿墙高每10皮砖（中型砌块每道水平灰缝）或者500mm应有2根直径6mm的拉结钢筋；

3  屋盖的连接应符合下列要求：

1）混凝土预制构件应有座浆；预制板缝应有混凝土填实，板上应有水泥砂浆面层；

2）屋盖应设置完整的屋盖支撑系统。木屋架不应为无下弦的人字屋架，隔开间应有一道竖向支撑或有木望板和木龙骨顶棚；

3）屋盖构件的支承长度不应小于表5.4.6-1的规定；后续使用年限为50年的房屋屋盖构件的支承长度应满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中多层砌体房屋屋盖构件支承长度的要求。

表5.4.6-1  屋盖构件的最小支承长度（mm）

| 构件名称 | 混凝土预制板 |  | 预制进深梁 | 木屋架、木大梁 | 对接木龙骨、木檩条 |  | 搭接木龙骨、木檩条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 墙上 | 梁上 | 墙上 | 墙上 | 屋架上 | 墙上 | 屋架上、墙上 |
| 支承长度 | 100 | 80 | 180 且有梁垫 | 240 | 60 | 120 | 满搭 |

4）木屋盖房屋应在房屋中部的檐口高度处设置纵向水平系杆，系杆采用墙揽与各道横墙连接，或与屋架下弦杆钉牢；

5）木龙骨在墙上搁置处应铺设砂浆垫层；内墙上木龙骨应满搭、采用夹板对接或燕尾榫、扒钉等连接；

6）木楼、屋盖各构件之间应采用榫卯、螺栓、扒钉、圆钉、铁丝等可靠连接。

4  屋盖采用硬山搁檩屋盖时，应符合下列构造要求：

1） 当为坡屋面时应采用双坡或拱形屋面；

2） 檩条搁置处应设垫木，垫木下应铺设砂浆垫层；

3） 端檩应出檐，内墙上檩条应满搭或采用夹板对接或燕尾榫、扒钉等连接；

4） 各木构件应采用圆钉、扒钉或铁丝等连接；木檩条宜用8号铁丝与圈梁拉结。

5  圈梁的布置和构造应符合下列要求：

1）现浇和装配整体式钢筋混凝土屋盖可无圈梁；

2）装配式混凝土屋盖（或木屋盖）砖房的圈梁布置和配筋，不应少于表5.4.6-2的规定，圈梁截面高度不应小于120mm，圈梁位置与屋盖宜在同一标高或紧靠板底；纵墙承重房屋的圈梁布置要求应相应提高；180mm厚砖墙的房屋，外墙应有圈梁，内墙隔开间宜有圈梁；

3）装配式混凝土屋盖的砌块房屋，应有圈梁；内墙上圈梁的水平间距，不宜大于表5.4.6-2中的相应规定；圈梁截面高度，中型砌块房屋不宜小于200mm，小型砌块房屋不宜小于150mm；

4）现浇钢筋混凝土板墙或钢筋网水泥砂浆面层中的配筋加强带可代替该位置上的圈梁；与纵墙圈梁有可靠连结的进深梁或配筋板带也可代替该位置上的圈梁。

表5.4.6-2 圈梁的布置和构造要求

| 墙体类别 | 圈梁设置要求 |
| --- | --- |
| 外墙和内纵墙 | 屋盖处及每层楼盖处 |
| 内横墙 | 屋盖处及每层楼盖处；屋盖处沿所有横墙，且间距不应大于8m； 楼盖处间距不应大于12m；构造柱对应部位 |

5.4.7  房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接，后续使用年限为50年的房屋应满足现行国家规范《建筑抗震设计规范》GB 50011中多层砌体房屋的有关要求，其余房屋应符合下列规定；。

1  现有结构构件的局部尺寸、支承长度和连接应符合下列要求：

1）承重的门窗间墙最小宽度和外墙尽端至门窗洞边的距离及支承大于5m跨度大梁的内墙阳角至门窗洞边的距离，不宜小于0.8m；

2）非承重的外墙尽端至门窗洞边的距离，不宜小于0.8m；

3）门厅跨度不小于6m的大梁，在砖墙转角处的支承长度不宜小于490mm；

4）出屋面的水箱间等小房间，墙体的砂浆强度等级不宜低于M1；门窗洞口不宜过大；预制屋盖与墙体应有连接。

2  非结构构件的构造应符合下列要求：

1）隔墙与两侧墙体或柱应有拉结；

2）无拉结女儿墙和门脸等装饰物，当砌筑砂浆的强度等级不低于M2.5且厚度不小于240mm时，其突出屋面的高度，对于整体性不良的非刚性结构的房屋不应大于0.5m，对刚性结构房屋的封闭女儿墙不宜大于0.9m；

3）出屋面小烟囱在出入口或临街处应有防倒塌措施；

4）钢筋混凝土挑檐、雨罩等悬挑构件应有足够的稳定性。

5.4.8  砌块类房屋的整体性连接构造，应符合下列要求：

1  后续使用年限为50年的房屋应在房屋四角、大房间内外墙交接处、较大洞口两侧、隔15m或单元横墙与外纵墙交接处设置芯柱或构造柱。

2  芯柱（或构造柱）应符合下列构造要求：

1）混凝土小砌块房屋芯柱截面，不宜小于120mm×120mm；构造柱最小截面尺寸不应小于190mm×190mm；

2）芯柱（或构造柱）与墙体连接处应设置拉结钢筋网片，竖向插筋应贯通墙身且与圈梁连接；芯柱插筋数量混凝土小砌块房屋不应少于1Ф12，混凝土中砌块房屋不应少于1Ф16或2Ф12；构造柱纵向钢筋不应小于4Ф12，箍筋间距不宜大于250mm，且在柱上下端宜适当加密；

3）芯柱（或构造柱）应伸入室外地面下500mm或锚入浅于500mm的基础圈梁内。

3  砌块房屋墙体交接处或芯柱、构造柱与墙体连接处的拉结钢筋网片，每边伸入墙内不宜小于1m，且应符合下列要求：

1）混凝土小型砌块房屋沿墙高间距每隔600mm设置Ф4点焊的钢筋网片；

2）混凝土中型砌块房屋隔皮设置Ф6点焊的钢筋网片；

3）粉煤灰中型砌块应每皮设置Ф6点焊的钢筋网片；

4  混凝土中砌块的上下皮竖缝距离，不应小于块高的1/3，且不应小于150mm，不足时应在水平缝内设置Ф6钢筋网片，且应伸过竖缝处300mm；

5  砌块房屋的钢筋混凝土圈梁应在所有纵横墙上设置圈梁；圈梁构造应符合5.4.6条的要求。

5.4.9  按楼层综合抗震能力指数方法进行既有砌体房屋楼层抗震评级时，应综合考虑结构体系和构件布置、屋盖整体性连接、圈梁布置和构造影响以及易引起局部倒塌构件连接要求等影响。

1  综合抗震能力指数应按下式计算：

| βci =ψ1ψ2βi |  |  |  | （5.4.9） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中： | βci | —— | 纵向或横向墙体综合抗震能力指数； |  |
|  | ψ1 | —— | 体系影响系数，可按本条第2款确定； |  |
|  | ψ2 | —— | 局部影响系数，可按本条第3款确定； |  |
|  | βi | —— | 纵向或横向墙体平均抗震能力指数。按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的规定计算。 |  |

2  体系影响系数可根据房屋不规则性、非刚性和整体性连接不符合的程度可由表5.4.9-1各项系数的乘积确定。当砖砌体的砂浆强度等级为M0.4时，尚应乘以0.9；

3  局部影响系数可根据易引起局部倒塌各部位不符合的程度可由表5.4.9-2各项系数中的最小值确定。

表5.4.9-1  体系影响系数值

| 项目 | 不符合的程度 | ψ1 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横墙间距 | 超过表5.4.4最大值 4m以内 | 0.90 1.00 | 楼层的βc 墙段的βcj |
| 屋盖构件的支承长度 | 比规定少15％以内 比规定少15％～25％ | 0.90 0.80 | 楼层 |
| 圈梁布置和构造 | 屋盖外墙不符合 内墙不符合 | 0.70 0.90 | 楼层 |
| 构造柱布置和构造 | 满足GB50023关于B类7度的设置要求 满足GB50023关于B类8度的设置要求 | 0.90 1.00 | 楼层 |

注：单项不符合的程度超过表内规定或不符合的项目为3项时，应采取加固或其他相应措施。

表5.4.9-2  局部影响系数值

| 项目 | 不符合的程度 |  | ψ2 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙体局部尺寸 | 比规定少10%以内 比规定少10%-20% |  | 0.95 0.90 | 楼层 楼层 |
| 大梁的支承长度l | 370mm＜l＜490mm |  | 0.80 0.70 | 楼层的βc 墙段的βcj |
| 支承悬挑结构构件的承重墙体 |  |  | 0.80 | 楼层和墙段 |
| 有独立砌体柱承重的房屋 |  | 柱顶有拉结 柱顶无拉结 | 0.80 0.60 | 柱两侧相邻墙段 柱两侧相邻墙段 |

注：不符合的程度超过表内规定时，应采取加固或其他相应措施。

5.4.10  楼层综合抗震能力指数应按房屋的纵横两个方向分别计算。当楼层综合抗震能力指数不小于1.0时应评定为Ae1级；当楼层综合抗震能力指数小于1.0但不小于0.95时应评定为Be1级，当楼层综合抗震能力指数小于0.95但不小于0.90时应评定为Ce1级，当楼层综合抗震能力指数小于0.90时应评定为De1级。

## 5.5  木结构房屋安全性鉴定

5.5.1  木结构房屋包括穿斗木构架、木柱木屋架、木柱木梁承重，砌体围护墙、生土围护墙和石围护墙房屋。

5.5.2  木结构房屋中木结构构件及其连接的安全性鉴定，应按承载能力、构造与连接、变形、损伤四个项目进行评定其等级，并应取其中最低一级作为该构件的安全性等级。

5.5.3  木结构构件及其连接的安全性按承载能力评定时，各类构件的承载能力项目应根据验算结果按表5.5.3的规定进行评定。

表5.5.3  按承载能力评定的木结构构件及其连接等级

| 构件类别 |  | 安全性等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| 主要构件及连接 | 柱、柁（梁）、屋架 | R/（γ0S1）≥1.0 | R/（γ0S1）≥0.95 | R/（γ0S1）≥0.90 | R/（γ0S1）<0.90 |
| 一般构件 | 搁栅、檩条、椽条 | R/（γ0S1）≥1.0 | R/（γ0S1）≥0.90 | R/（γ0S1）≥0.85 | R/（γ0S1）<0.85 |

注：表中R和S1分别为构件的承载力设计值和不考虑地震作用的内力组合值。

5.5.4  当木结构构件及其连接的安全性按构造要求评定时，应按表5.5.4的要求分别评定构件构造及节点、连接构造两个检查项目，并取其中较低一级作为该构件构造要求的安全性等级。

表5.5.4  按构造要求评定的木结构构件及其连接等级

| 检查项目 | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件构造 | 构件长细比或高跨比、截面高宽比等符合国家现行设计规范的要求；无缺陷、损伤；工作无异常 | 构件长细比或高跨比、截面高宽比等基本符合国家现行设计规范的要求；仅有局部表面缺陷；工作无异常 | 构件长细比或高跨比、截面高宽比等不符合国家现行设计规范的要求；存在明显缺陷或损伤；已影响正常工作 | 构件长细比或高跨比、截面高宽比等不符合国家现行设计规范的要求；存在明显缺陷或损伤；已显著影响正常工作 |
| 节点、连接构造 | 节点、连接方式正确，构造符合国家现行设计规范要求；无缺陷，通风良好；工作无异常 | 节点、连接方式正确，构造符合国家现行设计规范要求；仅有局部的表面缺陷；通风良好；工作无异常 | 节点、连接方式不当，构造有明显缺陷（包括通风不良），已导致连接松弛、出现变形、滑移 | 节点、连接方式不当，构造有明显缺陷（包括通风不良），已导致连接松弛变形、滑移、沿剪面开裂或其它损坏 |

注：构件支承长度检查结果不参加评定，检查中发现的问题应在鉴定报告中说明，并提出处理建议。

5.5.5  当木结构构件变形明显时，其构件安全性等级应按表5.5.5的规定进行评级：

表5.5.5  木构件变形等级的评定

| 检查项目 | 构件类别 | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大挠度 | 桁架、屋架、托架 | < l0/300 | ≥l0/300 < l0/250 | ≥l0/250 ≤l0/200 | ＞l0/200 |
|  | 主梁 | < l0/250 | ≥l0/250 < l0/200 | ≥l0/200 ≤l0/150 | ＞l02/3000h0 或＞l0/150 |
|  | 搁栅、檩条 | < l0/250 | ≥l0/250 < l0/150 | ≥l0/150 ≤l0/120 | ＞l02/2400h0 或＞l0/120 |
|  | 椽条 | < l0/150 | ≥l0/150 < l0/120 | ≥l0/120 ≤l0/100 | ＞ l0/100 或已劈裂 |
| 侧向弯曲的矢高 | 柱或其他受压构件 | < lc/300 | ≥lc /300 < lc /250 | ≥lc /250 ≤lc /200 | ＞lc/200 |
|  | 矩形截面梁 | < l0/250 | ≥l0/250 < l0/200 | ≥l0/200 ≤l0/150 | ＞ l0/150 |

注：1　表中l0为计算跨度；lc为柱的无支长度；h0为截面有效高度；

2  表中侧向弯曲，主要是由木材生长原因或干燥、施工不当所引起的。

5.5.6  木构件的损伤项目包括裂缝和纹理、腐朽和虫蛀，应根据其对结构构件安全性的影响按下列规定进行评定：

1  木构件出现斜纹理或斜裂缝时，其损伤应按斜纹理或斜裂缝的斜率（ρ）评定，并按表5.5.6-1的规定进行评级：

表5.5.6-1  木构件斜纹理或斜裂缝等级的评定

| 检查 项目 | 构件类别 | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜纹理或斜裂缝 | 受拉构件及拉弯构件 | 无斜纹理、裂缝 | ρ≤3% | 3%<ρ≤10% | ρ＞10% |
|  | 受弯构件 | 无斜纹理、裂缝 | ρ≤7% | 7%<ρ≤15% | ρ＞15% |
|  | 偏心受压构件 | 无斜纹理、裂缝 | ρ≤7% | 7%<ρ≤15% | ρ＞15% |
|  | 轴心受压构件 | 无斜纹理、裂缝 | ρ≤10% | 10%<ρ≤20% | ρ＞20% |

2  木构件的腐朽、虫蛀损伤按表5.5.6-2的规定进行评级：当封入墙、保护层内的木构件或其连接已受潮时，即使木材尚未腐朽，也可直接定为cu级

表5.5.6-2  木构件腐朽、虫蛀损伤等级的评定

| 检查项目 | 构件类别 | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表层腐朽 | 上部承重结构构件 | 无腐朽 | 截面上的腐朽面积小于等于3% | 截面上的腐朽面积大于3%，小于等于5% | 截面上的腐朽面积大于5%，或按剩余面积验算不合格 |
|  | 木桩 | 无腐朽 | 截面上的腐朽面积小于等于5% | 截面上的腐朽面积大于5%，小于等于10% | 截面上的腐朽面积大于10% |
| 心腐 | 任何构件 | 无心腐 |  | 心腐横截面积小于等于5% | 心腐横截面积大于5% |
| 虫蛀 |  | 无蛀孔； 仅表面有个别蛀孔，内部无扩展 |  | 有新蛀孔；或未见蛀孔，但敲击有空鼓音，或用仪器探测，内有蛀洞 |  |

3木结构构件存在多个死节汇聚且死节已腐朽或有腐朽迹象时，应根据其严重情况直接评定为cu级或du级。

4 应取本条中第1、2、3款中较低等级作为构件损伤项目的评定等级。

5.6  木结构房屋抗震鉴定

5.6.1  木结构房屋的抗震鉴定，应按外观和内在状况、结构体系的合理性、整体性连接构造的可靠性、房屋易损部位状况等的综合分析，对鉴定系统进行抗震能力鉴定。

5.6.2  木结构房屋和其他类型结构房屋中的木构件，其抗震鉴定以抗震构造措施核查为主，可不进行抗震承载力验算。

5.6.3  外观状况和内在质量应符合下列要求：

1  承重木构件无明显的变形、歪扭、腐朽、虫蛀、影响受力的裂缝和弊病，其变形、损伤应满足5.5节的有关规定；

2  木构件的节点无明显松动或拔榫情况；

3  木构架不应有歪闪；

4  木结构房屋中砌体围护墙无空鼓、酥碱、歪闪和明显裂缝；

5.6.4  木结构房屋的结构布置除应符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的要求外，尚应符合下列要求：

1 房屋的平面布置宜均匀对称，应避免拐角或突出，楼层的质心和计算刚心基本重合；刚度沿高度分布均匀；

2 木结构房屋不应采用木柱与砖柱或砖墙等混合承重；山墙应设置端屋架（木梁），不得采用硬山搁檩。

3 木结构房屋的总高度不宜超过6.6m、总层数不宜超过2层；层高不宜超过3.6m。

4 木屋盖应设置完整的屋盖支撑系统。

注： 房屋总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度。

5.6.5  木结构房屋整体性连接构造除应符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的要求外，尚应符合下列要求：

1 木柱应符合下列构造要求：

1）木柱应设柱脚石，且与柱脚石之间应有铁件连接措施；柱脚石埋入地面以下的深度不应小于200mm；

2）木柱不宜有接头；不能避免时，接头处应采用拍巴掌榫搭接，并用铁件连接牢固；

3）承重木构架的木柱梢径不宜小于150mm。

2  房屋的木楼盖应符合下列构造要求：

1）搁置在砖墙上木龙骨的下部应铺设砂浆垫层；

2）内墙上木龙骨应满搭或采用夹板对接或燕尾榫、扒钉连接；

3）木龙骨与格栅、木板等木构件应采用圆钉、扒钉等相互连接。

3  房屋的木屋盖，应符合下列构造要求：

1）木屋架不应为无下弦的人字屋架；

2）应有端屋架（木梁），不应采用硬山搁檩；

3）屋架隔开间应有一道竖向支撑或有木望板和木龙骨顶棚；木龙骨、木檩条在墙上的支承长度不应小于120mm；

4）木屋架上檩条应满搭或采用夹板对接或燕尾榫、扒钉连接；

5）木屋架上弦檩条搁置处应设置檩托，檩条与屋脊应采用扒钉或铁丝连接；

6）檩条与其上面的椽子或木望板应采用圆钉、铁丝等相互连接；

7）竖向剪刀撑与龙骨之间的斜撑应采用螺栓连接，斜撑两端应顶紧不留空隙。

8）三角形木屋架应在房屋中部屋檐高度处设置纵向水平系杆，系杆应采用墙揽与各道横墙连接或与屋架下弦杆钉牢；

9）三角形木屋架和木柱木梁房屋应在屋架（木梁）与柱的连接处设置斜撑；木柱顶部应该与屋架或木梁或托设置限位榫；

10）两端开间屋架和中间隔开间屋架间应设置竖向剪刀撑，有满铺木望板时可代替剪刀撑；

11）穿斗木构架房屋建筑的纵横两方向均应有穿枋，应在屋盖中间柱列两端开间和中间隔开间设置竖向剪刀撑，并应在每一柱列两端开间和中间隔开间的柱与龙骨之间设置斜撑。

5.6.6  木结构房屋易损部位状况应符合下列要求：

1  楼房的挑阳台、外走廊、木楼梯的柱和梁等承重构件应与主体结构牢固连接；

2  梁上、柁（排山柁除外）上或屋架腹杆间不应有砌筑的土坯、砖山花等；

3  抹灰顶棚不应有明显的下垂；抹面层或墙面装饰不应松动、离鼓；屋面瓦尤其是檐口瓦不应有下滑；

4  女儿墙、门脸等装饰和突出屋面小烟囱的构造连接应可靠；

5  用砂浆强度等级为M0.4砌筑的卡口围墙，其高度不宜超过4m，并应与主体结构有可靠拉结。

5.6.7  木构架和非承重抗侧力横墙截面尺寸、实际达到的强度等应符合下列规定：

1  砌体墙厚度不应小于190mm，生土墙厚度不应小于250mm；石墙厚度不应小于240mm；生土与石混合墙厚度不应小于370mm；

2  砌体抗侧力墙材料的强度等级应符合本规程6.3.5条的相关规定。

5.6.8  木结构房屋围护墙体的连接构造，应符合以下要求：

1  纵横墙交接处应咬搓砌筑；当墙体嵌砌于木柱之间不能咬槎砌筑时，与木柱之间应有拉结措施；

2  配筋砖圈梁砂浆层的厚度不宜小于30mm，砂浆强度等级不应低于M5；配筋砂浆带砂浆层的厚度不宜小于50mm，砂浆强度等级不应低于M5；钢丝网水泥砂浆面层中的配筋加强带可代替该位置上的圈梁。

5.6.9  木结构房屋承重木构架与围护墙之间的连接，应符合下列要求：

1 山墙、山尖墙应采用墙揽与木构架（屋架）拉结；

2 内隔墙墙顶应与梁或屋架下弦拉结。

5.6.10  木结构房屋非结构构件的连接构造，应符合下列要求：

1  后砌隔墙与两侧墙体应有拉结，墙顶尚应与梁或屋架下弦之间有拉结措施；

2  出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件应有锚固或防倒塌措施；

3  屋檐外挑梁上不得砌筑砌体。

5.6.11  木结构房屋的抗震能力等级评级标准，应符合下列规定：

1  木结构的外观和内在质量、结构体系、整体性连接构造和房屋易损部位等符合本章第6.5.3条～第6.5.10条的要求，其抗震等级应评定为Ae级；

2  木结构的外观和内在质量、结构体系符合本章第5.6.3条和第5.6.4条的要求，但木构件整体性连接构造部分不符合本章第5.6.5条的要求或房屋易损部位不符合第5.6.6条的要求或本章第第5.6.7条～第5.6.10中至少一条不符合要求，其抗震等级应评定为Be级；

3  木结构的外观和内在质量或结构体系不符合本章第5.6.3条和第5.6.4条的要求，木构件整体性连接构造多数不符合本章第5.6.5条的要求或房屋易损部位严重不符合第5.6.6条的要求，其抗震等级应评定为Ce级；

4  木结构的外观和内在质量、结构体系、整体性连接构造和房屋易损部位均不符合本章第5.6.3条～第5.6.6条的要求，其抗震等级应评定为De级。

## 5.7  混合承重结构房屋安全性鉴定

5.7.1  混合承重结构房屋的安全性鉴定，应按构件承载能力、构造与连接、位移或变形、裂缝或其他损伤四个项目评定其等级，并应取其中最低一级作为该构件的安全性等级。

5.7.2  混合承重结构房屋中砌体构件和木构件的安全性鉴定应分别符合本规程第5.3节和第5.5节的规定。

## 5.8  混合承重结构房屋抗震鉴定

5.8.1  混合承重结构房屋的抗震鉴定，应按结构体系的合理性、整体性连接构造的可靠性、房屋易损部位状况等的综合分析，对鉴定系统进行抗震能力鉴定。

5.8.2  混合承重结构房屋的抗震鉴定以抗震构造措施核查为主，可不进行抗震承载力验算。

5.8.3  混合承重结构房屋的结构体系与结构布置，应符合下列规定：

1  房屋实际抗震横墙的最大间距不宜大于11m；

2  混合承重房屋总层数宜为单层，房屋层高不宜超过3.9m；

3  不应采用木柱与石柱混合承重的结构，且柱底应设置柱基础；

4  承重大梁不应支承在门窗洞口的上方、屋檐外挑梁上不得砌筑砌体；

5  门窗洞口过梁的支承长度不宜小于240mm；

6  独立承重砖柱截面尺寸不应小于370×370mm。

5.8.4  混合承重结构房屋砌体结构部分和木结构部分的构造措施应符合本规程第5.4节和5.6节的有关要求。

5.8.5  既有混合承重结构房屋，当符合下列各条款要求时，可不进行抗震鉴定：

1  房屋高度、层数符合本规程第5.8.3条规定；

2  砌筑砖块材与砂浆强度指标、砌筑质量符合本规程第5.4节的规定；

3  承重木构件材质、截面尺寸及外观质量等符合本规程第5.6节的规定；

4  未设置截面尺寸小于或等于370mm的独立承重的砖柱；

5  室内单个木柱承受竖向荷载的面积不应超过16.0m2；

6  房屋屋盖整体性较好。

5.8.6  既有混合承重结构房屋，当进行抗震鉴定时，应符合下列规定：

1  混合承重结构房屋结构体系和结构布置符合本章第5.8.3条时，其抗震等级应评定为Ae级；结构体系和结构布置不符合本章第5.8.3条时，其抗震等级应根据严重程度评定为Be级、Ce级、De级；

2  混合承重结构房屋中砌体结构部分的抗震等级评定应按本规程5.4节的规定进行；

3  混合承重结构房屋中木结构部分的抗震等级评定应按本规程5.6节的规定进行；

4  混合承重结构房屋抗震鉴定的结果应根据本条第1~3款进行综合鉴定，并取其中最低的抗震鉴定等级作为混合承重结构房屋抗震鉴定的结果。

## 5.9  结构综合安全性鉴定评级

5.9.1  房屋结构鉴定系统的安全性鉴定评级，应在地基基础、主体结构子系统的安全性评定结果的基础上进行。

5.9.2  房屋结构鉴定系统的抗震鉴定评级，应在场地与地基基础和主体结构子系统抗震能力评定结果的基础上进行。

5.9.3  房屋结构鉴定系统的综合安全性鉴定评级，应在鉴定系统结构安全性鉴定和抗震能力鉴定评级结果的基础上进行。

5.9.4  仅进行结构安全鉴定的主体结构子系统的安全性鉴定评级，应根据结构承载功能等级、结构整体性等级以及结构侧向位移等级的评定结果进行确定。对于房屋结构综合性安全鉴定的主体结构子系统的安全性鉴定评级，应按结构承载功能等级和结构侧向位移等级的评定结果进行确定。

5.9.5  主体结构子系统的承载功能的评级中，应对所有楼层的各种构件集进行评定，每种构件集的安全等级可根据该种构件集内所有构件的评定结果，主要构件集安全性等级应按表5.9.5-1的评级标准评级；一般构件集安全性等级应按表5.9.5-2的评级标准评级。

表5.9.5-1  主要构件集安全性等级的评定

| 等级 | 二层房屋 | 单 层 房 屋 |
| --- | --- | --- |
| Au | 该构件集内，不含cu级和du级，可含bu级，但含量不多于25％ | 该构件集内，不含cu级和du级，可含bu级，但含量不多于30％ |
| Bu | 该构件集内，不含du级；可含cu级，但含量不应多于15％ | 该构件集内，不含du级，可含cu级，但含量不应多于20％ |
| Cu | 该构件集内，可含cu级和du级；当仅含cu级时，其含量不应多于40%；当仅含du级时，其含量不应多于10%；当同时含有cu级和du级时，cu级和du级含量之和不应多于28%，且du级含量不应多于9% | 该构件集内，可含cu级和du级；当仅含cu级时，其含量不应多于50%；当仅含du级时，其含量不应多于15%；当同时含有cu级和du级时，cu级和du级含量之和不应多于35%，且du级含量不应多于14% |
| Du | 该构件集内，cu级或du级含量多于Cu级的规定数 | 该构件集内，cu级或du级含量多于Cu级的规定数 |

表5.9.5-2  一般构件集安全性等级的评定

| 等级 | 二层房屋 | 单 层 房 屋 |
| --- | --- | --- |
| Au | 该构件集内，不含cu级和du级，可含bu级，但含量不应多于30％ | 该构件集内，不含cu级和du级，可含bu级，但含量不应多于35％ |
| Bu | 该构件集内，不含du级；可含cu级，但含量不应多于20％ | 该构件集内，不含du级；可含cu级，但含量不应多于25％ |
| Cu | 该构件集内，可含cu级和du级，但cu级含量不应多于40％；du级含量不应多于10％； | 该构件集内，可含cu级和du级，但cu级含量不应多于50％；du级含量不应多于15％ |
| Du | 该构件集内，cu级或du级含量多于Cu级的规定数 | 该构件集内，cu级或du级含量多于Cu级的规定数 |

5.9.6  主体结构楼层的结构承载功能的安全性等级，应按楼层中各主要构件集的最低等级确定。当该楼层一般构件集的安全性等级比主要构件集安全性等级低二级或三级时，该层所评定的承载功能等级应降一级或降二级。

5.9.7  主体结构子系统的结构承载功能的安全性等级，可按下列规定确定：

Au级：所有楼层评定为Au级或仅第二层为Bu级；

Bu级：所有楼层评定为Au级、Bu级或仅第二层为Cu级；

Cu级：所有楼层不含Du级或仅第二层为Du级；

Du级：第一层评定为Du级。

5.9.8  当评定结构整体性等级时，可按表5.9.8的规定，先评定其每一检查项目的等级，然后按下列原则确定该结构整体性等级：

1  若房屋结构所涉及的检查项目均不低于Bu级，可按占多数的等级确定；

2  若仅一个检查项目低于Bu级，可根据实际情况定为Bu级或Cu级。

表5.9.8  结构整体牢固性等级的评定

| 检查项目 | Au级 | Bu级 | Cu级 | Du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构布置及构造 | 布置合理，形成完整的体系，且结构选型及传力路线正确，构造符合国家现行设计规范要求 | 布置合理，形成完整的体系，且结构选型及传力路线基本正确，构造略低于国家现行设计规范要求 | 布置不合理，存在薄弱环节；或结构选型、传力路线不当，或构造不符合国家现行设计规范要求 | 布置不合理，存在较多或较严重薄弱环节，或未形成完整的体系；或结构选型、传力路线严重不当，或构造严重不符合国家现行设计规范要求 |
| 支撑系统或其他抗侧力系统的构造 | 连接构造符合国家现行设计规范要求，形成完整的支撑系统，无明显残损或施工缺陷，能传递各种侧向作用 | 连接构造略低于国家现行设计规范要求，形成完整的支撑系统，无明显残损或施工缺陷，能传递各种侧向作用 | 连接构造不符合国家现行设计规范要求，或构件连接已失效或有缺陷 | 连接构造不符合国家现行设计规范要求，未形成完整的支撑系统，或构件连接已失效或有严重缺陷，不能传递各种侧向作用 |
| 结构、构件间的联系 | 设置合理、无疏漏；锚固、拉结、连接方式正确、可靠，无松动变形或其他残损 | 设置基本合理、无疏漏；锚固、拉结、连接方式基本正确、可靠，无松动变形或其他残损 | 设置不合理；或锚固、拉结、连接不当，或已松动变形 | 设置不合理，多处疏漏；或锚固、拉结、连接不当，或已明显松动变形，或已残损 |
| 砌体结构中圈梁的布置与构造 | 布置正确，截面尺寸、配筋及材料强度等符合国家现行设计规范要求，无裂缝或其他残损，能起封闭系统作用 | 布置正确，截面尺寸、配筋及材料强度等略低于国家现行设计规范要求，无裂缝或其他残损，能起封闭系统作用 | 布置不当，截面尺寸、配筋及材料强度不符合国家现行设计规范要求，出现裂缝，或有其他残损，尚能起封闭系统作用 | 布置严重不当或未设置，或截面尺寸、配筋及材料强度不符合国家现行设计规范要求，且已开裂，残损、露筋，不能起封闭系统作用 |

5.9.9  对主体结构的侧向顶点位移，应根据其检测结果，按下列规定评级：

1  当检测值已超出表5.9.9界限，且有部分构件（含连接、节点域，地下同）出现裂缝、变形或其他局部损坏迹象时，应根据实际严重程度定为Cu级或Du级。

2  当检测值虽已超出表5.9.9界限，但尚未发现上款所述情况时，应进一步进行计入该位移影响的结构内力计算分析，验算各构件的承载能力，若验算结果均不低于bu级，仍可将该结构定为Bu级，但宜附加观察使用一段时间的限制。若构件承载能力的验算结果有低于bu级时，应定为Cu级。

表5.9.9  各类结构的侧向位移等级的评定

| 检查项目 | 结构构件类别 |  | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙体、柱的侧向或平面外位移 | 单层 建筑 | 墙 | >H/280，≤H/250 | >H/250 |
|  |  | 柱 | >H/330，≤H/300 | >H/300 |
|  | 二层 建筑 | 墙 | >Hi/330，≤Hi/300 | >Hi/300 |
|  |  | 柱 | >Hi/350，≤Hi/330 | >Hi/330 |

注：1  表中H为结构顶点高度；

2  墙包括带壁柱墙。

5.9.10  主体结构的安全性等级，应根据本章第5.9.5条至第5.9.9条的评定结果，按下列原则确定：

1  应按主体结构承载功能和结构侧向位移（或倾斜）的评级结果中较低一级作为主体结构（子系统）的安全性等级。

2  当主体结构按上款评为Bu级，但若发现各主要构件集所含的cu级构件（或其节点、连接域）处于下列情况之一时，宜将所评等级降为Cu级：

1）出现cu级构件交汇的节点连接；

2）不止一个cu级构件存在于破坏后果严重的部位。

3  当主体结构按本条第1款评为Au级或Bu级，而结构整体性等级为Cu级或Du级时，应将所评的主体结构安全性等级降为Cu级。

4  当主体结构在按本条第3款的规定作了调整后仍为Au级或Bu级，但若发现被评为Cu级或Du级的一般构件集，实际参与支撑系统或其他抗侧力系统工作，应将主体结构所评的安全性等级降为Cu级。

5.9.10  建筑结构鉴定系统的安全性鉴定评级，应根据其地基基础、主体结构的安全性等级，以及与整幢建筑有关的其它安全问题进行评定。并应符合下列规定：

1  应根据地基基础和主体结构的评定结果中较低等级确定。

2  对下列任一情况，可直接评为Dsu级：

1）建筑物处于有危房的建筑群中，且直接受到其威胁；

2）建筑物朝一方向倾斜，且速度开始变快。

5.9.12  房屋结构鉴定系统的抗震鉴定评级，应根据场地与地基基础、主体结构子系统的抗震能力等级进行评定，并应符合下列规定：

1  应根据场地与地基基础子系统和主体结构子系统的抗震能力评定中较低等级确定。

2  对建筑物处于危险建筑场地的，可直接评为Dse级：

5.9.13  房屋结构鉴定系统的综合安全性鉴定评级，应以房屋结构安全性等级与抗震能力等级中较低的级别作为房屋结构综合安全性评级；在房屋结构综合安全鉴定报告中应分别给出房屋结构鉴定系统结构安全性鉴定等级、抗震能力鉴定等级和房屋结构综合安全性鉴定等级，并应根据鉴定结果给出结构综合处理的建议。

5.9.14  房屋结构鉴定系统的综合安全性评级为Aeu级的，符合本规程结构综合安全性鉴定要求，一般不需要采取措施。

5.9.15  房屋结构鉴定系统的综合安全性评级为Beu级的，基本符合本规程结构综合安全性鉴定要求，一般不需要立即处理，可能有极少数构件或局部构造应采取措施。

5.9.16  房房屋结构鉴定系统的综合安全性评级为Ceu级的，不符合本规程结构综合安全性鉴定要求，应区分下列情况进行处理：

1  以房屋结构鉴定系统的结构安全性鉴定结果为Csu级，评定为房屋结构综合安全性鉴定为Ceu级的；应按照《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363进行房屋危险性鉴定，对于房屋危险性鉴定为C级的必须立即采取处理措施；

2 房屋结构鉴定系统的结构安全性鉴定结果为Asu级或Bsu级和房屋抗震能力鉴定结果为Cse级评定为房屋结构综合安全性鉴定为Ceu级的，应根据房屋维修计划采取相应的处理措施。

5.9.17  房屋结构鉴定系统的结构综合安全性评级为Deu级的，严重不符合本规程结构综合安全性鉴定要求，应区分下列情况进行处理：

1  以房屋结构鉴定系统的结构安全性鉴定结果为Dsu级，评定为房屋结构综合安全性鉴定结果为Deu级的；应按照《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363进行房屋危险性鉴定，对于房屋危险性鉴定为C级和D级的必须立即采取处理措施；

2  房屋结构鉴定系统的结构安全性鉴定结果为Csu级和房屋抗震能力鉴定结果为Dse级评定为房屋结构综合安全性鉴定为Deu级的，应按照《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363进行房屋危险性鉴定，对于房屋危险性鉴定为C级的必须立即采取处理措施；

3  房屋结构鉴定系统的结构安全性鉴定结果为Asu级或Bsu级和房屋抗震能力鉴定结果为Dse级评定为房屋结构综合安全性鉴定为Deu级的，应根据房屋抗震类别采用系列措施：

1）抗震类别为丙类的房屋建筑，应采取抗震减灾对策；

2）抗震类别为丁类的房屋建筑，可根据房屋维修计划采取相应的处理措施。

5.9.18  房屋结构鉴定系统的综合安全性鉴定结果不符合Aeu或Beu的要求，但采取有针对性的改变建筑使用功能减轻房屋建筑的使用荷载或改变用途降低建筑抗震设防类别措施时，应按照所采用措施重新进行房屋鉴定系统结构综合安全性评级。

# 6  结构加固

## 6.1   一般要求

6.1.1  本章规定了农村既有住宅砌体结构、木结构、混合承重结构等房屋总层数不超过二层的结构加固的要求。

6.1.2  结构加固使用材料应符合设计要求并满足下列规定：

1 加固材料宜就地取材、因地制宜；

2 加固用水泥，应采用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥，也可采用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥；必要时，还可采用快硬硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥。配制聚合物砂浆用的水泥，其强度等级不应低于42.5级，且应符合其产品说明书的规定；

3 砌体加固用的块体（块材），宜采用与原构件同规格块体；其强度等级应按原结构块体等级确定，且不应低于MU10；

4 结构加固用的砌筑砂浆，宜采用水泥砂浆；对防潮层及以下、地下室以及其他潮湿部位，应采用水泥砂浆或聚合物砂浆。其砂浆强度等级应比原砂浆强度等级提高一级，且不应低于M5。砌体结构外加面层水泥砂浆强度等级不应低于M10；

5 结构加固用混凝土强度等级应比原结构混凝土提高一级，且不应低于C25，其性能和质量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定；

6 结构加固用钢筋宜采用HPB300和HRB400热轧钢筋，预应力筋宜采用高强低松弛钢绞线；钢板、型钢、扁钢应采用Q235或Q355钢材；铁件、扒钉等连接件宜采用Q235钢材；锚固件和拉接件采用植筋时，应采用热轧带肋钢筋，不宜使用光圆钢筋；当锚固件或连接件为钢螺杆时，应采用全螺纹的螺杆，螺杆的钢材等级可为Q235级或Q355级。钢筋及钢材的性能指标应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定；

7 加固用原木、方木、板材规格材等分级选材和设计指标的选用应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的规定。承重木柱采用圆木时，梢径不应小于150mm；采用方木时，边长不应小于120mm；木材的含水率不应大于25%。加固用木材应干燥、节疤少、无腐朽，且应经过防白蚁、防腐、防火处理。不应采用有较大变形、开裂、腐蚀、虫蛀或榫孔较多的旧构件；

8 其他各种加固材料和胶粘剂的性能指标应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728的规定。

## 6.2  场地、地基和基础加固处理方法

6.2.1  对地基稳定、基础无明显不均匀沉降的房屋，可不进行地基处理和基础加固。

6.2.2  对上部结构出现裂缝、倾斜但不严重且无明显发展趋势的房屋，宜通过上部结构加固加强房屋整体性，提高房屋抵御地基基础不均匀沉降的能力。

6.2.3  当出现如下情况时，应进行地基处理、基础加固或将农村既有住宅拆除后重建。

1  基础腐蚀、酥碎、折断，导致结构严重倾斜、位移、裂缝、扭曲等；

2  基础已有滑动，水平位移持续增加并在短期内无终止趋势；

3  主要承重基础已产生危及结构安全的贯通裂缝。

6.2.4  基础加固需根据现场实际情况，通过经济、安全评价后因地制宜采用合理的加固方法。

1  地基承载力不足、不均匀沉降、变形过大等需要增大基础底面积，且基础埋深较浅，基础具备扩大条件时，可采用混凝土套或钢筋混凝土套等加大基础底面积加固法或加深基础等措施；

2  由于地基不均匀沉降、冻胀或其它原因产生裂缝时，可采用基础补强注浆加固法；

3  提高地基基础抵抗不均匀沉降能力时，对未设置地圈梁的建筑可增设基础圈梁，当可能产生差异沉降或基础埋深不同且未采取过渡措施时，可采取加固基础圈梁等措施；

4  当地基基础加固确有困难时，可采用钢筋网水泥砂浆面层等措施加固上部墙体，加强房屋上部结构整体性。

6.2.5  当需要增大地基承载力、减小沉降时，可采用地基注浆、石灰桩、灰土挤密桩加固法。对砂土、粉土、黏性土和人工填土等地基的加固，可采用注浆加固法；对地下水位以下的黏性土、粉土、松散粉细砂、淤泥、淤泥质土、杂填土等地基的加固，可采用石灰桩加固法；对地下水位以上的粉土、黏性土、素填土、杂填土；等地基的加固，可采用灰土挤密桩加固法。

6.2.6  对墙根积水、渗水房屋，应对散水、外墙勒脚进行维修处理，保持房屋周边排水通畅。

6.2.7  对于特殊基础形式，应根据工程具体情况进行处理。

6.2.8  对不利地段的农村既有住宅建筑，加固时应视情况采取加强基础或上部结构整体性构造措施。

6.2.9  对建造于危险地段的农村既有住宅建筑，应结合规划迁址重建；暂时不能迁建的，应采取应急安全措施。

- 6.3  地基基础加固设计与施工

6.3.1  加大基础底面积加固法的设计，应符合下列规定：

1  当偏心荷载作用时，可采用不对称加宽基础；当轴心荷载作用时，可采用对称加宽基础；

2  加宽部分地基上应铺设垫层，并与原基础垫层的材料及厚度一致，以保证新旧基础的变形协调；

3  当采用混凝土套加固无筋扩展基础时，基础每边加宽后的外形尺寸应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中无筋扩展基础或刚性基础台阶宽高比允许限值的规定，并沿基础高度间隔一定距离设置锚固钢筋，钢筋必须锚入块材内，不得锚入灰缝，锚固深度不小于15d且不小于150mm；

4  当采用钢筋混凝土套加固钢筋混凝土条形基础时，基础加宽部分的主筋应与原基础内主筋焊接连接；为增强新旧混凝土基础的粘结力，新旧混凝土界面处理应符合《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的相关规定，并附加L形直径为8间距不小于600的锚筋，交错布置。

6.3.2  地基注浆加固法的设计，应符合下列规定：

1  劈裂注浆加固地基的浆液材料可选用以水泥为主剂的悬浊液，或选用水泥和水玻璃的双液型混合液。对有地下水流动的地基土层加固，不宜采用单液水泥浆，宜采用双液注浆或其他初凝时间短的速凝配方。压密注浆可选用低坍落度的水泥砂浆,并应设置排水通道；

2  注浆孔间距应根据现场试验确定，宜为1.2m~2.0m；注浆孔可布置在基础内、外侧或基础内，基础内注浆后，应采取措施对基础进行封孔；

3  浆液的初凝时间，应根据地基土质条件和注浆目的确定，砂土地基中宜为5min~20min，黏性土地基中宜为1h~2h；

4  注浆量和注浆有效范围的初步设计,可按经验公式确定。在黏性土地基中,浆液注入率宜为15%~20%。注浆点上的覆盖土厚度不应小于2.0m；

5  劈裂注浆的注浆压力,在砂土中宜为0.2MPa~0.5MPa，在黏性土中宜为0.2MPa~0.3MPa；对压密注浆，水泥砂浆浆液坍落度宜为25mm~75mm,注浆压力宜为1.0MPa~7.0MPa。当采用水泥-水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力不应大于1MPa。

6.3.3  石灰桩加固法的设计，应符合下列规定：

1  石灰桩桩身材料宜采用生石灰和粉煤灰（火山灰或其他掺合料）。生石灰氧化钙含量不得低于70%，含粉量不得超过10%，最大块径不得大于50mm；

2  石灰桩的配合比（体积比）宜为生石灰：粉煤灰=1：1、1：1.5或1：2。为提高桩身强度，可掺入适量水泥、砂或石屑；

3  石灰桩桩径应由成孔机具确定，直径为200mm-600mm，桩距宜为2.5倍~3.5倍桩径，桩的布置可按三角形或正方形或矩形布置。石灰桩地基处理的范围应比基础的宽度加宽1排~2排桩，且不小于加固深度的一半。石灰桩桩长应由加固目的和地基土质确定；

6.3.4  基础补强注浆加固法的施工，应符合下列规定：

1  浆液材料对于砖基础可采用水泥净浆（水玻璃掺入量为1~2%）；对于混凝土基础可采用适用于潮湿环境的改性环氧树脂；

2  水泥浆拌制时，采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥，水灰比为0.8~1.0；

3  在原基础裂缝处钻孔，沿条形基础纵向布置不少于2排的钻孔，注浆孔间距为1.5m~2.0m；

4  注浆管的直径选用25mm，钻孔方向与水平面之间的夹角不小于30°；

5  钻孔孔径应比注浆管径略大，约为28mm，孔距可为0.5m-1.0m；

6  注浆压力选用0.1MPa~0.3MPa，影响半径0.6m~1.2m；可根据实际情况加大注浆压力。

6.3.5  地基基础的加固施工尚应满足《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123的规定。

## 6.4  砌体结构房屋加固方法

6.4.1  既有砌体结构房屋安全和抗震承载力不满足要求，抗震横墙间距大于本规程的要求，或承重墙体明显开裂、存在严重质量问题时，应选择下列加固方法：

1  拆除重砌或增设抗震墙：对强度过低、现状及质量较差的墙体应拆除重砌，因横墙间距过大导致抗震承载力不满足要求时可增砌抗震墙；

2  面层加固：当墙体砌块或砌筑砂浆强度等级偏低、砌筑质量差导致抗震承载能力不满足要求时，应在墙体的一侧或两侧采用钢筋网水泥砂浆面层、钢丝网水泥砂浆面层或水泥基工程复合材料加固；面层加固也可与压力灌浆结合用于有裂缝墙体的修复补强；对不符合鉴定要求的混凝土小型空心砌块墙，可采用双面钢丝网水泥砂浆面层加固与外加配筋砂浆带加固相结合的方法进行加固；

3  后张预应力加固：沿墙体两侧按设计间距对称布置竖向无粘结预应力筋并施加预应力进行加固；加固设计和施工应符合第6.5.4条的要求；

4  实心砖墙裂缝修复：对出现裂缝的实心墙体，应根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、压力灌浆、拆砌等方法进行修复；

5  小砌块墙裂缝修复：对出现裂缝小砌块墙，应根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、拆砌等方法进行修复；

6  支承大梁、屋架等的墙体出现竖向裂缝时，可增设混凝土柱、钢柱或采用外加配筋砂浆带、钢丝网砂浆面层加固，加固前应采用 M10水泥砂浆灌缝修补开裂部位；

7  混凝土楼屋盖构件出现明显露筋、锈蚀时，应先除锈，再进行表面封闭处理；当显著影响承载力时，尚应采取粘贴碳纤维布等方法进行加固。

6.4.2  既有房屋的整体性连接和抗震构造措施不符合要求时，应选择下列加固方法：

1  当墙体布置在平面内不闭合时，应增设墙段或在开口处增设现浇或装配式钢筋混凝土框形成闭合，或室内设置冷弯方形截面钢柱与钢梁组成的框架来闭合；

2  纵横墙连接不符合要求时，应在墙体交接处增设竖向外加配筋砂浆带或水泥基工程复合材料加固，必要时配合钢拉杆加强墙体连接；

3  楼、屋盖构件有移位或支承长度不符合要求时，应增设托梁或采取增强楼、屋盖整体性等的措施加固；

4  当小砌块芯柱设置不符合要求时，应增设外加柱；当墙体采用双面钢丝网砂浆面层加固，且在墙体交接处增设相互可靠拉结的外加配筋砂浆带时，可代替外加柱；

5  当圈梁或卧梁设置不符合要求时，应增设圈梁或卧梁；外墙圈梁和卧梁可采用外加配筋砂浆带或钢板圈梁，内墙圈梁可用钢板圈梁、钢拉杆或在进深梁端加锚杆代替；当墙体采用双面钢丝网砂浆面层加固，且在相应位置增设加强钢筋时，可不另设圈梁或卧梁；

6  应对木屋盖系统进行整体性加固，增设剪刀撑、纵向水平系杆等；

7  楼、屋盖木构件支承部位和各构件之间连接不符合要求时，应采取加强连接措施。

8  山墙、山尖墙应采用墙揽与龙骨、木屋架或檩条拉结。

6.4.3  既有房屋中的易局部倒塌部位不符合要求时，应选择下列加固方法：

1  窗间墙宽度过小时，可增设装配式钢筋混凝土窗框、采用钢丝网水泥砂浆面层或水泥基复合材料面层等加固；

2  对无拉结或拉结不牢固的后砌隔墙，可在隔墙端部和顶部采用与楼屋盖构件可靠锚固的木块、铁件、锚筋等加强连接；当隔墙过长、过高时，可采用钢丝网砂浆面层加固；

3  出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件不符合抗震鉴定要求时，可采用钢丝网水泥砂浆面层加固，并采取拉接措施与屋盖构件连接；

4  屋檐外挑梁上砌体应拆除，改用瓜柱支撑椽条，瓜柱应与梁可靠连接。

6.4.4  既有房屋抗侧力墙体布置不均匀对称时，宜结合使用要求在薄弱部位增设砌体墙。

6.4.5  墙体厚度不符合抗震墙要求时，应采用双面钢丝网水泥砂浆面层加固。

6.5  砌体结构房屋加固设计与施工

6.5.1  重砌或增设抗震墙加固时，应符合下列规定：

1  砌筑砂浆的强度等级应比原墙体的实际达到的砂浆强度等级高一级，且不应低于M5；

2  墙体应采用实心砖或多孔砖砌筑，且墙体厚度不应小于190mm；

3  沿墙高每隔1000mm设置配筋砂浆带，砂浆带厚度不应小于50mm，配筋可采用3根直径为6mm 的钢筋；

4  新增抗震墙应与原墙体可靠连接，可在配筋砂浆带相应高度处增设2根直径为10mm 的拉筋，一端锚入原墙体，另一端锚入砂浆带内不小于1000mm；

5  墙顶应与楼、屋盖可靠连接；当为现浇梁板时，墙顶设现浇钢筋混凝土压顶梁，压顶梁高度不小于 120mm，纵筋直径不宜于小于10mm 且不少于4根，箍筋直径不宜小于6mm，间距不大于200mm，并每隔750mm 与梁板采用直径为12mm 的锚筋或胀管螺栓连接；当为木楼、屋盖时，墙顶应每隔1000mm 采用木夹板或铁件与梁或屋架下弦连接；

6  新增抗震墙应设基础，基础埋深不应小于原抗震墙，宽度可采用同等厚度抗震墙的1.15 倍；

7  二层房屋拟在二层增砌墙体时，应与一层原有墙体上下连续；

8  重砌前拆除原承重墙时，应在拆除前采取支顶措施，保证楼、屋盖构件支承的可靠性，直至墙体砌筑完成并达到应有强度。

6.5.2  水泥砂浆面层加固墙体的设计与施工，应符合下列要求：

1 面层的材料和构造应符合下列要求：

1）面层的砂浆强度等级，不宜低于M10；

2）水泥砂浆面层的厚度宜为20mm，钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm，钢筋外保护层厚度不应小于10mm，钢筋网片与墙面的空隙不宜小于5mm；

3）钢筋网的钢筋宜为直径4mm或直径6mm；实心墙钢筋网宜为直径4mm间距200mm或直径6mm间距300mm；

4）单面加固面层的钢筋网应采用直径6mm的L形锚筋，用水泥砂浆锚固在墙体内；双面加固面层的钢筋网应采用直径6mm的S形穿墙筋或直径6mm的L形锚筋进行连接；L形锚筋的间距宜为600mm，S形穿墙筋的间距宜为900mm，并且呈梅花状布置；在室外地面宜加厚并伸入地面以下不小于200mm。

5）钢筋网应与四周构件可靠连接，宜采用锚筋、插入短筋、拉结筋等进行连接；

6）钢筋网的横向钢筋遇门窗洞口时，单面加固宜将横向钢筋弯入门窗洞口侧边进行锚固；双面加固宜将两侧横向钢筋在洞口侧边进行闭合；

7）洞口四周各加三道直径6mm锁口钢筋。

2  面层加固施工宜符合下列要求:

1）水泥砂浆或钢筋网砂浆面层宜按下列顺序施工：原墙面清底，钻孔并用水冲刷（砂浆强度低时应控制清底时水用量），安设锚筋、铺设钢筋网，浇水湿润墙面，抹水泥砂浆并进行养护，装饰墙面；

2）原墙面碱蚀严重时，应先清除松散部分，并用1:3水泥砂浆抹面，对已松动的勾缝砂浆应剔除；

3）在墙面钻孔时，应按设计要求先划线标出锚筋（或穿墙筋）的位置，并用电钻打孔。锚筋孔直径宜为锚筋直径的2～2.5倍，穿墙孔直径宜比S形穿墙筋大2mm，锚筋的孔深宜为100～120mm。锚筋（或穿墙筋）插入孔洞后，应采用水泥砂浆填实；

4）铺设钢筋网时，竖向钢筋应靠墙面布置并采用直径6mm的短钢筋头或砂浆块垫起；

5）抹水泥砂浆时，应先在墙面刷水泥浆一道，再分层抹灰，每层厚度不应超过15mm；

6）抹灰层应浇水养护，防止阳光曝晒，冬季应采取防冻措施。

6.5.3  水泥基工程复合材料加固砌体结构时，设计和施工应符合下列规定：

1  水泥基工程复合材料的材料和构造应符合下列要求：

1）水泥基工程复合材料面层厚度，双面加固时单侧厚度不应小于10mm，单面加固时不应小于15mm；

2）当加固砖砌体结构的单面水泥基工程复合材料面层厚度大于30mm 时，应在面层中配置钢筋，竖向钢筋及水平钢筋的直径宜采用6mm~10mm，间距不宜大于 300mm，且水平钢筋宜设置在竖向钢筋内侧；钢筋网片与墙体之间的拉结可采用S 形拉结筋，间距不宜大于 900mm，形成配筋水泥基工程复合材料面层，且配筋水泥基工程复合材料面层宜双面设置；

3）当原砌筑砂浆强度低于 1.0MPa 时，水泥基工程复合材料面层与墙体之间应采用局部嵌缝处理，嵌缝深度为 10mm~15mm。局部嵌缝采用梅花状布置，每个嵌缝部位宜剔凿不少于 4 条水平灰缝和 3 条竖向灰缝，嵌缝部位的净间距不宜大于 600mm；

4）采用水泥基工程复合材料面层加固时，面层端部应采用嵌缝、开槽或 L 型倒角等锚固加强措施；

5）水泥基工程复合材料加固遇门窗洞口时，单面加固宜将面层延伸至洞口侧边锚固，双面加固宜将两侧的面层在洞口处闭合；

6）采用水泥基工程复合材料对砖砌体构件受压加固，水泥基工程复合材料面层宜双面布置，当采用单面加固时，应采取适当加强措施。当面层厚度大于 20mm 时，应在面层中设置拉结筋，拉结筋的间距不应大于 600mm，且宜为梅花状布置。双面加固时拉结筋应采用直径不小于 6mm 的 S 型钢筋，S 型钢筋的穿墙孔洞可采用灌浆料填实；单面加固时，拉结筋应采用直径不小于 6mm 的 L 型钢筋，锚入深度不小于 120mm，孔洞应采用结构胶填实，结构胶的性能要求应符合现行国家标准《砌体结构加固设计规范》GB 50702 的有关规定；

7）砖砌体构件受压加固时，底层墙体的水泥基工程复合材料面层应向下延伸至基础顶面；砖砌体构件受剪或抗震加固时，底层墙体的水泥基工程复合材料面层可不设基础，但在室外宜加厚并伸入地面以下不小于 200mm 或伸至地圈梁顶面；

8）配筋水泥基工程复合材料面层中纵向受力钢筋的上、下端均应有可靠的锚固；其上端应锚固在楼层构件、圈梁或配筋的混凝土垫块中，其伸入地下一端对于受压加固应锚固在基础内、对于抗剪或抗震加固应伸入地面以下不小于 500mm，锚固可采用植筋方式，钢筋的锚固长度应按现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145 的有关规定确定。

2  水泥基工程复合材料加固施工宜符合下列要求：

1）水泥基工程复合材料加固砖砌体结构的施工宜按下列工序进行：清理原构件表面装饰层，砌体表面嵌缝部位灰缝剔凿，安装钢筋网、拉结筋（设计方案中有钢筋网和拉结筋时进行），清理浮灰，制作灰饼，浇水润湿构件表面，压抹水泥基工程复合材料，养护；

2）水泥基工程复合材料施工时环境温度不宜低于 5℃，且不应进行冬期室外施工，冬期室内施工应采取专门的施工措施；

3）原砌体构件表面碱蚀严重时，应先清除松散部分并用水泥基工程复合材料修补，已松动的勾缝砂浆应剔除。在清理、修整原结构、构件过程中发现的裂缝和损伤，应逐个予以修补，当修补有困难时，应进行局部拆砌。修补或拆砌完成后，应用清洁的压力水冲刷干净；

4）水泥基工程复合材料施工前，应提前对构件表面浇水润湿，并待构件表面湿润无明水后进行施工；

5）水泥基工程复合材料应采用强制式搅拌机搅拌，搅拌机转速不宜小于 45r/min，宜按以下投料顺序进行搅拌：先加入水，在搅拌过程中加入干混料，待拌合物搅拌均匀后加入纤维，继续搅拌不宜少于 5min，待纤维分散均匀后停止搅拌；

6）水泥基工程复合材料单次压抹厚度不宜超过 15mm，当面层厚度大于 15mm 时宜分层压抹，前后两层压抹时间间隔不应超过 4h；

7）水泥基工程复合材料压抹施工完成后，应在高韧性混凝土终凝后及时进行喷水养护，养护时间不应少于 7d。日平均气温低于 10℃时，养护时间不宜少于 14d。

6.5.4  后张预应力加固砌体结构时，设计和施工应符合下列规定：

1 后张预应力加固承重砌体墙的材料性能，应满足下列要求：

1）加固用预应力筋应采用无粘结预应力筋。宜选用高强低松弛钢绞线，必要时也可选用具有低松弛性能的高强钢丝、钢筋等性能可靠的预应力筋，其性能应满足现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224和《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223的要求；

2）加固用预应力筋的锚固系统应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定。

2 后张预应力技术加固砌体墙的设计，应满足下列要求：

1）原墙体砌筑的块体实际强度等级不宜低于MU7.5，且由竖向荷载及有效预应力的合作用所产生的轴向力设计值N应满足下列公式：

（6.5.4）

| 式中：φ | — | 高厚比和轴向力的偏心距e对受压构件承载力的影响系数，按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的规定确定； |
| --- | --- | --- |
| f | — | 砌体的抗压强度设计值（N/mm2）； |
| A | — | 被加固砌体墙体的截面面积（mm2）。 |

2）预应力筋宜沿被加固墙体两侧等间距成对对称布置，预应力筋间距不宜小于500mm，且不宜大于2000mm；

3）预应力筋上端可锚固于被加固墙体顶部设置的压顶梁或墙顶传力垫块上，下端可锚固于墙体底部设置的基础传力垫块或楼层圈梁上。应验算预应力筋锚固端的局部受压承载力，保证预应力的可靠传递。具体加固做法可参考图6.5.4。

（a）多层墙体贯通加固做法                  （b）单层墙体加固做法

1—无粘结预应力筋；2—墙体；3—楼板；4—屋面板；5—压顶梁；6—基础传力垫块；7—首层地面；8—圈梁

图6.5.4后张预应力加固砖墙示意图

3  后张预应力施工宜符合下列要求：

1）后张预应力加固砖砌体墙体的施工宜按下列顺序施工：清理原结构；在加固墙体上定位放线，标注预应力筋的位置；预应力筋张拉端和固定端结构或垫块的安装施工；预应力筋加工制作及锚具试装配；在预应力筋安装部位墙体两侧剔凿出凹槽，对应部位楼板穿孔；安装并固定预应力筋及其锚固装置、支承垫板等零部件；预应力筋张拉并锚固；施工质量检验；防护面层施工；

2）当预应力锚固端位于屋面时，应先剔除屋面局部装饰面层，并对屋面板与锚固端结构结合部位的混凝土表面进行打磨处理，锚固端结构可通过化学植筋或化学锚栓固定，底面应与屋面板顶面紧密贴合。

3）当预应力锚固端位于建筑地坪以下时，应对基础两侧开挖，露出墙下基础，在安装传力垫块部位基础墙上开洞并安装基础传力垫块；

4）当预应力锚固端位于楼层内时，应在设置锚固垫块的部位采用静力切割的方法开洞，对洞口部位楼板表面进行清理。垫块施工完毕后，应采用高强灌浆材料或高标号水泥砂浆将洞口与垫块之间的缝隙浇筑密实；

5）墙体表面开槽前应先复核墙内水电管线位置，避免开槽损坏水电管线。可采用云石切割机或其他开槽设备进行开槽施工，开槽应定位准确，确保槽沟为直线，开槽的深度与宽度应保证预应力筋可以完全封闭于墙体内；

6）无粘结预应力筋安装前，应检查其规格尺寸和数量，确认可靠无误后，方可在工程中使用。预应力筋应顺直穿过楼、屋面板的孔洞，安置在墙体表面的凹槽内，在穿筋过程中应防止保护套受到机械损伤。预应力筋铺设就位后方可安装固定端和张拉端锚固节点组件；

7）安装预应力张拉设备时，应使张拉力的作用线与无粘结预应力筋的中心线重合。沿墙体两侧对称布置的预应力筋必须两根同时张拉，且张拉过程尽可能保持同步；

8）张拉控制应力应满足设计要求。当采用应力控制方法进行张拉时，应校核无粘结预应力筋的伸长值，当实际伸长值与设计计算伸长值相对偏差超过±6%时，应暂停张拉，查明原因并采取措施予以调整后，方可继续张拉；

9）张拉后应采用砂轮锯或其他机械方法切割超长部分的无粘结预应力筋，其切断后露出锚具夹片外的长度不得小于30mm。张拉后的锚具应进行防护处理。

6.5.5  对前纵墙、内隔墙进行加固时，加固设计和施工应符合本规程附录A、附录B的规定。

6.5.6  砖柱的加固应符合下列规定：

1 当承重横墙间距不超过11m、砖柱截面的最小宽度大于370mm时，可采用砖柱表面抹水泥砂浆面层的方法加固；当砖柱截面的最小宽度小于或等于370mm时，应采用钢筋网水泥砂浆面层的方法加固；

2 当承重横墙间距超过11m时，砖柱应采用钢筋网水泥砂浆面层或水泥基工程复合材料的方法加固。

6.5.7  采用钢筋网水泥砂浆加固砖柱时，应符合下列规定：

1  钢筋网片宜包裹砖柱四个面；

2  当砖柱采用泥浆或强度低于M1.0的砂浆砌筑时，钢筋网水泥砂浆面层加固范围不仅包括砖柱部分，还宜加厚向下延伸到地面以下不少于200mm，且水泥砂浆等级不低于M10砂浆厚度不小于35mm。

6.5.8  当采用水泥砂浆面层抹灰加固砖柱时，水泥砂浆等级不低于M10，厚度不小于25mm。

6.5.9  当采用水泥基工程复合材料面层加固独立砖柱及高宽比大于 4 的砖墙时，应采用四面围套加固，加固面层厚度不宜小于 35mm，且应保证钢筋的保护层厚度要求。

6.5.10  预制钢筋混凝土柱承重房屋抗震加固应符合下列规定：

1  当预制钢筋混凝土柱竖向承载力不足时，宜采用型钢加固；

2  当预制钢筋混凝土柱竖向承载力满足要求，但结构侧向刚度不足时，宜采用增加配筋砖墙、加设钢筋混凝土门框或窗框或加设型钢门框或窗框等方法加固，并应分别符合本规程附录A和附录B的规定；

3  当屋架或梁浮搁在预制钢筋混凝土柱上时，宜在柱顶设置环形钢扣件，通过环形钢扣件加强柱与木屋架的可靠连接，或与支承的钢屋架支座焊接，加强预制钢筋混凝土柱与屋架的连接。

6.5.11  当采用外包砖墙、加设钢筋混凝土框、加设钢框等措施加固预制钢筋混凝土柱时，应分别符合下列构造要求。

1  增砌砖墙宜包裹原预制钢筋混凝土柱。增砌砖墙应沿墙高每500mm设置2根直径6mm拉结钢筋或1根直径6mm的U形拉结钢筋，拉结钢筋或U形拉结钢筋的封闭端应紧密环绕原预制钢筋混凝土柱；

2  采用加设钢筋混凝土框加固时，拉结钢筋或U形拉结钢筋的封闭端应与加固框中的钢筋可靠连接。并对预制钢筋混凝土柱进行适当装饰处理，隐蔽拉结钢筋或U形拉结钢筋；

3  采用加设钢框加固时，拉结钢筋或U形拉结钢筋的封闭端应与钢框可靠连接。并对预制钢筋混凝土柱进行适当装饰处理，隐蔽拉结钢筋或U形拉结钢筋。

6.5.12  结构无圈梁或圈梁不闭合时，应在外墙上加设闭合钢圈梁、配筋砂浆带圈梁或采用配筋的水泥基工程复合材料-砌体组合圈梁。

6.5.13  钢圈梁或配筋砂浆带圈梁的设置应符合下列要求：

1  圈梁宜加设在前檐檐口标高处或预制板底；

2  当前檐施工空间较小难以设置圈梁时，可采用前檐卧檩代替该位置的圈梁；

3  卧檩之间、卧檩端部与山墙侧钢圈梁或圈梁钢筋网应采用铁件拉结牢固；

4  当起脊坡度大于30°且山墙非满铺钢筋网水泥砂浆加固时，宜沿山尖墙顶顺坡加设一道配筋砂浆带。

6.5.14  钢圈梁加固设计，应符合下列规定：

1  钢圈梁的尺寸不宜小于100×8mm；

2  圈梁与墙体之间宜采用螺栓对拉连接、植栓连接等可靠方法，螺栓直径不应小于12mm，间距宜为1000m，沿圈梁中线布置，内墙侧加焊垫板对拉连接时，垫板尺寸宜为60×60×6mm；当采用植栓连接时，植栓直径不应小于10mm，孔的深度不应低于100mm。

6.5.15  外加配筋砂浆带的加固设计应符合下列规定：

1  竖向外加配筋砂浆带应与原有圈梁、木梁或屋架下弦连接成整体；

2  当房屋未设置圈梁时，应同时在屋檐和楼板标高处增设水平外加配筋砂浆带代替圈梁，水平和竖向外加配筋砂浆带应可靠连接；

3  房屋原有檐檩、卧梁等可代替相应位置的水平砂浆带，应加强对接处的连接，且应与增设水平砂浆带可靠连接，形成整体；

4  当房屋同一高度纵横墙为不同砌块材料或纵横墙交接处竖向为通缝时，可先用水泥砂浆灌缝或塞缝，再用双面竖向外加配筋砂浆带加固，灌缝前应将缝隙中的灰渣、杂尘清洗干净；

5  小型空心砌块墙未按要求砌筑时，应在房屋四角、屋架或梁下、门窗洞口、楼屋盖上下等部位采用水平与竖向外加配筋砂浆带进行加固。

6.5.16  外加配筋砂浆带的构造应符合下列规定：

1  水平外加配筋砂浆带的宽度不应小于240mm；竖向配筋砂浆带的宽度应为纵横墙交接处墙厚外延每侧不小于240mm；砂浆带厚度不宜小于40mm；

2  砂浆强度等级不应小于M10；

3  配筋砂浆带宽度小于或等于300mm时，纵筋不应小于4根直径10mm的钢筋。宽度大于300mm时，纵筋不宜小于4根直径为10mm的钢筋，纵筋间距不宜大于150mm；系筋可采用间距200直径为6mm 的钢筋；

4  钢筋网外保护层厚度不应小于10mm，钢筋网片与墙面的空隙不应小于5mm；

5  圈梁与墙体之间应采用拉结筋进行锚固，并应符合下列规定：

1）拉结筋宜采用L形直径6mm钢筋；

2）锚固点间距不应大于800mm，沿圈梁中线布置；

3）锚孔直径宜为12~20mm，深度不应小于100mm。施工时宜先灌浆填实，再埋入拉结筋。拉结筋另一端宜与圈梁钢筋网进行绑扎连接。

6  当山墙采用钢筋网水泥砂浆加固时，配筋砂浆带中的钢筋可作山墙钢筋网用，圈梁砂浆宜与山墙砂浆一同抹面。

6.5.17  圈梁加固施工，应符合下列规定：

1  配筋砂浆带圈梁宜按下列顺序施工：原有墙面清底、钻孔并用水冲刷（砂浆强度低时应控制清底时水用量），孔内干燥后安设锚筋锚固并铺设钢筋网，浇水湿润墙面，与墙面钢筋网砂浆一起抹浆养护，后施工墙面保温与外装饰；

2  钢圈梁宜按下列顺序施工：钻孔安装螺栓，填孔后与圈梁螺母拧紧，再抹砂浆，后施工墙面保温与外装饰；

3  钢圈梁与墙面的间隙可采用干硬性水泥砂浆塞填实。

6.5.18  水泥基工程复合材料-砌体组合圈梁应符合下列规定：

1  组合圈梁截面高度不应小于 350mm，面层厚度不应小于 40mm；

2  组合圈梁和组合构造柱的纵筋宜采用 HRB400 级钢筋，箍筋宜采用 HPB300 级钢筋；组合圈梁的纵筋和箍筋直径分别不应小于 10mm 和 6mm。

6.5.19  结构无构造柱时，宜按本节规定在外墙上加设钢筋网砂浆包角或采用水泥基工程复合材料-砌体组合构造柱对房屋进行构造加固。

6.5.20  钢筋网砂浆包角的设置应符合下列要求：

1  包角应设置在房屋外墙的四个端角处，每个端角沿直角两侧各600mm，如图6.5.20（a）所示；

2  前檐处山墙外伸时，包角应包括山墙内外两侧：外侧范围为前檐墙厚并沿墙厚方向外延各300mm，内侧范围为外伸山墙内侧与前檐外侧形成的直角两侧各300mm，如图6.5.20（b）所示。

（a）                          (b)

图6.5.20 钢筋网砂浆包角部位示意图

6.5.21  钢筋网砂浆包角的构造应符合下列规定：

1  砂浆强度等级不应小于M10，砂浆带的厚度不应小于40mm；

2  钢筋网中纵向受力钢筋不应小于10mm、间距不大于300mm，箍筋不应小于6mm、间距不大200mm；

3  前檐处山墙外伸时，山墙两侧钢筋网宜对拉连接；

4  包角地面以下宜加厚并伸入地面以下不小于0.7m或原有基础埋深；

5  当山墙采用钢筋网水泥砂浆加固时，包角钢筋网可作山墙钢筋网用，包角砂浆宜与山墙砂浆一同抹面。

6.5.22  包角与墙体之间应采用拉结筋进行锚固，并应符合下列规定：

1  拉结筋宜采用L形直径6mm钢筋，对拉时应采用S形直径6mm钢筋；

2  拉结筋的间距宜为600mm，并呈梅花型布置；

3  L形拉结筋锚孔直径宜为12~20mm，深度不应小于100mm，S形钢筋穿墙孔直径宜为10mm。

6.5.23  包角的施工工艺同配筋砂浆带圈梁。

6.5.24  水泥基工程复合材料-砌体组合构造柱应符合下列规定：

1  组合构造柱的面层厚度不应小于 40mm，且配筋面层在墙体拐角处应加宽不小于150mm；

2  组合构造柱的纵筋和箍筋直径分别不应小于 12mm 和 8mm，箍筋间距不宜大于 300mm。

6.5.25  托梁加固应符合下列规定：

1  托梁可采用角钢等型材；

2  托梁的设置位置应垂直于楼、屋面板的纵向，并紧贴板底锚固在承重墙顶。

6.5.26  增设墙揽加固时，应符合下列规定：

1  山墙、山尖墙应采用墙揽与龙骨、木屋架或檩条拉结（图 6.5.26-1、图6.5.26-2）；墙揽可采用角铁、梭形铁件或木板等制作；

2  檩条出山墙时可采用木墙揽，木墙揽可用木销或铁钉固定在檩条上，并与山墙卡紧；檩条不出山墙时宜采用铁件墙揽，铁件墙揽可根据设置位置与檩条、屋架腹杆、下弦或柱固定；

3  墙揽应靠近山尖墙面布置，最高的一个应设置在脊檩正下方位置处，其余的可设置在其它檩条的正下方或与屋架腹杆、下弦及柱上的对应位置处；

4  山墙高度大于3.6m 时的墙揽数量不宜少于 5 个；

5  木墙揽厚度不应小于6mm，长度和宽度不应小于檩条直径加140mm 和100mm，竖向放置；墙揽套入檩条后用木销固定，方形木销断面不应小于20mm×20mm，圆形木销直径不应小于20mm，长度不应小于檩条直径加60mm；

6  型钢、铁件墙揽长度不应小于300mm，并应竖向放置；墙揽与檩条、柱或屋架腹杆采用一头砸扁的直径为12mm 的螺栓连接，螺栓连接处设30mm×30mm×2mm 垫板；型钢墙揽不应小于5#角钢或槽钢，厚度不应小于5mm；梭形铁件中部断面不应小于60mm×10mm。

图 6.5.26-1 出墙面木墙揽与檩条连接做法

注：1—木墙揽；2—檩条；3—木销；4—山墙

(a) 墙揽与檩条的连接

(b) 墙揽与柱（屋架腹杆）的连接                   (c) 角铁墙揽做法

图 6.5.26-2 角铁墙揽连接做法

注：1—角铁墙揽；2—连接螺栓；3—檩条；4—垫板；5—山墙；6—瓜柱；7—圆钉

6.5.27  不满足抗震要求的预制板屋盖，宜采用现浇叠合屋面、新增圈梁、设置角钢增加楼板支承长度等方法加固。

1  当屋面承载力和整体性不足时，可采用现浇叠合屋面加固，具体做法应符合下列规定：

1）清除防水层等建筑做法，露出预制板结构层，将其表面凿毛清理；

2）在预制板端部增加2根直径12mm钢筋，形成封闭圈梁，并与叠合层钢筋网片连接；

3） 叠合层浇筑完毕后，养护达到混凝土强度后，进行屋面隔热、防水层等施工。

2  当预制楼板支承长度不满足要求时，可采用∟63×6等边角钢增加搭接长度，具体做法应符合下列规定：

1）角钢水平方向应采用对穿M12螺栓固定，螺栓间距1000mm，竖向缝隙应采用楔铁密实并采用乳胶水泥可靠粘接；

2）加固后，钢材表面应做水泥砂浆保护或者防锈处理。

3  当屋盖整体性不足时，可新增混凝土圈梁，圈梁应符合下列规定：

1）圈梁高度不应小于180mm，宽度不应小于120mm，纵筋不宜小于4根直径10mm，箍筋不宜小于直径6mm、间距不宜大于200mm；

2）圈梁遇管线时，应将管线局部拆移，不得将管线埋入圈梁内；

3）圈梁与原有钢筋混凝土梁端部联结时，应与原梁钢筋可靠连接；

4）外圈梁的顶面，应抹水泥砂浆泛水，底面做滴水线槽。

6.5.28  实心砖墙裂缝修复应符合下列规定：

1  当墙体裂缝宽度小于1mm时，可对裂缝进行清理后采用水泥砂浆进行简单抹灰处理。

2  当墙体裂缝宽度在1mm~2mm之间时，可采用水泥砂浆灌缝修复，压力灌浆采用材料和施工工艺应符合下列规定：

1）灌注砂浆可采用配合比为1∶0.2∶0.6的108胶水泥砂浆或素水泥浆，当有成熟经验时也可采用其他材料和配比的砂浆；

2）灌浆宜按下列顺序施工：裂缝两侧表面清理、湿润并涂刷水泥浆，设置灌浆嘴并固定，裂缝两侧用1∶3水泥砂浆抹面封闭，宽度应超过裂缝两侧各200mm~300mm，压力灌浆；

3）灌浆应在封闭面层达到一定强度后进行，灌浆自下而上循序进行，灌浆过程中应控制压力；

4）灌浆应饱满，灌浆后遗留孔洞用水泥砂浆堵严；

5）墙体需进行水泥砂浆面层加固时，在留置灌浆嘴后先进行抹面，然后进行压力灌浆。

3 当墙体裂缝宽度在2mm~5mm 之间时，可先灌浆，然后在墙体表面裂缝处（剔除装饰层）铺钢丝网，抹M10水泥砂浆修复，钢丝网敷设宽度应超过裂缝两侧各200mm~300mm。

4 当墙体开裂严重，最大裂缝宽度在 5mm 以上时，应视情况局部或整体拆砌，并应符合本规程第6.5.1条的要求。

6.5.29  小砌块墙裂缝修复应符合下列规定：

1  当墙体裂缝宽度小于1mm时，可对裂缝进行清理后采用水泥砂浆进行简单抹灰处理；

2  当墙体裂缝宽度在1mm~3mm之间时，可在墙体表面裂缝处（剔除装饰层）铺钢丝网，抹M10水泥砂浆修复，钢丝网敷设宽度应超过裂缝两侧各200mm~300mm；

3 当墙体开裂严重，最大缝宽在3mm以上时，应视情况局部或整体拆砌，并应符合本规程第 6.5.1 条的要求。

## 6.6  木结构房屋加固方法

6.6.1  既有木结构房屋安全和抗震承载力不符合鉴定要求，或墙体明显开裂、存在严重质量问题时，应按墙体类别，分别按本规程第 6.4 节的有关规定选择加固方法。

6.6.2  当非承重抗侧力墙不符合要求，需要新增砌墙体时，新增抗侧力墙除应符合本标准第6.4节的有关规定外，尚应在墙体两端采用直径为6mm 的钢筋或8号铁丝与木柱可靠拉结。

6.6.3  既有木结构房屋的质量、整体性连接和抗震构造措施不符合要求时，应选择下列加固方法：

1  木柱下未设柱脚石，或柱脚石与木柱无可靠连接时，可根据柱脚现状分别采取更换柱脚、墩接、增强连接等方法进行加固；

2  柱脚石埋深不符合要求时，可在柱脚石周边增砌砖柱墩或现浇混凝土围护柱墩；

3  更换和加固柱脚时，应采取支护措施；

4  木柱接头处不符合要求时，应采用铁件扁铁围箍或对接U 形箍加固；

5  三角形木屋架未设置纵向水平系杆时，应在屋檐高度、木屋架的跨中位置设置纵向水平系杆，系杆应采用螺栓与屋架下弦杆连接牢固；

6  三角形木屋架或木柱木梁房屋未设置斜撑时，应增设斜撑；

7  穿斗木构架或三角形木屋架未设置竖向剪刀撑，且无可代替竖向剪刀撑的满铺木望板时，应增设剪刀撑或角部斜撑；

8  无下弦人字屋盖应增设下弦；

9  腐朽、蚁蚀或严重开裂的木楼屋盖构件构件应根据质量缺陷程度采取局部修复、更换或采用钢夹板、扁铁箍等加固措施；

10  砌体、生土和石围护墙的圈梁设置不符合鉴定要求时，应增设圈梁加固，抗震加固方法应分别符合本标准第 6.5 节中的有关规定；

11  围护墙体与承重木构架的连接不符合要求时，应采取加强连接措施；

12  木构件出现腐朽、疵病、严重开裂现象时，应及时更换或增设构件加固；更换的构件的截面尺寸不应小于原构件的尺寸；增设的构件应与原构件可靠连接；木构件顺纹裂缝可采用铁箍或铁丝绑扎加固；

13  穿斗木构架的穿枋在柱中不连续时，应采用铁件和螺栓加固；当榫槽截面大于柱截面1/3时，应采用钢板条、扁钢箍、贴木板等措施加固；

14  木构架和木楼、屋盖节点间连接不符合鉴定要求时，可根据不符合情况分别采取增设扒钉、铁件、木夹板加固等措施。

6.6.4  既有木结构房屋的易局部倒塌部位不符合要求时，可按本标准第6.4节有关要求选择加固方法。

6.6.5  既有木结构房屋抗侧力墙体布置不均匀对称时，可在薄弱部位增设砌体墙，增设砌体墙时应结合使用要求布置并与原构件可靠拉接；当增设砌体墙受限时，应在端开间屋架下弦设置水平剪刀撑。

6.6.6  各种类别非承重抗侧力墙厚度或材料强度等级不符合相应的鉴定要求时，可采用双面钢丝网或钢筋网水泥砂浆面层加固。

6.7  木结构加固设计与施工

6.7.1  增设柱脚石，或加强柱脚石与木柱连接加固时，应符合下列规定：

1  木柱下未设柱脚石，且木柱柱脚腐朽时，可采用拍巴掌榫连接法更换柱脚，拍巴掌榫连接区段应采用扁铁套箍连接（图 6.7.1-1）；也可采用8号铁丝捆扎加固，8号铁丝在拍巴掌榫连接区段内不应少于两道，每道不应少于4匝；更换后应按本条第 2 款规定在柱脚下墩接混凝土墩、石墩或砖礅；

图 6.7.1-1 木柱更换柱脚做法及柱脚墩接做法

注：1—木柱；2—拍巴掌榫连接；3—扁铁套箍；

4—连接螺栓；5—连接铁件；6—混凝土墩

2  木柱下未设柱脚石，但木柱柱脚无明显腐朽时，将原柱脚埋入部位适当截除后，在柱脚采用混凝土墩（图 6.7.1-2）、石墩或砖墩连接，砖墩的砂浆强度等级不应低于 M10；木柱与混凝土墩、石墩或砖墩应采用铁件连接牢固，连接铁件应按本条第 3 款规定设置；

图 6.7.1-2 柱脚石加固做法

注：1—连接螺栓；2—柱脚石；3—连接铁件；4—毛石基础

3  柱脚石与木柱无可靠连接时，可在木柱两对侧增设连接铁件，连接铁件可采用厚度不小于4mm，宽度不小于50mm的扁铁；下端锚入柱脚石不应小于250mm，总长不应小于600mm，与木柱应采用两道对穿螺栓连接。

6.7.2  当木柱底部发现腐烂、开裂或虫蛀等严重损伤时，应考虑替换木柱，采用新木柱、钢柱或预制钢筋混凝土柱代替。

6.7.3  当木柱质量良好，底部未发现腐烂、开裂或虫蛀等严重损伤且满足承载要求时，宜结合前纵墙采用包钢、外包砖墙、加钢筋混凝土框或加钢框等措施加固木柱，并应符合下列规定：

1  采用包钢加固木柱时，宜选用缀板连接的格构式包钢构件，外包角钢的型号不小于∟63x5，沿高度每800mm设置一层水平缀板，缀板厚度不小于6mm，缀板横截面高度不小于80mm。保证外包格构式构件在木柱丧失竖向承载力时不发生失稳破坏，并保证窗下墙顶部附近木柱处与砖墙、钢筋混凝土框或型钢钢框的连接构造措施；

2  当采用外包砖墙、加钢筋混凝土框或加钢框等措施加固木柱时，应分别符合下列构造要求。

1）当采用包钢或钢框加固时，拉结钢筋或U形拉结钢筋的封闭端应与包钢或钢框可靠连接，并对木柱进行适当装饰处理，隐蔽拉结钢筋或U形拉结钢筋；

2）当采用钢筋混凝土框加固时，拉结钢筋或U形拉结钢筋的封闭端应与加固框中的钢筋可靠连接，并对木柱进行适当装饰处理，隐蔽拉结钢筋或U形拉结钢筋。

3）当采用增砌砖墙加固时，增砌砖墙宜包裹原木柱。增砌砖墙沿高度每500mm设置2根直径6拉结钢筋或1根直径6mm的U形拉结钢筋，拉结钢筋或U形拉结钢筋的封闭端应紧密环绕原木柱。

6.7.4  木柱接头处加固时，接头部位加固范围应大于柱接头范围；围箍应紧密贴合柱身，接口处应采用螺栓连接，在接头处围箍不应少于两道。

6.7.5  三角形木屋架设置纵向水平系杆时，应符合下列规定：

1  系杆应沿设置在檐口高度木屋架的跨中位置，沿纵向通长设置；

2  系杆可采用角钢，不宜小于∠75×75×6，两端可通过 L 型连接钢板与下弦采用螺栓连接；

3  当采用硬山搁檩时，系杆应与墙体锚固。

6.7.6  三角形木屋架或木柱木梁房屋设置斜撑加固时，应符合下列规定：

1  斜撑设置在屋架、木梁与木柱之间，采用木夹板时宜双面设置，并采用螺栓对穿连接；斜撑下端与木柱连接，上端与屋架上、下弦或木梁连接；

2 木柱、附木及屋架下弦宜采用 U 形扁铁和螺栓连接（图 6.7.6-1）；托梁和木梁宜采用保险螺栓连接（图 6.7.6-2）；

图 6.7.6-1 三角形屋架加设斜撑

注：1—连接螺栓；2—屋架上弦；3—腹杆；4—U 形扁铁；5—圆钉；

6—保险螺栓；7—附木；8—屋架下弦；9—斜撑；10—木柱

图 6.7.6-2 木柱与木梁加设斜撑

注：1—连接螺栓；2—木梁；3—托梁；4—保险螺栓；5—斜撑；6—木柱

3  连接螺栓直径不应小于12mm； U 形扁铁厚不应小于4mm；保险螺栓直径不应小于18mm；木斜撑断面不应小于60×90mm；

4  采用型钢斜撑时宜在木柱内侧与屋架、木梁底部设置，斜撑由型钢加工而成，长度不应小于400mm，两端与木柱及屋架下弦（木梁）锚固长度不应小于120mm；锚固部位宜采用连接螺栓或高强自攻螺丝与木柱及屋架下弦（木梁）连接；

5  型钢斜撑宜采用6.3#号槽钢或等边角钢，厚度不应小于5mm；

6  连接螺栓直径不应小于12mm，连接螺栓每个部位不应少于2个，且应对穿连接；高强自攻螺丝直径不应少于8 个。

6.7.7  穿斗木构架或三角形木屋架增设剪刀撑加固时，应符合下列规定：

1  穿斗木构架应在纵向柱列间增设竖向剪刀撑（图 6.7.7-1），或者在柱与龙骨之间增设斜撑；剪刀撑上端应与柱顶连接，下端与柱身连接；斜撑的上端与龙骨连接，下端与柱身连接；所有部分均应采用螺栓牢固连接，剪刀撑端部应顶紧不留空隙；

图 6.7.7-1 穿斗木构架增设剪刀撑

注：1—撑杆；2—对穿螺栓；3—檩条；4—木柱；5—连接螺栓；6—“L”形连接钢板

2  三角形木屋架宜在靠近上弦屋脊节点和下弦中间节点处增设竖向剪刀撑；剪刀撑与屋架上下弦之间及剪刀撑中部应采用螺栓连接（图 6.7.7-2）；屋盖为硬山搁檩时，剪刀撑端点应设在中间檩条和纵向水平系杆处；剪刀撑两端与屋架上下弦或檩条、系杆应顶紧不留空隙；

图 6.7.7-2 三角形木屋架竖向剪刀撑

注：1—连接螺栓；2—撑杆；3—屋架上弦；4—“L”形连接钢板；5—对穿螺栓；6—屋架下弦

3  采用木撑时，剪刀撑或斜撑断面不应小于60×120mm；L 形连接钢板厚不应小于3mm；剪刀撑或斜撑对穿螺栓直径不应小于8mm；木柱或屋架上下弦连接螺栓直径不宜小于12mm，且不应小于 10mm；

4  采用角钢支撑时，角钢不应小于∠50×50×5，交接处和两端可采用节点板焊接连接，节点板不应小于—150×150×12；

5  水平剪刀撑设置在端开间屋架下弦端部节点或穿斗木构架檐口高度节点处，两端顶紧，构件尺寸及连接做法同竖向剪刀撑。

6.7.8  木楼、屋盖节点间连接加固，应符合下列规定：

1  当檩条在梁、屋架、穿斗木构架柱头上采用对接时，檩条与檩条之间应采用木夹板、扁铁连接，且檩条与梁、屋架上弦、穿斗木构架柱头应采用扒钉、铁件或铁丝连接；

2  当檩条在梁、屋架、穿斗木构架柱头上搭接时，檩条与檩条之间应采用扒钉、或铁丝连接；

3  椽子在檩条上支承处应采用铁钉钉牢或铁丝绑扎。

6.7.9  围护墙体与承重木构架的连接加固，应符合下列规定：

1  围护墙应沿墙高每隔750mm 左右采用墙揽、8 号铁丝或直径6mm钢筋将围护墙体与木柱绑扎牢固；

2  当围护墙采用钢丝网砂浆面层、外加配筋砂浆带加固时，应沿墙高每隔750mm左右采用 8 号铁丝将面层中的钢丝网、钢筋与木柱绑扎牢固；

3  当围护墙体布置在平面内不闭合时，可在墙体开口处设置竖向外加配筋砂浆带，并沿墙高每隔500mm 左右采用 8 号铁丝将砂浆带中的纵向钢筋与木柱拉结牢固；4 山墙、山尖墙应采用墙揽与龙骨、木屋架或檩条拉结，材料和构造应符合本标准第 6.5.25条的要求。

## 6.8  混合承重结构房屋加固方法

6.8.1  既有混合承重结构房屋，应根据鉴定不符合项目进行加固、修复，并符合下列要求：

1  对承重砖墙裂缝应根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、压力灌浆、拆砌等方法进行修复；当墙体抗震承载力不足时，应按本标准第6.4节和6.5节的规定对墙体进行承载力加强；

2  对木柱及其他木构件的加固方法应符合本标准第6.6节和第6.7节的规定；

3  增强房屋整体性的加固方法应符合本标准第6.4节、第6.5节的规定，并应加强木构件与砖砌体的可靠连接。

6.8.2  圈梁与木柁、木卧檩相交处均应采用2根直径10mm水平钢拉杆进行拉结。配筋砂浆带圈梁与木柁、木卧檩的相交连接方式见图6.8.2。钢圈梁与木柁、木卧檩的相交连接时，钢拉杆外墙侧可直接与钢圈梁焊接，拉杆凸出钢圈梁10mm，其余部分连接应参考图6.8.2进行设计。

图6.8.2 圈梁与木柁、木卧檩相交连接方式图

# 7  节能改造措施

## 7.1  外墙

7.1.1  外墙节能改造宜采用薄抹灰外墙外保温系统、贴砌聚苯板外保温系统，各系统的基本构造应符合下列规定：

1  薄抹灰外墙外保温系统材料技术要求应符合《薄抹灰外墙外保温工程技术规程》DB11/T 584的规定；

2  薄抹灰外墙外保温系统基本构造应符合表7.1.1-1的要求。饰面层宜选用涂料、饰面砂浆等轻质材料；当采用饰面砖时，应符合《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126的要求；

表7.1.1-1 薄抹灰外墙外保温系统基本构造

| 基层 ① | 系统的基本构造 |  |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结层 ② | 保温层 ③ | 抹面层 ④ | 饰面层 ⑤ | 锚栓⑥ |  |
| 混凝土墙、各种砌体墙 | 胶粘剂 | 保温板 （必要时界面处理） | 抹面胶浆复合玻纤网 | 涂料、饰面砂浆或面砖饰面 | 粘锚结合时使用锚栓 |  |
| 注：1 必要时进行基层找平； 2 保温板主要有模塑聚苯板（简称EPS板）、挤塑聚苯板（简称XPS板）、硬泡聚氨酯板（简称PU板）和岩棉等，酚醛泡沫板（简称PF板）、石墨聚苯板、聚合聚苯板等保温材料可依据相关标准使用。 |  |  |  |  |  |  |

3  贴砌聚苯板外保温系统材料技术要求应符合《保温板复合胶粉聚苯颗粒外墙外保温工程技术规程》DB11/T 463的规定；

4  贴砌聚苯板外保温系统基本构造应符合表7.1.1-2的要求；

表7.1.1-2 贴砌聚苯板外保温系统基本构造

| 基层 ① | 系统的基本构造 |  |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 界面层 ② | 粘接层 ③ | 保温层 ④ | 抹面层 ⑤ | 饰面层 ⑥ |  |
| 混凝土墙、各种砌体墙 | 界面处理剂 | 贴砌用胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 聚苯板 （界面处理） | 胶粉聚苯颗粒保温浆料+抹面胶浆复合玻纤网 | 涂料、饰面砂浆或面砖饰面 |  |

5  泡沫水泥板系统材料技术要求应符合《泡沫水泥保温板外墙外保温工程施工技术规程》DB11/T 1079的规定；

6  泡沫水泥板外保温系统基本构造应符合表7.1.1-3的要求。

表7.1.1-3 泡沫水泥板外保温系统基本构造

| 系统构造 |  |  |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层 ① | 找平层 ② | 粘结层 ③ | 保温层 ④ | 抹面层 ⑤ | 饰面层 ⑥ |  |
| 混凝土墙及各种砌体墙 | 水泥砂浆（工程需要时使用） | 胶粘剂+锚栓 | 泡沫水泥保温板 | 抹面砂浆+玻纤网 | 柔性耐水 腻子+涂料 |  |

7.1.2  外墙节能改造的保温材料尺寸偏差及锚栓应符合下列规定：

1  保温板应符合下列规定：

1）EPS板、XPS板、PU板和PF板的允许尺寸偏差应符合表7.1.2-1的规定。

表7.1.2-1 EPS板、XPS板、PU板和PF板的允许尺寸偏差

| 项 目 |  | 允许偏差 | 项 目 | 允许偏差 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度，mm | ≤50 | ±1.5 | 高度，mm | ±1.5 | GB/T 6342 |
|  | ＞50 | ±2.0 | 对角线差，mm | 3.0 |  |
| 宽度，mm | ≤900 | ±1.5 | 板边平直，mm | ±2.0 |  |
|  | ＞900 | ±2.5 | 板面平整度，mm | 1.5 |  |

2）岩棉板的允许尺寸偏差应符合表7.1.2-2的规定。

表7.1.2-2 岩棉板的尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 岩棉板 | 岩棉条 |  |
| 长度，mm | +10，-3 | +10，-3 | GB/T 5480 |
| 宽度，mm | +5，-3 | ±3 |  |
| 厚度，mm | ±3 | ±2 |  |
| 直角偏离度，mm/m | ≤5 |  |  |
| 平整度偏差，mm | ≤6 |  | GB/T 25975 |

3）泡沫水泥保温板的允许尺寸偏差应符合表7.1.2-3的规定。

表7.1.2-3 泡沫水泥保温板的允许尺寸偏差

| 项目 | 尺寸允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度、宽度 | ±3.0 | 用2 m直尺 |
| 厚度 | +3.0，0 | 精度为0.1 mm直尺 |
| 对角线差 | 4.0 | 用2 m直尺 |

2  锚栓的塑料圆盘直径应不小于60 mm，技术要求应符合《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定。

7.1.3  外墙节能改造的施工准备工作应符合下列要求：

1  基层墙体应经过工程验收达到质量标准，墙面的残渣和脱模剂应清理干净，墙面平整度超差部分应剔凿、修补并找平。找平层应与墙体粘结牢固，不得有脱层、空鼓、裂缝，面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。伸出墙面的（设备、管道）联结件应安装完毕。

2  外门窗洞口应通过验收，门窗框或辅框应安装完毕；

3  气候条件操作环境不应低于5℃，风力不应大于5级，雨天不得施工；

4  燃烧性能非A级的保温材料存放地点应远离烟囱、明火等，并应制定相应的管理制度。夏季施工，施工面应避免阳光直射，必要时可搭设防晒布，遮挡墙面。如施工中突遇降雨，应采取有效措施，防止雨水冲刷墙面。

7.1.4  外墙节能改造采用薄抹灰外墙外保温系统时，施工应符合下列要求：

1  薄抹灰外墙外保温系统应由粘结层、保温层、抹面层和饰面层构成。粘结层材料为胶粘剂；保温层材料可为EPS板、XPS板、PU板、PF板或岩棉板；抹面层材料为抹面胶浆，抹面胶浆中应满铺增强网；保温材料与基层墙体的联接应采用粘锚两种方式；饰面层材料可为涂料或饰面砂浆；

2  使用XPS板时，XPS板两面应使用界面剂，宜使用水泥基界面剂；

3  保温板安装起始部位及门窗洞口、女儿墙等收口部位应预粘（在粘贴保温板前完成）翻包玻纤网，宽度为保温板厚加200 mm，长度应根据施工部位具体情况确定；

4  粘贴保温板时排板宜按水平顺序进行，上下应错缝粘贴，阴阳角处应做错茬处理；保温板的拼缝位置不得在门窗口的四角处。保温板粘结可选择点框法或条粘法，基面平整度较差时宜选用点框法，粘结面积率应不小于施工方案的规定。保温板应粘贴牢固，不得有松动和空鼓；

5  墙角处保温板应交错互锁（见图7.1.4-1）。门窗洞口四角处保温板不得拼接，应采用整块保温板切割成形，保温板接缝应离开角部至少200 mm（ 见图7.1.4-2）；

图 7.1.4-1 墙角处保温板交错互锁图             图7.1.4-2 门窗洞口保温板排列

6  应在门窗洞口四角处沿45°方向加铺400 mm×200 mm增强玻纤网（见图7.1.4-3）。增强玻纤网应置于大面玻纤网的内侧。翻包玻纤网与洞口增强网重叠时，可将重叠处的翻包玻纤网裁掉；

图7.1.4-3 门窗洞口玻纤网加强图

7  施工完成后，保温板不得裸露在外，靠近地面的保温板应采用吸水率低的保温板，表面须做相应的防水处理。

7.1.5  外墙节能改造采用贴砌聚苯板外保温系统时，施工应符合下列规定：

1  保温板两面必须预喷刷界面砂浆，基层上应满涂界面砂浆；

2  单块保温板面积不宜大于0.8m2。EPS板粘贴面宜开设沿长度方向相互平行的梯形槽，槽宽30 mm ~60 mm，槽间距30 mm ~60 mm，槽深5 mm；XPS板沿长度方向的中轴线上宜开设两个垂直于板面的通孔，孔径40 mm ~60 mm，孔心距200 mm；

3  保温板应使用粘结浆料满粘在基层上，保温板之间的灰缝宽度宜为10 mm，灰缝中的粘结浆料应饱满；

4  按顺砌方式粘贴保温板，竖缝应逐行错缝，墙角处排板应交错互锁，门窗洞口四角处保温板不得拼接，应采用整块保温板切割成形，保温板接缝应离开角部至少200 mm；

5  保温板贴砌完工至少24 h之后，用胶粉聚苯颗粒找平浆料找平，找平层厚度不宜小于15 mm；

6  找平层施工完成至少24 h之后，进行抹面层施工；

7  施工完成后，保温板不得裸露在外，尤其是靠近地面的保温板，须做相应处理。

7.1.6  外墙节能改造采用泡沫水泥板外保温系统时，施工应符合下列规定：

1  建筑物应设置一道支撑托架；

2  泡沫水泥保温板与基层墙面的连接宜采用点框法粘结，粘结面积应不小于60%，并辅以锚栓固定，锚栓数量应不少于6个/m2；

3  抹面层中应压入玻纤网，粘贴瓷砖的应压入镀锌钢丝网。建筑物首层应分别由两层玻纤网组成，抹面层的厚度宜为5 mm～7 mm；

4  用于辅助机械固定的锚栓可设置在泡沫水泥保温板外侧，也可设置在玻纤网外侧。宜设置在两层网布之间。用于空心砌块砌体时，应采用回拧打结型锚栓；

5  门窗外侧洞口四周应在45°方向加贴300 mm×400 mm的玻纤网增强；

6  板与板接缝距洞口四角距离不得小于100 mm；门窗的收口，阳角泡沫水泥保温板与门窗框间应留6 mm～10 mm的缝隙，填背衬打硅酮耐候密封胶。

7.1.7  保温系统施工与验收应符合国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 及北京市《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DB11/T1340相关条文规定的要求。

## 7.2  门窗

7.2.1  外门窗的节能改造可采用更换、加装和改造两种方式。

7.2.2  更换、加装新外门窗应符合下列规定：

1  更换、加装外门窗宜按照表7.2.2进行；

表7.2.2 外门和外窗更换要求

| 序号 | 类型 | 改造措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单层木门、玻璃门和铝合金门 | 透明部位更换为中空双玻璃，门芯板更换为保温型门芯板。 |
| 2 | 单层木窗和单层铝合金窗 | 更换为中空双玻璃窗或其他类型节能玻璃窗。 |

2  农户原有外窗安装时间较短、外观良好，无功能性故障，仅性能不满足本标准规定，窗洞口外墙厚度能够满足在其内、外侧另外安装一樘外窗时，可在其内侧或外侧加装一樘符合本标准要求的外窗。原有外窗气密性、水密性不满足要求或玻璃有结露现象时，加装的外窗宜安装在原有外窗外侧。

3  对原有门窗在进行整体拆除或部分拆除时，不得随意更改既有农宅建筑的结构构造；

4  可采用塑料门窗、铝塑复合门窗，条件允许时可采用断桥铝合金、玻璃钢、木铝复合、实木等门窗；

5  门窗框与墙体间的缝隙应采用发泡聚氨酯进行填充密封，以减少该部位的开裂、结露和空气渗透；

6  外墙保温层与门窗框之间的窗洞侧壁部位应做保温处理，保温层厚度不应小于20mm；

7  安装门窗时，其环境温度不宜低于5℃。

7.2.3  对原有外门窗改造时应符合下列规定：

1  将原有单玻窗改造为满足要求的双玻中空窗时，应能满足窗户的热工性能指标，避免层间结露和做好两层窗间的防水；

2  提高原有中空玻璃窗的气密性时，可采用胶条密封等措施提高外窗的气密性至不小于6级；

3  门窗框与墙体间的缝隙应采用发泡聚氨酯进行填充密封，以减少该部位的开裂、结露和空气渗透。

7.2.4  门窗安装应符合下列规定：

1  安装前应对墙体、洞口质量进行全面检查，门窗洞口尺寸宜符合国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB5824的有关规定；

2  应注意门窗的上下固定框，未装滑轮的推拉门窗扇应保证橡胶条接口处向上；

3  门窗框或副框与洞口间伸缩缝内腔应采用闭孔聚氨脂发泡剂弹性材料填充，不得采用矿棉、水泥砂浆等材料填塞。填塞后，撤掉临时用木楔或垫板，其空隙也采用闭孔弹性材料填塞；

4  门窗周密封胶应在涂料施工前填打，填打密封胶时应用力均匀不间断，密封胶胶体斜面宽度不得少于12mm，以12mm～15mm为宜。

7.2.5  门窗施工与验收应符合国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015、《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB50210及北京市《居住建筑门窗工程技术规范》DB11/1028相关条文规定的要求。

# 8  综合改造验收

## 8.1  原材料进场检验与验收

8.1.1  原材料检验应按相关规定分批次进行复验和验收，所用材料的品种、规格、性能应符合设计文件的要求。

8.1.2  水泥进场验收时，应符合下列规定：

1  水泥进场时，应审查出厂质量合格证和出厂试验报告，出厂试验报告应包括强度、安定性、凝结时间等指标。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产厂家名称和出厂编号不全的不予进场；

2  不得采用过期或变质水泥。

8.1.3  砂、石原材料验收时，应重点审查产品合格证及质量检验报告，应符合下列规定：

1  当混凝土强度大于C30时，砂的含泥量控制在3%以内；

2  混凝土强度小于C30时，砂的含泥量控制在5%以内；

3  石子含泥量控制在2%以内。

8.1.4  采用商品混凝土和砂浆时应有质量合格证明文件，对自行制备的混凝土和砂浆的质量宜进行测试或判断。

8.1.5  砖进场验收时，应重点审查出厂检验报告、质量合格证。出厂检验报告应包括尺寸偏差、外观质量和强度等级，并应提供质量合格证和生产厂名、产品标记、批量及编号等。

8.1.6  木材进场验收时，应重点审查产品质量合格证书和产品标识。

8.1.7  钢筋、型钢及其连接用的紧固件进场验收时，应符合下列规定：

1  钢筋、型钢及其连接用的紧固件，其品种、规格和性能等应符合设计要求。进场时应审查产品质量合格证、出厂检验报告；

2  钢筋、型钢以及连接用的紧固件，其外观质量及尺寸偏差，应满足现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205中规定的检查和合格评定要求。

8.1.8  9.1.6  焊接材料的品种、规格、型号和性能应符合现行国家产品标准和设计要求。进场时应按现行国家标准审查产品合格证、出厂检验报告。

8.1.9  9.1.7  外墙外保温材料品种、性能指标和质量应符合本规程规定，进场时应审查产品合格证、出厂检验报告，并取样进行导热系数复验，复验合格后方可使用。

8.1.10  9.1.8  外门窗的品种、性能和质量应符合本规程规定，进场时应审查产品合格证、出厂检验报告。门窗中竖框、中横框或拼樘料等主要受力杆件中的增强型钢，应在产品说明中注明规格、尺寸。还应对下列内容进行复验：

1 门窗的传热系数及气密、水密、抗风压性能；

2 中空玻璃的密封性能。

## 8.2  施工工序验收

8.2.1  地基基础加固过程验收控制要点：

1  钢筋工程隐蔽前，应按下列规定进行检查验收：

1）钢筋型号、数量、形状、布设位置、钢筋网格尺寸、箍筋间距应符合设计要求。加工尺寸偏差应符合相关规定；

2）钢筋的连接方法应符合设计要求，钢筋骨架绑扎应牢固可靠。钢筋接头的设置位置应满足相关规定。钢筋网片的纵横向钢筋应在交点处点焊连接或可靠绑扎；

3）梁、柱箍筋应该闭合；

4）钢筋保护层垫块根据钢筋直径、间距和设计要求正确放置；

5）拉结筋、锚筋应按设计要求布设，锚固形式应符合设计要求。承重构件植筋的锚固深度必须经设计计算确定；

6）所有钢筋工程隐蔽前，应留存影像资料存档。

2  混凝土浇筑完工养护后，应按下列规定进行检查与验收：

1）自行制备混凝土应分不同设计强度、原材料每台搅拌机至少留存一组同条件养护的标准试块，并将标准试块强度试验结果作为混凝土工程检查验收的资料之一；

2）混凝土完工后不应有严重缺陷。

8.2.2  抗震加固过程验收控制要点：

1  新砌或增砌墙体工程，应按下列规定进行检查验收：

1）砌筑砂浆应分不同设计强度、砌筑材料每台搅拌机至少留存一组同条件养护的标准试块，并将标准试块强度试验结果作为水泥砂浆工程检查验收的资料之一；

2）新砌或增砌墙体的尺寸应符合设计要求，其偏差不应超过《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）的规定；

3）墙体砌筑应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）相关要求，保证墙面的横平竖直；

4）新砌或增砌墙体与原墙体的拉结筋、锚筋等设置，应符合设计要求。

2  水泥砂浆面层的施工质量应按下列规定进行检查验收：

1）水泥砂浆面层应分不同设计强度要求每台搅拌机至少留存一组同条件养护的标准试块，并将标准试块强度试验结果作为水泥砂浆工程检查验收的资料之一；

2）水泥砂浆面层的浇筑或涂抹的外观质量不应有严重缺陷；

3） 承重构件外加钢筋网的水泥砂浆面层，其外观质量不宜有一般缺陷。

3  钢结构工程的施工质量应按下列规定进行检查与验收：

1）钢结构焊接、安装前的调直、除锈工作应到位，焊接质量应符合焊缝强度要求；

2）钢筋拉杆的穿墙孔在钻孔时应垂直墙面，孔位符合设计要求；

3）当钢拉杆端部埋入外加配筋砂浆圈梁或与钢板圈梁焊接时，拉杆端部弯钩后与圈梁内钢筋可靠拉接，弯钩直线长度不小于15d。与钢板圈梁连接前，钢板圈梁上应开孔，拉杆穿过空洞后围焊。拉杆应保持平直、不下垂、不松动；

4）钢结构中拉杆或扒钉两端的锚固应符合设计要求；

5）钢拉杆安装应张紧，不得弯曲和下垂，外露铁件应涂刷防锈漆；

6）钢结构外露部分的涂漆应完整均匀。构件表面不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈等。除锈等级不宜低于St2。

8.2.3  节能改造工程施工质量验收控制要点：

1  节能改造工程应在抗震加固工程通过施工质量验收后才能进行。

2  外墙节能改造工程的施工质量应符合下列规定：

1）保温层附着的基层及其表面处理应符合本规程第7.1.3条的规定；

2）墙体节能工程构造做法应符合设计要求，并应按照施工方案施工；

3）安装锚固件的墙面，锚固件的数量、锚固位置和锚固深度应符合设计要求；

4）保温板的板缝处理、构造节点、嵌缝做法以及墙体热桥部位处理应符合设计要求；

5）保温层外抹灰应防水，表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰，无脱层、空鼓，面层无明显色差、爆灰和裂缝。保温层外用饰面板或饰面砖时，应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定。

6）所有节能改造工程隐蔽前，应留存影像资料存档；

7） 外墙节能改造工程应进行外墙节能构造钻芯现场实体检验，检验结果应符合设计要求。

3  门窗工程的施工质量应符合下列规定：

1）门窗的品种、外形尺寸、玻璃品种、开启方式、安装位置、连接方式、填嵌密封处理及门窗框与墙体接缝处的保温填充做法应符合设计要求；

2）门窗框、副框和扇的安装应牢固；

3）门窗扇开关应灵活、关闭应严密；

4）门窗表面应洁净、平整、光滑，大面不应有划痕、碰伤现象；

5）密封条安装位置应正确，镶嵌牢固，不得脱槽，接头处不得开裂。关闭门窗时密封条应接触严密。

6）所有门窗工程隐蔽前，应留存影像资料存档。

7）外窗工程完工时，应进行外窗气密、水密性能现场实体检验，检验结果应符合设计要求。

## 8.3  竣工验收

8.3.1  综合改造工程完工后，由施工单位向监理单位提交验收申请，监理单位收到申请后，组织户主代表、施工单位负责人进行工程竣工验收。

8.3.2  综合改造工程实体验收应按下列规定进行：

1  综合改造工程不应有缺项、漏项；

2  综合改造工程各部分外观应无明显的质量缺陷。

8.3.3  综合改造工程竣工验收应按下列规定进行：

1  原材料进场检验与验收的资料、工序交接验收资料应齐全，完整；施工质量验收的影像资料完整。

2  实体工程经验收应符合满足设计方案和本规程要求。

3  工程外观符合本规程的规定。

4  不符合设计方案和本规程要求时，严禁验收。

8.3.4  若参加竣工验收的任一方对综合改造工程的质量有异议时，可请由具备相应资质的检测机构进行鉴定。若质量鉴定合格，应予以验收。

## 附录A  前纵墙加固方法

A.1  农宅前纵墙的抗震加固，应根据房屋的具体情况分别采取增设钢筋混凝土门（窗）框或钢门（窗）框、增砌墙体、窗间墙和窗下墙加钢筋网或钢丝网水泥砂浆面层等加固措施。

Ⅰ 钢丝网水泥砂浆或钢筋网水泥砂浆加固

A.2  当前檐高度不大于3.6m，且端墙和窗间墙的宽度不小于0.8m时，宜采用以下方法进行加固：

1  当砌筑砂浆强度低于1.0MPa时，采用钢筋网水泥砂浆面层加固墙体，钢筋网采用直径4mm间距200mm或直径6mm间距300mm的双向钢筋网片；

2  当砂浆强度大于1.0MPa且小于2.5MPa时，采用钢丝网水泥砂浆面层加固墙体；

3  加固范围为端墙、窗间墙及窗下墙，窗下墙加固宽度不小于砖柱内皮以外300mm。宜对山墙转角进行包角。加固设计与施工方法应符合本规程第7.3节条的规定。

A.3  当前檐高度超过3.6m、或端墙和窗间墙的宽度小于0.8m时，宜采用钢筋网水泥砂浆面层包裹端墙、窗间墙表面, 钢筋网采用6@250mm的双向钢筋网片。加固设计与施工方法应符合本规程第7.3.2条的规定。

Ⅱ 开洞墙增砌砖墙加固

A.4  当前纵墙满足以下情况之一时，宜采用增砌砖墙的方法进行加固。

1  前纵墙的开洞率超过55%；

2  端墙或窗间墙的宽度小于0.8m；

3  房屋前檐窗洞口宽度大于2.1m。

A.5  采用增砌砖墙加固前纵墙的设计，应符合下列规定：

1  增砌用砂浆强度不应低于M5，砖的强度等级不应低于MU10；

2  宜采用窗口一侧或两侧增砌墙体的方式进行加固（见图A.5-1、图A.5-2、图A.5-3）。加固后7度（0.15g）地区窗间墙与端墙宽度不应小于0.8m，8度地区窗间墙和端墙宽度不应小于1.0m。

1-原墙体    2-后增砌墙体

图A.5-1 窗口上增砌墙体加固示意图一

1-原木柱    2-后增砌墙体

图A.5-2 窗口上增砌墙体加固示意图二

1-原预制混凝土柱    2-后增砌墙体

图A.5-3 窗口上增砌墙体加固示意图三

A.6  当前檐高度大于3.6m，增砌砖墙与原有砖墙宜采用钢筋网水泥砂浆面层包裹，网片应包裹整个增砌砖墙与外侧原有砖墙，还应向下延伸到地面高度以及窗下墙，窗下墙加固宽度不小于砖柱内皮以外300mm（见图A.6-1）。加固设计与施工方法应符合本规程第A.2条的规定。

1-原墙体    2-后增砌墙体

图A.6-1 窗口上增砌墙体与原有砖墙钢筋网水泥砂浆面层加固示意图

A.7  增砌墙体采用拉结钢筋与原墙体进行连接。增砌砖墙沿高度每500mm设置2根直径6mm拉结钢筋或1根直径6mm的U形拉结钢筋，拉结钢筋或U形拉结钢筋的开口端通过M10水泥砂浆锚固在原砖墙内，锚固深度不小于100mm。增砌端墙与山墙交接处各300mm宽范围内的山墙表面外包钢筋网水泥砂浆面层，面层设计与施工应符合本规程第A.2条的规定。

Ⅲ 门窗洞口加预制钢筋混凝土框加固

A.8  当前纵墙存在本规程第B.4条情况且现场增砌砖墙宽度受到条件限制时，可采用在原门窗洞口增加钢筋混凝土封闭门框或窗框的方法进行加固。

A.9  采用门窗洞口加钢筋混凝土框的方法加固前纵墙，应符合下列规定：

1  混凝土强度等级不应低于C25，纵筋不宜低于HRB400，箍筋不宜低于HPB300；

2  钢筋混凝土门框两侧立柱的截面宽度不应小于120mm，厚度与砖墙或立柱宽度相同。立柱内纵向钢筋不应少于412，箍筋不应少于6@250mm，在门窗洞口附近箍筋宜加密为6@150mm。沿门窗洞口高度范围内每500mm宜设置一道26的拉结钢筋或16的U形钢筋与原墙体进行拉结；U形钢筋开口端锚入原墙体或柱内不应少于100mm，并用水泥砂浆灌实；

3  顶部过梁的截面高度不应小于240mm，宽度不应小于200mm。过梁纵向钢筋不应小于412，箍筋不应少于6@200mm，端部500mm范围箍筋宜加密为6@100mm。

4  钢筋混凝土门框的底梁底面置于原基础上，如果原来结构没有设置条基，可局部开挖到原基础底面高度或地表以下350mm，原地基土夯实后用水泥砂浆铺设基础，地梁高度不应小于300mm，宽度不应小于240mm，上下表面宜各配置312纵向钢筋，箍筋不应少于6@250mm，端部500mm范围内箍筋宜加密为6@100mm；

5  钢筋混凝土窗框的厚度宜为120mm，高度宜与墙体厚度相同或略窄，以方便外墙表面保温层的施工。沿窗框高度每500mm设置一道26拉结钢筋或16的U形钢筋与原墙体或柱进行拉结；U形钢筋开口端锚入原墙体或柱内不应少于100mm，并用水泥砂浆灌实；

6  8度抗震设防区或前檐高度大于3.6m时，还应用钢筋网水泥砂浆面层加固原有砖墙（柱）与钢筋混凝土框；

7  混凝土框施工时要求分三层浇注到柱顶，通过侧口浇注混凝土，初凝后剔除浇注口附近剩余混凝土，或采用预制钢筋混凝土或钢过梁，两端预留钢筋或型钢与立柱可靠拉结。

（a）前纵墙加固（采用钢筋混凝土门窗框或钢窗框，钢筋/钢丝网砂浆外包）

（b）采用钢筋混凝土门框加固

（c） 钢门框与预制钢筋混凝土窗框

图A.9-1 门窗洞口加混凝土框加固

IV 门窗洞口加钢框加固

A.10  当前纵墙存在本规程第B.4条情况且现场增砌砖墙宽度受到条件限制时，也可采用增设型钢钢框的方法进行加固。

A.11  采用门窗洞口加钢框的方法加固前纵墙，应符合下列规定：

1  钢框应根据门窗洞口的实际大小进行制作。钢框的截面尺寸：槽钢不应小于[10，不等边角钢不宜小于∟63×40×6，等边角钢不宜小于∟63×6；

2  钢框装配时宜沿墙轴线居中布置，槽钢的背面或角钢的长边应与周边砖柱、砖墙以及顶部的卧檩可靠拉结(图B.11-1)，并应符合下列规定：

1）钢窗框直接安装于前檐木卧檩下方时，应在窗框两上角和斜撑点处焊接150mm长的∟50×5角钢，角钢的另一肢可钻三个孔用木钉与卧檩进行连接，或采用10的螺栓进行连接；

2）钢框与砖柱或砖墙可通过植栓可靠拉结，每侧不应少于4根，沿高度均匀分布；

3）木柱、预制混凝土柱两侧钢框之间宜采用钢板焊接，钢板宽度不小于50mm，厚度不小于6mm，每侧不应少于2块。

（a） 木柱结构

（b）砖柱结构

图A.11-1 钢门窗框加固

3  钢框可采用以下三类形式：

1） 窗框上部加横撑和斜撑（见图A.11-2a、图A.11-2b）；

2） 窗框上部加横撑和两段圆弧撑（见图A.11-2c）；

3） 窗框根据原窗户的形状加横竖撑（见图A.11-2d、图A.11-2e）。

(a)            (b)               (c)               (d)               (e)

图A .11-2 门窗洞口加钢框加固形式

4  钢框侧面应与屋架主柁侧面有效连接；

5  当房屋采用预制钢筋混凝土柱、木屋架时，预制钢筋混凝土柱竖向承载力满足要求，但侧向刚度不足时，也可采用增加钢筋混凝土门框或增加型钢钢框的方法进行加固；

6  钢框应进行除锈、防腐处理，表面涂刷防锈漆，以提高钢框的防腐能力。

## 附录B  内隔墙加固方法

B.1  当内隔墙与前后墙柱之间未设置马牙槎时，应采用角钢等方式对内隔墙端部进行加固。加固角钢的尺寸宜为∟75×5，按900mm的间距以M12的锚栓与墙体连接，锚栓在内隔墙两侧宜对拉锚固，锚入外纵墙深度不应小于180mm。当选用不等边角钢时，其长边应与内隔墙连接。

B.2  当隔墙长度大于5m或2倍墙高时，墙顶宜加设限位措施与屋架底或板底进行拉结，墙体中部宜加设构造柱或采用扁钢等限位措施。墙顶限位措施可参考图B.2-1。

（a）隔墙顶部与木柁的连接                  (b)隔墙顶部与预制板的连接

图B.2-1 隔墙顶部限位措施

B.3  当房屋的承重横墙间距大于10m时，宜沿纵墙在中部设置1~2片抗震墙，可采用下列方法之一进行：

1  加固原内隔墙使其起抗震墙的作用。加固时除应参照第B.1条和B.2条的做法加强其与纵墙及屋架底或板底的连接外，宜选1~2片中间的内隔墙进行双面钢丝网（钢丝不小于1.5mm，间距不大于50mm）水泥砂浆面层加固，面层厚度宜为25mm，砂浆的强度不低于M10；

2  把1~2片中间的内隔墙拆除，在原内隔墙位置新增240mm厚的抗震墙，砌筑砂浆强度等级不低于M5，砖强度等级不低于MU10；新砌墙体与原纵墙的连接可参照本规程第B.1条的规定，也可采用图B.2-2所示方法；新砌墙体与原屋架底或板底的连接可参照本规程第B.2条的规定。新增的墙体应有基础，基础开挖深度不小于500mm或与原基础相同。

图B.2-2 新砌抗震墙与原纵墙的连接

B.4  与木构架和屋盖无拉接的后砌隔墙加固，应符合下列规定：

1  应在隔墙顶部采取措施与屋架下弦或梁连接，隔墙端部与木柱连接；

2  屋架节点处应在隔墙顶部增设角铁墙挡，墙顶对侧双面设置；应采用不小于L50×4 的角铁，角铁与屋架下弦及端部腹杆采用直径12mm 螺栓对穿连接（图B.4-1）；

3  隔墙中部增设木夹板，间距不应大于1000mm，木夹板应在墙顶对侧双面设置，平面尺寸不应小于 200mm×200mm，厚度不应小于20mm；增设木夹板处屋架下弦、梁或穿枋下塞入垫木，垫木长度与墙等宽，宽度不小于木夹板宽度，厚度不小于 50mm；木夹板与垫木采用圆钉钉牢；屋架下弦、梁或穿枋与垫木采用扒钉连接（图 B.4-2）；

4  当隔墙过长、过高时，可采用钢丝网砂浆面层加固，与周边墙体交接处采用短锚筋一端锚入周边墙体加强连接。

图B.4-1 后砌隔墙端部墙顶与屋架下弦的连接

注：1—檩条；2—屋架上弦；3—连接螺栓；4—屋架下弦；5—角铁墙挡；6—隔墙

图B.4-2 后砌隔墙中部墙顶与屋架下弦的连接

注：1—圆钉；2—木夹板；3—屋架下弦、梁或穿枋；4—扒钉；5—垫木；6—隔墙

# 本规程用词说明

- 为了便于在执行本编制条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 规程中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《砌体结构设计规范》GB 50003

- 《木结构设计标准》GB 50005

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 《建筑结构荷载设计规范》GB 50009

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

- 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

- 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021

- 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23

- 《建筑桩基技术规范》JGJ 94

- 《危险房屋鉴定标准》JGJ 125

- 《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T363

- 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136

- 《农村居住建筑节能设计标准》GB/T50824

- 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

- 《村镇住宅结构施工及验收规范》GB/T50900

- 《房屋结构检测与鉴定操作规程》DB11/T 849

北京市地方标准

农村既有单层住宅建筑综合改造技术规程

Technical specification for comprehensive retrofiting of existing rural single-story residence building

（条文说明）

2023年  北 京

目 次

1	总则	66

3	基本规定	67

3.1 一般规定..........................................................................................................................	67

3.2 结构综合安全性鉴定..........................................................................................................................	67

3.3 结构加固...............................................................................................................	68

3.4 节能改造	70

4  调查与检测	72

4.1	一般规定	72

4.2	砌体结构与构件	72

4.3	木结构与构件	72

5  结构综合安全性鉴定	73

5.1  一般规定	73

5.2 场地、地基和基础鉴定	73

5.3  砌体结构房屋安全性鉴定	74

5.4  砌体结构房屋抗震鉴定	75

5.5  木结构房屋安全性鉴定	76

5.6  木结构房屋抗震鉴定	76

5.8  混合承重结构房屋抗震鉴定	76

5.9  结构综合安全性鉴定评级	77

6 结构加固	79

6.1 一般规定	79

6.2 场地、地基和基础加固处理方法	79

6.3 地基基础加固设计和施工	79

6.4 砌体结构房屋加固方法	79

6.5 砌体结构房屋加固设计与施工	80

6.6 木结构房屋加固方法	81

6.7 木结构房屋加固设计与施工	82

6.8 混合承重结构房屋加固方法	82

7  节能改造措施	83

7.1 外墙	83

7.2 门窗	83

8  综合改造验收	84

8.1 原材料进场检验与验收	84

8.2 施工过程验收	84

附录A  前纵墙加固方法	86

附录B  内隔墙加固方法	87

1  总则

1.0.1  本条是修订本规程的宗旨和目的。根据近年来北京市对农村房屋安全隐患排查和自建房安全隐患排查结果来看，北京市农村地区既有住宅房屋建筑中，有相当一部分存在着不同程度的结构安全和抗震能力的问题，迫切需要对农村房屋结构安全性鉴定和抗震鉴定以及依据鉴定结果进行结构加固。 而原《规程》中缺少房屋结构安全性和抗震鉴定的内容，会出现进行了加固但针对性不强、没有达到安全性和北京市抗震设防要求的情况或不需要抗震加固直接就可以进行节能改造而进行了抗震加固造成浪费的情况，同时，对建造时不考虑建筑节能的农村房屋，在结构加固的同时引入节能改造是非常必要的。通过抗震节能改造，提高了农村住房防灾减灾能力，提升了农村住房质量和品质，改善了人居环境，增强了农村居民的获得感、幸福感和安全感，有力的推动了美丽乡村建设与城市建设的协同发展。同时对农村地区既有住宅建筑进行综合改造，可以有效预防房屋安全事故和减轻地震破坏，减少人员伤亡和经济损失。

1.0.2  本条明确了本规程的适用范围和适用对象。只适用于北京市行政区域内农村地区层数为一、二层的既有村镇房屋，对于三层及以上房屋或依据正规建设程序建造的房屋，应按照相关规定进行检测鉴定、加固和节能改造。

本规程适用于北京市行政区域内的农村地区的住宅房屋，城镇房屋不在本规程的范围内。此外，农村既有住宅包括农村宅基地上用于居住和生活的房屋，牲畜棚等辅助用房、活动房屋、简易房屋等不在本规程范围内。

1.0.3  本条表明在北京行政区域内地区农村层数为一、二层的既有村镇房屋的结构综合安全性鉴定和加固及节能改造工作中，除执行本规程的规定外，尚应执行国家和北京市现行的有关标准的规定。这些国家和北京市现行的有关标准主要是指与之配套的检测和鉴定标准以及引用的相关规范等。

# 3  基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1  农宅综合改造前的鉴定和评估应包括下列内容及要求：

1  改造前，应对农宅的结构现状和节能状况进行检测鉴定和评估，包括了解房屋建造年代，检查结构损伤情况，现场勘查场地和地基基础，测量结构几何尺寸、墙体传热系数、门窗传热系数，调查结构布置情况、上部结构体系类型、有无抗震构造措施、结构安全和抗震性能、保温节能现状，明确周围的环境条件与施工要求等，形成检测鉴定和评估报告；

2  依据上述的检测鉴定和评估报告，在全面了解农宅结构特征、保温状况和住宅存在的安全和抗震问题的基础上，根据农宅的实际状况、现场条件与施工条件等，依据本规程，提出有效、经济、简便的综合改造措施；

3  由于场地、地基和基础的情况比较复杂，一般的现场评估很难准确地把握住宅的地基、场地的安全状况，建议对明显存在不利因素的场地和地基进行专门评估，根据评估结果对综合改造措施进行调整。

3.1.2  北京市农村地区的抗震设防烈度按照《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015，存在7、8度的情况。在《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2022和《建筑抗震鉴定标准》GB50023中按不同的后续使用年限给出了不同的抗震鉴定方法和要求。考虑到北京市农村地区住宅层数均较低、设计和施工的不规范，除2016年及其以后（按当时施行的《农村民居建筑抗震设计施工规程》DB11/T 536 或国家其它相关标准设计、施工）建造，后续使用年限规定宜采用50年外，其余建筑的鉴定要求适当降低，后续使用年限不得少于30年。

3.1.5  抗震设防目标的确定与本地区的经济发展状况密切相关，同时有政策层面的考虑。本规程以行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161提出的村镇建筑抗震设防目标为基准进行确定。农村既有住在大多没有正规的设计，因此根据《中国地震动参数区划图》GB 18306确定本地区的抗震设防烈度。

## 3.2  结构综合安全性鉴定

3.2.3、3.2.4  房屋结构安全性鉴定评级的层次、等级划分和房屋结构安全性鉴定评级的各层次分级标准以及结构整体性等级的评定、不同构件集的安全等级评定等是参考现行《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292和《既有建筑加固与鉴定通用规范》GB 55021给出的。

3.2.5  对于房屋建筑局部安全性鉴定，应从应对影响构件及其一定范围内关联构件进行安全性鉴定，无论所涉及构件或构件集多少，均应按照本规程的鉴定工作的程序进行安全性鉴定和给出局部结构安全性鉴定的评级结果，并应同时对局部改造影响的构件及其关联构件进行安全性鉴定或评估。

3.2.6  本条明确规定了抗震鉴定的基本要求和内容。

在既有村镇建筑抗震鉴定中，要首先从建筑材料、承重构件等方面判别建筑所属的基本结构类型。对于实际中存在的两种以上材料的承重构件共同作用的混合承重结构，标准中专列一章，包括了较为常见的混合承重结构。但由于村镇建筑建造的自主性、随意性较强的特点，不能涵盖所有的类型，在鉴定中可以抓住建筑的主要特点，进行归类后再行鉴定。

本标准涉及砌体结构、木结构、混合承重结构这四种既有村镇建筑常用的结构类型，以及实际中大量存在的不同承重构件共同承重的混合承重结构房屋，不同结构类型房屋应采用有针对性的抗震鉴定方法。

3.2.7  村镇建筑建筑平立面较规整、体量小、结构简单，房屋的结构形式和构件设计主要考虑竖向荷载的传递，对于水平地震作用下的承载能力普遍缺乏认识，在抗震构造措施方面也存在不足，因此在进行抗震鉴定时，主要是进行这两方面的检查和评定。考虑到农村既有房屋结构类型为砌体结构的居多，因此统一采用抗震承载力采用综合能力指数的鉴定方法进行抗震鉴定。

3.2.8  本条的规定概括了抗震鉴定时宏观控制的要求，即检查既有村镇建筑是否存在影响其抗震性能的不利因素。结构构件应满足基本的承载力要求和结构整体性要求，在地震作用下不倒塌伤人。女儿墙、烟囟、高门脸、檐口装饰物等非结构构件，重点是与主体结构的连接是否符合要求，地震中因构件超高、连接不牢固掉落或局部倒塌，虽然对主体结构的抗震能力没有影响，但存在伤人的危险，也应进行检查。

3.2.9  本规程与结构安全性鉴定评级的层次相协调，将被鉴定的建筑物划分为构件、子系统和鉴定系统三个层次，对建筑抗震鉴定分别划分为四个等级。然后根据每一层次各检查项目的检查评定结果确定其抗震能力的等级，至于其具体的鉴定评级标准，则由本标准的各有关章节分别给出。这里需要说明的是：

1  关于鉴定“应从第一层次开始，逐层进行”的规定，系就该模式的构成及其一般程序而言，对有些问题，如地基的鉴定评级等，由于不能细分为构件，故允许直接从第二层开始。

2  对于建筑抗震鉴定，楼层抗侧力与构件集的检查评定结果最为重要，它是处理所查出问题的主要依据。至于子系统和鉴定系统的评定结果，由于经过了综合，只能作为对被鉴定建筑物进行科学管理和宏观决策的依据。如据以制定处理对策和顺序、使业主对建筑物所处的状态有概念性的认识等等。这在执行本规程时应加以注意。

3.2.10  由于现行《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的鉴定结果为满足和不满足，并没有给出满足、基本满足和不满足的程度的级别划分。本规程的房屋建筑抗震能力鉴定评级标准是对不满足部分根据不满足的程度和不满足项目对建筑抗震能力的影响给出了建筑抗震能力的分级标准。

3.1.11  房屋结构综合安全性鉴定评级的各层次分级标准是综合考虑结构安全与抗震能力两个方面，是从结构抵御各种荷载和地震作用的整体安全性来考虑给出的。Aeu为在后续使用年限内不影响整体承载和抗震性能，Beu为在后续使用年限内尚不显著影响整体承载或不显著影响整体抗震性能，Ceu为在后续使用年限内显著影响整体承载或显著影响整体抗震性能，Deu为已经严重影响整体安全；或建筑抗震能力整体严重不满足《建筑抗震鉴定标准》GB50023和本标准的要求。

3.2.12  对不符合鉴定准要求的建筑处理应根据不符合的程度及其对房屋整体抗震性能的影响程度等，提出相应的维修、加固、改造或更新等抗震减灾对策。对于建筑结构存在结构构件裂缝、少量酥碱等损伤但建筑抗震性能仍基本满足要求的应进行维修处理；对于建筑抗震能力不满足要求的应进行加固处理，在加固处理中又分为局部加固和整体加固；对于结构体系不满足不符合要求的应通过改变结构体系的方式进行处理，对于加固费用超过新建同类工程造价的70%且即使全面加固也较难达到抗震性能要求的应结合城市规范采取拆除重建。

## 3.3  结构加固

3.3.1  农村既有低层住宅是否需要加固，应经过结构综合安全性鉴定确认。农村既有低层住宅加固设计所面临的不确定因素较多，且根据业主的需求不同，因此加固时还应考虑业主的要求。此外众多的工程实践经验表明，承重结构的加固效果，除了与其所采用的方法有关，还与该建筑物现状有着密切的关系，一般而言，结构经局部加固后，虽然能提高被加固构件的安全性，但这并不意味着该承重结构的整体承载力便一定是安全的。因为就整个结构而言，其安全性还取决于原结构方案及其布置是否合理，构件之间的连接、拉结是否系统而可靠，其原有的构造措施是否得当而有效等，这些就是结构牢固性的内涵，因此本规程规定，加固时应考虑该结构的整体牢固性。

3.3.2  本条避免加固共设计时出现“顾此失彼”情况。

3.3.4  结构综合安全性的首要目的是保证加固后结构安全性和抗震性能满足正常使用和抗震设防目标的要求，加固方案的确定也要兼顾当地村镇的经济发展水平和施工队伍的技术力量，在可选择的情况下确定经济合理、施工难度低、施工质量有保证的方案。加固方案的选择，应针对原结构存在的主要抗震缺陷，尽可能消除或减轻原结构存在的结构体系不规则、构件布置不合理、局部存在薄弱部位等不利因素。

地基基础的加固难度大，造价高，效果不易保证，对于低造价的村镇房屋，当因地基基础的不均匀沉降引起上部结构出现裂缝或倾斜等静载缺陷时，应通过鉴定判断缺陷程度以及是否继续发展，静载缺陷严重或仍在继续发展时，通过加强上部结构的整体性也难以解决时，以拆建为宜。

加固方法要考虑施工的可行性及其对周围正常生活、社会活动等的影响。为减少加固施工对生活在既有房屋内的人员的影响，必要时需采取专门对策。例如，在房屋内部加固和外部加固的效果相当时，应采用外部加固；干作业与湿作业相比，造价高、施工进度快且影响面小，有条件时尽量采用；需要在房屋内部进行湿作业加固时，尽量选择集中加固的方案，也可减少对内部环境的影响。

3.3.5  为使加固达到预期效果，切实提高既有房屋的抗震能力，同时施工过程中保证安全，针对抗震加固的特殊性，本条在施工方面提出了一系列要求。

由于农村既有住宅使用时间较长,屋架的变形可能会导致既有门窗框承受了部分荷载,当拆除既有门窗框时，可能会加大上部屋架的变形，在拆除过程中采取必要的安全防护措施,防止原结构发生局部或整体倒塌。

3.3.4  由于北京地区农村既有住宅的结构类型比较复杂，建筑材料混合使用，不容易明显区分结构类型，本规程按照试验结果和工程实践经验，按不同构件和部位分类，总结了不同的构件的抗震加固措施：

1 采用水泥砂浆或钢筋网水泥砂浆面层加固墙体，提高墙体承载能力。试验结果表明采用水泥砂浆或钢筋网水泥砂浆面层加固对提高墙体的承载能力非常有效。

2 在门窗洞口增砌墙体或设置钢筋混凝土框、钢窗框加固前柱或窗间墙，以增加前纵墙刚度。农宅调研结果表明，大部分农宅的前纵墙开洞面积比较大，占到墙体横截面面积的60%以上，抗侧刚度非常小，而后纵墙基本不开洞，抗侧刚度非常大，导致地震作用下前后纵墙的变形差异大，导致山墙前檐口外闪，引起结构发生破坏,振动台模型试验结果也能看到明显的这种破坏特征。

3 北京地区的前檐一般开洞比较大，采用木柱、砖柱、混凝土预制柱等支承受力，对柱的加固能有效提高柱的变形能力与耗能能力。考虑设计和施工要求，采用合理的门窗洞口加固措施。

4 木屋架和钢屋架主要采用了端部连接加强措施。对预制板屋面应在屋檐下沿整个外墙增设圈梁，宜采用现浇叠合屋面、新增圈梁、增设钢拉杆、设置角钢增加屋面板搭接长度等方法，增强屋盖的整体性。

5 在屋檐下沿整个外墙增设圈梁，比如：钢板圈梁和配筋砂浆带，宜在外墙四角处增设构造柱或采用配筋砂浆带包角，以提高结构的整体性。根据农宅的2/3比例缩尺模型的振动台试验和构件低周往复荷载试验结果，设置钢圈梁、配筋砂浆带圈梁，对提高农宅结构的整体性非常有效。在提高结构抗侧刚度与抗剪承载力的基础上，可根据现场具体情况,分别选用钢圈梁或配筋砂浆带圈梁加固措施进行整体加固。当前檐有卧檩时,可以利用前檐卧檩作为前檐部分圈梁，但必须保证前檐卧檩的连续性以及与其他三面圈梁拉成封闭的整体，且卧檩之间应有可靠的拉结措施，中间屋架的木柁应与外圈梁可靠拉结，形成内圈梁的一部分。

6 设置抗震横墙以增强房屋的横向抗震性能。可通过加固农宅原有的内隔墙起到抗震横墙作用或重新砌筑抗震墙。针对硬山搁檩式农宅，当山墙间距超过11m 时，山墙间距大，结构的整体性下降，后纵墙的平面外刚度比较小，前后纵墙的抗侧刚度差异大，导致山墙平面外变形非常严重，对前檐破坏明显，为了减轻对结构的破坏，本规程采用加固1~2道内隔墙使其具有一定抗震能力或增砌1~2道具有一定抗震能力的内隔墙，加强其与后纵墙及前柱之间的拉结，以控制横墙间距，提高结构的整体性、结构沿横向的抗侧刚度与抗倒塌能力。对常见的硬山搁檩砖木结构体系、预制屋面板住宅、木结构体系，现场调研的结果表明：这类农宅普遍存在山墙间距较大、内隔墙与后纵墙没有可靠拉结措施；20世纪80~90年代甚至更早期的农宅基本上都采用石灰砂浆或泥浆砌筑，砂浆强度非常低,前柱或窗间墙强度较弱；屋架与下部结构连接较差，屋架的木柁只是简单地搁置在墙体或木柱上，屋架的檩条之间、檩条和屋架梁之间等拉结措施比较弱;结构无构造柱和圈梁等抗震构造措施，结构整体性和抗震能力差。根据抗震评估的结果对构件和部位提出相应的抗震加固措施。

7  钢结构具有工期断、施工方便、施工影响小的特点，因此近年来采用室内增设轻钢骨架来增加结构的整体性的加固方法也普遍采用。

## 3.4  节能改造

3.4.1  我国农村住宅建设，一直以来，基本都是农民的个人行为。由农民自己根据传统、经验、喜好自己设计、自己找人施工、自己凭感觉验收。国家也缺少这一部分领域的的标准，尤其是农村住宅建筑节能相关的标准更是缺乏。我国农村住宅以牺牲生活环境，获得较低的建筑能耗水平。以占35%的人口，消耗了22%的建筑能耗。急需通过科学、合理的建筑节能设计，有效降低农村住宅建筑能耗，提高农民的生活环境水平，增加农民的幸福指数。此外，根据现有农村既有住宅的节能改造经验，均为统一设计实施，个别农户可能更改节能效果更好的材料、施工方法等，因此节能施工过程中设计变更不得降低建筑节能效果。

国内目前跟农村建筑节能相关的国家标准、行业标准、北京市地方标准、团体标准仅有《农村居住建筑节能设计标准》GB/T50824及《超低能耗农宅技术规程》T/CECS 739两部标准。此处农民自有居住建筑节能改造，根据农民的投入水平，一般水平的，围护结构、采暖通风、照明、可再生能源利用可以按照国家标准《农村居住建筑节能设计标准》GB/T50824规定进行，对于居住环境有较高要求的，建议可以按照团体标准《超低能耗农宅技术规程》T/CECS 739的规定进行设计。

3.4.3  本条文鼓励使用本地区的材料、设备，是减少运输过程的资源能源消耗、降低环境污染的重要手段之一。提高本地区材料、设备的使用率还可促进当地的经济发展。为了规范建筑材料和相关设备的使用管理，保证建设工程的质量，严禁使用国家明令禁止使用和淘汰的材料、设备。

3.4.5  由于北京市没有农村住宅建筑节能设计标准，此处的农村住宅围护结构部位传热系数限值，外窗、外墙的限值是根据北京市住房和城乡建设委员会发布的，对农村既有居住建筑进行节能改造的文件《北京市抗震节能农宅建设工作方案（2021-2025年）》的相关规定。对于该文件没有的围护结构部位，该处依据国家标准《农村居住建筑节能设计标准》GB/T50824的规定。

3.4.7  由于内保温技术很难解决热桥问题，且存在施工扰民，占用室内面积等弊端，在农宅墙体节能改造中不宜采用。相对来讲，外保温性能更优,能避免外墙内保温墙面开裂、二次装修不便、热桥损失大等弊病，特别是在农宅节能改造时，因其在施工时不需要居民搬迁,对居民的生活干扰最小而更具优势，同时与建筑立面改造相结合，可使建筑焕然一新。因此对农宅的外墙节能改造应采用外墙外保温做法。目前常用的外保温技术有很多，结合北京市农村实际的示范工程，条文中给出了两种外保温系统可供选择，使用中应因地制宜选择最适宜的外保温系统，如果其他的外保温系统也能达到相同的保温隔热效果，且施工难度小，也可选择使用。

3.4.8  外窗的传热耗热量和空气渗透量占整个围护结构耗热量的50%以上，因此外窗的节能改造是非常重要的，应重点考虑传热系数和气密性等热工性能。外窗还兼具采光通风等功能，所以改造中应综合考虑安全、采光、隔声和通风等性能。改造时可根据具体情况，如原有外窗已经没有保留价值，则应更换新窗，新窗应符合标准传热系数。如原单窗可以保留，可在原有窗户的基础上改为中空窗；如原来为气密性较差的中空窗，可以通过胶条密封等技术措施提高外窗的气密性，起到很好的保温节能效果。

3.4.9  农宅的节能改造中应对外门进行同步改造，否则会降低围护结构的保温隔热性能，可以通过更换外门或者在门芯板中填充保温材料完成节能改造。在北京,冬季外门的开启和冷风渗透会造成室外冷空气进入室内，导致供暖能耗增加.设置避风间可以避免冷风直接进入室内，在节能的同时，可增加建筑门厅的热舒适性。

3.4.10  外墙外保温材料的燃烧性能是评价民用建筑防火和安全性能的重要指标，直接影响民用建筑的使用功能和安全。近年来，多地相继发生的外墙保温材料火灾，已造成严重的人员伤亡和巨额的财产损失。易燃可燃外墙保温材料已经成为一类新的火灾隐患，本条文规定农宅外墙节能改造所选用的保温材料应满足燃烧性能 B1级 （难燃）的要求。

3.4.12  为了达到设计方案的要求，在农宅的节能改造施工前，专业人员应编制施工技术方案。施工技术方案是指导施工过程的重要依据，为施工过程提供技术指导和合理的管理安排。科学合理的施工方案是保证施工质量的关键。施工人员需要经过专业技术培训，保证施工时按照相关的施工技术标准和施工技术方案对施工过程和结果进行质量控制。

4  调查与检测

4.1  一般规定

4.1.2  本条对基本情况调查的具体内容进行了明确、房屋现状基本情况的了解越详细对后续检测工作方案制定及检测工作实施越有帮助。随者农村经济的快速发展与收入的提高，改变住房条件特别房屋扩建或加建是农村房屋使用过程中出现的普遍情况，基本情况调查时除要了解建造时间、是否有设计与施工情况外，特别是否有改扩建情况，以全面了解房屋的实际情况。

4.1.3  本条对房屋外部及内部的检测顺序给出了建议，同时对外部检查、检测及内部检查、检测内容给予明确，检测人员应根据实际情况对上述内容进行全部或部分检查检测。一般情况下，通过对房屋外部情况的检查、检测可对房屋安全性有一些基本了解，对外观破坏严重或濒临倒塌等有严重安全隐患的房屋，检测人员必须在确保自身li安全的情况下方可进行房屋内部的检查检测。

4.1.5  结构布置图的绘制有助于检测人员对房屋的结构体系、构件布置等情况细致梳理，同时可保证对后续危险构件位置、危险区域的描述更为具体直观。

4.2  砌体结构与构件

4.2.1  本条对砌体结构与构件检查和检测工作中应包括的检测项目进行了明确。检测过程中应根据检测目的和建筑结构的实际情况选择上述全部检测项目或部分项目进行检测。是否设置有门窗过梁以及过梁的形式（钢筋混凝土、砖、配筋砖过梁、木过梁等），对判断既有损伤原因以及过梁上是否有较大集中荷载、过梁端部支撑长度是否满足要求等，也是检查的重点之一，门窗口上方角部易开裂。

4.2.2  农村房屋无设计图纸、非专业施工的情况较多，且砌体结构整体性较混凝土结构差的自身特点，上述项目应重点逐一检查、检测。

4.2.3、4.2.4  本条对砌体构件外观缺陷及损伤的检查、检测中的重点部位及方法进行详细说明。

4.2.5  块材强度检测时，抽样墙体数量小于3片墙体时，块材强度建议按抽样墙体中的最小强度值确定。

4.3  木结构与构件

4.3.1  本条规定了木结构与构件的检查与检测项目内容，应对全部项目逐一检查、检测。

4.3.5  连接节点、损伤缺陷的检查、检测是木结构房屋检测检查的重点，应按照条文规定的内容逐一检查、检测并详细记录。木结构（木柱木屋架）结构，因为木柱底部防潮措施不到位，木柱底部内部发生腐朽，木柱受压承载力严重受损，但因为屋盖有檐檩存在，前檐屋盖传给木柱的部分荷载通过檐檩传递到相邻的木窗框上。曾出现住户在更换木窗户时，没有检查木柱受损情况，贸然拆除木窗框，屋盖突然下沉险些发生事故的情况。

# 5  结构综合安全性鉴定

5.1  一般规定

5.1.2  农村既有一、二层的住宅，荷载比较小，一般情况下不需要进行基础的抗震计算，因此根据上部结构反应或者基础的外观缺陷与损伤进行鉴定，因此首先进行静载缺陷严重性的判定。

5.1.4  农村既有住宅绝大多数没有正规的设计，但应该满足最基本的传力不间断和闭口墙的要求。北方农村住宅因为自然环境与使用习惯，多数南侧开较大的门窗洞口，而北侧纵墙很少开洞（保温与安全要求），端山墙间距大（主房四间时端山墙间距不小于12m）也不开洞，中间横墙较少且作为隔断墙为主，墙体厚度小（少数120mm厚），端部与顶部与其他结构构件缺乏可靠的拉接构造措施。主要竖向承重墙布置类似C形，导致沿纵向前后墙抗侧刚度差异巨大，屋盖面内刚度不足，屋盖是柔性楼盖，山墙前檐顶部与房屋中部后纵墙顶部外闪变形大，易造成局部倒塌的严重震害。如何有效提高结构整体性，提高前檐结构构件的变形能力、防止山墙前檐顶部与房屋中部后纵墙顶部外闪是改造加固中的关注重点。

5.1.5  本条对于农村地区规范建设或采用新型建筑体系和建筑材料建造的房屋，无明显过大的变形与明显损伤的情况下，当改变使用用途或其他情况或政策有需要时，可仅进行安全评估，避免对所有权人的生产生活造成过大的影响。

## 5.2  场地、地基和基础鉴定

5.2.3  影响地基基础安全性的因素很多，基本可归纳为：地基变形（或地基承载力）和边坡场地的稳定性两个检查项目。当地基变形观测资料不足，或检测、分析表明主体结构存在的问题系因地基承载力不足所引起的反应所致时，其安全性等级改按地基承载力项目进行评定。对边坡场地的稳定性问题的评定，除应执行本标准的评级规定外，尚可参照现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的有关规定进行鉴定，以期得到更全面的考虑。

至于基础的安全性评定，因考虑到基础的隐蔽性较强，一般不易检测的实际困难，因而很多国家均不将基础与地基分开检测与评定，而视为一个共同工作的系统进行综合鉴定。只有在特定情况下，才考虑进行局部开挖检查。如果遇到开挖检查，对基础安全性鉴定，可按主体结构的有关规定进行。

5.2.4  村镇地区较少有区域地质灾害评价和工程勘察成果，并且建筑体量小、层数 低，地基基础的鉴定可通过外露基础墙质量和上部结构现状检查完成，本条列出了对地基基础现状进行抗震鉴定应重点检查的内容。对震损建筑，尚应检查因地震影响引起的损伤，如有无砂土液化现象、基础裂缝等。

5.2.5  本条提出了地基基础有无严重静载缺陷的鉴定方法，为采取加固或其他相应对策提供依据。

5.2.6  如众所周知，当地基发生较大的沉降和差异沉降时，其主体结构必然会有明显的反应，如建筑物下陷、开裂和侧倾等。通过对这些宏观现象的检查、实测和分析，可以判断地基的承载状态，并据以作出安全性评估。在一般情况下，当检查主体结构未发现沉降裂缝，或沉降观测表明，沉降差小于现行设计规范允许值，且已停止发展时，显然可以认为该地基处于安全状态，并可据以划分Au级的界线。若检查主体结构发现砌体有轻微沉降裂缝，但未发现有发展的迹象，或沉降观测表明，沉降差已在现行规范允许范围内，且沉降速度已趋向终止时，则仍可认为该地基是安全的。并可据以划分Bu级的界线，在明确了Au级与Bu级的评定标准后，对划分Cu级与Du级的界线就比较容易了，因为就两者均属于需采取加固措施而言，Cu级与Du级并无实质性的差别，只是在采取加固措施的时间和紧迫性上有所不同。因此，可根据差异沉降发展速度或主体结构反应的严重程度来作出是否必须立即采取措施的判断，从而也就划分了Cu级与Du级的界线。

另外，需要指出的是，已建成建筑物的地基变形与其建成后所经历的时间长短有着密切关系，对砂土地基，可认为在建筑物完工后，其最终沉降量便已基本完成；对低压缩性粘土地基，在建筑物完工时，其最终沉降量才完成不到50%；至于高压缩性粘土或其它特殊性土，其所需的沉降持续时间则更长。因此，本条规定的沉降标准，仅适用于建成已2年以上、且建于一般地基土上的房屋建筑；对建在高压缩性粘性土或其他特殊性土地基上的房屋建筑，此年限宜加长至5年。若为新建房屋或建造在高压缩性粘性土地基上的建筑物，则尚应根据当地经验，进一步考虑时间因素对检查和观测结论的影响。

5.2.7  在已建成建筑物的地基安全性鉴定中，虽然一般多认为采用按地基变形鉴定的方法较为可行，但在有些情况下，它并不能取代按地基基础承载力鉴定的方法。况且，多年来国内外的研究与实践也表明，若能根据建筑物的实际条件及地基土的种类，合理地选用或平行地使用原位测试方法、原状土室内物理力学性质试验方法和近位勘探方法等进行地基基础承载力检验，并对检验结果进行综合评价，同样可以使地基基础安全性鉴定取得可信的结论。为此，本条从以上所述的两种方法出发，对地基基础按其承载力进行安全性鉴定的基本要求作出了规定。

但执行中应注意三点，一是在没有十分必要的情况下，不可轻易开挖有残损的建筑物基槽，以防主体结构进一步恶化；二是根据上述各项检测结果，对地基基础承载力进行综合评价时，宜按稳健估计原则取值；三是若地基安全性已按本标准第5. 2.6条作过评定，便不宜再按本条进行重复评定。

5.2.8  建造于山区或坡地上的房屋，除需鉴定其地基承载是否安全外，尚需对其地基稳定性（斜坡稳定性）进行评价。此时，调查的对象应为整个场区；一方面要取得工程地质勘察报告，另一方面还要注意场区的环境状况，如近期山洪排泄有无变化，坡地树林有无形成醉林的态势（即向坡地一面倾斜），附近有无新增的工程设施等等。必要时，还要邀请工程地质专家参与评定，以期作出准确可靠的鉴定结论。

5.2.10  地下水位变化包括水位变动和冲刷；水质变化包括pH值改变、溶解物成分及浓度改变等，其中尤应注意CO2，NH\s\up 6(+ )、Mg2+、SOCombin、Cl-等对地下构件的侵蚀作用。当有地下墙时，尚应检查土压和水压的变化及墙体出现的裂缝大小和所在位置。

5.2.11 该条参考现行国家标准 《建筑抗震设计规范》GB50011的划分方法，有利、不利和危险地段的划分沿用了历次规范的规定。对有利地段可不考虑场地影响；对不利地段的农宅需考虑不利因素，加固时需加强构造措施。

5.2.12  这条是参照建筑抗震设计规范对基础整体性构造的要求。

## 5.3  砌体结构房屋安全性鉴定

5.3.3  本条参考《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292。

5.3.4  本条规定了采用计算机软件进行砌体结构两个洞口之间的小墙垛受压承载力验算结果评定方法，对计算机计算洞口两侧墙体的竖向荷载分配是按照洞口宽度的一半进行分配的，严格来讲应考虑墙体承担竖向荷载的刚度。根据对一个横向墙体有两个洞口、中间有个小墙垛的分析，即使去掉小墙垛而变成一个大洞口情况时，两端墙体承压均满足要求，其计算机的计算结果显然是不合理的。对于采用计算机程序按照属荷载面积分配方法计算得到的开洞墙体中小墙垛承压结果，存在着对小墙垛分配的受压荷载过多，大墙段又分配较少的问题。若能取消两个洞口间的小墙垛，作为一个大洞口进行分析，其计算结果不符合两个洞口之间有小墙垛的开洞墙体实际受力情况。对于设置圈梁的情况，会由于两侧的受压刚度不同而产生内力重分布，对于小墙垛没有因受压承载力不足产生的裂缝的前提下，建议采用下列两种处理方式。

1 对于两个洞口之间小墙垛为不大于370mm时，可不考虑小墙垛的受压承载力，整个墙体的竖向荷载仅由两个大墙段来承担；这是偏于安全的处理。ɑ 表示小墙垛相邻两个大墙段或该轴线墙段受压承载力 R 和作用效应（γ0S）的比值， B为整个墙体的长度。

2 对于墙体构件内内仅一个洞口或两个构件二个洞口间的小墙垛长度大于 370mm时，可按本标准第5.3.4条给出的方法进行计算。

5.3.5  本条是对横向墙体开门洞划分为两个墙段的计算机计算结果的处理，并给出了不适用的情况。

5.3.6  大量的工程实践表明，当砌体高厚比过大时，将很容易诱发墙、柱产生意外的破坏。因此，对砌体高厚比要求，一直作为保证墙、柱安全承载的主要构造措施而被列入设计规范。但许多试算和试验结果也表明，砌体的高厚比虽是影响墙、柱安全的因素之一，但其敏感性不如其他因素，不致于一超出允许值，便出现危及安全的情况。据此，本规程作如下处理：

1  将墙、柱的高厚比列为构造安全性鉴定的主要内容之一。

2  根据过去经验，以是否超过现行设计规范允许高厚比的10%来划分较为合适。考虑到实际评定中的可操作性，故将5%作为划分bu级与cu级的界限。

5.3.7-5.3.10  砌体结构构件的变形与损伤项目包括倾斜（或位移）、裂缝和风化酥碱程度，应根据对结构安全性的影响来评定变形与损伤项目的安全等级。

1  当已建成建筑物出现的侧向位移（或倾斜，以下同）过大时，将对主体结构的安全性产生显著的影响。故应将它列为子系统的一个检查项目。但应考虑的是，如何制订它的评定标准的问题。因为在既有建筑物中，除了风荷载等水平作用会使主体结构产生附加内力外，其地基不均匀沉降和结构垂直度施工偏差所造成的倾斜，也会由于它们加剧了结构受力的偏心而引起附加内力。因此不能像新建房屋那样仅考虑风荷载引起的侧向位移，而有必要考虑上述各因素共同引起的侧向位移，亦即需以检测得到的总位移值作为鉴定的基本依据。在这种情况下，考虑到本标准已将影响安全的地基不均匀沉降划归第五章评定，因而，从现场测得的侧向总位移值可能由下列各成分组成：

1）检测期间风荷载引起的静力侧移和对静态位置的脉动；

2）过去某时段风荷载及其他水平作用共同遗留的侧向残余变形；

3）结构过大偏差造成的倾斜；

4）数值不大的、但很难从总位移中分离的不均匀沉降造成的倾斜。

2  若能在总结工程鉴定经验的基础上，给出一个为考虑结构可能承载能力不足而需进行全面检查或验算的“起点”标准，则有可能按下列两种情况进行鉴定：

1）在侧向总位移的检测值已超出上述“起点”标准（界限值）的同时，还检查出结构相应受力部位已出现裂缝或变形迹象，则可直接判为显著影响承载的侧向位移。

2）同上，但未检查出结构相应受力部位有裂缝或变形，则表明需进一步进行计算分析和验算，才能作出判断。计算时，除应按现行规范的规定确定其水平荷载和竖向荷载外，尚需计入上述侧向位移作为附加位移产生的影响。在这种情况下，若验算合格，仍可评为bu级；若验算不合格，则应评为cu级。

3  考虑到砌体结构的特性，当它承载能力严重不足时，相应部位便会出现受力性裂缝。这种裂缝即使很小，也具有同样的危害性。因此，本标准作出了凡是检查出受力性裂缝，便应根据其严重程度评为cu级或du级的规定。

4  砌体构件过大的非受力性裂缝（也称变形裂缝），虽然是由于温度、收缩、变形以及地基不均匀沉降等因素引起的，但它的存在却破坏了砌体结构整体性，恶化了砌体构件的承载条件，且终将由于裂缝宽度过大而危及构件承载的安全。因此，也有必要列为安全性鉴定的检查项目。

5  根据实际经验，按照风化酥碱等损伤对称重构件有效截面的削减程度，对构件缺陷与损伤进行评级。

## 5.4  砌体结构房屋抗震鉴定

5.4.1  本条明确规定了砌体房屋进行抗震鉴定所需要检查鉴定的具体项目中应包括结构与构件的变形与损伤。

5.4.2  砌体房屋主体结构抗震鉴定，在《建筑抗震鉴定标准》GB 50023中对于A类和B类楼层综合抗震能力指数已经包含了结构体系、整体连接构造和局部易倒塌的构造，即《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009中的体系影响系数和局部影响系数。所以，在楼层的抗震能力中不能再重复引入整体连接构造和局部影响构造的评定项目。由于农村房屋层数较少、结构较简单，因此为了简化抗震鉴定评级，故本条明确给出了农村既有砌体房屋主体结构抗震能力评级采用考虑体系影响系数和局部影响系数的楼层综合抗震能力指数方法。

5.4.4  清华大学在建研院振动台做了振动台模型试验，2/3缩尺比例、单层、木屋盖，台面是6m的，对应9m山墙间距，类推13m可以满足中震不倒。北京地方导则建议了13m，对应四开间，大概是大多数北京农房的情况，如果内横隔墙能180mm或240mm厚，与纵墙连接及面外方向与屋架下弦能拉结点，就可以保证大震不倒。本条对装配式钢筋混凝土楼（屋）盖和木楼（屋）盖的横墙间距进行了放松。基于针对北京市既有农村住宅的情况调研，多数是外墙厚370mm，4开间的单层砖木结构，从2008年汶川地震及之后几次破坏地地震农村单层砖木建筑的震害特征（《汶川地震建筑震害调查与灾后重建分析报告》，中国建筑工业出版社，2008年，北京），以及完成的北京市农村单层既有农宅的抗震加固试验研究与分析，对于木屋盖的单层的砌体农宅，其抗震横墙的最大间距对采用370mm实心砖墙的结构，11m基本可以满足中震可修大震不倒的抗震设防目标，这个间距比之前的限值9m有明显放大，可以覆盖4开间的单层砖木结构，可以不从结构构件受力方向要求加固，但要采取措施防止内隔断横墙面外失稳倒塌导致的人员伤亡。

5.4.5 对于砌体结构，砌块强度绝大多数能满足要求，影响安全性与抗震性能最主要的是砌筑砂浆强度，确定最低砌筑砂浆强度十分直接有效。

5.4.9  由于砌体房屋中承重梁和楼板可仅进行竖向荷载（横载与活荷载）作用下的承载能力验算，所以墙体房屋中的抗震承载力验算就是指砌体墙。地震作用是地面运动引起的各楼层的地震反应，对于楼（屋）盖具有较大刚度时，其各抗侧力构件分配的地震作用效应按其相应的刚度分配，对于柔性的木楼（屋）盖其平面内的抗侧力刚度比较小，应按各抗侧力构件从属的荷载面积分配。对于刚性和中等刚性的楼（屋）盖，在地震作用下个别抗侧力构件开裂、刚度降低后，会产生内力重分布；因此，按照楼层综合抗震处载能力指数进行评价是符合刚性和中等刚性的楼（屋）盖砌体结构的抗震能力实际的。

5.5  木结构房屋安全性鉴定

5.5.3、5.5.4  本条规定了木结构构件的安全性鉴定的内容及评级方法。木结构构件承载力计算和材料强度取值可按《木结构设计标准》GB50005计算。

5.5.5  木结构构件及其连接的承载能力评定的分级标准及原则，与本规程中其他材料结构一致。

5.5.6  木构件的变形评定标准，是以现行《木结构设计标准》和《古建筑木结构维护和加固技术规范》为背景并参照有关文献制定的。主梁、檩条d级的界限值以公式形式给出，原因在于受弯木构件的挠度发展程度与高跨比密切相关。

根据试验数据可知，随着木纹倾斜角度的增大，木材的强度将很快下降，如果伴有裂缝，则强度更低。因此，在木构件安全性鉴定中应考虑斜纹及斜裂缝对其承载能力的严重影响。

在经常受潮或不易通风的条件下，木构件腐朽发展非常迅速；在虫害严重的南方地区，木材内部很快被蛀空。因此在上述条件下，不宜使用木构件，若已使用，则应改变其通风防潮条件，并进行防腐、防虫处理。对腐朽、虫蛀对木构件的威胁，应给予高度重视。

5.6  木结构房屋抗震鉴定

5.6.11  本条规定了木结构房屋抗震能力评级标准。抗震能力评级的评定同时综合考虑木结构房屋的外观和内在质量、结构布置、整体性连接构造和房屋易损部位，应同时考虑将考虑木构件的损伤、腐朽情况。

## 5.8  混合承重结构房屋抗震鉴定

5.8.2  混合承重结构房屋采用本地材料，材料种类多，力学性能差异大，加之结构体系复杂，当前不具备对其进行抗震承载能力验算即定量鉴定的条件，因此应以抗震构造鉴定即定性鉴定为主。

5.8.6  混合承重结构房屋的抗震鉴定，应综合结构体系和结构布置、砌体结构构件、木结构构件、连接与构造、外观和内在质量等进行综合评定。

## 5.9  结构综合安全性鉴定评级

5.9.4  为了与现行《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292相协调，对于仅进行结构安全鉴定的主体结构子系统的安全性鉴定评级，应根据结构承载功能等级、结构整体性等级以及结构侧向位移等级的评定结果进行确定。但对于房屋结构综合性安全鉴定的主体结构子系统的安全性鉴定评级，其不考虑抗震设防的结构整体性的要求低于抗震设防的要求，为了不必要的重复，可以按结构承载功能等级和结构侧向位移等级的评定结果进行确定。

5.9.5  主体结构子系统安全性鉴定的承载功能评级，同类构件根据对结构安全性的贡献区分为主要构件集和一般构件集。

5.9.6  楼层的结构构件有主要构件和一般构件的划分，对于楼层承载能力影响比较大的是主要构件，所以楼层结构承载能力等级应以主要构件集的最低等级确定，只有当该楼层一般构件集的安全性等级比主要构件集安全性等级低二级或三级时，该层所评的承载能力等级应降一级或降二级。

5.9.7  上部结构子系统的各楼层结构承载功能对整个结构安全性的影响是有差异的，对于承重柱和墙体构件，其底部楼层的承载能力不仅影响本层而且还会影响上部的楼层，而顶层仅影响本层构件的承载，所以在上部结构子单元的评级中考虑了楼层所在位置的影响。

5.9.9  对主体结构侧向位移应当是结构整体的倾斜，所以仅列出了顶点位移限值。

5.9.12  场地与地基基础子系统和主体结构子系统是房屋整体抗震能力的重要组成部分，任何部分发生问题都将影响整个鉴定系统的抗震能力，故以二者中较低级别作为鉴定系统的抗震能力等级。对于处于建筑物处于危险建筑场地应直接评为Dse级。

5.9.13  房屋结构鉴定系统的综合安全性评级包括了房屋鉴定系统的结构安全性评级和建筑抗震评级，以及综合房屋结构安全性和抗震评价的房屋结构综合安全性评级，在房屋综合安全性鉴定报告中应分别给出房屋结构安全性评级和建筑抗震评级以及房屋综合安全性的评级结果与结论。

5.9.16~5.9.18  给出了不同综合安全性等级房屋建筑的处理方式。房屋结构鉴定系统的综合安全性评级为Aeu的，也就是房屋结构安全性为Asu级、抗震鉴定评级也为Ase级的，所以一般不需要采取措施，可能有极少数一般构件不满足要求应采取措施。

房屋结构鉴定系统的综合安全性评级为Beu级的，可能是房屋结构安全性Bsu级或抗震鉴定评级为Bse级或两种均是等情况，结构安全性和抗震能力是基本满足要求的，一般不需要立即处理，且可能有极少数构件或局部构造应采取措施。

房屋结构鉴定系统的综合安全性评级为Ceu级的，应区分以房屋鉴定系统结构安全性鉴定结果评为Csu还是抗震鉴定结果评定为Cse的情况，对于以房屋鉴定系统结构安全性评定为Csu的，是结构构件有一定数量不满足安全性的要求；对于这种情况，应按照《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363进行房屋危险性鉴定，确定房屋危险性的程度，对于房屋危险性鉴定为C级的必须立即采取处理措施；对于房屋鉴定系统结构安全性鉴定结果为Asu级或Bsu级和抗震鉴定结果为Cse级评定为房屋结构综合安全性鉴定为Ceu级的，应区分房屋不同的抗震设防类别，采用轻重缓急的方式进行处理，对于抗震设防类别为甲类和乙类的重要房屋建筑，应及时采取处理措施；对于抗震类别为丙类的房屋建筑，可根据房屋维修计划采取相应的处理措施。

房屋结构鉴定系统的综合安全性评级为Deu级的，应区分以房屋鉴定系统结构安全性还是抗震鉴定结果评定的，对于以房屋鉴定系统结构安全性评定为Csu级或Dsu级房屋结构综合安全性鉴定结果为Deu的，应按照《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363进行房屋危险性鉴定，对于房屋危险性鉴定为C级和D级的必须立即采取处理措施；对于房屋鉴定系统结构安全性鉴定结果为Asu或Bsu和抗震鉴定结果为Dse评定为房屋结构综合安全性鉴定为Deu的，应区分房屋不同的抗震设防类别，采用轻重缓急的方式进行处理，对于抗震设防类别为甲类和乙类的重要房屋建筑，应立即采取抗震减灾对策；对于抗震类别为丙类的房屋建筑，应及时采取抗震减灾对策；对于抗震类别为丁类的房屋建筑，应根据房屋维修计划采取相应的处理措施。

# 6  结构加固

## 6.1  一般规定

6.1.2  本条规定了加固材料选择的基本原则和采用各类材料的最低强度等级要求。

## 6.2  场地、地基和基础加固处理方法

6.2.2  鉴于农村既有住宅建筑一般层数较少，占地面积小，荷载水平低，基础平面简单，易于保证地基土和基础类型的一致性，因此，宜优先选用改善上部结构的方法提高村镇建筑抵抗不均匀沉降的能力，同时明确了适用条件。

6.2.3、6.2.4  抗震加固时，天然地基承载力的验算方法与现行国家标准 《建筑抗震鉴定标准》GB50023的规定相同。加固原有地基其设计和施工方法，可依据现行行业标准《既有建筑地基基础加固技术规程》JGJ123。根据农宅适用条件，本规程规定略低于现行行业标准 《既有建筑地基基础加固技术规程》JGJ123的要求。

6.2.5~6.2.8  对基础出现损伤时的加固方法进行建议。

6.2.9  地震造成建筑的破坏，场地条件也是影响因素之一。2008 年汶川地震中，危险地段的房屋遭到严重破坏，针对汶川地震的教训，2010 版《建筑抗震设计规范》第 3.3.1条强制条文规定“对危险地段，不应建造丙类的建筑。”因此，对于现状已建造在危险地段的既有建筑，应予以迁建，确实因故暂时不能迁建的，应采取相应措施保证安全。

6.3  地基基础加固设计与施工

6.3.1~6.3.5  这几条对基础加固设计采用的方法进行和施工的具体要求进行了规定。

6.4  砌体结构房屋加固方法

6.4.1  墙体是房屋的主要抗震构件，墙体的材料强度、砌筑质量及现状决定了房屋的安全和抗震承载力。本条提出了提高房屋安全和抗震承载力及墙体修复的加固方法，对于不同类别的墙体及不符合鉴定要求的项目，应采取相应的加固措施。

水泥砂浆面层加固对于砌筑砂浆强度较低的墙体有明显的提高承载力的效果，尤其与其他加强房屋整体性连接的抗震加固措施结合时，对于提高村镇低层砌体房屋的综合抗震能力、减轻震害有非常显著的效果。

对于不符合鉴定要求的这两类墙体在进行面层加固的同时，结合设置外加配筋砂浆带，可以在提高墙体抗震承载力的同时改善和加强墙体的整体性。

6.4.3  本条提出了房屋中易局部倒塌部位的加固方法。

窗间墙宽度过小时，由于应力集中容易首先破坏，震害实例表明，在烈度并不高（6度左右）的情况下，过窄的门窗间墙就会出现明显破坏，如在洞口上沿高度处出现水平通缝，烈度更高的情况下，则有可能出现局部倒塌。对窗间墙的加固，增设强度较高的钢筋混凝土窗框或用钢丝网水泥砂浆面层加固都可以提高墙体对局部集中应力的承载能力，从而减轻震害。

墙体出现竖向裂缝时，说明墙体的局部受压部位构造措施不利于压力的分散或墙体承载能力偏低，同时裂缝的存在会削弱墙体的抗剪承载力。因此无论从静力荷载下的安全使用角度还是抗震安全性的角度，都应采取措施进行加固处理。

隔墙不承担竖向荷载，但在地震力作用下仍承担一部分地震剪力，并且由于正应力较小，抗震承载力弱于相同厚度、相同砌筑砂浆强度的承重墙，容易在水平地震作用下产生破坏。当墙顶无拉结措施时，还易受到平面外地震作用的不利影响。对隔墙的加固简便易行，经相关试验验证，墙顶的锚固对于限制隔墙的平面外变形有非常显著的作用，即使地震中锚固措施在隔墙的平面外地震力作用下产生松动和变形，在震后也易于维修和恢复。

隔墙过高和过长时，应加强本身的抗震承载力和稳定性，可采用钢丝网水泥砂浆面层进行加固。

如果对使用功能影响不大，也可以考虑加宽窗间墙，采用较高的水泥砂浆或混合砂浆砌筑，并采取拉结措施保证新砌墙段与原墙的连接。

6.5  砌体结构房屋加固设计与施工

6.5.1  村镇砌体结构住宅中，存在墙体砌筑材料和砌筑质量不一致的情况，如内墙有时会采用较低标号砂浆砌筑，或砌筑质量远低于外墙等，这种情况下，可考虑拆除重砌，用较高标号的水泥砂浆或混合砂浆按要求砌筑抗剪能力较高的墙体。

当墙体出现明显空臌、严重酥碱、明显歪闪，或者有明显裂缝时，会大大降低墙体的抗震承载力，也应拆除重砌。

对于同一高度采用不同材料墙体的混合承重房屋，当以砌体墙为主，有个别墙体为强度较低的如生土墙、毛石墙时，可将其他墙体置换为砌体抗震墙。

新增墙体应设基础，并采取有效措施与已有墙体及楼、屋盖可靠连接，才能充分发挥作用。为防止基础不均匀沉降导致新旧墙体之间出现裂缝，对新增墙体的基础宽度做出了要求，尽量消除基础沉降的不利影响。

6.5.2  由于本规程针对的是材料强度较低、层数及高度较小、且施工技术水平有限的农村既有住宅房屋的抗震加固，具体的加固用材料选用和加固措施都要本着就地取材、经济实用、简便易行的原则。在需要较大幅度提高墙体的抗震承载力时，选用钢丝网代替了对施工要求较高、价格也较高的钢筋网，对一、二层的体量较小的砌体住宅也能起到较好的加固效果。钢丝网重量较轻，在墙上的固定条件允许时可钻孔加设锚筋，砂浆强度较低或钻孔条件不具备时也可用铁钉固定。

6.5.3  水泥基工程复合材料面层厚度较厚时，为了充分发挥水泥基工程复合材料的性能优势，可在面层中配置钢筋，形成配筋水泥基工程复合材料面层，更大程度提高砖砌体结构的承载能力和整体性。考虑到配筋水泥基工程复合材料面层单面加固时，钢筋网发挥作用有限，因此，出于安全和经济两方面因素考虑，本条规定配筋水泥基工程复合材料面层宜采用双面加固。

## 当砂浆强度较低时，为了提高水泥基工程复合材料面层与原砌体的共同工作能力，建议在水泥基工程复合材料面层与墙体之间采用局部嵌缝等方式进行处理。对面层端部应采取嵌固措施防止面层剥离。遇到门窗洞口时，应将面层延伸至洞口侧边锚固，提高加固的整体性。

当面层较厚时，采用拉结筋增强面层与墙体可靠拉结，可以提高对面层的平面外约束作用，防止构件受压时面层横向变形剥离。

采用水泥基工程复合材料面层对墙体进行抗剪和抗震加固时，可根据综合抗震能力指数的控制，只在某一层进行，因此可以不用向受压加固一样自上而下将荷载延伸至基础。但在底层的外墙，为提高耐久性，面层在室外地面以下宜加厚并向下延伸 200mm 或伸至地圈梁顶面。

6.5.4  由于预应力的施加增加了墙体的压应力，该项技术在应用时首先应保证被加固墙体有足够的受压承载力。试验研究表明，砌体墙体的抗剪承载力与预应力产生的墙体截面平均压应力呈正比；对于无筋砖砌体墙体，当竖向荷载与预应力的合作用在墙体中产生的轴压比达到0.66时，墙体的抗剪承载力仍然保持线性增长的趋势，但是延性和变形能力会有一定程度的降低。按照公式（6.5.4）考虑高厚比和轴向力的偏心距对受压构件承载力的影响系数ϕ后，相当于根据不同砂浆强度等级对墙体的轴压比进行了限制。对预应力筋的布置、间距的规定主要是考虑到减少施工工艺可能对墙体造成的损伤，同时应保证墙体均匀受压，避免出现平面外弯矩。现场实施时，为保证预应力筋的可靠传递，应设置必要的传力结构。

由于国内施工设备条件的限制，后张预应力技术加固砖砌体墙体的施工，主要推荐采用沿墙体两侧对称布筋的体外预应力加固方式。该项技术可以将预应力筋安装于墙体表面剔出的凹槽内，并在表面进行防护处理，基本可以不改变建筑的外观，也不减少使用面积。预应力筋锚固端结构或垫块的设置主要是为满足墙体的局部承压要求，同时保证预应力作用可靠、均匀地传递给加固墙体。

6.5.6~6.5.8  农村既有住宅中，独立砖柱截面尺寸大多为为370×370mm，一般情况下对安全性影响较小，但抗侧力刚度较小，导致房屋在地震作用下产生扭转，因此应对此类砖柱进行适当的加固处理。本条对加固方法和加固设计的要求进行了规定。

6.5.12  根据清华大学、北京市房地产科学技术研究所等单位针对北京典型农宅结构进行的2/3缩尺振动台试验的相关研究，配筋砂浆带圈梁能够有效提高农宅结构的整体刚度,且施工简单，工程造价低。

6.5.14  在2/3缩尺振动台试验中采用的钢板圈梁为100×6。从试验结果来看，钢板圈梁达到了圈梁应有的作用。钢板圈梁的接头应为焊接。

6.5.15  在2/3缩尺振动台试验中采用的砂浆带高度250mm、厚度30mm，纵向钢筋为46、箍筋为4@300。从试验结果来看，砂浆带达到了圈梁应有的作用。

6.5.16  外加配筋砂浆带是增强纵横墙体的连接的主要措施之一，加固时应符合相应的构造措施的要求，并注意加强外加配筋砂浆带与原房屋构件的连接。

6.5.18、6.5.24 当砖砌体结构的构造柱或圈梁设置不足时，可采用水泥基工程复合材料-砌体组合圈梁和水泥基工程复合材料-砌体组合构造柱对房屋进行抗震构造加固，解决其抗震构造措施不足的问题。这样处理，施工方便快捷，且对原有建筑的使用空间占用较少。

6.5.20  四角增设钢筋网砂浆包角的目的是提高结构的整体性。

6.5.25  设置托梁可以直接加大楼、屋面板的支承长度，可采取锚栓等措施与墙体和预制板连接。

6.5.28  农村既有住宅囿于建筑材料和施工水平的限制，在正常使用过程中也有可能出现裂缝，对于出现裂缝的墙体，其抗剪承载力会有一定程度的降低，因此，应进行修复。在同时进行面层加固时，可结合裂缝修补同时施工。

低层砌体结构的砌筑砂浆强度偏低，因此在压力灌浆时应注意控制压力和灌浆速度，并注意观察，避免因压力过大对墙体造成损伤。

砖砌实心墙体裂缝修复的简单方法是采用压力灌注高强度的水泥砂浆，对缺少压力灌浆设备的农村，可采用高强度水泥砂浆塞缝处理。对实心砖墙的裂缝宽度分为 3 个级别，即小于 1mm，1mm～2mm 和 2mm～5mm。小于 1mm 的细微裂缝可不需灌浆（正常使用条件下允许砌体有裂缝存在，如温度裂缝等），其他两个级别的裂缝均需灌浆或塞浆，且 2mm～5mm 宽度的裂缝还需粘贴一层钢丝网补强。由于灌注砂浆的强度高于砌体砂浆强度，修复后裂缝处墙体的抗压和抗剪强度高于原墙体，达到了修复和补强的目的。

6.5.29  小砌块墙体不能采用灌浆修复措施，只能采用粘贴钢丝网片并抹 M10水泥砂浆修复。对少数开裂严重的墙体可采用拆除重砌的方法处理。

在墙体厚度和砂浆强度相同的情况下，小砌块墙体的抗侧力能力远小于砖砌实心墙体，砖砌空斗墙体和小砌块墙体的稳定性和整体性都较砖砌实心墙体差，并且小砌块墙体的可修复与可加固性能也较差。因此，对小砌块墙体的裂缝宽度要求较为严格。

## 6.6  木结构房屋加固方法

6.6.3  本条提出了修复质量缺陷、增强房屋整体性连接和增设抗震构造措施的加固方法。抗震加固时根据鉴定不符合要求的项目分别进行加固处理。

三角形屋架增设纵向水平系杆是加强屋盖系统纵向稳定性的另一项重要措施，与竖向剪刀撑相配合，可以有效提高屋盖系统的稳定性，减轻房屋整体破坏。

在穿斗木构架中，穿枋或木梁在柱中对接是允许的，但对接处是薄弱部位，在静力荷载下稳定性尚可，但在动态的水平地震作用下会产生较大变位，严重时可能脱榫。对接处的加固包括两方面，在对接处采用铁件和螺栓连接是为了限制变位程度，避免对接处拔出破坏；对于榫槽截面过大的，同时应加强节点处的强度和刚度，提高节点的可靠性。加固用的材料及做法可因地制宜选择，但应保证起到加强连接或增强节点强度及刚度的作用。

6.6.4  本条提出了房屋中易局部倒塌部位的加固方法。窗间墙的加固可根据材料、施工条件等分别采取加强洞口边框和加强墙段的方法，具体做法按照第6.4节中相关要求执行。局部构件的加固方法根据构件现状确定，目的是加强与主体结构构件的连接和自身的稳定性，避免地震时掉落伤人。

6.6.5  抗侧力墙体布置不均匀对称时，房屋刚度分布不均匀，在水平地震力作用下容易产生扭转，加重震害。在不影响正常使用功能的前提下，可考虑通过增设抗侧力墙使房屋的刚度分布尽可能均匀对称。

6.6.6  墙体厚度达不到抗震墙要求时，不仅抗侧力能力低，平面外稳定性也差，采用双面钢丝（筋）网水泥砂浆面层加固后，可以有效提高原墙体的承载力及刚度。

6.7  木结构加固设计与施工

6.7.1  柱脚的加固方法根据柱脚现状、柱脚石的设置及木柱与柱脚石的锚固情况确定，柱脚腐朽时应更换并增设柱脚石，未设柱脚石的也应增设，并且要保证木柱与柱脚石的锚固。有柱脚石但与木柱间无可靠连接时柱脚不稳定，在地震中是安全隐患，应及时采取限位加固措施。

在加固时，紧固用的螺栓注意不能用铁钉等代替，以免在地震反复作用下拔出，失去锚固效果。

6.7.4  木柱接头加固时要注意加固铁件应保证紧贴木柱表面，并且用螺栓连接，以切实发挥作用，加强原接头处的强度和可靠性，避免地震中成为薄弱环节。

6.7.5  增设纵向水平系杆可以加强砌体房屋木屋盖系统的纵向稳定性，当与竖向剪刀撑连接时可提高木屋盖系统的纵向整体性，改善砌体房屋的抗震性能。配合墙揽的设置与各道横墙连接时可以加强横墙平面外的稳定性。

6.7.6  增设斜撑是加强木构架整体性和稳定性的重要措施之一，在实际中也容易操作，对使用影响不大。木夹板或型钢斜撑的截面要满足一定刚度要求，在地震往复作用下，木构架的变位会使斜撑受压，如果超过其承载能力而开裂甚至折断，会失去支撑作用。对于连接部位的连接件也提出了相应要求。

6.7.7  剪刀撑的设置应注意采用螺栓连接，连接部位要顶紧，留有空隙时不能保证地震中对变位的限制，加强稳定性的作用会大打折扣，同时杆件要有一定的刚度。

6.7.8  木楼、屋盖的加固方法简单易行，投入不大，但对于提高屋盖的整体性作用显著，加固时注意不要漏项、保证质量。

6.7.9  围护墙体和木构架的连接是大多数木构架房屋的薄弱环节，当经鉴定某些方面不符合要求时，应采用有针对性的措施逐项加固。加固材料可因地制宜选择，具体做法可参照条文中规定，也可在符合基本要求的前提下进行选择，采取其他效果可靠、符合当地建造习惯的做法。

## 6.8  混合承重结构房屋加固方法

6.8.1  本条明确了圈梁与木柁、木卧檩的连接做法。通过对连接节点的加强，能够有效增强结构的整体性，提高整体结构的防倒塌能力。

# 7  节能改造措施

## 7.1  外墙

7.1.1  本标准外墙节能改造选用的是北方常用的外墙外保温施工工艺，该种工艺，施工基本在室外，对室内住户的影响较小，保温效果也优于内保温。选用的保温系统，是技术成熟的外保温系统，北京市也具有配套的施工技术标准，经过多年的工程验证，技术方面非常成熟，施工成本也较低，对于本标准规定的围护结构各部位的传热系数，也都可以得到有效保证。

7.1.3  为了保证外墙外保温系统的施工质量和使用寿命，在系统施工前，应对基层墙体进行彻底清理。基层墙体空鼓、粉化、开裂都会导致粘接的保温板，粘接性能失效、下降，或有较大风力影响时脱落。把影响保温板粘接性能的空鼓、粉化、开裂等基层表面缺陷清理干净，并使用粘接砂浆等对基层表面找平，能够保证保温板粘接后的使用性能。找平层应与基层墙体粘接牢固，施工完成后表面也不得有空鼓、粉化、开裂等缺陷，找平层外表面不宜为光面。

## 7.2  门窗

7.2.2  一般情况下，门窗厂家为了安装方便，外窗不会做得跟窗洞口一样大，外窗尺寸会比洞口尺寸小20~50mm。外窗与窗洞口之间，每边会存在一个10~20mm的间隙，再把窗户与洞口之间的间隙填充起来。如果用水泥砂浆类的材料填充，在冬季采暖期，窗洞口周边会形成热桥，损失大量的室内热量，并且容易在洞口周边形成结露。为了杜绝此类问题的产生，门窗框与墙体间的缝隙应采用发泡聚氨酯进行填充密封，还能与窗洞口周边的保温层配合，形成一个完整的保温体系，消除窗洞口周边的热桥。

7.2.3  对原有外门窗改造，一般采用两种方式：一种是更换原有外窗的面板和开启扇提高外门窗的保温性能；一种是在原有外窗的内外侧，增加一樘符合节能设计的外窗。对于增加一樘外窗的改造方式，改造前，需要考虑新增外窗周边的温度场，防止在冬季采暖期时，在两樘外窗中间部位产生结露，还要做好两层外窗间的防水，防止结露的露水或者其他原因产生的积水进入室内。对于原有的外窗还可以通过更换密封条的方式，提升外窗的气密性，降低室内通过换气产生的室内热损失。

# 8  综合改造验收

## 8.1  原材料进场检验与验收

8.1.1  相关规定参见现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50500、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205及《村镇住宅结构施工及验收规范》GB50900。

8.1.2  混凝土和砂浆原材料进场验收是在参照现行国家标准《村镇住宅结构施工及验收规范》GB50900的基础上，考虑到农村施工的允许条件,所列出的材料进场主控项目。混凝土和砂浆原材料进场主控项目主要有：

1 质量合格证和出厂试验报告及包装标识；

2 产品的保质期；

3 水泥的强度复试。

8.1.3  砂、石原材料复验与验收，是在参照现行国家标准《村镇住宅结构施工及验收规范》GB50900的基础上，考虑到农村施工的允许条件，酌情放宽了标准指标。

8.1.5  砖进场验收是在参照现行国家标准  《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的基础上，考虑到农村施工的允许条件，所列出的材料进场主控项目。砖进场主控项目有：

1  出厂检验报告；

2  质量合格证。

8.1.7  钢筋、型钢及其连接用的紧固件进场验收，是在参照现行国家标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的基础上，考虑到农村施工的允许条件,所列出的材料进场主控项目。钢筋、型钢及其连接用的紧固件进场主控项目有：

1  质量合格证、出厂检验报告.强度和延伸性复验；

2  锚固件的外观及尺寸偏差.

8.1.8  焊接材料进场验收，是在参照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的基础上，考虑到农村施工的允许条件，所列出的材料进场主控项目。焊接材料进场主控项目有：产品合格证、出厂检验报告。

8.1.9  农村住宅因为大部分为农民自发行为，缺少相关的依据标准，缺乏科学的设计、施工、监理、验收流程，工程质量难以保证。在冬季采暖期，农村住宅因为节能指标低下，采暖不足，导致室内温度偏低，极大的影响了农民日常生活质量。本规程在此处依据国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015提出了质量要求，保证节能工程质量，改善农村的人居环境。

8.2  施工过程验收

8.2.1  地基基础加固过程验收是参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的基础上，考虑到农村施工的允许条件，所列出的工序验收主控项目.其在控制节点为：

1  钢筋隐蔽前，其中 “6）所有钢筋工程隐蔽前，应留存影像资料存档”中 “影像资料”指照片资料及摄影资料；

2 混凝土浇筑完工养护后，其中 “2）混凝土完工后不应有严重缺陷”中 “严重缺陷”指影响结构安全性及适用性的质量缺陷。

8.2.1  抗震加固过程验收是参照现行国家标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203及《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的基础上,考虑到农村施工的允许条件，所列出的工序验收主控项目.其在控制节点为：

1  新砌或新增砌墙体工程的检查及验收；

2  水泥砂浆面层的检查及验收；

3  钢结构工程的检查及验收。

附录A  前纵墙加固方法

A.1  本条说明了农宅前纵墙洞口过大、窗间墙过小或抗剪能力不足时的加固方法。对前纵墙采取增设钢筋棍凝土窗框或钢窗框、加砌墙体、窗间墙和窗下墙加钢筋网水泥砂浆面层等加固形式均可有效提高前纵墙抗侧刚度，从而提高农宅抗震性能。

Ⅰ 钢丝网水泥砂浆或钢筋网水泥砂浆加固

A.2  本条说明了不同加固方案的适用范围及加固的具体方法。根据北京交通大学《北京市既有农宅抗震加固构件试验研究》，低标号砂浆的墙体采用钢筋网水泥砂浆加固有明显作用，对高标号砂浆的墙体则作用不明显。试验中钢筋网采用直径Φ4@200mm的双向钢筋网片，对墙体的抗侧刚度提高显著。

A.3  当前檐高度过高且端墙和窗间墙宽度不满足0.8m时，前檐墙体 （砖柱）更容易发生整体稳定性破坏。因此，本条规定当遇到这种情况时，对墙体采用钢筋网水泥砂浆面层包裹端墙、窗间墙或砖柱表面。

Ⅱ 开洞墙增砌砖墙加固

A.4  本条说明了适用于增砌砖墙时的加固情况。针对前纵墙开洞墙体开口过大、前纵墙抗震刚度过小、保温效果较差的情况，提出了增砌墙体的加固方法.前纵墙的开洞率、端墙或窗间墙的长度、房屋前檐窗洞口宽度的限值，可参考现行行业标准《镇 (乡)村建筑抗震技术规程》JGJ161。

A.5  根据清华大学、北京市房地产科学技术研究所等单位完成的大比例尺模型振动台试验研究结果以及北京交通大学完成的足尺墙片试验结果：按照本条给出的要求进行加固的试验模型和未进行加固的试验模型相比，抗震性能有明显的提高。因此，增砌砖墙选用的材料和增砌砖墙后的墙体的尺寸要求应符合本条规定。

A.6  本条说明了当前檐高度较高时，由于前檐沿纵向抗侧刚度低，而且稳定性差，因此增砌墙体并与原有砖墙间采取可靠拉接措施，提高前檐的抗侧刚度与稳定性。房屋窗角为应力集中部位，容易发生剪切破坏。故在采用钢筋网水泥砂浆面层加固时，加固范围要延伸到地面高度及窗下墙一定宽度，窗下墙加固宽度不小于砖柱内皮以外300mm (一个砖以上)。

A.7  本条具体说明了前纵墙增砌墙体进行抗震加固相对应的施工方法。具体施工方法参考 《农村民宅抗震构造详图 （砖结构房屋）》（08SG618-1）。

Ⅲ 门窗洞口加预制钢筋混凝土框加固

A.8  本条说明了墙体采用门窗洞口加钢筋混凝土框加固方法的情况。由于既有农宅门窗洞口宽度大，沿纵向前檐的抗侧刚度相对后纵墙差异巨大，提出了设置钢筋混凝土门窗框 （可以预制也可现浇）的加固方法，根据清华大学等单位完成的大比例尺模型振动台试验研究结果，门窗洞口处加设钢筋混凝土框加固，可有效提高前檐的抗侧刚度与抗震性能。

A.9  本条对墙体采用门窗洞口加混凝土框加固方法进行了说明.具体阐述了施工的方法,和选用的材料以及相应的措施.具体施工方法参考《农村民宅抗震构造详图 （砖结构房屋）》（08SG618-1）。

IV 门窗洞口加钢框加固

A.10  本条说明了采用增设型钢钢窗框加固墙体的适用情况。

A.11  本条说明了安装钢窗框的具体施工方法和要求。根据清华大学、北京市房地产科学技术研究所等单位完成的2/3缩比单层结构模型振动台试验结果以及北京交通大学完成的有限元分析结果，门窗洞口加钢框加固可有效提高墙体抗侧刚度。

附录B  内隔墙加固方法

B.1  内隔墙体在农宅中主要是起分隔空间的作用,并不承重，在加固中主要防止内隔墙的倒塌伤人，施工打孔时应避免对原砖块造成过大的破坏。

B.2  本条图（a）参照图集《农村民宅抗震构造详图（砖结构房屋）》（08SG618-1），但考虑到施工便捷，直接采用U形扁钢带代替木夹板与木垫板；图（b）参照图集《砖混结构加固与修复》15G611。墙体中部加固时，可采用100×6扁钢夹住墙体，两侧钢板应以900mm 的间距用M12的锚栓在隔墙两侧对拉锚固。扁钢与梁或木柁宜采取措施可靠连接。

B.3  新砌抗震墙与原纵墙的连接做法参考图集 《砖混结构加固与修复》15G611。