| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | A.47 |

11

北京市地方标准

DB 11/T  XXXX—XXXX

气象灾害风险调查技术规范
第6部分：暴雪

Technical specifications for meteorological disaster risk investigation——

Part6: Heavy snow

XXXX -    -   发布

-    -   实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	Ⅲ

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 基本要求	5

5 调查方式	5

6 调查流程与内容	5

7 调查成果	7

8 资料归档	7

附录A （规范性） 暴雪致灾因子调查	8

附录B （资料性） 历史灾情调查	10

附录C （资料性） 环境因素调查	12

附录D （资料性） 承灾体调查	13

附录E （资料性） 防灾减灾能力调查	18

参考文献	19

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB11/T 1589《气象灾害风险调查技术规范》的第6部分。DB11/T 1589已经发布了以下部分：

——通则

——第1部分：暴雨；

——第2部分：大风；

——第3部分：冰雹；

——第4部分：低温；

——第5部分：雷电。

本文件由北京市气象局提出并归口。

本文件由北京市气象局组织实施。

本文件起草单位：北京市海淀区气象局、北京市气候中心、北京市朝阳区气象局、北京市应急局。

本文件主要起草人：戴高菊、李春玲、刘文军、李如箭、杨柳妮、王莹、戴健、张希、马鑫蕾、刘宇盟、刘自名。

气象灾害风险调查技术规范

第6部分：暴雪

范围

本文件规定了暴雪灾害风险调查的基本要求、方式、流程与内容、成果、资料归档等。

本文件适用于暴雪气象灾害风险调查、风险评估和风险管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB11/T 1589-2021  气象灾害风险调查技术规范 通则

DB11/T 064  北京市行政区划代码

术语和定义

DB11/T 1589-2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

暴雪  Heavy snow

某一气象观测站点24小时内降雪量≥10.0 mm的降雪为暴雪。

注：单位为毫米（mm），取1位小数。

[来源：GB/T 28592-2012，5]

降雪量  Snowfall

某一时段内，从天空降落到地面上的固态降雪经融化后，未经蒸发、渗透、流失而在水平面上积累的深度。

注：单位为毫米(mm)，取1位小数。

[来源：GB/T 40239-2021，3.1]

雪深 Snow depth

积雪表面到下垫面的垂直深度。

注：单位为厘米(cm)。

[来源：GB/T 40239-2021，3.6]

日降雪量 Daily snowfall

一日内的累积降雪量。

注1：单位为毫米(mm)，取1位小数。

注2：一日内通常指北京时间08时至次日08时或20时至次日20时。

[来源：GB/T 40239-2021，3.2]

基本要求

应符合DB11/T 1589-2021中第4章的要求。

数据填报中涉及行政区划代码应按照DB11/T 064。

应记载数据具体来源及填报、收集时间。

基础数据应每5年整体更新一次，同时当发生重大变化或出现灾情时及时更新。

应建立逐级审核制度，确保数据质量和填报规范。

调查方式

暴雪灾害风险调查方式包括以下内容：

a）文献检索：通过对历史文献、部门年鉴、地方志进行检索，获取暴雪致灾因子、历史灾情、承灾体等信息资料；

b）成果调研：通过部门合作、共享信息、专家咨询等方式，获取已有的暴雪灾害风险调查成果；

c）实地调查：通过到隐患点、灾情点、乡镇（街道）等调查点进行实地勘察、测量、访谈获取信息；

d）数据分析：从遥感图、地理信息、气象资料等信息中识别、提取、加工、分析获取相关信息。

调查流程与内容

调查流程

暴雪灾害风险调查流程应符合DB11/T 1589-2021中6.1的要求。

调查内容

暴雪致灾因子

      - 暴雪致灾过程调查包括：

——降雪时间：降雪开始时间、降雪结束时间。

——降雪量级：过程累积降雪量、平均日降雪量、12小时降雪量最大值、日最大降雪量。

——暴雪天气要素：最大风速、伴随的灾害性天气、过程最低气温、过程最低地表温度、过程最低能见度、冰冻等。

        - 6.2.1.2.  具体内容及样式参见附录A。

历史灾情

灾情信息调查应包括：

——暴雪灾害发生时间、地点；

——人员受灾情况、伤亡人口、紧急转移安置人口；

——经济损失情况；

——交通设施受灾情况；

——电力、通讯设施受灾情况；

——构建筑物及临时搭建物受灾情况；

——农林畜牧业受灾情况。

具体内容及样式参见附录B。

环境因素

环境因素调查资料包括：

——行政区划图，细化到街道及乡镇；

——地形地貌资料，如高程、坡度、坡向等；

——土地利用资料，包括耕地、林地、商服用地、住宅用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地等；

——植被覆盖资料；

——其它资料。

具体内容及样式参见附录C。

承灾体

承灾体调查应包括人口及社会经济情况、交通设施、电力设施、通讯等基础设施损坏情况，园林绿化、农林畜牧业情况，文化体育、旅游娱乐设施和人员密集场所。

人口及社会经济情况

人口及社会经济情况调查内容包括：

- ——土地面积、耕地面积；

- ——人口情况，包括城镇人口数、乡村人口数、总人口数、常住人口数、65岁及以上人口数、65岁及以上人口比例、14岁及以下人口数、14岁及以下人口比例、家庭户数等；

- ——经济情况，包括地区生产总值、工业总产值、农业总产值。

6.2.4.1.2  具体内容及样式参见附录D表D.1。

基础设施情况

基础设施调查内容包括：

——城市运行设施包括，电力、通信设备、网络数量，供热设备数量等；

——交通基础设施包括，火车站、飞机场等枢纽中心，铁路、高速路等交通枢纽；

——房屋情况包括，房屋数、房屋结构、建筑时间、层数等；

——特殊构建物包括，古建筑、工棚、市场等临时搭建物设施分布和数量等。

具体内容及样式参见附录D表D.2。

文化体育、旅游娱乐设施和场所情况

文化体育、旅游娱乐设施和场所调查内容包括：

——旅游娱乐设施包括，蹦极、缆车、索道、过山车等；

——文化体育场所包括，滑雪场、溜冰场、体育场馆、蹦极、滑伞、攀岩等场地。

具体内容及样式参见附录D表D.3。

农林畜牧业情况

农林畜牧业情况调查内容包括：

——农业情况包括，大棚作物播种面积、年经济产值、关键生长期、大棚面积等；

——林业情况包括，园艺植物、古树木的种类、种植面积、株数、年经济产值等；

——畜牧情况包括，畜牧牲畜种类、数量等。

具体内容及样式参见附录D表D.4。

防灾减灾能力

防灾减灾能力调查内容包括：监测手段、预报预警接收能力、防灾减灾应急预案、应急演练、安全管理制度、防灾减灾知识科普宣传、专业人员配置、防灾减灾资金投入等情况。

具体内容及样式参见附录E。

调查成果

暴雪灾害风险调查成果应符合DB11/T 1589-2021中第7章的要求。

资料归档

暴雪灾害风险调查归档资料应包括以下内容：

- a)附录A-E；

- b)各类图片、视频、音频等原始资料；

- c)降雪量原始数据以及相关统计资料；

- d)暴雪灾害历史灾情数据及相关资料；

- e)用于环境因素调查的行政区划、地形、遥感影像等各类图像及数据；

- f)用于承灾体调查的人口分布资料、电力、通信网分布图、园林古树分布图等图像及数据；

- g)用于防灾减灾能力调查的应急预案、安全管理制度、防范工程等原始资料；

- h)调查实施方案及调查分析报告，调查分析报告应符合DB11/T 1589-2021附录E的要求。

补充调查资料应按照原归档资料格式追加在归档文件中。

- （规范性）

- 暴雪致灾因子调查

- A暴雪过程调查

暴雪过程调查见表A。

A 暴雪过程调查表

| 填表字段 | 单位 | 记录 |  |  | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站名 | — |  |  |  | 以站点档案为准 |
| 站号 | — |  |  |  | 以站点档案为准 |
| 站点经度 | 度分秒 |  |  |  | 00°00′00″，气象站以档案为准，非气象站实地测量 |
| 站点纬度 | 度分秒 |  |  |  | 00°00′00″，气象站以档案为准，非气象站实地测量 |
| 站点海拔高度 | 米 |  |  |  | 保留一位小数，气象站以档案为准，非气象站实地测量 |
| 建站时间 | 年月 |  |  |  | 填写格式为“yyyymm”，如1958年1月建站就填写195801；若只有建站年信息，“月”用00代替 |
| 记录编号 | — |  |  |  |  |
| （一）致灾因子 | — | 过程1 | 过程2 | … | 单站暴雪过程：单站暴雪日持续天数≥1天或过程降雪量达暴雪。 |
| 降雪开始时间 | — |  |  |  | 填写格式为“yyyymmddhh”，如1958年12月30日08时填写为1958123008 |
| 降雪结束时间 | — |  |  |  | 填写格式为“yyyymmddhh”，如1958年12月30日20时填写为1958123020 |
| 持续时间 | 小时 |  |  |  |  |
| 过程累积降雪量 | 毫米 |  |  |  | 保留1位小数 |
| 平均日降雪量 | 毫米/日 |  |  |  | 保留1位小数 |
| 最大日降雪量 | 毫米 |  |  |  | 保留1位小数 |
| 12小时最大降雪量 | 毫米/12小时 |  |  |  | 保留1位小数 |
| 最大雪深 | 厘米 |  |  |  |  |
| （二）伴随的灾害性天气 | — |  |  |  |  |
| 伴随的灾害性天气类型 | — |  |  |  | 填写短时强吹雪、大风、持续低温、冰冻、低能见度等 |
| 极大风速 | 米/秒 |  |  |  |  |
| 最低气温 | ℃ |  |  |  |  |
| 最低地表温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 备注 | — |  |  |  |  |
| 资料来源 | — |  |  |  |  |
| 注：一个观测站填写一张表格。 |  |  |  |  |  |

填表人：________   复核人：_______  审查人：________   联系电话：_________  调查承担单位：_________

填表日期：___年 ___月  ___日

- （资料性）

- 历史灾情调查

- B历史灾情调查

历史灾情调查见表B。

表B 历史灾情调查表

| 填表字段 | 单位 | 记录 |  |  | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暴雪灾害出现时间 | — |  |  |  | 填写格式为“yyyymmdd”，如1958年6月30日填写为19580630 |
| 区名 | — |  |  |  | 如：海淀区 |
| 区代码 | — |  |  |  | 区代码按照民政部每年更新的区划信息填写 |
| 受灾范围 | — |  |  |  | 文字描述 |
| （一）人员受灾情况及地区经济损失 | — |  |  |  |  |
| 死亡人数 | 人 |  |  |  |  |
| 受伤人数 | 人 |  |  |  |  |
| 紧急避险转移 | 人 |  |  |  |  |
| 紧急转移安置 | 人 |  |  |  |  |
| （二）直接经济损失 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数 |
| （三）交通设施受灾情况 | — |  |  |  |  |
| 航班停运架次 | 架 |  |  |  |  |
| 封闭高速公路长度 | 千米 |  |  |  |  |
| 影响铁路运行长度 | 千米 |  |  |  |  |
| 直接经济损失 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数 |
| （四）通讯电力设施受灾情况 |  |  |  |  |  |
| 发电场站受损数 | 个 |  |  |  |  |
| 输电线路受损长度 | 千米 |  |  |  |  |
| 受影响电网面积 | 平方千米 |  |  |  |  |
| 通信基站受损数 | 个 |  |  |  |  |
| 通信网受损长度 | 千米 |  |  |  |  |
| 直接经济损失 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数 |
| （五）构建筑物受灾情况 | — |  |  |  |  |
| 损坏建（构）筑物类型及数量 | — |  |  |  | 填写格式：房屋（5间）、轻体房（6间） |
| 临时搭建物 | — |  |  |  | 填写格式：棚舍3间（草料房、大棚、仓库、车库、玻璃阳光房等） |
| 直接经济损失 | 万元 |  |  |  |  |
| （六）农业畜牧受灾情况 | — |  |  |  |  |
| 设施农业大棚受灾面积 | 公顷 |  |  |  | 保留1位小数，因灾减产3成以上的农作物播种面积 |
| 饲养动物受灾数量 | 头/只 |  |  |  |  |
| 园林树木受灾数 | 棵 |  |  |  | 填写格式：树木（3棵）、古树（3棵） |
| 直接经济损失 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数 |
| （七）其它受灾情况 | — | 记录1 | 记录2 | … |  |
| 受灾体名称 | — |  |  |  |  |
| 受灾信息描述 | — |  |  |  |  |
| 直接经济损失 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数 |
| 备注 | — |  |  |  | 其它需要说明的情况 |
| 资料来源 | — |  |  |  |  |
| 注：一次受灾过程填写一张表格，尽可能填写所有受灾信息。 |  |  |  |  |  |

填表人：________   复核人：_______  审查人：________   联系电话：_________  调查承担单位：_________

填表日期：___年 ___月  ___日

- （资料性）

- 环境因素调查

- C 环境因素调查

环境因素调查见表C。

表C 环境因素调查表

| 资料名称 | 比例尺/空间分辨率 | 资料 时间 | 资料 来源 | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划图 |  |  |  | 必选，以附件形式给出，细化到街道及乡镇 |
| 地形地貌资料 |  |  |  | 必选，以附件形式给出 |
| 土地利用资料 |  |  |  | 必选，以附件形式给出 |
| 土壤类型资料 |  |  |  | 可选，以附件形式给出 |
| 遥感影像资料 |  |  |  | 可选，以附件形式给出 |
| 植被覆盖资料 |  |  |  | 可选，以附件形式给出 |
| 其它资料 |  |  |  | 以附件形式给出 |
| 备注 |  |  |  |  |
| 资料来源 |  |  |  |  |

填表人：________   复核人：_______  审查人：________   联系电话：_________  调查承担单位：_________

填表日期：___年 ___月  ___日

- （资料性）

- 承灾体调查

- D.1 人口及社会经济情况调查

人口及社会经济情况调查见表D.1。

表D.1 人口及社会经济情况调查表

| 填表字段 | 单位 | 记录 | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区名 | — |  | 如：海淀区 |
| 区代码 | — |  |  |
| 乡镇（街道）名称 | — |  | 如：海淀街道 |
| 乡镇（街道）代码 | — |  |  |
| 调查年份 | — |  | 格式为 yyyy |
| 土地面积 | 平方公里 |  |  |
| 耕地面积 | 平方公里 |  |  |
| （一）人口情况 | — |  |  |
| 人口分布资料 | — |  | 可选，以附件形式给出 |
| 城镇人口数 | 人 |  |  |
| 乡村人口数 | 人 |  |  |
| 总人口数 | 人 |  |  |
| 常住人口数 | 人 |  |  |
| 65岁及以上人口数 | 人 |  |  |
| 65岁及以上人口比例 | % |  |  |
| 14岁及以下人口数 | 人 |  |  |
| 14岁及以下人口比例 | % |  |  |
| 家庭户数 | 户 |  |  |
| （二）经济情况 | — |  |  |
| 地区生产总值 | 万元 |  | 保留2位小数 |
| 工业总产值 | 万元 |  | 保留2位小数 |
| 农业总产值 | 万元 |  | 保留2位小数 |
| 备注 | — |  |  |
| 资料来源 | — |  |  |
| 注：一个乡镇（街道）填写一张表格。 |  |  |  |

填表人：________   复核人：_______  审查人：________   联系电话：_________  调查承担单位：_________

填表日期：___年 ___月  ___日

- D.2 基础设施调查

基础设施调查见表D.2。

表D.2 基础设施调查表

| 填表字段 | 单位 | 记录 |  |  | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区名 | — |  |  |  | 如：海淀区 |
| 区代码 | — |  |  |  | 代码按照民政部每年更新的区划信息填写 |
| （一）电力 | — |  |  |  |  |
| 发电场数量 | 座 |  |  |  |  |
| 变电站数量 | 座 |  |  |  |  |
| 输电线路长度 | 千米 |  |  |  |  |
| 其它设备名称及数量 | — |  |  |  |  |
| 电网总长度 | 千米 |  |  |  |  |
| 电网总固定资产 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填项 |
| （二）通信 | — |  |  |  |  |
| 通信网设备数量 | 台（套） |  |  |  | 通信网设备包括交换设备、接入设备等 |
| 通信网设备固定资产 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填 |
| 通信网设备长度 | 千米 |  |  |  |  |
| 通信传输设备固定资产 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填 |
| 基站数量 | 座 |  |  |  |  |
| 基站固定资产 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填 |
| 其它设备名称及数量 | — |  |  |  |  |
| 固定资产 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填项 |
| （三）供热 |  |  |  |  |  |
| 供热设备数量 | 组 |  |  |  |  |
| 供热线路长度 | 千米 |  |  |  |  |
| 供热网总固定资产 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填项 |
| （四）交通 | — | 道路1 | 道路2 | … |  |
| 城市道路规划 | — |  |  |  | 可选，以附件形式给出 |
| 1.道路交通 | — |  |  |  |  |
| 道路名称 | — |  |  |  |  |
| 道路代码 | — |  |  |  |  |
| 道路宽度 | 米 |  |  |  | 取均值 |
| 道路长度 | 米 |  |  |  | 乡镇（街道）周边各条道路的长度 |
| 道路类型 | — |  |  |  | 单选：A 快速路、B 主干路、C 次干路、D 支路、E 其它道路，当同时满足多个条件时，首选A、次选B、后选C、再选D、E |
| 交通信号灯数量 | 个 |  |  |  |  |
| 交通枢纽数量 | 个 |  |  |  |  |
| 交通枢纽固定资产 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填 |
| 车流量 | — |  |  |  |  |
| 2.航空运输 | — |  |  |  |  |
| 机场名称 | — |  |  |  |  |
| 占地面积 | 平方米 |  |  |  |  |
| 经度 | 度分秒 |  |  |  | 00°00′00″ |
| 纬度 | 度分秒 |  |  |  | 00°00′00″ |
| 中途调头航班 | 架次 |  |  |  |  |
| 停运航班 | 架次 |  |  |  |  |
| 日通行航班数 | 架次 |  |  |  |  |
| 固定资产 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填项 |
| 3.铁路运输 | — |  |  |  |  |
| 火车站名称 | — |  |  |  |  |
| 占地面积 | 平方米 |  |  |  |  |
| 经度 | 度分秒 |  |  |  | 00°00′00″ |
| 纬度 | 度分秒 |  |  |  | 00°00′00″ |
| 日发车列车数 | 列 |  |  |  |  |
| （五）房屋情况 | — |  |  |  |  |
| 城市建筑群规划 | — |  |  |  | 可选，以附件形式给出 |
| 社区（村）名称 | — | 记录1 | 记录2 | … |  |
| 地址 | — |  |  |  | 应填写所在地详细地址信息，包括所在乡镇村或街道（路）等 |
| 房屋数 | 间 |  |  |  |  |
| 房屋结构 | — |  |  |  | 房屋结构（单选）：①砌体结构；②钢筋混凝土结构；③钢结构；④木结构；⑤ 其它 |
| 层数 | — |  |  |  | 具体为：地上几层，地下几层 |
| 建筑时间 | — |  |  |  |  |
| （六）特殊构建物 | — | 记录1 | 记录2 | … |  |
| 古建筑 |  |  |  |  |  |
| 临时搭建物 |  |  |  |  | 填写轻体房、工棚等临时搭建物。 |
| 占地面积 | 平方米 |  |  |  |  |
| 固定资产 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填项 |
| 注：一个行政区填写一张表格。 |  |  |  |  |  |

填表人：________   复核人：_______  审查人：________   联系电话：_________  调查承担单位：_________                                                              填表日期：___年 ___月  ___日

- D.3 文化体育、旅游娱乐设施调查

文化体育、旅游娱乐设施调查见表D.3。

- 表D.3 文化体育，旅游娱乐设施情况表

| 填表字段 | 单位 | 记录1 | 记录2 | … | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区名 |  |  |  |  | 如：海淀区 |
| 区代码 |  |  |  |  | 代码按照民政部每年更新的区划信息填写 |
| 街道（乡镇）名称 |  |  |  |  |  |
| 街道（乡镇）代码 |  |  |  |  | 代码按照民政部每年更新的区划信息填写 |
| （一）文化设施 | — |  |  |  |  |
| 文化广场数量 | 个 |  |  |  |  |
| 广告牌数量 | 个 |  |  |  |  |
| 灯箱（电子显示屏） | 个 |  |  |  | 填写街道（乡镇）所含高于地面的灯箱（电子显示屏）数量 |
| （二）旅游娱乐设施 | 个 |  |  |  | 填写街道（乡镇）所含索道、过山车、摩天轮等旅游娱乐设施总数 |
| （三）体育设施和场所 | 个 |  |  |  | 填写街道（乡镇）所含蹦极、滑伞、攀岩、滑雪场、溜冰场等体育设施和场所总数 |
| 体育运动场馆数量 | 个 |  |  |  | 填写街道（乡镇）所含体育馆 |
| 说明：1.本表填写调查区域内街道、乡镇基本情况。 2.单个街道、乡镇可填写多列。 |  |  |  |  |  |

填表人：_____ 复核人：_____审查人：______联系电话：__________调查承担单位：________________________                                填表日期：_____年_____月_____日

- D.4 农林畜牧业情况调查

农林畜牧业情况调查表见表D.4。

表D.4  农林畜牧业情况调查表

| 填表字段 | 单位 | 记录 |  |  | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区名 | — |  |  |  | 如：海淀区 |
| 区代码 | — |  |  |  | 代码按照民政部每年更新的区划信息填写 |
| 乡镇（街道）名称 | — |  |  |  |  |
| 乡镇（街道）代码 | — |  |  |  | 代码按照民政部每年更新的区划信息填写 |
| 村（社区）名 | — |  |  |  |  |
| （一）农业 | — |  |  |  |  |
| 大棚作物名称 | — | 作物1 | 作物2 | … |  |
| 播种面积 | — |  |  |  | 保留1位小数 |
| 大棚面积 | 公顷 |  |  |  | 保留1位小数 |
| 年经济产值 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填项 |
| （二）林业 | — |  |  |  |  |
| 观赏区名称 | — |  |  |  |  |
| 观赏区总面积 | 平方米 |  |  |  | 保留1位小数 |
| 植物种类 | — | 植物种类1 | 植物种类2 | … |  |
| 古树木种类 | — | 植物种类1 | 植物种类2 | … |  |
| 年经济产值 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填项 |
| （三）畜牧业 | — |  |  |  |  |
| 当年饲养动物数量 | 头/只 |  |  |  |  |
| 年经济产值 | 万元 |  |  |  | 保留2位小数，选填项 |
| 注：一个行政区填写一张表格。 |  |  |  |  |  |

填表人：________   复核人：_______  审查人：________   联系电话：_________  调查承担单位：_________

填表日期：___年 ___月  ___日

- （资料性）

- 防灾减灾能力调查

- E 防灾减灾能力调查

防灾减灾能力调查见表E。

表E 防灾减灾能力调查表

| 填表字段 | 记录 |  |  | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区名 |  |  |  | 如：海淀区 |
| 区代码 |  |  |  | 代码按照民政部每年更新的区划信息填写 |
| 街道（乡镇）名称 |  |  |  |  |
| 街道（乡镇）代码 |  |  |  | 代码按照民政部每年更新的区划信息填写 |
| 监测手段 |  |  |  | 填写有或无，并说明具体内容，如摄像头、人工观测（信息员）、气象和地质等监测仪器 |
| 暴雪灾害应急预案建立及 应急演练的状况 |  |  |  |  |
| 暴雪灾害防御安全管理制度 设置情况 |  |  |  |  |
| 暴雪灾害防御知识宣传情况 |  |  |  |  |
| 暴雪灾害预警信息接收 |  |  |  |  |
| 防灾减灾专业人员配置状况及 资金投入情况 |  |  |  |  |
| 专业人员配置 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 其它需要说明的情况 |
| 资料来源 |  |  |  |  |
| 注：一个行政区填写一张表格。 |  |  |  |  |

填表人：________复核人：_______审查人：________联系电话：_________调查承担单位：_________

填表日期：___年 ___月  ___日

参考文献

[1] GB/T 21010        土地利用现状分类标准

[2] GB/T 2859-2012    降水量等级

[3] GB/T 28921-2012   自然灾害分类与代码

[4] GB/T 20482-2017   牧区雪灾等级

[5] GB/T 40239-2021   城市雪灾气象等级

[6] MZ/T 027-2011     自然灾害风险管理基本术语

[7] DB14/T 616-2011   雪灾气象等级划分及监测