ICS 13.040.40

Z 60

DB11

北京市地方标准

DB 11/503—XXXX

代替 DB11/503—2007

危险废物焚烧大气污染物排放标准

Emission standard of air pollutants for hazardous wastes incineration

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	2

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	4

4　危险废物焚烧设施大气污染物排放控制要求	5

5　危险废物焚烧设施技术要求	6

6　大气污染物监测要求	7

7　实施与监督	8

附录A（规范性） PCDDS/PCDFS 的毒性当量因子

…………………………………………………….. 9

前  言

本文件全文强制。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件未做规定的，执行GB 18484中有关规定。

本文件代替DB11/503—2007《危险废物焚烧大气污染物控制标准》，DB11/503—2007自本文件实施之日起废止。与DB11/503—2007相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 更改了文件的范围（见第1章）；

- 更改了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了焚烧设施、毒性当量因子、基准氧含量排放浓度的定义（见第3章）；

- 增加了大气污染物24小时均值或日均值的限值（见第4章）；

- 调整了危险废物焚烧设施的焚烧技术要求（见第5章）；

- 调整了危险废物焚烧设施污染物的监测要求（见第6章）；

- 调整了重金属类污染物排放因子的分类（见第4章）；

- 完善了污染物控制指标和排放限值要求（见第4章）；

- 删除了烟气黑度、烟气不透光率的排放限值要求及监测要求（见2007版第 4章、第6章）。

本文件由北京市生态环境局提出并归口。

本文件由北京市人民政府于202X年X月X日批准。

本文件由北京市生态环境局组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：xxx

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2007年首次发布；

——本次为第一次修订。

危险废物焚烧大气污染物排放标准

- 范围

本文件规定了危险废物焚烧设施大气污染物排放控制要求、技术要求、监测和实施与监督等要求。

本文件适用于危险废物焚烧设施（不包含专用多氯联苯废物和医疗废物焚烧设施）的大气污染物排放管理，以及危险废物焚烧设施建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。

本文件不适用于利用锅炉和工业炉窑协同处置危险废物。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14554  恶臭污染物排放标准

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 18484  危险废物焚烧污染控制标准

GB 37822  挥发性有机物无组织排放控制标准

HJ/T 27  固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法

HJ/T 42  固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法

HJ/T 43  固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T 44  固体污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法

HJ/T 56  固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法

HJ 57  固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ/T 63.1  大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

HJ/T 63.2  大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ/T 63.3  大气固定污染源 镍的测定 丁二酮肟-正丁醇萃取分光光度法

HJ/T 64.1  大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法

HJ/T 64.2  大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ/T 64.3  大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯硫磺酸分光光度法

HJ/T 65  大气固定污染源锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ 75  固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ 76  固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 77.2  环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法

HJ 212  污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

HJ/T 365  危险废物（含医疗废物）焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范

HJ /T 397  固定源废气监测技术规范

HJ 540  环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

HJ 543  固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 （暂行）

HJ 548  固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法

HJ 549  环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法

HJ 629  固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法

HJ 657	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

HJ 685  固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法

HJ 688  固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法

HJ 692  固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法

HJ 693  固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 777  空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法

HJ 819  排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 836  固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 916  环境二噁英类监测技术规范

HJ 917	固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法

HJ 973  固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法

DB11/ 501  大气污染物综合排放标准

- 术语和定义

GB18484—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 危险废物   hazardous waste

列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

[来源：GB 18484—2020，3.1]

- 3.2

- 焚烧  incineration

危险废物在高温条件下发生燃烧等反应，实现无害化和减量化的过程。

[来源：GB 18484—2020，3.2]

- 3.3

- 焚烧设施  incineration facility

以焚烧方式处置危险废物，达到减少数量、缩小体积、消除其危险特性目的的装置，包括进料装置、焚烧炉、烟气净化装置和控制系统等。

[来源：GB 18484—2020，3.3]

- 3.4

- 焚烧残余物  incineration residues

- 焚烧危险废物后排出的焚烧残渣、飞灰及废水处理污泥。

[来源：GB 18484—2020，3.5]

- 3.5

- 二噁英类  dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans

多氯代二苯并-对-二噁英（PCDDS）和多氯代二苯并呋喃（PCDFS）的总称。

[来源：GB 18484—2020，3.12]

- 3.6

- 毒性当量因子  toxic equivalency factor（TEF）

二噁英类同类物与2,3,7,8-四氯代二苯并-对-二噁英对芳香烃受体（Ah受体）的亲和性能之比。典型二噁英类同类物毒性当量因子见附录A。

[来源：GB 18484—2020，3.13]

- 3.7

- 毒性当量  toxicity equivalence quantity（TEQ）

各二噁英类同类物浓度折算为相当于2,3,7,8-四氯代二苯并-对-二噁英毒性的等价浓度，毒性当量为实测浓度与该异构体的毒性当量因子的乘积。可以通过下式计算：

TEQ＝∑(二噁英毒性同类物浓度×TEF)

式中：

TEQ—毒性当量；

TEF—毒性当量因子。

[来源：GB 18484—2020，3.14]

- 3.8

- 标准状态  standardized condition

温度在273.15 K，压力在101.325 kPa时的气体状态。

[来源：GB 18484—2020，3.15，有修改]

- 3.9

- 基准氧含量排放浓度  emission concentration at baseline oxygen content

以11%O2（干烟气）作为基准，将实测获得的标准状态下的大气污染物浓度换算后获得的大气污染物排放浓度，不适用于纯氧燃烧。可以通过下式计算：

ρ=ρ'(21−11)ϕ0(O2)−ϕ'(O2)

式中：

ρ—大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3；

ρ'—实测的标准状态下的大气污染物排放浓度，mg/m3；

ϕ0(O2)—助燃空气初始氧含量（%）；采用空气助燃时为21；

- ϕ'(O2)—实测的烟气氧含量（%）。

[来源：GB 18484—2020，3.20]

- 危险废物焚烧设施大气污染物排放控制要求

  - 新建焚烧设施自本文件实施之日起执行表1的限值要求；现有焚烧设施不符合本文件要求的，应于202x年x月x日起达到本文件的要求，在此之前执行GB18484中的大气污染物排放限值要求。

表1 危险废物焚烧设施大气污染物排放浓度限值

单位为毫克每立方米

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 取值时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 20 | 1小时均值 |
|  |  | 15 | 24 小时均值或日均值 |
| 2 | 一氧化碳（CO） | 50 | 1小时均值 |
|  |  | 30 | 24 小时均值或日均值 |
| 3 | 氮氧化物(NOx) | 250 | 1小时均值 |
|  |  | 200 | 24 小时均值或日均值 |
| 4 | 二氧化硫（SO2） | 100 | 1小时均值 |
|  |  | 50 | 24 小时均值或日均值 |
| 5 | 氯化氢（HCl） | 50 | 1小时均值 |
|  |  | 30 | 24 小时均值或日均值 |
| 6 | 氟化氢（HF） | 2.0 | 1小时均值 |
|  |  | 1.0 | 24 小时均值或日均值 |
| 7 | 汞及其化合物(以Hg计) | 0.02 | 测定均值 |
| 8 | 铊及其化合物（以 Tl 计） | 0.02 | 测定均值 |
| 9 | 镉及其化合物(以Cd计) | 0.02 | 测定均值 |
| 10 | 铅及其化合物（以 Pb 计） | 0.1 | 测定均值 |
| 11 | 砷及其化合物（以 As 计） | 0.1 | 测定均值 |
| 12 | 铬及其化合物（以 Cr 计） | 0.1 | 测定均值 |
| 13 | 锡、锑、铜、锰、镍 、 钴及其化合物 （ 以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） | 0.5 | 测定均值 |
| 14 | 二噁英类（ngTEQ/Nm3） | 0.1 | 测定均值 |
| 注：表中污染物限值为基准氧含量排放浓度。 |  |  |  |

  - 除危险废物焚烧炉外的其他生产设施及厂界的大气污染物排放应符合GB 14554及DB11/ 501的相关规定。属于GB 37822定义的VOCs物料的危险废物，其贮存、运输、预处理等环节的挥发性有机物无组织排放控制应符合GB 37822 的相关规定。

  - 焚烧设施产生的焚烧残余物及其他固体废物，应根据《国家危险废物名录》和国家规定的危险废物鉴别标准等进行属性判定。属于危险废物的，其贮存和利用处置应符合国家和地方危险废物有关规定。

- 危险废物焚烧设施技术要求

  - 焚烧设施的技术性能指标应符合表2的要求。

表2危险废物焚烧炉的技术性能指标

| 性能指标 | 焚烧炉高温段温度（℃） | 烟气停留时间 （s） | 烟气含氧量 （干烟气，烟 囱取样口） | 烟气一氧化碳浓度（mg/m3，烟囱取样口） |  | 燃烧效率（%） | 焚毁去除率（%） | 热灼减率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | ≥1100 | ≥2.0 | 6~15% | 1小时均值 | 24小时均值 | ≥99.9 | ≥99.9 | <5 |
|  |  |  |  | ≤50 | ≤30 |  |  |  |

  - 焚烧炉应配备辅助燃烧器，在启、停炉时以及炉膛内温度低于表2要求时使用，并应保证焚烧炉的运行工况符合表2要求。

  - 在启炉、停炉、故障、事故等按照GB 18484中焚烧设施运行要求规定的时间内，在线自动监测数据不作为执行本文件排放限值的依据，但排放的烟气颗粒物浓度的1小时均值不得大于150mg/m3。

- 大气污染物监测要求

  - 危险废物焚烧单位应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819等规定，建立企业自行监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

  - 危险废物焚烧单位安装污染物排放自动监控设备，应依据有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。

  - 应根据监测大气污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行采样；有废气处理设施的，应在该设施后检测。排气筒中大气污染物的监测采样应按GB/T 16157、HJ 916、HJ/T 397、HJ/T 365或HJ 75的规定进行。

  - 危险废物焚烧单位应对焚烧烟气中的主要污染物进行在线自动监测，烟气在线自动监测指标应为1小时均值及日均值，且应至少包括氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳和烟气含氧量等。在线自动监测数据的采集和传输应符合HJ 75、HJ 76 和HJ 212 的要求。

  - 危险废物焚烧单位应对烟气中氟化氢、重金属及其化合物含量每月至少监测1次，二噁英应每年至少监测2次，浓度为连续3次测定值的算术平均值。

  - 大气污染物浓度监测应采用表3所列的测定方法。

表3 大气污染物分析方法

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 |
| 2 | 一氧化碳（CO） | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 | HJ/T 44 |
|  |  | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 | HJ 973 |
| 3 | 氮氧化物（NOX） | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693 |
| 4 | 二氧化硫（SO2） | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629 |
| 5 | 氟化氢（HF） | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 | HJ 688 |
| 6 | 氯化氢（HCl） | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27 |
|  |  | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 | HJ 548 |
|  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | HJ 549 |
| 7 | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） | HJ 543 |
|  |  | 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法 | HJ 917 |
| 8 | 镉及其化合物 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T 64.1 |
|  |  | 大气固定污染源镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 64.2 |
|  |  | 大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法 | HJ/T 64.3 |
|  |  | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 657 |
|  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777 |
| 9 | 铅及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 657 |
|  |  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 685 |
|  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777 |
| 10 | 砷及其化合物 | 固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | HJ 540 |
|  |  | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 657 |
|  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777 |

表3 大气污染物分析方法（续）

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 铬及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 657 |
|  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777 |
| 12 | 锡 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 65 |
|  |  | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 657 |
|  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777 |
| 13 | 铊、锑、铜、锰、钴 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质 谱法 | HJ 657 |
| 14 | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T 63.1 |
|  |  | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 63.2 |
|  |  | 大气固定污染源 镍的测定 丁二酮肟-正丁醇萃取分光光度法 | HJ/T 63.3 |
|  |  | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 657 |
|  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777 |
| 15 | 二噁英类 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.2 |
|  |  | 环境二噁英类监测技术规范 | HJ 916 |

  - 本文件实施后国家和地方发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本文件相应污染物的测定。

- 实施与监督

  - 本文件由市和区生态环境主管部门统一监督实施。

  - 各级生态环境主管部门在对危险废物焚烧设施进行监督性检查时，可以采用手工监测并按照监测规范要求测得的任意 1 小时平均浓度值，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关生态环境保护管理措施的依据。

  - 所有在线监测的污染物任意一个小时的时段内，排放浓度的平均值超过表1中规定的排放限值则属于超标排放。在线监测日均值数据可以作为企业污染物排放是否达标的依据；正常工况下危险废物焚烧炉炉膛内热电偶测量温度的五分钟均值低于1100℃，一个自然日内累计超过5次的，判定为“未按照国家有关规定采取有利于减少持久性有机污染物排放措施”。

附录A

(规范性)

PCDDS/PCDFS 的毒性当量因子

表A.1规定了不同二噁英类同类物（PCDDS/PCDFS）的毒性当量因子。

表A.1  PCDDS/PCDFS 的毒性当量因子

| 同类物 |  | WHO-TEF（1998） | WHO-TEF（2005） | I-TEF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCDDSa | 2,3,7,8-T4CDD | 1 | 1 | 1 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 1 | 1 | 0.5 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | OCDD | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 |
|  | 其它PCDDS | 0 | 0 | 0 |
| PCDFSb) | 2,3,7,8-T4CDF | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | OCDF | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 |
|  | 其它PCDFS | 0 | 0 | 0 |
| a多氯代二苯并-对-二噁英。 b多氯代二苯并呋喃。 |  |  |  |  |

参 考 文 献

- 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令 第28号）

- 《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令 第39号）