| ICS | 35.240.60 |
| --- | --- |
| CCS | L67 |

11

北京市地方标准

DB11/T 1164.7—XXXX

代替DB11/T 1164.7-2020

城市轨道交通自动售检票系统技术规范

第7部分：终端

Technical specification for automatic fare collection system                    of urban rail transit —

Part 7 : Terminal equipment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 基本要求	2

5.1 外观与结构	2

5.2 装配要求	5

5.3 电气性能	5

5.4 电磁兼容性	7

5.5 噪声	7

5.6 防尘	7

5.7 防水	8

5.8 机械环境适应性	8

5.9 温湿环境适应性	9

5.10 可靠性	9

5.11 可维护性	9

5.12 安全性	9

6 专用模块	10

6.1 票箱	10

6.2 硬币处理模块	10

6.3 纸币接收模块	12

6.4 纸币找零模块	14

6.5 车票发售模块	15

6.6 车票回收模块	17

6.7 闸门及通行控制装置	18

6.8 二维码模块	20

6.9 电源模块	21

6.10 主控单元	23

7 TVM	23

7.1 外形和结构要求	23

7.2 配置要求	24

7.3 功能要求	25

7.4 性能要求	25

8 BOM	25

8.1 外形和结构要求	25

8.2 配置要求	26

8.3 功能要求	26

8.4 性能要求	26

9 ITVM	26

9.1 外形和结构要求	26

9.2 配置要求	27

9.3 功能要求	28

9.4 性能要求	28

10 TSM	28

10.1 外形和结构要求	28

10.2 配置要求	29

10.3 功能要求	30

10.4 性能要求	30

11 AG	30

11.1 外形和材料要求	30

11.2 配置要求	31

11.3 功能要求	32

11.4 性能要求	32

附录A（规范性）接口设计要求	33

A.1 纸币接收模块接口	33

A.2 纸币找零模块接口	41

A.3 闸门及通行控制装置模块接口	51

A.4 车票发售硬件驱动接口	60

A.5 车票回收模块驱动接口	81

A.6 硬币处理模块驱动接口	103

A.7 DIO控制装置模块接口	117

A.8 紧急按钮接口	124

A.9 LED模块接口	126

A.10 打印机模块接口	131

A.11 后台维护终端模块接口	135

附录B（资料性）票箱设计要求	141

B.1 总体要求	141

B.2 设计图纸	145

B.3 锁要求	191

B.4 车票发售模块和车票回收模块要求	192

B.5 票箱电子标签相关要求	193

附录C（资料性）底座设计要求	198

C.1 总体要求	198

C.2 详细图纸	199

参考文献	206

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB11/T 1164《城市轨道交通自动售检票系统技术规范》的第7部分。DB11/T 1164已经发布了以下9个部分：

- 第1部分：系统结构及功能要求；

- 第2部分：接口数据格式；

- 第3部分：数据传输；

- 第4部分：操作界面开发设计要求；

- 第5部分：车票处理单元技术要求；

- 第6部分：票卡；

- 第7部分：终端；

- 第8部分：检测；

- 第9部分：技术指标体系。

本文件代替DB11/T 1164.7—2020《城市轨道交通自动售检票系统技术规范 第7部分：终端》，与DB11/T 1164.7—2020相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 更改了术语和定义（见第3章，2020年版的第3章）；

- 更改了缩略语（见第4章，2020年版的第4章）；

- 更改了终端（见第5.1.2.1条，2020年版的第5.1.2.1条）；

- 更改了电源适应性（见第5.3.5条，2020年版的第5.3.5条）；

- 更改了噪声（见第5.5条，2020年版的第5.5条）；

- 更改了防水（见第5.7条，2020年版的第5.7条）；

- 更改了可靠性（见第5.10条，2020年版的第5.10条）；

- 增加了ITVM（见第9章）；

- 增加了TSM（见第10章）；

- 更改了接口涉及要求（见附录A，2020年版的第10章）；

- 增加了ITVM/TSM底座（见附录C.2.5条）。

本文件由北京市交通委员会提出并归口。

本文件由北京市交通委员会负责组织实施。

本文件起草单位：北京市轨道交通指挥中心。

本文件主要起草人：XXX

本文件历次版本发布情况为：

- 本文件2017年首次发布为DB11/T 1164.7—2017，2020年第一次修订；

- 本次为第二次修订。

- 引言

城市轨道交通自动售检票系统为乘客提供全路网的网络化票务服务，对运营和服务有着至关重要的作用。制订统一的城市轨道交通自动售检票系统技术标准规范，是提供同质化服务、保证系统安全可靠运行、使系统能够可持续高质量发展的必然要求。北京市依据国家标准和行业标准，结合城市轨道交通运营和服务实际，颁布施行了DB11/T 1164《城市轨道交通自动售检票系统技术规范》。DB11/T 1164旨在确立适合北京市城市轨道交通自动售检票系统建设和运营的技术要求，由9部分组成：

——第1部分：系统结构及功能要求。目的在于明确城市轨道交通自动售检票系统结构和功能要求。

——第2部分：接口数据格式。目的在于明确城市轨道交通自动售检票系统各组成部分间数据交换的接口与格式的要求。

——第3部分：数据传输。目的在于明确城市轨道交通自动售检票系统各组成部分间数据传输的实现要求。

——第4部分：操作界面开发设计要求。目的在于明确城市轨道交通自动售检票系统的操作界面开发设计要求。

——第5部分：车票处理单元技术要求。目的在于明确城市轨道交通自动售检票系统车票处理单元的基本要求、功能要求、性能要求以及接口要求。

——第6部分：票卡。目的在于明确城市轨道交通自动售检票系统轨道交通专用票的要求。

——第7部分：终端。目的在于明确城市轨道交通自动售检票系统终端、模块及接口的技术要求。

——第8部分：检测。目的在于明确城市轨道交通自动售检票系统的检测对象、检测内容和检测方法。

——第9部分：技术指标体系。目的在于明确城市轨道交通自动售检票系统专用模块技术指标、终端设备技术指标、应用系统技术指标、联网系统技术指标、互联互通技术指标的要求。

DB11/T 1164在城市轨道交通自动售检票系统建设和运营过程中发挥了重要的指导作用。本标准结合行业特点、发展需要、最佳实践以及新技术应用等，进行了多次修订，保持了标准的科学性、先进性、实用性和指导性。随着互联网自动售票机、自助补票机在城市轨道交通车站的应用，需要对两类设备的硬件技术要求进行规定，补全车站终端设备硬件技术要求。

本次DB11/T 1164.7的修订，增加了互联网自动售票机、自助补票机两类设备，并明确了设备外观与结构、电气性能、电磁兼容性、噪声、防水、可靠性、配置和性能等技术要求，为设备的检测提供依据。

城市轨道交通自动售检票系统技术规范

第7部分：终端

  - 范围

本文件规定了城市轨道交通自动售检票系统基本要求，以及专用模块和TVM、BOM、ITVM、TSM、AG等终端的技术要求。

本文件适用于城市轨道交通自动售检票系统的设计、建设、验收、运营和维护。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423  电工电子产品环境试验

GB 4943  信息技术设备的安全

GB/T 6107  使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口

GB 9254  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB 16999  人民币鉴别仪通用技术条件

GB/T 17183  数据终端设备和数据电路终接设备用的高速25插针接口暨可替换的26插针连接器

GB/T 17618  信息技术设备抗扰度限值和测量方法

SJ/T 11363  电子信息产品中有毒有害物质的限量要求

DB11/T 1164.1  城市轨道交通自动售检票系统技术规范 第1部分：系统结构及功能要求

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 付费区  paid area

车站内各自动检票机与护栏合围形成的封闭区域。

    - 非付费区  un-paid area

付费区以外的区域。

    - 硬币处理模块  coin handling module

具备识别各种不同规格或面额的硬币和硬币找零功能的装置。

    - 纸币接收模块  bill receiving module

具备接收和识别纸币功能的装置。

    - 纸币找零模块  bill dispense module

具备多面额纸币自动找零功能的装置。

    - 车票发售模块  ticket issue module

具备车票出票、清票等功能的装置。

    - 车票回收模块  ticket accept module

具备回收车票功能的装置。

    - 闸门及通行控制装置  gate control module

具备识别不同模式下的乘客行为并做出准确响应功能的装置。

    - 二维码模块  two-dimensional code module

具备识别、读取二维码功能的装置。

    - 锁死力  lock force

当扇门关闭时，若承受的冲击力超过一定限度，扇门应能自动开启。

    - 最大动态冲击力  the maximum dynamic impact

当传感器被屏蔽时，活动扇门对人体发生撞击时的最大冲击力。

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AFC：自动售检票系统（Automatic Fare Collection system）

AG：自动检票机（Automatic Gate machine）

BOM：半自动售票机（Booking Office Machine）

ITVM：互联网自动售票机（Internet automatic Ticket Vending Machine）

MCBF：平均无故障次数（Mean Cycles Between Failure）

SLE：车站终端设备（Station Level Equipment）

TSM：自助补票机（self-service Ticket Supplement Machine）

TVM：自动售票机（Ticket Vending Machine）

  - 基本要求

    - 外观与结构

      - 外观

终端与专用模块外观应满足如下要求：

- 表面平滑，边角圆滑，间隙均匀且不超过板材厚度，无明显的焊接痕迹、尖锐棱角、机械损伤、凹痕、划伤、裂痕、变形和污染等，无外露的螺栓头、螺帽、毛边或裂纹；

- 整体不应有锈蚀、霉变或剥落。钣金件切口可能存在的锈蚀不会向切口外蔓延；

- 零部件应紧固，不松动；

- 表面处理工艺条纹、纹路、颜色等均匀一致；

- 说明文字、符号应清晰、端正，粘贴牢靠，印字清晰、正确、可辨识，不应有颠倒的情况，内容应符合相关国家法规规定。

      - 结构

        - 终端

终端结构应满足如下要求：

- 结构设计满足人体工程学的要求，采用模块化集成设计，模块布局合理，方便维修维护，所有模块部件固定牢固；

- 设备内部、机壳、维修门、安全门、结构和零部件等人能够接触到的边缘无毛刺、尖角，无90º棱角，用手触摸感觉圆润；

- 所有喷漆(塑)零件的表面光滑平整、色泽一致，不应有划痕、斑疵、流挂、脱落和破损。电镀零件的表面有金属光泽，不应有裂纹、斑点、毛刺和缺陷；

- 维修门与机壳其它部位之间缝隙均匀，不超过板材厚度；

- 维修门开关灵活，无异响、无擦碰，对设备外观不能造成影响；

- 维修门门锁完好，维修门在锁闭状态下不晃动、不松动，维修门锁上锁、解锁顺畅不卡壳；

- 人体检测传感器的保护镜片应经过防静电处理，与传感器表面间隙有防尘封堵措施；

- 应有防尘、防水、防静电、防鼠设计；

- 除满足以上结构要求外，终端应满足表1　的要求。

- 终端结构要求

| 终端 | 结构要求 |
| --- | --- |
| TVM | 维修门应能开启保持120度或以上，并有限位功能，方便维护。 |
|  | 应具备前面板的维护方式，并有锁止保护装置。 |
|  | 维修状态下，维修门开启不影响相邻设备的正常使用。 |
|  | 显示屏及主控模块的检修能通过机器前面板维护 。 |
|  | 前方检修状态，不影响相邻设备正常使用。 |
|  | 维修照明灯照明范围应覆盖设备各维修区域，在检修门关闭后，自动切断维修照明电源。 |
|  | 现金模块只能由授权人员进行操作。 |
| BOM | 电源箱包括工控机与电源模块 。 |
|  | 发售模块应与电源箱采用分离式结构设计。 |
| ITVM | 维修门应能开启保持120度或以上，并有限位功能，方便维护。 |
|  | 应具备前面板的维护方式，并有锁止保护装置。 |
|  | 维修状态下，维修门开启不影响相邻设备的正常使用。 |
|  | 显示屏及主控模块的检修能通过机器前面板维护 。 |
|  | 前方检修状态，不影响相邻设备正常使用。 |
|  | 维修照明灯照明范围应覆盖设备各维修区域，在检修门关闭后，自动切断维修照明电源。 |
| TSM | 维修门应能开启保持120度或以上，并有限位功能，方便维护。 |
|  | 应具备前面板的维护方式，并有锁止保护装置。 |
|  | 维修状态下，维修门开启不影响相邻设备的正常使用。 |
|  | 显示屏及主控模块的检修能通过机器前面板维护 。 |
|  | 前方检修状态，不影响相邻设备正常使用。 |
|  | 维修照明灯照明范围应覆盖设备各维修区域，在检修门关闭后，自动切断维修照明电源。 |
| AG | 维修门应能开启并保持120度或以上，或具备可直接摘下的功能。维修门开启后不能影响乘客使用其它通道，包括带回收模块的AG。 |
|  | 端盖应有限位功能。 |
|  | 乘客显示面板与外壳的配合处应有防水措施。 |
|  | 顶部报警灯罩与顶盖之间密封良好。 |

        - 专用模块

专用模块结构应满足如下要求：

- 紧固件：紧固件应有防振措施，无松动或脱落；

- 安装和焊接：导线的排列应整齐，元器件的排列安排应合理，连接件应有防脱措施；焊接中应无虚焊、漏焊现象；

- 防腐措施：线路板及各焊点应有防腐措施；金属零部件的镀层应无脱落或锈蚀现象；

- 设计要求：现场维护时，便于票箱的拆装、钱箱的更换，以及清除卡币，清除车票等故障的排除。

      - 材料

终端及专用模块内包含的塑料部分应采用高强度、无毒材料制作，终端及专用模块中有毒有害物质的限量应符合SJ/T 11363的要求。

- 终端材料要求如下：

  - 设备的外壳材质的强度、硬度、抗氧化、耐高温、耐腐蚀等指标应不低于304L型号不锈钢。在成型、焊接、表面抛光及其他所需相关材料的制作及抛光方面符合ASTM A 480/A 480Ma标准。在需要焊接的场合应不能产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。在满足设备整体刚度及强度的条件下，设备支撑部件（如槽钢、L型钢等）强度、硬度应不低于厚度为2.5 mm的不锈钢；外壳上的非受力部件强度、硬度应不低于厚度为2.0 mm的不锈钢；

  - 设备内部各模块支架采用不锈钢材质；

  - 拖链式线槽应方便线缆更换，拖链内部应至少预留30%空间；

  - 模块导轨的承重规格应为负载总重量的1.5～2倍；

  - 确保模块整体能够拉出设备，便于维护维修；

  - 电源线和信号电缆上的磁环、电源端骚扰电压、辐射骚扰满足GB 9254 B级要求；

  - 电路板应不能产生霉变、腐蚀等现象。

- 专用模块材料要求如下：

  - 硬币处理模块的主体结构宜采用不锈钢材质；

  - 纸币接收模块、纸币找零模块、硬币处理模块的钱箱可采用不锈钢或工程塑料；

  - 车票发售模块、车票回收模块的传输通道结构应采用不锈钢材质；

  - 闸门及通行控制装置的主体结构宜采用不锈钢材质。

      - 终端的标志

        - 铭牌标识

产品应具有相应的中文铭牌。内容应包括：产品名称、型号、产品标准编号、制造者名称、地址、出厂日期、商标、额定电压、额定频率、额定输入功率、防水等级的IP代码等项，其标志应简明、清晰、端正和牢固。

        - 包装标志

包装箱外应采用统一标志，标明产品名称、型号、制造者名称、出厂日期、毛重和包装箱尺寸，并印刷或贴有“易碎物品”、“怕雨”、“向上”、“禁止翻滚”等运输标志，警示安全标志应醒目，符合GB/T 191的规定。包装箱外喷刷或粘贴的标志不应因运输条件或自然条件而褪色或脱落。

    - 装配要求

终端安装要求如下：

- 装配固定：

  - 需要配置导轨的模块，应方便拖出和推入，并具有限位装置；

  - 打印机装配应方便日常运营维护；

  - 终端内部的各部件方便拆装；

  - 需要经常性维护的部件使用手拧螺丝；

  - 各模块应安装牢固，螺丝螺母不松动，各活动部分顺畅无明显阻力；

  - 维修门四周缝隙大小符合设计要求，且均匀，锁止后无晃动；

  - 各模块应安装牢固、设计合理，安装和拆卸（卡接口）卡接顺滑，现场外接辅助终端的接口设计合理，便于在现场狭小工作环境中操作。

- 布线端接：

  - 布线时交流线缆与直流和信号线缆分离；负载冗余合理，所有通信线采用屏蔽线；

  - 终端内部的布线合理、有序、整洁，标识清晰可见；

  - 所有的布线都集中在布线槽内或捆扎整齐；

  - 机内布线路径与活动部分接触的地方无干涉、无摩擦；

  - 终端内部外露电路板应加保护罩，保护罩应使用透明、绝缘材质；

  - 终端内部二层工业以太网交换机须方便网线、电源线引出，尽量减少对本设备布线及维护的影响。

- 标识标牌：

  - 终端应粘贴标识、标牌、模块布置及线缆连接示意图；

  - 终端标识牌宜采用金属材质，内容清晰、分类明确，应粘贴牢固、平整；

  - 终端内配件、线缆等应有统一风格的标识，标识符合国家法规规定；

  - 每根线缆都应有线缆编号，线缆两端应有唯一的标识，标识符合国家法规规定；

  - 所有终端、配件、电缆等应有统一风格的标志、字母、符号。每根电缆两端应有唯一的标志；

  - 对涉及人身安全和终端安全的地方应有醒目的安全警示标识。

    - 电气性能

      - 抗电强度

终端和闸门及通行控制装置（交流电源或直流电源大于48V）的抗电强度要求为电源输入部分到人体可接触到的金属部分之间应可以承受1500V的交流电压1min而不被击穿。

      - 绝缘电阻

终端和闸门及通行控制装置（交流电源或直流电源大于48V）的绝缘电阻要求为在进行绝缘电阻测量时，电涌抑制器可以断开。试验电压为500V直流，或者电涌抑止器保留在位，直流电压为小于电涌抑制器动作或起弧电压的10%，测得的绝缘电阻值不应小于2MΩ。

      - 接触电流

终端接触电流应满足如下要求：

- 测试电压为110%额定电压，测试时间60s，接触电流不应超过3.5mA；

- 如果在110%的电源电压下试验不太方便，则可以在额定的电压范围内或额定电压的容差范围内任何能获得的电压下进行试验，然后再计算出最终结果。

      - 接地阻抗

终端接地阻抗要求为测试电流采用被测电路电流额定值的1.5倍，测试电压不应超过12V，测试时间为60s，接地阻抗不应大于0.1Ω。

      - 电源适应性

        - 电源电压

终端及专用模块电源电压适应性应满足表2　的要求。

- 电源电压适应性要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| TVM | 采用交流电源供电，应能在220 V+10%至220 V-15%，50 Hz±2 Hz条件下正常工作。 |
| BOM |  |
| ITVM |  |
| TSM |  |
| AG |  |
| 电源模块 |  |
| 主控单元 |  |
| 硬币处理模块 | 采用直流电源供电，应能在24 V±10%的条件下正常工作。 |
| 纸币接收模块 |  |
| 纸币找零模块 |  |
| 车票发售模块 |  |
| 车票回收模块 |  |
| 闸门及通行控制装置 | 采用直流或交流电源供电，应能在标称电压的±10%的条件下正常工作。 |
| 二维码模块 | 采用直流电源供电，应能在（5±5%）VDC的条件下正常工作。 |

        - 用电功率

终端用电功率应满足表3　的要求。

- 终端用电功率表

| 名称 | 额定功率（不包含加热模块功率）W | 休眠功率W |
| --- | --- | --- |
| TVM | ≤250 | ≤5 |
| BOM | ≤250 | ≤5 |
| ITVM | ≤250 | ≤5 |
| TSM | ≤250 | ≤5 |
| AG | ≤250 | ≤10 |

    - 电磁兼容性

      - 无线电骚扰

专用模块、AG和BOM的无线电骚扰限值应满足GB 9254 A级要求。

      - 电磁敏感度

专用模块、AG和BOM的电磁敏感度（或抗扰度限值）应满足GB/T 17618中的要求。

      - 静电放电抗扰度

专用模块、AG和BOM的静电放电抗扰度应满足GB/T 17618中的要求。

      - CCC认证

TVM应通过的CCC认证，CCC认证标志应为CCC+S&E。

    - 噪声

噪声标准应满足表4　的要求。

- 噪声标准

| 名称 | 空闲时声功率dB（A） | 工作时声功率dB（A） |
| --- | --- | --- |
| TVM | ≤55 | ≤65 |
| BOM | ≤45 | ≤60 |
| ITVM | ≤45 | ≤60 |
| TSM | ≤45 | ≤60 |
| AG | ≤55 | ≤60 |
| 硬币处理模块 | ≤55 | ≤85 |
| 纸币接收模块 | ≤55 | ≤70 |
| 纸币找零模块 | ≤55 | ≤85 |
| 车票发售模块 | ≤55 | ≤65 |
| 车票回收模块 | ≤55 | ≤85 |
| 闸门及通行控制装置 | ≤55 | ≤70 |

    - 防尘

终端的防尘要求如下（BOM的防尘要求不含桌面设备）：

- 终端安装或使用期间可能遭受到砂尘环境，应按 GB/T 2423的相关试验方法进行试验，试验用尘种类应采用“A类尘”试验时间为1 天。

- 砂尘不应对产品产生以下影响：

  - 改变产品电气性能（如接触电阻和表面泄露电流改变等）；

  - 阻滞和磨损导轨、电机轴承等活动部件（如机芯导轨和机芯部件等）；

  - 腐蚀表面，污染润滑剂；

  - 阻塞通风口、管路、过滤器、操作孔等。

    - 防水

终端的防水要求如下：

- TVM在安装或使用期间可能遭受到滴水的环境，应按GB 2423的相关试验方法进行试验，在表5　所列条件下，内部不应渗水，功能及电气、机械性能正常,防水要求见表5　。

- TVM的防水要求

| 项目类别 | 降雨强度mm/h | 水滴降落高度m | 持续时间min | 倾斜角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVM防水性能 | 250 | 2.0±0.5 | 10 | 0° |

- BOM、ITVM、TSM及AG在安装或使用期间可能遭受到溅水的环境，向外壳各方向溅水应无有害影响。应按GB 2423的相关试验方法进行试验，在表6　所列条件下，内部不会有渗水，功能及电气、机械性能正常（BOM的防水要求不含桌面设备），防水要求见表6　。

- BOM、ITVM、TSM及AG的防水要求

| 项目类别 | 水流量l/min | 水流压力kPa | 持续时间min | 倾斜角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM、ITVM、TSM及AG防水性能 | 0.6±0.003 | 400 | 10 | ±90° |

    - 机械环境适应性

      - 振动

采用扫频试验测试终端及专用模块对振动的适应能力，应满足表7　的要求。

- 抗振动要求

| 序号 | 项目类别 | 试验内容 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始和最后振动响应检查 | 频率范围/(Hz) | 10～55 |
| 2 |  | 扫频速度/(oct/min) | ≤1 |
| 3 |  | 驱动振幅/(mm) | 0.15 |
| 4 | 定频耐久试验 | 驱动振幅/mm | 0.75（10Hz～25Hz） 0.15（25Hz～55Hz） |
| 5 | 定频耐久试验 | 持续时间/（min） | 30±1 |
| 6 | 扫频耐久试验 | 频率范围/（Hz） | 10～55 |
| 7 |  | 驱动振幅/（mm） | 0.15 |
| 8 |  | 循环次数/(次) | 5 |

      - 冲击

闸门及通行控制装置门部分内核应采用不锈钢钢架结构，外包表面平滑的软性材料，扇门闭合时两扇叶最接近区域200 mm×200 mm的表面受到30 kg的撞击时不应发生永久变形或断裂，对冲击的适应能力应满足表8　的要求。

- 抗冲击要求

| 序号 | 类别 | 峰值加速度 | 脉冲持续时间 | 冲击波形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端 | 300 m/s2 | 11 ms | 半正弦波形或锯齿波或梯形波 |
| 2 | 专用模块 | 150 m/s2 | 11 ms | 半正弦波形或锯齿波或梯形波 |

    - 温湿环境适应性

      - 工作环境温度及湿度

终端（带加热模块）的工作环境温度应为-20℃～45℃，工作环境相对湿度应为20%～95%（非凝露）。

专用模块的工作环境温度应为0℃～50℃，工作环境相对湿度应为20%～90%（非凝露）。

      - 存储温度及湿度

终端的存储温度：-20℃～60℃，存储相对湿度：5%～95%（非凝露）。

专用模块的存储温度：-20℃～60℃，存储相对湿度：10%～90%（非凝露）。

    - 可靠性

终端及专用模块的可烤箱应满足表9　的要求。

- 可靠性要求

| 名称 | MCBF | 总使用次数 | 总故障次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| TVM | ≥70000 | 交易次数 | 全部关联故障 |
| BOM | ≥100000 | 交易次数 | 全部关联故障 |
| ITVM | ≥70000 | 交易次数 | 全部关联故障 |
| TSM | ≥70000 | 交易次数 | 全部关联故障 |
| AG | ≥100000 | 交易次数 | 全部关联故障 |
| 硬币找零模块 | ≥70000 | 总识别枚数 | 总故障数包括所有与硬币识别关联故障 |
|  | ≥70000 | 总找零枚数 | 总故障数包括所有与硬币找零关联故障 |
| 纸币接收模块 | ≥70000 | 纸币接收次数 | 总故障数包括卡钞，符合中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》的纸币不作为测试样张 |
| 纸币找零模块 | ≥70000 | 纸币找零次数 | 总故障数包括卡钞，符合中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》的纸币不作为测试样张 |
| 车票发售模块 | ≥70000 | 发售车票次数 | 全部关联故障 |
| 车票回收模块 | ≥70000 | 回收车票次数 | 全部关联故障 |
| 闸门及通行控制装置 | ≥100000 | 闸门开关次数 | 全部关联故障 |
| 二维码模块 | ≥100000 | 扫码次数 | 全部关联故障 |
| - MCBF=总使用次数/总故障次数。 |  |  |  |

    - 可维护性

整机设计应便于模块更换，单个模块平均故障修复时间不大于0.5 h。

    - 安全性

安全性应满足如下要求：

- 终端（不包含TVM）及专用模块安全性符合GB 4943中的规定；

- TVM通过CCC认证；

- 终端、专用模块的主板和驱动板提供有CNAS/CMA资质的检验报告或CCC资质的认证证书；

- 电源模块、工控机提供有CNAS/CMA资质的检验报告或CCC资质的认证证书。

  - 专用模块

    - 票箱

      - 一般要求

票箱应能在车票发售模块和车票回收模块间循环使用，并且具有车票储存、车票保护、防止车票丢失等功能，票箱图纸见Error: Reference source not found。

      - 外形尺寸

票箱外形尺寸应为572.5 mm×103 mm×94.3 mm（高×宽×深，不包括票箱把手和拉手）。

      - 功能要求

票箱功能应满足如下要求：

- 框架、滑盖和前盖组成一个密闭的箱体，保证在票箱运送、运营更换过程中，没有专用钥匙的人员不能接触到车票；

- 设置有拉手（横向）和提手（纵向）；

- 更换票箱时不需要调整托盘高度即可安装至模块；

- 托盘根据票箱中的车票的数量而停留在合适的高度，不会在自重或车票的压力作用下而下滑。

      - 性能要求

票箱的性能指标：票箱容量≥800 张。车票规格为54.0 mm×85.5 mm×0.5 mm。

    - 硬币处理模块

      - 外形尺寸

应不大于350 mm×580 mm×780 mm（宽×深×高，不包括回收箱）。

      - 配置要求

        - 硬件配置

硬币处理模块各部分的主要配置应满足表10　的要求。

- 硬币处理模块硬件配置要求

| 序号 | 部件名称 | 部件描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬币识别部分 | 具有硬币快速识别的功能，可以配置可接收面额。 |
| 2 | 硬币找零部分 | 可以将模块中的硬币传送到模块外部或者收纳部分中，并能准确的辨识数量。 |
| 3 | 硬币暂存部分 | 暂时存放识别但未储存的硬币，并具备返还功能的部件。 |
| 4 | 硬币收纳部分 | 存放硬币的机构，包括钱箱等。 |
| 5 | 硬币传送部分 | 将模块中的硬币传输到指定位置的机构。 |
| 6 | 控制部分 | 包含主控制器、存储器及各种控制接口，如马达控制单元、传感器信号采集单元、通信及电源接口等。 |

        - 软件配置

硬币处理模块应随模块提供底层驱动程序、相应的通信协议及命令接口集文档、可供第三方做二次开发的软件开发包及接口说明文档以及具有独立的调试及诊断软件工具、日志分析工具等。接口设计要求见A.6　。

        - 接口要求

硬币处理模块应提供满足GB/T 6107（对于最大20 kb/s的数据信号速率的操作）或GB/T 17183（对于大于20 kb/s数据信号速率的操作）要求的通信接口，支持同步或异步数据传输，采用串行RS232（DB9）接口。

      - 功能要求

硬币处理模块的功能应满足表 11的要求。

- 硬币处理模块功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬币识别接收功能 | 通过硬币接收器识别硬币真假，识别为真币的硬币进入暂存器，识别为假币的硬币直接退出。 |
| 2 | 原币返还功能 | 当取消交易时，从暂存器将硬币倒入找零口退还。 |
| 3 | 循环找零功能 | 可将暂存器的硬币倒入循环找零器，实现循环找零功能。 |

表11  硬币处理模块功能要求（续）

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 专用找零功能 | 当需要找币时，可以从主找零器将相应数量的硬币找给乘客。 |
| 5 | 硬币清空功能 | 将模块里的所有硬币回收到硬币回收箱里。 |
| 6 | 固件升级功能 | 支持在线和点位升级两种方式。 |

      - 性能要求

硬币处理模块的主要性能指标见表12　。

- 硬币处理模块性能指标

| 序号 | 项目类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬币识别器 | 假币拒收率 | ≥99.9% |
| 2 |  | 真币接收率 | ≥99% |
| 3 |  | 识别能力 | 至少16种规格或面值的硬币 |
| 4 |  | 单枚识别时间 | ≤0.4 s |
| 5 |  | 寿命 | ≥100万枚 |
| 6 | 主找零器 | 数量 | 2个 |
| 7 |  | 容量 | ≥1000枚1元硬币/个，≥1000枚5角硬币/个 |
| 8 |  | 寿命 | ≥100万枚 |
| 9 |  | 找零速度 | ≥6～8 枚每秒（不空转，不翻转的时候） |
| 10 |  | 清空率 | ≥99.9% |
| 11 | 缓存找零器 | 数量 | 2个 |
| 12 |  | 容量 | ≥100枚1元硬币/个 |
| 13 |  | 寿命 | ≥100万枚 |
| 14 |  | 找零速度 | 约6枚每秒（不空转，不翻转的时候） |
| 15 |  | 清空率 | ≥99.9% |
| 16 | 硬币暂存器 | 数量 | 2个 |
| 17 |  | 容量 | ≥30枚1元硬币/个，≥30枚5角硬币/个 |
| 18 | 硬币钱箱 | 数量 | 2个 |
| 19 |  | 容量 | ≥1000枚1元硬币，≥1000枚5角硬币 |
| - 符合中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》的硬币不作为测试样本。 |  |  |  |

    - 纸币接收模块

      - 外形尺寸

应不大于175 mm×700 mm×600 mm（宽×深×高）。

      - 配置要求

        - 硬件配置

纸币接收模块主要配置应满足表13　的要求。

- 纸币接收模块硬件配置要求

| 序号 | 部件名称 | 部件描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸币识别部分 | 具有对纸币快速识别的功能，可以在线更新纸币的识别面额，限制识别的面额等。 |
| 2 | 纸币传送部分 | 包括入钞口，退钞口，纸币在机芯内的传输通道以及通道的路径切换，以保障纸币在传输通道内传送顺畅。 |
| 3 | 纸币暂存部分 | 暂存纸币，同时具有叠钞功能。 |
| 4 | 纸币收纳部分 | 存放纸币的机构。包括钱箱及压钞机构等。 |
| 5 | 控制部分 | 包含主控制器、存储器及各种控制接口，如马达控制单元、传感器信号采集单元、通信及电源接口等。 |
| 6 | 通信接口 | 接收上位机指令，控制纸币的运行路径，同时报告模块的状态信息，并记录模块的各种运行情况，便于分析模块的运行状态。 |

        - 软件配置

纸币接收模块应随模块提供底层驱动程序、相应的通信协议及命令接口集文档、可供第三方做二次开发的开发工具包及接口说明文档以及具有独立的调试及诊断软件工具、日志分析工具等。终端调用接口封装要求见A.1　。

        - 接口要求

纸币接收模块应提供满足GB/T 6107（对于最大20 kb/s的数据信号速率的操作）或GB/T 17183（对于大于20 kb/s数据信号速率的操作）要求的通信接口，支持同步或异步数据传输，采用串行RS232（DB9）接口。

      - 功能要求

纸币接收模块的功能应满足表14　的要求。

- 纸币接收模块功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸币纠正功能 | 能把倾斜投入的纸币纠正到能正确识别和传送的位置。 |
| 2 | 识别功能 | 具有5种以上识别方式，正确识别纸币，能识别13种以上现行流通钞。 |
| 3 | 退币功能 | 能安全把暂存区所有纸币退出，对于不识别或被禁止面额的纸币，直接从退钞口退出。 |
| 4 | 叠钞功能 | 整齐将纸币堆叠，并整叠传送到相应位置。 |
| 5 | 暂存功能 | 能停放15张纸币，等待主控机的下一步指令动作。 |
| 6 | 传送压箱功能 | 将纸币平整送进钱箱。 |
| 7 | 固件升级功能 | 对纸币识别模块的程序及纸币数据，支持在线和点位升级两种方式。 |
| 8 | 钱箱互锁功能 | 纸币钱箱在取出及打开时，应分别具有独立的安全锁，并用不同的钥匙打开。纸币钱箱在安装到位时应能自动锁闭同时入钞口自动打开；钱箱取走时，入钞口应能自动关闭。 |
| 9 | 日志记录功能 | 记录机芯运行的各种状态，便于故障的分析。 |
| 10 | 状态监测功能 | 能通过指令或接口反馈模块当前状态，如钱箱满/正常、钱箱在位/离位、通道卡钞等。 |

      - 性能要求

纸币接收模块性能指标见表15　。

- 纸币接收模块性能指标

| 序号 | 项目类别 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单张识别时间 | ≤2.5 秒 |  |
| 2 | 单次真钞接收率 | ≥95% |  |
| 3 | 假币拒收率 | ≥99.99% |  |
| 4 | 支持纸币种类 | ≥13 种（现流通的全币种） |  |
| 5 | 识别采样手段 | ≥5种 | 识别手段应满足GB 16999要求。 |
| 6 | 纸币暂存张数 | ≥15 张 |  |
| 7 | 纸币钱箱容量 | ≥1000 张 |  |
| - 选用市场上可正常流通的纸币进行测试，符合中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》的纸币不作为测试样张。 |  |  |  |

    - 纸币找零模块

      - 外形尺寸

应不大于300 mm×700 mm×520 mm（宽×深×高）。

      - 配置要求

        - 硬件配置

纸币找零模块各部分的硬件配置应满足表16　的要求。

- 纸币找零模块硬件配置要求

| 序号 | 部件名称 | 部件描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 找零存储部分 | 具备将纸币整叠收纳功能，可根据纸币币种调节纸币导板的长、宽。 |
| 2 | 纸币擦钞部分 | 通过滚轮和分离器把纸币逐张分离、并传送出来的子模块，擦钞轮磨损后应易于更换。 |
| 3 | 通道传送部分 | 传送从找零存储箱中擦出的纸币，具备将不合格的纸币分拣至回收部分的机构。 |
| 4 | 厚度检测部分 | 在传送过程中，检测纸币的厚度。纸币通过滚轮中间时，通过位置可动的滚轮的位置变化，检测纸币的厚度。 |
| 5 | 纸币回收部分 | 容纳不良纸币的钱箱，可以取出。宜加回收箱锁，控制回收箱的开关。 |
| 6 | 顶部传送部分 | 发放纸币的传送机构。具备对出钞纸币进行计数，确认是否出钞完毕的功能。 |
| 7 | 控制部分 | 包含主控制器、存储器及各种控制接口，如马达控制单元、传感器信号采集单元、通信及电源接口等。 |

        - 软件配置

纸币找零模块应随模块提供底层驱动程序、相应的通信协议及命令接口集文档、可供第三方做二次开发的软件开发包及接口说明文档以及具有独立的调试及诊断软件工具、日志分析工具等。接口设计要求见A.2　章节。

        - 接口要求

纸币找零模块应提供满足GB/T 6107（对于最大20 kb/s的数据信号速率的操作）或GB/T 17183（对于大于20 kb/s数据信号速率的操作）要求的通信接口，支持同步或异步数据传输，采用串行RS232（DB9）接口。

      - 功能要求

纸币找零模块的功能应满足表17　的要求。

- 纸币找零模块功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拾钞功能 | 吸出钱箱中的纸币。 |
| 2 | 分钞功能 | 确保每次只有1张纸币送出。 |
| 3 | 验钞功能 | 可鉴别重叠纸币、折叠纸币、破损纸币等。 |
| 4 | 回收功能 | 可检验纸币的厚度、长度和宽度尺寸，并对不合格纸币进行回收，回收箱为封闭式。 |
| 5 | 传送功能 | 将纸币通过通道送出。 |
| 6 | 少钞检测功能 | 检测钞箱纸币空和将空状态。 |
| 7 | 纸币自学习功能 | 自动记录纸币厚度信息。 |
| 8 | 日志记录功能 | 记录机芯运行的各种状态，便于故障的分析。 |
| 9 | 脱机诊断分析功能 | 脱机时可对故障原因诊断分析。 |
| 10 | 固件升级功能 | 支持在线和点位升级两种方式。 |

      - 性能要求

纸币找零模块的性能要求见表18　。

- 纸币找零模块性能指标

| 序号 | 项目类别 | 横向 | 纵向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单张出钞速度 | ≥4 s | ≥1 s |
| 2 | 回收率 | ≤1‰ | ≤1‰ |
| 3 | 卡钞率 | ≤0.03‰ | ≤0.03‰ |
| 4 | 纸币找零钱箱容量 | ≥1000 张 |  |
| 5 | 纸币找零钱箱数量 | ≥2 个 |  |
| - 选用市场可正常流通的纸币进行测试，符合中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》的纸币不作为测试样张。 |  |  |  |

    - 车票发售模块

      - 外形尺寸

车票发售模块外形尺寸要求如下：

- 双储票箱车票发售模块外形尺寸应不大于220 mm×610 mm×950 mm（宽×深×高）；

- 单储票箱车票发售模块外形尺寸应不大于155 mm×393 mm×717 mm（宽×深×高）。

      - 配置要求

        - 硬件配置

车票发售模块各部分的硬件配置应满足表19　的要求。

- 车票发售模块硬件配置要求

| 序号 | 部件名称 | 部件描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车票分离部分 | 将车票从票箱送入传输通道，且保证每次出一张卡的装置。 |
| 2 | 传输通道部分 | 车票出票箱至出票口在内的一段通道，负责车票的数据读写和送出。 |
| 3 | 废票箱 | 用来回收不能再次循环使用或自动清理掉或不符合使用规范车票的容器。 |
| 4 | 储票箱 | 用来放置未发售车票的容器。 |
| 5 | 主控部分 | 模块的主控制板。 |
| 6 | 支架部分 | 模块的主体支架。 |

        - 软件配置

车票发售模块应随模块提供底层驱动程序、相应的通信协议及命令接口集文档、可供第三方做二次开发的开发工具包及接口说明文档以及具有独立的调试及诊断软件工具、日志分析工具等。终端调用接口封装要求见A.4　章节。

        - 接口要求

车票发售模块应提供满足GB/T 6107（对于最大20 kb/s的数据信号速率的操作）或GB/T 17183（对于大于20 kb/s数据信号速率的操作）要求的通信接口，支持同步或异步数据传输，采用串行RS232（DB9）接口。

      - 功能要求

车票发售模块的功能应满足表20　的要求。

- 车票发售模块功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备票功能 | 将指定票箱中的车票送到读写区。 |
| 2 | 送票功能 | 将读写区车票送回到出票口。 |
| 3 | 车票回收功能 | 将读写区的车票送到废卡回收箱。 |
| 4 | 清理通道功能 | 将因堵塞或其他故障而残留在通道中的车票送到回收箱，主要用于排除故障，将模块恢复至正常工作状态。 |
| 5 | 状态报警功能 | 检测票箱内车票的状态，对于车票将空和已空进行报警。 |
| 6 | 固件升级功能 | 支持在线和点位升级两种方式。 |

      - 性能要求

        - 双储票箱车票发售模块

双储票箱车票发售模块的性能指标见表21　。

- 双储票箱车票发售模块性能指标

| 序号 | 项目类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单张车票发售处理速度（不包含读写器车票处理时间） | ≤0.8 s |
| 2 | 储票箱数量 | 2 个 |
| 3 | 单个储票箱容量 | ≥800 张 |

表21  双储票箱车票发售模块性能指标（续）

| 序号 | 项目类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 废票箱数量 | 1 个 |
| 5 | 废票箱容量 | ≥300 张 |
| 6 | 票箱保留不可发售车票数量 | ≤10 张 |

        - 单储票箱车票发售模块

单储票箱车票发售模块的性能指标见表22　。

- 单储票箱车票发售模块性能指标

| 序号 | 项目类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单张车票发售处理速度（不包含读写器车票处理时间） | ≤0.8 s |
| 2 | 储票箱数量 | 1 个 |
| 3 | 单个储票箱容量 | ≥800 张 |
| 4 | 废票箱数量 | 1 个 |
| 5 | 废票箱容量 | ≥300 张 |
| 6 | 票箱保留不可发售车票数量 | ≤10 张 |

    - 车票回收模块

      - 外形尺寸

应不大于170 mm×680 mm×800 mm（宽×深×高，不含把手）。

      - 配置要求

        - 硬件配置

车票回收模块各部分的硬件配置应满足表23　的要求。

- 车票回收模块硬件配置要求

| 序号 | 部件名称 | 部件描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 插票部分 | 车票进口。在停止服务时或在处理车票过程中，可以阻止异物或车票插入。 |
| 2 | 读写部分 | 车票读写装置。 |
| 3 | 传输通道部分 | 车票在模块内运动的路径。 |
| 4 | 支架部分 | 模块的主体支架。 |
| 5 | 票箱 | 存放车票的容器。 |
| 6 | 废票箱 | 回收异常车票的容器。 |
| 7 | 主控部分 | 模块的主控制板。 |

        - 软件配置

车票回收模块应随模块提供底层驱动程序、相应的通信协议及命令接口集文档、可供第三方做二次开发的开发工具包及接口说明文档以及具有独立的调试及诊断软件工具、日志分析工具等。终端调用接口封装要求见A.5　章节。

        - 接口要求

车票回收模块应提供满足GB/T 6107（对于最大20 kb/s的数据信号速率的操作）或GB/T 17183（对于大于 20 kb/s数据信号速率的操作）要求的通信接口，支持同步或异步数据传输，采用串行RS232（DB9）接口。

      - 功能要求

车票回收模块的功能应满足表24　的要求。

- 车票回收模块功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸卡功能 | 将从插卡口插入的车票吸入到读写区。 |
| 2 | 收纳功能 | 由主控单元控制将读卡区的车票送到指定的票箱中（包括票箱A、票箱B和废票箱）。 |
| 3 | 退卡功能 | 由主控单元控制将读卡区的车票退回到插票口。 |
| 4 | 防止插卡功能 | 在停止服务时或在处理车票过程中，可以阻止异物或车票插入。 |
| 5 | 通道清理功能 | 将因堵塞或其他故障而残留在通道中的车票送到回收箱，主要用于排除故障，将模块恢复至正常工作状态。 |
| 6 | 废票回收功能 | 由主控单元控制将读写区的车票回收到废票箱。 |
| 7 | 状态报警功能 | 检测票箱内车票的状态，对于车票将满和已满进行报警。 |
| 8 | 固件升级功能 | 支持在线和点位升级两种方式。 |

      - 性能要求

车票回收模块的性能指标见表25　。

- 车票回收模块的性能指标

| 序号 | 项目类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单张车票回收处理速度（不考虑读写处理时间） | ≤0.8 s |
| 2 | 储票箱数量 | ≥1 个 |
| 3 | 储票箱总容量 | ≥800 张 |
| 4 | 废票箱总容量 | ≥300 张 |

    - 闸门及通行控制装置

      - 外形尺寸

闸门及通行控制装置外形尺寸应满足表26　的要求。

- 闸门及通行控制装置外形尺寸

| 序号 | 类型状态 |  |  | 单片闸门尺寸要求（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机芯类型 |  | 闸门状态 | 长 | 闸门伸出时尺寸 | 宽 | 高 |
| 1 | 标准通道 | 双折门 | 闸门打开 | ≤475 | 255～270 | ≤390 | ≤900 |
|  |  |  | 闸门关闭 | ≤196 | N/A | ≤390 | ≤900 |
| 2 |  | 单折门 | 闸门打开 | ≤490 | ≤240 | ≤390 | ≤900 |
|  |  |  | 闸门关闭 | ≤250 | N/A | ≤390 | ≤900 |
| 3 | 宽通道 |  | 闸门打开 | ≤730 | 420～445 | ≤390 | ≤900 |
| 4 |  |  | 闸门关闭 | ≤296 | N/A | ≤390 | ≤900 |
| - 闸门关闭时最小间隔双折门不大于40 mm，单折门不大于80 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |

      - 配置要求

        - 硬件配置

闸门及通行控制装置各部分的硬件配置应满足表27　的要求。

- 闸门及通行控制装置硬件配置要求

| 序号 | 部件名称 | 部件描述 | 硬件配置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 必选 | 可选 |
| 1 | 电机部分 | 通过联动装置驱动闸门动作的部件。 | √ |  |
| 2 | 减速器部分 | 降低旋转速度，控制闸门运行平稳的部件。 |  | √ |
| 3 | 闸门位置检测部分 | 检测闸门运动位置、状态的部件。 | √ |  |
| 4 | 控制单元 | 完成整个模块部件各种功能的控制管理单元。 | √ |  |
| 5 | 框架部分 | 固定整个闸门模块的部件。 | √ |  |
| 6 | 门部分 | 通道中的阻挡部件。 | √ |  |
| 7 | 联动装置部分 | 电机与扇门的传动机构。 | √ |  |
| 8 | 通行逻辑处理部分 | 用于通行逻辑判断的传感器组件（含身高检测传感器）和电路板以及程序软件。 | √ |  |

        - 软件配置

闸门及通行控制装置应随模块提供底层驱动程序，相应的通信协议及命令接口集文档，可供第三方做二次开发的开发工具包及接口说明文档，以及具有独立的调试及诊断软件工具，日志分析工具等。终端调用接口封装要求见A.3　章节。

        - 接口要求

闸门及通行控制装置应提供符合GB/T 6107（对于最大20 kb/s的数据信号速率的操作）或GB/T  17183（对于大于20 kb/s数据信号速率的操作）要求的通信接口，支持同步或异步数据传输，采用串行RS232接口。

      - 功能要求

闸门及通行控制装置的功能应满足表28　的要求。

- 闸门及通行控制装置功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 失电放行功能 | 在断电情况下，扇门应能自动打开。 |
| 2 | 模式设置功能 | 通过上位机可从串行通信端口设置成常开模式和常闭模式。 |
| 3 | 安全控制功能 | 通过扇门的承受力检测后的自动释放或打开，防止夹人。 |
| 4 | 通行控制功能 | 通过与其它模块的联动，扇门接受控制板命令和电机驱动力完成开/闭动作实现通道的通行/阻挡功能； 通过通行逻辑检测单元，实现不同需求的通行控制，包括：行李检测、尾随检测、身高检测及组合检测，检测完成后，根据通行规则，扇门正常开闭。 |
| 5 | 其它功能 | 扇门在一定外力的作用下能够推开，而不会造成扇门驱动机构的损坏。 |
| 6 | 固件升级功能 | 支持在线和点位升级两种方式。 |

      - 性能要求

闸门及通行控制装置的性能指标见表29　。

- 闸门及通行控制装置的性能指标

| 序号 | 项目类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扇门运行时间 | 标准通道 | ≤0.5 s |
| 2 |  | 宽通道 | ≤0.7 s |
| 3 | 锁死力 |  | 250 N±30% |
| 4 | 最大动态冲击力 |  | 250 N±30% |
| 5 | 传感器数量 |  | ≥16 对 |

    - 二维码模块

      - 外形尺寸

模块识读窗口尺寸应大于等于75 mm×50 mm（长×宽）。

      - 配置要求

        - 硬件配置

二维码模块硬件配置应满足表30　的要求。

- 二维码模块硬件配置要求

| 序号 | 部件名称 | 部件描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芯片 | 处理控制命令。 |
| 2 | 二维码扫描头 | 二维码扫描。 |
| 3 | 连接线缆 | 与终端上位以及内部连接。 |
| 4 | 主体结构 | 安装终端部件。 |

        - 软件配置

二维码模块应随模块提供底层驱动程序、相应的通信协议及命令接口集文档、可供第三方做二次开发的开发工具包及接口说明文档以及具有独立的调试及诊断软件工具、日志分析工具等。

        - 接口要求

二维码模块应提供满足GB/T 6107（对于最大20 kb/s的数据信号速率的操作）或GB/T 17183（对于大于20 kb/s数据信号速率的操作）要求的通信接口，支持同步或异步数据传输，采用串行RS232（DB9）接口。

      - 功能要求

二维码模块的功能应满足表31　的要求。

- 二维码模块功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务处理功能 | 具备二维码扫描功能，在一定范围内能够感应二维码存在并读取。 |
| 2 | 远程监控功能 | 支持状态数据监控。 |
| 3 | 识别功能 | 应能识读QR Code码制； 能通过指令控制受控识读或感应识读。 |
| 4 | 照明功能 | 支持LED照明。 |
| 5 | 提示功能 | 能通过指令控制蜂鸣器开关。 |
| 6 | 固件升级功能 | 支持在线或点位升级两种方式。 |

      - 性能要求

二维码模块性能指标见表32　。

- 二维码模块性能指标

| 序号 | 项目类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 识读精度 | ≥20mil |
| 2 | 灵敏度 | 倾斜±30°，旋转360°，偏转±30° |
| 3 | 视场角度 | 水平≥65°，垂直≥50°，对角线≥80° |
| 4 | 识别高度 | 20 mil二维码有效垂直扫描距离0～50 mm |
| 5 | 识读速度 | ≤100 ms（采用QR Code 300字节） |
| 6 | 环境照度 | 应能在100～100,000 lx光照条件下正常识读二维码 |
| - 二维码模块识读速度定义为从控制程序发出扫码指令至二维码模块开始，至二维码模块扫到码后，控制程序收到模块返回完整二维码数据的时间。 |  |  |

    - 电源模块

      - 外观与结构

电源模块整体采用开关电源。电源外壳必须设计安全接地连接螺孔或螺柱，电源的外壳的所有接缝应搭接良好。外壳边沿光滑，无毛刺，不伤害人体。结构安全性符合国家CQC强制认证。直流分线板可以独立或与电源模块整合。

      - 标志标识

电源模块的标志、标识要完整，清楚醒目，能够耐久，不易脱落、擦除，语言文字应符合下列要求：

- 输入额定值；

- 输出额定值；

- 额定功率；

- 电源性质符号；

- 制造厂商规定的机型代号或型号标志；

- 制造厂商的名称和商标、或识别标记；

- 制造厂商出厂日期；

- 制造厂商检验合格证；

- 标示CCC认证标志；

- 电源输入、输出标识，指示灯标识；

- 接线端子要有明确的极性标志；

- 保护接地端子必须标示安全接地符号；

- 电源开关上或附近应标记开关符号。

      - 环境要求

电源模块环境要求如下：

- 工作环境温度：-15℃～60℃；

- 工作环境湿度：5%～90 %，不结露；

- 存储/运输环境温度：-40℃～85℃；

- 存储/运输环境湿度：5%～95 %，不结露。

- 环境温度为最大功率耗散下的稳态温度。

      - 噪声要求

对于安装风扇的电源，其噪声在1.5 m处测量不应大于40 dB。

      - 电性能

电源模块电性能要求如下：

- 额定电压输出端口应至少具备12 V、24 V两类；

- 具备瞬变保护；

- 具有漏电保护；

- 保护措施为电源输出设备具备过电压、过电流保护；

- 电源线性调整率最大为0.4%；

- 电源负载调整率最大为0.8%；

- 输出纹波及干扰小于1%或峰-峰值为100 mv；

- 有效性大于70%。

      - 安全性

电源模块应符合CQC国家强制认证标准，应通过CCC认证。

      - 电磁兼容性

电源模块应通过CCC认证。

      - 功能要求

电源模块功能要求如下：

- 电源应具有开启、待机、关闭运行状态，并具有远程唤醒功能；

- 当环境温度高于65℃或冷却风扇失效的情况下，能提供过热保护；当外部条件恢复正常后电源能自动恢复；

- 具备主动式PFC功能，PFC应大于0.93。

      - 可靠性

应大于100,000 h。

    - 主控单元

      - 外观与结构

主控单元外观结构要求如下：

- 全密闭结构设计, 密闭防尘防潮；

- 主控单元及其接口的设计应模块化，应满足物理上和功能上的互换性要求，部件设计应牢固,连接可靠，避免接插件松脱或接触不良；

- 主控单元内部需要维护或可能更换的部件应便于拆卸，不应被其它部件遮挡。

      - 配置要求

主控单元配置要求如下：

- 应采用宽温型，低功耗、免风扇设计；

- 应不低于32位工业级微处理器；

- 除满足系统功能要求的软件及硬件接口外，应至少预留两个标准的RS232和两个标准的USB接口。

      - 功能要求

主控单元功能要求如下：

- 具有良好的抗电磁干扰性能，保证整机24 h不间断稳定运行，并具备足够的能力提供所指定功能；

- 存储设计应能支持多种存储方式，以保证异常断电时交易数据、寄存器数据及系统参数不丢失；

- 电源故障时不会损坏已存储的数据；

- 内置实时时钟维持当前日期及时间，其准确性至少为±1 s/日。时钟应在电池供电下工作。时钟运行应不需人工调整润年、年尾、月尾及星期；

- 具有自动防故障方法检测主控单元故障，并具备在必要时复位的能力。

  - TVM

    - 外形和结构要求

      - 外形尺寸

应不大于900 mm×800 mm×1800 mm（宽×深×高）。

      - 安装尺寸及方式

TVM安装底座尺寸应满足Error: Reference source not found中TVM的底座图纸要求。

      - 面板布局

TVM面板布局应满足如下要求：

- 前面板布局有足够及明显的标记提示,易操作，保证信息无障碍；

- 操作接口设计不会因不正常或恶意操作而出现错误运作或损坏；

- 面板提供中英文标识和操作步骤说明。

    - 配置要求

      - 硬件选配

TVM各单元及主要模块应满足表33　的配置要求。

- TVM各单元包含的主要模块

| 序号 | 单元名称 | 包含模块 | 硬件配置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 必选 | 可选 |
| 1 | 主控部分 | 工业级计算机 | √ |  |
| 2 | 车票处理部分 | 车票发售模块 | √ |  |
| 3 |  | 储值卡充值模块 | √ |  |
| 4 |  | 车票处理单元 | √ |  |
| 5 | 找零部分 | 纸币找零模块 | √ |  |
| 6 |  | 硬币处理模块 | √ |  |
| 7 | 支付部分 | 纸币接收模块 | √ |  |
| 8 |  | 银行卡处理模块 |  | √ |
| 9 |  | 二维码模块 |  | √ |
| 10 | 人机交互部分 | 触摸屏 | √ |  |
| 11 |  | 乘客显示器 | √ |  |
| 12 |  | 运营状态显示器 | √ |  |
| 13 |  | 凭条打印机 | √ |  |
| 14 |  | 维修模块 | √ |  |
| 15 |  | 招援按钮 | √ |  |
| 16 |  | 摄像头 |  | √ |
| 17 |  | 乘客感应传感器 | √ |  |
| 18 |  | 喇叭 | √ |  |
| 19 | 供电部分 | 电源箱 | √ |  |
| 20 |  | 漏电保护开关 | √ |  |
| 21 | 其他辅助部分 | 维修灯 | √ |  |
| 22 |  | 维修插座 | √ |  |
| 23 |  | 加热模块 | √ | √ |
| 24 |  | 通风模块 | √ |  |
| 25 |  | 底座 | √ |  |

      - 加热模块配置

TVM加热模块配置应满足如下要求：

a)采用强制散热的加热器，不影响整机内部易受高温影响的元器件。加热元件具有安全、升温迅速、无明火、无氧耗、不易燃烧等特点；

b)有明确的开始加热和停止加热温度指标，在工作范围内能自动启停，开始和停止加热的温度误差不超过±3℃。在25℃环境下，工作时最大本体温度不超过70℃；

c)使用交流电源时，确保接地可靠，电器保护等级不低于I级；

d)额定工作电压：220 V/50 Hz，温度控制范围：0℃～99℃；

e)温度控制准确度：1℃，测量、显示温度范围：－30℃～99℃。

      - 软件配置

TVM软件配置应满足如下要求：

a)操作系统为Linux系统；

b)有TVM应用软件；

c)有TVM故障诊断软件；

d)有防病毒措施。

      - 接口要求

TVM应提供串口、USB、以太网等通信接口，支持同步或异步数据传输。

    - 功能要求

TVM应满足DB11/T 1164.1规定的功能要求。

    - 性能要求

TVM性能指标见表34　。

- TVM的性能指标

| 序号 | 项目类别 |  | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单张车票 发售时间 | 硬币支付无找零 | ≤3 s |  |
| 2 |  | 纸币支付无找零 | ≤4 s |  |
| 3 |  | 纸币支付硬币找零 | ≤7 s |  |
| 4 |  | 纸币支付纸币找零 | ≤8 s |  |
| 5 |  | 纸币支付混合找零 | ≤9 s |  |
| 6 |  | 非现金支付 | ≤2 s | 二维码：主扫与被扫两种方式 |
| - 单张车票发售时间定义为从完成投币后按确认或从完成投币后开始或非现金支付完成后开始，到车票和找零钱 币完全送出的时间。 |  |  |  |  |

  - BOM

    - 外形和结构要求

BOM外形尺寸要求如下：

- 出票单元应不大于300 mm×800 mm×1200 mm（宽×深×高）；

- 控制柜应不大于400 mm×400 mm×500 mm（宽×深×高）。

    - 配置要求

      - 硬件配置

BOM各单元及主要模块应满足表35　的配置要求。

- BOM各单元包含的主要模块

| 序号 | 单元名称 | 包含模块 | 硬件配置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 必选 | 可选 |
| 1 | 主控部分 | 工业级计算机 | √ |  |
| 2 | 车票处理部分 | 车票发售模块 | √ |  |
| 3 |  | 车票处理单元 | √ |  |
| 4 | 支付部分 | 银行卡处理模块 |  | √ |
| 5 |  | 二维码模块 |  | √ |
| 6 | 人机交互部分 | 操作员显示器 | √ |  |
| 7 |  | 乘客显示器 | √ |  |
| 8 |  | 凭条打印机 | √ |  |
| 9 | 供电部分 | 电源箱 | √ |  |
| 10 |  | 漏电保护开关 | √ |  |
| 11 | 其他辅助部分 | 维修插座 | √ |  |

      - 软件配置

BOM软件配置要求如下：

- 操作系统为Linux系统；

- 有BOM应用软件；

- 有BOM故障诊断软件；

- 有防病毒措施。

      - 接口要求

BOM应提供串口、USB、以太网等通信接口，支持同步或异步数据传输。

    - 功能要求

BOM应满足DB11/T 1164.1规定的功能要求。

    - 性能要求

BOM的性能指标：出票速度小于或等于1秒每张。

  - ITVM

    - 外形和结构要求

      - 外形尺寸

应不大于600 mm×650 mm×1810 mm（宽×深×高）。

      - 安装尺寸及方式

ITVM安装底座尺寸应符合Error: Reference source not found中ITVM/TSM的底座图纸要求。

      - 面板布局

ITVM面板布局应满足如下要求：

- 前面板布局有足够及明显的标记提示,易操作，保证信息无障碍；

- 操作接口设计不会因不正常或恶意操作而出现错误运作或损坏；

- 面板提供中英文标识和操作步骤说明。

    - 配置要求

      - 硬件选配

ITVM各单元及主要模块应满足表36　的配置要求。

- ITVM各单元包含的主要模块

| 序号 | 单元名称 | 包含模块 | 硬件配置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 必选 | 可选 |
| 1 | 主控部分 | 工业级计算机 | √ |  |
| 2 | 车票处理部分 | 车票发售模块 | √ |  |
| 3 |  | 储值卡充值模块 | √ |  |
| 4 |  | 车票处理单元 | √ |  |
| 5 | 支付部分 | 银行卡处理模块 |  | √ |
| 6 |  | 二维码模块 | √ |  |
| 7 | 人机交互部分 | 触摸屏 | √ |  |
| 8 |  | 乘客显示器 | √ |  |
| 9 |  | 运营状态显示器 | √ |  |
| 10 |  | 凭条打印机 | √ |  |
| 11 |  | 维修模块 | √ |  |
| 12 |  | 招援按钮 |  | √ |
| 13 |  | 摄像头 |  | √ |
| 14 |  | 乘客感应传感器 | √ |  |
| 15 |  | 喇叭 | √ |  |
| 16 | 供电部分 | 电源箱 | √ |  |
| 17 |  | 漏电保护开关 | √ |  |
| 18 | 其他辅助部分 | 维修灯 | √ |  |
| 19 |  | 维修插座 | √ |  |
| 20 |  | 加热模块 |  | √ |
| 21 |  | 通风模块 | √ |  |
| 22 |  | 底座 | √ |  |

      - 加热模块配置

ITVM加热模块配置应满足如下要求：

- 采用强制散热的加热器，不影响整机内部易受高温影响的元器件。加热元件具有安全、升温迅速、无明火、无氧耗、不易燃烧等特点；

- 有明确的开始加热和停止加热温度指标，在工作范围内能自动启停，开始和停止加热的温度误差不超过±3℃。在25℃环境下，工作时最大本体温度不超过70℃；

- 使用交流电源时，确保接地可靠，电器保护等级不低于I级；

- 额定工作电压：220 V/50 Hz，温度控制范围：0℃～99℃；

- 温度控制准确度：1℃，测量、显示温度范围：－30℃～99℃。

      - 软件配置

ITVM软件配置应满足如下要求：

- 操作系统为Linux系统；

- 有ITVM应用软件；

- 有ITVM故障诊断软件；

- 有防病毒措施。

      - 接口要求

ITVM应提供串口、USB、以太网等通信接口，支持同步或异步数据传输。

    - 功能要求

ITVM应满足DB11/T 1164.1规定的功能要求。

    - 性能要求

ITVM性能指标见表37　。

- ITVM的性能指标

| 序号 | 项目类别 |  | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单张车票 发售时间 | 非现金支付 | ≤2s | 二维码：被扫方式 银联卡 |
| - 单张车票发售时间定义为从完成非现金支付后开始，到车票完全送出的时间。 |  |  |  |  |

  - TSM

    - 外形和结构要求

      - 外形尺寸

应不大于600 mm×650 mm×1810 mm（宽×深×高）。

      - 安装尺寸及方式

TSM安装底座尺寸应符合Error: Reference source not found中ITVM/TSM的底座图纸要求。

      - 面板布局

TSM面板布局应满足如下要求：

- 前面板布局有足够及明显的标记提示,易操作，保证信息无障碍；

- 操作接口设计不会因不正常或恶意操作而出现错误运作或损坏；

- 面板提供中英文标识和操作步骤说明。

    - 配置要求

      - 硬件选配

TSM各单元及主要模块应满足表38　的配置要求。

- TSM各单元包含的主要模块

| 序号 | 单元名称 | 包含模块 | 硬件配置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 必选 | 可选 |
| 1 | 主控部分 | 工业级计算机 | √ |  |
| 2 | 车票处理部分 | 车票发售模块 | √ |  |
| 3 |  | 储值卡充值模块 | √ |  |
| 4 |  | 车票处理单元 | √ |  |
| 5 | 支付部分 | 银行卡处理模块 |  | √ |
| 6 |  | 二维码模块 | √ |  |
| 7 | 人机交互部分 | 触摸屏 | √ |  |
| 8 |  | 乘客显示器 | √ |  |
| 9 |  | 运营状态显示器 | √ |  |
| 10 |  | 凭条打印机 | √ |  |
| 11 |  | 维修模块 | √ |  |
| 12 |  | 招援按钮 |  | √ |
| 13 |  | 摄像头 |  | √ |
| 14 |  | 乘客感应传感器 | √ |  |
| 15 |  | 喇叭 | √ |  |
| 16 | 供电部分 | 电源箱 | √ |  |
| 17 |  | 漏电保护开关 | √ |  |
| 18 | 其他辅助部分 | 维修灯 | √ |  |
| 19 |  | 维修插座 | √ |  |
| 20 |  | 加热模块 |  | √ |
| 21 |  | 通风模块 | √ |  |
| 22 |  | 底座 | √ |  |

      - 加热模块配置

TSM加热模块配置应满足如下要求：

- 采用强制散热的加热器，不影响整机内部易受高温影响的元器件。加热元件具有安全、升温迅速、无明火、无氧耗、不易燃烧等特点；

- 有明确的开始加热和停止加热温度指标，在工作范围内能自动启停，开始和停止加热的温度误差不超过±3℃。在25℃环境下，工作时最大本体温度不超过70℃；

- 使用交流电源时，确保接地可靠，电器保护等级不低于I级；

- 额定工作电压：220 V/50 Hz，温度控制范围：0℃～99℃；

- 温度控制准确度：1℃，测量、显示温度范围：－30℃～99℃。

      - 软件配置

TSM软件配置应满足如下要求：

- 操作系统为Linux系统；

- 有TSM应用软件；

- 有TSM故障诊断软件；

- 有防病毒措施。

      - 接口要求

TSM应提供串口、USB、以太网等通信接口，支持同步或异步数据传输。

    - 功能要求

TSM应满足DB11/T 1164.1规定的功能要求。

    - 性能要求

TSM性能指标见表39　。

- TSM的性能指标

| 序号 | 项目类别 |  | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单张车票 发售时间 | 非现金支付 | ≤2s | 二维码：被扫方式 银联卡 |
| - 单张车票发售时间定义为从完成非现金支付后开始，到车票完全送出的时间。 |  |  |  |  |

  - AG

    - 外形和材料要求

      - 材料

AG材料要求如下：

- AG乘客显示器如采用玻璃材质应采用抗压强度不小于400 MPa的透明钢化玻璃；

- AG表面的刷卡标识帖等采用环保耐磨的材料；

- AG外壳上设置的传感器镜片应选用透光性好，且能够避免强光或其他光线干扰的材料制成，并经过防静电处理。

      - 外形尺寸

AG外形尺寸应满足如下要求：

- 常规双折门通道检票机机体应不大于2000 mm×200 mm×1410 mm（长×宽×高）；

- 适用于常规双折门的标准通道宽度不大于550 mm，闸门关闭时最小间隔不大于40 mm；

- 常规单折门通道检票机机体应不大于2000 mm×250 mm×1410 mm（长×宽×高）；

- 适用于常规单折门的标准通道宽度不大于550 mm，闸门关闭时最小间隔不大于80 mm；

- 双折门宽通道检票机机体应不大于2000 mm× 300 mm×1410 mm（长×宽×高）；

- 适用于双折门的宽通道宽度为900 mm，闸门关闭时最小间隔不大于40 mm。

      - 安装尺寸及方式

应设有安装底座，以便于稳定、水平调整、防水、布线等；底座应有良好的接地措施保证操作人员安全，接地电阻应小于等于1Ω。常规双折门通道AG、常规单折门通道AG与宽通道AG安装尺寸应符合Error: Reference source not found要求。

    - 配置要求

      - 硬件配置

AG各单元及主要模块应满足表40　的配置要求。

- AG各单元包含的主要模块

| 序号 | 单元名称 | 包含模块 | 硬件配置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 必选 | 可选 |
| 1 | 主控部分 | 工业级计算机 | √ |  |
| 2 | 车票处理部分 | 车票回收模块 |  | √ |
| 3 |  | 车票处理单元 | √ |  |
| 4 | 互联网部分 | 二维码模块 | √ |  |
| 5 | 闸门及通行控制装置 | 闸门 | √ |  |
| 6 |  | 通行逻辑检测单元 | √ |  |
| 7 | 人机交互部分 | 乘客显示器 | √ |  |
| 8 |  | 方向指示器 | √ |  |
| 9 |  | 维修模块 | √ |  |
| 10 |  | 警示灯 | √ |  |
| 11 |  | 功放及扬声器 | √ |  |
| 12 | 供电部分 | 电源箱 | √ |  |
| 13 |  | 漏电保护开关 | √ |  |
| 14 | 其他辅助部分 | IO板 | √ |  |
| 15 |  | 维修灯 | √ |  |
| 16 |  | 维修插座 | √ |  |
| 17 |  | 到位开关 | √ |  |
| 18 |  | 加热模块 |  | √ |
| 19 |  | 通风模块 |  | √ |
| 20 |  | 底座 | √ |  |
| - 一组AG应有含车票回收模块的AG。 |  |  |  |  |

      - 加热模块配置

AG加热模块配置要求如下：

- 加热模块应采用强制散热的加热器，不应影响整机内部易受高温影响的元器件。加热元件应具有安全、升温迅速、无明火、无氧耗、不易燃烧等特点；

- 加热模块应有明确的开始加热和停止加热温度指标，在工作范围内能自动启停，开始和停止加热的温度误差不超过±3℃。在25℃环境下，工作时最大本体温度不超过70℃；

- 加热模块使用交流电源时，应确保接地可靠，电器保护等级不低于I级；

- 额定工作电压：220 V/50 Hz，温度控制范围：0℃～99℃；

- 温度控制准确度：1℃，测量、显示温度范围：－30℃～99℃。

      - 软件配置

AG软件配置要求如下：

- 操作系统应为linux系统，内核不低于2.6.18，兼容gcc4.1.2编译程序的运行环境，兼容qt 4.8.5的运行环境；

- 应有AG应用软件；

- 应有AG故障诊断软件；

- 应有防病毒措施。

      - 接口要求

AG应提供串口、USB、以太网等通信接口，支持同步或异步数据传输。

    - 功能要求

AG应满足DB11/T 1164.1规定的功能要求。

    - 性能要求

具体AG的性能指标见表41　。

- AG性能指标

| 序号 | 项目类别 | 指标名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通行率 |  | 车票进站：≥50 人/min |  |
| 2 |  |  | 非回收类车票出站：≥50 人/min | 不含二维码 |
| 3 |  |  | 回收类车票出站：≥40 人/min |  |
| 4 |  |  | 二维码通行率：≥45 人/min |  |
| 5 | 尾随距离 | 乘客尾随最小间距报警值 | 300 mm |  |
| 6 |  | 乘客尾随最小关门距离 | 600 mm |  |
| 7 | 读写识别性能 | 票卡读写距离 | 大天线最大读写距离不低于60 mm，小天线最大读写距离不低于40 mm |  |
| 8 |  | 二维码扫描距离 | 0～50 mm | 二维码模块可正常识读 |

- （规范性）
接口设计要求

  - 纸币接收模块接口

    - 结构体说明

      - 错误与状态描述结构体

typedef  struct

{

//基本信息

UINT uiProviderId; //模块厂家标识

int iType;   //错误类型：0-正常；1-警告；2-故障

int iStdErrorCode;  //统一维护的错误代码

//2.模块的原始信息，供上位程序显示维护用

int iErrorCode;  //错误代码 （由不同模块厂家提供）

char acDevReturn[128]; //  硬件返回信息

char acReserve[128]; //  保留信息

} tSTDDevReturn;

      - 钞票系列禁用信息结构体

typedef struct _ SetInhibitItem

{

int  iValue;    //面额，单位为分

bool  bAccepted; //是否接收

}tSetInhibitItem;

typedef struct  _SetInhibitList

{

int iNumOfItems; //现金体个数

tSetInhibitItem  *psBnaCashInfo;//现金数组基址指针

} tSetInhibitList;

      - 现金信息结构体

typedef struct _ BnaCashItem;

{

unsigned Int  iValue; //接收钞票面额，单位为分

unsigned Int  iCount; //钞票张数

}tBnaCashItem;

typedef struct _BnaCashInfo

{

int iNumOfItems; //现金体个数

tBnaCashItem  *psBnaCashInfo;

}tBnaCashInfo;

      - 纸币接收钱箱状态结构体

typedef struct

{

int iModuleStatus; /* 0 正常，1 需复位 2 异常 */

int iBoxStatus;  /* 0 安装（正常）， 1 将满 2 满 3 未安装 */

int iInStacker; /* 0 无， 1 有钞票在暂存 */

}tBnaStatus

    - 接口函数

说明：

a)	所有函数返回值只判断传入参数是否为空；

b)	逻辑或物理错误还必须判断tSTDDevReturn的iType和其他成员变量来确定；

c)	每个函数内部都有线程锁，以保证标准接口函数都是串行运行：

d)	(BNA_Start与BNA_Stop除外，这两个标准接口，一个可以运行在主线程中，一个运行在新创建的子线程中，分别用以开始纸币接收与结束纸币接收)。

      - 初始化

Int  BNA_Init(tSTDDevReturn*  p_psStatus)

功能说明： 初始化模块，检测模块各硬件、将模块恢复到初始状态等。

参数说明见Error: Reference source not found。

  - BNA_Init()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tSTDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BNA返回的逻辑错误码 |

返回值说明见Error: Reference source not found。

  - BNA_Init()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 设置识别可用钞票

int  BNA_ SetPrevalue(tSetInhibitList *p_psBuyTicketSetInhibitList,

tSetInhibitList *p_psRechargeSetInhibitList,

tSTDDevReturn * p_psStatus)

功能说明：此命令用于设置可接收的钞票，对于禁止接收的真钞会退出。

参数说明见Error: Reference source not found。

  - BNA_ SetPrevalue()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tSetInhibitList * | p_psBuyTicketSetInhibitList | In | 设置售票时钞票可用信息结构体数组 |
| 2 | tSetInhibitList * | p_psRechargeSetInhibitList | In | 设置充值时钞票可用信息结构体数组 |
| 3 | tSTDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BNA返回的逻辑错误码 |

返回值说明见Error: Reference source not found。

  - BNA_ SetPrevalue()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 复位

int BNA_Reset(int iMode, int iRetryTimes, BYTE * p_byNotesRefunded,

BYTE * p_byNotesEncashed，tSTDDevReturn * p_psStatus）

功能说明：此命令用于清理通道中的钞票，机芯恢复正常工作。+

参数说明见表A.5。

  - BNA_Reset()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | iMode | In | 如果通道中有钞票，可以选择的操作由 p_iResetMode 设定 可以设置为： 0：将传输系统和暂存区的钞票压入钱箱,如果失败则报暂停服务错误； 1：将传输系统和暂存区的钞票退出,如果失败则报暂停服务错误； 默认为 0 方式 |
| 2 | Int | iRetryTimes | In | 复位重试次数 |
| 3 | BYTE* | p_byNotesRefunded | Out | 复位中纸币退钞张数,默认为NULL |
| 4 | BYTE* | p_byNotesEncashed | Out | 复位中纸币压钞张数,默认为NULL |
| 5 | tSTDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BNA返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.6。

  - BNA_Reset()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 开始接收钞票

int BNA_Start(tSTDDevReturn * p_psStatus)

功能说明：机芯进入预备存款状态，指示灯开始闪烁提示用户投入纸币。实现验钞，退钞，钞票压入暂存区等功能。

参数说明见表A.7。

  - BNA_Start()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tSTDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BNA返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.8。

  - BNA_Start()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

- 可在子线程或主线程中启动，使纸币模块进入等待接收纸币的工作状态，程序将进入阻塞，除非成功接收纸币或在另外线程中调用BNA_Stop可以使该函数退出运行。

      - 停止接收钞票

int BNA_Stop(tSTDDevReturn * p_psStatus);

功能说明：机芯停止接收钞票，指示灯熄灭。

参数说明见表A.9。

  - BNA_Stop()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tSTDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BNA返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.10。

  - BNA_Stop()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 获取识别钞票信息

int  BNA_GetCashInfo(tBnaCashInfo *p_psCashInfo, BYTE& p_byOperation,

tSTDDevReturn *p_psStatus)

功能说明：获取机芯接收的钞票信息。

参数说明见表A.11。

  - BNA_GetCashInfo()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBnaCashInfo * | p_psCashInfo | Out | 返回钞票信息结构体，临时钱箱的信息 |
| 2 | BYTE& | p_byOperation | Out | 最后一张处理纸币的状态 0:没有钞票插入; 1:无法识别的钞票退出到退钞口; 2:用户由退钞口把钞票（不能识别或者取消操作退出的）取走; 3:钞票放入又被强行拽出; 4:钞票被拉紧; 5:真钞处理完毕; 6:钞票拉紧并且超时被迫停止接收; 7:退钞口有钞票未取走超时; 8:入钞口至暂存区有钞票正在处理; 9:钱箱已经取走; 10:钱箱已满; 11:机芯进出口长时间阻塞(技术故障); 12:未知错误导致暂停服务。 |
| 3 | tSTDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BNA返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.12。

  - BNA_GetCashInfo()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

可在BNA_Start，执行成功后，调用该函数，获取临时钱箱与最后一张纸币的处理信息。

- 对于G&D的纸币模块，p_byOperation可以获取0，1，3，5；

- 对于MEI的纸币模块，p_byOperation可以获取0，1，3，5；

- 对于G&D的纸币模块，p_byOperation可以获取0，1，5，6，7，9，10；

- 对于钱箱已满，钱箱已取走，机芯故障，未知错误等其他错误，可以通过BNA_ GetStatu的硬件返回信息来判断获取。

      - 压箱

Int  BNA_Encash(tSTDDevReturn *p_psStatus);

功能说明：将暂存器的纸币全部压入钱箱。

参数说明见表A.13。

  - BNA_Encash()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tSTDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BNA返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.14。

  - BNA_Encash()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 退钞

Int  BNA_Refund(tSTDDevReturn *p_psStatus);

功能说明：将暂存器的纸币全部退出。

参数说明见表A.15。

  - BNA_Refund()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tSTDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BNA返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.16。

  - BNA_Refund()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 获取模块状态

Int BNA_GetStatus(tBnaStatus *p_psBnaStatus,tSTDDevReturn * p_psStatus)

功能说明：调用此接口可获取模块当前状态，详细信息查看返回结构体。

参数说明见表A.17。

  - BNA_GetStatus()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBnaStatus * | p_ psBnaStatus | Out | 保存BNA模块状态 |
| 2 | tSTDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BNA返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.18。

  - BNA_GetStatus()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

typedef struct _TAcceptorState

{

BYTE  CurrentOCCode;

char  CurrentCode[3];

char  SequenceNr;

BYTE  NrOfDocumentInintermediateStorage;

Char  ResolutionMode;

BYTE  ValidationMode;

BYTE  WorkMode;

}TAcceptorState;

结构体返回的状态信息;因此在硬件返回信息字符串中内容格式如下:

[CurrentCode],[CurrentOCCode],[NrOfDocumentInintermediateStorage],[ResolutionMode],[SequenceNr] ,[ ValidationMode] ,[WorkMode] 。

      - 获取钱箱ID

Int BNA_GetBoxID(char * p_BoxID, tSTDDevReturn * p_psStatus)

功能说明：调用此接口可获取钱箱ID，详细信息查看返回结构体。

参数说明见表A.19。

  - BNA_GetBoxID()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char* | p_BoxID | Out | 获取钱箱ID |
| 2 | tSTDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BNA返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.20。

  - BNA_GetBoxID()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 设置模块充值或售票状态

enum BNA_BIZ_TYPE

{

BNA_RECHARGE = 0,           //充值

BNA_SELL_TICKET = 1         //售票

};

Int  BNA_SetModuleBizStatus(enum BNA_BIZ_TYPE iMode, tSTDDevReturn *p_psStatus)

功能说明：设置业务流程处于充值或售票状态。

参数说明见表A.21。

  - BNA_BIZ_TYPE()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | iMode | enum BNA_BIZ_TYPE | In | 0：充值；1：售票 |
| 2 | tSTDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BNA返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.22。

  - BNA_BIZ_TYPE()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 通信串口打开

int  BNA_open(unsigned int uiCommPort, unsigned int uiBaudRate)

功能说明：调用此接口可打开低层串口通信。

参数说明见表A.23。

  - BNA_open()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unsigned int | uiCommPort | In | 串口通信号 |
| 2 | unsigned int | uiBaudRate | In | 波特率 |

返回值说明见表A.24。

  - BNA_open()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 串口打开出错 |

      - 通信串口关闭

int BNA_close()

功能说明：调用此接口可关闭低层串口通信。

返回值说明见表A.25。

  - BNA_close()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 关闭错误 |

      - 获取模块固件版本

int BNA_GetVersion(char* pVersion, tSTDDevReturn * p_psStatus);

功能说明：用于获取控制模块内的firmware版本号（如果模块有），目前只针对GRG的纸币模块有效。

参数说明见表A.26。

  - BNA_GetVersion()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char* | pVersion | Out | 固件版本（如果有） |
| 2 | tSTDDevReturn & | p_psStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.27。

  - BNA_GetVersion()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 关闭错误 |

      - 设置模块接口工作目录

函数名称：

void BNA_SetWorkPath(char* pchWorkPath)

功能说明：

用于设置模块接口的工作目录（模块驱动库所在的绝对路径）,调用方在使用接口库其它接口之前设置。参数说明见表A.28。

  - BNA_SetWorkPath()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char* | pchWorkPath | in | 模块驱动库所在的绝对路径 |

  - 纸币找零模块接口

    - 结构体说明

      - 返回状态结构体

typedef  struct

{

UINT uiType;	/*错误类型：0-正常；1-警告；2-故障*/

UINT uiErrorType;/*故障类型：0-正常；1-命令类错误；2-硬件故障；3-通道异常；4-钱箱故障*/

int  iHandle;	/*处理方法：0-不处理 1-初始化 2-重发命令 3-停机休息 4-软件和硬件重新配置*/

int  iStdErrorCode;     /*统一维护的错误代码*/

UINT uiErrorCode;/*错误代码（由不同模块厂家提供）*/

char cReverse[128]; /*预留信息*/

} tBNDDevReturn;

      - 初始化张数信息

typedef struct

{

UINT uiOutNumber;

UINT uiRetractNumber;

}tBndInitNumInfo;

      - 钱箱状态结构体

typedef struct

{

unsigned char uzBoxStatus[MAX_BOXNUM];

unsigned char ucNgBoxStatus;

}tBndBoxStatus;

      - 设置钱箱结构体

typedef struct

{

UINT uiBoxType;   //容器类型：0-废币箱 1-1元纸币箱, 2-5元纸币箱, 3-10元纸币箱, 4-20元纸币箱, 5-50元纸币箱, 6-100元纸币箱*

UINT uiBoxNo;     /**容器序号：0 ~ 6 其中： 0号废币箱 1号为5元找零箱，2号为1元找零箱 */

UINT uiBillValue; /**单位分：容器中所能存放纸币的面额，期中0表示不能确定该容器的面额*/

UINT uiBillNum;   /**容器中纸币的数量*/

UINT uiBillMaxNum;/**容器中能存入纸币最大的数量*/

UINT uiBoxStatus; /**容器的状态：0-正常；1-未安装；2-已满；3-将满；4-以空；5-将空,该状态为模块硬件检测的状态，通过计数判断的状态由上位机进行判断

} tCashBoxValueInfo;

      - 模块容器配置信息结构体

typedef  struct

{

tCashBoxValueInfo pCashBoxValueInfo[MAX_BOXNUM];

tCashBoxValueInfo stCashNGBoxValueInfo;

}tBNDBillBoxInfo;

      - 传感器状态结构体

typedef struct

{

UINT uiSensorID; /**传感器ID*/

UINT uiStauts; /**传感器状态：0-未遮挡；1-遮挡*/

}SensorStatus;

typedef struct

{

UINT uiSensorNum; /**传感器数量*/

SensorStatus* pSensorStatus;

}tBNDSensorStatus;

      - 配钞结构体

typedef struct

{

UINT uiAmount;				      //总数

UINT uiDispenseNumber[MAX_BOXNUM];//每个钱箱需要出钱的张数

UINT uiOutNumber[MAX_BOXNUM];    //实际每个钱箱出钱的张数（返回）

UINT uiRejectNumber[MAX_BOXNUM]; //出钞过程中每个钱箱废钞回收的张数（返回）

} tBNDChangeNum;

      - 审计结构体

typedef struct

{

UINT uiNGBoxAccInNum;       //累计进入废钞箱张数

UINT uiBoxAccOutNum;       //累计出钞张数

}tBndAuditCashNum;

      - Rfid信息结构体

typedef struct

{

unsigned char uzCashBoxID[4] // 钱箱编号

unsigned char uzOperateID[3] // 操作员ID

unsigned char uzDeviceID[4]// 设备ID

unsigned char ucCashBoxStatus// 钱箱位置状态

unsigned char ucCashBoxOperateStatus// 操作后钱箱状态

unsigned char ucBillType// 币种代码

unsigned char usBillCnt// 数量

unsigned int  uiBillAmount// 纸币总金额

unsigned char ucStationCode[2]// 车站编码

unsigned char ucInstallPosit;// 安装位置

unsigned int  uiBlockOperateTime;// 块操作时间

unsigned char ucOperateTime[7];// 最后操作时间

unsigned short usCheckField;// 校验字段

}tBndRfidInfo;

    - 接口函数

说明：

- 所有函数返回值只判断传入参数是否为空；

- 逻辑或物理错误还必须判断tBNDDevReturn的iType和其他成员变量来确定；

- 每个函数内部都有线程锁，以保证标准接口函数都是串行运行。

      - 通信串口打开

int BND_CommOpen(UINT uiCommPort, UINT uiBaudRate, tBNDDevReturn *pDevStatus)

功能说明：调用此接口可打开低层串口通信。

参数说明见表A.29。

  - BND_CommOpen()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unsigned int | uiCommPort | In | 串口通信号 |
| 2 | unsigned int | uiBaudRate | In | 波特率 |
| 3 | tBNDDevReturn | pDevStatus | Out | 设备返回状态 |

返回值说明见表A.30。

  - BND_CommOpen()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 串口打开出错 |

      - 通信串口关闭

int BND_CloseComm(tBNDDevReturn *pDevStatus)

功能说明：调用此接口可关闭低层串口通信。

参数说明参见表A.31。

  - BND_CommOpen()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBNDDevReturn | pDevStatus | Out | 设备返回状态 |

返回值说明见表A.32。

  - BND_close()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 关闭错误 |

      - 初始化

Int  BND_Init(tBndInitNumInfo *pNumInfo, tBNDDevReturn * pDevStatus)

功能说明： 初始化模块，检测模块各硬件、将模块恢复到初始状态等。

参数说明见表A.33。

  - BND_Init()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBndInitNumInfo * | pNumInfo | Out | 退出和回收钱币信息 |
| 2 | tBNDDevReturn | pDevStatus | Out | 设备返回状态 |

返回值说明见表A.34。

  - BND_Init()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 复位

int BND_Reset(tBndInitNumInfo *pNumInfo, tBNDDevReturn *pDevStatus）

功能说明：复位。

参数说明见表A.35。

  - BND_Reset()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBndInitNumInfo* | pNumInfo | Out | 退出和回收钱币张数 |
| 2 | tBNDDevReturn | pDevStatus | Out | 设备返回状态 |

返回值说明见表A.36。

  - BND_Reset()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 获取模块状态

函数名称：

Int BND_GetDevStatus(tBndBoxStatus *pBndBoxStatus, tBNDDevReturn * tBNDDevReturn)

功能说明：调用此接口可获取模块当前状态，详细信息查看返回结构体。

参数说明见表A.37。

  - BND_GetDevStatus ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBndBoxStatus | pBndBoxStatus | Out | 返回钱箱状态 |
| 2 | tBNDDevReturn * | tBNDDevReturn | Out | 保存BND返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.38。

  - BND_GetDevStatus ()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 读取审计信息

函数定义：

int BND_GetAuditData(tBndAuditCashNum *pBndAuditCashNum, tBNDDevReturn *pDevStatus)

功能说明：

读取设备的审计信息。

参数说明见表A.39。

  - BND_GetAuditData()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBndAuditCashNum * | pBndAuditCashNum | Out | 容器配置信息 |
| 2 | tBNDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.40。

  - BND_GetAuditData()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 获取传感器状态

函数名称：

int BND_GetSensorStatus(tBNDSensorStatus *pSensorStatus, tBNDDevReturn *pDevStatus);

功能说明：获取传感器状态。

参数说明见表A.41。

  - BND_ GetSensorStatus ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBNDSensorStatus * | pSensorStatus | Out | 传感器状态 |
| 2 | tBNDDevReturn & | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.42。

  - BND_ GetSensorStatus ()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 关闭错误 |

      - 读取容器配置信息

函数定义：

int BND_GetBillBoxInfo(tBNDBillBoxInfo *pBillBoxInfo, tBNDDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

读取钱箱结构体信息。

参数说明见表A.43。

  - BND_GetBillBoxInfo()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBNDBillBoxInfo * | pBillBoxInfo | Out | 返回钱箱结构体信息 |
| 2 | tBNDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值见表A.44。

  - BND_GetBillBoxInfo()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 设置容器配置信息

函数定义：

int BND_SetBillBoxInfo(UINT uiSlotID, tBNDBillBoxInfo *pBillBoxInfo, tBNDDevReturn *pDevStatus);

功能说明：设置容器配置信息（设置纸币数量）

参数说明见表A.45。

  - BND_SetBillBoxInfo()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIT | uiSlotID | In | 槽位ID |
| 2 | tBNDBillBoxInfo * | pBillBoxInfo | In | 容器配置信息 |
| 3 | tBNDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值见表A.46。

  - BND_SetBillBoxInfo()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 找零配钞

函数定义：

int BND_ChangeBill(tBNDChangeNum *pChangeNum, tBNDDevReturn *pDevStatus)

功能说明：找零配钞

参数说明见表A.47。

  - BND_ChangeBill()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBNDChangeNum * | pChangeNum | In | 找零的纸币面额及数量信息 |
| 2 | tBNDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.48。

  - BND_ChangeBill()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 开始更换纸币找零箱

函数定义：

int BND_StartReplaceBox(UINT uiBoxType, UINT uiBoxNo, tBNDDevReturn *pDevStatus);

功能说明：此接口用于更换纸币找零箱。

参数说明见表A.49。

  - BND_StartReplaceBox()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIT | uiBoxType | In | 指定纸币容器的类型 |
| 2 | UINT | uiBoxNo | In | 制定纸币容器的序号 |
| 3 | tBNDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值见表A.50。

  - BND_StartReplaceBox()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1：执行失败。 |

      - 停止更换纸币找零箱

Int BND_ StopReplaceBox(UINT uiBoxType, UINT uiBoxNo, tBNDDevReturn *pDevStatus)

功能说明：停止更换纸币找零箱。

参数说明见表A.51。

  - BND_ StopReplaceBox ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIT | uiBoxType | In | 指定纸币容器类型 |
| 2 | UNIT | uiBoxNo | In | 指定纸币容器序号 |
| 2 | tBNDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BND返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.52。

  - BND_ StopReplaceBox ()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 读取序列号

函数定义：

int BND_GetSerialNumber(unsigned char * pSn, tBNDDevReturn * pDevStatus);

功能说明：此命令用于模块的序列号。

参数说明见表A.53。

  - BND_GetSerialNumber()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unsigned char* | pSn | Out | 模块的序列号，长度32 |
| 2 | tBNDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.54。

  - BND_GetSerialNumber()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 读取固件编号

函数定义：

int BND_GetFWVerdion (unsigned char * pVersion, tBNDDevReturn * pDevStatus);

功能说明：此命令用于模块的固件编号。

参数说明见表A.55。

  - BND_ GetFWVerdion ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unsigned char* | pVersion | Out | 模块的固件编号 |
| 2 | tBNDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.56。

  - BND_ GetFWVerdion ()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 设置模块工作模式

Int  BND_SetWorkMode(char cMode, tBNDDevReturn *pDevStatus)

功能说明：设置模块功能模式。

参数说明见表A.57。

  - BND_SetWorkMode ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cMode | In | 正常工作模式：0x00；维护模式：0x01 |
| 2 | tBNDDevReturn * | pDevStatus | Out | 设备返回状态 |

返回值说明见表A.58。

  - BND_SetWorkMode ()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 取消找零

Int  BND_ Cancel (tBNDDevReturn *p_psStatus);

功能说明：取消找零操作。

参数说明见表A.59。

  - BND_ Cancel ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBNDDevReturn * | p_psStatus | Out | 保存BND返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.60。

  - BND_ Cancel ()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 设置模块测试模式

Int  BND_TestSetting(char cTestType, tBNDBillBoxInfo* pBillBoxInfo, tBNDSensorStatus* pSensorStatus, tBNDDevReturn *pDevStatus);

功能说明：设置模块测试模式。

参数说明见表A.61。

  - BND_ TestSetting ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Char | cTestType | In | 测试类型 |
| 2 | tBNDBillBoxInfo | pBillBoxInfo | Out | 返回容器配置信息 |
| 3 | tBNDSensorStatus | pSensorStatus | Out | 返回传感器状态 |
| 4 | tBNDDevReturn * | pDevStatus | Out | 保存BND返回的逻辑错误码 |

返回值说明见表A.62。

  - BND_ TestSetting ()返回值说明

| 序号 | 返回值类型 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0 | 成功 |
| 2 | Int | 1 | 传入参数为空 |

      - 设置钱箱RFID信息

函数定义：

int BND_WriteRFIDInfo(UINT uiSLotID, tBndRfidInfo* pRFIDInfo, tBNDDevReturn * pDevStatus);

功能说明：写入钱箱RFID信息。

参数说明见表A.63。

  - BND_WriteRFIDInfo()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIT | uiSLotID | In | 槽位ID |
| 2 | tBndRfidInfo * | pRFIDInfo | In | 设置RFID信息 |
| 3 | tBNDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值见表A.64。

  - BND_WriteRFIDInfo()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 读取钱箱RFID信息

函数定义：

int BND_ReadRFIDInfo(UINT uiSLotID, tBndRfidInfo* pRFIDInfo, tBNDDevReturn * pDevStatus);

功能说明：读取钱箱RFID信息。

参数说明见表A.65。

  - BND_ReadRFIDInfo()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIT | uiSLotID | In | 槽位ID |
| 2 | tBndRfidInfo * | pRFIDInfo | Out | 设置RFID信息 |
| 3 | tBNDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.66。

  - BND_ReadRFIDInfo()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 设置模块接口工作目录

函数名称：

void BND_SetWorkPath(char* pchWorkPath)

功能说明：

用于设置模块接口的工作目录（模块驱动库所在的绝对路径）,调用方在使用接口库其它接口之前设置。

参数说明见表A.67。

  - BND_SetWorkPath()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char* | pchWorkPath | in | 模块驱动库所在的绝对路径 |

  - 闸门及通行控制装置模块接口

    - 接口汇总表

接口汇总表见表A.68。

  - 闸门及通行控制装置模块接口汇总

| 接口名称 | 接口说明 |
| --- | --- |
| PCM_CommOpen | 通讯建立 |
| PCM_CommClose | 通讯关闭 |
| PCM_Init | 初始化模块 |
| PCM_Reset | 模块复位 |
| PCM_SetWorkMode | 设置闸机工作模式 |
| PCM_SetCtrlParam | 设置参数 |
| PCM_TicketValid | 有效车票信号 |
| PCM_GetDevStatus | 读取模块状态 |
| PCM_GetSensorState | 读取传感器状态 |
| PCM_ControlDoor | 控制扇门 |
| PCM_TestSetting | 模块测试设置 |
| PCM_GetVersion | 获取模块固件版本 |

    - 错误码汇总表

错误码汇总见表A.69。

  - 闸门及控制装置模块错误码汇总

| 错误类型（iType） | 错误代码（iErrorCode） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 10000 | 发送串口命令失败 |
| 2 | 10001 | 扇门模式：【紧急模式】输入错误[输入值]！ |
| 2 | 10002 | 扇门模式：【维修模式】输入错误[输入值]！ |
| 2 | 10003 | 扇门模式：【状态模式】输入错误[输入值]！ |
| 2 | 10004 | 扇门模式：【工作模式】输入错误[输入值]！ |
| 2 | 10005 | 控制扇门输入错误[输入值]！ |
| 2 | 10006 | 测试类型输入错误[输入值]！ |
| 2 | 11000 | 串口不能使用！ |
| 2 | 11001 | 自动轮询失败！ |
| 2 | 11002 | 发送轮询命令失败！ |
| 2 | 20001 | 探知到机械故障 |
| 2 | 20002 | 探知到传感器故障 |

    - 结构体说明

      - 返回状态结构体

typedef struct

{

UINT uiProviderId;   //模块厂家标识

int iType;           //错误类型：0-正常；1-警告；2-故障

int iErrorCode;      //错误代码

char acReverse[4];   //预留信息

}tPcmDevReturn;

      - 扇门模式结构体

typedef struct

{

UCHAR ucRunMode; //工作模式：

// 0，关闭模式；

// 1，双向模式；

// 2，单进模式；

// 3，单出模式；

// 4，进闸免检模式；

// 5，出闸免检模式；

// 6，进闸检票、出闸免检模式；

// 7，出闸检票、进闸免检模式；

// 8，进出闸都免检（自由通行）；

UCHAR ucStandByMode;  //闸门状态模式（低4位）：0x00，常闭模式；0x01，常开模式

//儿童检测开关（高4位）：0x10，儿童检测开; 0x00，儿童检测关

UCHAR ucEmergency;    //紧急模式：0x00，正常；0x01，紧急

UCHAR ucMaintenance;  //维修模式：0x00，正常；0x01，维修

}tPcmOperationMode;

      - 通行逻辑状态结构体

typedef struct

{

UINT uiSide; //触发端：0，与方向无关；1，进闸端；2，出闸端；

UINT uiPassLogicStatus; //通行逻辑状态：

// 0x0000，正常通行逻辑

// 0x0001，乘客进来； 0x0002，乘客离开

// 0x0004，乘客滞留； 0x0008，乘客丢失

// 0x0010，乘客尾随； 0x0020，无票进入

// 0x0040，反向进闸； 0x0080，正常过闸

// 0x0100，无乘客通过超时； 0x0200，开门受阻

// 0x0400，强行打开扇门； 0x0800，冲撞扇门

}tPcmPassLogicStatus;

      - 部件状态结构体

typedef struct

{

UCHAR ucSensorStatus;   //传感器状态：0，正常；1，故障；

UCHAR ucFlapDoorStatus; //闸门状态：0，正常；1，左闸门故障；2，右闸门故障；4，两个闸门都故障；

UCHAR ucMotorStatus;    //马达状态：0，正常；1，故障；

UCHAR ucMainStatus;     //维修门开关状态：00维修门关闭; 01:维修门开（适用于维修门开关信号接入门机构的模块）

UCHAR ucChildStatus;    //儿童检测开关状态：00儿童检测关闭; 01:儿童检测打开

UCHAR ucReverseStatus[7]; //预留状态

}tPcmComponentStatus;

      - 模块状态结构体

typedef struct

{

UCHAR ucOpModeState;            // 当前扇门模式

UINT  unTotalEnNum;       	      // 进站端已授权总数量（断电清零）

UINT  unTotalExNum;	             // 出站端已授权总数量（断电清零）

UCHAR ucStoredEnNum;            // 剩余未进闸有效乘客数量

UCHAR ucStoredExNum;            // 剩余未出闸有效乘客数量

tPcmPassLogicStatus tPassLogicState;  // 通行状态

tPcmComponentStatus tComponentState; // 组成部件状态

}tPcmModuStatus;

其中“ucOpModeState”（当前扇门模式）定义见表A.70。

  - ucOpModeState定义

| bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 闸门模式 | 维修模式 | 紧急模式 |  | 工作模式 |  |  |  |

工作模式：定义参见“tOperationMode”。

紧急模式：0，无；1，通过命令进入；2，通过信号进入；3，通过命令和信号进入。

维修模式：0，无；1，进入。

闸门模式（Stand-by Mode）：0，常关模式；1，常开模式。

      - 有效车票结构体

typedef struct

{

UCHAR ucSide;      //刷卡端：1，进闸端；2，出闸端

UCHAR ucQuatity;   //票数（大于0时，表示有效授权，扇门开门放行；等于0时表示无效授权，扇门阻挡乘客，提示非法票卡，还需点亮故障灯；当大于0时，ucLampBar1/ucLampBar2记录优惠灯的颜色）

UCHAR ucLampBar1;  //优惠指示条1：0，不显示；1，显示（当ucQuatity>0时，记录票种灯的颜色，颜色定义参见“8.3.2 提示灯信号设置结构体”字段ucLampColor的定义）

UCHAR ucLampBar2;  //优惠指示条2：0，不显示；1，显示

}tPcmValidTk;

      - 控制参数结构体

typedef struct

{

USHORT usHoldTimeout;     //单位：秒；授权超时时间，发出开门信号后无乘客进入，扇门保持开启的时间 (为0时不变)

USHORT usLeaveTimeout;    //单位：毫秒；发出开门信号后，允许乘客在通道内滞留时间 (为0时不变)

USHORT usClosingTimeout ; //单位：毫秒；旅客通过后门扇保持开启时段，即“两次连续进入闸机保持门开的延迟时间”(为0时不变)

}tPcmCtrlParam;

      - 版本信息结构体

typedef struct

{

UCHAR  pFirmwareVerInfo[32];  //固件版本信息, 32 字节，不够后补0x00

UCHAR  pDriverVerInfo[32];    //驱动版本信息, 32 字节，不够后补0x00

UCHAR  pHardwareVerInfo[32];  //硬件版本信息, 32 字节，不够后补0x00

}tPcmVerInfo;

    - 通讯建立

函数名称：int PCM_CommOpen(UINT uiCommPort, UINT uiBaudRate)

功能说明：建立串口通讯并进行设备的轮询以保证串口通讯的正常。

参数说明见表A.71。

  - PCM_CommOpen()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT | uiCommPort | In | 串口号 |
| 2 | UINT | uiCommPort | In | 波特率 |

返回值说明见表A.72。

  - PCM_CommOpen()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 通讯关闭

函数名称：int PCM_CommClose()

功能说明：关闭串口通讯。

参数说明：无。

返回值说明见表A.73。

  - PCM_CommClose()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 模块复位

函数名称：int PCM_Reset(tPcmDevReturn& tReturn)

功能说明：重新启动扇门模块的控制程序。

参数说明见表A.74。

  - PCM_Reset()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tPcmDevReturn& | tReturn | in | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.75。

  - PCM_Reset()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 初始化

函数名称：int PCM_Init(tPcmDevReturn& tReturn)

功能说明：初始化模块，检查模块是否可用，包括对扇门状态检测、传感器状态检测等。

参数说明见表A.76。

  - PCM_Init()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tPcmDevReturn& | tReturn | in | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.77。

  - PCM_init()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 设置闸机工作模式

函数名称：int PCM_SetWorkMode(tPcmOperationMode* pMode, tPcmDevReturn& tReturn)

功能说明：设置闸机的各种工作模式。

参数说明见表A.78。

  - PCM_SetWorkMode()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tPcmOperationMode* | pMode | in | 工作模式 |
| 2 | tPcmDevReturn& | tReturn | out | 返回状态信息 |

- 对于方向指示器、顶棚向导标识控制的约定：如果硬件中DIO模块不包含方向指示器和顶棚向导的控制接口，则应根据本接口设置的工作模式，自行控制方向指示器和顶棚向导（例如：单进模式时，进站方向通行指示器和顶棚显示绿色箭头，出站方向显示红色叉）。

    - 设置控制参数

函数名称：int PCM_SetCtrlParam(tPcmCtrlParam* pParam, tPcmDevReturn& tReturn)

功能说明：设置闸机的各种工作参数。

参数说明见表A.79。

  - PCM_SetCtrlParam()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tPcmCtrlParam* | pParam | in | 控制参数 |
| 2 | tPcmDevReturn& | tReturn | out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.80。

  - PCM_SetCtrlParam()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 有效车票投入信号

函数名称：int PCM_TicketValid(tPcmValidTk* pValidTk, tPcmDevReturn& tReturn)

功能说明：设置闸机的有效车票信息。

参数说明见表A.81。

  - PCM_TicketValid()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tPcmValidTk* | pValidTk | in | 有效车票信息 |
| 2 | tPcmDevReturn& | tReturn | out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.82。

  - PCM_TicketValid()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 取模块状态

函数名称：int PCM_GetDevStatus(tPcmModuStatus& tModuStatus, tPcmDevReturn& tReturn)

功能说明：获取通行逻辑控制模块的实时状态。

参数说明见表A.83。

  - PCM_GetDevStatus()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tPcmModuStatus& | tModuStatus | in | 模块状态 |
| 2 | tPcmModuStatus& | tReturn | out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.84。

  - PCM_GetDevStatus()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 取传感器状态

函数名称：int PCM_GetSensorStatus(UINT* pSensorNum, BYTE* pSensorStatus, UINT* pHeightSensorNum, BYTE* pHeightSensorStatus, BYTE* pSensorFaultState, BYTE* pHeightSensorFaultState, tPcmDevReturn& tReturn)

功能说明：获取所有通行传感器(通行传感器和身高传感器)的遮挡状态状态、故障状态。

参数说明见表A.85。

  - PCM_GetSensorStatus()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT* | pSensorNum | out | 通行传感器数量 |
| 2 | BYTE* | pSensorStatus | out | 通行传感器遮挡状态，长度为pSensorNum个字节，每一个传感器状态占用1字节（0：未遮档；1：遮挡） |
| 3 | UINT* | pHeightSensorNum | out | 身高传感器数量 |
| 4 | BYTE* | pHeightSensorStatus | out | 身高传感器遮挡状态，长度为pSensorNum个字节，每一个传感器状态占用1字节（0：未遮档；1：遮挡） |
| 5 | BYTE* | pSensorFaultState | out | 通行传感器故障状态，长度为pSensorNum个字节，每一个传感器状态占用1字节（0：正常；1：故障） |
| 6 | BYTE* | pHeightSensorFaultState | out | 身高传感器故障状态，长度为pHeightSensorNum个字节，每一个传感器状态占用1字节（0：正常；1：故障） |
| 7 | tPcmDevReturn& | tReturn | out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.86。

  - PCM_GetSensorStatus()返回值说明

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tReturn | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 控制扇门

函数名称：

int PCM_ControlDoor(BYTE ucCtrlType, tPcmDevReturn& tReturn)

功能说明：

用于强制控制闸门的打开与关闭，而不考虑当前的运行模式的逻辑控制。

参数说明见表A.87。

  - PCM_ControlDoor()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYTE | ucCtrlType | in | 控制类型：0， 恢复到按工作模式的逻辑控制 1， 开扇门 2， 关扇门 |
| 2 | tPcmDevReturn& | tReturn | out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.88。

  - PCM_ControlDoor()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

说明：MCU设置了强制打开、强制关闭后，须发送恢复命令。

    - 模块测试设置

函数名称：

int PCM_TestSetting(BYTE ucTestType, tPcmDevReturn& tReturn)

功能说明：

用于测试扇门模块的部件，包括传感器测试、闸门测试、方向指示器测试。

参数说明见表A.89。

  - PCM_TestSetting()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYTE | ucTestType | in | 测试类型： 0， 停止当前测试；1， 闸门动作测试；2， 方向指示器测试；3， 传感器测试；4， 蜂鸣器测试 |
| 2 | tPcmDevReturn& | tReturn | out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.90。

  - PCM_TestSetting()返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

说明：

- 此命令只能在“维修模式下”使用，否则“无效命令”；

- 部件测试之间可以不发送“停止当前测试”而直接切换；

- 退出“维修模式”，自动停止测试。

    - 获取模块固件版本

函数名称：

int PCM_GetVersion(tPcmVerInfo& tVersion, tPcmDevReturn& tReturn)

功能说明：

用于获取控制模块内的 firmware 版本号。

参数说明见表A.91。

  - PCM_GetVersion()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tPcmVerInfo& | tVersion | out | 模块固件版本信息 |

返回值说明见表A.92。

  - PCM_GetVersion()返回值说明

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tReturn | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 设置模块接口工作目录

函数名称：

void PCM_SetWorkPath(char* pchWorkPath)

功能说明：

用于设置模块接口的工作目录（模块驱动库所在的绝对路径）,调用方在使用接口库其它接口之前设置。

参数说明见表A.93。

  - PCM_SetWorkPath()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char* | pchWorkPath | in | 模块驱动库所在的绝对路径 |

操作流程图见图A.1。

  - 操作流程

  - 车票发售硬件驱动接口

    - 车票发售控制模块接口

      - 接口汇总表

接口汇总表见表A.94。

  - 接口汇总表

| 接口名称 | 接口说明 |
| --- | --- |
| TIM_CommOpen() | 通讯建立 |
| TIM_Init() | 模块初始化 |
| TIM_Reset() | 模块复位 |
| TIM_GetVersion() | 读取设备驱动版本信息 |
| TIM_GetDevStatus() | 读取设备状态 |
| TIM_CardOut() | 获取票卡 |
| TIM_SendCard() | 送出票卡 |
| TIM_RetractCard() | 回收票卡 |
| TIM_GetAuditData() | 读取审计累计值 |
| TIM_GetTicketBoxRFIDInfo | 读取票箱RFID信息 |
| TIM_GetTicketBoxCountInfo | 读取票箱数量信息 |
| TIM_SetTicketBoxRFIDInfo | 设置票箱RFID信息 |
| TIM_SetTicketBoxCountInfo | 设置票箱数量信息 |
| TIM_ReplaceTBox() | 更换票箱 |
| TIM_GetSN() | 读取序列号 |
| TIM_CommClose() | 关闭通讯 |
| TIM_SetWorkMode() | 设置模块工作模式 |
| TIM_TestSetting() | 模块测试设置 |

      - 设备返回码的定义及其说明

设备返回码的定义及说明见表A.95。

  - 设备返回码定义及说明

| 故障类型 | 错误类型 | 错误代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令类错误1 | 2 | 41441 | 无效命令(没有调用串口打开时也返回该错误代码) |
|  | 2 | 41442 | 无效参数 |
|  | 2 | 41484 | 设备忙 |
|  | 2 | 41490 | 未知错 |
|  | 2 | 41493 | 串口配置错 |
|  | 2 | 41494 | 收到NAK,发送数据有错 |
|  | 2 | 41495 | 接收到的数据有误 |
|  | 2 | 41496 | 发送ENQ出错 |
|  | 2 | 41497 | 发送命令错 |
|  | 2 | 41498 | 等待ACK超时 |
|  | 2 | 41499 | 等待响应超时 |
|  | 2 | 41420 | 警告码基址 |
|  | 2 | 41440 | 错误码基址 |
|  | 1 | 31000 | 命令错误 |
|  | 2 | 31001 | 系统忙 |
|  | 2 | 31002 | 继续处理可能异常 |
|  | 2 | 31003 | 参数错误 |
| 硬件故障2 | 2 | 41443 | 电子ID1故障 |
|  | 2 | 41444 | 电子ID2故障 |
|  | 2 | 41445 | 电子ID3故障 |
|  | 2 | 41446 | 读卡箱ID失败 |
|  | 2 | 41447 | 写卡箱ID失败 |
|  | 2 | 41448 | 读设备型号失败 |
|  | 2 | 41449 | 写设备型号失败 |
|  | 2 | 41450 | 读Log失败 |
|  | 2 | 41451 | 写Log失败 |
|  | 2 | 41452 | EEPROM故障 |
|  | 2 | 41474 | 读flash |
|  | 2 | 41475 | 擦除flash芯片错 |
|  | 2 | 41476 | 无该日期Log |
|  | 2 | 41478 | 通道传感器故障 |
|  | 2 | 41479 | 主马达堵转 |
|  | 2 | 41480 | 换向器故障 |
|  | 2 | 41485 | 无法检测到票箱的RFID卡 |
|  | 2 | 41486 | 票箱RFID卡认证失败 |
|  | 2 | 41487 | 读写票箱RFID卡参数错 |
|  | 2 | 41488 | 读写票箱SN号错 |
|  | 2 | 31004 | 硬件故障 |
|  | 2 | 31006 | RFID故障 |
|  | 2 | 31007 | 刮票器1没有压下 |
|  | 2 | 31008 | 刮票器2没有压下 |
|  | 2 | 31009 | 刮票1失败 |
|  | 2 | 31010 | 刮票2失败 |
|  | 2 | 31011 | 票箱1传输失败 |
|  | 2 | 31012 | 票箱2传输失败 |
|  | 2 | 31015 | 废票箱舌档未打开 |
|  | 2 | 31016 | 出票电机卡票 |
|  | 2 | 31017 | 回收电机故障 |
| 通道异常故障3 | 2 | 41453 | 有卡在出口位置堵塞错 |
|  | 2 | 41454 | 有卡在读卡位置堵塞错 |
|  | 2 | 41457 | 卡堵在通道中 |
|  | 2 | 41458 | 摩卡A入口通道堵塞 |
|  | 2 | 41459 | 摩卡B入口通道堵塞 |
|  | 2 | 41472 | 回收箱满/有卡在回收位置堵塞错 |
|  | 2 | 41477 | 感应区无卡 |
|  | 2 | 41421 | 读卡位置无卡存在 |
|  | 2 | 31034 | 通道上有残留车票 |
| 票箱故障4 | 2 | 41455 | A卡箱摩卡失败 |
|  | 2 | 41460 | A卡箱把手未升起 |
|  | 2 | 41456 | B卡箱摩卡失败 |
|  | 2 | 41461 | B卡箱把手未升起 |
|  | 2 | 41462 | 两卡箱把手均未打开 |
|  | 2 | 41463 | 发卡箱A盖未打开 |
|  | 2 | 41464 | 发卡箱B盖未打开 |
|  | 2 | 41465 | 两卡箱盖均未打开 |
|  | 1 | 41466 | A卡箱空 |
|  | 1 | 41467 | B卡箱空 |
|  | 1 | 41468 | 两卡箱均空 |
|  | 2 | 41469 | A卡箱不存在 |
|  | 2 | 41470 | B卡箱不存在 |
|  | 2 | 41471 | 两卡箱均不存在 |
|  | 2 | 41473 | 回收箱不存在 |
|  | 1 | 41481 | A卡箱将空 |
|  | 1 | 41482 | B卡箱将空 |
|  | 1 | 41483 | 两卡箱都将空 |
|  | 2 | 31013 | 票箱1舌档未打开 |
|  | 2 | 31014 | 票箱2舌档未打开 |
|  | 1 | 31022 | 票箱均未安装 |
|  | 1 | 31023 | 废票箱安装检测 |
|  | 1 | 31024 | 票箱均空 |
|  | 1 | 31025 | 废票箱满检测- |
|  | 1 | 31026 | 票箱1安装检测 |
|  | 1 | 31027 | 票箱2安装检测 |
|  | 1 | 31028 | 票箱1车票有无检测 |
|  | 1 | 31029 | 票箱2车票有无检测 |
|  | 1 | 31030 | 票箱均将空 |
|  | 1 | 31031 | 票箱一将空 |
|  | 1 | 31032 | 票箱二将空 |
|  | 1 | 31033 | 废票箱将满检测 |

      - 传感器定义

传感器的定义及说明见表A.96。

  - 传感器定义

| ID | 传感器 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |
| 41001 | 电子ID2 | 0:检测不到电子ID2 1:检测到电子ID2 在对电子ID2操作后此状态才更新。 |
| 41002 | 电子ID3 | 0:检测不到电子ID3 1:检测到电子ID3 在对电子ID3操作后此状态才更新。 |
| 41003 | EEPROM状态传感器 | 0: EEPROM正常 1:EEPROM故障 在对EEPROM操作后此状态才更新 |
| 41004 | BCSA | 卡箱A进入通道传感器 0:正常1:故障 |
| 41005 | BCSB | 卡箱B进入通道传感器 0:正常1:故障 |
| 41006 | RWPS | 卡读写位置传感器 0:正常1:故障 |
| 41007 | ECS | 出口计数传感器 0:正常1:故障 |
| 41008 | BAAES | 票箱A将空检测传感器 0：正常 1：将空 |
| 41009 | BAPS | 票箱A存在传感器 0：正常 1：不存在 |
| 41010 | BAES | 票箱A空检测传感器 0：正常 1：票箱空 |
| 41011 |  | 票箱A编码器传感器 0：正常 1：故障 |
| 41012 |  | 票箱A进入通道传感器 0：正常 1：故障 |
| 41013 |  | 票箱A黑块传感器 0：正常 1：故障 |
| 41014 | BBAES | 票箱B将空检测传感器 0：正常 1：将空 |
| 41015 | BBPS | 票箱B存在传感器 0：正常 1：不存在 |
| 41016 | BBES | 票箱B空检测传感器 0：正常 1：票箱空 |
| 41017 |  | 票箱B编码器传感器 0：正常 1：故障 |
| 41018 |  | 票箱B进入通道传感器 0：正常 1：故障 |
| 41019 |  | 票箱B黑块传感器 0：正常 1：故障 |
| 41020 | TRPS | 票卡在读写区定位传感器 0：正常 1：故障 |
| 41021 |  | 出口计数传感器 0：正常 1：故障 |
| 41022 | TSCS | 检测票箱C换向器动作传感器 0：正常 1：故障 |
| 41023 |  | 通道编码器传感器 0：正常 1：故障 |
| 41024 | BCPS | 回收箱箱存在传感器 0：正常 1：不存在 |
| 41025 | BCTPS | 回收箱C内票卡满传感器 0：正常 1：票箱满 |
| 41026 |  | 对进入回收箱C的票卡进行计数传感器 0：正常 1：故障 |
| 41027 | BACPS | 检测票箱A上盖开闭状态 0：正常 1：未上盖 |
| 41028 | BBCPS | 检测票箱B上盖开闭状态 0：正常 1：未上盖 |
| 41029 | BCCPS | 检测票箱C上盖开闭状态 0：正常 1：未上盖 |
| 41030 | TIS | 检测票卡是否成功发售 |
| 41031 | TAPS | 检测票卡从票箱A挖出位置 0：正常 1：故障 |
| 41032 | TABPS | 检测票卡在票箱A、B之间的位置 0：正常 1：故障 |
| 41033 | TBPS | 检测票卡从票箱B挖出位置 0：正常 1：故障 |
| 41034 | BAHPS | 检测票箱A手柄位置 0：正常 1：故障 |
| 41035 | BBHPS | 检测票箱B手柄位置 0：正常 1：故障 |
| 41036 | WAP1S | 检测挖卡轮A位置状态 0：正常 1：故障 |
| 41037 | WAP2S | 检测挖卡轮A位置状态 0：正常 1：故障 |
| 41038 | WBP1S | 检测挖卡轮B位置状态 0：正常 1：故障 |
| 41039 | WBP2S | 检测挖卡轮B位置状态 0：正常 1：故障 |
|  |  | 备用1传感器 0：正常 1：故障 |
|  |  | 备用2传感器 0：正常 1：故障 |

传感器ID定义见表A.97。

  - 传感器ID定义

| 传感器ID | 说明 |
| --- | --- |
| 31000 | 票箱2舌档关闭检测 |
| 31001 | 废票箱将满检测- |
| 31002 | 废票箱舌档关闭 |
| 31003 | 票箱一将空 |
| 31004 | 票箱二将空 |
| 31005 | 票箱1车票排出定位 |
| 31006 | 票箱1安装检测 |
| 31007 | 票箱2安装检测 |
| 31008 | 票箱2车票排出定位 |
| 31009 | 废票箱安装检测 |
| 31010 | 票箱1提供位置检测 |
| 31011 | 票箱1下限传感器 |
| 31012 | 票箱2下限传感器 |
| 31013 | 票箱2提供位置检测 |
| 31014 | 票箱1锁定爪传感器 |
| 31015 | 票箱2锁定爪传感器 |
| 31016 | 票箱2接近下限 |
| 31017 | 废票箱锁定爪传感器 |
| 31018 | 取出口抽取检测传感 |
| 31019 | 排出结束检测传感器 |
| 31020 | 废票回收结束检测 |
| 31021 | IC卡R/W停止位置 |
| 31022 | 票箱1提取完成 |
| 31023 | 票箱2提取完成 |
| 31024 | 票箱1提供部位置 |
| 31025 | 预留 |
| 31026 | 票箱2提供部位置 |
| 31027 | 预留 |
| 31028 | 清分舌档位置检测 |
| 31029 | 预留 |
| 31030 | 票箱1上端检测 |
| 31031 | 票箱2上端检测- |
| 31032 | 票箱1车票有无检测 |
| 31033 | 票箱2车票有无检测 |
| 31034 | 废票箱满检测- |
| 31035 | 票箱1舌档打开检测 |
| 31036 | 票箱2舌档打开 |
| 31037 | 票箱1接近下限 |
| 31038 | 废票箱舌档打开 |
| 31039 | 票箱1舌档关闭 |
| 31040 | BOM到位开关 |
| 31041 | TVM到位开关 |
| 31042 | 预留 |
| 31043 | 预留 |
| 31044 | 预留 |
| 31045 | 预留 |
| 31046 | 预留 |
| 31047 | 预留 |

      - 结构体说明

        - 返回状态结构体

typedefstruct

{

UINT uiProviderId; //模块厂家标识三星0x02、广电0x04、中软0x06、欧姆龙0x05；

UINT uiModuleType; //模块类型标识 0x06车票发售模块

UINT uiType; //错误类型：0-正常；1-警告；2-故障

UINT uiErrorType; //故障类型 0-正常；1-命令类错误; 2-硬件故障;3-通道异常故障;4-票箱故障;5-回收模块卡票

UINT uiErrorCode; /错误代码（由不同模块厂家提供）

BYTEcReverse[128]; //预留信息

}tTIMDevReturn;

        - 票箱数据信息结构体

typedef struct

{

UINT uiCassetteACardNum; // 票箱A 卡片数量

UINT uiCassetteBCardNum; // 票箱B 卡片数量

UINT uiRejectCassetteNum; // 废票箱卡片数量

} tTIMCardNum;

        - 模块状态结构体

typedef struct

{

bool bCardInReadArea; // 是否有卡在读卡区，TRUE: 有卡，FALSE: 无卡

char cCassetteAStatus; // A 票箱状态, 0:正常, 1:将空, 2:全空, 3:未安装, 4:安装不到位, 5:票箱故障

char cCassetteBStatus; // B 票箱状态, 0:正常, 1: 将空, 2:全空, 3:未安装, 4:安装不到位, 5:票箱故障

char cRejectCassetteStatus; // 废票箱状态, 0:正常1:将满, 2:满, 3:未安装, 4:安装不到位, 5:票箱故障

UINT uiSensorCount; //传感器数量

Struct

{

UINT uiSensotID; //传感器ID

BYTE btSensorStatus; // 传感器状态(0:正常 1:故障  3:未遮挡  4：遮挡  0xff：不存在该传感器)

} tSensorType[256];// 实际使用范围从tSensorType[0]--- tSensorType[uiSensorCount-1]

tTIMCardNum tCardNum; // 票箱票卡数量

char cReserve[256]; // 保留信息

} tTIMModuleStatus;

        - 审计信息结构体

typedef struct

{

UINT wCassetteAAuditCardNum; // 票箱A累计发卡数

UINT wCassetteBAuditCardNum; // 票箱B累计发卡数

UINT wRejectCassetteAuditNum; // 废票箱卡片数量

} tTIMAuditCardNum;

        - RFID信息结构体

typedef struct

{

unsigned char ucBoxID[4];                // 票箱编号

unsigned char ucOperateID[3];            // 操作员ID

unsigned char ucDeviceID[4];             // 设备ID

unsigned char ucBoxStatus;               // 票箱位置状态

unsigned char ucBoxOperateStatus;        // 操作后票箱状态

unsigned char ucCardProviderID[4];        // 票卡发行商ID

unsigned char ucCardType;               // 票卡物理类型

unsigned char ucTicketClass[2];            // 车票产品种类

unsigned char ucPreValueType;            // 预赋值属性

unsigned char ucDerivedID;               // 衍生产品ID

unsigned char ucCardNum[2];             // 票卡数量

unsigned char ucStationCode[2];            // 车站编码

unsigned char ucInstallPosit;             // 安装位置

unsigned char ucOperateTime[7];           // 最后操作时间

unsigned char ucReserve[12];              // 预留字段

} tTIMRFIDInfo;

      - 通讯建立

函数定义：

int TIM_CommOpen(UINT uiCommPort, UINT uiBaudRate);

功能说明：

建立串口通信，如参数设置错误或串口被占用，返回错误码。

参数说明见表A.98。

  - 通讯建立参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT | uiCommPort | In | 端口号 |
| 2 | UINT | uiBaudRate | In | 波特率 |

返回值说明见表A.99。

  - 通讯建立返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

执行其他操作前，必须先设置串口。

如果该接口返回失败，请检查串口ID或者设备逻辑名是否正确以及串口设备是否正确等。

      - 模块初始化

函数定义：

int TIM_Init(char cClearMode, UINT* uiRetractNum, tTIMModuleStatus* pModuleStatus, tTIMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

此接口用于设备的初始化，检查通道、托盘等硬件是否正常，并在初始化过程中发卡通道中的卡（清理通道），如果正常则处于待机状态，允许进一步操作。如果不正常则报错，需要排除故障后才能工作。

注：当设备不支持从退票口退票功能时，将自动清理到废票箱。

参数说明见表A.100。

  - 模块初始化参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cClearMode | In | 票卡清理方式： 1、从退票口退票 2、清理到废票箱 |
| 2 | UINT* | uiRetractNum | Out | 本次操作处理的卡片数 |
| 3 | tTIMModuleStatus* | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 4 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.101。

  - 模块初始化返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1：执行失败。 |

可能出现的错误见表A.102。

  - 模块初始化可能出现的错误说明

| 可能出现的错误 | 错误类型 | 推荐处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 废票箱不存在错误 | 错误严重 | 停机维护 |
| 废票箱满/有卡在回收位置堵塞错 | 严重 | 停机维护 |
| 主马达堵转 | 严重 | 重试 |
| 出口位置有卡堵塞 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 卡读写位置有卡堵塞 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 通道内有卡堵塞 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 换向器故障 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 有卡在通道入口位置堵塞错 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 通道传感器故障 | 严重 | 停机维护 |

注意事项：

通道传感器包括：A 通道入口、B 通道入口、出口计数、读写卡位置传感器。

设备开机或复位后需要调用本函数。

      - 模块复位

函数定义：

int TIM_Reset(char cClearMode, UINT* uiRetractNum, tTIMModuleStatus* pModuleStatus, tTIMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

重新启动发售模块的控制程序。

参数说明见表A.103。

  - 模块复位参数说明

| 序号 | 类型 | 说明 | 序号 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cClearMode | In | 票卡清理方式： 1、从退票口退出 2、清理到废票箱 |
| 2 | UINT* | uiRetractNum | Out | 本次操作回收的卡片数 |
| 3 | tTIMModuleStatus* | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 4 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值见表A.104。

  - 模块复位返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

在设备故障或从维修模式退出时（对于支持维修模式的情况），执行本函数。

      - 读取设备驱动版本信息

函数定义：

int TIM_GetVersion(char cFirmWareVersion[32], char cDriverVersion[32], tTIMDevReturn * pDevStatus);

功能说明：

获取设备驱动版本号、固件版本号(如发售模块的ID等)、状态信息。

参数说明见表A.105。

  - 读取设备驱动版本信息参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cFirmWareVersion[32] | Out | 返回固件版本号 |
| 2 | char | cDriverVersion[32] | Out | 返回驱动版本号 |
| 3 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.106。

  - 读取设备驱动版本信息返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 读取设备状态

函数定义：

int TIM_GetDevStatus(tTIMModuleStatus* pModuleStatus, tTIMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

此接口用于获取读写区是否有卡，票箱状态、票箱数量以及各传感器实时状态。

参数说明见表A.107。

  - 读取设备状态参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tTIMModuleStatus * | pModulesStatus | Out | 模块的状态信息 |
| 2 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.108。

  - 读取设备返回值

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：无。

      - 获取车票

函数定义：

int TIM_CardOut(char cBoxNo, tTIMModuleStatus * pModuleStatus, UINT* uiTransportNum, tTIMDevReturn * pDevStatus);

功能说明：

此命令用于将卡从票箱中提出送到读卡器处停止。

检测模块各硬件、参数是否正确，根据参数控制发卡，主要内容包括：

- 检测发卡参数的合法性；

- 将票卡从指定票箱中传输到读卡器位置停止下来。

参数说明见表A.109。

  - 获取票卡参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cBoxNo | In | 票箱号：1：A票箱；2：B票箱 |
| 2 | tTIMModuleStatus * | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 3 | UINT* | uiTransportNum | Out | 获取的票卡数量 |
| 4 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.110。

  - 获取票卡参数返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误说明见表A.111。

  - 获取票卡参数可能出现的错误

| 可能出现的错误 | 错误类型 | 推荐处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 废票箱不存在 | 错误严重 | 停机维护 |
| 废票箱满/有卡在回收位置堵塞错 | 严重 | 停机维护 |
| 主马达堵转 | 严重 | 重试 |
| 出口位置有卡堵塞 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 卡读写位置有卡堵塞 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 通道内有卡堵塞 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 换向器故障 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 有卡在通道入口位置堵塞错 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| A/B 票箱盖没有打开 | 严重 | 停机维护 |
| A/B 把手没有升起--票箱黑块传感器 | 严重 | 停机维护 |
| 票箱A/B 空 | 严重 | 停机维护 |
| 发票箱A/B 摩不出卡错 | 严重 | 重试 |
| 通道传感器故障 | 严重 | 停机维护 |

注意事项：

通道传感器故障：可能坏的传感器有A 通道入口、B 通道入口、出口计数、读写卡位置传感器。

      - 送出车票

函数定义：

int TIM_SendCard(tTIMModuleStatus* pModuleStatus, UINT* uiTransportNum, tTIMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

此命令用于将读写器天线板位置的票卡送到出口。

参数说明见表A.112。

  - 送出票卡参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tTIMModuleStatus* | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 2 | UINT* | uiTransportNum | Out | 本次操作发送的卡片数 |
| 3 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.113。

  - 送出票卡返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误见表A.114。

  - 送出票卡参数可能出现的错误

| 可能出现的错误 | 错误类型 | 推荐处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 读写卡位置无卡警告 | 一般警告 | 无需处理 |
| 主马达堵转 | 严重 | 重试 |
| 卡读写位置有卡堵塞 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |

注意事项：无。

      - 回收车票

函数定义：

int TIM_RetractCard(tTIMModuleStatus* pModuleStatus,  UINT* uiRetractNum, tTIMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

此命令用于将读写器天线板位置的票卡回收到废票箱。

参数说明见表A.115。

  - 回收票卡参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tTIMModuleStatus * | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 2 | UINT | uiRetractNum | Out | 回收票卡数量 |
| 3 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.116。

  - 回收票卡返回值说明

| 序号 | 类型 | 参数名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | int | tReturn | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误见表A.117。

  - 回收票卡可能出现的错误

| 可能出现的错误 | 错误类型 | 推荐处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 读写卡位置无卡警告 | 一般警告 | 无需处理 |
| 废票箱不存在 | 错误严重 | 停机维护 |
| 废票箱满/有卡在回收位置堵塞错 | 严重 | 停机维护 |
| 主马达堵转 | 严重 | 重试 |
| 出口位置有卡堵塞 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 卡读写位置有卡堵塞 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 通道内有卡堵塞 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |
| 换向器故障 | 严重 | 调用“清理通道”接口 |

注意事项：无。

pDevStatuspDevStatus返回状态信息

      - 读取审计信息

函数定义：

int TIM_GetAuditData(tTIMAuditCardNum* pAuditCardNum, tTIMDevReturn * pDevStatus);

功能说明：

读取设备的审计信息。

参数说明见表A.118。

  - 读取审计信息参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tTIMAuditCardNum* | pAuditCardNum | Out | 读出的审计信息，包括：A、B 票箱累计发卡数和废票箱累计回收卡数 |
| 2 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.119。

  - 读取审计信息返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：无。

注意事项：A、B 票箱累计发卡数：指的是从票箱发出、并且送卡成功的次数。即总装入的卡数是A、B 累计发卡数和废票箱回收卡数的和。

      - 读取票箱RFID信息

函数定义：

int TIM_GetTicketBoxRFIDInfo(char cTicketBoxNo, tTIMRFIDInfo* pRFIDInfo, tTIMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

读取票箱RFID信息。

RFID信息中的密钥不需要处理。

参数说明见表A.120。

  - 读取票箱RFID信息

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cTicketBoxNo | In | 设置的票箱 1：票箱A 2：票箱B 3：废票箱 |
| 2 | tTIMRFIDInfo* | pRFIDInfo | Out | 返回RFID信息 |
| 3 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值见表A.121。

  - 读取票箱RFID信息返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：无。

      - 读取票箱数量信息

函数定义：

int TIM_GetTicketBoxCountInfo(char cTicketBoxNo, tTIMCardNum * pCardNum, tTIMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

读取票箱数量信息。

参数说明见表A.122。

  - 读取票箱信息参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cTicketBoxNo | In | 设置的票箱 1：票箱A 2：票箱B 3：废票箱 |
| 2 | tTIMCardNum * | pCardNum | Out | 返回票箱数量信息 |
| 3 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值见表A.123。

  - 读取票箱信息返回值说明

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：无。

      - 设置票箱电子标签信息

函数定义：

int TIM_SetTicketBoxRFIDInfo(char cTicketBoxNo, tTIMRFIDInfo* pRFIDInfo, tTIMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

写入票箱电子标签信息。

参数说明见表A.124。

  - 设置票箱电子标签信息

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cTicketBoxNo | In | 设置的票箱 1：票箱A 2：票箱B 3：废票箱 |
| 2 | tTIMRFIDInfo* | pRFIDInfo | In | 设置电子标签信息 |
| 3 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值见表A.125。

  - 读取票箱电子标签信息返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：无。

      - 设置票箱数量信息

函数定义：

int TIM_SetTicketBoxCountInfo(char cTicketBoxNo, tTIMCardNum* pCardNum, tTIMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

写入票箱信息。

参数说明见表A.126。

  - 设置票箱数量信息参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cTicketBoxNo | In | 设置的票箱： 1：票箱A； 2：票箱B； 3：废票箱。 |
| 2 | tTTIMCardNum* | pCardNum | In | 设置票箱数量信息 |
| 3 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.127。

  - 设置票箱数量信息返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：无。

      - 更换票箱

函数定义：

int TIM_ReplaceTBox(char cBoxNo, char cBoxMode, tTIMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

此接口用于更换票箱。

在取出票箱前，应使用“取票箱”方式先调用本命令；在放入票箱后，应使用“装票箱”方式调用本命令。

“取票箱”操作，是为了将票箱当前的车票数量写入票箱的电子标签 里保存（是为了设定要更换的票箱，再调用设置票箱信息命令）。“装票箱”操作，是为了将票箱电子标签 里的车票数量读取出来（是为了设定要更换的票箱，再调用读取票箱信息命令）。

参数说明见表A.128。

  - 更换票箱参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cBoxNo | In | 票箱号： 0：更换所有票箱 1：更换A 票箱； 2：更换B 票箱； 3：更换废票箱。 |
| 2 | char | btBoxMode | In | 1：取票箱； 2：装票箱。 |
| 3 | tTIMDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值见表A.129。

  - 更换票箱返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1：执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：无。

      - 读取序列号

函数定义：

Int TIM_GetSN(char* cModuleSN, tTIMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

此命令用于读出设备的序列号。

参数说明见表A.130。

  - 读取序列号参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char* | cModuleSN | Out | 模块的序列号，长度20 |
| 2 | tTIMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.131。

  - 读取序列号返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：无。

      - 关闭通讯

函数定义：

int  TIM_CommClose();

功能说明：

关闭通讯。

参数说明：

无。

返回值说明见表A.132。

  - 关闭通讯返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1：执行失败。 |

可能出现的错误：

无。

注意事项：无。

      - 设置模块功能模式

函数定义：

int TIM_SetWorkMode(char cMode, tTIMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

设置模块为正常工作或维护模式。

参数说明见表A.133。

  - 设置模块功能模式参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cMode | In | 正常工作模式：0x00 维护模式：0x01 |
| 2 | tTIMDevReturn& | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.134。

  - 设置模块功能模式返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 设置模块测试

函数定义：

int TIM_TestSetting(char cTestType, tTIMModuleStatus* pModuleStatus,tTIMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

用于测试模块的部件，包括传感器测试、马达测试、翻板测试等。

参数说明见表A.135。

  - 设置模块测试参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cTestType | In | 测试类型： 0. 停止当前测试 1. 废票箱与正常出票传输切换翻板测试（如果含有） 2. 2个票箱间出票传输切换翻板测试（如果含有） 3. 传感器测试（含各类到位触点和光电管） 4. A票箱刮票马达测试 5. B票箱刮票马达测试 6. A票箱出票马达测试（如果含有） 7. B票箱出票马达测试（如果含有） 8. 出票马达测试 9. A票箱连续出票测试 10. B票箱连续出票测试 11. 2个票箱连续出票测试 12. A票箱连续出卡测试 13. B票箱连续出卡测试 14. A票箱升降装置上升测试 15. A票箱升降装置下降测试 16. B票箱升降装置上升测试 17. B票箱升降装置下降测试 18. 出票口LED指示1（如果含有） 19. 出票口LED指示2（如果含有） 20. 出票口LED指示3（如果含有） 21. 模块控制电路板上故障指示器测试（如果含有） 22. 模块控制电路板上蜂鸣器测试（如果含有） 23. A票箱电子标签读测试 24. B票箱电子标签读测试 25. 废票箱电子标签读测试（如果含有） 26. A票箱电子标签写测试 27. B票箱电子标签写测试 28. 废票箱 电子标签写测试（如果含有） 29-100 保留 101-255 各模块厂商自定义 |
| 2 | tTIMModuleStatus* | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 3 | tTIMDevReturn& | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

补充说明：

此命令只能在“维修模式下”使用，否则“无效命令”；

部件测试之间可以不发送“停止当前测试”而直接切换；

退出“维修模式”，自动停止测试；

返回值说明见表A.136。

  - 设置模块测试返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 推荐操作流程

密钥采用明文方式在本动态库中写成固定值，与上位不传送密钥信息。

推荐的操作流程见图A.2。

  - 推荐操作流程

  - 车票回收模块驱动接口

    - 车票回收模块接口

      - 接口汇总表

接口汇总表见表A.137。

  - 接口汇总

| 接口名称 | 接口说明 |
| --- | --- |
| TAM_CommOpen() | 通讯建立 |
| TAM_Init() | 模块初始化 |
| TAM_Reset() | 模块复位 |
| TAM_GetVersion() | 读取设备驱动版本信息 |
| TAM_GetDevStatus() | 读取设备状态 |
| TAM_SetServiceMode () | 设置接收模式 |
| TAM_AcceptCard () | 回收车票 |
| TAM_ReturnCard () | 退出车票 |
| TAM_GetAuditData | 读取审计累计值 |
| TAM_GetTicketBoxInfo () | 读取票箱信息 |
| TAM_SetTicketBoxInfo () | 设置票箱信息 |
| TAM_ReplaceTBox () | 更换票箱 |
| TAM_GetSN () | 读取序列号 |
| TAM_CommClose() | 关闭通讯 |
| TAM_SetWorkMode() | 设置模块工作模式 |
| TAM_TestSetting() | 模块测试设置 |
| TAM_GetCardInReadArea() | 获取读卡区是否有车票 |

      - 设备返回码的定义及其说明

设备返回的定义及其说明（包括状态码和错误码）见表A.138。

  - 设备返回码的定义及其说明

| 故障类型 | 错误类型 | 错误代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令类错误1 | 2 | 41521 | 警告错无效的输入参数 |
|  | 2 | 41578 | 未知错误 |
|  | 2 | 41590 | 无ACK应答 |
|  | 2 | 41591 | ACK应答错 |
|  | 2 | 41592 | 包格式错 |
|  | 2 | 41593 | 串口配置错 |
|  | 2 | 41594 | 初始化COM组件失败 |
|  | 2 | 41595 | 通信超时 |
|  | 1 | 31000 | 命令错误 |
|  | 2 | 31001 | 系统忙 |
|  | 2 | 31002 | 继续处理可能异常 |
|  | 2 | 31003 | 参数错误 |
|  | 2 | 31005 | 附加数据异常 |
| 硬件故障2 | 2 | 41541 | 换向器故障或换向器传感器故障 |
|  | 2 | 41542 | SDS传感器故障 |
|  | 2 | 41543 | CIS传感器故障 |
|  | 2 | 41544 | RPS传感器故障 |
|  | 2 | 41545 | CAES传感器故障 |
|  | 2 | 41546 | CCAS传感器故障 |
|  | 2 | 41547 | DAUS传感器故障 |
|  | 2 | 41548 | CBES传感器故障 |
|  | 2 | 41549 | CCBS传感器故障 |
|  | 2 | 41550 | TAPS传感器故障 |
|  | 2 | 41551 | TBPS传感器故障 |
|  | 2 | 41552 | COAS传感器故障 |
|  | 2 | 41553 | COBS传感器故障 |
|  | 2 | 41554 | TAPS传感器故障 |
|  | 2 | 41555 | TBPS传感器故障 |
|  | 2 | 41556 | CANS传感器故障 |
|  | 2 | 41557 | CAFS传感器故障 |
|  | 2 | 41558 | CBNS传感器故障 |
|  | 2 | 41559 | CBFS传感器故障 |
|  | 2 | 41560 | TBAS传感器故障 |
|  | 2 | 41561 | CEAS传感器故障 |
|  | 2 | 41562 | TBBS传感器故障 |
|  | 2 | 41563 | CEBS传感器故障 |
|  | 2 | 41576 | 读卡箱电子标签错 |
|  | 2 | 41577 | 写卡箱电子标签错 |
|  | 2 | 31004 | 硬件故障 |
|  | 2 | 31006 | 电子标签通讯故障 |
|  | 2 | 31009 | 传输电机运行不到位 |
| 通道异常故障3 | 2 | 31015 | 分配1通过前传感器检测失败 |
|  | 2 | 31016 | 回收箱不到位 |
|  | 2 | 31027 | 票箱A回收结束传感器遮光 |
|  | 2 | 31028 | 票箱B回收结束传感器遮光 |
|  | 2 | 31029 | 废票箱回收结束传感器遮光 |
|  | 2 | 41522 | 读卡位置无卡存在 |
|  | 2 | 41540 | 车票入口闸门故障 |
|  | 2 | 41564 | CIS传感器位置卡票 |
|  | 2 | 41565 | CIS到RPS之间卡票 |
|  | 2 | 41566 | 通道卡票 |
|  | 2 | 31007 | 未传输到读写卡停止位置 |
|  | 2 | 31008 | 未传输到读卡位置 |
|  | 2 | 31012 | 车票从读写卡到回收箱传输失败 |
|  | 2 | 31013 | 废卡回退到读卡器停止位置失败 |
|  | 2 | 31014 | 废卡从读卡器停止位置到废票箱失败 |
| 票箱故障4 | 2 | 41523 | 票箱A不存在 |
|  | 2 | 41524 | 票箱B不存在 |
|  | 1 | 41525 | 票箱A将满 |
|  | 1 | 41526 | 票箱A满 |
|  | 1 | 41527 | 票箱B将满 |
|  | 1 | 41528 | 票箱B满 |
|  | 2 | 41567 | 卡箱A盖没打开 |
|  | 2 | 41568 | 卡箱B盖没打开 |
|  | 2 | 41569 | 托盘A不能上升到位 |
|  | 2 | 41570 | 托盘A不能下降到位 |
|  | 2 | 41571 | 托盘B不能上升到位 |
|  | 2 | 41572 | 托盘B不能下降到位 |
|  | 2 | 41573 | 回收卡错，卡箱A满 |
|  | 2 | 41574 | 回收卡错，卡箱B满 |
|  | 1 | 31010 | 票箱A未安装 |
|  | 1 | 31011 | 票箱B未安装 |
|  | 2 | 31017 | 票箱A提升超时，没有提升到位 |
|  | 2 | 31018 | 票箱A下降超时，没有下降到位 |
|  | 2 | 31019 | 票箱B提升超时，没有提升到位 |
|  | 2 | 31020 | 票箱B下降超时，没有下降到位 |
|  | 2 | 31021 | 票箱A解锁前未关舌档 |
|  | 2 | 31022 | 票箱B解锁前未关闭舌档 |
|  | 2 | 31023 | 废票箱解锁前未关闭舌档 |
|  | 2 | 31024 | 票箱A回收前未锁定 |
|  | 2 | 31025 | 票箱B回收前未锁定 |
|  | 2 | 31026 | 废票箱回收前未锁定 |
|  | 2 | 31030 | 废票箱未安装 |
|  | 2 | 31031 | 票箱A盖子未打开 |
|  | 2 | 31032 | 票箱B盖子未打开 |
|  | 2 | 31033 | 废票箱盖子未打开 |
|  | 1 | 31039 | 票箱均未安装 |
|  | 1 | 31040 | 票箱均满 |
|  | 1 | 31041 | 废票箱满检测- |
|  | 1 | 31042 | 票箱A已满 |
|  | 1 | 31043 | 票箱B已满 |
|  | 1 | 31044 | 票箱均将满 |
|  | 1 | 31045 | 票箱一将满 |
|  | 1 | 31046 | 票箱二将满 |
|  | 1 | 31047 | 废票箱将满检测 |

      - 传感器定义

传感器定义如表A.139。

  - 传感器定义

| 传感器ID | 传感器 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 41000 | TGS | 检测票口有车票插入传感器 0：无卡1：有卡 |
| 41001 | TRPS | 检测车票是否在读卡区传感器 0：无卡1：有卡 |
| 41002 | BATP | 检测车票将进入票箱A传感器 0：没档1：挡住 |
| 41003 | BBTP | 检测车票将进入票箱B传感器 0：没档1：挡住 |
| 41004 | BACS | 进入票箱A计数传感器 0：没档1：挡住 |
| 41005 | BBCS | 进入票箱B计数传感器 0：没档1：挡住 |
| 41006 | TSAS | 检测票箱A换向器动作传感器 0：down 1：up |
| 41007 | TSBS | 检测票箱B换向器动作传感器 0：down 1：up |
| 41008 | TGPS | 检测入口闸门动作传感器 0：关闭1：打开 |
| 41009 | BAFS | 检测票箱A满传感器 0：正常 1：满 |
| 41010 | BBFS | 检测票箱B满传感器 0：正常 1：满 |
| 41011 | BCCS | 检测票箱C满传感器 0：正常 1：满 |
| 41012 | UCCS | 废票箱计数传感器 0：正常 1：故障 |
| 41013 | RES | 检测废票箱存在传感器 0：正常 1：不存在 |
| 41014 | TAPS | 托盘A定位传感器 |
| 41015 | TBPS | 托盘B定位传感器 |
| 41016 | BAAFS | 检测票箱A将满传感器 0：正常 1：将满 |
| 41017 | BBAFS | 检测票箱B将满传感器 0：正常 1：将满 |
| 41018 | BAPS | 检测票箱A存在传感器 0：正常 1：不存在 |
| 41019 | BBPS | 检测票箱B存在传感器 0：正常 1：不存在 |
| 41020 | BACPS | 检测票箱A上盖开闭状态传感器 0：正常 1：未上盖 |
| 41021 | BBCPS | 检测票箱B上盖开闭状态传感器 0：正常 1：未上盖 |
| 41022 | TBAS | 检测底部托块A存在 |
| 41023 | TBBS | 检测底部托块B存在 |
| 41024 | BCCPS | 检测票箱C上盖开闭状态传感器 0：正常 1：未上盖 |
| 41025 | BCIR | 对票箱C的ID卡进行读写操作 |

传感器ID定义如表A.140。

  - 传感器ID定义

| 传感器ID | 传感器名称 | 传感器说明 |
| --- | --- | --- |
| 31000 | PH01 | 票箱B舌档关闭检测 |
| 31001 | PH02 | 预留 |
| 31002 | PH03 | 票箱A舌档关闭检测 |
| 31003 | PH04 | 票箱B下限传感器 |
| 31004 | PH05 | 票箱B将满检测传感器 |
| 31005 | PH06 | 预留 |
| 31006 | PH07 | 票箱A安装检测 |
| 31007 | PH08 | 票箱B安装检测 |
| 31008 | PH09 | 预留 |
| 31009 | PH10 | 废票箱安装检测 |
| 31010 | PH11 | 预留 |
| 31011 | PH12 | 票箱A将满检测传感器 |
| 31012 | PH13 | 票箱A下限传感器 |
| 31013 | PH14 | 预留 |
| 31014 | PH15 | 票箱A锁定爪传感器 |
| 31015 | PH16 | 票箱B锁定爪传感器 |
| 31016 | PH17 | 预留 |
| 31017 | PH18 | 废票箱锁定爪传感器 |
| 31018 | PH19 | 投入检测（右）传感器 |
| 31019 | PH20 | 投入检测（左）传感器 |
| 31020 | PH21 | 进入检测传感器 |
| 31021 | PH22 | 分配1通过前检测 |
| 31022 | PH23 | IC卡R/W停止位置 |
| 31023 | PH24 | 票箱A回收结束传感器 |
| 31024 | PH25 | 票箱B回收结束传感器 |
| 31025 | PH26 | 废票箱回收结束传感器 |
| 31026 | PH27 | 预留 |
| 31027 | PH28 | 预留 |
| 31028 | PH29 | 预留 |
| 31029 | PH30 | 预留 |
| 31030 | PH31 | 废票箱将满检测传感器 |
| 31031 | PH32 | 票箱A上限检测传感器 |
| 31032 | PH33 | 票箱B上限检测传感器 |
| 31033 | PH34 | 预留 |
| 31034 | PH35 | 废票箱已满检测 |
| 31035 | PH36 | 票箱A舌档打开检测 |
| 31036 | PH37 | 票箱B舌档打开检测 |
| 31037 | PH38 | 预留 |
| 31038 | PH39 | 废票箱舌挡打开检测 |
| 31039 | PH40 | 废票箱舌挡关闭检测 |
| 31040 | PH41 | 回收单元到位开关 |
| 31041 | PH42 | 预留 |

      - 结构体说明

        - 返回状态结构体

typedef struct

{

UINT uiProviderId;          //模块厂家标识三星0x02、广电0x04、中软0x06;

UINT uiModuleType  	         //模块类型标识 0x43车票回收模块

UINT uiType;                //错误类型：0-正常；1-警告；2-故障

UINT uiErrorType           //故障类型 0-正常；1-命令类错误; 2-硬件故障;3-通道异常故障;4-票箱故障;

UINT uiErrorCode;           //错误代码（由不同模块厂家提供）

char cReverse[128];         //预留信息

} tTAMDevReturn;

        - 票箱数据信息结构体

typedef struct

{

UINT uiCassetteACardNum;	    // 回收箱A卡片数量

UINT uiCassetteBCardNum;	    // 回收箱B卡片数量

UINT uuiRejectCassetteNum;	  // 废票箱卡片数量

} tTAMCardNum;

        - 模块状态结构体

typedef struct

{

bool bCardInTicketGate;       //是否有卡投票口, TRUE:有卡, FALSE:无卡

bool bCardInReadArea;       //是否有卡在读卡区, TRUE:有卡, FALSE:无卡

UINT bCassetteAStatus;	      //回收箱A状态, 0正常, 1:半满, 2:全满, 3:未安装, 4:安装不到位, 5:票箱故障

UINT bCassetteBStatus;	      //回收箱B状态, 0正常, 1:半满, 2:全满, 3:未安装, 4:安装不到位, 5:票箱故障

UINT bRejectCassetteStatus;	 //废票箱状态, 0正常, 1:半满, 2:全满, 3:未安装, 4:安装不到位, 5:票箱故障

UINT uiSensorCount;	    //传感器数量

Struct

{

UINT uiSensotID;	 //传感器ID

BYTE btSensorStatus;    //传感器状态(0:正常 1:故障  3:未遮挡  4：遮挡  0xff：不存在该传感器)

}tSensorType[256];  //实际使用范围从tSensorType[0]---tSensorType[uiSensorCount-1]

tTAMCardNum tCarNum;       //  票箱车票数量

char cReserve[256];        //  保留信息

} tTAMModuleStatus;

        - 审计累计值结构体

typedef struct

{

UINT wCassetteAAuditCardNum;      // 票箱A累计发卡数

UINT wCassetteBAuditCardNum;      // 票箱B累计发卡数

UINT wRejectCassetteAuditNum;     // 废票箱卡片数量

} tTAMAuditCardNum;

        - 电子标签信息结构体

typedef struct

{

unsigned char ucBoxID[4];                // 票箱编号

unsigned char ucOperateID[3];            // 操作员ID

unsigned char ucDeviceID[4];             // 设备ID

unsigned char ucBoxStatus;               // 票箱位置状态

unsigned char ucBoxOperateStatus;        // 操作后票箱状态

unsigned char ucCardProviderID[4];       // 车票发行商ID

unsigned char ucCardType;                // 车票物理类型

unsigned char ucTicketClass[2];          // 车票产品种类

unsigned char ucPreValueType;            // 预赋值属性

unsigned char ucDerivedID;               // 衍生产品ID

unsigned char ucCardNum[2];              // 车票数量

unsigned char ucStationCode[2];          // 车站编码

unsigned char ucInstallPosit;            // 安装位置

unsigned char ucOperateTime[7];          // 最后操作时间

unsigned char ucReserve[12];             // 预留字段

} tTAM电子标签Info;

      - 通讯建立

函数定义：

int TAM_CommOpen(UINT uiCommPort, UINT uiBaudRate);

功能说明：

建立串口通信，如参数设置错误或串口被占用，返回错误码。

参数说明：

通讯建立的参数说明如表A.141。

  - 通讯建立参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT | uiCommPort | In | 端口号 |
| 2 | UINT | uiBaudRate | In | 波特率 |

返回值：

返回值如表A.142。

  - 通讯建立返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

执行其他操作前，必须先设置串口。

如果该接口返回失败，请检查串口ID或者设备逻辑名是否正确以及串口设备是否正确等。

      - 模块初始化

函数定义：

int TAM_Init(char cClearMode, UINT* uiRetractNum, tTAMModuleStatus* pModuleStatus, tTAMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

此接口用于设备的初始化，检查通道、托盘等硬件是否正常，并在初始化过程中清理通道中的卡票，如果部件等正常则处于待机状态，允许进一步操作。如果不正常则报错，需要排除故障后才能工作。

参数说明：

模块初始化参数说明如表A.143。

  - 模块初始化参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cClearMode | In | 车票清理方式： 1、从退票口退票 2、清理到废票箱 |
| 2 | UINT* | uiRetractNum | Out | 本次操作处理的卡片数 |
| 3 | tTAMModuleStatus* | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 4 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

模块初始化返回值如表A.144。

  - 模块初始化返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

设备开机或复位后需调用本函数。

      - 模块复位

函数定义：

int TAM_Reset(char cClearMode, UINT* uiRetractNum, tTAMModuleStatus* pModuleStatus, tTAMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

重新启动回收模块的控制程序。

参数说明：

模块复位参数说明如表A.145。

  - 模块复位参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cClearMode | In | 车票清理方式： 1、从退票口退出 2、清理到废票箱 |
| 2 | UINT* | uiRetractNum | Out | 本次操作回收的卡片数 |
| 3 | tTAMModuleStatus* | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 4 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

模块复位返回值如表A.146。

  - 模块复位返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

在设备故障或从维修模式退出时（对于支持维修模式的情况），执行本函数。

      - 读取设备驱动版本信息

函数定义：

int TAM_GetVersion(char cFirmWareVersion[32], char cDriverVersion[32], tTAMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

获取设备驱动版本号、固件版本号(如回收模块的ID等)、状态信息。

参数说明：

读取设备驱动版本信息参数说明如表A.147。

  - 读取设备驱动版本信息参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cFirmWareVersion[32] | Out | 返回固件版本号 |
| 2 | char | cDriverVersion[32] | Out | 返回驱动版本号 |
| 3 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

读取设备驱动版本信息返回值如表A.148。

  - 读取设备驱动版本信息返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 读取设备状态

函数定义：

int TAM_GetDevStatus(tTAMModuleStatus* pModuleStatus, tTAMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

此接口用于获取读写区是否有卡，票箱状态、票箱数量以及各传感器实时状态。

参数说明：

读取设备状态参数说明如表A.149。

  - 读取设备状态参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tTAMModuleStatus* | pModuleStatus | Out | 设备状态 |
| 2 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

读取设备状态返回值如表A.150。

  - 读取设备状态返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 设置接收模式

函数定义：

int TAM_SetServiceMode(char cOption, tTAMDevReturn* pDevStatu);

功能说明：

此接口用于设置是否允许回收模块回收车票，即是否打开回收口。

如果允许接收车票，则监控读写区是否有卡并获取票箱状态、票箱数量以及各传感器实时状态。

如果不允许接收车票，则插卡口闸门处于关闭状态，模块不检测插卡口是否有卡插入，不会自动将车票吸入到车票车票处理单元的天线板位置。

一般应在停止服务时，调用本功能，以便关闭插卡口闸门。

参数说明：

设置接收模式参数说明如表A.151。

  - 设置接收模式参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cOption | In | 接收模式： 0, 允许接收车票(打开回收口) 1, 拒绝接收车票(关闭回收口) |
| 2 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

设置接收模式返回值如表A.152。

  - 设置接收模式返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 回收车票

函数定义：

int TAM_AcceptCard(char cTicketBoxNo, tTAMCardNum *pCassetteCardNum, tTAMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

此接口用于将处于车票处理单元天线板位置的车票回收到票箱里。

参数说明：

回收车票参数说明如表A.153。

  - 回收车票参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cTicketBoxNo | In | 选择Box 1：回收箱A 2：回收箱B 3：废票箱 |
| 2 | tTAMCardNum* | pCassetteCardNum | Out | 票箱数量结构体 |
| 3 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

回收车票返回值如表A.154。

  - 回收车票返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

回收车票可能出现的错误如表A.155。

  - 回收车票可能出现的错误

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 读写卡位置无卡警告 | 一般警告 | 无需处理 |
| 主马达堵转 | 严重 | 重试 |
| 卡读写位置有卡堵塞 | 严重 | 调用“模块复位”接口 |

注意事项：

无。

      - 退出车票

函数定义：

int TAM_ReturnCard(char cReturnMode，tTAMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

退出无效车票。

参数说明：

退出车票参数说明如表A.156。

  - 退出车票参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cReturnMode | In | 退卡方式： 1、车票从插卡口退出并丢弃； 2、车票退出到插卡口并夹住 |
| 2 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

退出车票返回值如表A.157。

  - 退出车票返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

退出车票可能出现的错误如表A.158。

  - 退出车票可能出现的错误

| 可能出现的错误 | 错误类型 | 推荐处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 读写卡位置无卡警告 | 一般警告 | 无需处理 |
| 废票箱不存在 | 错误严重 | 停机维护 |
| 废票箱满/有卡在回收位置堵塞错 | 严重 | 停机维护 |
| 主马达堵转 | 严重 | 重试 |
| 出口位置有卡堵塞 | 严重 | 调用“模块复位”接口 |
| 卡读写位置有卡堵塞 | 严重 | 调用“模块复位”接口 |
| 通道内有卡堵塞 | 严重 | 调用“模块复位”接口 |
| 换向器故障 | 严重 | 调用“模块复位”接口 |

注意事项：无。

      - 读取审计累计值

函数定义：

int TAM_GetAuditData(tTAMAuditCardNum* pAuditCardNum, tTAMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

读取设备的审计累计值。

参数说明：

读取审计累计值参数说明如表A.159。

  - 读取审计累计值参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tTAMAuditCardNum* | pAuditCardNum | Out | 读出的审计累计值，包括：A、B 票箱累计回收卡数和废票箱累计回收卡数 |
| 2 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

读取审计累计值返回值如表A.160。

  - 读取审计累计值返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：无。

注意事项：A、B 票箱累计回收卡数：指的是票箱回收成功的次数。即总装入的卡数是A、B 累计回收卡数和废票箱回收卡数的和。

      - 读取票箱电子标签信息

函数定义：

int TAM_GetTicketBoxRFIDInfo(char cTicketBoxNo, tTAMRFIDInfo* pRFIDInfo, tTAMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

读取票箱电子标签信息。

电子标签信息中的密钥不需要处理。

参数说明：

读取票箱电子标签信息参数说明如表A.161。

  - 读取票箱电子标签信息参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cTicketBoxNo | In | 设置的票箱 1：回收箱A 2：回收箱B 3：废票箱 |
| 2 | tTAMRFIDInfo* | pRFIDInfo | Out | 返回RFID信息 |
| 3 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

读取票箱电子标签信息返回值如表A.162。

  - 读取票箱电子标签信息返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：无。

      - 读取票箱数量信息

函数定义：

int TAM_GetTicketBoxCountInfo(char cTicketBoxNo, tTAMCardNum * pCardNum, tTAMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

读取票箱数量信息。

参数说明：

读取票箱数量信息参数说明如表A.163。

  - 读取票箱数量信息参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cTicketBoxNo | In | 设置的票箱 1：回收箱A 2：回收箱B 3：废票箱 |
| 2 | tTAMCardNum * | pCardNum | Out | 返回票箱数量信息 |
| 3 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

读取票箱数量信息返回值如表A.164。

  - 读取票箱数量信息返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：

无。

      - 设置票箱电子标签信息

函数定义：

int TAM_SetTicketBoxRFIDInfo(char cTicketBoxNo, tTAMRFIDInfo* pRFIDInfo, tTAMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

写入票箱电子标签信息。

参数说明：

设置票箱电子标签信息参数说明如表A.165。

  - 设置票箱电子标签信息参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cTicketBoxNo | In | 设置的票箱 1：回收箱A 2：回收箱B 3：废票箱 |
| 2 | tTAMRFIDInfo* | pRFIDInfo | In | 设置RFID信息 |
| 3 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

设置票箱电子标签信息返回值如表A.166。

  - 设置票箱电子标签信息返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：无。

      - 设置票箱数量信息

函数定义：

int TAM_SetTicketBoxCountInfo(char cTicketBoxNo, tTAMCardNum* pCardNum, tTAMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

设置票箱数量信息。

参数说明：

设置票箱数量信息参数说明如表A.167。

  - 设置票箱数量信息参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cTicketBoxNo | In | 设置的票箱 1：回收箱A 2：回收箱B 3：废票箱 |
| 2 | tTTAMCardNum* | pCardNum | In | 设置票箱数量信息 |
| 3 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

设置票箱数量信息返回值如表A.168。

  - 设置票箱数量信息返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：无。

      - 更换票箱

函数定义：

int TAM_ReplaceTBox(char cBoxNo, char cBoxMode, tTAMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

此接口用于更换票箱。

在取出票箱前，应使用“取票箱”方式先调用本命令；在放入票箱后，应使用“装票箱”方式调用本命令。

“取票箱”操作，是为了将票箱当前的车票数量写入票箱的电子标签 里保存。“装票箱”操作，是为了将票箱电子标签 里的车票数量读取出来。

参数说明：

更换票箱参数说明如表A.169。

  - 更换票箱参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cBoxNo | In | 票箱号： 0：更换所有票箱； 1：更换回收箱A； 2：更换回收箱B； 3: 更换废票箱； |
| 2 | char | cBoxMode | In | 1：取票箱； 2：装票箱 |
| 3 | tTAMDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

更换票箱返回值如表A.170。

  - 更换票箱返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：

无。

      - 读取序列号

函数定义：

Int TAM_GetSN(char* cModuleSN, tTAMDevReturn *pDevStatus);

功能说明：

此命令用于读出设备的序列号。

参数说明：

读取序列号参数说明如表A.171。

  - 读取序列号参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char* | cModuleSN | Out | 模块的序列号，长度20 |
| 2 | tTAMDevReturn* | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

读取序列号返回值如表A.172。

  - 读取序列号返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

可能出现的错误：

见设备返回码的定义及其说明。

注意事项：

无。

      - 关闭通讯

函数定义：

int TAM_CommClose();

功能说明：

关闭串口通讯。

参数说明：

无。

返回值：

关闭通讯返回值如表A.173。

  - 关闭通讯返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 设置模块工作模式

函数定义：

int TAM_SetWorkMode(char cMode, tTAMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

设置模块为正常工作或维护模式。

参数说明：

设置模块工作模式参数说明如表A.174。

  - 设置模块工作模式参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cMode | In | 正常工作模式：0x00 维护模式：0x01 |
| 2 | tTAMDevReturn& | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值：

设置模块工作模式返回值如表A.175。

  - 设置模块工作模式返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 设置模块测试

函数定义：

int TAM_TestSetting(char cTestType, tTAMModuleStatus* pModuleStatus,tTAMDevReturn* pDevStatus);

功能说明：

用于测试模块的部件，包括传感器测试、马达测试、翻板测试等。

参数说明：设置模块测试参数说明如表A.176。

  - 设置模块测试参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cTestType | In | 测试类型： 0. 停止当前测试 1. 废票箱与正常回收传输切换翻板测试（如果模块包含本设备） 2. 2个票箱间回收传输切换翻板测试（如果模块包含本设备） 3. 传感器测试（含各类到位触点和光电管） 4. 入票口传输马达测试（如果模块包含本设备） 5. 回收传输马达测试 6. 回收口快门测试 7. A票箱连续回收测试 8. B票箱连续回收测试 9. 废票箱连续回收测试 10. 2个票箱连续回收测试 11. A票箱升降装置上升测试 12. A票箱升降装置下降测试 13. B票箱升降装置上升测试 14. B票箱升降装置下降测试 15. 废票箱升降装置上升测试（如果模块包含本设备） 16. 废票箱升降装置下降测试（如果模块包含本设备） 17. 回收口LED指示1（如果模块包含本设备） 18. 回收口LED指示2（如果模块包含本设备） 19. 回收口LED指示3（如果模块包含本设备） 20. 模块控制电路板上故障指示器测试（如果模块包含本设备） 21. 模块控制电路板上蜂鸣器测试（如果模块包含本设备） 22. A票箱电子标签读测试 23. B票箱电子标签电子标签读测试 24. 废票箱电子标签电子标签读测试（如果模块包含本设备） 25. A票箱电子标签电子标签写测试 26. B票箱电子标签电子标签写测试 27. 废票箱 电子标签电子标签写测试（如果模块包含本设备） 28-100 保留 101-255 各模块厂商自定义 |
| 2 | tTAMModuleStatus* | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 3 | tTAMDevReturn& | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

补充说明：

此命令只能在“维修模式下”使用，否则“无效命令”；

部件测试之间可以不发送“停止当前测试”而直接切换；

退出“维修模式”，自动停止测试；

返回值：

设置模块测试返回值如表A.177。

  - 设置模块测试返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 获取读卡区是否存在车票

函数定义：

int TAM_GetCardInReadArea(bool* bCardInReadArea);

功能说明：

获取车票处理单元天线位置是否存在车票。

参数说明：

获取读卡区是否存在车票参数说明如表A.178。

  - 获取读卡区是否存在车票参数说明

| 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bool* | bCardInReadArea | out | 有卡：true 无卡：false |

返回值：

设置模块工作模式返回值如表A.179。

  - 获取读卡区是否存在车票返回值

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 推荐操作流程

      - 上电初始化流程

上电初始化流程如图A.3。

  - 上电初始化流程

      - 接收车票流程

接收车票流程如图A.4。

  - 接收车票流程

      - 取票箱流程

取票箱流程如图A.5。

  - 取票箱流程

      - 装票箱流程

装票箱流程如图A.6。

  - 装票箱流程

  - 硬币处理模块驱动接口

    - 硬币处理模块接口

      - 接口汇总表

接口汇总表见表A.180。

  - 接口汇总

| 功能 | 通讯建立 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_CommOpen(UINT uiCommPort, UINT uiBaudRate, tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 初始化 |
| 函数定义： | int CHA_Init(tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 获取设备状态 |
| 函数定义： | int CHA_GetDevStatus(tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 获取传感器状态 |
| 函数定义： | int CHA_GetSensorStatus(tCHASensorStatus* pSensorStatus, tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 获取容器配置信息 |
| 函数定义： | int CHA_GetCoinBoxInfo(tCoinBoxInfo *pCoinBoxInfo,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 设置硬币数量 |
| 函数定义： | int CHA_SetCoinBoxInfo(tCoinBoxInfo *pCoinBoxInfo,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 开始接收硬币 |
| 函数定义： | int CHA_StartReceiveCoin(tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 结束接收硬币 |
| 函数定义： | int CHA_StopReceiveCoin(tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 获取接收硬币信息 |
| 函数定义： | int CHA_GetReceiveNumber(tCHACoinValueInfo *pCoinValueInfo, tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 存入硬币 |
| 函数定义： | int CHA_AcceptCoin(tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 退出硬币 |
| 函数定义： | int CHA_EjectCoin(UINT * uiReturnCoinNum ,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 找零 |
| 函数定义： | int CHA_ChangeCoin(tCHAChangeNum * pChangeNum,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 更换容器 |
| 函数定义： | int CHA_StartReplaceBOX (UINT uiBoxType, UINT uiBoxNo,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 停止更换容器 |
| 函数定义： | int CHA_StopReplaceBOX (UINT uiBoxType, UINT uiBoxNo,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 清空硬币 |
| 函数定义： | int CHA_ClearCoin(UINT uiBoxTypeOutput, UINT uiBoxNoOutput, UINT uiBoxTypeInput, UINT uiBoxNoInput, tCoinBoxInfo *pCoinBoxInfo,UINT uiCoinNum,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 读容器电子标签电子标签信息 |
| 函数定义： | int CHA_ReadRFIDInfo(UINT uiBoxType, UINT uiBoxNo,unsigned char RFIDInfo[36],tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 写容器电子标签信息 |
| 函数定义： | int CHA_WriteRFIDInfo(UINT uiBoxType, UINT uiBoxNo,unsigned char RFIDInfo[36],tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 获取模块介质版本 |
| 函数定义： | int CHA_GetVersion(char cVersion[32],tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 获取模块序号 |
| 函数定义： | int CHA_GetSerialNumber(char cVersion[32],tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 获取审计数据 |
| 函数定义： | int CHA_ GetAuditData (tCoinBoxInfo *pCoinBoxInfo,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能： | 关闭通讯 |
| 函数定义： | int CHA_CloseComm(tCHADevReturn * pDevStatus); |

      - 结构体说明

        - 返回状态结构体

typedef struct

{

UINT uiProviderId;

UINT uiModuleType;

UINT uiType;

UINT uiErrorType[16];

UINT uiErrorCode[16];

char cReverse[8];

} tCHADevReturn;

结构体中变量说明见表A.181。

  - 返回状态结构体说明

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| uiProviderId | 模块厂家标识：亿雅捷0x01、三星0x02、怡力 0x03、广电0x04、中软0x06、欧姆龙0x05；普天0x07。 |
| uiModuleType | 模块类型标识：0x04硬币处理模块。 |
| uiType | 状态类型：0-正常；1-警告；2-故障；3-只接收模式；4-只找零模式。 |
| uiErrorType | 标准状态代码－注1 |
| uiErrorCode | 原始状态代码－注2 |
| cReverse | 预留信息 |

        - 模块容器配置信息结构体

typedef struct

{

UINT uiBoxType;

UINT uiBoxNo;

UINT uiCoinValue;

UINT uiCoinNum;

UINT uiCoinMaxNum;

UINT uiBoxStatus;

} tCoinBoxValueInfo;

typedef struct

{

UINT uiCoinBoxNum;

tCoinBoxValueInfo* pCoinBoxValueInfo;

} tCHACoinBoxInfo;

模块容器配置信息结构体中变量说明见表A.182。

  - 模块容器配置信息结构体说明

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| uiCoinBoxNum | 硬币容器数量 |
| uiBoxType | 容器类型：1：加币箱；2：找零箱；3：暂存器；4：缓存找零器；5：回收箱。 |
| uiBoxNo | 容器序号：初始值为0；同一类型容器序号单独排号，例如加币箱配置4个，序号分别为1－4。 |
| uiCoinValue | 单位分；容器中所能存放硬币的面额，该字段值只能为100、50、0； 其中0表示不能确定该容器的面额。 |
| uiCoinNum | 容器中硬币的数量 |
| uiCoinMaxNum | 容器中能存入硬币最大的数量 |
| uiBoxStatus | 容器状态： 0-正常；1-未安装；2-已满；3-将满；4-已空；5-将空。该状态为模块硬件检测的状态，通过计数判断的状态由上位机进行判断 |

        - 接受硬币信息结构体

typedef struct

{

UINT uiBoxType;

UINT uiBoxNo;

UINT uiCoinValue;

UINT uiCoinNum;

} tCoinBoxValueInfo;

typedef struct

{

tCoinBoxValueInfo stCoinBoxValueInfo[2];

UINT uiEjectCoinNum;

} tCHACoinValueInfo;

接受硬币信息结构体中变量说明见表A.183。

  - 接受硬币信息结构体说明

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| uiBoxType | 1：加币箱；2：找零箱；3：暂存器；4：缓存找零器；5：回收箱。 |
| uiBoxNo | 与 3.2节结构体定义保持一致 |
| uiCoinValue | 单位分；容器中所能存放硬币的面额，该字段值只能为100、50。 |
| uiCoinNum | 容器中硬币的数量 （从开始接收至结束接收阶段的累加值） |
| tCoinBoxValueInfo | 最多只能接收两种面额接收 |
| uiEjectCoinNum | 本次交易退出未识别硬币数量（从开始接收－结束接收阶段的累加值） |

        - 传感器状态结构体

typedef struct

{

UINT uiSensorID;

UINT uiStatus;

} SensorStatus;

typedef struct

{

UINT uiSensorNum;

SensorStatus* pSensorStatus;

} tCHASensorStatus;

传感器状态结构体中变量说明见表A.184。

  - 传感器状态结构体说明

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| uiSensorNum | 传感器数量 |
| uiSensorID | 传感器ID |
| uiStatus | 0：未遮挡；1：遮挡。 |

        - 找零硬币信息结构体

typedef struct

{

UINT uiCoinValue;

UINT uiCoinNum;

} tCoinChangeInfo;

typedef struct

{

UINT uiCoinTypeNum;

tCoinChangeInfo* pCoinChangeInfo;

} tCHAChangeNum;

找零硬币信息结构体中变量说明见表A.185。

  - 找零硬币信息结构体说明

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| uiCoinValue | 单位分；找零硬币的面额，该字段值只能为100、50。 |
| uiCoinNum | 对应面额找零硬币的数量 |
| uiCoinTypeNum | 需找零硬币种类数量（按面额区分） |

      - 通讯建立

通讯建立函数说明见表A.186。

  - 通讯建立函数说明

| 功能 | 通讯建立 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_CommOpen(UINT uiCommPort, UINT uiBaudRate, tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 建立串口通信，如参数设置错误或串口被占用，返回状态代码。如模块需要与上位机建立额外的连接，需在该函数中实现。 |
| 参数说明： | uiCommPort：串口端口号（输入） |
|  | uiBaudRate：波特率（输入） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 初始化

初始化函数说明见表A.187。

  - 初始化函数说明

| 功能 | 初始化 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_Init(tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 对硬件进行初始化，用于检测各硬件模块。初始化后清除接收硬币的信息。 |
| 参数说明： | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 获取模块状态

获取模块状态函数说明见表A.188。

  - 获取模块状态函数说明

| 功能 | 获取设备状态 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_GetDevStatus(tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 获取当前设备的信息，判断设备是否可用。 |
| 参数说明： | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 获取传感器状态

获取传感器状态函数说明见表A.189。

  - 获取传感器状态函数说明

| 功能 | 获取传感器状态 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_GetSensorStatus(tCHASensorStatus* pSensorStatus, tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 获取传感器状态 |
| 参数说明： | pSensorStatus：传感器状态（输出） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 获取容器配置信息

获取容器配置信息函数说明见表A.190。

  - 获取容器配置信息函数说明

| 功能 | 获取容器配置信息 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_GetCoinBoxInfo(tCHACoinBoxInfo *pCoinBoxInfo,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 获取当前设备容器的信息 |
| 参数说明： | pCoinBoxInfo:容器配置信息（输出） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 设置硬币数量

设置硬币数量函数说明见表A.191。

  - 设置硬币数量函数说明

| 功能 | 设置硬币数量 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_SetCoinBoxInfo(tCHACoinBoxInfo *pCoinBoxInfo,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 设置硬币数量。只能对“获取容器配置信息”所返回的信息进行硬币数量更改，其它字段不允许更改。 |
| 参数说明： | pCoinBoxInfo:容器配置信息（输入） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 开始接收硬币

开始接收硬币函数说明见表A.192。

  - 开始接收硬币函数说明

| 功能 | 开始接收硬币 |
| --- | --- |
| 函数定义 | int CHA_StartReceiveCoin(tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 开始接收硬币。开始接收后需循环调用获取接收硬币信息来判断是否结束接收。调用该接口后清除接收硬币的信息。 |
| 参数说明： | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 结束接收硬币

结束接收硬币函数说明见表A.193。

  - 结束接收硬币函数说明

| 功能： | 结束接收硬币 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_StopReceiveCoin(tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 停止接收硬币，关闭硬币接收口。 |
| 参数说明： | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 获取接收硬币信息

获取接收硬币信息函数说明见表A.194。

  - 获取接收硬币信息函数说明

| 功能 | 获取接收硬币信息 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_GetReceiveNumber(tCHACoinValueInfo *pCoinValueInfo, tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 获取从本次开始接收硬币到结束接收硬币之间的累计值。 |
| 参数说明： | pCoinValueInfo:获取本次接收硬币信息（输出） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 存入硬币

存入硬币函数说明见表A.195。

  - 存入硬币函数说明

| 功能 | 存入硬币 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_AcceptCoin(tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 将本次接收的硬币进行保存，硬币的存入位置由模块确定。调用该接口后清除接收硬币的信息。 |
| 参数说明： | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 退出硬币

退出硬币函数说明见表A.196。

  - 退出硬币函数说明

| 功能 | 退出硬币 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_EjectCoin(UINT * uiReturnCoinNum ,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 将本次接收到暂存区的硬币退出到退币口。调用该接口后清除接收硬币的信息。 |
| 参数说明： | uiReturnCoinNum:本次操作退出硬币的数量，不包含未识别硬币而由模块退出的数量（输出） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 找零

找零函数说明见表A.197。

  - 表 234 找零函数说明

| 功能 | 找零 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_ChangeCoin(tCHAChangeNum * pChangeNum,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 按照硬币的面额及数量信息进行找零操作。 |
| 参数说明： | pChangeNum:找零的硬币面额及数量信息（输入） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 更换容器

更换容器函数说明见表A.198。

  - 更换容器函数说明

| 功能 | 更换容器 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_StartReplaceBOX (UINT uiBoxType, UINT uiBoxNo,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 对指定的容器开始进行更换操作。 |
| 参数说明： | uiBoxType:指定硬币容器的类型，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxType定义（输入） |
|  | uiBoxNo:指定硬币容器的序号，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxNo定义（输入） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 停止更换容器表A.199

停止更换容器函数说明见。

  - 停止更换容器函数说明

| 功能 | 停止更换容器 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_StopReplaceBOX (UINT uiBoxType, UINT uiBoxNo,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 对指定的容器结束更换操作。 |
| 参数说明： | uiBoxType:指定硬币容器的类型，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxType定义（输入） |
|  | uiBoxNo:指定硬币容器的序号，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxNo定义（输入） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 清空硬币

清空硬币函数说明见表表A.200。

  - 清空硬币函数说明

| 功能 | 清空硬币 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_ClearCoin(UINT uiBoxTypeOutput, UINT uiBoxNoOutput, UINT uiBoxTypeInput, UINT uiBoxNoInput, tCHACoinBoxInfo *pCoinBoxInfo,UINT uiCoinNum,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 将指定容器的硬币清空。清空硬币后函数返回清币信息。 |
| 参数说明： | uiBoxTypeOutput:指定清币容器的类型，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxType定义（输入），当该值输入0时，表示将所有容器的硬币均清空。此时清币数量将不指定，由模块将所有容器内硬币清空，参数uiCoinNum将无效。 |
|  | uiBoxNoOutput:指定清币容器的序号，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxNo定义（输入） |
|  | uiBoxTypeInput:指定回收容器的类型，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxType定义（输入），当该值输入0时，表示不指定回收容器，由模块自行指定。 |
|  | uiBoxNoInput:指定回收容器的序号，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxNo定义（输入） |
|  | pCoinBoxInfo:容器配置信息（输出），其中uiCoinNum表示清出硬币的数量 |
|  | uiCoinNum：该值为0时，表示将指定容器清空；非0时，表示指定清除指定数量的硬币（输入） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 读容器电子标签信息

读容器电子标签信息函数说明见表A.201。

  - 读容器电子标签信息函数说明

| 功能 | 读容器电子标签信息 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_ReadRFIDInfo(UINT uiBoxType, UINT uiBoxNo,unsigned char RFIDInfo[36],tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 读取指定容器的电子标签信息。 |
| 参数说明： | uiBoxType:指定容器的类型，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxType定义（输入） |
|  | uiBoxNo:指定容器的序号，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxNo定义（输入） |
|  | RFIDInfo[36]:数据结构参见导则定义，前4字节为容器编号，块A、块B由标准化接口封装层进行控制（输出） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 写容器电子标签信息

写容器RFID信息函数说明见表A.202。

  - 写容器电子标签信息函数说明

| 功能 | 写容器电子标签信息 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_WriteRFIDInfo(UINT uiBoxType, UINT uiBoxNo,unsigned char RFIDInfo[36],tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 写指定容器的电子标签信息。 |
| 参数说明： | uiBoxType: 容器的类型，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxType定义（输入） |
|  | uiBoxNo: 指定容器的序号，参见tCHACoinBoxInfo->uiBoxNo定义（输入） |
|  | RFIDInfo[36]:数据结构参见导则定义，前4字节为容器编号需分配该空间由标准化接口忽略该值，块A、块B由标准化接口封装层进行控制（输入） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 获取模块介质版本

获取模块介质版本函数说明见表A.203。

  - 获取模块介质版本函数说明

| 功能 | 获取模块介质版本 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_GetVersion(char cVersion[32],tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 获取模块介质版本。 |
| 参数说明： | cVersion:版本号，ASCII编码（输出） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 获取模块序号

获取模块序号函数说明见表A.204。

  - 获取模块序号函数说明

| 功能 | 获取模块序号 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_GetSerialNumber(char cVersion[32],tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 获取模块序号。 |
| 参数说明： | cVersion:序号，ASCII编码（输出） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 获取审计数据

获取审计数据函数说明见表A.205。

  - 获取审计数据函数说明

| 功能 | 获取审计数据 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_ GetAuditData (tCHACoinBoxInfo *pCoinBoxInfo,tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 获取审计数据，该值为模块开始使用后的累加值。 |
| 参数说明： | pCoinBoxInfo:容器配置信息（输出） |
|  | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

      - 关闭通讯

关闭通讯函数说明见表A.206。

  - 关闭通讯函数说明

| 功能 | 关闭通讯 |
| --- | --- |
| 函数定义： | int CHA_CloseComm(tCHADevReturn * pDevStatus); |
| 功能说明： | 关闭通讯。 |
| 参数说明： | pDevStatus：设备返回状态（输出） |

    - 推荐操作流程

      - 初始设置及主要工作

初始设置及主要工作流程如图A.7。

  - 初始设置及主要工作流程

      - 找零流程

找零流程如图A.8。

  - 找零流程

      - 接收硬币流程

接收硬币流程如图A.9。

  - 接收硬币流程

      - 清理硬币流程

清理硬币流程如图A.10。

  - 清理硬币流程

      - 更换容器流程

更换容器流程如图A.11。

  - 更换容器流程

  - DIO控制装置模块接口

    - 接口汇总表

接口汇总表见表A.207。

  - 控制装置模块接口汇总

| 接口名称 | 接口说明 |
| --- | --- |
| DIO_Open | 通讯建立 |
| DIO_Close | 通讯关闭 |
| DIO_Init | 初始化模块 |
| DIO_SetLampSignal | 设置灯信号 |
| DIO_SetSwitchSignal | 设置开关信号 |
| DIO_GetSwitchSignal | 获取开关信号数据 |
| DIO_GetVersion | 获取模块固件版本 |

    - 错误码汇总表

错误码汇总见表A.208。

  - 控制装置模块错误码汇总

| 错误类型（iType） | 错误代码（iErrorCode） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 10000 | 打开DIO模块错误！ |
| 2 | 10001 | 初始化DIO模块错误！ |
| 2 | 10002 | 复位DIO模块错误！ |
| 2 | 10003 | 提示灯信号编号输入错误！ |
| 2 | 10004 | 设置灯信号发生错误！ |
| 2 | 10005 | 开关信号编号输入错误！ |
| 2 | 10006 | 设置开关信号发生错误！ |
| 2 | 10007 | 获取开关信号发生错误！ |
| 1 | 20000 | 硬件不支持该功能！ |

    - 结构体说明

      - 返回状态结构体

typedef struct

{

UINT uiProviderId;   //模块厂家标识

int iType;         //错误类型：0-正常；1-警告；2-故障

int iStdErrorCode;     //标准错误代码

int iErrorCode; //厂商错误代码

char chErrorCode[128];   // 硬件返回信息

char acReverse[128];   //预留信息

} tDioDevReturn

      - 提示灯信号设置结构体

typedef struct

{

USHORT usLampType; //提示灯类型：

UCHAR ucLampColor; //提示灯颜色，单色灯不使用该参数；

// 1，红灯(警告/错误灯)

// 2，绿灯

// 3，蓝灯

// 4，黄灯

// 5，白灯

UCHAR ucOperType;  //操作类型：0x00，关闭灯；0x01，打开灯

UCHAR ucBlinkTimes;//闪烁次数（操作类型为0x01时有效）：

// 0x00，不闪烁；

// ≥ 0x00，闪烁次数

} tDioLampConfig;

      - 开关信号配置结构体

typedef struct

{

USHORT usSignalType;  //开关信号类型

UCHAR ucOperType;     //操作类型：

// 0x00，关闭信号

// 0x01，打开信号

} tDioSignalConfig;

  - usSignalType定义

| 序号 | 信号类型编码 | 名称 | 工控机 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共信号 |  |  |  |  |
| 1 | 0x0001 | 低功率信号 | O | 用于设备休眠，进入节能状态； |
| 2 | 0x0002 | 紧急信号 | I | 1、2、八通线通过此信号判断紧急模式和来源。标准化软件通过导则数据解决此问题； |
| 3 | 0x0003 | TPU_A复位信号 | O | 用于TPU软件复位 |
| 4 | 0x0004 | TPU_B复位信号 | O | 用于TPU软件复位 |
| 5 | 0x0005 | 回收模块复位信号 | O |  |
| 6 | 0x0006 | 扇门模块复位信号 | O |  |
| 7 | 0x0007 | 发票模块复位信号 | O |  |
| 8 | 0x0008 | 纸币接收模块复位信号 | O |  |
| 9 | 0x0009 | 纸币找零模块复位信号 | O |  |
| 10 | 0x000A | 硬币处理模块复位信号 | O |  |
| 11 | 0x000B | 维修门1开关信号 | I | 维修门编号按位置按序排列 注：个别线路AG的维修门连接PCM板，该状态通过闸门模块获得，此情况与目前要求的实现方式有差别。参见模块标准化接口中闸门模块状态中的维修门状态； |
| 12 | 0x000C | 维修门2开关信号 | I | 维修门编号按位置按序排列 |
| 13 | 0x000D | 维修门3开关信号 | I | 维修门编号按位置按序排列 |
| 14 | 0x000E | 维修门4开关信号 | I | 维修门编号按位置按序排列 |
| 15 | 0x000F | 维修门5开关信号 | I | 维修门编号按位置按序排列 |
| 16 | 0x0010 | 维修门6开关信号 | I | 维修门编号按位置按序排列 |
| 17 | 0x0011 | 维修门7开关信号 | I | 维修门编号按位置按序排列 |
| 18 | 0x0012 | 维修门8开关信号 | I | 维修门编号按位置按序排列 |
| 19 | 0x0013 | 蜂鸣器 | O |  |
| AG相关信号 |  |  |  |  |
| 1 | 0x1001 | 进站顶棚导向 | O |  |
| 2 | 0x1002 | 出站顶棚导向 | O |  |
| 3 | 0x1003 | 进站通行逻辑授权信号 | O |  |
| 4 | 0x1004 | 出站通行逻辑授权信号 | O |  |
| 5 | 0x1005 | 回收模块投票口信号灯 | O |  |
| 6 | 0x1006 | 进站通行指示灯 | O |  |
| 7 | 0x1007 | 出站通行指示灯 | O |  |
| 8 | 0x1008 | 进站授权反馈信息 | I |  |
| 9 | 0x1009 | 出站授权反馈 | I |  |
| 10 | 0x100A | 进站刷卡提示灯 | O |  |
| 11 | 0x100B | 出站刷卡提示灯 | O |  |
| 12 | 0x100C | 进站顶灯（票种提示灯） | O |  |
| 13 | 0x100D | 出站顶灯（票种提示灯） | O |  |
| 14 | 0x100E | 闸机进闸刷卡蜂鸣器 | O |  |
| 15 | 0x100F | 闸机出闸刷卡蜂鸣器 | O |  |
| 16 | 0x1010 | 本地控制开关 | I |  |
| BOM相关信号 |  |  |  |  |
| 1 | 0x2001 | 发票模块到位信号 | I |  |
| 2 | 0x2002 | 现金抽屉信号 | O |  |
| TVM相关信号 |  |  |  |  |
| 1 | 0x3001 | 人体传感器1 | I | 乘客接近 |
| 2 | 0x3002 | 人体传感器2 | I |  |
| 3 | 0x3003 | 人体传感器3 | I |  |
| 4 | 0x3004 | 充值卡打开 | O | 点击充值按钮后打开 |
| 5 | 0x3005 | 充值卡弹卡/解锁 | O | 解锁+弹卡 |
| 6 | 0x3006 | 充值卡到位 | I | 卡到位信号 |
| 7 | 0x3007 | 硬币投币口 | O | 打开时间不能太长，电磁铁 |
| 8 | 0x3008 | 风扇开关 | O | 人工控制与业务无关 |
| 9 | 0x3009 | 招援按钮 | I |  |
| 10 | 0x3010 | 安全门开关 | O |  |
| 11 | 0x3011 | 安全门到位 | I |  |
| 12 | 0x3012 | 纸币接收安全门 | I |  |
| 13 | 0x3013 | 纸币找零安全门 | I |  |
| 14 | 0x3014 | 硬币模块安全门 | I |  |
| 15 | 0x3015 | 纸币接收到位 | I |  |
| 16 | 0x3016 | 纸币找零到位 | I |  |
| 17 | 0x3017 | 硬币模块到位 | I |  |
| 18 | 0x3018 | 发售模块到位 | I |  |
| 19 | 0x3019 | 乘客打印机到位 | I |  |
| 20 | 0x3020 | 硬币操作提示灯 | O |  |
| 21 | 0x3021 | 纸币接3收提示灯 | O |  |
| 22 | 0x3022 | 储值卡座提示灯 | O |  |
| 23 | 0x3023 | 打印机提示灯 | O |  |
| 24 | 0x3024 | 取票找零提示灯 | O |  |
| 25 | 0x3025 | 预留银行卡提示灯 | O | 编号，增加AG的两个灯 |

      - 版本信息结构体

typedef struct

{

UCHAR  pDriverVerInfo[32];    //软件版本信息, 32 字节，不够后补0x00

UCHAR  pHardwareVerInfo[32];  //硬件版本信息, 32 字节，不够后补0x00

} tDioVerInfo;

    - 通讯建立

typedef struct {

int chSerialPort;	// 串口号

int nIoSpeed;		// 波特率

int nStopbits;		// 停止位

int nDatabits;		// 数据位

int nParity;		// 校验位

} tSerialConfigInfo;

函数名称：int DIO_Open( int nNum, tSerialConfigInfo * pSerialConfigInfo);

功能说明：与DIO模块建立通讯并进行设备的轮询以保证模块通讯的正常。

参数说明见表A.210。

  - DIO_Open()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT | nNum | In | 串口个数 |
| 2 | tSerialConfigInfo | pSerialConfigInfo | In | 串口信息 |

- 如果无串口信息，参数nNum填0，pSerialConfigInfo为NULL；如果DIO存在多个串口，应明确串口号的顺序及含义，如：TVM有两个DIO:安全门,乘客传感器，则需说明为：安全门 com1 115200…乘客传感器 com2 115200。

标准软件通过配置文件与各家集成商设备的环境进行匹配。

动态库名称为：StdDiod.dll

配置文件为：StdDio.conf

[Serial]

count=2

# 串口号，波特率，停止位，数据位，校验位

com1=4,115200,1,8,0

com2=5,115200,1,8,0

返回值说明见表A.211。

  - DIO_Open()返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 通讯关闭

函数名称：int DIO_Close()

功能说明：关闭模块内所有通讯。

参数说明：无。

返回值说明见表A.212。

  - DIO_Close()返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 初始化

函数名称：int DIO_init(tDioDevReturn& tReturn)

功能说明：初始化模块，检查模块是否可用。

参数说明见表A.213。

  - DIO_init()参数说明

| 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tDioDevReturn& | tReturn | in | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.214。

  - DIO_init()返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 设置提示灯信号

函数名称：int DIO_SetLampSignal(tDioLampConfig* pLampConfig, UCHAR ucLampCnt, tDioDevReturn& tReturn)

功能说明：设置灯状态。参数说明见表A.215。

  - DIO_SetLampSignal()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tDioLampConfig* | pLampConfig | in | 需要设置的灯信息 |
| 2 | UINT | ucLampCnt | in | 需要设置提示灯的数量（tDioLampConfig的个数） |
| 3 | tDioDevReturn& | tReturn | out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.216。

  - DIO_SetLampSignal()返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 设置开关信号

函数名称：int DIO_SetSwitchSignal(tDioSignalConfig* pSignalConfig, UCHAR ucSignalCnt, tDioDevReturn& tReturn)

功能说明：设置各类模块开关信号。

参数说明见表A.217。

  - DIO_SetSwitchSignal()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tDioSignalConfig* | pSignalConfig | in | 需要设置的开关信号 |
| 2 | UCHAR | ucSignalCnt | in | 需要设置的开关信号的数量（tDioSignalConfig的个数） |
| 3 | tDioDevReturn& | tReturn | out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.218。

  - DIO_SetSwitchSignal()返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 获取开关信号

函数名称：int DIO_GetSwitchSignal(tDioSignalConfig* pSignalConfig, UCHAR& ucSignalCnt, tDioDevReturn& tReturn)

功能说明：获取开关输入信号。

参数说明见表A.219。

  - DIO_GetSwitchSignal()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tDioSignalConfig* | pSignalConfig | In/out | 需要返回的开关信号配置结构（需要由调用方开辟内存空间） |
| 2 | UCHAR& | ucSignalCnt | in/out | 返回开关信号的数量（返回tDioSignalConfig的个数，个数不超过传入的数量；当传入值为0时，返回所有的，调用方应保障调用前为pSignalConfig申请足够的空间） |
| 3 | tDioDevReturn& | tReturn | out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.220。

  - DIO_GetSwitchSignal()返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 获取模块固件版本

函数名称：

int DIO_GetVersion(tDioVerInfo& tVersion, tDioDevReturn& tReturn)

功能说明：

用于获取控制模块内的 firmware 版本号。

参数说明见表A.221。

  - DIO_GetVersion()参数说明

| 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tDioVerInfo& | tVersion | out | 模块固件版本信息 |

返回值说明见表A.222。

  - DIO_GetVersion()返回值说明

| 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tReturn | int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

  - 紧急按钮接口

    - 接口汇总表

接口汇总表见表A.223。

  - 紧急按钮模块错误码汇总

| 接口名称 | 接口说明 |
| --- | --- |
| Urgbtn_Open | 通讯建立 |
| Urgbtn_Close | 通讯关闭 |
| Urgbtn_Init | 初始化模块 |
| Urgbtn_GetStatus | 获取状态 |
| Urgbtn_GetVersion | 获取模块固件版本 |

    - 错误码汇总表

错误码汇总见表A.224。

  - 紧急按钮模块错误码汇总

| 错误类型（iType） | 错误代码（iErrorCode） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 10000 | 打开模块错误！ |
| 2 | 10001 | 初始化模块错误！ |
| 2 | 10003 | 获取状态错误！ |

    - 结构体说明

返回状态结构体

typedef struct

{

UINT uiProviderId;   //模块厂家标识

int iType;         //错误类型：0-正常；1-警告；2-故障

int iStdErrorCode;     //标准错误代码

int iErrorCode; //厂商错误代码

char chErrorCode[128];   // 硬件返回信息

char acReverse[128];   //预留信息

} tUrgbtnDevReturn;

    - 通讯建立

函数名称：int Urgbtn_Open(UINT uiCommPort, UINT uiBaudRate)

功能说明：与紧急按钮模块建立通讯并进行设备的轮询以保证模块通讯的正常。

参数说明见表A.225。

  - Urgbtn_Open()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT | uiCommPort | In | 串口号 |
| 2 | UINT | uiBaudRate | In | 波特率 |

返回值说明见表A.226。

  - Urgbtn_Open()返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 初始化

函数名称：int Urgbtn_Init(tUrgbtnDevReturn& tReturn)

功能说明：初始化模块，检查模块是否可用。

参数说明见表A.227。

  - Urgbtn_Init()参数说明

| 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tUrgbtnDevReturn& | tReturn | in | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.228。

  - Urgbtn_Init()返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 获取状态

函数名称：int Urgbtn_GetStatus(int& nStatus, tUrgbtnDevReturn& tReturn)

功能说明：设置各类模块开关信号。

参数说明见表A.229。

  - Urgbtn_Getstatus()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | nStatus | out | 返回紧急按钮的状态 0紧急，1非紧急 |
| 2 | tUrgbtnDevReturn& | tReturn | out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.230。

  - Urgbtn_Getstatus()返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

    - 获取固件版本

函数名称：int Urgbtn_GetVersion(tUrgbtnDevReturn& tReturn)

功能说明：获取模块内固件版本号。

参数说明见表A.231。

  - Urgbtn_GetVersion()参数说明

| 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tUrgbtnDevReturn& | tReturn | out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.232。

  - Urgbtn_GetVersion()返回值说明

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

  - LED模块接口

    - 接口汇总表

  - LED模块接口汇总

| 接口名称 | 接口说明 |
| --- | --- |
| LED_CommOpen() | 通讯建立 |
| LED_Init() | 初始化 |
| LED_Reset() | 模块复位 |
| LED_Download() | 下载显示信息 |
| LED_Display() | 显示信息 |
| LED_GetDevStatus() | 读取模块状态 |
| LED_GetVersion() | 读取模块驱动版本信息 |
| LED_CommClose() | 通讯关闭 |

    - 设备返回码的定义及其说明

  - LED模块错误代码汇总

| 错误类型(uiType) | 错误代码(uiStdErrorCode) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1800 | 状态正常 |
| 2 | 1851 | 无效命令(没有调用串口打开时也返回该错误代码) |
| 2 | 1852 | 故障 |
| 2 | 1853 | 串口配置错 |
| 2 | 1854 | 通信超时 |
| 2 | 1855 | 传入参数错误 |

    - 结构体说明

      - 错误与状态描述结构体

typedef  struct

{

//1.基本信息

UINT uiProviderId; //模块厂家标识。三星0x02、广电0x04、中软0x06、欧姆龙0x05；

UINT uiModuleType; //模块类型标识 0x09 LED模块

UINT uiType; //错误类型：0-正常；1-警告；2-故障

UINT uiStdErrorCode[16];  //统一维护的错误代码

UINT uiErrorCode[16];  //错误代码 （由不同模块厂家提供）

char acDevReturn[128]; //  硬件返回信息

char acReserve[128]; //  保留信息

} tLEDDevReturn;

      - 模块状态结构体

typedef  struct

{

UINT uiModuleStatus;  //模块状态：0-正常；1:-故障

} tLEDModuleStatus;

      - 下载内容结构体

typedef  struct

{

UINT 		uiTextNum;		//需要显示的记录条数

tLED_Download_ Text_Para* p LED_Download_ Text_Para;

} tLED_Download_Para;

      - 显示内容结构体

typedef  struct

{

UINT 		nSerialNO;	//序号

char	   		cCNText[256];		// 需要显示的中文

char	   		cENText[256];		// 需要显示的英文

UINT		iFontColor;// 字体颜色。0 ～6 分别对应 红、绿、黄、蓝、紫、青、白等颜色。

UINT		iStayTime;// 停留时间。停留时间，0 ～ 9，0-最短，9-最长，默认值为5。如果中文/英文一屏可以显示时，此参数有效，同时居中显示。其他情况可采用滚动播放。如果中文/英文可一屏显示，中英文切换时采用立即消失。滚动播放时采用从由右向左方向滚动播放。

} tLED_Download_Text_Para;

    - 接口函数

      - 函数说明

所有函数返回值只判断传入参数是否为空；

逻辑或物理错误还必须判断tLEDDevReturn的iType和其他成员变量来确定；

每个函数内部都有线程锁，以保证标准接口函数都是串行运行。

      - 通信建立

函数名称：int  LED_CommOpen(UINT uiCommPort, UINT uiBaudRate)

功能说明：建立串口通信，如参数设置错误或串口被占用，返回错误码。

参数说明见表A.235。

  - LED_CommOpen()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT | uiCommPort | In | 串口通信号 |
| 1 | UINT | uiBaudRate | In | 波特率 |

返回值说明见表A.236。

  - LED_CommOpen()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

执行其他操作前，必须先设置串口。

如果该接口返回失败，请检查串口ID或者设备逻辑名是否正确以及串口设备是否正确等。

      - 初始化

函数名称：int  LED_Init(tLEDDevReturn*  pDevStatus)

功能说明： 初始化模块，将模块恢复到初始状态等。

参数说明见表A.237。

  - LED_Init ()参数说明

| 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tLEDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.238。

  - LED_ Init ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

设备开机后需要调用本函数。

      - 模块复位

函数名称：int  LED_Reset(tLEDDevReturn*  pDevStatus)

功能说明： 初始化模块，将模块恢复到初始状态等。

参数说明见表A.239。

  - LED_ Reset ()参数说明

| 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tLEDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.240。

  - LED_ Reset ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

在设备故障或从维修模式退出时（对于支持维修模式的情况），执行本函数。

      - 下载显示信息

函数名称：int  LED_Download(tLED_Download_Para* pLED_Download_Para,tLEDDevReturn *pDevStatus)

功能说明：此命令用于将需要显示的信息下载到LED控制板上或保存在内存变量中。

参数说明见表A.241。

  - LED_ Download ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tLED_Download_Para* | pLED_ Download _Para | In | 需下载的数据 |
| 2 | tLEDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.242。

  - LED_ Download ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

每次初始化完成后需重新调用此接口进行下载，再调用显示信息接口进行内容的显示。

      - 显示信息

函数名称：int  LED_Display(UINT nSerialNO, tLEDDevReturn * pDevStatus)

功能说明：此命令用于根据选择的序号将保存在LED控制板上或内存变量中的字符串内容进行显示。

要求显示内容切换时，需立即显示。

参数说明见表A.243。

  - LED_ Display ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT | nSerialNO | In | 需显示的数据编号。与tLED_Download_ Text_Para:: nSerialNO对应。 |
| 2 | tLEDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.244。

  - LED_ Display ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 获取模块状态

函数名称：int  LED_GetDevStatus(tLEDModuleStatus *pModuleStatus,tLEDDevReturn *pDevStatus)

功能说明：调用此接口可获取模块当前状态。

参数说明见表A.245。

  - LED_ GetDevStatus ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tLEDModuleStatus * | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 2 | tLEDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.246。

  - LED_ GetDevStatus ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 获取模块驱动版本信息

函数名称：int LED_GetVersion(char cFirmWareVersion[32], char cDriverVersion[32], tLEDDevReturn *pDevStatus);

功能说明：获取设备驱动版本号、固件版本号、状态信息。

参数说明见表A.247。

  - LED_ GetVersion ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cFirmWareVersion[32] | out | 返回固件版本号 |
| 2 | char | cDriverVersion[32] | out | 返回驱动版本号 |
| 3 | tLEDDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.248。

  - LED_ GetVersion ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 通信关闭

函数名称：int LED_CommClose()

功能说明：调用此接口可关闭底层串口通信。

参数说明见下表： 无

返回值说明见表A.249。

  - LED_ CommClose ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

  - 打印机模块接口

    - 接口汇总表

  - 打印机模块接口汇总表

| 接口名称 | 接口说明 |
| --- | --- |
| PRT_Init() | 初始化 |
| PRT_Reset() | 模块复位 |
| PRT_Print() | 打印 |
| PRT_GetDevStatus() | 读取模块状态 |
| PRT_GetVersion() | 读取模块驱动版本信息 |
| PRT_CommOpen() | 通讯建立 |
| PRT_CommClose() | 通讯关闭 |

    - 设备返回码的定义及其说明

  - 打印机模块错误代码汇总表

| 错误类型(uiType) | 错误代码(uiStdErrorCode) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1611 | 打印机少纸 |
| 1 | 1612 | 警告错误 |
| 2 | 1651 | 无效命令(没有调用串口打开时也返回该错误代码) |
| 2 | 1652 | 打印机无纸 |
| 2 | 1653 | 打印切纸错 |
| 2 | 1654 | 打印机故障 |
| 2 | 1655 | 卡纸 |
| 2 | 1656 | 串口配置错 |
| 2 | 1657 | 通信超时 |
| 2 | 1658 | 传入参数错误 |

    - 结构体说明

      - 错误与状态描述结构体

typedef  struct

{

//1.基本信息

UINT uiProviderId; //模块厂家标识。三星0x02、广电0x04、中软0x06、欧姆龙0x05；

UINT uiModuleType; //模块类型标识 0x07打印机模块

UINT uiType; //错误类型：0-正常；1-警告；2-故障

UINT uiStdErrorCode[16];  //统一维护的错误代码

UINT uiErrorCode[16];  //错误代码 （由不同模块厂家提供）

char acDevReturn[128]; //  硬件返回信息

char acReserve[128]; //  保留信息

} tPRTDevReturn;

      - 模块状态结构体

typedef  struct

{

UINT uiPaperStatus;   //打印纸状态：0-正常；1-少纸；2-无纸

UINT uiModuleStatus;  //模块状态：0-正常；1:-故障

} tPRTModuleStatus;

    - 接口函数

      - 函数说明

所有函数返回值只判断传入参数是否为空；

逻辑或物理错误还必须判断tPRTDevReturn的iType和其他成员变量来确定；

每个函数内部都有线程锁，以保证标准接口函数都是串行运行。

      - 初始化

函数名称：Int  PRT_Init(tPRTDevReturn*  pDevStatus)

功能说明：初始化模块，检测模块各硬件、将模块恢复到初始状态等。

参数说明见表A.252。

  - PRT_Init() 参数说明

| 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tPRTDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.253。

  - PRT_Init()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

设备开机后需要调用本函数。

      - 模块复位

函数名称：Int  PRT_Reset(tPRTDevReturn*  pDevStatus)

功能说明：初始化模块，检测模块各硬件、将模块恢复到初始状态等。

参数说明见表A.254。

  - PRT_Reset ()参数说明

| 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tPRTDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.255。

  - PRT_Reset ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

在设备故障或从维修模式退出时（对于支持维修模式的情况），执行本函数。

      - 打印

函数名称：int  PRT_Print(char* cPrintData,bool bCutPaper,tPRTDevReturn *pDevStatus)

功能说明：此命令用于将输入的字符串进行打印。

参数说明见表A.256。

  - PRT_Print参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Char* | cPrintData | In | 需打印的数据。必须/0结尾。 |
| 2 | bool | bCutPaper | In | 是否切纸。true：切纸；false：不切纸。 |
| 3 | tPRTDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.257。

  - PRT_Print ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 获取模块状态

函数名称：int  PRT_GetDevStatus(tPRTModuleStatus *pModuleStatus,tPRTDevReturn *pDevStatus)

功能说明：调用此接口可获取模块当前状态。

参数说明见表A.258。

  - PRT_GetDevStatus ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tPRTModuleStatus * | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 2 | tPRTDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.259。

  - PRT_GetDevStatus ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 获取模块驱动版本信息

函数名称：int PRT_GetVersion(char cFirmWareVersion[32], char cDriverVersion[32], tPRTDevReturn *pDevStatus);

功能说明：获取设备驱动版本号、固件版本号、状态信息。

参数说明见表A.260。

  - PRT_GetVersion ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cFirmWareVersion[32] | out | 返回固件版本号 |
| 2 | char | cDriverVersion[32] | out | 返回驱动版本号 |
| 3 | tPRTDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.261。

  - PRT_GetVersion ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 通信建立

函数名称：int  PRT_CommOpen(UINT uiCommPort, UINT uiBaudRate)

功能说明：建立串口通信，如参数设置错误或串口被占用，返回错误码。

参数说明见表A.262。

  - PRT_CommOpen ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT | uiCommPort | In | 串口通信号 |
| 2 | UINT | uiBaudRate | In | 波特率 |

返回值说明见表A.263。

  - PRT_CommOpen ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

执行其他操作前，必须先设置串口。

如果该接口返回失败，请检查串口ID或者设备逻辑名是否正确以及串口设备是否正确等。

      - 通信关闭

函数名称：int PRT_CommClose()

功能说明：调用此接口可关闭底层串口通信。

参数说明：无

返回值说明见表A.264。

  - PRT_CommClose ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

  - 后台维护终端模块接口

    - 接口汇总表

  - 后台维护终端模块接口汇总表

| 接口名称 | 接口说明 |
| --- | --- |
| Backer_CommOpen() | 通讯建立 |
| Backer_Init() | 初始化 |
| Backer_Reset() | 模块复位 |
| Backer_Light() | 点亮/关闭显示屏 |
| Backer_ShowString() | 显示字符串 |
| Backer_GetStringInput() | 获取输入字符串 |
| Backer_GetKeyInput() | 获取输入按键 |
| Backer_Clear() | 清空屏幕 |
| Backer_GetDevStatus() | 读取模块状态 |
| Backer_GetVersion() | 读取模块驱动版本信息 |
| Backer_CommClose() | 通讯关闭 |

    - 结构体说明

      - 错误与状态描述结构体

typedef  struct

{

//1.基本信息

UINT uiProviderId; //模块厂家标识。三星0x02、广电0x04、中软0x06、欧姆龙0x05；

UINT uiModuleType; //模块类型标识 0x09后台维护终端模块

UINT uiType; //错误类型：0-正常；1-警告；2-故障

UINT uiStdErrorCode[16];  //统一维护的错误代码

UINT uiErrorCode[16];  //错误代码 （由不同模块厂家提供）

char acDevReturn[128]; //  硬件返回信息

char acReserve[128]; //  保留信息

} tBackerDevReturn;

      - 模块状态结构体

typedef  struct

{

UINT uiModuleStatus;  //模块状态：0-正常；1:-故障

} tBackerModuleStatus;

    - 接口函数

      - 函数说明

所有函数返回值只判断传入参数是否为空；

逻辑或物理错误还必须判断tBackerDevReturn的iType和其他成员变量来确定；

每个函数内部都有线程锁，以保证标准接口函数都是串行运行。

      - 通信建立

函数名称：int  Backer_CommOpen(UINT uiCommPort, UINT uiBaudRate)

功能说明：建立串口通信，如参数设置错误或串口被占用，返回错误码。

参数说明见表A.266。

  - Backer_CommOpen ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT | uiCommPort | In | 串口通信号 |
| 2 | UINT | uiBaudRate | In | 波特率 |

返回值说明见表A.267。

  - Backer_CommOpen ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

执行其他操作前，必须先设置串口。

如果该接口返回失败，请检查串口ID或者设备逻辑名是否正确以及串口设备是否正确等。

      - 初始化

函数名称：Int  Backer_Init(int &nLineNum,int &nColumnNum,tPRTDevReturn*  pDevStatus)

功能说明： 初始化模块，检测模块各硬件、将模块恢复到初始状态等。同时返回当前显示屏的行数和列数。

参数说明见表A.268。

  - Backer_Init ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | int& | nLineNum | Out | 返回屏幕行数 |
| 2 | int& | nColumnNum | Out | 返回屏幕列数 |
| 3 | tPRTDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.269。

  - Backer_Init ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

设备开机后需要调用本函数。

      - 模块复位

函数名称：Int  Backer_Reset(tPRTDevReturn*  pDevStatus)

功能说明：初始化模块，检测模块各硬件、将模块恢复到初始状态等。

参数说明见表A.270。

  - Backer_Reset ()参数说明

| 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tPRTDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.271。

  - Backer_Reset ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

注意事项：

在设备故障或从维修模式退出时（对于支持维修模式的情况），执行本函数设备开机后需要调用本函数。

      - 点亮/关闭显示屏

函数名称：int  Backer_Light(bool bLightOpen, tBackerDevReturn*  pDevStatus)

功能说明：此命令用于将显示屏幕点亮或关闭。

参数说明见表A.272。

  - Backer_Light ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bool | bLightOpen | In | 是否点亮显示屏。true：点亮；false：关闭。 |
| 2 | tBackerDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.273。

  - Backer_Light ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 显示字符串

函数名称：int  Backer_ShowString (int nLine,int nColumn,char* cShowString, tBackerDevReturn*  pDevStatus)

功能说明：此命令用于将所需的字符串再屏幕上特定坐标显示，不支持自动换行，超出屏幕信息将截断。

参数说明见表A.274。

  - Backer_ShowString ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | nLine | In | 开始显示的行号 |
| 2 | Int | nColumn | In | 开始显示的列号 |
| 3 | Char* | cShowString | In | 需要显示的字符串 |
| 4 | tBackerDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.275。

  - Backer_ShowString ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 获取输入字符串

函数名称：int  Backer_GetStringInput (int nLine,int nColumn,bool bIsPassword,char* cInput,int &nLength, int &nType,tBackerDevReturn*  pDevStatus,int nTimeOut= INFINITE)

功能说明：此命令用于获取输入的字符串

注意事项：

1、字符串将在指定nLine和nColumn位置开始输入，支持退格键（输入过程中删除前1字符），输入完成后按Enter确认或按ESC取消输入

2、未输入任何数据直接按Enter，输出为”Enter”

3、按ESC键后返回成功，输出为”Esc”

参数说明见表A.276。

  - Backer_GetStringInput ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | nLine | In | 开始显示的行号 |
| 2 | Int | nColumn | In | 开始显示的列号 |
| 3 | Bool | bIsPassword | In | 是否是获取密码输入 |
| 4 | Char* | cInput | Out | 已输入的字符串 |
| 5 | int& | nLength | in/out | 返回输入数据长度 |
| 6 | int& | nType | Out | 输入的类型 1-字符串 2-仅Enter键 3-取消 4-超时 |
| 7 | tBackerDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |
| 8 | int | nTimeOut | in | 超时时间，单位微妙 |

返回值说明见表A.277。

  - Backer_GetStringInput ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 获取输入按键

函数名称：int  Backer_GetKeyInput (iunsigned cha&r cInput, tBackerDevReturn*  pDevStatus,int nTimeOut= INFINITE)

功能说明：此命令用于获取输入的按键。

注意事项：cInput为按键的ASCII码，获取按键失败或超时时该值为’\0’

参数说明见表A.278。

  - Backer_GetKeyInput ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unsigned Char& | cInput | Out | 按键的ASCII |
| 2 | tBackerDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |
| 3 | int | nTimeOut | In | 输入超时的时间，单位微妙 |

返回值说明见表A.279。

  - Backer_GetKeyInput ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 清空屏幕

函数名称：int  Backer_Clear(int nLine,int nColumn,int nWidth,int nHeight,tBackerDevReturn*  pDevStatus)

功能说明：此命令用于清空屏幕的特定区域。

参数说明见表A.280。

  - Backer_Clear ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Int | nLine | In | 清空区域的开始行号 |
| 2 | Int | nColumn | In | 清空区域的开始列号 |
| 3 | Int | nWidth | In | 清空区域的宽度（列数） |
| 4 | Int | nHeight | In | 清空区域的高度（行数） |
| 5 | tBackerDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.281。

  - Backer_Clear ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 获取模块状态

函数名称：int Backer_GetDevStatus(tBackerModuleStatus *pModuleStatus,tBackerDevReturn *pDevStatus)

功能说明：调用此接口可获取模块当前状态。

参数说明见表A.282。

  - Backer_GetDevStatus ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tBackerModuleStatus * | pModuleStatus | Out | 返回模块状态信息 |
| 2 | tBackerDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.283。

  - Backer_GetDevStatus ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 获取模块驱动版本信息

函数名称：int Backer_GetVersion(char cFirmWareVersion[32], char cDriverVersion[32], tBackerDevReturn *pDevStatus);

功能说明：获取设备驱动版本号、固件版本号、状态信息。

参数说明见表A.284。

  - Backer_GetVersion ()参数说明

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | cFirmWareVersion[32] | out | 返回固件版本号 |
| 2 | char | cDriverVersion[32] | out | 返回驱动版本号 |
| 3 | tBackerDevReturn * | pDevStatus | Out | 返回状态信息 |

返回值说明见表A.285。

  - Backer_GetVersion ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |

      - 通信关闭

函数名称：int Backer_CommClose()

功能说明：调用此接口可关闭底层串口通信。

参数说明： 无

返回值说明见表A.286。

  - Backer_CommClose ()返回值说明

| 返回值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Int | 0：执行成功；1，执行失败。 |