附件2

现场核查表

第一类餐饮服务许可现场核查表

（适用于特大型餐馆，大型餐馆，供餐人数300人以上的学校（含托幼机构）食堂，

供餐人数500人以上的机关、企事业单位食堂）

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用（合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。 | 1 | *** |  |  |  |
| 2.场所设置、布局、 分隔和面积 | 设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、面点制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。 | 2 | *** |  |  |  |
|  | 粗加工、切配、烹饪、餐用具清洗消毒、特大型餐馆餐用具保洁为独立隔间的场所。 | 3 | * |  |  |  |
|  | 进行凉菜配制、裱花操作和食堂备餐，分别设置相应操作专间。 | 4 | *** |  |  |  |
|  | 制作现榨果蔬汁和水果拼盘及加工生食海产品，设置相应的专用操作场所。 | 5 | ** |  |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。 | 6 | ** |  |  |  |
|  | 用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域分开设置。 | 7 | *** |  |  |  |
|  | 食品处理区面积与就餐场所面积之比符合《餐饮服务食品安全操作规范》等要求,食堂供餐人数符合《北京市餐饮服务许可管理办法》的要求。 | 8 | ** |  |  |  |
|  | 切配烹饪场所面积≥食品处理区面积50%（全部用半成品烹饪的可适当减少）。 | 9 | * |  |  |  |
|  | 凉菜间面积≥食品处理区面积10%。 | 10 | ** |  |  |  |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。 | 11 | * |  |  |  |
| 3.食品处理区地面与排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。 | 12 | *** |  |  |  |
|  | 地面和排水沟有排水坡度。 | 13 | * |  |  |  |
|  | 排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 14 | ** |  |  |  |
| 4.食品处理区墙壁、门窗 | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 | 15 | ** |  |  |  |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。 | 16 | ** |  |  |  |
|  | 粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹调等场所如设门，采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。 | 17 | * |  |  |  |
| 5.食品处理区天花板 | 天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 | 18 | ** |  |  |  |
|  | 清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。 | 19 | * |  |  |  |
|  | 水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度。 | 20 | * |  |  |  |
| 6.洗手消毒设施 | 食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。 | 21 | ** |  |  |  |
|  | 洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。 | 22 | * |  |  |  |
|  | 洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。 | 23 | * |  |  |  |
| 7.餐用具清洗消毒保洁设施 | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。 | 24 | *** |  |  |  |
|  | 各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。 | 25 | *** |  |  |  |
|  | 餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。 | 26 | *** |  |  |  |
|  | 餐用具清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。 | 27 | * |  |  |  |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。 | 28 | ** |  |  |  |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。 | 29 | *** |  |  |  |
| 8.食品原料、清洁工具清洗水池 | 粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。 | 30 | ** |  |  |  |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 | 31 | ** |  |  |  |
| 9.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 | 32 | ** |  |  |  |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 | 33 | * |  |  |  |
|  | 所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。 | 34 | * |  |  |  |
| 10.通风排烟设施 | 烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。 | 35 | ** |  |  |  |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 36 | ** |  |  |  |
| 11.采光照明设施 | 加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。冷冻（藏）库房使用防爆灯。 | 37 | * |  |  |  |
| 12.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 | 38 | * |  |  |  |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。 | 39 | * |  |  |  |
| 13.库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。 | 40 | ** |  |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。 | 41 | *** |  |  |  |
|  | 除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠（如设防鼠板或木质门下方以金属包覆）设施。 | 42 | * |  |  |  |
|  | 冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计。 | 43 | * |  |  |  |
| 14.专间 | 专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间墙裙铺设到顶。 | 44 | ** |  |  |  |
|  | 专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 | 45 | ** |  |  |  |
|  | 专间内设符合《餐饮服务食品安全操作规范》要求的空调设施、空气消毒设施、工具清洗消毒设施；凉菜间、裱花间设专用冷藏设施。 | 46 | *** |  |  |  |
|  | 专间入口处设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间，洗手消毒设施符合本表第6项的规定。 | 47 | *** |  |  |  |
| 15.更衣室 | 更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明。 | 48 | * |  |  |  |
| 16.厕所 | 厕所不设在食品处理区。 | 49 | *** |  |  |  |
|  | 厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施。 | 50 | * |  |  |  |

注：1．本表共50项，其中关键项13项，重点项18项，一般项19项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查项目汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：              申请人阅后签名：

日期：                    日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 重点项和一般项不符合总数≤10项，其中重点项不符合数≤3项 |

第二类餐饮服务许可现场核查表

（适用于中型餐馆，快餐店，供餐人数300人以下的学校（含托幼机构）食堂，

供餐人数50～500人的机关、企事业单位食堂）

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用（合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。 | 1 | *** |  |  |  |
| 2.场所设置、布局、分隔和面积, | 设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、面点制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。 | 2 | *** |  |  |  |
|  | 进行凉菜配制、裱花操作和食堂备餐，分别设置相应操作专间。 | 3 | *** |  |  |  |
|  | 制作现榨果蔬汁和水果拼盘及加工生食海产品，设置相应的专用操作场所。 | 4 | ** |  |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。 | 5 | ** |  |  |  |
|  | 用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域分开设置。 | 6 | *** |  |  |  |
|  | 食品处理区面积与就餐场所面积之比符合《餐饮服务食品安全操作规范》等要求，食堂供餐人数符合《北京市餐饮服务许可管理办法》的要求。 | 7 | ** |  |  |  |
|  | 切配烹饪场所面积≥食品处理区面积50%（全部用半成品烹饪的可适当减少），凉菜间面积≥食品处理区面积10%。 | 8 | * |  |  |  |
|  | 凉菜间面积≥5㎡。 | 9 | *** |  |  |  |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。 | 10 | * |  |  |  |
| 3．食品处理区地面、墙壁、门窗、天花板与排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。 | 11 | ** |  |  |  |
|  | 地面和排水沟有排水坡度。 | 12 | * |  |  |  |
|  | 排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 13 | * |  |  |  |
|  | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 | 14 | ** |  |  |  |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。 | 15 | * |  |  |  |
|  | 粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹调等场所如设门，采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。 | 16 | * |  |  |  |
|  | 天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 | 17 | ** |  |  |  |
| 4.洗手消毒设施 | 食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。 | 18 | ** |  |  |  |
|  | 洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。 | 19 | * |  |  |  |
| 5.餐用具清洗消毒保洁设施 | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。 | 20 | *** |  |  |  |
|  | 各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。 | 21 | *** |  |  |  |
|  | 餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。 | 22 | *** |  |  |  |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。 | 23 | * |  |  |  |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。 | 24 | ** |  |  |  |
| 6.食品原料、清洁工具清洗水池 | 粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。 | 25 | ** |  |  |  |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 | 26 | * |  |  |  |
| 7.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 | 27 | ** |  |  |  |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 | 28 | * |  |  |  |
| 8.通风排烟设施 | 烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。 | 29 | ** |  |  |  |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 30 | * |  |  |  |
| 9.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 | 31 | ** |  |  |  |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。 | 32 | * |  |  |  |
| 10.库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。 | 33 | ** |  |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。 | 34 | *** |  |  |  |
| 11.专间 | 专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间墙裙铺设到顶。 | 35 | ** |  |  |  |
|  | 专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 | 36 | ** |  |  |  |
|  | 专间内设符合《餐饮服务食品安全操作规范》要求的空调设施、空气消毒设施、工具清洗消毒设施；凉菜间、裱花间设专用冷藏设施。 | 37 | *** |  |  |  |
|  | 专间入口处设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间，洗手消毒设施符合本表第6项的规定。 | 38 | *** |  |  |  |
| 12.厕所 | 厕所不设在食品处理区。 | 39 | *** |  |  |  |
|  | 厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施。 | 40 | * |  |  |  |

注：1．本表共40项，其中关键项12项，重点项14项，一般项14项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

3．本表中单位食堂指除学校和幼儿园以外的机关、企事业单位的食堂，不包括建筑工地食堂。

现场核查汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：                申请人阅后签名：

日期：                      日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 重点项和一般项不符合总数≤8项，其中重点项不符合数≤2项 |

第三类餐饮服务许可现场核查表

（适用于小型餐馆，小吃店，饮品店，供餐人数50人以下的机关、企事业单位食堂）

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用（合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。 | 1 | *** |  |  |  |
| 2.场所设置、布局、分隔和面积 | 设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、面点制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。 | 2 | *** |  |  |  |
|  | 进行凉菜配制、裱花操作和食堂备餐，分别设置相应操作专间。制作现榨果蔬汁和水果拼盘及加工生食海产品，设置相应的专用操作场所。 | 3 | *** |  |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。 | 4 | ** |  |  |  |
|  | 用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域分开设置。 | 5 | *** |  |  |  |
|  | 食品处理区面积与就餐场所面积之比符合《餐饮服务食品安全操作规范》等要求，食堂供餐人数符合《北京市餐饮服务许可管理办法》的要求。使用面积30㎡至100㎡的小型餐馆、小吃店，餐厅、厨房、库房面积的比例为1:0.8:0.2。 | 6 | ** |  |  |  |
|  | 小吃店使用面积不小于30㎡；小型餐馆使用面积不小于50㎡。 | 7 | *** |  |  |  |
|  | 切配烹饪场所面积≥食品处理区面积50%（全部用半成品烹饪的可适当减少）。 | 8 | * |  |  |  |
|  | 凉菜间面积≥4㎡；凉菜间面积≥食品处理区面积10%。 | 9 | *** |  |  |  |
| 3．食品处理区地面、墙壁、天花板、门窗与排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。 | 10 | * |  |  |  |
|  | 排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 11 | * |  |  |  |
|  | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 | 12 | * |  |  |  |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。 | 13 | * |  |  |  |
|  | 天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 | 14 | * |  |  |  |
| 4.餐用具清洗消毒保洁设施 | 各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。 | 15 | *** |  |  |  |
|  | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。 | 16 | *** |  |  |  |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。 | 17 | ** |  |  |  |
| 5.食品原料、清洁工具清洗水池 | 粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。 | 18 | ** |  |  |  |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 | 19 | * |  |  |  |
| 6.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 | 20 | ** |  |  |  |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 | 21 | * |  |  |  |
| 7.通风排烟设施 | 烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。 | 22 | ** |  |  |  |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 23 | * |  |  |  |
| 8.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 | 24 | ** |  |  |  |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。 | 25 | * |  |  |  |
| 9.库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。 | 26 | ** |  |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。 | 27 | ** |  |  |  |
| 10.专间 | 专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间墙裙铺设到顶。 | 28 | ** |  |  |  |
|  | 专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 | 29 | ** |  |  |  |
|  | 专间内设符合《餐饮服务食品安全操作规范》要求的空调设施、空气消毒设施、工具清洗消毒设施；凉菜间、裱花间设专用冷藏设施。 | 30 | *** |  |  |  |
|  | 专间入口处设置洗手、消毒、更衣设施。 | 31 | *** |  |  |  |

注：1．本表共31项，其中关键项10项，重点项11项，一般项10项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

3．本表中单位食堂指除学校和幼儿园以外的机关、企事业单位的食堂，不包括建筑工地食堂。

核查项目汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：                申请人阅后签名：

日期：                      日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 重点项和一般项不符合总数≤6项，其中重点项不符合数≤2项 |

第四类餐饮服务许可现场核查表

（适用于建筑工地食堂）

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用（合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。 | 1 | *** |  |  |  |
| 2.场所设置、布局、分隔和面积 | 设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、面点制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。 | 2 | *** |  |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。 | 3 | ** |  |  |  |
|  | 用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域分开设置。 | 4 | *** |  |  |  |
|  | 食品处理区面积与就餐场所面积之比，符合《餐饮服务食品安全操作规范》等要求。食堂供餐人数符合《北京市餐饮服务许可管理办法》的要求。 | 5 | ** |  |  |  |
| 3.食品处理区地面墙壁、天花板、门窗与排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。 | 6 | * |  |  |  |
|  | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 | 7 | * |  |  |  |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。 | 8 | * |  |  |  |
|  | 天花板不渗水，无脱落、破损。 | 9 | * |  |  |  |
| 4.餐用具清洗消毒保洁设施 | 各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。 | 10 | *** |  |  |  |
|  | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施，设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。 | 11 | *** |  |  |  |
| 5.食品原料、清洁工具清洗水池 | 粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。 | 12 | ** |  |  |  |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 | 13 | * |  |  |  |
| 6. 设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 | 14 | ** |  |  |  |
| 7.通风排烟设施 | 烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。 | 15 | ** |  |  |  |
| 8.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 | 16 | ** |  |  |  |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。 | 17 | * |  |  |  |
| 9. 库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。 | 18 | ** |  |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。 | 19 | * |  |  |  |
| 10.备餐专间 | 专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间墙裙铺设到顶。 | 20 | ** |  |  |  |
|  | 专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 | 21 | ** |  |  |  |
|  | 专间内设符合《餐饮服务食品安全操作规范》要求的空调设施、空气消毒设施、工具清洗消毒设施；凉菜间、裱花间设专用冷藏设施。 | 22 | *** |  |  |  |
|  | 专间入口处设置洗手、消毒、更衣设施。 | 23 | *** |  |  |  |

注：1．本表共23项，其中关键项7项，重点项9项，一般项7项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

现场核查汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：                    申请人阅后签名：

日期：                          日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 重点项和一般项不符合总数≤4项，其中重点项不符合数≤2项 |

第五类餐饮服务许可现场核查表

（适用于集体用餐配送单位）

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用（合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。 |  | *** |  |  |  |
| 2.场所设置、布局、分隔和面积 | 设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、面点制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。 |  | *** |  |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。 |  | ** |  |  |  |
|  | 用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域分开设置。 |  | *** |  |  |  |
|  | 食品处理区面积与最大供餐人数相适应，小于200㎡，面积与单班最大生产份数之比为1:2.5；200—400㎡，面积与单班最大生产份数之比为1:2.5；400—800㎡，面积与单班最大生产份数之比为1:4；800-1500㎡，面积与单班最大生产份数之比为1:6；面积大于1500㎡的，其面积与单班最大生产份数之比可适当减少。 |  | *** |  |  |  |
|  | 烹饪场所面积≥食品处理区面积15%，分餐间面积≥食品处理区10%，清洗消毒面积≥食品处理区10%。 |  | * |  |  |  |
|  | 厂区道路采用混凝土、沥青等便于清洗的硬质材料铺设，有良好的排水系统。 |  | * |  |  |  |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。 |  | * |  |  |  |
| 3.食品处理区地面与排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。 |  | *** |  |  |  |
|  | 墙角、柱角、侧面、底面的结合处有一定的弧度。 |  | * |  |  |  |
|  | 地面和排水沟有排水坡度。 |  | ** |  |  |  |
|  | 排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 |  | ** |  |  |  |
| 4.食品处理区墙壁、门窗 | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 |  | ** |  |  |  |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。 |  | ** |  |  |  |
|  | 粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹调等场所如设门，采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。 |  | ** |  |  |  |
|  | 内窗台下斜45度或采用无窗台结构。 |  | * |  |  |  |
| 5.食品处理区天花板 | 天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 |  | ** |  |  |  |
|  | 清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。 |  | * |  |  |  |
|  | 水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度。 |  | * |  |  |  |
| 6.洗手消毒设施 | 食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。 |  | ** |  |  |  |
|  | 洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。 |  | * |  |  |  |
|  | 洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。 |  | * |  |  |  |
| 7.餐用具清洗消毒保洁设施 | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。 |  | *** |  |  |  |
|  | 采用热力消毒（因材质等原因无法采用的除外）。 |  | ** |  |  |  |
|  | 各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。 |  | *** |  |  |  |
|  | 餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。 |  | *** |  |  |  |
|  | 餐用具清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。 |  | * |  |  |  |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。 |  | ** |  |  |  |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。 |  | *** |  |  |  |
| 8.食品原料、清洁工具清洗水池 | 粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。 |  | ** |  |  |  |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 |  | *** |  |  |  |
| 9.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 |  | ** |  |  |  |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 |  | * |  |  |  |
|  | 食品设备、工具和容器与食品的接触面平滑、无凹陷或裂缝。 |  | ** |  |  |  |
|  | 所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。 |  | * |  |  |  |
| 10.通风排烟设施 | 烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部应加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器应便于清洗和更换。 |  | ** |  |  |  |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 |  | ** |  |  |  |
| 11.采光照明设施 | 加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。冷冻（藏）库房使用防爆灯。 |  | * |  |  |  |
| 12.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 |  | * |  |  |  |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。 |  | * |  |  |  |
| 13.库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。 |  | ** |  |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构应能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。 |  | *** |  |  |  |
|  | 除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠（如设防鼠板或木质门下方以金属包覆）设施。 |  | * |  |  |  |
|  | 冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计。 |  | * |  |  |  |
| 14.专间 | 专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间墙裙铺设到顶。 |  | ** |  |  |  |
|  | 专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 |  | ** |  |  |  |
|  | 专间内设符合《餐饮服务食品安全操作规范》要求的空调设施、空气消毒设施、工具清洗消毒设施；凉菜间、裱花间设专用冷藏设施。 |  | *** |  |  |  |
|  | 专间入口处设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间，洗手消毒设施符合本表第6项的规定。 |  | *** |  |  |  |
| 15.更衣室 | 更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明。 |  | * |  |  |  |
| 16.厕所 | 厕所不设在食品处理区。 |  | *** |  |  |  |
|  | 厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施。 |  | * |  |  |  |
| 17.运输设备 | 配备封闭式专用运输车辆，以及专用密闭运输容器。 |  | *** |  |  |  |
|  | 运输车辆和容器内部材质和结构便于清洗和消毒。 |  | * |  |  |  |
| 18.检验室 | 设置开展食品和环节表面菌落总数、大肠菌群检验的检验室，并配备相应检验设备。 |  | *** |  |  |  |
|  | 配备专用留样容器和冷藏设施。 |  | * |  |  |  |

注：1．本表共55项，其中关键项16项，重点项18项，一般项21项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查项目汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：                申请人阅后签名：

日期：                      日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 重点项和一般项不符合总数≤8项，其中重点项不符合数≤2项 |

第六类餐饮服务许可现场核查表

（适用中央厨房）

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 审查项目的重要性 | 结果判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外 | 1 | *** |  |  |
| 2.场所设置、布局、分隔、面积 | 设置具有与供应品种、数量相适应的粗加工、切配、烹调、面点制作、食品冷却、食品包装、待配送食品贮存、工用具清洗消毒等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。食品处理区分为一般操作区、准清洁区、清洁区，各食品处理区均应设置在室内，且独立分隔 | 2 | *** |  |  |
|  | 配制凉菜以及待配送食品贮存的，应分别设置食品加工专间；食品冷却、包装应设置食品加工专间或专用设施 | 3 | *** |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、食品分装及待配送食品贮存的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染 | 4 | *** |  |  |
|  | 接触原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，且分区域存放；接触动物性和植物性食品的工具、用具和容器也有明显的区分标识，且分区域存放 | 5 | *** |  |  |
|  | 食品加工操作和贮存场所面积原则上≥300m2，应当与加工食品的品种和数量相适应 | 6 | *** |  |  |
|  | 切配烹饪场所面积≥食品处理区面积15% | 7 | *** |  |  |
|  | 清洗消毒区面积≥食品处理区面积10% | 8 | *** |  |  |
|  | 凉菜专间面积≥10 m2 | 9 | *** |  |  |
|  | 厂区道路采用混凝土、沥青等便于清洗的硬质材料铺设，有良好的排水系统 | 10 | * |  |  |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上） | 11 | * |  |  |
| 3.食品处理区地面、排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、加工用具清洗消毒和烹调等需经常冲洗场所、易潮湿场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统 | 12 | *** |  |  |
|  | 地面和排水沟有排水坡度（不小于1.5%），排水的流向由高清洁操作区流向低清洁操作区 | 13 | ** |  |  |
|  | 排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩 | 14 | ** |  |  |
| 4.墙壁与门窗 | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、烹调和工用具清洗消毒等场所应有1.5 m以上的光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙，食品加工专间内应铺设到顶 | 15 | ** |  |  |
|  | 墙角、柱脚、侧面、底面的结合处有一定的弧度 | 16 | ** |  |  |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆下清洗不生锈的纱网或空气幕，与外界直接相通的门和各类专间的门能自动关闭 | 17 | ** |  |  |
|  | 内窗台下斜45度以上或采用无窗台结构 | 18 | ** |  |  |
|  | 粗加工、切配、烹调、工用具清洗消毒等场所、食品包装间的门采用易清洗、不吸水的坚固材料制作 | 19 | * |  |  |
| 5.天花板 | 天花板用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修 | 20 | ** |  |  |
|  | 半成品、即食食品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整易于清洁的吊顶（吊顶间缝隙应严密封闭） | 21 | * |  |  |
|  | 水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度（斜坡或拱形均可） | 22 | ** |  |  |
| 6.洗手消毒设施 | 食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域 | 23 | ** |  |  |
|  | 洗手池的材质为不透水材料，结构不易积垢并易于清洗 | 24 | * |  |  |
|  | 洗手消毒设施旁设有相应的清洗、消毒用品和干手设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识 | 25 | * |  |  |
| 7.工用具清洗消毒保洁设施 | 根据加工食品的品种，配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施 | 26 | *** |  |  |
|  | 采用有效的物理消毒或化学消毒方法 | 27 | ** |  |  |
|  | 各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池或容器。采用热力消毒的，可设置２个专用水池或容器。各类水池或容器以明显标识标明其用途 | 28 | *** |  |  |
|  | 接触直接入口食品的工具、容器清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开 | 29 | *** |  |  |
|  | 工用具清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗 | 31 | * |  |  |
|  | 设专供存放消毒后工用具的保洁设施，标记明显，易于清洁 | 31 | ** |  |  |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要 | 32 | *** |  |  |
| 8.食品原料、清洁工具清洗水池 | 粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途 | 33 | ** |  |  |
|  | 加工场所内设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工操作过程 | 34 | *** |  |  |
| 9. 加工食品设备、工具和容器 | 食品烹调后以冷冻（藏）方式保存的，应根据加工食品的品种和数量，配备相应数量的食品快速冷却设备 | 35 | *** |  |  |
|  | 应根据待配送食品的品种、数量、配送方式，配备相应的食品包装设备 | 36 | *** |  |  |
|  | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求 | 37 | ** |  |  |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒 | 38 | * |  |  |
|  | 所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外 | 39 | * |  |  |
|  | 食品容器、工具和设备与食品的接触面平滑、无凹陷或裂缝（因工艺要求除外） | 40 | ** |  |  |
| 10.通风排烟设施 | 食品烹调场所采用机械排风。产生油烟或大量蒸汽的设备上部，加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换 | 41 | ** |  |  |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩 | 42 | ** |  |  |
| 11.采光照明设施 | 加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色 | 43 | * |  |  |
|  | 安装在食品暴露正上方的照明设施使用防护罩。冷冻（藏）库房使用防爆灯 | 44 | * |  |  |
| 12.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识 | 45 | * |  |  |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式 | 46 | * |  |  |
| 13.库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工用具等物品除外）库房分开设置 | 47 | ** |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识 | 48 | *** |  |  |
|  | 除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠（如设防鼠板或木质门下方以金属包覆）设施 | 49 | * |  |  |
|  | 冷藏、冷冻库设可正确指示库内温度的温度计 | 50 | * |  |  |
|  | 库房及冷藏、冷冻库内应设置数量足够的物品存放架，能使贮存的食品离地离墙存放 | 51 | * |  |  |
| 14.专间要求 | 专间内无明沟，地漏带水封，专间墙裙铺设到顶 | 52 | ** |  |  |
|  | 专间只设一扇门，采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。窗户封闭 | 53 | ** |  |  |
|  | 需要直接接触成品的用水，应加装水净化设施 | 54 | *** |  |  |
|  | 专间内设符合餐饮服务食品安全管理规范要求的空调设施、空气消毒设施、流动水源、工具清洗消毒设施；凉菜间、食品冷却间、食品包装间设专用冷冻（藏）设施 | 55 | *** |  |  |
|  | 专间入口处设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间。洗手消毒设施除符合本规范第十三条的规定外，应当为非手触动式 | 56 | *** |  |  |
| 15.更衣室 | 更衣场所应与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明 | 57 | * |  |  |
| 16.厕所 | 厕所不设在食品处理区 | 58 | *** |  |  |
|  | 厕所采用水冲式。厕所地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施 | 59 | * |  |  |
|  | 厕所排污管道与食品加工操作场所的排水管道分设，并有可靠的防臭气水封 | 60 | ** |  |  |
| 17.运输设备 | 配备与加工食品品种、数量以及贮存要求相适应的封闭式专用运输冷藏车辆，车辆内部结构平整，易清洗 | 61 | *** |  |  |
| 18.食品检验和留样 | 设置与加工制作的食品品种相适应的检验室 | 62 | ** |  |  |
|  | 配备与检验项目相适应的检验设施和检验人员 | 63 | ** |  |  |
|  | 配备留样专用容器和冷藏设施，以及留样管理人员 | 64 | *** |  |  |

注：1.本表共64项，其中关键项24项，重点项22项，一般项18项. ***表示关键项，**表示重点项，*表示一般项。

2.项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查项目汇总表

|  | - 关键项 | - 重点项 | - 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：                   申请人阅后签名：

日期：                           日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 重点项和一般项不符合总数≤11项 其中重点项不符合数≤3项 |

夜市餐饮服务许可现场核查表

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用（合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，距离中小学校和托幼机构门口200米及以上；并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。 | 1 | *** |  |  |  |
| 2.场所设置、布局、分隔和面积 | 经营区域不小于6 m2。 | 2 | *** |  |  |  |
|  | 设防蝇、防雨设施。 | 3 | * |  |  |  |
| 3.入场经营者的经营场地 | 设置上下水设施。 | 4 | ** |  |  |  |
|  | 配备与经营品种及数量相适应的制售工具、容器、专用冷藏冷冻设施。 | 5 | ** |  |  |  |
| 4.餐用具清洗消毒保洁设施 | 设置集中消毒间，各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。 | 6 | *** |  |  |  |
|  | 配备能正常运转的清洗、消毒设备设施。设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。 | 7 | *** |  |  |  |
|  | 使用一次性餐饮具。 | 8 | *** |  |  |  |
|  | 使用集中清洗消毒的餐饮具。 | 9 | *** |  |  |  |
| 5.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 | 10 | ** |  |  |  |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 | 11 | * |  |  |  |
| 6.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 | 12 | * |  |  |  |

注：1．本表共12项，其中关键项6项，重点项3项，一般项3项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

现场核查汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：                申请人阅后签名：

日期：                      日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 重点项和一般项不符合总数≤3项 其中重点项不符合数≤1项 |

餐饮具清洗消毒服务许可现场核查表

单位名称：

地    址：

核查日期：

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 审查项目的重要性 | 结果判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外 | 1 | *** |  |  |
| 2.场所设置、布局、分隔、面积 | 餐饮具清洗消毒、包装、存放均应在室内进行，房屋结构坚固耐用、易于保持清洁。并按清洗消毒流程独立设置餐具回收和粗洗间、清洗消毒间、包装间、成品间和包材库、原材料库。 | 2 | *** |  |  |
|  | - 厂房应独立专用，合理布局，划分生产区和生活区。 | 3 | *** |  |  |
|  | - 生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要，厂房净高度为3.5米以上。 | 4 | ** |  |  |
|  | - 生产车间面积应满足餐饮具消毒的需要和卫生要求，清洗消毒间、包装间总使用面积不应小于300 m2。 | 5 | *** |  |  |
| 3.地面、排水 | 生产车间地面应使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料(如耐酸砖、水磨石、混凝土等)铺砌，应有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水。 | 6 | *** |  |  |
|  | - 地面应平整、无裂隙、略高于道路路面，便于清扫和消毒。 | 7 | ** |  |  |
|  | - 给排水系统应能适应生产需要；设施应合理有效，经常保持畅通，有防止污染水源和鼠类、昆虫通过排水管道潜入车间的有效措施；生产用水必须达到生活饮用水卫生标准GB 5749的要求。 | 8 | *** |  |  |
| 4.墙壁、门窗和通道 | 生产车间墙壁要用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修，高度至屋顶（天花板）。 | 9 | ** |  |  |
|  | 墙壁表面应平整光滑，其四壁和地面交界面要呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗。 | 10 | ** |  |  |
|  | 门、窗、天窗要严密不变形，防护门要能两面开，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置。车间、门、窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门应便于拆下洗刷。 | 11 | * |  |  |
|  | 通道要宽畅，便于运输和卫生防护设施的设置。 | 12 | * |  |  |
| 5.天花板 | 屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，要有适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒。 | 13 | ** |  |  |
| 6.洗手设施 | 洗手设施应分别设置在车间进口处和车间内适当的地点，应采用非手动式。 | 14 | ** |  |  |
| 7．清洗消毒工作 | 应制订有效的清洗及消毒方法和制度，以确保所有场所、设备和工用具容器的清洁卫生，防止污染产品。 | 15 | *** |  |  |
|  | 生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒。 | 16 | *** |  |  |
|  | 使用清洗剂和消毒剂时，应采取适当措施，防止人身、产品受到污染。 | 17 | * |  |  |
|  | 包装车间使用前应进行空气和物体表面的消毒。使用紫外线灯消毒的，应在无人工作时开启30min以上，并做好使用记录。30W紫外线灯辐照强度应大于等于70uW/cm2，凡低于70uW/cm2的应及时更换灯管。辐射强度每半年测定一次，并有记录。使用中的紫外线灯管表面必须保持清洁，每两周用酒精棉球擦拭一次。 | 18 | ** |  |  |
|  | 专用周转箱清洗消毒应设置专用清洗、消毒池，其材质宜使用不锈钢，消毒池数量或容量应与使用的数量应相适应。 | 19 | *** |  |  |
| 8. 生产过程的卫生要求 | 按生产工艺的先后次序和产品特点， 清洗消毒程序应按照餐饮具回收、去残渣、浸泡、清洗、筛检、高温消毒、感官检验、包装、贮存、产品检测、供应的流程合理布局，清洗消毒流程应为单一流向，防止前后工序相互交叉污染，并应防止在清洗、消毒、存放、操作中产生交叉污染。 | 20 | *** |  |  |
|  | 各项工艺操作应在良好的情况下进行。防止有毒有害物的污染。 | 21 | *** |  |  |
|  | 餐饮具应采用清洗与消毒为一体的机械设备，筷子应采用筷子自动包装设备，设备应有相应的卫生许可证（卫生许可批件或产品合格证明），严格执行一洗、二清、三消毒、四包装制度。清洗温度不低于85℃，消毒烘干（或风干）温度不低于120℃，时间不低于2分钟。已消毒和未消毒的餐饮具和筷子应分开存放，并在贮存设施上应有明显标记。 | 22 | *** |  |  |
|  | 生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、清毒。维修、检查设备时，不得污染产品。 | 23 | *** |  |  |
| 9.通风设施 | 车间、库房应有良好通风。 | 24 | ** |  |  |
|  | 生产车间必须采用机械通风，管道进风口要距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。 | 25 | ** |  |  |
| 10.采光照明设施 | 车间或工作地应有充足的自然采光或人工照明。车间采光系数不应低于标准Ⅳ级；检验场所工作面混合照度不应低于540lx；加工场所工作面不应低于220lx；其他场所一般不应低于110lx。 | 26 | ** |  |  |
|  | 位于工作台上方的照明设备应加防护罩。 | 27 | ** |  |  |
| 11.废弃物暂存设施 | 废弃物应及时从生产车间运出，按照卫生要求，废弃物则收集于污物设施内，及时运出厂区处理。 | 28 | ** |  |  |
|  | 使用的运输工具和容器应经常清洗、消毒，保持清洁卫生。 | 29 | ** |  |  |
| 12.贮存场所 | 经检验合格包装的产品应在专用周转箱中存放，贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃、易挥发品。 | 30 | *** |  |  |
|  | 产品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行。 | 31 | ** |  |  |
|  | 要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。 | 32 | ** |  |  |
| 13.包装要求 | 产品包装应在专间内进行，应有独立包装，消毒后的餐饮具应采用热收缩膜机械封装，防止异物带入产品。 | 33 | *** |  |  |
|  | 使用的包装容器和材料，符合国家卫生标准。 | 34 | *** |  |  |
|  | 在餐饮具独立包装上标注餐饮具清洗消毒企业名称、生产地址、联系电话、消毒日期及保质期限等内容样式。 | 35 | ** |  |  |
|  | 餐饮具独立包装中不得加入餐巾纸、手套等附带物。 | 36 | *** |  |  |
| 14.更衣室 | 更衣室应设在车间入口处，内设洗手和更衣设施。 | 37 | * |  |  |
| 15.厕所 | 生产车间的厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道;其排污管道应与车间排水管道分设。 | 38 | * |  |  |
|  | 设置坑式厕所时，应距生产车间25m以上，并应便于清扫、保洁，还应设置防蚊、防蝇设施。 | 39 | * |  |  |
| 16.运输设备 | 运输车辆应密闭符合卫生要求，不得与有毒有害物品混装、混运，运输已消毒餐饮具前应对车辆进行清洗消毒。 | 40 | ** |  |  |
| 17.检验 | 应设立与生产能力相适应的卫生检验室，并配备经专业培训检验人员，从事卫生检验工作。其中：①实验室2间，面积不小于20平方米。包括实验准备间：带洗刷用水池 2个。无菌室：带缓冲间（带紫外灯），入口处带洗手池（感应式水龙头）。②实验室的工作区域应与办公室区域明显分开，应采用单方向工作流程，避免交叉污染。实验室内环境的温度、湿度、照度、噪声和洁净度等应符合工作要求。③样品检验应在洁净区域[包括超净工作台或洁净实验室]进行，洁净区域应有明显的标示。 | 41 | *** |  |  |
|  | 卫生检验室应具备所需的仪器、设备（按检验项目和方法选择），并有健全的检验制度和检验方法。其中：①实验室仪器设备：实验室操作台、试剂药品柜、冰箱（2—5℃）、恒温培养箱、超净工作台 （双人水平层流）、手提式高压锅、干热灭菌器（小型）、普通光学显微镜、1mL玻璃吸管、接种环（针）、酒精灯、镊子、剪刀、药匙、消毒棉球、硅胶（棉）塞、微量移液器、吸管、吸球、试管、 广口瓶、量筒等。②检测项目：餐具大肠菌群 （发酵法、纸片法）。检测依据：食饮具消毒卫生标准（GB14934—94）。③试剂耗材：大肠杆菌标准菌株、灭菌滤纸片、餐具大肠菌群检测纸片、月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）肉汤、无菌生理盐水、革兰氏染色液。 | 42 | ** |  |  |

注：1.本表共42项，其中关键项18项，重点项18项，一般项6项. ***表示关键项，**表示重点项，*表示一般项。

2.项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查项目汇总表

|  | 关键项 | 重点项 | 一般项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目（项） |  |  |  |

核查人签名：              申请人阅后签名：

日期：                    日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

| 关键项允许不符合数 | 重点项和一般项允许不符合数 |
| --- | --- |
| 0项 | 重点项和一般项不符合总数≤8项 其中重点项不符合数≤3项 |