2025年北京市化肥（肥料）产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

有机肥料将样品缩分至约2kg，分装于3个洁净、干燥的塑料瓶中，每份样品重量不少于600g。2份作为检验样品，另1份作为备用样品；其他肥料产品将粒状样品缩分至约1kg、粉状样品缩分至约0.5kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中，1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品；水溶肥料取固体样品600g或液体样品600mL（大量元素水溶肥料取固体样品1000g或液体样品1000mL），分装于2个洁净、干燥的容器瓶中。以上所抽样品均需密封并加贴识别标识。

2 检验依据

2.1 复合肥料

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N） |  |  | GB/T 15063—2020 | GB/T 8572—2010 |
| 2 | 有效磷（P2O5） |  |  | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063—2020 |
| 3 | 氧化钾（K2O）a |  |  | GB/T 15063—2020 | GB/T 8574—2010 GB/T 8574—2024 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） |  |  | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063—2020 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 |  |  | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063—2020 |
| 6 | 硝态氮 |  |  | GB/T 15063—2020 | GB/T 3597—2002 |
| 7 | 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm） |  |  | GB/T 15063—2020 | GB/T 24891—2010 |
| 8 | 氯离子 |  |  | GB/T 15063—2020 | GB/T 24890—2010 |
| 9 | 总砷 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 10 | 总镉 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 11 | 总铅 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 12 | 总铬 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 13 | 总汞 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 14 | 总铊 |  |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 15 | 缩二脲b |  |  | GB/T 15063—2020 GB 38400—2019 | GB/T 22924—2008 GB/T 22924—2024 |
| 16 | 包装标识 | 养分含量 | 总养分 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 单养分 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 中量元素、微量元素 | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063—2020 |
|  |  | 含氯标识 |  | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063—2020 |
|  |  | 警示语 |  | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063—2020 |
|  |  | 名称中的禁用语 |  | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
| 注：a： GB/T 8574—2024《复合肥料中钾含量的测定》标准于2025年4月1日起实施；b：GB/T 22924—2024《复合肥料中缩二脲含量的测定》标准于2025年4月1日起实施；包装容器或使用说明中标明适用于种肥同播的产品，缩二脲按照GB/T 15063—2020判定，其余情况按GB 38400—2019判定。 |  |  |  |  |  |

2.2 掺混肥料（BB肥）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 8572—2010 |
| 2 | 有效磷（P2O5） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 15063—2020 |
| 3 | 氧化钾（K2O）a |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 8574—2010 GB/T 8574—2024 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 21633—2020 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷的百分率 |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 15063—2020 |
| 6 | 粒度（2.00mm～4.75mm） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 24891—2010 |
| 7 | 氯离子 |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 24890—2010 |
| 8 | 单一中量元素（有效钙（Ca）） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 19203—2003 |
| 9 | 单一中量元素（有效镁（Mg）） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 19203—2003 |
| 10 | 单一中量元素（总硫（S）） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 19203—2003 |
| 11 | 单一微量元素（铜） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 34764—2017 |
| 12 | 单一微量元素（铁） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 34764—2017 |
| 13 | 单一微量元素（锰） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 34764—2017 |
| 14 | 单一微量元素（锌） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 34764—2017 |
| 15 | 单一微量元素（硼） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 34764—2017 |
| 16 | 单一微量元素（钼） |  |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 34764—2017 |
| 17 | 总砷 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 18 | 总镉 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 19 | 总铅 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 20 | 总铬 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 21 | 总汞 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 22 | 总铊 |  |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 23 | 缩二脲b |  |  | GB/T 21633—2020 GB 38400—2019 | GB/T 22924—2008 GB/T 22924—2024 |
| 24 | 包装标识 | 养分含量 | 总养分 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 单养分 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 中量元素、微量元素 | GB/T 21633—2020 | GB/T 21633—2020 |
|  |  | 含氯标识 |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 21633—2020 |
|  |  | 其他 |  | GB/T 21633—2020 | GB/T 21633—2020 |
|  |  | 名称中的禁用语 |  | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
| 注：a： GB/T 8574—2024《复合肥料中钾含量的测定》标准于2025年4月1日起实施；b：GB/T 22924—2024《复合肥料中缩二脲含量的测定》标准于2025年4月1日起实施；包装容器或使用说明中标明适用于种肥同播的产品，缩二脲按照GB/T 21633—2020判定，其余情况按GB 38400—2019判定。 |  |  |  |  |  |

2.3 有机无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）含量 |  |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 17767.1—2008 |
| 2 | 有效五氧化二磷（P2O5）含量 |  |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 15063—2020 |
| 3 | 总氧化钾（K2O）含量 |  |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 17767.3—2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O）含量 |  |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 18877—2020 |
| 5 | 有机质含量 |  |  | GB/T 18877—2020（含第1号修改单） | GB/T 18877—2020（含第1号修改单） |
| 6 | 酸碱度（pH值） |  |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 18877—2020 |
| 7 | 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm） |  |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 24891—2010 |
| 8 | 氯离子含量 |  |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 18877—2020 |
| 9 | 总砷 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 10 | 总镉 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 11 | 总铅 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 12 | 总铬 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 13 | 总汞 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 14 | 总铊 |  |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 15 | 钠离子含量 |  |  | GB/T 18877—2020 | NY/T 1972—2010 |
| 16 | 缩二脲含量a |  |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 22924—2008 GB/T 22924—2024 |
| 17 | 蛔虫卵死亡率 |  |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 19524.2—2004 |
| 18 | 粪大肠菌群数 |  |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 19524.1—2004 |
| 19 | 包装标识 | 养分含量 | 总养分 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 单养分 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  | 含氯标识 |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 18877—2020 |
|  |  | 其他 |  | GB/T 18877—2020 | GB/T 18877—2020 |
|  |  | 名称中的禁用语 |  | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
| 注：a：GB/T 22924—2024《复合肥料中缩二脲含量的测定》标准于2025年4月1日起实施。 |  |  |  |  |  |

2.4 缓释肥料

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N） |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 2 | 有效磷（P2O5） |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 3 | 氧化钾（K2O） |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（总养分（N+P2O5+K2O）） |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷的质量分数（水溶性磷占有效磷的百分率） |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 6 | 氯离子 |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 7 | 粒度 |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 8 | 初期养分释放率 |  |  | GB/T 23348—2009 | GB/T 23348—2009 |
| 9 | 28天累积养分释放率 |  |  | GB/T 23348—2009 | GB/T 23348—2009 |
| 10 | 缓释养分量 |  |  | GB/T 23348—2009 | GB/T 23348—2009 |
| 11 | 缓释养分28天的累积养分释放率 |  |  | GB/T 23348—2009 | GB/T 23348—2009 |
| 12 | 总砷 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 13 | 总铅 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 14 | 总汞 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 15 | 总铬 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 16 | 总镉 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 17 | 总铊 |  |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 18 | 缩二脲a |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 22924—2008 GB/T 22924—2024 |
| 19 | 包装标识 | 产品名称 |  | GB 18382—2021 GB/T 23348—2009 | GB 18382—2021 GB/T 23348—2009 |
|  |  | 产品标准 |  | GB 18382—2021 GB/T 23348—2009 相应核芯肥料产品检验依据 | GB 18382—2021 GB/T 23348—2009 相应核芯肥料产品检验方法 |
|  |  | 核芯肥料标识 | 总养分 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 配合式 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 中量元素、微量元素 | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
|  |  |  | 含氯标识 | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
|  |  | 养分释放期、缓释养分种类、缓释养分量 |  | GB/T 23348—2009 | GB/T 23348—2009 |
| 注：a：GB/T 22924—2024《复合肥料中缩二脲含量的测定》标准于2025年4月1日起实施。 |  |  |  |  |  |

2.5 农业用尿素

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总氮(N)的质量分数 |  |  | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.1—2008 |
|  | 亚甲基二脲(以HCHO计)的质量分数 |  |  | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.9—2010 |
| - 3 | 粒度 | d 0.85mm～2.80mm |  | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.7—2010 |
|  |  | d 1.18mm～3.35mm |  |  |  |
|  |  | d 2.00mm～4.75mm |  |  |  |
|  |  | d 4.00mm～8.00mm |  |  |  |
| - 4 | 总砷 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| - 5 | 总镉 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| - 6 | 总铅 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| - 7 | 总铬 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| - 8 | 总汞 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| - 9 | 总铊 |  |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| - 10 | 缩二脲的质量分数 |  |  | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.2—2010 |
| - 11 | 包装标识 | 养分含量 | 单一养分 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 中量元素、微量元素 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  | 警示语 |  | GB/T 2440—2017 | GB/T 2440—2017 |
|  |  | 名称中的禁用语 |  | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |

2.6肥料级硫酸铵

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮(N) |  |  | GB/T 535—2020 | GB/T 535—2020 (含第1号修改单) |
| 2 | 硫(S) |  |  | GB/T 535—2020 | NY/T 1117—2010 |
| 3 | 游离酸(H2SO4) |  |  | GB/T 535—2020 | GB/T 535—2020 |
| 4 | 水分(H2O) |  |  | GB/T 535—2020 | GB/T 535—2020 |
| 5 | 水不溶物 |  |  | GB/T 535—2020 | GB/T 535—2020 |
| 6 | 氯离子(Cl-) |  |  | GB/T 535—2020 | GB/T 535—2020 GB/T 29400—2012 |
| 7 | 氟化物(以F计) |  |  | GB/T 535—2020 | GB/T 535—2020 GB/T 29400—2012 |
| 8 | 硫氰酸根离子 |  |  | GB/T 535—2020 | GB/T 535—2020 GB/T 29400—2012 |
| 9 | 汞(Hg)（以元素计） |  |  | GB/T 535—2020 | NY/T 1978—2022 |
| 10 | 砷(As)（以元素计） |  |  | GB/T 535—2020 | NY/T 1978—2022 |
| 11 | 镉(Cd)（以元素计） |  |  | GB/T 535—2020 | NY/T 1978—2022 |
| 12 | 铅(Pb)（以元素计） |  |  | GB/T 535—2020 | NY/T 1978—2022 |
| 13 | 铬(Cr)（以元素计） |  |  | GB/T 535—2020 | NY/T 1978—2022 |
| 14 | 总铊 |  |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 15 | 多环芳烃总量 |  |  | GB/T 535—2020 | GB/T 32952—2016 |
| 16 | 包装标识 | 养分含量 | 单一养分 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 其他添加物 | GB 18382—2021 GB/T 535—2020 | GB 18382—2021 GB/T 535—2020 |
|  |  | 肥料名称 |  | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |

2.7农业用氯化铵

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氮(N)的质量分数（以干基计） |  | GB/T 2946—2018 | GB/T 2946—2018 |
|  | 水的质量分数 |  | GB/T 2946—2018 | GB/T 8577—2010 |
|  | 钠盐的质量分数（以Na计） |  | GB/T 2946—2018 | GB/T 2946—2018 |
|  | 粒度（2.00mm～4.75mm） |  | GB/T 2946—2018 | GB/T 10209.4—2010 |
|  | 颗粒平均抗压碎力 |  | GB/T 2946—2018 | GB/T 2946—2018 |
|  | 砷及其化合物的质量分数（以As计） |  | GB/T 2946—2018 | GB/T 23349—2020 |
|  | 镉及其化合物的质量分数（以Cd计） |  | GB/T 2946—2018 | GB/T 23349—2020 |
|  | 铅及其化合物的质量分数（以Pb计） |  | GB/T 2946—2018 | GB/T 23349—2020 |
|  | 铬及其化合物的质量分数（以Cr计） |  | GB/T 2946—2018 | GB/T 23349—2020 |
|  | 汞及其化合物的质量分数（以Hg计） |  | GB/T 2946—2018 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
|  | 缩二脲a |  | GB 38400—2019 | GB/T 22924—2008 GB/T 22924—2024 |
|  | 包装标识 | 养分含量 | GB 18382—2021 GB/T 2946—2018 | GB 18382—2021 GB/T 2946—2018 |
|  |  | 名称中的禁用语 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
| 注：a：GB/T 22924—2024《复合肥料中缩二脲含量的测定》标准于2025年4月1日起实施。 |  |  |  |  |

2.8 磷酸一铵、磷酸二铵

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 |  |  | GB/T 10205—2009 | GB/T 10209.1—2008 |
| 2 | 有效磷（P2O5）的质量分数 |  |  | GB/T 10205—2009 | GB/T 10209.2—2010 |
| 3 | 总养分（N+P2O5）的质量分数 |  |  | GB/T 10205—2009 | GB/T 10205—2009 |
| 4 | 水溶性磷占有效磷百分率 |  |  | GB/T 10205—2009 | GB/T 10209.2—2010 |
| 5 | 粒度（1.00mm～4.00mm） |  |  | GB/T 10205—2009 | GB/T 10209.4—2010 |
| 6 | 总砷 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 7 | 总镉 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 8 | 总铅 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 9 | 总铬 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 10 | 总汞 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 11 | 总铊 |  |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 12 | 包装标识 | 养分含量 | 总养分 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 单养分 | GB 18382—2021 GB/T 10205—2009 | GB 18382—2021 GB/T 10205—2009 |
|  |  |  | 其他添加剂 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  | 产品名称 |  | GB/T 10205—2009 | GB/T 10205—2009 |
|  |  | 产品类别 |  | GB/T 10205—2009 | GB/T 10205—2009 |
|  |  | 名称中的禁用语 |  | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |

2.9 过磷酸钙

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 |  | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 水溶性磷（以P2O5计）的质量分数 |  | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 硫（以S计）的质量分数 |  | GB/T 20413—2017 | GB/T 19203—2003 |
|  | 游离酸（以P2O5计）的质量分数 |  | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 游离水的质量分数 |  | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 三氯乙醛的质量分数 |  | GB/T 20413—2017 | GB/T 31266—2014 |
|  | 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）的质量分数 |  | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 总砷 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
|  | 挥发性有机化合物 |  | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  | 包装标识 | 养分含量 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
|  |  | 名称中的禁用语 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |

2.10钙镁磷肥

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效五氧化二磷（P2O5） |  | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
|  | 水分（H2O） |  | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
|  | 细度（通过0.25mm试验筛） |  | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
|  | 粒度（2.00mm～4.75mm） |  | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
|  | 有效钙（Ca） |  | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
|  | 可溶性硅（SiO2） |  | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
|  | 有效镁（Mg） |  | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
|  | 颗粒平均抗压碎力 |  | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
|  | 溶散率 |  | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
|  | 总砷 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
|  | 包装标识 | 养分含量 | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
|  |  | 名称中的禁用语 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |

2.11控释肥料

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N） |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 2 | 有效磷（P2O5） |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 3 | 氧化钾（K2O） |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（总养分（N+P2O5+K2O）） |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷的质量分数（水溶性磷占有效磷的百分率） |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 6 | 氯离子 |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 7 | 粒度 |  |  | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
| 8 | 初期养分释放率 |  |  | HG/T 4215—2011 | HG/T 4215—2011 |
| 9 | 28d累积养分释放率 |  |  | HG/T 4215—2011 | HG/T 4215—2011 |
| 10 | 控释养分量 |  |  | HG/T 4215—2011 | HG/T 4215—2011 |
| 11 | 控释养分28d的累积养分释放率 |  |  | HG/T 4215—2011 | HG/T 4215—2011 |
| 12 | 总砷 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 13 | 总镉 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 14 | 总铅 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 15 | 总铬 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 16 | 总汞 |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 17 | 总铊 |  |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 18 | 缩二脲a |  |  | GB 38400—2019 | GB/T 22924—2008 GB/T 22924—2024 |
| 19 | 包装标识 | 产品名称 |  | GB 18382—2021 HG/T 4215—2011 | GB 18382—2021 HG/T 4215—2011 |
|  |  | 产品标准 |  | GB 18382—2021 相应核芯肥料产品检验依据 | GB 18382—2021 相应核芯肥料产品检验方法 |
|  |  | 核芯肥料标识 | 总养分 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 配合式 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  |  | 中量元素、微量元素 | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
|  |  |  | 含氯标识 | 相应核芯肥料产品检验依据 | 相应核芯肥料产品检验方法 |
|  |  | 养分释放期、控释养分种类、控释养分量 |  | HG/T 4215—2011 | HG/T 4215—2011 |
| 注：a：GB/T 22924—2024《复合肥料中缩二脲含量的测定》标准于2025年4月1日起实施。 |  |  |  |  |  |

2.12 大量元素水溶肥料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1977—2010 |
| 2 | 磷（P2O5）含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1977—2010 |
| 3 | 钾（K2O）含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1977—2010 |
| 4 | 大量元素含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1107—2020 |
| 5 | 钙含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1117—2010 |
| 6 | 镁含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1117—2010 |
| 7 | 中量元素含量 |  | NY/T 1107—2020 明示质量要求 | NY/T 1107—2020 |
| 8 | 铜含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1974—2010 |
| 9 | 铁含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1974—2010 |
| 10 | 锰含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1974—2010 |
| 11 | 锌含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1974—2010 |
| 12 | 硼含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1974—2010 |
| 13 | 钼含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1974—2010 |
| 14 | 微量元素含量 |  | NY/T 1107—2020 明示质量要求 | NY/T 1107—2020 |
| 15 | 氯离子含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1117—2010 |
| 16 | 水不溶物含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 1973—2021 |
| 17 | pH（1:250倍稀释） |  | NY/T 1107—2020 明示质量要求 | NY/T 1973—2021 |
| 18 | 密度a |  | / | NY/T 887—2010 |
| 19 | 砷(As)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总砷 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 20 | 铅(Pb)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铅 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 21 | 汞(Hg)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总汞 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 22 | 铬(Cr)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铬 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 23 | 镉(Cd)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总镉 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 24 | 总铊 |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 25 | 缩二脲含量 |  | NY/T 1107—2020 | NY/T 2670—2020 |
|  | 缩二脲b |  | GB 38400—2019 | GB/T 22924—2008 GB/T 22924—2024 |
| 26 | 包装标识 | 产品名称 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  | 产品标准 | NY/T 1107—2020 NY/T 1979—2018 | NY/T 1107—2020 NY/T 1979—2018 |
|  |  | 大量元素含量 | NY/T 1107—2020 NY/T 1979—2018 | NY/T 1107—2020 NY/T 1979—2018 |
|  |  | 单一大量元素含量 | NY/T 1107—2020 NY/T 1979—2018 | NY/T 1107—2020 NY/T 1979—2018 |
|  |  | 中量元素、微量元素含量 | NY/T 1107—2020 | NY/T 1107—2020 |
| 注：a：密度项目仅液体肥料检测，不作判定；b：GB/T 22924—2024《复合肥料中缩二脲含量的测定》标准于2025年4月1日起实施。 |  |  |  |  |

2.13 中量元素水溶肥料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中量元素含量 |  | NY 2266—2012 | NY 2266—2012 |
| 2 | 钙含量 |  | NY 2266—2012 | NY/T 1117—2010 |
| 3 | 镁含量 |  | NY 2266—2012 | NY/T 1117—2010 |
| 4 | 微量元素含量 |  | NY 2266—2012 | NY 2266—2012 |
| 5 | 铜含量 |  | NY 2266—2012 | NY/T 1974—2010 |
| 6 | 铁含量 |  | NY 2266—2012 | NY/T 1974—2010 |
| 7 | 锰含量 |  | NY 2266—2012 | NY/T 1974—2010 |
| 8 | 锌含量 |  | NY 2266—2012 | NY/T 1974—2010 |
| 9 | 硼含量 |  | NY 2266—2012 | NY/T 1974—2010 |
| 10 | 钼含量 |  | NY 2266—2012 | NY/T 1974—2010 |
| 11 | 砷(As)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总砷 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 12 | 铅(Pb)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铅 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 13 | 汞(Hg)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总汞 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 14 | 铬(Cr)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铬 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 15 | 镉(Cd)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总镉 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 16 | pH（1:250倍稀释） |  | NY 2266—2012 | NY/T 1973—2021 |
| 17 | 水不溶物含量 |  | NY 2266—2012 | NY/T 1973—2021 |
| 18 | 密度a |  | / | NY/T 887—2010 |
| 19 | 总铊 |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 20 | 包装标识 | 产品名称 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  | 产品标准 | NY 2266—2012 NY/T 1979—2018 | NY 2266—2012 NY/T 1979—2018 |
|  |  | 中量元素含量 | NY 2266—2012 | NY 2266—2012 |
|  |  | 单一中量元素含量 | NY 2266—2012 NY/T 1979—2018 | NY 2266—2012 NY/T 1979—2018 |
|  |  | 微量元素含量 | NY/T 1979—2018 | NY/T 1979—2018 |
| 注：a：密度项目仅液体肥料检测，不作判定。 |  |  |  |  |

2.14 微量元素水溶肥料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量元素含量 |  | NY 1428—2010 | NY 1428—2010 |
| 2 | 铜含量 |  | NY 1428—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 3 | 铁含量 |  | NY 1428—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 4 | 锰含量 |  | NY 1428—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 5 | 锌含量 |  | NY 1428—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 6 | 硼含量 |  | NY 1428—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 7 | 钼含量 |  | NY 1428—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 8 | 砷(As)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总砷 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 9 | 铅(Pb)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铅 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 10 | 汞(Hg)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总汞 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 11 | 铬(Cr)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铬 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 12 | 镉(Cd)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总镉 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 13 | pH（1:250倍稀释） |  | NY 1428—2010 | NY/T 1973—2021 |
| 14 | 水不溶物含量 |  | NY 1428—2010 | NY/T 1973—2021 |
| 15 | 密度a |  | / | NY/T 887—2010 |
| 16 | 总铊 |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 17 | 包装标识 | 产品名称 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  | 产品标准 | NY 1428—2010 NY/T 1979—2018 | NY 1428—2010 NY/T 1979—2018 |
|  |  | 微量元素含量 | NY 1428—2010 | NY 1428—2010 |
|  |  | 单一微量元素含量 | NY 1428—2010 | NY 1428—2010 |
| 注：a：密度项目仅液体肥料检测，不作判定。 |  |  |  |  |

2.15 含腐植酸水溶肥料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）含量 |  | NY 1106—2010 | NY/T 1977—2010 |
| 2 | 磷（P2O5）含量 |  | NY 1106—2010 | NY/T 1977—2010 |
| 3 | 钾（K2O）含量 |  | NY 1106—2010 | NY/T 1977—2010 |
| 4 | 大量元素含量 |  | NY 1106—2010 | NY 1106—2010 |
| 5 | 腐植酸含量 |  | NY 1106—2010 | NY/T 1971—2010 |
| 6 | 微量元素含量 |  | NY 1106—2010 | NY 1106—2010 |
| 7 | 铜含量 |  | NY 1106—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 8 | 铁含量 |  | NY 1106—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 9 | 锰含量 |  | NY 1106—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 10 | 锌含量 |  | NY 1106—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 11 | 硼含量 |  | NY 1106—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 12 | 钼含量 |  | NY 1106—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 13 | 砷(As)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总砷 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 14 | 铅(Pb)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铅 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 15 | 汞(Hg)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总汞 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 16 | 铬(Cr)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铬 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 17 | 镉(Cd)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总镉 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 18 | pH（1:250倍稀释） |  | NY 1106—2010 | NY/T 1973—2021 |
| 19 | 水不溶物含量 |  | NY 1106—2010 | NY/T 1973—2021 |
| 20 | 密度a |  | / | NY/T 887—2010 |
| 21 | 总铊 |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 22 | 缩二脲b |  | GB 38400—2019 | GB/T 22924—2008 GB/T 22924—2024 |
| 23 | 包装标识 | 产品名称 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  | 产品标准 | NY 1106—2010 NY/T 1979—2018 | NY 1106—2010 NY/T 1979—2018 |
|  |  | 腐植酸含量 | NY 1106—2010 | NY 1106—2010 |
|  |  | 大量元素含量 | NY 1106—2010 | NY 1106—2010 |
|  |  | 微量元素含量 | NY 1106—2010 | NY 1106—2010 |
| 注：a：密度项目仅液体肥料检测，不作判定；b：GB/T 22924—2024《复合肥料中缩二脲含量的测定》标准于2025年4月1日起实施。 |  |  |  |  |

2.16 含氨基酸水溶肥料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离氨基酸含量 |  | NY 1429—2010 | NY/T 1975—2010 |
| 2 | 中量元素含量 |  | NY 1429—2010 | NY 1429—2010 |
| 3 | 钙含量 |  | NY 1429—2010 | NY/T 1117—2010 |
| 4 | 镁含量 |  | NY 1429—2010 | NY/T 1117—2010 |
| 5 | 微量元素含量 |  | NY 1429—2010 | NY 1429—2010 |
| 6 | 铜含量 |  | NY 1429—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 7 | 铁含量 |  | NY 1429—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 8 | 锰含量 |  | NY 1429—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 9 | 锌含量 |  | NY 1429—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 10 | 硼含量 |  | NY 1429—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 11 | 钼含量 |  | NY 1429—2010 | NY/T 1974—2010 |
| 12 | 砷(As)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总砷 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 13 | 铅(Pb)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铅 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 14 | 汞(Hg)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总汞 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 15 | 铬(Cr)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铬 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 16 | 镉(Cd)（以元素计） |  | NY 1110—2010 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总镉 |  | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 17 | pH（1:250倍稀释） |  | NY 1429—2010 | NY/T 1973—2021 |
| 18 | 水不溶物含量 |  | NY 1429—2010 | NY/T 1973—2021 |
| 19 | 密度a |  | / | NY/T 887—2010 |
| 20 | 总铊 |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 21 | 包装标识 | 产品名称 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
|  |  | 产品标准 | NY 1429—2010 NY/T 1979—2018 | NY 1429—2010 NY/T 1979—2018 |
|  |  | 游离氨基酸含量 | NY 1429—2010 | NY 1429—2010 |
|  |  | 中量元素、微量元素含量 | NY 1429—2010 | NY 1429—2010 |
| 注：a：密度项目仅液体肥料检测，不作判定。 |  |  |  |  |

2.17有机肥料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总氮（N）的质量分数（以烘干基计） |  | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  | 总磷（P2O5）的质量分数（以烘干基计） |  | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 NY/T 2541—2014 |
|  | 总钾（K2O）的质量分数（以烘干基计） |  | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 NY/T 2540—2014 |
|  | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计） |  | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  | 有机质的质量分数（以烘干基计） |  | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  | 水分（鲜样）的质量分数 |  | NY/T 525—2021 | GB/T 8576—2010 |
|  | 酸碱度（pH） |  | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  | 机械杂质的质量分数 |  | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  | 总砷（As） |  | NY/T 525—2021 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总镉（Cd） |  | NY/T 525—2021 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铅（Pb） |  | NY/T 525—2021 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铬（Cr） |  | NY/T 525—2021 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总汞（Hg） |  | NY/T 525—2021 | NY/T 1978—2022 |
| 14 | 总铊 |  | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
| 15 | 氯离子的质量分数 |  | NY/T 525—2021 明示质量要求 | GB/T 15063—2020 |
| 16 | 缩二脲a |  | GB 38400—2019 | GB/T 22924—2008 GB/T 22924—2024 |
| 17 | 蛔虫卵死亡率 |  | NY/T 525—2021 | GB/T 19524.2—2004 |
| 18 | 粪大肠菌群数 |  | NY/T 525—2021 | GB/T 19524.1—2004 |
| 19 | 包装标识 | 养分含量 | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  |  | 有机质含量 | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  |  | 含氯标识 | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  |  | 名称中的禁用语 | GB 18382—2021 | GB 18382—2021 |
| 注：a：GB/T 22924—2024《复合肥料中缩二脲含量的测定》标准于2025年4月1日起实施。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063—2020 复合肥料

GB/T 21633—2020 掺混肥料（BB肥）

GB/T 18877—2020 有机无机复混肥料

GB/T 23348—2009 缓释肥料

GB/T 2440—2017 尿素

GB/T 535—2020 肥料级硫酸铵

GB/T 2946—2018 氯化铵

GB/T 10205—2009 磷酸一铵、磷酸二铵

GB/T 20413—2017 过磷酸钙

GB/T 20412—2021 钙镁磷肥

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求

HG/T 4215—2011 控释肥料

NY/T 1107—2020 大量元素水溶肥料

NY 2266—2012 中量元素水溶肥料

NY 1428—2010 微量元素水溶肥料

NY 1106—2010 含腐植酸水溶肥料

NY 1429—2010 含氨基酸水溶肥料

NY/T 525—2021 有机肥料

NY 1110—2010 水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求

NY/T 1979—2018 肥料和土壤调理剂 标签及标明值判定要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。