2025年北京市燃气（天然气、压缩天然气和液化石油气）

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取1组共2瓶，1瓶为检验用样品，另1瓶为备用样品。天然气和压缩天然气的取样，应满足每个检验方法标准所要求的试样量；液化石油气的取样，应保证取样钢瓶容积不小于1升（取样质量不小于1.5公斤）。

2 检验依据

2.1 天然气

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB 17820—2018 | GB/T 11062—2020 GB/T 13610—2020 GB/T 27894.1—2020 GB/T 27894.2—2020 GB/T 27894.3—2023 GB/T 27894.4—2012 GB/T 27894.5—2012 GB/T 27894.6—2012 |
| 2 | 总硫 | GB 17820—2018 | GB/T 11060.4—2017 GB/T 11060.5—2010 GB/T 11060.8—2020 GB/T 11060.10—2021 |
| 3 | 硫化氢 | GB 17820—2018 | GB/T 11060.1—2023 GB/T 11060.2—2023 GB/T 11060.3—2018 GB/T 11060.10—2021 |

2.2 压缩天然气

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB 18047—2017 | GB/T 11062—2020 GB/T 13610—2020 GB/T 27894.3—2023 GB/T 27894.4—2012 GB/T 27894.5—2012 GB/T 27894.6—2012 |
| 2 | 总硫 | GB 18047—2017 | GB/T 11060.4—2017 GB/T 11060.5—2010 GB/T 11060.8—2020 |
| 3 | 硫化氢 | GB 18047—2017 | GB/T 11060.1—2023 GB/T 11060.2—2023 GB/T 11060.3—2018 |
| 4 | 氧气 | GB 18047—2017 | GB/T 13610—2020 GB/T 27894.3—2023 GB/T 27894.4—2012 GB/T 27894.5—2012 GB/T 27894.6—2012 |
| 5 | 水 | GB 18047—2017 | GB/T 17283—2014 GB/T 18619.1—2002 GB/T 21069—2007 GB/T 27896—2018 |
| 6 | 水露点 | GB 18047—2017 | GB/T 17283—2014 GB/T 18619.1—2002 GB/T 21069—2007 GB/T 27896—2018 |

2.3 液化石油气

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（15℃） |  | GB 11174—2011 | GB/T 12576—1997 SH/T 0221—1992 |
| 2 | 组分 | C3烃类组分 | GB 11174—2011 | NB/SH/T 0230—2019 |
|  |  | C4及C4以上烃类组分 |  |  |
|  |  | （C3+C4）烃类组分 |  |  |
|  |  | C5+C5以上烃类组分 |  |  |
| 3 | 残留物 | 蒸发残留物 | GB 11174—2011 | SY/T 7509—2014 |
|  |  | 油渍观察 |  |  |
| 4 | 铜片腐蚀（40℃，1h） |  | GB 11174—2011 | SH/T 0232—1992 |
| 5 | 总硫含量 |  | GB 11174—2011 | SH/T 0222—1992 |
| 6 | 硫化氢 |  | GB 11174—2011 | SH/T 0231—1992 SH/T 0125—1992 |
| 7 | 游离水 |  | GB 11174—2011 | SH/T 0221—1992 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17820—2018 天然气

GB 18047—2017 车用压缩天然气

GB 11174—2011 液化石油气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。