2026年北京市羊绒针织衫产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取样品数量见下表：

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（个/件/条/套） | 检验样品数量（个/件/条/套） | 备用样品数量（个/件/条/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开衫、套衫、背心类 | 2 | 1 | 1 |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |  |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.6—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2009 FZ/T 30003—2024 GB/T 16988—2013等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401—2010 | GB/T 2912.1—2009 |
| 3 | pH值 | GB 18401—2010 | GB/T 7573—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401—2010 FZ/T 24019—2012 FZ/T 73009—2021 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401—2010 FZ/T 24019—2012 FZ/T 73009—2021 | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401—2010 FZ/T 24019—2012 FZ/T 73009—2021 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401—2010 FZ/T 24019—2012 FZ/T 73009—2021 | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401—2010 | GB/T 23344—2009 GB/T 17592—2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 24019—2012 印花羊绒针织品

FZ/T 73009—2021山羊绒针织品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。