2026年北京市燃气热水器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（台） | 检验样品数量（台） | 备用样品数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气采暖热水炉 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 家用燃气快速热水器 | 2 | 1 | 1 |

2 检验依据

2.1 燃气采暖热水炉

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源运行安全性 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 2 | 燃气系统密封性 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 3 | 采暖额定热输出或带有额定热负荷调节装置的最大热输出 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 4 | 采暖额定冷凝热输出或带有额定热负荷调节装置的最大冷凝热输出 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 5 | 热效率 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 6 | 额定热负荷时CO含量 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 7 | 采暖系统水温限制装置/功能 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 8 | 生活热水水温限温装置/功能 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 9 | 噪声 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 10 | 接地措施 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 11 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 12 | 铭牌 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |
| 13 | 警示牌 | GB 25034—2020 | GB 25034—2020 |

2.2 家用燃气快速热水器

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气系统气密性 |  | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 2 | 燃烧工况—无风状态 | 火焰稳定性 | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 3 |  | 燃烧噪声 | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 4 |  | 熄火噪声 | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 5 |  | 烟气中CO含量 | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 6 | 安全装置 | 熄火保护装置 | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 7 |  | 烟道堵塞安全装置（强制排气式） | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 8 |  | 风压过大安全装置（强制排气式） | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 9 |  | 防干烧安全装置 | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 10 |  | 防止不完全燃烧安全装置（自然排气式） | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 11 | 热水性能 | 热水产率 | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 12 | 热效率 |  | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 13 | 电气部分（使用交流电源）—电气安全 | 接地措施 | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 14 |  | 电气强度 | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 15 | 铭牌 |  | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 16 | 安全注意事项 |  | GB 6932—2015 | GB 6932—2015 |
| 注：除第3、4、15、16项外，其他检验项目针对标准中强制性条文要求。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 25034—2020 燃气采暖热水炉

GB 6932—2015 家用燃气快速热水器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。