2026年北京市读写台灯产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，对于读写台灯，抽取3只，其中2只为检验用样品，另1只为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 走线槽 | GB/T 7000.1—2023 GB/T 7000.204—2023 | GB/T 7000.1—2023 GB/T 7000.204—2023 |
|  |  | 带有不可替换光源的灯具 |  |  |
|  |  | 带有非用户替换光源的灯具 |  |  |
|  |  | 平稳度 |  |  |
| 2 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方法 | GB/T 7000.1—2023 GB/T 7000.204—2023 | GB/T 7000.1—2023 GB/T 7000.204—2023 |
|  |  | 软线固定架 |  |  |
| 3 | 防触电保护 |  | GB/T 7000.1—2023 GB/T 7000.204—2023 | GB/T 7000.1—2023 GB/T 7000.204—2023 |
| 4 | 耐久性试验和热试验 | 耐久性试验 | GB/T 7000.1—2023 GB/T 7000.204—2023 | GB/T 7000.1—2023 GB/T 7000.204—2023 |
| 5 | 耐热、耐火和耐起痕 | 耐热 | GB/T 7000.1—2023 GB/T 7000.204—2023 | GB/T 7000.1—2023 GB/T 7000.204—2023 |
|  |  | 耐燃烧和防引燃 |  |  |
| 6 | 电源端子传导骚扰 |  | GB/T 17743—2021 | GB/T 17743—2021 |
| 7 | 辐射骚扰（30MHz~1GHz） |  | GB/T 17743—2021 | GB/T 17743—2021 |
| 8 | 谐波电流 |  | GB 17625.1—2022 | GB 17625.1—2022 |
| 9 | 显色指数（Ra、R9） |  | GB 40070—2021 | GB 40070—2021 |
| 10 | 视网膜蓝光危害 |  | GB 40070—2021 | GB 40070—2021 |
| 11 | 波动深度 |  | GB 40070—2021 | GB 40070—2021 |
| 12 | 遮光性 |  | GB/T 9473—2022 | GB/T 9473—2022 |
| 13 | 照度及照度均匀度 |  | GB/T 9473—2022 | GB/T 9473—2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 7000.1—2023 灯具 第1部分：一般要求与试验

GB/T 7000.204—2023灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具

GB/T 9473—2022读写作业台灯性能要求

GB 40070—2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求

GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A）

GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。