2026年北京市女性卫生裤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，执行GB 15979—2002标准的产品：每批次产品抽取样品12包（最小销售包装），其中9包作为检验样品，3包作为备用样品。执行GB 15979—2024标准的产品：每批次产品抽取样品9包（最小销售包装），其中6包作为检验样品，3包作为备用样品。如果最小销售包装内装量不足10片，需增加抽取的最小销售包装数量，使样品片数不少于以上包装按10片计的片数。

2 检验依据

2.1 女性卫生裤

表1 女性卫生裤（GB 15979—2002、GB/T 39391—2020）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物学指标 | 细菌菌落总数 | GB 15979—2002 | GB 15979—2002 |
| 2 |  | 大肠菌群 | GB 15979—2002 | GB 15979—2002 |
| 3 |  | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979—2002 | GB 15979—2002 |
| 4 |  | 真菌菌落总数 | GB 15979—2002 | GB 15979—2002 |
| 5 | 外观（异物） |  | GB 15979—2002 | GB 15979—2002 |
| 6 | pH |  | GB/T 39391—2020 | GB/T 39391—2020 |
| 7 | 吸收速度 |  | GB/T 39391—2020 | GB 15979—2002 |
| 8 | 甲醛含量 |  | GB/T 39391—2020 | GB/T 39391—2020 GB/T 34448—2017 |
| 9 | 可迁移性荧光物质 |  | GB/T 39391—2020 | GB/T 39391—2020 |
| 注：依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物学指标项目（第1、2、3、4项）不予复检。 |  |  |  |  |

表2女性卫生裤（GB 15979—2024、GB/T 39391—2020）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物学指标 | 细菌菌落总数 | GB 15979—2024 | GB 15979—2024 |
| 2 |  | 特定微生物（大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979—2024 | GB 15979—2024 |
| 3 |  | 真菌菌落总数 | GB 15979—2024 | GB 15979—2024 |
| 4 | 感官要求（异物） |  | GB 15979-2024 | GB 15979—2024 |
| 5 | 环氧乙烷残留量 （仅限经环氧乙烷消毒的卫生用品） |  | GB 15979—2024 | GB 15979—2024 |
| 6 | pH |  | GB 15979—2024 GB/T 39391—2020 | GB/T 39391—2020 |
| 7 | 吸收速度 |  | GB/T 39391—2020 | GB/T 39391—2020 |
| 8 | 甲醛含量 |  | GB/T 39391—2020 | GB/T 39391—2020 |
| 9 | 可迁移性荧光物质/可迁移性荧光增白剂 |  | GB 15979—2024 GB/T 39391—2020 | GB/T 39391—2020 GB/T 27741—2018 |
| 注：依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物学指标项目（第1、2、3项）不予复检。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 15979—2002一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15979—2024 一次性使用卫生用品卫生要求

GB/T 39391—2020女性卫生裤

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。