附件2

不合格项目说明

一、正常使用

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，玩具应在可预见的正常使用状态下进行测试，以保证玩具正常耗损的情况下，仍不会出现危险。正常使用测试的目的是模拟玩具的正常使用模式，从而发现玩具的潜在危险，避免儿童正常玩耍玩具时发生窒息、眼部损伤、听力损伤、误食（肠梗阻）等危险。

- 二、可预见的合理滥用

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，对于预定供96个月以下儿童使用的玩具，在测试前和测试后，均应满足GB 6675.2第4章要求。可预见的合理滥用测试的目的是通过跌落、拉、扭等儿童可能的滥用行为，将玩具的结构危险展示出来，一旦玩具在滥用测试后损坏，可能会出现在正常使用状态下不存在的危险部件或危险情况，鉴于儿童的行为习惯，有可能导致窒息、刺伤、击伤、眼部伤害等危险，甚至失明或死亡。

- 三、小零件

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，预定供36个月以下儿童使用的玩具及其可拆卸部件，以及滥用测试后脱落的部件，不应完全容入小零件试验器。误食小零件（特别是对36个月以下的幼儿，该年龄段的儿童有将各类物品放入口中的习惯）可能导致梗咽、窒息危险，甚至死亡；如果儿童将小零件塞入鼻腔、耳道的部位，有可能造成出血、窒息、失聪等危险。

- 四、某些特定玩具的形状、尺寸及强度

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，挤压玩具、摇铃及类似玩具的任何部分都不能突出于测试模板A 的底部；供36个月及以上但不足96个月儿童使用的玩具是小球或含有可拆卸的小球或测试后脱出的小球，应设警示说明。婴幼儿，特别是无帮助不能独立坐起的婴儿（一般认为儿童从5个月~10个月开始可无需帮助地独立坐起），在玩耍摇铃等玩具时如将不合格玩具端部放入口中并抵住喉咙，可能难以自行将玩具从口中取出，进而造成哽塞、窒息甚至死亡的危险。小球一旦进入喉部很难被取出，易造成窒息伤害，致死风险较高，设置警告说明的目的是提醒消费者注意规避上述风险，避免购买不适合特定年龄组儿童的玩具产品。

- 五、尖端

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，供96个月以下儿童使用的玩具的可触及尖端不应是危险锐利尖端。玩具上的锐利尖端可能刺伤儿童皮肤，导致流血等伤害；但应注意本要求未包括与眼睛有关的危险，因为眼睛太脆弱而不可能有效保护。

- 六、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，外形最小尺寸大于100mm的塑料袋的平均厚度应不小于0.038mm，最小厚度应不小于0.032mm。儿童在玩耍时一旦将过薄的塑料袋套在头上或捂在口鼻处，易造成窒息的危险。

- 七、绳索和弹性绳

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，玩具中含有或系有的绳索/弹性绳如果能缠绕形成活套或固定环，当施以（25+2）N的拉力测量绳索/弹性绳时，其自由长度应小于220mm。220mm为幼儿的颈围，超过上述数值的绳圈可能完全缠绕在幼儿颈部，进而导致勒伤、窒息危险。

- 八、孔、间隙、机械装置的可触及性

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，供60个月以下儿童使用的玩具中的任何厚度小于1.58mm的刚性材料上的可触及的圆孔如果可插入ϕ6mm的圆杆，且插入深度大于或等于10mm，则应可插ϕ12mm的圆杆。儿童在玩耍时如果将手指插入不合格的圆孔，可能产生夹住手指、切断血液循环的危险。

- 九、仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，预定供儿童穿戴的仿制防护玩具（包括但不限于建筑头盔、运动头盔和消防头盔）及其包装上应设警示说明。如果儿童将仿制防护玩具（如体育头盔、护目镜等）误作为真正的保护装置而不是作玩具使用，则可能因产品强度不足、结构缺陷等出现防护失效，从而导致眼部损伤等危险情况的发生。

- 十、弹射玩具

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，蓄能弹射玩具的弹射物在滥用测试前后不应是可被发射的小零件；蓄能弹射玩具的弹射动能超过0.08J时，弹射物保护端的单位接触面积的动能不超过0.16J/cm2，且保护端在测试后不应与主体分离，或分离后的弹射物不能从预定弹射机构中发射；蓄能弹射玩具如能发射非自带弹射物，应设警示说明；非蓄能弹射玩具对非正常使用的潜在危险应设警示说明。如果小零件弹射物被使用者误射入他人口中，易造成窒息危险；单位接触面积的动能超过0.16J/cm2的弹射物，或动能超过0.08J且保护端在玩耍过程中分离的弹射物，一旦弹射物击中眼部，将导致眼部擦伤、充血、视力下降、甚至失明；设置警示说明是为了防止玩具在玩耍过程中被滥用（如瞄准面部发射），从而降低伤害发生的可能性。

- 十一、声响要求

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，近耳玩具产生的连续声音的A计权等效声压级LpAeq不应超过65dB。外形为手机、电话听筒等造型的玩具属于近耳玩具，即儿童在正常使用时会将这类玩具放在耳边使用，声压级超过标准要求的连续声音对听力造成的伤害是慢性的且需要经过多年积累才会显现，可能会导致听力下降等伤害。

- 十二、磁体和磁性部件

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，磁体和磁性部件的磁通量指数应小于50kG2mm2，或不能完全容入小零件试验器。如果多个磁体、或一个磁体和一个铁磁性物体（如：铁质或镍质物体）被吞下，这些物体会透过肠壁相互吸引，可能导致肠穿孔或肠梗阻等致命伤害。

- 十三、限定增塑剂限量要求

GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》标准规定，所有玩具产品（包括可放入口中的产品）的可触及玩具材料和部件的塑化材料中DBP+BBP+DEHP的总量不超过0.1%；可放入口中的玩具产品中DNOP+DINP+DIDP的总量不超过0.1%。邻苯二甲酸酯类增塑剂是一类具有生殖毒性和发育毒性的环境雌激素，可通过消化系统、呼吸系统和皮肤接触等途径进入体内，可干扰人体内分泌系统，导致男性生殖能力减弱、引发女性性早熟，并且可能通过胎盘脂质及锌代谢影响胚胎发育，导致胚胎生长缓慢。

- 十四、标识和说明

GB 19865-2005《电玩具的安全》标准规定，带有可更换电池的电池玩具说明书应包含：可以使用的电池类型、如何取出和放入电池等9条说明；对与玩具一起使用的玩具变压器或电池充电器，应在说明书中说明须定期检查其电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏时应停止使用，直至修复完好。在说明书中正确标注电池使用说明的目的是提醒消费者安全、正确的使用和处置电池，预防电池反接导致的过热、漏液、爆炸等危险情况的出现；设置定期检查玩具电线、插头、外壳和其他部件的说明，目的是提醒消费者检查玩具产品的结构是否完整可靠，避免在正常使用或充电过程中发生因绝缘防护失效而导致的电击危险。

- 十五、结构

GB 19865-2005《电玩具的安全》标准规定，预期给三岁以下儿童使用的玩具的电池，不借助工具应不可取下，除非电池室的盖的防护是足够的。如果电池室的盖可被儿童轻易打开，表明儿童可与电池直接接触，一旦儿童误食电池则可能导致哽咽、窒息、消化道化学灼伤等风险。

- 十六、正常使用（玩具滑板车）

GB 6675.12-2014《玩具安全 第12部分：玩具滑板车》标准规定，玩具滑板车应在可预见的正常使用状态下进行测试，以保证在玩具正常耗损的情况下，仍不会出现危险。正常使用测试的目的是模拟玩具滑板车的正常使用模式，从而发现玩具滑板车的潜在危险，避免儿童正常玩耍时发生摔伤、窒息等危险。

- 十七、强度

GB 6675.12-2014《玩具安全 第12部分：玩具滑板车》标准规定，玩具滑板车在测试后，锁定装置不能损坏或失效。玩具滑板车在安装、调节过程中有可能出现使用者未能将锁定装置有效锁紧的情况，因此要求滑板车上可调节高度的把立管必须有2个锁定装置，且每一个锁定装置单独锁紧的情况下把立管强度都应符合标准规定，从而确保儿童在使用滑板车时不会发生把立管突然下降、松脱等可能造成儿童失去平衡而摔伤的情况。

- 十八、部件

GB 6675.12-2014《玩具安全 第12部分：玩具滑板车》标准规定，玩具滑板车上的电气附件应符合GB 19865标准的要求。在说明书中正确标注电池使用说明的目的是提醒消费者安全、正确的使用和处置电池，预防电池反接导致的过热、漏液、爆炸等危险情况的出现。