附件2

不合格项目说明

一、标志

标志作为通过文字、图形、符号等说明产品质量、使用方法及其他内容的一种信息载体，不仅是生产经营者对产品质量做出的一种承诺，也是对产品性能、用途、注意事项的说明。完整的标志不仅可以传递质量安全信息、确保可追溯性、保护知情消费权、指导用户正确使用，同时还可以降低交易成本、规避风险等。不同的产品标准对标志的要求规定也有所不同。

1、配装眼镜

《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》（GB 13511.1）对标志项目进行规定：应标明产品名称、生产厂厂名、厂址；产品所执行的标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或生产批号；定配眼镜应标明顶焦度值、轴位、瞳距等处方参数。

2、眼镜镜片（树脂镜片）

《眼镜镜片 光学树脂镜片》（QB/T 2506）规定：镜片的包装袋上或附带文件中至少应标明的参数：产品名称、商标；制造商名称和地址；执行标准号；顶焦度（D或m-1）；镜片尺寸（mm）；基准点厚度（mm）；光透射比分类；材料折射率（4位有效数字）和基准波长；阿贝数（色散系数）（3位有效数字）和基准波长；生产日期或批号。《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》（GB 10810.3）对标志项目进行规定：应提供眼镜透射比要求的分类。

3、老视成镜

《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》（GB 13511.1）对标志项目进行规定：应标明产品名称、生产厂厂名、厂址；产品所执行的标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或生产批号；老视成镜每副应标明型号、顶焦度、光学中心水平距离等。《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》（GB/T 13511.3）标志项目进行规定：镜架上至少应永久标记信息：制造商或供应商的名称或商标（可以缩写或图形表示）；制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。制造商应在镜架或标贴、标签、吊牌、说明书上标注信息：产品名称、型号、制造商或供应商名称和地址；执行标准及合格证、出厂日期或生产批号；光学中心水平距离（单位为毫米）；不合适驾驶和行路用的警示标记；警告语。

4、眼镜架

《眼镜架 通用要求和实验方法》（GB/T 14214）规定：产品标记：在产品的指定位置应有字迹清晰的牢固标记，至少应标注：生产商或供应商的识别（位置不指定）、型号识别（位置不指定）、颜色识别（位置不指定）、镜片水平尺寸及方框符号（前框，或其他合适的位置）、片间距离（前框，或其他合适的位置）、镜腿长度（镜腿）、前框尺寸标识的顺序为50（镜片水平尺寸）□（方框符号）20（片间距离）。标签上至少应包括以下内容：产品名称；商标或贸易名；制造或经销单位名称、地址；执行标准。

标志是最快速向消费者传递产品信息的重要项目，同时也是为产品提供重要的信誉保证。标志中信息不全的产品出售给消费者，会影响消费者、用户对所购产品是否适用作出判断，易造成不合理使用。

二、光学中心水平偏差

光学中心水平偏差是配装眼镜、老视成镜的重要光学性能指标之一，会直接影响使用者的佩戴舒适度。当产品为配装眼镜时，《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》（GB 13511.1）对光学中心水平偏差进行了规定，标准要求配装眼镜的两镜片光学中心水平距离偏差应符合表1的规定；对于老视成镜，强制性国家标准《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》（GB 13511.1）、《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》（GB/T 13511.3）对光学中心水平偏差进行了规定，标准要求老视成镜光学中心水平距离允差为±2.0mm。

表1 配装眼镜的两镜片光学中心水平距离偏差

| 顶焦度绝对值最大的子午面上的顶焦度值（D） | 光学中心水平距离允差（mm） |
| --- | --- |
| 0.00 ~ 0.50 | 0.67△ |
| 0.75 ~ 1.00 | ±6.0 |
| 1.25 ~ 2.00 | ±4.0 |
| 2.25 ~ 4.00 | ±3.0 |
| ≥4.25 | ±2.0 |

三、光学中心单侧水平偏差

- 光学中心单侧水平偏差是配装眼镜、老视成镜的重要光学性能指标之一，会直接影响使用者的佩戴舒适度。当产品为配装眼镜时，《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》（GB 13511.1）对光学中心单侧水平偏差进行了规定，标准要求配装眼镜的水平光学中心与眼瞳的单侧偏差均不应大于标准中表1中光学中心水平距离允差的二分之一；对于老视成镜，《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》（GB 13511.1）、《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》（GB/T 13511.3）对光学中心单侧水平偏差进行了规定，标准要求老视成镜光学中心单侧水平允差为±1.0mm。

四、光学中心垂直互差

- 光学中心垂直互差是指两镜片光学中心高度的差值，它表现为左、右两镜片的光学中心的高度不一致，差距过大。作为配装眼镜、老视成镜的重要光学性能指标之一。当产品为配装眼镜以及明示执行标准为GB 13511.1- 2011的老视成镜，《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》（GB 13511.1）对光学中心垂直互差进行了规定，标准要求老视成镜光学中心垂直互差应符合表9规定；当老视成镜明示执行标准为GB/T 13511.3-2019时，《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》（GB/T 13511.3）对光学中心垂直互差进行了规定，标准要求老视成镜光学中心垂直互差≤1.0mm。配戴光学中心垂直互差项目不合格的眼镜会造成不同程度的头晕、恶心、视力下降等不良影响。

五、柱镜轴位方向偏差

- 柱镜轴位方向偏差是配装眼镜的重要光学性能指标之一，会直接影响使用者的清晰度和佩戴舒适度。《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》（GB 13511.1）对定配眼镜的柱镜轴位方向偏差进行了规定，标准要求定配眼镜的柱镜轴位方向偏差应符合标准中的表2的规定。

- 表2 定配眼镜的柱镜轴位方向偏差

| 柱镜顶焦度绝对值D | 轴位允差（°） |
| --- | --- |
| 0.25 ~≤ 0.50 | ±9 |
| > 0.50 ~≤ 0.75 | ±6 |
| >0.75~≤ 1.50 | ±4 |
| >1.50~≤ 2.50 | ±3 |
| >2.50 | ±2 |

- 柱镜轴位方向偏差不合格，有可能会导致佩戴眼镜不舒服,并且还有可能会引起看东西模糊以及视物变形,另外有可能会出现重影,长时间佩戴容易引发眼疲劳。

六、镜片顶焦度

- 镜片顶焦度作为配装眼镜、老视成镜的重要光学指标之一，会直接影响使用者的清晰度和佩戴舒适度。《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》（GB 10810.1）对眼镜的镜片顶焦度进行了规定，标准要求眼镜镜片顶焦度应符合表3规定。

- 表3 镜片顶焦度允差

| 顶焦度绝对值最大的子午面上的顶焦度值 | 每主子午面顶焦度允差 A | 柱镜允差 B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥0.00和≤0.75 | ＞0.75和≤4.00 | ＞4.00和≤6.00 | ＞6.00 |
| ≥0.00和≤3.00 | ±0.12 | ±0.09 | ±0.12 | ±0.18 | ±0.25 |
| ＞3.00和≤6.00 |  | ±0.12 |  |  |  |
| ＞6.00和≤9.00 |  |  | ±0.18 |  |  |
| ＞9.00和≤12.00 | ±0.18 |  |  | ±0.25 |  |
| ＞12.00和≤20.00 | ±0.25 | ±0.18 | ±0.25 |  |  |
| ＞20.00 | ±0.37 | ±0.25 |  | ±0.37 | ±0.37 |

镜片顶焦度不合格，有可能会导致佩戴眼镜不舒服，并且还有可能会引起看东西模糊以及视物变形，另外有可能会出现重影,长时间佩戴容易引发眼疲劳。