附件2

主要不合格项目说明

一、水泥

（一）氯离子

GB 175—2023《通用硅酸盐水泥》标准规定氯离子含量应≤0.06%。氯离子超标是造成混凝土中钢筋锈蚀的主要原因，在氯盐环境下，钢筋受氯盐侵蚀可形成很深的锈蚀坑，会削弱钢筋的承载力和延性从而降低混凝土的整体性能，严重的钢筋锈蚀会造成钢筋的膨胀，使钢筋混凝土开裂，甚至崩溃。氯离子主要是原料、燃料、混合材和外加剂带入，由于熟料煅烧过程中氯离子大部分在高温下挥发而排出窑外，残留在熟料中的氯离子含量极少。

（二）氧化镁

GB 175《通用硅酸盐水泥》标准规定硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的氧化镁含量应≤5.0%，如果水泥压蒸安定性试验合格，MgO含量允许放宽至6.0%；其它通用硅酸盐水泥，氧化镁含量应≤6.0%，如果水泥中氧化镁含量＞6.0%，需进行压蒸安定性试验并合格。氧化镁含量超标会影响混凝土的长期性和耐久性，是引起水泥安定性不良的原因之一。

（三）细度

GB 175《通用硅酸盐水泥》标准规定硅酸盐水泥细度以比表面积表示，不低于300m2/kg且不高于400m2/kg；其他硅酸盐水泥以45μm方孔筛筛余表示，不低于5%。细度过细可以提高水泥的早期强度，但后期强度增长缓慢，降低建筑物的使用寿命；另外造成水泥在使用过程中需水量增大或混凝土塌落度降低，影响混凝土的工作性能。

二、用水器具

（一）便器用水量

便器用水量项目作为陶瓷坐便器的重要性能项目之一，对平衡产品的冲洗效能与节水性能、降低使用成本，以及实现环保节能起到了重要作用。GB/T 6952—2015《卫生陶瓷》标准规定，节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大限定值的70%；节水型坐便器名义用水量≤5.0L。抽查发现个别双冲式坐便器全冲水8.6L；半冲平均用水量7.0L，占全冲水用水量最大限定值的116.7%；用水量7.5L；不符合标准要求。在使用过程中，较高的出水量会造成水资源浪费。

（二）安全水位

GB/T 6952《卫生陶瓷》标准规定便器用重力式冲洗水箱的安全水位应符合GB/T 26730—2011中5.4.1规定，38mm≥h1≥10mm，h2≥25mm，h3≥5mm，h4≥5mm，h5≤20mm。该项目不达标，会导致进水过多从而冲洗时排出的水量过大，浪费水资源；也会导致在使用时坐便器水箱中的水与供水管道的水在一定条件下可能产生交叉污染或者进水阀的密封出现故障时水会从坐便器水箱流出到卫生间。

三、阀门

（一）管螺纹精度

管螺纹精度项目关系到铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门的密封性。GB/T 8464—2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》规定，阀门的两端管螺纹应符合GB/T 7306（所有部分）、GB/T 7307、GB/T 12716规定的技术要求。该项目不合格的产品即便拧紧螺纹后还可能会出现漏水的现象。

（二）阀体最小壁厚

阀体最小壁厚直接影响铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门阀体的耐压强度。GB/T 8464《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》标准规定，铜合金制阀门阀体DN15/PN16的最小壁厚应为1.8mm。壁厚不达标的产品在长期通水过程中易发生阀体破裂导致管道系统漏水，甚至引发局部水浸事故。

四、人造板

（一）甲醛释放量

甲醛释放量是人造板产品的环保安全性能指标。GB 18580—2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准规定甲醛释放量限量值为0.124mg/m³。该项目超标的产品对人体呼吸道刺激大，易引起慢性呼吸道疾病，甚至会诱发白血病，严重危害人体健康。

（二）浸渍剥离（细木工板基材）

浸渍剥离性能是浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板的重要性能指标，反映了经浸渍、干燥后，胶层是否发生剥离及剥离的程度。GB/T 34722《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准规定，试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过边长的1/3（3mm以下的不计）。该项目超标的产品受潮后易出现胶层剥离的现象，影响产品美观和使用寿命。

五、防盗安全门

（一）钢板厚度

钢板厚度是防盗安全门的重要安全指标。GB 17565—2022《防盗安全门通用技术条件》强制性国家标准规定，防盗安全级别最高的5级门面板板材厚度应≥3.0-0.22mm，最低的1级门也要≥0.8-0.05mm。该项目不达标直接影响产品的防破坏性能，厚度偏差过大的产品门框强度低，易变形。

（二）铰链的安装

GB 17565强制性国家标准规定，铰链与门框、门扇采用焊接时，焊缝不应高于铰链表面。铰链与门框、门扇使用螺钉连接时，铰链安装钢板的标称厚度应大于或等于3mm，并使用大于或等于M5的钢质螺钉或螺栓连接门扇与门框。该项目不符合标准要求，会造成防盗安全门合页的承载力下降，进一步导致防破坏性能、软冲击性能、悬端吊重性能的下降，直接影响防盗安全门的使用功能以及安全防护功能。