2025年北京市眼镜、镜及类似品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量如下：

矫正镜片（单光和多焦点玻璃镜片/车房片）产品每批次抽样数量2片，其中2片作为检验样品。

矫正镜片（单光和多焦点树脂镜片）产品每批次抽样数量4片，其中2片作为检验样品，2片作为备用样品。

老视成镜抽取1副检验样品。

配装眼镜抽取1副检验样品。

太阳镜每批次产品抽取1副检验样品。

2 检验依据

2.1矫正镜片（单光和多焦点玻璃镜片/车房片）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片顶焦度 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 2 |  | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 3 |  | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 4 | 光学中心和棱镜度 | 水平棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 5 |  | 垂直棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 6 | 材料和表面的质量 |  | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 7 | 厚度偏差 |  | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 8 | 镜片 尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 9 |  | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 10 | 光透射比 |  | GB 10810.3—2006 | GB 10810.3—2006 |
| 11 | 附加顶焦度偏差 |  | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |

2.2矫正镜片（单光和多焦点树脂镜片）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片顶焦度 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 2 |  | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 3 |  | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 4 | 光学中心和棱镜度 | 水平棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 5 |  | 垂直棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 6 | 镜片 尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 7 |  | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 8 | 厚度偏差 |  | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 9 | 折射率 |  | QB/T 2506—2017 | QB/T 2506—2017 |
| 10 | 阿贝数 |  | QB/T 2506—2017 | QB/T 2506—2017 |
| 11 | 光透射比 |  | GB 10810.3—2006 | GB 10810.3—2006 |
| 12 | 明示透射比（紫外吸收比） |  | QB/T 2506—2017 | GB 10810.3—2006 |
| 13 | 明示透射比（截止波长） |  | QB/T 2506—2017 | GB 10810.3—2006 |
| 14 | 蓝光性能 |  | QB/T 2506—2017 | GB 10810.3—2006 |
| 15 | 光透射比（蓝光防护膜） |  | GB/T 38120—2019 | GB/T 38120—2019 |

2.3老视成镜

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片顶焦度 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 2 |  | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 3 |  | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 4 | 光透射比 |  | GB 10810.3—2006 | GB 10810.3—2006 |
| 5 | 光学中心水平偏差 |  | GB 13511.1—2011 | GB 13511.1—2011 |
| 6 | 光学中心单侧水平偏差 |  | GB 13511.1—2011 | GB 13511.1—2011 |
| 7 | 光学中心垂直互差 |  | GB 13511.1—2011 GB/T 13511.3—2019 | GB 13511.1—2011 GB/T 13511.3—2019 |
| 8 | 两镜片顶焦度互差 |  | GB 13511.1—2011 | GB 10810.1—2005 |

2.4配装眼镜

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片顶焦度 | 球镜顶焦度偏差(主子午面一) | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 2 |  | 球镜顶焦度偏差(主子午面二) | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 3 |  | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1—2005 | GB 10810.1—2005 |
| 4 | 光学中心水平偏差 |  | GB 13511.1—2011 | GB 13511.1—2011 |
| 5 | 光学中心单侧水平偏差 |  | GB 13511.1—2011 | GB 13511.1—2011 |
| 6 | 光学中心垂直互差 |  | GB 13511.1—2011 | GB 13511.1—2011 |
| 7 | 柱镜轴位方向偏差 |  | GB 13511.1—2011 | GB 13511.1—2011 |
| 8 | 眼镜类的透射比要求（可见光谱区） |  | GB 10810.3—2006 | GB 10810.3—2006 |
| 9 | 眼镜类的透射比要求（紫外光谱区） |  | GB 10810.3—2006 | GB 10810.3—2006 |
| 10 | 光透射比相对偏差 |  | GB 10810.3—2006 | GB 10810.3—2006 |
| 11 | 装配质量 |  | GB 13511.1—2011 | GB 13511.1—2011 |

2.5太阳镜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 2 | 镜片的材料和表面质量 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 3 | 光透射比 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 4 | 太阳紫外A波段透射比 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 5 | 太阳紫外B波段透射比 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 6 | 透射比的均匀性 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 7 | 行路及驾驶用太阳镜 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 8 | 散射光 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 9 | 偏振镜片和偏振太阳镜 | GB 39552.1—2020 | GB 39552.1—2020 GB/T 39552.2—2020 |
| 10 | 紫外吸收率 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 11 | 紫外截止波长 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 12 | 球镜度 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 13 | 散光度 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 14 | 棱镜度 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 15 | 太阳镜镜片尺寸 | GB 39552.1—2020 | GB/T 39552.2—2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13511.1—2011 配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB/T 13511.3—2019 配装眼镜 第3部分：单光老视成镜

GB 10810.1—2005 眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片

GB 10810.3—2006 眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法

QB/T 2506—2017 眼镜镜片 光学树脂镜片

GB/T 38120—2019 蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求

GB 39552.1—2020 太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。