2025年北京市商品煤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。

对于民用型煤（蜂窝煤）：从库房、集中存放地抽取5块，任取其中2块分别封存，1块为检验样品，1块为备用样品。

对于民用型煤（其他型煤）及民用散煤：从已包装好的产品中抽取2个包装单位以上样品，按照GB/T 474-2008《煤样的制备方法》规定的棋盘法或条带截取法缩分出2份，每份质量不应少于4.0kg，分别封存，其中1份为检验样品，1份为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分 | DB11/T 097—2019 GB 34169—2017 | GB/T 30732—2014 GB/T 212—2008 |
| 2 | 挥发分 | DB11/T 097—2019 GB 34169—2017 GB 34170—2017 | GB/T 30732—2014 GB/T 212—2008 |
| 3 | 全硫 | DB11/T 097—2019 GB 34169—2017 GB 34170—2017 | GB/T 214—2007 |
| 4 | 发热量 | DB11/T 097—2019 GB 34170—2017 | GB/T 213—2008 |
| 5 | 磷 | DB11/T 097—2019 GB 34169—2017 GB 34170—2017 | GB/T 216—2003 |
|  | 磷含量 |  |  |
| 6 | 氯 | DB11/T 097—2019 GB 34169—2017 GB 34170—2017 | GB/T 3558—2014 |
|  | 氯含量 |  |  |
| 7 | 砷 | DB11/T 097—2019 GB 34169—2017 GB 34170—2017 | GB/T 3058—2019 |
|  | 砷含量 |  |  |
| 8 | 汞 | DB11/T 097—2019 GB 34169—2017 GB 34170—2017 | GB/T 16659—2024 |
|  | 汞含量 |  |  |
| 9 | 氟 | DB11/T 097—2019 GB 34169—2017 GB 34170—2017 | GB/T 4633—2014 |
|  | 氟含量 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

DB11/T 097—2019 低硫煤及制品环保技术要求

GB 34169—2017 商品煤质量 民用散煤

GB 34170—2017 商品煤质量 民用型煤

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。