2025年北京市餐具、食品工业用洗涤剂产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量详见下表。

| 序号 | 包装规格 | 抽样数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品最小包装＜2kg（L） | 抽取不少于6个最小包装且抽取总量不少于2kg（L）。4份为检验样品，2份为备用样品。 |
| 2 | 2kg（L）≤产品最小包装＜10kg（L） | 抽取3个最小包装。2份为检验样品，1份为备用样品。 |
| 3 | 产品最小包装≥10 kg（L） | 抽取3个最小包装，将其中产品分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于1kg（L）。2份为检验样品，1份为备用样品。 |

2 检验依据

2.1  餐具（含果蔬）用洗涤剂

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化指标 | 总有效物含量 | GB/T 9985—2022 GB/T 24691—2022 | GB/T 13173—2021 |
| 2 |  | 总五氧化二磷含量 | GB/T 24691—2022 | GB/T 13173—2021 |
| 3 |  | pH（25℃，1%溶液） | GB/T 9985—2022 GB/T 24691—2022 | GB/T 6368—2008 |
| 4 |  | 甲醇 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30795—2014 |
| 5 |  | 甲醛 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30796—2014 |
| 6 |  | 总砷（以As计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30797—2014 |
| 7 |  | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30799—2014 |
| 8 |  | 1，4-二噁烷 | GB 14930.1—2022 | GB/T 26388—2011 |
| 9 |  | 农药去除效果（P值） | GB/T 24691—2022 | GB/T 24691—2022 |
| 10 |  | 去污力 | GB/T 9985—2022 | GB/T 9985—2022 |
| 11 | 微生物限量 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 12 |  | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016 |

2.2 食品工业用（含复合主剂）洗涤剂

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化指标 | 总五氧化二磷（P2O5）含量 | QB/T 4313—2023 QB/T 4314—2023 QB/T 2967—2023 | GB/T 13173—2021 |
| 2 |  | 有效酸的质量分数 （以HNO3计） | QB/T 4313—2023 | QB/T 4313—2023 |
| 3 |  | 总碱的质量分数 （以NaOH计） | QB/T 4314—2023 | QB/T 4314—2023 |
| 4 |  | 表面活性剂含量 | QB/T 4313—2023 QB/T 4314—2023 | GB/T 13173—2021 |
| 5 |  | 总活性物含量 | QB/T 2967—2023 产品明示标准及质量要求 | GB/T 13173—2021 产品明示标准及质量要求 |
| 6 |  | 甲醇 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30795—2014 |
|  |  | 甲醛 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30796—2014 |
| 7 |  | 总砷（以As计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30797—2014 |
| 8 |  | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30799—2014 |
| 9 |  | 1，4-二噁烷 | GB 14930.1—2022 | GB/T 26388—2011 |
| 10 |  | 腐蚀率 | QB/T 4313—2023 | QB/T 4313—2023 |
| 11 | 微生物限量 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 12 |  | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 14930.1—2022 食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 9985—2022 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 24691—2022 果蔬清洗剂

QB/T 4313—2023 食品工具和工业设备用酸性清洗剂

QB/T 4314—2023 食品工具和工业设备用碱性清洗剂

QB/T 2967—2023 饮料用瓶清洗剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。