2026年北京市食品用竹、木制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1抽样数量

| 序号 | 产品种类 |  |  | 抽样数量（个/双） | 检验样品数量（个/双） | 备用样品数量（个/双） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砧板、托盘、分格餐盘等 | 含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 10 | 6 | 4 |
|  |  | 不含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 碗、盘、杯、锅铲、蒸笼等 | 含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 30 | 20 | 10 |
|  |  | 不含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 18 | 12 | 6 |
| 3 | 非一次性刀、勺类等 | 含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 30 | 20 | 10 |
|  |  | 不含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 20 | 14 | 6 |
| 4 | 一次性使用的筷子（含筷头）、刀、叉、勺等 |  |  | 150 | 100 | 50 |
| 5 | 非一次性筷子 |  | 含涂料、粘合剂和（或）油墨 | 60 | 40 | 20 |
|  |  |  | 不含涂料、粘合剂和（或）油墨 | 40 | 30 | 10 |
| 6 | 雪糕柄、叉、签等 |  |  | 600 | 300 | 300 |

现场提取受检产品的标签、说明书、合格证、符合性声明、随附文件等。必要时，应向经销商索取产品外包装（如：纸箱等）所附带的产品信息。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.12—2022 | GB 4806.12—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.12—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 甲醛 | GB 4806.12—2022 | GB 31604.48—2016 |
| 4 | 二氧化硫 | GB 4806.12—2022 | GB 4806.12—2022 |
| 5 | 五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计） | GB 4806.12—2022 | GB 4806.12—2022 SN/T 2204—2015 |
| 6 | 噻菌灵 | GB 4806.12—2022 | GB 4806.12—2022 |
| 7 | 邻苯基苯酚 | GB 4806.12—2022 | GB 4806.12—2022 |
| 8 | 联苯 | GB 4806.12—2022 | GB 4806.12—2022 |
| 9 | 抑霉唑 | GB 4806.12—2022 | GB 4806.12—2022 |
| 10 | 大肠菌群a | GB 14934—2016 | GB 14934—2016 |
| 11 | 沙门氏菌a | GB 14934—2016 | GB 14934—2016 |
| 12 | 志贺氏菌b | GB/T 19790.2—2005 | GB 4789.5—2012 |
| 13 | 金黄色葡萄球菌b | GB/T 19790.2—2005 | GB 4789.10—2016 |
| 14 | 溶血性链球菌b | GB/T 19790.2—2005 | GB 4789.11—2014 |
| 15 | 霉菌b | GB/T 19790.2—2005 | GB 4789.15—2016 |
| 注：a 预期与食品直接接触，且不经过消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品的微生物应符合GB 14934—2016的规定，与食用、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的竹木材料及制品除外。 b仅适用于执行GB/T 19790.2—2005的产品。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.12—2022 食品安全国家标准  食品接触用竹木材料及制品

GB 14934—2016 食品安全国家标准  消毒餐（饮）具

GB/T 19790.2—2005一次性筷子  第2部分：竹筷

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。